KÖITE SISUKORD

I    KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

II      SELETUSKIRI	1

1	ÜLDOSA	1

2	OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS	1

2.1	ÜLDANDMED	1

2.2	MAAOMAND PLANEERITAVAL ALAL	1

3	PROJEKTEERITUD TÖÖDE KIRJELDUS	2

3.1	KRUNDIJAOTUS	2

3.2	TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED	3

3.3	KESKKONNAKAITSE	4

3.4	TULEKAITSENÕUDED	5

4	TEHNOVÕRGUD	5

4.1	VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON	5

4.1.1	Üldosa	5

4.1.2	Ajutine lahendus	5

4.1.3	Veevarustus	5

4.1.4	Reovete kanalisatsioon	6

4.1.5	Sademevete kanalisatsioon	7

4.2	ELEKTRIVARUSTUS	7

4.3	SIDEVARUSTUS	8

4.4	SOOJUSTEHNIKA OSA	8

4.4.1	Soojusvarustus	8

4.4.2	Gaasivarustus	9

4.4.3	Keskkonnakaitse	9

III   LISAD

- Väljavõte 01.08.2003.a. ajalehest „Harjumaa“ (DP avalik väljapanek)

- Eskiisi avaliku arutelu protokoll 12.02.2003.a. kell 16.00

- Väljavõte 07.02.2003.a. ajalehest „Harjumaa“ (DP eskiisi avalik arutelu)

- Väljavõte 03.2002.a. ajalehest „Rae Sõnumid“ (DP algatamine)

- DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KORRALDAMISE JA FINANTSEERIMISE  ÕIGUSE ANDMISE LEPING 04.02.2002.a.

- RAE VALLAVALITSUSE KORRALDUS  29.01.2002.a. Nr 71

- LÄHTEÜLESANNE Peetri küla Rootsi II kinnistu detailplaneeringu koostamiseks

  - LÄHTEÜLESANDE LISAD:

    - Skeem 1:2000

    - Situatsiooniskeem

- RAE VALLAVALITSUSE KORRALDUS 13.05.2003.a. NR. 534

- LÄHTEÜLESANNE Peetri küla Vana-Lepiku I kinnistu detailplaneeringu koostamiseks

  - LÄHTEÜLESANDE LISAD

    - Situatsiooniskeem

    - Skeem planeeritava ala kohta

    - Taotlus detailplaneeringu algatamiseks

    - Volitus 18.03.2003.a.

    - Väljavõte Peetri küla üldplaneeringust

- TEHNILISED TINGIMUSED

  - Eesti Gaas AS 13.03.2002.a. Nr 4-31/232

  - Mõigu Ehituskoondis 12.03.2002.a. Nr 2-1/33

  - Tallinna Vesi AS 12.03.2002.a. Nr 50-321

  - Eesti Energia AS Jaotusvõrgu Tallinn-Harju piirkond  05.03.2002.a. Nr 17200

  - Eesti Telefon Teleteenused 11.02.2002. Nr G1-8-41145-6/077

- KINNISTUSREGISTRI REGISTRIOSA NR 212 (Rootsi II)

- KINNISTUSREGISTRI REGISTRIOSA NR 745 (Vaino II)

- KINNISTUSREGISTRI REGISTRIOSA NR 61245 (Vana-Lepiku I)

- AS Mõigu Ehituskoondise nõusolek ajutisele vee- ja kanalisatsiooni lahendusele

- OÜ Kiilto Eesti nõusolek ajutisele vee- ja kanalisatsiooni lahendusele

- OÜ Agenori nõusolek ajutisele vee- ja kanalisatsiooni lahendusele

IV   JOONISED

1.    SITUATSIOONISKEEM				GE-1

2.   TUGIPLAAN					GE-2

3.   PÕHIJOONIS					GE-3

4.   TEHNOVÕRKUDE KOONPLAAN		GE-4

5.   LIIKLUSSKEEM					GE-5

6.   VERTIKAALPLANEERIMINE			GE-6

7.   TÄNAVATE RISTLÕIKED			GE-7

8.   0kV ELEKTRIVARUSTUSE SKEEM               GE-E-1

9.   GAASITORUSTIKU SKEEM		        	GE-G

10. PIIRIANDMED

I    KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

| JRK.NR | KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON | KOOS- KÕLASTUSE NR JA KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE SISU | KOOS-KÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | AS Eesti Gaas | 11.06.2003.a. nr. 439 | Kooskõlastatud Allkiri /Enn Jaanisoo, arengu peaspetsialist/ | Joonis GE-4 K-Projekti arhiiv |  |
|  | Harjumaa Päästeteenistus | 11.06.2003.a. Nr. 886 | Märkus, Positsiooni nr. 33 lõppu rajada operatiivsõidukitele ümberpööramise plats 12 x 12 m Allkiri /Kajar Laur, juhtivinspektor/ | Joonis GE-4 K-Projekti arhiiv | Täidetud |
|  | Harju Maaparandusbüroo | 11.06.2003.a. nr. 51/03 | Kooskõlastatud Harju Maaparandusbüroos: Vastavalt maaparandusseadusele ei tohi takistada vetevoolu. Tingimus- Kaasiku II kinnistul olevad drenaažikollektorid ühendada rajatavate kollektoritega Allkiri /T.Lepp, Juh. aset./ | Joonis GE-4 K-Projekti arhiiv | Täidetud – vt tehnovõrkude koondplaani |
|  | AS Tallinna Vesi Projekteerimise osakond | 13.06.2003.a. nr. 77 | Planeering kooskõlastatud tingimustel: vt lisaleht Allkiri / U. Siilivask/ | Joonis GE-4+ kiri K-Projekti arhiiv |  |
|  | Eesti Energia AS-i jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond | 19.08.2003.a. Nr. 2448 | Detailplaneering: Rootsi II kinnistu, Vana-Lepiku I, Vaino II kooskõlastatud tingimustel: Omanikul vormistada alajaamade krundid Eesti Energia AS poolt kontaktisik Helve Puss tel. 07154479. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkiri /Jelena Maljugina, spets./ | Joonis GE-4 K-Projekti arhiiv |  |
|  | AS Eesti Telefon Televõrgud | 03.04.2003.a. nr. 077 | Peetri küla Rootsi II det. plan. läbi vaadatud Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt Allkiri /T.Tara/ | Joonis GE-4 K-Projekti arhiiv |  |
|  | Maanteeamet | 09.07.2003.a. nr. 7-1/784 | Kooskõlastatud Allkiri /Peeter Škepast, peadirektori asetäitja arengualal/ | Kiri K-Projekti arhiiv |  |
|  | Keskkonnaministeerium Harjumaa Keskkonnateenistus | 08.07.2003.a. nr. 30-12-3/1726 | Kooskõlastatud Allkiri /Jaan Pikka, Juhataja/ | Kiri K-Projekti arhiiv |  |
|  | Harju Teedevalitsus | 15.07.2003.a. nr. 821 | Kooskõlastatud Allkiri /Kaljo Kaldam/ | Kiri K-Projekti arhiiv |  |
|  | Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond | 24.07.2003.a. nr. 889 | Läbi vaadatud Allkiri /Ella Petermann, Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakonna vaneminspektor/ | Joonis GE-3 K-Projekti arhiiv |  |
|  | Maaomanik ja tellija, IK Speditor Group OÜ esindaja Indrek Kasak | 25.07.2003.a. | Kooskõlastatud! Allkri /Indrek Kasak/ | Joonis GE-3 K-Projekti arhiiv |  |

Projektijuht										Ü. Kadak

# II      SELETUSKIRI

## ÜLDOSA

Peetri küla Rootsi II kinnistu detailplaneering algatati Rae Vallavalitsuse 29.01.2002.a.

korraldusega nr 71.  Peetri küla Vana-Lepiku I kinnistu detailplaneering algatati Rae Vallavalituse 13.05.2003 korraldusega nr 534.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Peetri külas olevate Rootsi II, Vaino II ja Vana-Lepiku I kinnistute jagamine kruntideks, kruntide maakasutuse sihtotstarvete muutmine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine.

Geodeetiline alusplaan on koostatud 2002.aastal AS Hadesi poolt (töö nr 1310).

## OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

### ÜLDANDMED

Planeeritav ala asub Tallinna piirist paarisaja meetri kaugusel, Rae vallas, Peetri külas. Ala piirneb kagust Tartu maanteega, kirdest Ülemiste järve toitekanaliga ühendatud lahtise kanaliga.

Planeeritav ala on hoonestamata, kinnistuid kasutati varasemalt põllumaana. Reljeefilt on maa-ala tasane, väikese langusega Tartu maantee poolt kanali suunas.

Planeeritava ala ja Tallinna piiri vahele on koostatud kaks planeeringut:

- Peetri küla Mõigu elamukvartali detailplaneering, kehtestatud 30.01.2001.a.

- Peetri küla Vaino V ja  Sauki 12 kinnistu detailplaneering

### MAAOMAND PLANEERITAVAL ALAL

Planeeritaval alal asuvad järgmised kinnistud:

|  | Aadress | Pindala | Reg. Osa Nr | Katastritunnus | Sihtotstarve | Omanik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rootsi II | 6,89 ha | 212 | 65301:002:0580 | põllumajandusmaa | IK Speditor Group OÜ |
| 2 | Vaino II | 0,90 ha | 745 | 65301:002:0730 | põllumajandusmaa | IK Speditor Group OÜ |
| 3 | Vana- Lepiku I | 4,43 ha | 61245 | 65301:002:0159 | põllumajandusmaa | Lea Vellend |

## PROJEKTEERITUD TÖÖDE KIRJELDUS

### KRUNDIJAOTUS

Käesoleva planeeringu tulemusena on planeeritav ala jagatud 43-ks krundiks . Kruntidele on määratud ehitusõigus, sihtotstarbed, hoonete korruselisus ning ehitusalune pind. Määratud on kruntide ehituskeelualad, servituutide vajadus.

Vastavalt Peetri küla üldplaneeringule on Tartu maantee poolne ala planeeritud ärimaaks, ülejäänu elamumaaks. Ka tänavavõrgu planeerimisel käesolevas töös on arvestatud Peetri küla üldplaneeringuga.

Seitsmele krundile (Pos 1… Pos 7) on määratud sihtotstarbeks äri- või tootmismaa. Potentsiaalseteks kruntide uuteks omanikeks hulgimüügifirmad (laod, logistikakeskused).

Planeeritava elurajooni ja äri-tootmisrajooni vahele rajatakse haljasvöönd. Samuti on pos 7 planeeritaval äri-tootmismaa sihtotstarbega krundil lubatud vaid keskkonnasõbralik tegevus, mis ei osuta negatiivset mõju elamisalale.

Pos 8 … Pos 30 elamumaa sihtotstarbega krundid, millistele on lubatud ehitada üks kuni 2-kordne elamu.

Pos 31… Pos 36 on liiklusmaa sihtotstarbega krundid, kusjuures Pos 33 on juurdepääsutee puurkaevule (asub alast põhja pool, vaata jooniseid).

Pos 37…41 on tootmismaa sihtotstarbega krundid alajaamadele.

Pos 42 ja Pos 43 on tehnovõrkude servituudialad.

PARKIMISKOHTADE KONTROLLARVUTUS

| Pos. | Ehitise otstarve/liik | Norm. Arvutus | Normatiivne | Planeeringus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. |  |  | parkimis- | ettenähtud |
|  |  |  | kohtade | parkimiskohtade |
|  |  |  | arv | arv krundil |
|  | Äri- või tootmishoone | 2000∗4300 | 27 | 27 |
|  | Äri- või tootmishoone | 1600∗4300 | 21 | 21 |
|  | Äri- või tootmishoone | 3500∗4300 | 47 | 47 |
|  | Äri- või tootmishoone | 4600∗4300 | 61 | 61 |
|  | Äri- või tootmishoone | 2500∗4300 | 33 | 33 |
|  | Äri- või tootmishoone | 3000∗4300 | 40 | 40 |
|  | Äri- või tootmishoone | 21600∗4300 | 288 | 288 |
| 8…30 | Väikeelamud | 2*23 | 46 | 46 |
| 31..36 | liiklusmaa | - | - | - |
| 37..41 | Alajaamad | - | - | - |
| Planeeritaval alal kokku |  |  | 563 | 563 |

### TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

Tänavavõrgu planeerimisel on arvestatud Peetri küla üldplaneeringuga, Mõigu elamukvartali detailplaneeringuga ning Vaino V ja Sauki 12 kinnistu detailplaneeringuga.

Planeeritava ala läänepiiriks on Tallinn-Tartu-Luhamaa riigimaantee (teede- ja sideministri määrus 15.11.1999 nr 47), mille kaitsevööndi laius on 50 m äärmise sõiduraja teljest (teede- ja sideministri määrus 28.09.1999 nr 59 p 12). Tee kasutajatel ja piirnevatel maaomanikel arvestada nimetatud määruses toodud tee ja teekaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuetega.

Tallinn-Tartu-Luhamaa riigimaantee on I klassi  maantee, mille sanitaarkaitse vööndi ulatus (vastavalt teede- ja sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 55) on 300 m sõidutee servast. sanitaarkaitsevööndis on lubatud rajada tootmisobjekte kooskõlas sanitaarnormidega. Lubatud on ka osaliselt põllumajandus. Nimetatud maantee mõjuvööndi ulatuseks on 3000 m . maantee mõjuvöönd sobib elamiseks, arvestades elukeskkonna taseme langemisega.

Planeeritavalt alalt ei ole ette nähtud juurdepääsusid Tallinn-Tartu maanteelt. Juurdepääs maanteelt planeeritavale alale toimub Mõigu elamukvartali detailplaneeringu mahus planeeritud Tähnase tänava kaudu.

Pos nr 32 on planeeritud Tartu maantee kogujateeks (sõidutee laius 7 meetrit ja kõnnitee 4 meetrit), mille kaudu on planeeritud juurdepääsuteed äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele. Tee  kaitsevööndiks nähakse ette 10 m äärmise sõiduraja teljest (teede- ja sideministri määrus 28.09.1999 nr 59 p 12) Tee kasutajatel ja piirnevatel maaomanikel arvestada nimetatud määruses toodud tee ja teekaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuetega.

Pos nr 35 on (6-meetrise sõiduteega ja 3-meetrise kõnniteega) rahulikuma liiklusega – juurdepääs väikeelamumaa sihtotstarbega kruntidele. Tee  kaitsevööndiks nähakse ette 10 m äärmise sõiduraja teljest (teede- ja sideministri määrus 28.09.1999 nr 59 p 12) Tee kasutajatel ja piirnevatel maaomanikel arvestada nimetatud määruses toodud tee ja teekaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuetega.

Kvartalisisesed tänavad on juurdepääsuks planeeritavatele kruntidele. Tänavate kaitsevöönd on 0m.

### KESKKONNAKAITSE

Jäätmekäitlus

Jäätmekorraldus kruntidel lahendatakse vastavuses Jäätmeseadusega.

Jäätmekäitlus äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidel

Äri- ja tootmismaal organiseerivad kinnistuomanikud igaüks ise  tekkivate jäätmete äraveo, nende kruntide lähedusse ei nähta planeeringus ette üldkasutatavat sorteeritud jäätmete kogumise kohta.

Kinnistuomanikud peavad üle minema sorteeritult jäätmete kogumisele.

Eraldi kogumist peab teostama järgmistele jäätmetele:

- ohtlikud jäätmed

- metallijäätmed

- vanapaber ja -papp

- immutamata puit

- muud biolagunevad jäätmed

- olmejäätmed

Territooriumil paiknevad ettevõtted (jäätmetekitajad) valivad vastavalt tekkivate jäätmete kogustele sobivad kogumiskonteinerid (-mahutid). Konteinerid peavad asetsema tasasel, horisontaalsel ning vastupidaval alusel. Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast. Juurdesõiduteed peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja.

Kui kinnistul paiknevad mitmed ettevõtted, siis on võimalik arendada ühistegevust jäätmete kohtsortimises, kogumises ja veo korraldamises. Seejuures peab järgima õigusaktides toodud nõudeid, s.t lepingud jäätmelube ja ohtlike jäätmete käitluslitsentse omavate firmadega.

Jäätmekäitlus väikeelamu kruntidel

Olmeprügi kogumiseks paigaldatakse kruntidele prügikonteinerid. Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

Kinnistu jäätmemahutid peavad olema paigutatud kinnistule nii, et prügiveoautodel oleks võimalik pääseda nende juurde takistusteta. Selleks, et käsitsi tühjendatavate anumate toimetamine prügiveoauto juurde ei oleks ülemäära raske, peavad need olema tasasel ja kõval alusel ning maksimaalselt 10 meetri kaugusel kohast, kuhu prügiveoauto pääseb. Selle eest, et mahutid oleksid korras ning puhtad ja et prügiveoauto pääseks nende juurde takistusteta, vastutab jäätmemahutite omanik või rentnik, juhul kui jäätmehooldelepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Sorteeritud jäätmete kogumiskohad on ette nähtud alajaama kruntidele kõvakattega alusele.

Keskkonnakaitselised abinõud

Tulenevalt heast keskkonnatavast tuleks üle 50 kohalise autoparklate sadevesi juhtida läbi mehaanilise õlipüüduri ning sealt kanalisatsiooni.

### TULEKAITSENÕUDED

Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass projekteerida vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele (ET-1 0109-0235 Ehitiste tuleohutus).

Planeeritavad elamud vastavad tulepüsivusklassile TP-3. Planeeritavad äri- ja tootmishooned peavad vastama tulepüsivusklassile TP-2. Alajaamad TP-1.

Tuletõrjevesi võetakse tsentraalsest veevõrgust, alale on planeeritud  mitmeid hüdrante (vt GE-5 tehnovõrkude koondplaan). Vajalik välistuletõrjevesi on 10 l/sek elamute piirkonnas ühest punktist ja 20 l/sek ärihoonete piirkonnas kolme tunni jooksul kahest punktist. Planeeritud alale on ette nähtud hüdrandid arvestusega, et tuleb ühisveevõrgu ringvõrk.

Veetorustike läbimõõt on 100 mm.

## TEHNOVÕRGUD

### VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

#### Üldosa

Käesoleva tööga lahendatakse kinnistu Rootsi II planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon detailplaneeringu mahus. Planeeritavale alale on moodustatud 43 krunti, nendest seitsme (Pos1 – Pos7) sihtotstarve on ärimaa ja kahekümne kolme (Pos8 – Pos30) on väikeelamumaa. Ülejäänud on kas transpordimaa, maa alajaamadele või ettenähtud kommunikatsioonide teenindamiseks. Planeeritavad ärihooned tulevad 2-4 korruselistena, elamud on planeeritud kuni kahe korruselistena.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendusel on aluseks võetud piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni üldskeem (koostatud  2002) ja AS Tallinna Vesi tehnilised tingimused nr 50-321, 12.03.2002.a.

#### Ajutine lahendus

AS Mõigu Ehituskoondisele kuuluvast võrgust on võimalik saada 3,0m3/d tarbevett ja kanaliseerida 3,0m3/d olmereovett Pos 7 krundi tarbeks.

#### Veevarustus

Planeeritava ala orienteeruv ööpäevane veekogus kokku on

Q=103 m3/d.

sh. 	eramud 23 m³/d

äripinnad 80 m³/d

Veekogused täpsustatakse tööprojektide käigus.

Vastavalt piirkonna veevarustuse üldskeemile hakkab planeeritavat ala veega varustama perspektiivne puurkaev-pumplatega veevõrk. Ühe puurkaev-pumpla planeeritav asukoht on vahetult Rootsi II kinnistu naabruses, Pos 42 ja Pos 33 kõrval. Käesoleva töö mahus pumplate ja ühisveevõrgu lahendust ei kajastata.

Kõikidele planeeritavatele kinnistutele on ette nähtud omaette liitumised piirkonna ühisveevõrguga. Veeühendused võetakse planeeritavalt DN100mm veetorult. Liitumispunktid paigaldada kuni 2m kaugusele väljapoole kinnistu piiri.

Tööjooniste käigus täpsustatakse liitumispunktide täpsed asukohad. Täpse vooluhulga alusel  korrigeeritakse ühendustoru läbimõõt.

Planeeritud veetorustikud paigaldatakse PE, PN-10 plasttorudest , min ~1,8m sügavusele planeeritud maapinnast tihendatud ja kuivale alusele.

Vajalik välistuletõrjevesi on 10 l/sek elamute piirkonnas ühest punktist ja 20 l/sek ärihoonete piirkonnas kolme tunni jooksul kahest punktist. Planeeritud alale on ette nähtud hüdrandid arvestusega, et tuleb ühisveevõrgu ringvõrk.

#### Reovete kanalisatsioon

Reovetekanalisatsiooni ööpäevane kogus planeeritavatel kinnistutel kokku on

Q=103 m3/d.

Vastavalt tehnilistele tingimustele tuleb planeeritava ala heitveed kanaliseerida lahkvoolselt Tallinna linna ühiskanalisatsiooni.

Kanalisatsioonilahenduse aluseks on piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni üldskeem, mille järgi reovesi juhitakse ülepumpamise teel olemasolevasse eelvoolusüsteemi Mõigu asula piires.

Vastavalt tehnilistele tingimustele on reservi ainult 5m3/d reovete juhtimiseks AS Tallinna Veele kuuluvasse võrku. Käesoleva planeeringu elluviimisel on vaja rekonstrueerida Mõigu reovete peapumpla ning on vaja ehitada täiendav survetorustik pumbajaamast kuni isevoolse kollektorini Lennujaama teel.

Vastavalt skeemile paiknevad varem planeeritud reovee ülepumplad üks põhja pool ja üks lõuna pool planeeritavat Rootsi II kinnistut. Kinnistu piires on kanalisatsioonisüsteem lahendatud isevoolselt, pumplate lahendused ei kuulu käesoleva töö mahtu.

Igale kinnistule on ette nähtud liitumispunkt piirkonna ühiskanalisatsioonivõrguga. Tööjooniste käigus täpsustatakse liitumispunktide asukohad.

Planeeritud kanalisatsiooni välisvõrk paigaldatakse plastist SN8 kanalisatsioonitorudest DN150-200 mm. Liinikaevud paigaldatakse plastkaevudest ja kaetakse asfaltkattega pindade all nn „ujuvat“ tüüpi malmluukidega.

#### Sademevete kanalisatsioon

Vastavalt piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni üldskeemile on sadevete eelvooluks kinnistu idapoolsel küljel olemasolev kraav. Kinnistutelt juhitakse kokku kogutud sadeveed ja dreeniveed tänava maa-alal paiknevasse planeeritud sadevete torustikku. Planeeritavad kvartalisisesed teed rajada ilma äärekivideta. Ärihoonete juures olevatelt parkimisplatsidelt kokku kogutud sadeveed tuleb puhastada kohtpuhastites, restkaevudes tuleb kasutada suuri V=300l liivakotte. Samuti on kohustus kuival ajal puhastada asfalteeritud teid ja platse vältimaks liiva ja muu hõljumi sattumist veekogusse.

Kinnistute sade- ja dreeniveed juhitakse piirkonna ühiskanalisatsioonivõrku läbi planeeritud liitumispunktide. Sadevete kogused täpsustatakse vastavate tööprojektidega.

### ELEKTRIVARUSTUS

Elektrikoormuste tabel

| POS. NR. | NIMETUS | ARVUTUSLIK ELEKTRIKOORMUS (kW) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAN. A/J 1 | PLAN. A/J 2 | PLAN. A/J 3 | PLAN. A/J 4 | PLAN. A/J 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 11,12, 16,17, 21,22, 26,27 8…10, 13…15, 18…20, 23…25, 28…30 | ÄRI- VÕI TOOTMISHOONE ÄRI- VÕI TOOTMISHOONE ÄRI- VÕI TOOTMISHOONE ÄRI- VÕI TOOTMISHOONE ÄRI- VÕI TOOTMISHOONE ÄRI- VÕI TOOTMISHOONE ÄRI- VÕI TOOTMISHOONE ERAMUD TÄNAVA-VALGUSTUS ERAMUD | 350 280 650 600 | 400 500 1000 | 250 1200 15 | 800 120 | 225 |
| KOKKU (ALAJAMADE KAUPA) |  | 1880 | 1900 | 1465 | 920 | 225 |
| KOKKU |  | 6390 |  |  |  |  |
| KOKKU KOOS ERIAEGSUSEGA |  | 5500 |  |  |  |  |

Käesoleva  lahenduse  aluseks  on Eesti Energia AS  Jaotusvõrgu Tallinn-Harju Piirkonna  poolt  välja antud tehnilised tingimused.

Planeeritava maa-ala  tarbijate elektrivarustus on ette nähtud planeeritavate  trafoalajaamade  baasil.

10kV ja 0.4kV toitevõrgud  ehitatakse  kaabelliinidena,  tarbijate  ühendamiseks  paigaldatakse  transiit-sisestuskilbid  ja  kahetariifse  arvestussüsteemiga  mõõtekilbid.

Käesolev  lahendus  on  põhimõtteline. Planeeritavate  hoonete  sisestuskilpide  asukohad  täpsustatakse  tööprojektide  mahus  (arvestades  objektide  arhitektuuriga).   Konkreetsete  objektide  elektrivarustus  (ka  10/0.4 kV alajaamade projekteerimine)  toimub  võrgu  valdajalt  taotletud  tehniliste  tingimuste  järgi.

### SIDEVARUSTUS

Rootsi II krundi sidevarustuse DP koostamisel on kasutatud:

AS Eesti Telefon Televõrkude tehnilised tingimused nr.G1-8-41145-6/077  11.02.2002.

Antud piirkonnas puudub AS Eesti Telefonil telefonijaam ja puudub kaablivõrk. Seega on planeeritavate hoonete telefonisidega varustamine võimalik lahendada raadiolahendustega RAS 1000 ja AS 4000.

Käesoleva projektiga on planeeritud:

1.Sidekanalisatsioon võimaliku sidetrassi ehituseks planeeritavatesse hoonetesse tulevikus.

2.Sidejaotuskapp planeeritavate hoonete sidevarustuseks.

3.Planeeritav sidekanalisatsioon ühendatakse varemplaneeritud sidekanalisatsiooniga.

Sidekanalisatsioon ehitatakse plastmasstorust 100 ja 50 mm, kasutades hargnemistel sidekaevusid ja haruühendusi.

Sõidutee all on sidekanalisatsiooni paigaldussügavus toru pealispinnani 1.0m, kõnniteede all 0.7m..

### SOOJUSTEHNIKA OSA

#### Soojusvarustus

Piirkonda planeeritud äri- ning tootmishoonete ja väikeelamute soojusega varustamiseks on ette nähtud ehitada täisautomaatsed maagaasiküttel töötavad boilersõlmed igasse hoonesse.

Väikeelamute summaarne tunnine soojusvajadus on max 550kW.

Äri- ja tootmishoonete summaarne tunnine soojusvajadus on max 5,5MW.

Piirkonna orienteeruv tunnine soojusvajadus kokku on max  6MW.

#### Gaasivarustus

Piirkonna äri- ning tootmishoonete ja väikeelamute varustamiseks  maagaasiga on planeeritud projekteerida ja ehitada jaotustorustik algusega Mõigus, Tartu mnt 119 läheduses paiknevast olemasolevast B-kategooria terasest jaotustorustikust DN150, maksimaalse opereerimisrõhuga 3bar, piki Tartu maanteed paremal teepervel.

Detailplaneeringualas projekteeritakse B-kategooria jaotustorustik  piki sisetänavaid  krundipiiride ja sõiduala vahele ning gaasirõhureguleerjaam GRJ1,2/0,1bar väikeelamute kvartali varustamiseks .

Iga krundi piiri ette projekteeritakse maa-alune sulgeseade gaasivoolu sulgemiseks vajadusel.

Jaotustorustiku projekteerimisel on ette nähtud torustiku edasiarendamise võimalus.

Gaasitorustiku asukohta vaata insenerivõrkude koondplaanis.

Orienteeruv summarne  tunnine gaasivajadus on 726 nm3/h.

#### Keskkonnakaitse

Kuna maagaasil töötavad kütteseadmed on Eestis kasutatavatest kõrgeima kasuteguriga  on keskkonda paisatavate heitmete kogus kõige väiksem.

Vastavalt orienteeruvale arvutusele soojusvajadusel  17,3 tuh. MWh/a on aastane atmosfääri paisatavate saasteainete kogus järgmine:

NO2 – 3,668 t/a

CO   - 3,668 t/a

LOÜ – 0,245t/a

CO2  - 3412 t/a