# SELETUSKIRI

LOOKIVI, VÄLJAKIVI JA METSAKIVI  KINNISTUTE DETAILPLANEERING

- ÜLDOSA

1.1. Detailplaneeringu alus

Käesoleva detailplaneeringu koostamise aluseks on võetud Planeerimisseadus, kohaliku omavalitsuse ja detailplaneeringu tellija vahel sõlmitud leping detailplaneeringu koostamise ja finantseerimise üleandmise kohta, samuti kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud detailplaneeringu algatamise otsus (9.märts 2004 nr 207) ja lähtetingimused.

Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine ehituskruntideks, planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse kruntide varustamine tehnovõrkudega ja liikluskorraldus.

2. OLEMASOLEV OLUKORD

2.1. Asukoht

Planeeritav ala asub Rae vallas, Lehmja külas Assaku-Jüri maantee ehk Põrguvälja tee ääres. Kogu planeeritava ala moodustavad Lookivi, Väljakivi, Metsakivi ja Lepa kinnistud ja nende ning Põrguvälja tee vahele jääv jätkuvalt riigi omandis olev maa. Reformimata maal asub ka Rae Vallavalitsusele kuuluv Loo elamu. Lookivi kinnistu suurus on 6,17 ha, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, katastritunnus 65301:002:0014. Väljakivi kinnistu suurus on 2,42 ha, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, katastritunnus 65301:002:0008. Metsakivi kinnistu suurus on 3,5 ha, maakasutuse sihtotstave maatulundusmaa, katastritunnus 65301:002:0009. Lepa maaüksuse suurus on 4865 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, ja katastritunnus 65301:002:0053.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 18,5ha.

Ala piirneb valdavalt  tootmis- ja ärimaaaladega. Kirde- ja idapoolset tootmisala eraldab Põrguvälja tee, lõunaküljel esineb ka metsaala, edela ja lääneosas kulgeb Tallinn-Tartu maantee, loodeosas paikneb  erafirma Saku Metalli tootmishoone.

Olemasolev ligipääs maa-alale on  Põrguvälja teelt.

2.2. Piirangud

Maaala keskosa läbib 10 kV elektri õhuliin, mille kaitsevöönd on 10 m kummalegi poole, samuti lõikab üks 10 kV elektriliin Metsakivi mü  lõunapoolset nurka. Sidevalguskaablid kulgevad Tallinn-Tartu maantee poolses osas kinnistute sees ja samuti kulgeb valguskaabel planeeritaval reformimata riigimaal.

Planeeritav ala jääb suures osas maanteede kaitse- ja sanitaarkaitsevöönditesse. Vt. Tugiplaan.

Lisaks seavad hoonestusele piirangud planeeringuala asuvad vaevumärgatavad kultusekivid (reg nr 18792 ja 18793).

3. PLANEERIMISLAHENDUS

3.1 Krundid

Käesoleva planeeringuga on lahendatud kokku 9 tootmis- ja ärimaa krunti, üks elamumaa,  üks ühiskondlike hoonete maa krunt  ning  teemaa krundid.

Reformimata maale planeeritavate krundijaotuse aluseks on võetud olemasolev olukord ja jätkatud loogiliste piiridena olemasolevate kinnistute suhtes. Loo elamut ümbritseva krundi suurus on lahendatud Maaameti ja vallapoolse kompromisslahendusena.

3.2 Hoonestus

Määratud hoonestusalade kaugus krundi piiridest on valdavalt 10-20 m,  jättes hoonete lõpliku paigutamise siiski vabaks. Elamu- ja ühiskondlike hoonete kruntidele on jäetud hoonestusala alates 5m krundipiirist, et oleks põhihoonet võimalik paigutuda kaugemale Põrguvälja teest. Üldiselt on Põrguvälja tee äärmise sõiduraja teljest jäetud hoonestusest vabaks kuni 23,5 m. Tartu- Tallinn-Luhamaa maantee poolsesse teekaitsevööndisse pole hoonestust üldse ette nähtud.

Tootmis-ja äriotstarbelise  maa ehitusõigus - vt. põhijoonis.Igale krundile  on lubatud ehitada  üks põhihoone ja olenevalt krundist  1-3  abihoonet.Põhihoone kõrgus  olenevalt  krundist 13-16 meetrit,abihoonel  9 meetrit,korruselisus  3-4 .

Eraldi käsitletakse krunte nr 09 ja 15, mille sihtotstarbeks määratakse vastavalt tegelikule kasutusotstarbele korterelamumaa (09) ja ühiskondlike hoonete maa(15). Planeeritud krundil nr09 asub olemasolev hoone- registrinimeks  Loo elamu, mille põhihoone kuulub Rae vallale, kuid maa hoone  umber on kinnistamata. Põhihoone  juures asuvad ka kõrvalhooned ja õueala. Kõnealusele krundile on lubatud kokku 3 hoonet, millest 1 olemasolev ja kaks uut hoonet, lubatud ehitusalune pindala 1500 m2. Ka siin on lubatud maksimaalne kõrgus 13 m ja korruseid 3, et oleks ka reserv võimalikule juurdeehitusele. Katusekalle 0 kuni 45 kraadi. Sama ehitusõigust kannab ka kõrval asuv ühiskondliku hoone krunt (pos15), mille täpsem kasutusotstarve selgub  järgmiste projekteerimisstaadiumite jooksul. Kruntidel 09 ja 15 edasisel planeerimisel rakendada liiklusmüra kahjuliku mõju vähendamise passiivseid meetodeid.

Uute elamuhoonete rajamisel tagada hoonekonstruktsiooniga nõuetekohane müraindeks.

Tootmis- ja ärikruntide ehitusõiguse määramisel on lähtutud naaberplaneeringu andmetest, et kujuneks omavahel sobiv kooslus. Hoonete katuseharjad on lubatud suunata paralleelselt või risti siseteega, et vältida hoone ebakorrapärast paigutust. Katusekalle 0 kuni 25 kraadi. Hoonete välisviimistluses kasutada kaasaegseid tootmishoonetele mõeldud materjale  ja lähtuda  eesti kaasaegse  tööstusarhitektuuri  põhimõtetest.Tartu  mnt . ääres  paiknevate  kruntide  juures  arvestada  nende paiknemist Eesti ühe  peamagistraali  ääres  ning mistõttu  omavad  nende  kruntide Tartu mnt.poolsed   fassaadilahendused   erilist tähtsust. Kõigi kolme  Tartu maatee poolse  krundi fassaadilahendused  peavad olema  lahendatud   ühtses arhitektuurses  stiilis.

Piirdeaedade maksimaalne lubatud kõrgus kuni 2 meetrit. Soovitatavalt läbipaistvad võrkaiad.

Hoonete tulepüsivusaste  on  min. TP3

Kruntideks jagamine ja ehitusõigus vt. Põhijoonis ja Tabel.

Aladel, kus asuvad kultusekivid ja nende kaitsetsoonid võib ehitustegevust alustada peale arheoloogilisi uuringuid, kui leevendatakse Muinsuskaitse kitsendusi. Vt ka 3.6. Muinsuskaitse.

3.3 Teed ja liiklus

Planeeritavast alast loodeküljele jääva Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteelt (edaspidiT2) on keelatud mahasõit kogu planeeringuala ulatuses. Olemasolev mahasõit kuulub likvideerimisele. T2 serva on  ette nähtud 30 m laiune reservmaa vastavalt Maanteeameti nõudele. Vastav ala on ette nähtud võimalike perspektiivsete kergliiklusteede, kommunikatsioonide ja tee laienduste jaoks. Käesoleva planeeringuga on ette nähtud piirdeaed reservmaa piirile. (Vt.Põhijoonis).

Käesoleva planeeringuga on kavandatud kaks uut mahasõitu. Olemasolev juurdepääs ühele hoonele Loo Majale (krundil pos nr09 tuleb likvideerida ja näha ette uuelt lõunapoolselt mahasõidult kinnistu servast..

Kahe mahasõidu planeerimisel Järveküla- Jüri maanteelt(Põrguvälja tee)  on arvestatud :

1 Olemasolevat olukorda. Lõunapoolne tee jätkub varem väljakujunenud tee pikendusena. Põhjapoolne ristmik on lahendatud varem koostatud naaberdetaiplaneeringu alusel.

2 Et kõikidele planeeritud äri- ja tootmismaakruntidele oleks tagatud võrdne juurdepääs, kuna maaomanikud ja arendajad on erinevad.

3 Et  tekkivaid krunte oleks võimalik hiljem jagada või liita.

4 Igale krundile oleks tagatud lühim väljapääs, sest arendamine toimub erinevatel aegadel ja sõltub nii võimalikult vähem naaberkrundist.

5 Majanduslikku arvestust eelpool nimetatud punktide baasil.

6 Planeeritavate ristmike vahekaugus vastab normidele.

7 Liikluskorralduse lihtsustamiseks on Põrguvälja teele planeeritud ringristmikud, et vältida võimalikke liikluskonflikte Põrguvälja teel.

Tee maa-ala väljaehitamiseks koostada teeprojekt, milles täpsustatakse pööramisraadiused, nähtavuskolmnurgad jm. Bussiliiklus lahendatakse täpsemate edasiste projekteerimiste staadiumis.

Planeeringualal tagada Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr42 kehtestatud normmüratasemed, mis tuleb lahendada edasiste projektidega.

Parkimiskohti on arvestatud igale krundile vastavalt brutopinnale, võttes alusks standardnormid EVS 843:2003.

Kõik teed  on ette nähtud  muuta asfaltkattega teedeks. Täpsemaks teeala väljaehitamiseks koostatakse edasised tööjoonised ja –projektid, kus oleks oluline juba  ka arvesse võtta  täpsemalt projekteeritava hoone sissepääsu asukohta. Teemaale tehakse käesolevaga ettepanek muuta nad avalikeks teedeks Teeseaduses sätestatud korras.

Planeeringuala läbiva tee teemaale sõidutee äärde on ette nähtud tolmuvaba kattega kergliiklustee laiusega 2 meetrit. Järveküla-Jüri maantee servas on kergliiklustee ette nähtud teisele poole planeeritavat ala vastavalt piirkonna eelnevatele planeeringutele.

Vastavalt Maanteeameti nõudele on ehitusloa väljastamise eeltingimuseks seatud ristmiku väljaehitamine. Riigimaanteele teemaale ehitusloa taotlemisel esitada vastav projekt koos ehitusaegse liikluskorralduse projektiga.

3.4 Haljastus ja heakord.

Kõrghaljastus esineb reformimata riigimaal ja Metsakivi kinnistul. Olemasolev kõrghaljastus tuleb säilitada vähemalt 50 % ulatuses ja lisaks istutada kaitsehaljastust maanteede äärde.

Lagedate kruntide haljastamisel arvestada kõrghaljastuse mahuks  vähemalt  10% krundi  pindalast.

Krundi täpsem  haljastamine   ja  heakord lahendatakse hooneprojekti  koosseisus.

Prügikonteiner paigutatakse igale krundile. Selle täpne asukoht lahendatakse hooneprojekti  koosseisus.

3.5 Kuritegevuse riskide leevendavad asjaolud.

Kuritegevuse riske  aitavad  oluliselt vähendada  järgmised asjaolud:

1.Tänavavalgustuse  väljaehitamine.

2. Piiretega ümbritsetud ja heakorrastatud  kruntide moodustumine.

Soovitatav on kasutada turvafirmateenuseid(tootmis-äri ja ühiskondliku maa kruntidel) või naabrivalvet(Loo elamu krundil)

.

- 3.6 Tulekaitse

- Tuleohutuseks tagatavad kujad määratakse Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse kohaselt. Hoonetele määratakse lõplik kuja vastavas ehitusprojektis.

Hoonete tulepüsivusaste on min. TP3 (sh  Loo elamu )

Normikohase tuletõrjevee tagavad tuletõrjeveehüdrandid, mis asuvad veetorustiku ääres teemaal vahekaugustega maksimaalselt 150m. PS.  Lisaks peab kruntidele ehitusprojekti staadiumis  planeerima ka tuletõrjevee  mahuteid, kui   tuletõrjevee vajadus ületab  10l/sek

3.7 Muinsuskaitse

Tegemist on alaga, millel asuvad kaks riigi kaitse all olevat arheoloogia mälestist – kultusekivi, kuid mis on looduses tähistamata.. Metsakivi kinnistu krundil nr 03 asuva kivi reg nr on  18793, mille asukohta ei olnud võimalik looduses leida, kuid seda ala raadiusega R=10m keskpunktiga X=6580857,3; Y=549549,3 peab pidama praegu veel kaitse alla jäävaks. Sellele on Muinsuskaitseamet algatanud mälestise registrist

kustutamise menetluse. Reformimata riigimaal krundil nr 06 reg asub rahn (1,5m kõrge ja 3m ümbermõõt X=6580976,6; Y=549447,2) nr 18792, mille piirangute alaks on kaitsevöönd 7m kivi väliskontuurist. Vastavalt Muinsuskaitseseaduse §24 ja 25 on kinnismälestisel ning selle kaitsevööndis Muinsuskaitseameti ning valla loata keelatud ehitamine, krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine, teede, trasside ja võrkude rajamine ja remontimine ning haljastus-, raie- ja kaevetööd.

4. TEHNOVÕRGUD

- 4.1. Veevarustus

Veevarustus on lahendatud vastavalt AS Elveso tehnilistele tingimustele, mille kohaselt lubatakse käsitletavale alale veeühendust peale ühisveevärgi väljaarendamist.

Igale krundile ette näha sulgarmatuur 2 m kinnistu piirist väljapoole, mis jääb ka liitumispunktiks. Vt.  ka  AS Elveso tehnilised tingimused.

- 4.2. Kanalisatsioon

- Heitveevarustus on lahendatud vastavalt AS Elveso tehnilistele tingimustele, mille kohaselt on As Elveso nõus vastu võtma heitvett peale ühiskanalisatsiooni väljaarendamist.

- Kuni ühiskanalisatsiooni väljaarendamiseni on esimeses arengujärgus hoonestatavatel maaüksustel Lookivi,Väljakivi ja Metsakivi lubatud reoveed suunata ajutiselt reoveekogumismahutisse, mille asukoht on valitud võimalikult lähemale ühiskanalisatsiooniga liitumise kohale, s.o. Lookivi kinnistule.Ühiskanalisatsiooni valmimisel on planeeringuala kinnistutel kohustus sellega liituda.

- Ühiskanalisatsiooni väljaarendamisel on vajalik pumpla projekteerimine ajutiste kogumismahutite   alale või  selle vahetusse lähedusse Põrguvälja tee äärde.Uute kruntide piirist 2 m väljapoole projekteerida kanalisatsiooni vaatluskaev, mis jääb kinnistu liitumispunktiks. Täpsemalt vt   AS Elveso tehnilised tingimused.

- 4.3. Drenaaź

- . Planeeringuala pole liigniiske.Sadeveed immutada tekkivate kinnistute pinnasesse..Drenaaźi eelvoolu rajamisel paigaldatakse drenaaźitoru sõidutee serva.

4.4. Elektrivarustus

Käesolevaga antakse planeeritava maaüksuse elektrivarustuse trasside, alajaama ja liitumiskilpide asukohad.

Detailplaneeringu koostamiseks on Eesti Energia AS Jaotusvõrgu Tallinn-Harju piirkonna poolt välja antud elektrivarustuse tehnilised tingimused nr.58509, mida on järgitud. Lookivi ja Väljakivi kinnistute koormuskeskmesse nähakse ette 10 (20)/0,4 kV kahetrafolise komplektalajaama ehitus. Alajaama toide on ette nähtud alajaama “Saku Metall” ja Kalevi 10 kV jaotuspunkti vaheliselt kaabelliinilt transiidina.

Konkreetne objekti elektrienergia vajadus määratakse vastava hoone projektis, kus valdajal täpsustada liitumispunkti täpsed asukohad ja peakaitsme suurused Eesti Energia AS-s.

Tänavatele on ette nähtud välisvalgustus. Põrguvälja tee äärne tänavavalgustus lahendatakse Põrguvälja tee edasise projektiga.

4.5. Side

Sidevarustuse planeerimisel on lähtutud AS Elion poolt väljastatud telekommunikatsioonialastest tehnilistest tingimustest nr 3481106.

Vastavalt tehnilistele tingimustele nähakse ette piiritlus-jaotuskapi asukoht Väljakivi ja Metsakivi maaüksuste vahelisel piiril, Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteeäärses piirkonnas, sidudes sealt hargnevad  telefonikaabelliinid planeeritavate maaüksuste siseste telefonikaablitrassidega.

Kõikidele olemasolevatele krundisisestele sidekaablitele on vajalik servituut AS Elion kasuks või teisaldada need tulevastele avalikele teedele.

  - Gaasivarustus ,küte

Vastavalt lähteülesandele on planeeringuala kruntidele ette nähtud lokaalne gaasiküte,kuna kaugkütte trasse planeeringuala piirkonnas pole.

Planeeritavale alale on väljastatud esialgsed tehnilised lähteandmed gaasivarustuseks. Hilisemate täpsustuste käigus on lahendatud gaasiga liitumiskohad Põrguvälja tee ääres olemasolevasse gaasitorustikku kahest kohast uute sissepääsuteede juurest.     Küte lahendada gaasitorustiku baasil edasiste hooneprojektidega.

Kaugkütte trasside valmimisel enne hoonestuse valmimist konkreetsele krundile on planeeringuala  krundivaldajatel kohustus  nendega  liituda,juhul  kui  liitumise majanduslik tasuvus on parem kui lokaalsel gaasiküttel ja ettevalmistustööd konkreetsel planeeringuala krundil lokaalse gaasikütte valmisehitamiseks ja projekteerimiseks pole alustatud.

# Projektijuht: Mart  Vainu

# Arhitekt:   Inga Pajula