TÖÖ NR: DP-132 JÜRI ALEVIK SUVE 9 DETAILPLANEERING TELLIJA: KALEV PUKK ###### PROJEKT: LINNAKUJUNDUSE ARENDUSBÜROO AS REG: 10397576 RETTERI REG EP 10397576-0001 NARVA mnt.90, TALLINN 10127 Tel 627 48 70 Mob 56 983 389 Fax 63 13 109 lab@linnakujundus.ee Projektijuht: Arno Anton Projekteerija: Kristiina Kokk Tallinn 2004 mai 2005

SISUKORD

1.    ÜLDOSA										3

1.1. Planeeringu koostamise alus						3

1.2. Maa kuuluvus								3

2.  OLEMASOLEV OLUKORD							3

2.1. Asukoht									3

2.2. Maaüksuse üldiseloomustus						3

2.3. Tehnovõrgud								4

3.  PLANEERIMISLAHENDUS							4

3.1. Planeerimislahenduse eesmärk						4

3.2. Planeeritavate kruntide ehitusõigused ja arhitektuurinõuded	4

3.3. Hoonestus								5

3.4. Liikluskorraldus								5

3.5. Tuleohutusnõuded							5

3.6. Haljastus ja heakord							5

3.7. Keskkonnakaitse								6

3.8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused		6

3.9. Planeeringust tulenevate võimalike kahjude hüvitaja			6

3.10. Tehnovõrgud								6

3.10.1. Veevarustus ja kanalisatsioon				6

3.10.2. Elektrivarustus						6

3.10.3. Side								7

3.10.4. Soojavarustus						7

3.11. Tehnilised näitajad.							7

4. LISAD

1.	Rae Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamise kohta

2.	Detailplaneeringu lähteülesanne koos skeemiga

3.	Maakasutuse ja omandiõiguse dokumendid

4.	Eesti Energia AS tehnilised tingimused

6.	ELVESO AS vee & kanali  tehnilised tingimused

7.  Elion Ettevõtted AS tehnilised tingimused

8. 	Tuletõrje hüdrantide nimekiri

9.	Keskonnaministeeriumi kiri puurkaevu kaitsetsooni vähendamise osas

10. Kooskõlastuste tabel.

###### 5.   JOONISED

1. Situatsiooniskeem					M 1:3500

2.Tugiplaan 						M 1:500

3. Põhijoonis						M 1:500

4. Tehnovõrkude koondplaan			M 1:500

5. Krundijaotusplaan					M 1:500

1. ÜLDOSA

1.1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS

Detailplaneeringu koostamise aluseks on: Rae Vallavalitsuse korraldus 20. aprill 2004  nr 456 Suve 9 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähtetingimuste kinnitamine; Eesti Vabariigis kehtivad vastavad õiguaktid.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud: Rae valla üldplaneeringuga (koostamisel); olemasolevate arengukavadega; algatatud ja kehtestatud detailplaneeringutega.

Planeeritava maa-ala topogeoteetilise mõõdistuse koos tehnovõrkudega ning digitaalse maa-ala plaani M 1:500-le koostas OÜ Geolander (töö nr T-435/2004) septembris 2004 a.

Ette on antud tehnilised tingimused elektri (Eesti Energia AS jaotusvõrgu Tallinna- Harju piirkond), veevarustuse ja kanalisatsiooni (ELVESO AS), side (Elion Ettevõtted AS) osas.

Detailplaneeringu tellijaks on kinnistu omanik Kalev Pukk.

1.2. MAA KUULUVUS

Planeeritavale ala koosneb ühest kinnistust, mis Tallinna Linnakohtu kinnistus-osakonna registriosa nr 81883 (katastritunnusega 65301:003:1020) andmetel on  omanik Kalev Pukk, isikukood 35508190212, elukoht Suve 9, Jüri alevik, Rae vad.

2. OLEMASOLEV OLUKORD

2.1. ASUKOHT

Käesoleva detailplaneeringuga planeeritav ala asub Harju maakonnas Rae vallas Jüri alevikus aadressiga Suve 9 suurusega 14798 m2 ja selle lähiala kokku 16140 m2.

Planeeritav ala külgneb põhjast Laste  tänava ja Jüri lasteaia ja korterelamute alaga. Lõunasse ja läände jääb eramute ala koos kõrghaljastatud rohevööndi alaga.

2.2. MAA- ALA ÜLDISELOOMUSTUS

Planeeritaval ala koosneb ühest kinnistust. Kinnistu lõunapoolses osas asub üks eramu koos abihoonetega. Samuti kasvavad seal viljapuud ja marjapõõsad ning mõned suured puud. Juurdepääsutee alale on Suve tänavalt. Ülejäänud ala on hoonestamata rohumaa. Maa-ala läbivad mitmed kommunikatsioonid- kõrge- ja madalpingeliinid, side, mittetöötav veetrass. Maa-ala on suhteliselt tasase reljeefiga.

Rae valla üldplaneeringu kohaselt (kehtestamisel) on planeeritav ala määratud elamumaaks.

Planeeringuala kontaktvööndi kruntide struktuur, hoonestuse tüüp ning mahud ning ehitusjooned  on erinevad. Hoonestusajast tulenev materjalide kasutus ning arhitektuur on oma ajale vastav. Lähiümbrusest iseloomustavad üheltpoolt ühe- ja kahekordsed eramud, teisalt korterelamud ja ühiskondlikud hooned (koolimaja, lasteaed). Suve tänava poolse külje vastas paikneb kõrghaljastatud rohevöönd.

2.3	TEHNOVÕRGUD

Detailplaneeringu alal on tehnovõrkudest olemas vee-, kanalisatsiooni-, side ja elektritrassid. Vahetus naabruses on Lasteaia puurkaev ja Musta 10/0,4kv alajaam.

3. PLANEERIMISLAHENDUS

3.1. PLANEERINGU EESMÄRK

Planeerimise eesmärkideks on:

- Kinnistu krunditeks jagamine;

- kruntide piiride määramine;

- kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;

- kruntidele juurdepääsu tagamine;

- teede ja tehnovõrkude servituutide määramine;

- sanitaar- ja tulekaitsekujade määramine;

- hoonetele tehniliste trasside planeerimine;

- haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

3.2. PLANEERITAVATE KRUNTIDE  EHITUSÕIGUSED JA ARHITEKTUUR-   NÕUDED

Kinnistu säilitab oma endise sihtotstarbe.

Planeeritavate kruntide suurused ja sihtotstarbed on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Planeeringuala krundid

| Pos nr | Krundi suurus-m2 | Krundi sihtotstarve | Krundi ehitusala suurus (m2) | max täisehitus (protsentides) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2500 | elamumaa 100% | 350 | 15 % |
| 2 | 2471 | elamumaa 100% | 350 | 15 % |
| 3 | 2451 | elamumaa 100% | 350 | 15 % |
| 4 | 2318 | elamumaa 100% | 350 | 15 % |
| 5 | 2377 | elamumaa 100% | 350 | 15 % |
| 6 | 2678 | elamumaa 100% | 300 | 15 % |
| 7 | 1341 | tootmismaa | - | - |

Krundi ehitusõigusega on ära määratud maksimaalne ehitusalune pind, korruselisus, lubatud hoonete arv krundil, sihtotstarve, trassiservituudid, hoone lubatud kõrgus, katusekalle  ja ehitise tulepüsivusklass, samuti on ära määratletud võimalik ehitusala (vt joonis 3- põhijoonis, sh krundi ehitusõiguste tabel).

Põhilisteks fassaadi viimistlusmaterjalideks on lubatud kasutada kivi, krohvi ja puitelemente. Soovitatav katusetüüp hoonete rajamisel viilkatus.

Tabel 3. Arhitektuurinõuded

| Hoonete korruselisus, suurim kõrgus | max 2; 9 m |
| --- | --- |
| Katusekalle | 0º - 45º |
| hoonestusviis | vaba |
| Lubatud välisviimistluse materjalid | Puit, kivi, krohv |
| min. tulepüsivusklass | TP 3 |
| Maapinna absoluutkõrguste vahemik krundil | 48.21 – 50.54 |

3.3. HOONESTUS

Rae valla üldplaneeringuga on planeeritav ala määratud väikeelamute alaks, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele ; samuti on valdav osa planeeritava kinnistu kontaktvööndist hoonestatud ühepere elamutega ning põhjaküljel korterelamutega.

Planeeriguala on asukoha poolest väga sobilik kasutada elamute rajamiseks:

- ümbritseva keskonna poolest (olemasoleva elurajooni piirkond);

- lasteaia ning kooli ja teenindusasutuste lähedus;

- asub peamistest liiklusteedest eemal sisekvartalis;

- kommunikatsioonide ja kõrghaljastatud rohevööndi olemasolu.

3.4. LIIKLUSKORRALDUS

Juurdepääs planeeringualale hakkab toimuma Suve tänavalt ja krundile 1 Laste tänavalt. Parkimine on lahendatud iga krundi siseselt. Parkimiskohtade arvutus on toodud joonisel 3.

3.5. TULEOHUTUSNÕUDED

Peatüki koostamise aluseks on siseministri 8. septembri  2000. a määrus nr 55, Tuleohutuse üldnõuded (RTL 19.09.2000, 99 1599).

Juurdepääs planeeritava ala kruntidele on Suve tänavalt. Tuletõrjevee võtmine on planeeritud naaberkinnistu Suve 7 (vt situatsiooniskeem) ees olevast hüdrandist nr 27. Lähimad teised võimalikud veevõtukohad asuvad Laste tänaval, Jüri Gümnaasiumi ees ja lasteaia Tõruke territooriumil.

3.6. HALJASTUS JA HEAKORD

Planeeringuala kruntide hoonestamisel saab haljastust säilitada Säilitatavat haljastust hooldada regulaarselt ning trasside rajamisel arvestada suurte puude juurte ulatuvusega, et neid võimalikult vähe kahjustada. Kõrghaljastuse rajamine planeeritud krundisiselt.

Soovitavad piirdeaia materjalid: puitpiire betoon- või metallpostidega või võrkaed metallpostidega. Keelatud on kasutada massiivset betooni või metalli. Piirdeaiaga paralleelselt võib kaaluda ka pügatava heki rajamist. Piirdeaia kõrgus lahendatakse hoone projekteerimise käigus, aga see ei tohi olla kõrgem kui 1,5 meetrit.

Olmejäätmed tuleb sorteeritult ladustada vastavatesse suletavatesse prügi-konteineritesse, mis asuvad (vt joonis 3) vahetult kruntide sissepääsude kõrval, sees pool - see hõlbustab jäätmeveoauto jaoks äravedu. Jäätmete äravedu võib teostada vastavat tegevuslitsensi omav ettevõte. Korruselamumaal on soovitatav ümbritseda prügikonteinerid varjava kergrajatisega, et elukeskkond oleks esteetilisem.

3.7. KESKKONNAKAITSE

Keskkonnamõjude hindamiseks ja riskianalüüsi läbiviimise vajadus puudub. Planeeritavate tegevuste tagajärjel ei teki keskkonnaohtlike jäätmeid.

3.8. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED

Käesoleva peatüki koostamise aluseks on Eesti standard EVS 809-1:2002. Järgnevalt on tehtud kokkuvõte selle piirkonna kuritegevuse riske vähendatavatest tingimustest.

Kuritegevuse riske vähendavad:

-	piirkonna hea nähtavus ja valgustus;

-	elav keskkond;

-	selgelt eristatav juurdepääs;

-	juurdepääsuteede, sissepääsude jälgimine;

-	tugevad ukse- ja aknaraamid, uksed, aknad, lukud ja klaasid

-	naabrivalve.

3.9. PLANEERINGUST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA

Planeeringu kehtestamisega kaasnevad võimalikud kahjud katab planeeringuala

piires krundi omanik.

3.10. TEHNOVÕRGUD

Tehnovõrkude lahendus on toodud joonisel 4- tehnovõrkude koondplaan.

3.10.1	Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni baasil vastavalt AS ELVESO poolt 22.12.2004 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 1670.

Nende kohaselt on planeeritud kruntide veevarustus Latseaia puurkaevu baasil tarbimiskogusega kuni 80 m3 ühe kuu jooksul. Roevesi suunatakse Suve tänava äärde rajatava trassi kaudu Laste tänaval paiknevassse kanalisatsioonitrassi. Lasteaia puurkaevu kaitsetsooni on lubatud vähendada (vt lisa 9- Keskkonnaministeeriumi kiri) 50- lt meetrilt 30- ne meetrini ja planeeringu lahendusel on seda võimalust ka kasutatud. Puurkaevule on planeeritud moodustada eraldi krunt (joonisel krunt nr 7).

Sadevee kanalisatsioon antud piirkonnas puudub ja lahendatakse iga krundipõhiselt hoone projektiga.

3.10.2. Elektrivarustus

Planeeringuala elektrivarustus on planeeritud vastavalt AS Eesti Energia poolt 25.11.2004 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 56304.

Nende kohaselt on kavandatud kruntide elektriga varustamine rajatava madalpinge kaabelliini kaudu olemasolevast Musta 10/0,4 alajaamast. Kruntide piirile on ette nähtud liitumiskilbid (joonisel 4 tähistatud kollaselt- LK). Planeeritava ala maksi-maalne üheaegne arvutuslik elektrikoormus on ca 80 kW.

Planeeritava ala krundile 1 seada servituudid 10 kv kõrgepingeliinidele ja madal-pingekaablitele. Kruntide 2- 5 seada servituudid 10 kv kõrgepingeliinidele.

3.10.3. Side

Planeeringuala sidevarustus on planeeritud vastavalt AS Elion Ettevõtted poolt 30.11.2004 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 3276503.

Nende kohaselt on kavandatud sidekanalisatsiooni  rajamine ja kruntide kaabel-sidega varustamine Tammiku tee 21 taga asuvast kaablijaotuskapist JRI 101, rajades harutrassi Suve 9 kaablikaevust sama tänava äärde.

Suve 9 krunt 6 on  sidega varustatud ja olemasolev olukord säilitatakse.

3.10.4. Soojavarustus.

Planeeringuala soojavarustus on planeeritud lahendada lokaalkütte baasil.

3.11. TEHNILISED NÄITAJAD

Planeeritava ala suurus			16 140 m²

Planeeritava ala maa bilanss:

Elamumaa (E)					14 798 m²

tootmismaa (T)				  1 341 m2

suletud brutopinna bilanss:			  3 500 m2