#### IV INSENERVÕRKUDE LAHENDUS

#### 4.1. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Detailplaneeringuga 3-ks elamukrundiks jagatava maaüksuse pind on ca 1ha, mis on käesolevast detailplaneeringualast põhja suunda jääva varem planeeritud Sööru väikeelamuala laiendus.

Varemplaneeritud Sõõru väikeelamute ala on praeguseks varustatud majandus-joogiveega oma puurkaevust ja kanaliseeritud kogumismahutitesse omadel kruntidel. Lekko mü-le planeeritud elamute veevarustus on lahendatud eelpoolnimetatud puurkaevu baasil.

Kuna kogu piirkonnas ja selle lähistel puudub ühiskanalisatsioon, siis on planeeritavate kruntide reoveed ette nähtud kanaliseerida igale krundile paigaldatavasse plast-kogumismahutisse. Mahutite tühjendamise kohta tuleb igal omanikul sõlmida vastav väljaveoleping.

Vajalikud veekogused ja heitveeärastus asustamata krundile:

Majandus-joogivesi:	a´ 0,8m³/h

Fekaalkanalisatsioon:	a´ 0,8m³/h

Suvekuudel võib prognoositavalt veetarve tõusta 0,5m³/d ja 0,5m³/h võrra krundi kohta kastmisvee arvel.

Sadeveed on ette nähtud hajutada omal krundil.

Sõidutee äärde on ette nähtud drenaazitorustiku rajamine, mis suunab liigveed üle Veskitaguse tee Subila mü-l olevasse tiiki ja sealt Pirita jõkke. Lekko mü-l põllumajanduslikke maaparandussüsteeme ei ole.

4.2. ELEKTRIVARUSTUS

Elektrivarustuse osa koostamisel on aluseks Eesti Energia ASi Jaotusvõrgu Tallinn-Harju piirkonna Tehnilised tingimused nr.85429/1, väljastatud 08.05.2006.a.

Elektrienergia tarbijateks on 3 üksikelamut peakaitsmega a´ 3x25A.

Lekko kinnistule planeeritavate üksikelamute elektrienergiaga varustamiseks planeerida maakaabelliiniga Halli tee 4 ja Halli tee 6 kruntide piiril olevast jaotuskilbist TK-6 ning Halli tee 2 krundi piiril olevast jaotuskilbist TK-7.

Planeeritava ala tarbijate 0,4kV toiteliinid paigaldada maakaabliga AXPK või

samaväärsega. Transiitkapid ja liitumiskilbid paigaldada elamute kinnistute piirile, ustega  tänava poole.

Liinide trassid on näidatud võrkude plaanil. Kaablite ristlõiked määratakse tööjooniste staadiumis.

4.3. SIDEVARUSTUS

Vastavalt Eesti Telefon Teleteenused poolt väljastatud tehnilise lahenduse kirjale nr.G1-8-41175-7/376, 20.04.2006.a. on piirkonnas Elioni vaskkaablivõrgu maht ammendatud, siis saab telekommunikatsiooniühendus lahendada RAS1000 ja/või RDSL raadiotelefoni- ja andmesidesüsteemiga. Liiklusmaal on reserveeritud maa-ala sidekaablite paigaldamiseks.

4.4. SOOJA- JA GAASI VARUSTUS

Planeeringuga soojavarustuse üldtingimusi ei määrata. Iga hoone soojavarustus lahendatakse individuaalselt. Soovituslikult tuleks soojavarustuse lahendamisel eelistada katlamajade kütuseid pingereas:

gaas (võimalusel), maaküte, puuküte, elekter, piiratud väävli sisaldusega kütused.

Lähipiirkonnas gaasitorustikud puuduvad.