KÖITE SISUKORD

I	MENETLUSDOKUMENDID

- Väljavõte ajalehest „Harju ekspress” ja „Rae sõnumid” (DP kehtestamise teade)

- Rae Vallavalitsuse detailplaneeringu kehtestamise otsus

- Väljavõte 18.05.2007 ajalehest „Harju ekspress” (avaliku väljapaneku toimumise aeg)

- Rae Vallavalitsuse 15.05.2007 korraldus nr 760 (vastuvõtmine ja avalikustamine)

- Rae Vallavalitsuse projektide läbivaatamise komisjoni protokoll (01.02.2007)

- Rae Vallavalitsuse projektide läbivaatamise komisjoni protokoll (13.07.2006)

- Väljavõte 2006.jaanuari ajalehest „Rae sõnumid” (DP algatamise teade)

- Leping Rae valla Peetri küla Läike tee 3 ja 8 kinnistute detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise õiguse üleandmise kohta nr 6-14/122 (16.12.2005)

- Rae Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamise kohta 29.11.2005 nr 1608

- Lähtetingimused nr 1608

  - Situatsiooniskeem M 1:50 000 dp algatamise juurde

  - Skeem detailplaneeringu lähtetingimuste juurde

  - Taotlus Rae Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamiseks 03.08.2005 nr 6-2/2284

II	SELETUSKIRI	1

1	DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, LÄHTEDOKUMENDID JA VAJALIKUD UURINGUD	1

2	DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK	1

3	OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS	1

3.1	OLEMASOLEV SITUATSIOON	1

3.2	MAAOMAND PLANEERITAVAL MAA-ALAL	3

3.3	KEHTIVAD KITSENDUSED	3

3.4	LISAD	4

3.4.1	Väljavõte Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr 10165202 (Läike tee lõik T2)	4

3.4.2	Väljavõte Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr 10165102 (Läike tee 8A)	4

3.4.3	Väljavõte Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr 10265002 (Läike tee 8)	4

3.4.4	Väljavõte Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr 10264902 (Läike tee 3)	4

4	PLANEERINGUGA KAVANDATAV	5

4.1	VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE	5

4.2	KAVANDATUD KRUNTIDE EHITUSÕIGUS	5

4.3	ARHITEKTUURINÕUDED. PIIRDED	6

4.4	TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED	6

4.5	KESKKONNAKAITSE	7

4.6	MÜRATASE	8

4.7	TULEOHUTUSNÕUDED	9

4.8	MEETMED KURITEGEVUSE ENNETAMISEKS	9

4.9	LISAD	9

4.9.1	Väljavõte Peetri küla üldplaneeringust	9

4.9.2	Rae valla Peetri küla Läike tee 3 ja 8 kinnistute müratase (Osaühing JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB, 04.11.2006)	9

5	TEHNOVÕRGUD	10

5.1	Veevarustus ja kanalisatsioon	10

5.1.1	Veevarustus	10

5.1.2	Reovee kanalisatsioon	10

5.1.3	Sajuvee kanalisatsioon	11

5.2	ELEKTRIVARUSTUS	11

5.3	SIDEVARUSTUS	12

5.4	TÄNAVAVALGUSTUS	12

5.5	SOOJAVARUSTUS	12

5.6	LISAD	13

5.6.1	Osaühing Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond 20.11.2006 nr 103422	13

5.6.2	Aktsiaselts ELVESO 04.04.2006 nr 200	13

5.6.3	Elion Ettevõtted Aktsiaselts  07.03.2006 nr 4520208	13

5.6.4	AS Eesti Gaas 23.02.2006 nr 6-2/61	13

III	JOONISED

- Situatsiooniskeem							GE-1

- Tugiplaan								GE-2

- Põhijoonis								GE-3

- Tehnovõrkude koondplaan						GE-4

- Liiklusskeem lähiala planeeringutega					GE-5

- Veevarustuse skeem							GE-VK-1

Iv	KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

# SELETUSKIRI

## DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, LÄHTEDOKUMENDID JA VAJALIKUD UURINGUD

Detailplaneeringu koostamise alused:

- Planeerimisseadus

- Peetri küla üldplaneering (kehtestatud 21.02.1995)

- Rae Vallavalitsuse korraldus 29.11.2005 nr 1608 (algatamine)

- Muud kehtivad õigusaktid ja projekteerimisnormid

Detailplaneeringu lähtedokumendid:

- Peetri küla Vaino V ja Sauki 12 kinnistu detailplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.01.2003 otsusega nr 92)

- Peetri küla Läike tee 5, 7 ja 10, Kaasikusalu, Kaasiku II ja Mäetamme-1 kinnistu detailplaneering  (kehtestatud Rae Vallavolikogu 23.01.2006 korraldusega nr 84)

- Tehnilised tingimused (Elion Ettevõtted Aktsiaselts  07.03.2006 nr 4520208, aktsiaselts Eesti Gaas 23.02.2006 nr 6-2/61, Eesti Energia osaühing Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond 20.11.2006 nr 103422, Aktsiaselts ELVESO 04.04.2006 nr 200

Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud:

- Planeeritava maa-ala geodeetilised mõõdistused on teostatud Viageo OÜ  poolt septembris 2005, töö nr VGT176.

## DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavate kinnistute jagamine väiksemateks äri-  ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks, maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine teemaaks ja Peetri küla Vaino V ja Sauki 12 kinnistu detailplaneeringuga (kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.01.2003 otsusega nr 92) ette nähtud krundijaotuskava, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste muutmine. Planeeritakse moodustatavatele kruntidele juurdepääsud ning  tehnovõrkudega varustamine.

## OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

### OLEMASOLEV SITUATSIOON

Planeeritav ala asub Tallinna piirist mõnesaja meetri kaugusel Rae vallas Peetri külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres äri-ja tootmistegevuseks ette nähtud piirkonnas.

Piirkonnas on juba mitu aastat tegeletud arendustegevusega. Tänaseks on  välja ehitatud paarsada meetrit Läike teed ning piirkonda on ehitatud kasutatud autode müügiga tegelev A2-Autowelt OÜ müügisalong,  Soome suurima keemiatööstusettevõtte OÜ Kiilto büroo- ja laohoone,  tööstusseadmete ja nende tarvikute müügi ja hooldusega tegeleva Technobalt Grupp hoone jne.

Piirkonna eelisteks võrreldes teiste tööstusparkidega on:

- Tartu-Tallinn-Luhamaa maantee lähedus

- Tallinna linna lähedus

- Tehnovõrkude olemasolu

- Uue Peetri ristmiku valmimine

Planeeritav ala on hoonestamata (välja arvatud Läike tee 8a kinnistul asuv alajaam), kinnistuid kasutati varasemalt põllumaana. Reljeefilt on maa-ala tasane, väikese langusega Tartu maantee poolt kanali suunas.

Osaliselt kuulub käesolev planeeritav ala Rae Vallavolikogu 10. jaanuari 2003 otsusega nr 92 kehtestatud Vaino V kinnistu ja Sauki 12 kinnistu detailplaneeringu alasse. Eelmainitud planeeringuga ette nähtud krundijaotuse alusel on katastriüksused juba moodustatud.

- Planeeritava maa-ala suurus on 2,8 ha.

Vaade Läike teele

### MAAOMAND PLANEERITAVAL MAA-ALAL

Planeeritaval alal asuvad järgmised kinnistud:

|  | Aadress | Pindala m² | Sihtotstarve | Omanikud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Läike tee lõik T2 | 2510 | transpordimaa | OÜ Kiilto Eesti (reg. Kood 10573381, Tallinn) |
| 2 | Läike tee 8A | 45 | tootmismaa | OÜ Kiilto Eesti (reg. Kood 10573381, Tallinn) |
| 3 | Läike tee 8 | 12055 | ärimaa | - OÜ Kiilto Eesti (reg. Kood 10573381, Tallinn) – 1648/12055 kaasomandist; - Karu Maja OÜ (reg. Kood 11167571, Tallinn) – 2019/12055 kaasomandist - Osaühing Osacrrehvid (reg. Kood 10667231, Tallinn) – 4726/12055; - Osaühing CHARLOT (reg. Kood 10081927, Võru) – 3662/12055 |
| 4 | Läike tee 3 | 13158 | ärimaa | - OÜ Kiilto Eesti (reg. Kood 10573381, Tallinn) – 893/13158 kaasomandist; - Osaühing AMADER INVEST (reg. Kood 10749414, Tartu linn) 3170/12158 kaasomandist; - OÜ Gefi Investeeringud (reg. Kood 11107356, Ülenurme vald) 3176/12158 kaasomandist; - osaühing Ludvig (reg. Kood 10099494, Tallinna linn) 5919/13158 kaasomandist |

### KEHTIVAD KITSENDUSED

Kinnistusraamatu registriossa nr 10265202 (Läike tee lõik T2) on kantud tähtajatu ja tasuline isiklik kasutusõigus tehnorajatisele elektrivõrgu majandamiseks vastavalt 04.12.2003 lepingu kolmandale osale osaühingu Jaotusvõrk kasuks ning tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi kasuks.

Kinnistusraamatu registriossa nr 10265102 (Läike tee 8A) on kantud tähtajatu ja tasuline isiklik kasutusõigus tehnorajatisele elektrivõrgu majandamiseks vastavalt 04.12.2003 lepingu kolmandale osale osaühingu Jaotusvõrk kasuks.

Kinnistusraamatu registriossa nr 10265002 (Läike tee 8) on kantud tähtajatu ja tasuline isiklik kasutusõigus küttegaasipaigaldise torustiku (maagaasitorustiku) ehitamiseks, arendamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja talumiseks ning maagaasitorustiku kaudu maagaasi juhtimiseks aktsiaselts Eesti Gaas kasuks.

### LISAD

#### Väljavõte Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr 10165202 (Läike tee lõik T2)

#### Väljavõte Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr 10165102 (Läike tee 8A)

#### Väljavõte Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr 10265002 (Läike tee 8)

#### Väljavõte Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr 10264902 (Läike tee 3)

## PLANEERINGUGA KAVANDATAV

### VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE

Rae valla kohta alles koostatakse üldplaneeringut, kuid Peetri külal on oma üldplaneering.  Vastavalt Peetri küla üldplaneeringule on Tartu maantee poolne ala planeeritud ärimaaks ja tootmismaaks.

Rae valla üldplaneering võeti Rae Vallavalitsuses 2006. aastal vastu, kuid on kehtestamata.

Üldplaneeringus on käesolev ala nimetatud olemasolevaks ärimaaks.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

### KAVANDATUD KRUNTIDE EHITUSÕIGUS

Käesoleva planeeringu tulemusena on planeeritav ala jagatud kaheteistkümneks krundiks. Kruntidele on määratud ehitusõigus, sihtotstarbed, hoonete korruselisus ning ehitusalune pind. Määratud on hoonestamiseks lubatud alad, seadustest tulenevad kitsendused ja servituudid.

Tänavavõrgu planeerimisel on lähtutud olemasolevast Läike teest. Planeeritud on kaks tupiktänavat, mille otstes paikneb ümberpööramise koht. Tulevikus aktiivse liiklusega Läike teelt ei ole kavandatud kruntidele juurdesõite.

Kaheksale krundile on määratud sihtotstarbeks äri- ja tootmismaa. Potentsiaalseteks kruntide uuteks omanikeks on hulgimüügifirmad (laod, logistikakeskused) ning väiksemad tootmisettevõtted. Maksimaalne korruselisus on neli ning maksimaalne kõrgus neliteist meetrit (välja arvatud positsioonil 8).

Krundi Pos 8 kõrgus on planeeritud sarnaselt Läike tee 4 ja Läike tee põik 2 lubatud maksimaalsele kõrgusele - 3 korrust. Vastavalt Peetri küla Vaino V ja Sauki 12 kinnistu detailplaneeringule (kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.01.2003 otsusega nr 92) on Läike tee 4 ja Läike tee põik 2 kinnistutele lubatud ehitada kuni 3-korruselised hooned, kõrgust meetrites ei ole määratud.

Osaliselt ulatuvad hoonestusalad kruntide piirideni, võimaldamaks vastavalt turuvajadustele krunte liita. Planeering näeb ette võimaluse planeeringulahenduses olevate kruntide liitmiseks tingimusel, et liidetavate kruntide ehitusõigused moodustavad liitumise tulemusena tekkinud uue krundi ehitusõiguse järgmiselt: lubatud hoonete arvud liituvad, hoonete lubatud kõrgus ei muutu, hoonetealused pinnad liituvad. Liidetud kruntidel on lubatud ehitada üle liidetud kruntide vahelise ehituskeeluala, kui kokkuliidetud ehitusõigusi ei ületata ning tingimusel, et liidetud krundid kuuluvad samale omanikule.

Iga krundi hoonestamisel koostada haljastuse projekt.

Hoonete eskiislahendused tuleb kooskõlastada Rae Vallavalitsuse arhitektiga.

### ARHITEKTUURINÕUDED. PIIRDED

Välisviimistlusmaterjalid: materjalide valik vaba – lahendatakse hoone projektiga.

Soovituslikult kasutada peamiselt plekki, raudbetooni, betoonplaate.

Katusekalle: 0 - 30º

Katusekate: rullmaterjal või profiilplekk (lubatud ei ole kasutada kiviimitatsiooniga profiilplekki).

Piirded: Soovi korral võib krunte piirata kuni 1,8 m kõrguse võrkpiirdega, kombineerituna hekkidega.

Fassaadid Tartu maantee ja Läike tee poole projekteerida esinduslikumad. Laadimiskohtasid Tartu maantee ja Läike tee poole mitte projekteerida.

Tartu maantee ja Läike tee poole projekteerida võimalikult palju akna- ja klaaspindasid ja  esinduslikud peasissepääsud.

### TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

Planeeritava ala kagupiiriks on Tallinn-Tartu-Luhamaa riigimaantee (teede- ja sideministri määrus 15.11.1999 nr 47), mille kaitsevööndi laius on 50 m äärmise sõiduraja teljest (teede- ja sideministri määrus 28.09.1999 nr 59 p 12). Tee kasutajatel ja piirnevatel maaomanikel arvestada nimetatud määruses toodud tee ja teekaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuetega.

Tallinn-Tartu-Luhamaa riigimaantee on I klassi  maantee, mille sanitaarkaitsevööndi ulatus (vastavalt teede- ja sideministri 28.09.1999 määrusele nr 55) on 300 m sõidutee servast. Sanitaarkaitsevööndis on lubatud rajada tootmisobjekte kooskõlas sanitaarnormidega. Lubatud on ka osaliselt põllumajandus. Nimetatud maantee mõjuvööndi ulatuseks on 3000 m .

Juurdepääs maanteelt planeeritavale alale toimub hetkel Mõigu elamukvartali detailplaneeringu mahus planeeritud Tähnase tänava kaudu.  Perspektiivselt hakkab juurdepääs toimuma ainult Reaalprojekti OÜ töös nr T33-03 projekteeritud Peetri ristmiku kaudu.

Läike tee on Tartu maantee kogujateeks (sõidutee asfaltkatte laius 6,9 meetrit ja kõnnitee 3 meetrit), mille kaudu on planeeritud juurdepääsuteed äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele.

Läike tee krunt käesoleva planeeringu alasse jääval lõigul on  paika pandud Vaino V ja Sauki 12 kinnistu detailplaneeringuga.

Kvartalisisesed tänavad on juurdepääsuks planeeritavatele kruntidele (sõidutee asfaltkatte laius 6 meetrit ja kõnnitee 3 meetrit). Tänavate kaitsevöönd on 5 m.

PARKIMISKOHTADE KONTROLLARVUTUS

| Pos. | Ehitise otstarve/liik | Norm. Arvutus | Normatiivne | Planeeringus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. |  |  | parkimis- | ettenähtud |
|  |  |  | kohtade | parkimiskohtade |
|  |  |  | arv | arv krundil |
|  | Äri- ja tootmishoone | 1500∗4300 | 20 | 20 |
|  | Äri- ja tootmishoone | 1500∗4300 | 20 | 20 |
|  | Äri- ja tootmishoone | 1500∗4300 | 20 | 20 |
|  | Äri- ja tootmishoone | 1500∗4300 | 20 | 20 |
|  | Äri- ja tootmishoone | 800∗4300 | 11 | 11 |
|  | Äri- ja tootmishoone | 900∗4300 | 12 | 12 |
|  | Äri- ja tootmishoone | 1000∗4300 | 13 | 13 |
|  | Äri- ja tootmishoone | 1600∗3300 | 16 | 16 |
| Planeeritaval alal kokku |  |  | 139 | 139 |

### KESKKONNAKAITSE

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus korraldada vastavalt Rae Vallavolikogu 30.05.2000 määrusele nr 19 ”Rae valla jäätmehoolduseeskiri”.

Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale on juriidilisest isikust jäätmetekitajad kohustatud:

- rakendama oma tegevuses kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi jäätmete tekke vältimiseks või tekkinud jäätmete koguste ja ohtlikkuse vähendamiseks ning jäätmete taaskasutamiseks;

- korraldama oma jäätmete käitlust või andma need jäätmehoolduseeskirjaga kindlaksmääratud korras üle jäätmekäitlusettevõttele;

- pidama koguselist ja liigilist arvestust oma tegevusega seotud jäätmete tekkimise ja käitlemise kohta;

- andma oma jäätmealasest tegevusest aru Rae Vallavalitsusele ja esitama nõudmisel vastava dokumentatsiooni;

- koostama Rae Vallavalitsuse nõudel jäätmekavasid, mis käsitlevad nende tegevusega seotud jäätmekäitlust.

Alal paiknevad ettevõtted (jäätmetekitajad) valivad vastavalt tekkivate jäätmete kogustele sobivad mahutid. Konteinerid peavad asetsema tasasel, horisontaalsel ning vastupidaval alusel. Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast. Juurdesõiduteed peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja.

Kogumismahutite asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil.

Haljastus

Krundisisene haljastus lahendada konkreetse hoone projekteerimise mahus. Igale krundile tuleb rajada kõrghaljastust vähemalt 10% ulatuses.

Igale krundile tuleb istuda vähemalt 1 puu (täiskasvanu kõrgusega min 7 m) iga 300 m² krundi pindala kohta.

| Pos nr | Krundi pindala (m²) | Vajalik puude arv |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3170 | 11 |
| 2 | 2918 | 10 |
| 3 | 3001 | 10 |
| 4 | 3176 | 11 |
| 5 | 1774 | 6 |
| 6 | 1888 | 7 |
| 7 | 2019 | 7 |
| 8 | 4726 | 16 |

Võimalikud liigid:

Laiade tänavate äärde: harilik hobukastan (Aesculus hippocastanum)

Väiksematele tänavatele: pooppuu (Sorbus intermedia)

Kohtadesse, kuhu planeeritakse suurem puudegrupp:  suureleheline pärn (Tilia platyphyllos)

Põõsasteks: karvane viirpuu (Crataegus submollis)

Kui on puude rida, siis  on sobilik puude vahekaugus 6 m.

### MÜRATASE

Rae valla Peetri küla Läike tee 3 ja 8 kinnistute mürataset hindas 04.11.2006 Osaühing JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB.

Orienteeruvat arvutuslikku ekvivalentse müra taset kinnistute territooriumil ööpäevaste liiklusandmete põhjal on võimalik leida, toetudes DIN 18005-1:2002 metoodikale, mille kohaselt ekvivalentse müra tase 50 m kaugusel Tartu mnt äärmise sõidurea teljest ei ületa päeval 68 dBA, öösel 61 dBA.

Sotsiaalministri määrus nr 42, 2002 § 5(6)1 kehtestab liiklusmüra piirtasemeks olemasoleva hoonestusega segaalal päeval 65 dBA, öösel on 55 dBA, müratundlike hoonete sõiduteepoolsel küljel päeval 70 dBA, öösel 60 dBA, seega detailplaneering praktiliselt vastab sotsiaalministri määruse nõuetele.

Mürahinnangut vt lisa 4.9.2.

### TULEOHUTUSNÕUDED

Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass projekteerida vastavalt Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.

Planeeritavad äri- ja tootmishooned peavad vastama tulepüsivusklassile TP-2 (või olenevalt konstruktsioonist TP1). Alajaamad TP-1.

Paljudel kruntidel on arvestatud võimaliku tehnoloogilise vajadusega ehitada hooned erinevatel kruntidel kokku. Selleks on ette nähtud tulemüürid selliselt kavandatavate hoonete vahele. Hoonete projekteerimisel arvestada normikohaste tulesektsioonidega ja hoonetesse projekteerida vajadusel sprinkler. Hoonete juurdepääsud tuletõrjetehnika seisukohast lähtuvalt lahendatakse ja kooskõlastatakse Harjumaa Päästeteenistusega hoone projekti mahus.

Planeeritav tulekustutusvee torustik on ühendatud naaberarendusel asuva  tulekustutusvee süsteemiga. Tulekustutusvee mahuti asub Helgi tee ääres (rajatud vastavalt Biotek Projekt OÜ tööle nr 2605). Täpsemalt vt seletuskirja punkt „5.1.1 Veevarustus“ ning joonis „GE-VK-1 Veevarustuse skeem“.

### MEETMED KURITEGEVUSE ENNETAMISEKS

Planeeritaval alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes  EVS 809-1:2002 soovitustega.

Kõikidele tänavatele on ette nähtud nõuetekohane tänavavalgustus.

Soovitavalt paigaldada hoonete juurde videovalve, projekteerida krundisisene välisvalgustus ja piirata krundid piiretega.

### LISAD

#### Väljavõte Peetri küla üldplaneeringust

#### Rae valla Peetri küla Läike tee 3 ja 8 kinnistute müratase (Osaühing JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB, 04.11.2006)

## TEHNOVÕRGUD

### Veevarustus ja kanalisatsioon

OÜ Kiilto Eestil on sõlmitud Agenor OÜ-ga liitumislepingud ning seega planeeritavasse alasse jäävad trassid kuuluvad OÜ Kiilto Eestile.

#### Veevarustus

Planeeritava kvartali veevarustus lahendatakse olemasoleva Ø100 mm Läike tee veetorustiku baasil.

Planeeritava kvartali joogivee arvutuslik vooluhulk on max 20 m³/d. Igale planeeritava ala kinnistule on ette nähtud veeühendus ja liitumispunkt kinnistu piirist väljaspool.

Kinnistute veemõõdusõlmed paigaldatakse hoonesse esimese toitetoru poolse välisseina taha soojustatud ja valgustatud ruumi. Hoonesse paigaldatakse veemõõtja, mille ette ja taha paigaldatakse kuulkraanid. Vahetult veemõõtja taha paigaldada tagasilöögiklapp ja soovitav on paigaldada filter. Veemõõtja kandur maandada. Veemõõtja asub põrandast ca 70 cm kõrgusel soojustatud ja valgustatud ruumis tarnetoru sisenemiskohale võimalikult lähedal. Veemõõdusõlmele ja veearvestile peab olema vaba juurdepääs arvesti asendamiseks ja näitude lugemiseks. Veesisend paigaldatakse hoone vundamendist läbiminekul hülsis.

Planeeritav tulekustutusvee torustik on ühendatud naaberarendusel asuva  tulekustutusvee süsteemiga. Tulekustutusvee mahuti asub Helgi tee ääres (rajatud vastavalt Biotek Projekt OÜ tööle nr 2605).

Planeeritava ala kinnistutele on sprinklerite toitmine ette nähtud eraldi kvartali tulekustutusvee võrgust.

Kinnistu tulekustusvee ühendused on ette nähtud vahesiibriga dubleeritud ühendusega

(2 x 160 mm veetorust) tulekustutusvee võrgust.

Hoonestuse projekteerimisel täpsustatakse sisemise tulekustutusvee vooluhulga suurus.  Planeeritavatele kinnistutele hoonestuse projekteerimisel täpsustatakse sisemise tulekustutusvee vooluhulga suurus. Suurema tulekustutusvee vooluhulkade vajaduse korral rajatakse kinnistu sisse lisaks tulekustutusvee mahuti.

Planeeritud veetorustik paigaldatakse PEH, PN 10 plasttorudest ~1,8 m sügavusele planeeritud maapinnast, tihendatud ja kuivale alusele.

#### Reovee kanalisatsioon

Läike teel on olemasolev Ø200 mm reovee kanalisatsiooni torustik.

Reovee kanalisatsiooni ööpäevane kogus on Q = 20 m3/d.

Igale krundile on ette nähtud reoveeühendus ja liitumispunkt kinnistu piirist väljaspool.

Planeeritud kanalisatsiooni välisvõrk paigaldada 160 mm, SN 8 reovee kanalisatsiooni torudest. Reovee kanalisatsiooni kaevud paigaldada plastkaevudest ja katta asfaltkattega pindade all nn ujuvat tüüpi malmluukidega.

#### Sajuvee kanalisatsioon

Sajuvee eelvooluks on olemasolev Läike tee Ø400 mm sajuvee kanalisatsioon.

Kvartalisisestelt transpordi maa-aladelt kogutakse sajuvesi restkaevude ja dreenitorustiku abil.

Igale planeeritava ala kinnistule on ette nähtud sajuveeühendus ja liitumispunkt kinnistu piirist väljaspool. Kvartali kinnistute hoonete vundamentide dreeniveed ja katuse sajuveed on võimalik juhtida otse kvartali sajuvee kanalisatsiooni torustikku. Reostunud sajuvesi tuleb enne eelvoolu juhtimist puhastada.

Kvartalist sajuvee arvutuslik vooluhulk eelvoolu on 65 l/s.

Planeeritud sajuvee kanalisatsiooni välisvõrk paigaldatakse SN 8 sajuvee kanalisatsiooni torudest ja dreenitorudest. Sajuvee kanalisatsiooni kaevud paigaldatakse plastkaevudest ja kaetakse asfaltkattega pindade all nn ujuvat tüüpi malmluukidega.

### ELEKTRIVARUSTUS

Koormuste tabel

| POS. NR. | NIMETUS | ARVUTUSLIK ELEKTRIKOORMUS, Pa/Ia (kW/A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 230/350 |
| 2 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 230/350 |
| 3 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 230/350 |
| 4 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 230/350 |
| 5 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 260/400 |
| 6 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 130/200 |
| 7 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 200/300 |
| KOKKU |  | 1510/2300 |
| KOKKU (KOOS ERIAEGSUSEGA) |  | 1400/2100 |

Äri- ja tootmismaa  detailplaneeringu projekti elektrivarustuse osa lahenduse  aluseks  on Eesti Energia AS  Jaotusvõrgu Tallinn-Harju Piirkonna  poolt  välja antud tehnilised tingimused nr.82049/1 03.11.2006.

Läike tee 3 ja 8 kinnistute elektrivarustuseks OÜ Jaotusvõrk vajadusel rekonstrueerib olemasoleva ”Sauki-Vaino” alajaama. Kinnistute elektivarustus on ette nähtud 0.4kV maakaabelliinidena ringtoitena.

Tarbijate  ühendamiseks  paigaldatakse krundi piirile transiit-sisestuskilbid  ja  kahetariifse  arvestussüsteemiga  mõõtekilbid.

Käesolev  lahendus  on  põhimõtteline. Planeeritavate  hoonete  liitumiskilpide  asukohad  täpsustatakse  tööprojektide  mahus  (arvestades  objektide  arhitektuuriga).   Konkreetsete  objektide  elektrivarustus    toimub  võrgu  valdajalt  taotletud  tehniliste  tingimuste  alusel.

### SIDEVARUSTUS

Sidevarustuse planeerimisel on aluseks võetud Elion Ettevõtted Aktsiaselts telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 4520208, 07.03.2006.

Käesoleva projektiga on planeeritud Läike tee olemasolevast sidekanalisatsioonist kinnistuteni viivatele tänavatele sidekanalisatsioon (põhitrass). Põhitrassist on planeeritud individuaalsed sidekanalisatsiooni sisestused iga krundini.

Maa-ala piirile on planeeritud koht sidejaotuskapi paigaldamiseks.

Sidekanalisatsioon on planeeritud ehitada UPOTEL tüüpi PVC torudest r/b sidekaevudega.

Sidekanalisatsiooni paigaldussügavus sõidutee all on min.1.0 m, väljaspool sõiduteed 0.7 m.

Kinnistusisene osa lahendatakse elamu tööprojekti koosseisus omanike vahenditest.

### TÄNAVAVALGUSTUS

Läike teel on tänavavalgustus olemas.

Läike teelt hargnevate planeeritud põiktänavate tänavavalgustus ehitatakse ühepoolsena.

Valgustus on planeeritud 8-10 m kõrguste valgustusmastidega.

Tänavate valgustuseks on planeeritud kõrgrõhu Na-lampidega valgustid. Valgustid paigaldatakse koonilistele terasmastidele. Tänavavalgustuse toiteliinid ehitatakse kaabelliinidena. Tänavavalgustuse toide on planeeritud olemasolevast Läike tee tänavavalgustuse võrgust.

### SOOJAVARUSTUS

Soojavarustus lahendatakse lokaalsete gaasikatlamajade baasil.

Kruntide liitumiseks on planeeritud uus B-kategooria gaasitorustik MOP 4,0 bar. Planeeritakse kaks ühendussõlme olemasoleva gaasitrassiga.

Gaasi kulu: kruntidel nr 1, 2, 3, 4 on gaasi kulu 50 m³/h , krundil nr 7 on gaasi kulu 52 m³/h ja kruntidel nr 5, 6 on gaasi kulu vastavalt 55 m³/h ja 33 m³/h.

Gaasitorustik on planeeritud maa-alusena PE 80 SDR 11 plastist gaasitorudest  paigaldussügavusega vähemalt 0,8 m maapinnast.

Magistraaltorustiku hargnemisel planeeritakse paigaldada maa-alused siibrid AVK DN 50  PN 16. Terassiibrite ühendamiseks plasttoruga nähakse ette plast-teras üleminekud SDR 11 PE/STL Ø 63/DN 50.

Kruntide ees on planeeritud liitumispunktid koos maa-kraanidega ja ajutise pimeotsakorkidega.

Kinnistusraamatu registriossa nr 10265002 (Läike tee 8) on kantud tähtajatu ja tasuline isiklik kasutusõigus küttegaasipaigaldise torustiku (maagaasitorustiku) ehitamiseks, arendamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja talumiseks ning maagaasitorustiku kaudu maagaasi juhtimiseks aktsiaselts Eesti Gaas kasuks.

### LISAD

#### Osaühing Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond 20.11.2006 nr 103422

#### Aktsiaselts ELVESO 04.04.2006 nr 200

#### Elion Ettevõtted Aktsiaselts  07.03.2006 nr 4520208

#### AS Eesti Gaas 23.02.2006 nr 6-2/61