Töö  nr.		233 - 05					         Eksemplar  nr.  /6

Tellija:		Malle  Oks

Töö  täitja:	OÜ MAAPLANEERINGUD, reg. nr. 10194910

Harju  maakond,  Rae  vald,  Rae  küla

LEPASALU  KINNISTU  DETAILPLANEERING

Kehtestatud  Rae  Vallavolikogu  otsusega  nr. ...............a.

TÖÖGRUPP:

arhitektuur - planeerimine	      arhitekt, EAL	      Jörgen  Vähi

keskkonnamõjud  dr.geogr., KMH litsents nr. 0058   Ene  Lausmaa

vormistas		      		     tehnik 		      Eugen  Jakobson

vormistas				     tehnik		      Viive  Uibo

Juhataja  asetäitja	       Maaja  Zolk		                      Tallinn, 04.2006.a.

SISUKORD

SELETUSKIRI

1.  PLANEERINGU  LÄHTEANDMED  						3

2.  PLANEERINGU  ÜLDEESMÄRGID						3

3.  OLEMASOLEV  OLUKORD							3

4.  PLANEERIMISLAHENDUS							6

4.1.  Planeeringu  põhimõtted						6

4.2.  Kruntide  ehitusõigus,  hoonestusala,  servituudid			6

4.3.  Veevarustus,  kanalisatsioon,  kuivendusvõrk			7

4.4.  Elektrivarustus  ja  side						10

4.5.  Gaasivarustus								11

4.6.  Küte									11

4.7.  Teed  ja  parkimine							11

4.8.  Haljastus,  keskkonnakaitse						12

4.9.  Kuritegevuse  riske  vähendavad  nõuded				13

4.9.  Andmed kruntide moodustamiseks, näitajad kruntide kohta,

planeeritava maa-ala bilanss						14

LISAD

1.  Lähtetingimused								16

1.1.  Vallavolikogu otsus detailplaneeringu algatamise kohta		16

1.2.  Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu lähtetingimuste

kinnitamise kohta							17

1.3.  Lähtetingimused							18

1.4.  Leping  korraldamise  ja  finantseerimise  õiguse  üleandmise	  		  kohta									22

1.5.  Kinnistusregistri väljavõte						26

1.6.  Katastriüksuse  plaan						27

1.7.  Maa-ala  geodeetiline  mõõdistus					28

2.  Tehnilised  tingimused							29

2.1.  Eesti  Energia AS  tehnilised  tingimused				29

2.2.  AS Elveso tehnilised tingimused					31

2.3.  Elion Ettevõtted AS tehnilised tingimused			33

2.4.  AS Eesti Gaas tehnilised tingimused				34

3.  Lisad

4.  Kooskõlastused

JOONISED

1.  Asukoha  skeem  	M  1:20 000			            skeem 1            5

2.  Väljavõte Rae valla asulate veevarustuse ja

kanalisatsiooni arengukavast  M  1:5000		skeem 2	  9

3.  Lähteplaan  M  1:500					joonis 1

4.  Detailplaan  M  1:500					joonis 2

5.  Tehnovõrkude  plaan  M  1:500				joonis 3

6.  Illustreeriv  joonis  M  1:500				joonis 4

SELETUSKIRI

1.  PLANEERINGU  LÄHTEANDMED

Detailplaneeringu  koostamise  aluseks  on  Rae  Vallavolikogu  otsus  20.12.2005.a.,  nr.  46,  Rae  külas,  Lepasalu  kinnistu  detailplaneeringu  algatamise  kohta.

Detailplaneeringu  koostamisel  on  arvestatud  alljärgnevate  lähteandmetega:

-  lähtetingimused  detailplaneeringu  koostamiseks;

-  geodeetiline  mõõdistus ,  M  1:500, FIE Mati Käos Büroo, 2005.a.;

-  Harju  maakonnaplaneering;

-  koostamisel  olev  Rae  valla  üldplaneering;

-  Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava;

-  etteantud  tehnilised  tingimused  tehnovõrkude  projekteerimiseks.

2.  PLANEERINGU  ÜLDEESMÄRGID

Detailplaneeringu  koostamise  eesmärgiks  on:

-  planeeritava  maa-ala  kruntideks  jaotamine;

-  kruntide  ehitusõiguse  määramine  ( maakasutuse sihtotstarve, krundi maks. täisehituse %, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pind, hoonete suurim lubatud kõrgus, hoonestusele esitatavad nõuded );

-  krundi  hoonestusala,  see  tähendab  krundi  osa,  kuhu  võib  rajada  krundi  ehitusõigusega  lubatud  hooneid,  piiritlemine;

-  juurdepääsuteede,  vajalike  tehniliste  kommunikatsioonide,  haljastuse  ja  keskkonnakaitseabinõude  lahendamine;

-  servituutide  vajaduse  määramine.

3.  OLEMASOLEV  OLUKORD

| Planeeritaval alal kinnistud | Lepasalu kinnistu (65301:002:0005), 2,25 ha, maatulundusmaa; |
| --- | --- |
| Planeeritavale alale juurdepääs | Loopera teelt (kohalik tee) |
| Planeeritav ala piirneb | Suti mü (65301:002:0501), Loopera tee 3 mü (65301:002:0106), Loopera tee 2 mü (65301:002:0105), Loopera tee 1 mü (65301:002:0104), reformimata maa |
| Geodeesia | Geodeetiline mõõdistus, M 1:500, 2005.a., koordinaadid L-Est’97, kõrgused Balti süsteemis, maapinna reljeef kerge kagu-loodesuunalise langusega, absoluutsed kõrgused vahemikus 42,5 - 41,7 |
| Planeeritaval alal olevad hooned | üks elamu, kaks abihoonet |
| Planeeritaval alal olevad teed | juurdesõidutee Lepasalu majapidamisele ja Suti maaüksusele |
| Planeeritaval alal olevad tehnovõrgud | C ja B kat. gaasitrassid, gaasitrassi katood- ja anoodkaitse kaablid, katoodjaam, 0,4kV elektri õhukaabel, kuivenduskraav |
| Rohelised alad, keskkonnakaitse | maa-ala on lage rohumaa |
| Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised | puuduvad |

Asukoha skeem

4.  PLANEERIMISLAHENDUS

4.1.  Planeeringu  põhimõtted

Detailplaneeringu lahendus arvestab käesoleval ajal koostamisel oleva Rae valla üldplaneeringuga:

-  detailplaneeringuala  jääb  planeeritavale  elamumaale.

Kinnistu  paikneb  Rae  küla  tsentraalsete  tehnovõrkudega  varustatavas  piirkonnas.

Hoonestamisel  peab  arvestama:

-  kohaliku  tee  (Loopera tee)  teekaitsevööndiga  20 m;

-  olevate  tehnotrassidega.

Vastavalt  lähteülesandele  on  üksikelamu (pereelamu) kruntide  vähim  suurus  1500 m².

Planeeritava  maa-ala  suurus  on  2,25 ha.

Detailplaneeringuala on tsoneeritud pereelamu  maaks  ja  teemaaks

4.2.  Kruntide  ehitusõigus,  hoonestusala,  servituudid

Kruntide ehitusõigus ja servituutide vajadused on toodud tabelis “Näitajad kruntide kohta”  ( p.4.9 ja joonis 2 ).

Krundi 1 ja 2  omanikud  võtavad  planeeringuga  kohustuse  võimaldama  juurdepääsu  elektri  õhukaabli  ja  gaasitrassi  katood- ja anoodkaitse  maakaablite,  samuti  katoodjaama  hooldamiseks.

Krundi 10  omanik  võtab  planeeringuga  kohustuse  võimaldama  kanalisatsioonitrassi  rajamist  krundile  ja  hilisemat  juurdepääsu  selle  hooldamiseks.

Kruntide 3,4,5,6 ja 10 omanikud võtavad planeeringuga kohustuse võimaldama kuivendusvõrgu ja sadevete transiitkollektori  rajamist  krundile  ja  hilisemat  juurdepääsu  selle  hooldamiseks.

Planeeritud  teemaa  krundid  11, 12, 13, 14  on  avaliku  kasutusega.

Pereelamu  maa  (EP)

Planeeritav  maa-ala  on  jagatud  10-ks  ühepereelamu  krundiks.

Krundile  on  planeeritud  maksimaalselt  1  üksikelamu  ja  1  abihoone.

Elamu  maksimaalne  korruselisus  on  2 (teine korrus katusekorrus), kõrgus  katuseharja  peale  elamul - 9 m.

Abihoone maksimaalne korruselisus on 1, kõrgus katuseharja peale abihoonel - 4,5 m.

Krundi  maksimaalne  ehitusalune  pind  on  250 m², abihoone maksimaalne ehitusalune pind on lubatud 40 m².

Elamugrupi  arhitektuurne  välisilme  peab  moodustama  ühtse  terviku.

Hooned viilkatusega  katusekaldega  25 - 45°  ja  katuseharja  suund  risti  või  paralleelne  kruntide  külgedega.

Hoonete välisviimistlus laudis või kivivooder,  seinatoon  pastelne,  hele.

Kruntide  piirete  välisilme  tänavafrondis  peab  moodustama  ühtse  terviku.  Piirete  kõrgus  tänavate  ääres  on  1,5 m.

Kruntidele  on  kantud  hoonestusala  piirid  arvestades  ehitusnormide  ja  eeskirjadega.

Detailplaneeringus  on  arvestatud  ehitise  tulepüsivusklassiks  TP 3.

Detailplaneeringu  joonisel  on  näidatud  soovitatav  ehitatavate  hoonete  paiknemine  krundil,  juurdepääsud  hoonetele  ja  parkimisvõimalus.

Hoonete eskiisid kooskõlastada Rae vallaarhitektiga.

Teemaa  (LT)

Teemaa  moodustavad:

-  kohalikule  teele  Loopera  teele  planeeritud  teemaa  krunt ( ajutine krunt 14/1 );

Väljapoole  planeeringuala  jääva  ajutise  teemaa  krundi  14/2  liitmise  teel  krundiga  14/1  moodustub  teemaa  krunt  14  laiusega  16,5 m.

-  juurdepääsutee  Suti, Trelli, Rulli mü-le  teemaa  krunt 11   ( teemaa  laius  15 m );

-  juurdepääsutee  kruntidele  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  teemaa  krundid 12 ja 13  ( teemaa  laius  8,5 m ).

4.3.  Veevarustus,  kanalisatsioon,  kuivendusvõrk

Veevarustus

Veevarustus  on  lahendatud  vastavalt  AS Elveso  poolt  välja  antud  tehnilistele  tingimustele  nr. 06/06, 06.01.2006.a.  ( vt. lisa 2.2. ).  Töö  koostamise  käigus  on  konsulteeritud  piirkonna  ühisveevärgi-  ja  kanalisatsiooni  arendaja  AS-ga Water Ser.

Vesi  saadakse  Rae  küla  arenduspiirkonda  ehitatavast  ühisveevärgi  torustikust,  arvestades  Rae  valla  asulate  vesivarustuse  ja  kanalisatsiooni  arengukava ( vt. Väljavõte Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukavast lk. 9 ).

Veetorustikud  ehitada  plasttorudest,  krundi  piirist  väljapoole  ette  näha  sulgarmatuur,  mis  jääb  kinnistu  liitumispunktiks,  veesisendite  asukohad  täpsustatakse  hoonete  projekteerimisel.

Igale  elamule  on  ette  nähtud  0,5 m³/d  majandusjoogivett,  planeeringuala  veetarve  elamutes  on  10 x 0,5 = 5,0 m³/d.

Veevarustuse  kohta  koostada  eraldi  projekt.

Tuletõrjevesi  saadakse  ühisveevärgi  torustikele  paigaldatavatest  hüdrantidest.

Hoone  tulepüsivusklassiks  on  arvestatud  TP3,  hoonetevaheline  kuja  tule  leviku  takistamiseks  on  arvestatud  8 m.

Kanalisatsioon

Kanalisatsioon  on  lahendatud  vastavalt  AS Elveso  poolt  välja  antud  tehnilistele  tingimustele  nr. 06/06, 06.01.2006.a.  ( vt. lisa 2.2. ).  Töö  koostamise  käigus  on  konsulteeritud  piirkonna  ühisveevärgi-  ja  kanalisatsiooni  arendaja  AS-ga Water Ser.

Reoveed  juhitakse  Rae  valla  asulate  veevarustuse  arengukava  järgsesse,  Kopli  küla  arenduspiirkonda  ehitatavasse  ühiskanalisatsioonisüsteemi ( vt. Väljavõte Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukavast lk. 9 ).

Liitumispunktid  ette  näha  krundi  piirist  väljapoole.

Planeeringuala  kanaliseeritava  reovee  hulk - 5,0 m³/d.

Kanalisatsiooni  väljaviikude  asukohad  täpsustatakse  hoonete  projekteerimisel.

Kanalisatsiooni  kohta  koostada  eraldi  projekt.

Kuivendusvõrk

Harju Maaparandusbüroo andmetel planeeringualal maaparandusobjekte ei asu. Loopera  tee  ning  Suti, Trelli ja Rulli mü-le  viiva  tee  ääres  asuvad  olevad  kuivenduskraavid, mille eesvooluks on Vaskjala-Ülemiste kanal (vt. skeem lisa lk. 35). Teede sadeveed juhitakse kraavidesse. Kruntidelt on liigvesi planeeritud ära juhtida ühenduskaevude ja transiitkollektori kaudu (vt. lahendus joonis 3).

Kuivendusvõrgu rajamiseks tuleb tellida eraldi projekt.

Väljavõte Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukavast

4.4.  Elektrivarustus  ja  side

Elektrivarustus

Elektrivarustus  on  lahendatud  vastavalt  EE AS Jaotusvõrgu Tallinn-Harju piirkonna  poolt  välja  antud  tehnilistele  tingimustele  nr. 76099/2,  24.08.2006.a. ( vt. lisa 2.1. ).

Planeeringuala  elektrienergiaga  varustamine  nähakse  ette  “Jõesaare” 10/0,4 kV  mastalajaamast  0,4 kV  kaabelliinidega.

Planeeritud  elamukruntide  piirile  on  ette  nähtud  jaotus-liitumiskilbid.  Liitumiskilpide  peakaitsmeteks  on  planeeritud  a’ 3x25  A.

Krunte  läbivatele  olevatele  õhuliinidele  ja  maakaablitele  on  näidatud  servituudi  alad.  Planeeritud  kaabelliinid  kulgevad  mööda  avaliku  kasutusega  teemaad,  seega  eraldi  servituudi  seadmist  ei  vaja.

Elektrivarustuse  kohta  koostada  eraldi  projekt.

Tänavavalgustuse  toide  on  planeeritud  kaabelliiniga.

Krundil 1  paikneva  majapidamise  elektrienergiaga  varustamine  toimub  vastavalt  kehtivale  lepingule.

Side

Sidevarustus  on  lahendatud  vastavalt  Elion Ettevõtted AS  poolt  välja  antud  tehnilistele  tingimustele  nr. 4580279,  29.03.2006.a. ( vt. lisa 2.3. ).

Detailplaneeringuga  on  teede  ääres  reserveeritud  maa-ala  maakaablitrassi  ehitamiseks  nähes  ette  maakaabliga  sisestuse  igale  planeeritud  elamule. Planeeritud  kaablitrass  on  seotud  planeeritud  piiritlus-jaotuskapiga Loopera tee  ääres.

Juurdepääsuvõrgu  kaabli  paigaldamine  Assaku  võrgusõlmest  planeeritud  piiritlus-jaotuskapini  lahendatakse  eraldi  projektiga  koos  teiste  samas  piirkonnas  paiknevate  maaüksustele  projekteeritavate  kaablivõrkude  valmimisega.

Sidevarustuse  kohta  koostada  eraldi  projekt.

4.5.  Gaasivarustus

Gaasivarustus  on  lahendatud  vastavalt  AS Eesti Gaas  poolt  välja  antud  tehnilistele  tingimustele  nr. 6-2/122, 05.04.2006.a.  ( vt. lisa 2.4. ). Töö  koostamise  käigus  on  konsulteeritud  piirkonna  gaasivarustuse  arendaja  AS-ga Water Ser.

Loopera  tee  ääres  paikneva  C-kategooria (12 bar)  maagaasi  jaotustorustiku  kaitsevööndisse  2 m  ei  ole  planeeritud  tehnovõrke  ja  sõiduteed.

Loopera  tee  äärde  ja  kruntidele  juurdepääsuteede  äärde  on  reserveeritud  maa-ala  B-kategooria  gaasitorustiku  paigutamiseks  hargnemisega  igale  krundile.  Kruntide  piirile  nähakse  ette  maa-aluste  sulgemisseadmete  paigaldamine,  mis  jäävad  gaasi  müüja  ja  tarbijate  vahelisteks  liitumispunktideks.  Kõik  planeeritavad  gaasitorustikud  on  plasttorudest.

Gaasivarustuse  kohta  koostada  eraldi  projekt.

4.6.  Küte

Küttesüsteemi  liik  lahendatakse  hoonete  projekteerimisel.

4.7.  Teed  ja  parkimine

Koostamisel  oleva  üldplaneeringu  järgi  asub  planeeringuala  perspektiivsel  elamualal.

Kuna  kohalik  tee  Loopera  tee  kujuneb  perspektiivse  elamuala  peatänavaks,  siis  vastavalt  standardile  EVS 843:2003 Linnatänavad  on  see  käsitletud  kui  jaotustänav.

Jaotustänav  on  planeeritud  asfaltbetoonkattega,  laiusega  6,0 m + tugevdatud  teepeenrad  0,5 m ( teemaa laius 16,5 m ).  Jaotustänava  äärde  on  planeeritud  kergliiklustee ( jalakäija+jalgrattur )  laiusega  3,0 m.

Juurdepääsutee  Suti, Trelli, Rulli  maaüksustele  on  planeeritud  asfaltbetoon-  kattega,  laiusega  4,5 m  +  tugevdatud  teepeenrad  0,75 m  ( teemaa laius 15,0 m ).

Juurdepääsuteed  elamukruntidele  on  planeeritud  asfaltbetoonkattega,  laiusega  4,2 m  +  tugevdatud  teepeenrad  0,5 m  ( teemaa laius 8,5 m ).

Tupiktee  lõpus  on  võimalus  tuletõrjeauto  ümberpööramiseks ( plats 12x12 m ).

Nähtavuskolmnurgas  juurdepääsuteedelt  Loopera  teele  väljasõidul  peab  olema  tagatud  normidekohane  nähtavus.  Nähtavuskolmnurgas  ei  tohi  paikneda  varjavat  kõrghaljastust,  piirded  peavad  olema  siin  läbinähtavad.

Kruntidele  on  näidatud  võimalikud  soovitatavad  sissesõidud  ja  normidekohane  võimalus  parkimiseks  2-le  autole.

Planeeringuga  on  tehtud  ettepanek:  juurdepääsuteed  on  erateed  avaliku  kasutusega,  mis  määratakse  teeseaduses  sätestatud  korras.

4.8.  Haljastus,  keskkonnakaitse

Haljastus

Kuna maa-ala on käesoleval ajal lage ala, siis tuleb krundile rajada kõrghaljastust, igale krundile 10-15 suuremat puud, puude kõrgus täiskasvanuna min. 7m. Liikidest võiks  olla  traditsioonilised  kuused,  männid,  pärnad,  kased,  pihlakad.

Planeeringuga  on  ette  nähtud  kõrghaljastuse-kaitsehaljastuse  rajamine  Loopera  tee  ja  Suti, Trelli, Rulli  maaüksuste  juurdepääsutee  äärsetele  kruntidele.

Haljastus  ei  tohi  varjata  nähtavuskolmnurki  Loopera  teele  väljasõidul.

Krundi  ja  tee  vaheline  ala  on  planeeritud  murualaks.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse  abinõud  planeeritaval  maa-alal  on:

-  kinnipidamine  kehtestatud  kaitsevöönditest  ( Loopera tee kaitsevöönd  20m, tehnotrasside kaitsevööndid );

-  oleva  kuivendussüsteemi  funktsioneerimise  tagamine, uue väljaehitamine;

-  tehnosüsteemide  väljaehitamine  ja  nende  laitmatu  funktsioneerimise  tagamine;

-  tolmuvabade  sõiduteede  rajamine;

-  kinniste  konteinerite  paigaldamine  kruntidele  olmejäätmete  kogumiseks  ja  väljaveolepingute  sõlmimine;

-  uue haljastuse, sealhulgas kaitsehaljastuse rajamine.

4.9.  Kuritegevuse  riske  vähendavad  nõuded.

Et  tagada  elanikele  turvaline  elukeskkond  on  vastavalt  1. jaan. 2003.a.   kehtima  hakanud  Planeerimisseaduse  § 9 lg.2 p.15  üheks  detailplaneeringu   koostamise  eesmärgiks  ka  kuritegevuse  riske  vähendavate  nöuete  ja  tingimuste  seadmine.  Kuritegevuse  ennetamine  ja  kuriteohirmu  vähendamine  peab  toimuma  koos  politsei  ja  turvateenistusega  ning  läbi  planeerimise  ja  arhitektuursete  lahenduste.  See  tähendab,  et  planeeringu  koostamisel  tuleb  planeerimisvõtete  ja  -lahenduste  abil  viia  miinimumini  ebaturvaliste  paikade  teke.

Kuritegevuse  ennetamise  ja  kuriteoohu  vähendamise  eesmärgil  tuleb  tagada:

-  vaadeldava  ala  korrashoid  ( teedevõrgu  plaanipärane  ja  õigeaegne  rajamine,  territooriumi  korrashoid  -  soovitav  kogu  elamugrupi  elanike  ühiselt  planeeritud  hooldus-  ja  korrastustööde  korraldamisega,  mis  omakorda  suurendab  ka  ühtekuuluvustunnet  ja  naabrivalve  rakendumist );

-  tänava-  ja  hoovivalgustuse  rajamine  ja  korrashoid  ( valgustuse  olemasolu  vähendab  elanike  kuriteohirmu  ning  pidurdab  kurjategijaid );

-  planeerimislike  ja  kujunduslike  võtetega  ala  võimalikult  suurema  nähtavuse  ( jälgitavuse )  tagamine,  mis  tõstaks  ka  naabrivalve  efektiivsust

( pimedate  halva  nähtavusega  kohtade  minimiseerimine,  ala  nähtavuse  tagamine  piirete  konstruktsiooniga  -  kõrgetele  läbipaistmatutele  hekkidele  ja  plankaedadele  eelistada  läbipaistvaid  võrk-  või  lippaedu  jm. );

-  kogu  territooriumi  üheaegne  kasutuselevõtt,  et  ei  tekiks  kuritegelike  jõukude  kogunemis-  ja  varjumiskohti  hooldamata  paikades;

-  varguste  ja  sissemurdmiste  riski  vähendamiseks  soovitada  hoone  projekteerijatel  kasutada  turvalisemaid  aknaid,  uksi  nii  elu-  kui  abihoonetel  jm.  võtteid.

4.10.  Andmed  kruntide  moodustamiseks,  näitajad  kruntide  kohta,  planeeritava  maa-ala  bilanss.

Andmed  kruntide  moodustamiseks

| krundi nr. | krundi planeeritud sihtotstarve | krundi planeeritud suurus m² | moodustatakse maaüksustest | krundi senine sihtots- tarve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krunt 1 | EP | 2347 | Lepasalu | M |
| krunt 2 | EP | 1771 | Lepasalu | M |
| krunt 3 | EP | 1850 | Lepasalu | M |
| krunt 4 | EP | 1860 | Lepasalu | M |
| krunt 5 | EP | 1825 | Lepasalu | M |
| krunt 6 | EP | 1703 | Lepasalu | M |
| krunt 7 | EP | 1719 | Lepasalu | M |
| krunt 8 | EP | 1648 | Lepasalu | M |
| krunt 9 | EP | 1697 | Lepasalu | M |
| krunt 10 | EP | 1890 | Lepasalu | M |
| krunt 11 | LT | 1565 | Lepasalu | M |
| krunt 12 | LT | 683 | Lepasalu | M |
| krunt 13 | LT | 538 | Lepasalu | M |
| krunt 14 s.h. 14a (ajutine) 14b (ajutine, väljaspool planeeritavat ala) | LT LT LT | 3324 1400 1924 | Lepasalu Lepasalu reformimata maa | M |

Märkus:  Perspektiivne teemaa krunt 14 moodustatakse kruntidest 14a ja 14b

Näitajad  kruntide  kohta

| krundi nr. | krundi plan. suurus m² | ehitus- alune pind m² | täis- ehit. % | korruselisus; kõrgus elamu / abihoone | hoonete arv krundil elamu / abihoone | maa siht- ots- tarve | siht- otstarbe osakaal % | sulet. bruto- pind m² | min. tule- püsiv. klass | piirangud, servituudid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2347 | 250 | 11 | 2 /1 ; 9 / 4,5 | 1 / 2 | EP | 100 | 500 | TP3 | el.õhuliini ja maakaabli kaitsevöönd ja servituut |
| 2 | 1771 | 250 | 14 | 2 /1 ; 9 / 4,5 | 1 / 1 | EP | 100 | 500 | TP3 | tee kaitsevöönd, el.õhuliini ja maakaabli kaitsevöönd ja servituut |
| 3 | 1850 | 250 | 14 | 2 /1 ; 9 / 4,5 | 1 / 1 | EP | 100 | 500 | TP3 | tee kaitsevöönd sadevete kollektori servituut |
| 4 | 1860 | 250 | 13 | 2 /1 ; 9 / 4,5 | 1 / 1 | EP | 100 | 500 | TP3 | sadevete kollektori servituut |
| 5 | 1825 | 250 | 14 | 2 /1 ; 9 / 4,5 | 1 / 1 | EP | 100 | 500 | TP3 | sadevete kollektori servituut |
| 6 | 1703 | 250 | 15 | 2 /1 ; 9 / 4,5 | 1 / 1 | EP | 100 | 500 | TP3 | sadevete kollektori servituut |
| 7 | 1719 | 250 | 15 | 2 /1 ; 9 / 4,5 | 1 / 1 | EP | 100 | 500 | TP3 | tee kaitsevöönd |
| 8 | 1648 | 250 | 15 | 2 /1 ; 9 / 4,5 | 1 / 1 | EP | 100 | 500 | TP3 | tee kaitsevöönd, reoveepumpla kaits.vöönd |
| 9 | 1697 | 250 | 15 | 2 /1 ; 9 / 4,5 | 1 / 1 | EP | 100 | 500 | TP3 | - |
| 10 | 1890 | 250 | 13 | 2 /1 ; 9 / 4,5 | 1 / 1 | EP | 100 | 500 | TP3 | kanalisatsioonitrassi kaitsevöönd ja servituut, sadevete kollektori servituut |
| 11 | 1565 | - | - | - | - | LT | 100 | - | - | avalik kasutus |
| 12 | 683 | - | - | - | - | LT | 100 | - | - | avalik kasutus |
| 13 | 538 | - | - | - | - | LT | 100 | - | - | avalik kasutus |
| 14 s.h. 14a (ajutine) 14b (ajutine, väljaspool planeeritavat ala | 3324 1400 1924 | - - - | - - - | - - - | - - - | LT LT LT | 100 100 100 | - - - | - - - | avalik kasutus avalik kasutus avalik kasutus |

Märkus:  1. Elamu teine korrus on katusekorrus

2.  Abihoone maksimaalne ehitusalune pind on 40 m².

Planeeritava  maa-ala  bilanss

| tähis | maakasutuse sihtotstarve | pindala m² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| EP | Pereelamu maa | 18310 | 81 |
| LT | Teemaa | 4186 | 19 |
| Kokku |  | 22496 = 2,25 ha | 100 |

Lepasalu  kinnistu  detailplaneeringu  kooskõlastused

| pos. nr. | kooskõlastaja | kooskõlastuse nr. ja kuupäev | kooskõlastuse täielik ärakiri | kooskõlastuse originaali asukoht | märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond | 28.06.2006 nr. 6-1 / 688 | Kooskõlastatud K. Raska | Kaust 1 / 6 kiri lisas |  |
| 2 | Põhja-Eesti Päästekeskus | 14.06.2006 nr. 2766 | Kooskõlastatud A. Soo | Kaust 1 / 6 joonis 3 |  |
| 3 | Eesti Energia AS OÜ Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond | 31.08.2006 31.08.2006 nr. 18348 | Kooskõlastatud I. Vahtras Kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonisteks konkretiseerida tehnilised tingimused. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. M. Erik | Kaust 1 / 6 joonis 3 |  |
| 4 | Elion Ettevõtted AS | 19.06.2006 nr. 5034746 | Kooskõlastatud tingimustel: Kooskõlastus kehtib joonise nr. 3 kohta. Kooskõlastus kehtib kuni 18.06.2007. A. Sepp | Kaust 1 / 6 joonis 3 |  |
| 5 | AS Elveso OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine vesi, kanal | 06.09.2006 nr. 353 / 06 01.09.2006 | Kooskõlastatud E. Laidvee Kooskõlastatud P. Laidma | Kaust 1 / 6 Kaust 1 / 6 joonis 3 |  |
| 6 | AS Eesti Gaas AS Water Ser Ehitusjuhtimine gaas | 04.09.2006 01.09.2006 | Kooskõlastatud tingimustel: Vertikaalplaneerimine, tehnovõrkude, mahasõiduteede, tänavavalgustuse tööprojektid esitada läbivaatamiseks - kooskõlastamiseks AS Eesti Gaas Võrguteenus - Gaasi tn. 5 A. Suimets Kooskõlastatud E. Valma | Kaust 1 / 6 joonis 3 Kaust 1 / 6 joonis 3 |  |

| pos. nr. | kooskõlastaja | kooskõlastuse nr. ja kuupäev | kooskõlastuse täielik ärakiri | kooskõlastuse originaali asukoht | märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Maaüksuse omanik Lepasalu mü 65301:002:0005 Malle Oks 5534570 | 21.06.2006 | Lahendusega nõus. M. Oks | Kaust 1 / 6 joonis 2 |  |

Peaarhitekt			J.  Vähi

Lisad