Töö nr 449

# RAE VALD RAE KÜLA KIIVITA  1 KINNISTU

##### DETAILPLANEERING

Tellija :Kivinuka KV OÜ

## Projekteerija: KIVINUKA KV OÜ

#### Rae küla Kiivita 1 kinnistu

#### detailplaneeringu koostajad

Projektijuhtimine						A. Roosnupp

Arhitektuurne osa 						U. Ivask

Tänavavõrk ja liiklusskeem					A. Reisenbuk

Veevarustus ja kanalisatsioon					A. Reisenbuk

Elektri- ja  Sidevarustus.					A. Roosnupp

PLANEERINGU  KOOSSEIS

#### TEKSTILINE OSA

A. SELETUSKIRI

1. Üldosa

2. Asukoht. Maaomand

2.1. Ehitusgeoloogilised tingimused

2.2. Hoonestus

2.3. Tehnovõrgud

3. Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks

4. Maa-ala planeerimislahendus

B. LISAD

1. Lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks

2. Tellimiskiri detailplaneeringu koostamiseks.

3. Maaomanike nimekiri

4. Väljavõte Kiivita 1 kinnistusraamatust

KOOSKÕLASTUSTE  TABEL

## GRAAFILINE OSA

JOONISED

1. Asendiplaan                                           DP-1		M 1:15000

2. Tugiplaan				       DP-2		M 1:500

3. Põhijoonis                                              DP-3		M 1:500

4. Tehnoplaan 		 DP-4		M 1:500

5. Teeplaan				       DP-5		M 1:500

### SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Rae küla Kiivita 1 kinnistu detailplaneering on koostatud järgmiste materjalide alusel:

Kinnistu omaniku tellimiskiri

Rae Vallavalitsuse poolt väljastatud lähteülesanne kinnitatud  Rae Vallavalitsuse

korraldusega  21 juuni 2005.a. nr.765

Geodeetiline alusplaan M 1:500( Kivinuka KV OÜ töö nr. GA-444 Tallinn 2005.a.

Planeerimiseseadus.

Rae valla üldplaneering

Rae valla alevike ja külade veevarustuse arengukava aastani 2015.a.

Rae küla Räägusilla elamukvartali detailplaneering,

Veskimäe kinnistu detailplaneeringu eskiis

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kiivita 1 kinnistu maatüki maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu hoonestamine pereelamutega, kinnistu väiksemateks kruntideks jagamine, uutele kruntidele hoonestustingimuste määramine ning insenervõrkude lahendamine.

2. ASUKOHT. MAAOMAND

Planeeritav maa-ala asub Rae küla territooriumil endise kinnistu Kiivita maadel.

Planeeritavat  ala piiravad põhjast Raeküla tee, läänes Juhani I ja Vana-Juhani, edelas  Juhani 2 kinnistu ja lõunas  Räägusilla 2 ja kagus Assaku-Jüri mnt..

Planeeritava ala suuruseks on orienteeruvalt 20 ha. Planeeritavat alal on varem kasutatud põllumaana ja kultuurrohumaana. Maapinna  absoluut kõrgused jäävad 44÷45 vahele. Kiivita  kinnistu kuulub  Kivinuka Kinnisvara OÜ -le ja Maie Tiiselile

2.1 Ehitusgeoloogilised tingimused.

Planeeritaval alal Rae vallas Rae küla , Kiivita 1 maaüksuse piirkond  kuulub Põhja-Eesti platoo piiresse. Käsitletav ala on nõrgalt lainja  reljeefiga moreenitasandik, mis on olnud kasutusel põllumaana. Maapind on absoluutkõrgusel 44-45 m ja madaldub kagusse. Geoloogiline ehitus on lihtne.  Ala katab mullakiht, mille paksus on 0,3-0,5 m. Maa-ala edelaosas esineb kuhjatud täitepinnast (rahnud, munakad, muld, saviliiv jms.) kuni 1 m.  Pinnakattes esineb jämepururikas kõva konsistentsiga  saviliivmoreen (kohati liivsavimoreen). Moreenkihi paksus jääb kasutatud tööde andmeil valdavalt 0,8-2,0 m piiresse. Moreeni peal võib esineda kuni 0,5 m paksune saviliiva kiht.

Sügavamal avaneb keskordoviitsiumi Keila lademe lubjakivi. Lubjakivi pind on lainjas. Lubjakivi on pindmises osas murenenud ja lõheline, vahetult selle pealispinnal võib esineda rähka (jämepurrusisaldus moreenis tõuseb 50-70%).

Pinnasevesi esineb lubjakivis ja veetaseme sügavuse kohta otsesed andmed puuduvad.

Lähteandmed vundeerimiseks

Ehitised on soovitav projekteerida kõvale saviliivmoreenile või lubjakivile (madal-vundamendid). Lubjakivi avamisel peab  arvestama võimalike lõhede ja murenenud lubjakivi ülaosa olemasoluga. Sellisel juhul kasutatavad meetmed sõltuvad olemasolevast olukorrast, mistõttu soovitame kasutada liivpatja või arusaamatuste vältimiseks kutsuda kohale geoloog. Samuti võib moreenis esineda tardkivimite rahnusid ja munakaid, mis tuleb vundamendi alt eemaldada. Tuleks vältida vee kogunemist vundamentide süvenditesse, kuna saviliiv on kergesti leonduv ja külmakerkeline pinnas. Trasside ehitamise sügavuses võib esineda lubjakivi.

Õhukeskkond

Tuulevälja analüüsiks on kasutatud Tallinna lahe kaldal paikneva meteoroloogilise vaatlusjaama andmeid ajavahemikust 1936-1980.

Vaatlusperioodil on aasta keskmised tuule suunad jaotunud suhteliselt ühtlaselt (vahemikus 9-17%). Valitsevateks on lõunakaarte tuuled, mille esinemissagedus ulatub 50%-ni. Kõige vähem esineb põhjatuult (9%). Tuulte suundade ja kiiruste esinemissagedus kuude kaupa näitab täiesti erinevate režiimide esinemist suvel ja  ülejäänud aasta jooksul (vt. tabel 1).  Talveperioodil on sagedased kagu-ja  lõunatuuled (20-25%kuus). Aprillis puhuvad sagedamini lõuna-ja edelatuuled. Kirdetuule osatähtsus on suurem kevadel ja suve algul, maksimaalne mais (20-25% kuus). Suvel on valitsevateks läänetuuled, mille sagedus moodustab 20%. Maist augustini esineb kõige vähem kagu-, lõuna-ja edelatuuli; nende esinemissagedus on maksimaalne novembrist jaanuarini (55-60% kuus). Idatuul esineb sagedamini kevadel ja talvel (15%), muul ajal 10%. Kõige vähem puhub tuul põhjast ja kirdest talvel ja kõige enam kevadel.

Kuu keskmised tuulekiirused on Tallinna lahe piirkonnas vahemikus 4….5,8 m/s (vt. joonis 2), olles kõige suuremad novembrist jaanuarini ja minimaalne suvekuudel, eriti juulis. Maksimaalsed tuule kiirused on vaadeldud aga oktoobris-novembris.

Atlandi ookeanilt läbimurdvate tsüklonite puhul võib tuule kiirus ulatuda kuni 28m/s. Tugevamaid tuuli (15…20m/s) esineb sagedasti talvel. Kõige tuulevaiksem periood Eesti põhjarannikul on suvekuudel, andmed on esitatud tabelis 1.

Tuule kiiruse esinemissageduse diagrammilt (vt. joonis 3) on näha suhteliselt nõrkade tuulte (3-7m/s) suur osakaal, mis domineerivad kolmveerandi aasta jooksul. Täieliku tuulevaikuse perioode on 10%, mis langeb põhiliselt suvekuudele.

Suvel võib rannikul täheldada briisinähtusi, meretuule korduvus on päeval suurem kui öösel.

2.2. Hoonestus

Planeeritav kinnistu on hoonestamata, seal asub põllumaa ning olemasolev talu koos hoonetega.

2.3. Tehnovõrgud ja muud objektid.

Olemasolevatest  tehnovõrkudest on  Kiivita 1 maaüksust läbiv 10 kV kõrgepingeliin.

3. LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS.

3.1. Arvestamisele kuuluvad Planeeringud ja muud alusmaterjalid.

1.Rae Valla  üldplaneeringu eskiis

2.Katasriüksuse plaanid M 1: 2000

3.Räägusilla kinnistu detailplaneering

4. Veskimäe kinnistu detailplaneeringu eskiis

  - Nõutavad geodeetilised mõõdistused

Teostatud on uue geodeetilise aluse mõõdistamine M1:500

4. MAA-ALA PLANEERIMISLAHENDUS

4.1.Planeering

Maa-ala detailplaneering on koostatud mõõdus M 1:500. Moodustatud on 38 uut elamumaa sihtotstarbega krunti, neli transpordimaa krunti, üks sotsiaalmaa krunt, üks tootmismaa krunt ja üks maatulundusmaa krunt koos elamumaaga. Sotsiaalmaa krundile on ettenähtud rajada lastemänguväljak. Detailplaneeringu alale jääb moodustuv maatulundusmaa krunt. Krundile jääb kultusekivi (reg. nr.18 850) koos kaitsevööndiga 501 m², mis on kinnitatud Muinsuskaitseameti poolt. Sotsiaalmaa krundile 6320 m² jääb muinsuskaitse objekt kivikalme (reg. nr.18837) koos kaitsevööndiga 3980 m².

4.2 Elamuehitus

Kruntide ehituskeeluala on toodud põhijoonisel, vaata DP-3. Hoone ehitusalune pind kruntidel on 200m². Kruntidele 1÷37 võib ehitada kahekorruselise ühepereelamu kõrgusega 9 meetrit ehitusaluse pinnaga 200 m². Krundile nr 38 võib ehitada kahepereelamu või ühepereelamu kõrgusega 9 meetrit, ehitusaluse pinnaga 200m².  Krundil nr 39 on ühepereelamu koos 3 abihoonega ehitusaluse pinnaga 570 m².

Katuseviilu suund risti või paralleelselt uue moodustuva teega välja arvatud vabaplaneeringuga kruntidel nr 14 ja 31 ning 39. Katuse kalle on viilkatuse korral 30º÷45º, mantelkatuste ja eritüübiliste puhul 20÷40º. Katuseharja suund paralleelselt või risti tänava maa-ala piiriga v.a krundid 14, 31 ja 39, milledel on katuseharja suund vaba.

Välisviimistlusena võib kasutada kivi ja puitmaterjali.

Kruntide piirded ehitatakse läbipaistvad ja puidust ning kõrgusega 1,5 meetrit. Kruntide vahelise piirdena võib kasutada võrkaeda kõrgusega 1,5 meetrit. Elamukruntidel on ettenähtud vähemalt kolme sõiduauto parkimine. Kruntidele juurdepääs on tagatud kahe moodustuva tänava kaudu. Tee maa-alale on seatud seaduslik kitsendus kommunikatsioonide läbiviimiseks.

Hoonete eskiisid tuleb kooskõlastada Rae Vallavalitsuse arhitektiga.

4.3. Haljastus.

Igale elamumaa krundile on ettenähtud istutada 10 puud, välja arvatud krunt nr 38, kuhu tuleb istuda 15 puud, mille kõrgus täiskasvanuna on vähemalt 10 meetrit kõrghaljastuse rajamiseks. Sotsiaalmaa krundil tuleb istuda 25 puud kõrghaljastuse rajamiseks. Antud maa-alal on head kasvutingimused kaskedele, pärnadele, kastanitele, saartele jt.

4.4.Tehnovarustus planeeritaval alal.

4.4.1.Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus rajaneb ühisveevärgi veevarustusel ja ühistsentraalsel kanalisatsioonil vastavalt AS Elveso poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr.122/06. Torustikud tulevad Raeküla teelt T-11334 Iga elamu kohta on arvestatud 0,5m³/d, kaksikelamu kohta 1m³/d, seega kokku 20 m³/d. Tuletõrje veevarustus tagatakse projekteeritavatest hüdrantidest. Arvestuslik vooluhulk ei ületa vaadeldaval alal 5m³/s. Kohalik planeeringu ala veetorustik on ringistatud.

4.4.2. Elektrivarustus

Detailplaneeringu maa-alal on elektri osas antud põhimõtteline lahendus.

Elektrivarustuse osa koostamisel on lähtutud  Eesti Energia AS tehnilistest tingimustest nr . 67338 01.08.2005.a.

Arvutuslik elektrikoormus.

Vastavalt planeerimiskavale on hoonestus planeeritaval alal 38 väikeelamut. Väikeelamute maksimaalseks elektrikoormuseks on arvestatud 38 (3x32A). Väikeelamute korral on arvestatud järgmise elektrifitseerimise astmega:

- elektripliit

- elektrikeris

- elektriküte

Tänavad varustatakse tänavavalgustusega. Toitealajaam Jüri Toitefiider on Rae. Elektritoide tuleb Tammeraja õhuliinilt. Kruntide ette piirile paigaldatakse sisestuskilbid üksikult või paarikaupa.

4.4.3.Soojavarustus

Hoonete kütmine lahendatakse ehitusprojektidega, arvestusega, et küttesüsteem oleks maksimaalselt energiat säästev ja minimaalselt keskkonda saastav. Võimalik on ka hoonete kütmise alternatiiv variandid.

a) elektriküttega (maksimaalse öise elektrienergia kasutamisega);

b) tahkkütusega ( eeldades keskkonna minimaalset saastamist);

c) mitme kütteliigi kombineeritud üheaegne kasutamine (eeldades keskkonna minimaalset saastamist).

d) maa soojuse kasutamine, päikesepatareid jpm.

4.4.4. Sidevarustus

AS Eesti Telefoni tehniliste tingimustele nr.4028281  16.09.2005.a.vastavalt ehitatakse välja sidekanalisatsioon 38 elamumaa krundile Assaku telefonijaamast.

4.5 .Vertikaalplaneerimine ja Tuletõrje veega varustamine.

Raeküla teelt T 11334 saab alguse tänava võrgustik, mis viib uutele tekkinud kruntidele ja läheb edasi ühendusteena Raeküla teele. Tee maa-ala laiuseks on võetud 12 m. Sõidutee laiuseks on 4,6 m, asfalteeritud kattega tänav ja kõnnitee. Liigvesi juhitakse drenaaži süsteemi kaudu olemasolevatesse magistraal kraavidesse Tuletõrje vee-varustus on tagatud hüdrantidega. Hüdrandid planeerida tee vaba ruumi ja mitte kaugemale kui 2,5 m teest.

4.6. Servituudid

Servituudid on ära toodud põhijoonisel DP-3. Teedega kruntidel on seatud isiklik servituut, et võimaldada paigaldada kommunikatsioonid ja drenaaž. Kruntidel nr.28, 29 ja 39 on seatud kõrgepingekaabli servituut laiusega 4 meetrit AS Eesti Energia kasuks. Krundil nr.Ü1 on seatud kõrgepingekaabli servituut laiusega 2 meetrit AS Eesti Energia kasuks. Kruntidel nr. 10,11 ja 12 on seatud drenaažitorustiku servituut laiusega 4 meetrit.

4.7. Jäätmemajandus

Sekundaarsete jäätmete kogumiseks on konteinerid ning igal krundil on prügi kogumiseks konteiner.

4.8.Mürataseme prognoos.

Mürataseme prognoos on tehtud OÜ JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB poolt.

Liiklusmüra  hinnatud tasemeks 50m kaugusel Raeküla tee teljest kujuneb päeval 52dBA ja öösel 42dBA., mis vastab Sotsiaalministri määruse nr.42 2002 §5 nõuetele. Riigimaantee (Raeküla tee) 50m teekaitsevööndisse ning 60 m laiusesse sanitaarkaitsevööndisse jäävate kruntide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 edaspidisel planeerimisel rakendada maanteelt lähtuva heitgaaside vähendamiseks järgmisi meetmeid:

a) lisada haljastust krundi maantee äärsele poolele;

b) majade projekteerimisel arvestada ruumide paigutusega nii, et võimalusel maantee poole jäävad saunad ja abiruumid.;

c) ruumide ventileerimiseks kasutada sundventilatsiooni, õhu sissetõmbeks kasutada piirkonda pärast sanitaarkaitse vööndit ning ka filtreid.

4.9. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused.

Käesoleva detailplaneeringus on planeeritud elamupiirkond koos puhkealaga.

1. Jalgteede võrgustik on lihtne. Autode ja jalakäijate teed on omavahel ühendatud. Hoonete sissekäigud peaks olema tänava poole.

2.  Planeeringus on tagatud uute elamute ehitamine asula ehitustihedusega ligikaudu (1500m² krundid planeeringu alal) loob naabruskonna tunde ja vähendab tänava-kuritegude riske.

3. Sõiduautode parkimine vahetult garaažis, varjualuses, elamute ees tõstavad omanuku kontrollitunnet  ning vähendavad seega autodega seotud kuritegude riski.

Lukustatud aiaväravad vähendavad jalgrataste ja postkastidest posti varguste riski.

Rae küla Kiivita 1 kinnistu detailplaneeringu

kooskõlastuste tabel

| Jrk. nr. | Kooskõlastav organisatsioon planeeritaval alal paikneva vara omanik | Koos-kõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse täielik ärakiri | Koos-kõlastuse originaali asukoht | Projek-teerija märkused kooskõlas-taja tingi- muste täit- mise kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Harju Maaparandusbüroo | Nr.29/06 10.02.2006 | Kooskõlastatud Tingimustel: Sademevete äravool lahendada vastavalt piirkonna kuivendus-projektile. Juhataja asetäitja Tõnis Lepp | Kaust nr 4 Joonis DP-4 | Märkused täidetakse järgmises projek-teerimis-staadiumis |
| 2. | Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond | Nr.6-1/242 13.03.2006. | Detailplaneering on kooskõlastatud Kai Raska Juhataja | Kaust nr.4 |  |
| 3. | Elion Ettevõtted AS | Nr.4441172 20.02.2006 | Kooskõlastatud: Tingimustel: Kooskõlastus kehtib järg-miste jooniste, lehtede kohta:DP-4.Kooskõlastus kehtib kuni 19.02.2007.a. Arvo Sepp sideliiniinsener | Kaust nr.4 Joonis DP-4 |  |
| 4. | Põhja Regionaalne Maanteeamet | Nr.60128. 28.02.2006 | Kooskõlastus: Põhja regionaalne Maanteeamet kooskõlastab Kiivita 1 kinnistu detail-planeeringu (töö nr 449) järgmistel tingimustel: 1.Seletuskiri punkt 4.4 ja joonis DP-4. Riigimaantee teekaitsevööndi laius on alati ja igal pool 50 m äär-mise sõiduraja teljest (Teeseadus §13(2) ). 2.Hüdrantide planeerida väljapoole tee vaba ruumi. 3.Planeeringule kanda teede projektkiirustele ja liikluskorralduse põhi-mõtetele vastavad näh-tavuskolmnurgad, sõidutee ristumisel kergliiklusteega vähemalt 15x15m, ristu-misel riigimaanteega vähemalt 15x200m(EVS 843:2003, Planeerimis-seadus §9 2)(16). 4. Planeeringule kanda teede sisekõveratele sõidu-tee projektkiirusele vasta-vast pikinähtavusest (koh-tumisnähtavus) tuleneva külgnähtavuse ala piir (EVS 843:2003, Planeeri-misseadus §9 2) (16)). 5. Joonis DP-5. Tee rist-lõige 6-6. Kergliiklustee ja krundi piiri vaheline vähim kaugus 1,0m(EVS 843: 2003 tab.7.9).Valgustuse puhul on tegemist tänava-valgustusega, mis haarab nii sõiduteed, kui ka kerg-liiklusteed (valgustus ei tohi eksitada liiklejat ). Teiste teede ristlõigetel arvestada jalgtee 0,2m laiuse vaba ruumiga nt kruntidel aedade või haljastuse rajamisel.(Planeerimisseadus §9 2) (16). Märkus Riigimaantee teemaale ehitusloa taotlemisel esitada vastav projekt koos ehitusaegse liiklus-korralduse projektiga. Lugupidamisega Peeter Paju Direktori asetäitja kt. | Kaust nr.4 Joonis DP-5 | Märkused likvi-deeritud |
| 5. | Harjumaa Päästeteenistus | Nr.496 09.02.2006 | Kooskõlastatud Kajar Laus Projektide ja ehitus-kontrolli talituse juhataja | Kaust nr.4 Joonis DP-4 |  |
| 6. | Eesti Energia AS –i jaotusvõrk Tallinna –Harju piirkond | Nr.13781 08.02.2006 | Detailplaneeringu muu-datus Kooskõlastatud tingimustel: Selle koos-kõlastusega muutub kehtetuks kooskõlastus nr 11048 (09.09.05). Tööjooniste staadiumis konkretiseerida tehnilised tingimused. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt Merle Sildnik | Kaust nr.4 Joonis DP-4 | Märkused täidetakse järgmises projek-teerimis-staadiumis |
| 7. | Muinsuskaitseamet | Nr.4119 23.02.2006 . | Kooskõlastan Silja Konsa Harjumaa vaneminspektor | Kaust nr.4 Joonis DP-3 |  |
| 8. | AS Elveso | Nr.110/06 18.04.2006. | Kooskõlastatud Ühisveevärk ja kanalisatsioon Enn Laidvee | Kaust nr.4 Joonis DP-4 |  |
| 9. | OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine | 18.04.2006 | Kooskõlastatud veevarustuse ja kanalisatsiooni osas | Kaust nr.4 Joonis DP-4 |  |
| 10. | Kaasomanik Maie Tiisel | 25.05.2006. | Kooskõlastatud Kiivita 1 omanik Maie Tiisel | Kaust nr 4 Joonis DP- |  |
| 11. | Kaasomanik Kivinuka KV OÜ | 13.03.2006. | Kooskõlastatud Anti Roosnupp | Kaust nr.4 Joonis DP- |  |

Projektijuht:  Anti Roosnupp

### MAAOMANIKUD

| Maavaldus | Omanikud | Aadress |
| --- | --- | --- |
| Kiivita kinnistu | Kivinuka Kinnisvara OÜ | Kibuvitsa 25, Tallinn |
|  | Maie Tiisel |  |