SISUKORD

1  DETAILPLANEERINGU  KOOSTAMISE ALUSTE LOETELU	2

1.1  PLANEERINGU LAHENDUSE (ALUSDOKUMENDID) LÄHTEMATERJALID	2

1.2  DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS TEHTUD UURINGUD	3

1.3  DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK	3

2  OLEMASOLEV OLUKORRA KIRJELDUS NING KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS	4

3  ALGATATUD PLANEERINGUD PIIRKONNAS 	7

4  PLANEERIMISLAHENDUS	7

4.1  VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE	7

4.1.1  Kavandatud krundi ehitusõigus, kasutustingimused ja arhitek-tuurinõuded.	7

4.2  TEED JA PARKIMINE	8

4.3  KESKKONNAKAITSEALASED ETTEPANEKUD	8

4.3.1  Haljastus ja heakord  	8

4.3.2  Jäätmekäitlus	8

4.4  TULEOHUTUSNÕUDED	9

4.5  KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED	9

5  TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS 	9

5.1  VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON	9

5.1.1  Sadeveed	9

5.2  ELEKTRIVARUSTUS	9

5.3  KÜTE	9

# DETAILPLANEERINGU  KOOSTAMISE ALUSTE LOETELU

Planeerimisseadus.

Rae valla ehitusmäärus.

Rae Vallavalitsuse kiri 17.02.2010 nr 6-2/540 Lagedi alevik Jõe 13a kinnistu ja lähiala detailplaneeringust.

Rae Vallavalitsuse korraldus 25. mai 2010 nr 405 Lagedi aleviku Jõe 13a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja  lähteseisukohtade kinnitamine.

## PLANEERINGU LAHENDUSE (ALUSDOKUMENDID) LÄHTEMATERJALID

Rae valla üldplaneering (1993)

Rae valla uus menetlemisel olev üldplaneering

Lagedi aleviku hoonestus ja maakasutusprojekt (1992)

Rae valla ÜVK arengukava 2008-2010

Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad.

Eesti Standard EVS 809:1:2002 Kuritegevuse ennetamine, linnaplaneerimine ja arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine

Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord

Sotsiaalministri 04.03.2002 a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“.

EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooni nõuded. Kaitse müra eest.

Vabariigi Valitsuse määruse nr 315 (27. oktoober 2004. Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007 määrus nr 19 „Elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord“

Keskkonnaministri 16. detsembri 2005.a määrus nr 76 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“.

Tehnilised tingimused:

- Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ Tallinn-Harju regiooni tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr.173850

## DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS TEHTUD UURINGUD

Topo- geodeetiline alusplaan  Optiset  töö nr R-1691/20 15.04.2010

## DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta maakasutuse suhtotstarvet, määrata hoonestusala ja ehitusõigus väikeelamu ehitamiseks ja varustada detailplaneeringu ala juurdepääsu ja tehnovõrkudega ning lahendada haljastus ja heakord.

# OLEMASOLEV OLUKORRA KIRJELDUS NING KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS

Olemasolev hoonestus ja maakasutus Ajalooliselt on asunud krundil elamu , mis on hävinenud. Hoone vundamendi varemed on nähtavad kinnistu põhjaosas. Muud ehitised puuduvad. Kinnistu on moodustatud Harju Maavalitsuse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise komisjoni 14.08.1998 otsusega nr. 11873 Rae vallas asuva endise Ehituskrunt A- 48 (endineLagedi mõis, kinnistu nr 9940, pindalaga 0,46 ha ) jagamisel  õigustatud isikute vahel. Katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa.

Olemasolev haljastus . Planeeritaval alal on kõrghalastus Jõe tänava poolses küljes. Hooldamata, hekina istutatud  kuused on 10-15 m kõrgused ja  varjavad vaate tänavalt. Pirita jõe poolses  alas 40- 50 m ulatuses on looduslik parkmets suurte kuus-kede ja lehtpuudega. Kinnistu keskosas hooldamata viljapuuaed ja õuemaa, lõuna küljel võsastunud lehtpuuhekk. Kinnistu on piiratud võrkaiaga kagu- ja lõunaosas ja ei järgi täpselt katastriüksuse piire.

Asend, kõrgused, geoloogia. Planeeritav ala  paikneb kagu- loode suunas  ristküliku-kujuliselt – jäädes Pirita jõe ja Jõe tn vahelisele alale. Lühim tänavapoolne külg 18,6m ja pikim külg  maismaal 112 m, ala on kergelt langeva profiiliga Pirita jõe suunas, järsem langus 25 m jõest. Abs. kõrgused jäävad 32,0 – 35,0 vahele. Aluspinnas on 100% koreseline , pealmine huumuskiht 30- 40 sm.

Olemasolevad tehnovõrgud. Naaberkinnistul Jõe tn 13 on olemas 0, 4 kV elektri õhuliin ja side kaabel. Tsentraalsed vee ja kanalisatsioonitrassid puuduvad. Käesoleval ajal on alustatud Lagedi aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside rajamist.

Olemasolev liiklusskeem. Planeeritav krunt piirneb Jõe tänavaga. Ligipääs Jõe tänavale on Aruküla-Peningi teelt või Lagedi teelt põiktänavate (6 tänavat) kaudu.  Jõe tänav on asulasisene  tänav , kus liiklus toimub mõlemas suunas. Tänav on asfalteeritud, kõnniteid väljaehitatud ei ole.

Kehtivad kitsendused.  Planeeritav ala kuulub Pirita jõe piiranguvööndisse (100 m), ehituskeeluvööndisse (50m),veekaitsevööndisse (10 m), kinnistule jääb 4 m laiune Pirita jõe kallasrada.

Planeeringuala kontaktvööndi analüüs ja funktsionaalsed seosed.

Kontaktvööndina käsitletakse lähinaabruse maavaldusi, mida planeeritav muudatus enim mõjutab. Analüüs sisaldab kavandatava ja olemasoleva ruumilise keskkonna vastastikust mõju.

Kontaktvöönd paikneb Lagedi alevikus ajalooliselt väljakujunenud väikeelamutega hoonestatud piirkonna keskosas. Kohalikud teenused - poed, kool, lasteaed , transpordipeatus jäävad 500 m raadiusse. Ala jääb mürarikastest magistraalteedest eemale  ning seega sobiv elamiseks.

Kontaktvööndina on vaadeldud 11 krunti Jõe tänaval piirnevatel aladel.

Kruntide suurused, täisehitus ja hoonestustihedus; eraldi on märgitud  Pirita jõe poolsete kinnistute  andmed, kuna krundid erinevad suuremal määral lähiala krundijaotusplaanist.

| pos | aadress | Krundi pindala Maaameti andmetel | Ehitusalane pind EHR andmetel ja vaatlus | Suletud neto-pind (SNP) EHR andmed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jõe tn 15 | 6160 | 79 | 133 |  |
| 2 | Jõe tn 13 | 2549 | 91 | 87 |  |
| 3 | Jõe tn 9 | 6303 | 99 | 170 |  |
| 4 | Jõe tn 18 | 1500 | 67 | 182 |  |
| 5 | Jõe tn 20 | 1500 | 140 | 180 |  |
| 6 | Jõe tn 22 | 1502 | 92 | 92 |  |
| 7 | Jõe tn 26 | 1586 | 70 | 130 |  |
| 8 | Jõe tn 28 | 1571 | 108 | 190 |  |
| 9 | Jõe tn 30 | 1500 | 209 | 244 |  |
| 10 | Lohu tn 2 | 1496 | 197 | 231 |  |
| 11 | Jõe tn 32 | 1500 | 127 | 150 |  |
|  | Keskmine | 1519/4994 | 126/90 | 175/130 |  |
| l | Keskmine SBP (suletud bruto-pind) SNP(suletud netopind) x 1,39 = 243/181 | Keskmine hoonestustihedus 16 % / 4 % | Keskmine täiehitus 8% / 2 % |  |  |

Olemasolev hoonestusstruktuur Kontaktvööndi moodustavad põhiliselt ühepereelamukrundid, kus on üks elamu ja vähemalt üks abihoone.  Uuemad pereelamud paiknevad vahelduvalt vanemate ehitistega. Valdav on viilkatusega hooned. Hoonestusviis on avatud. Elamud paiknevad krundi keskosas  või  tänavapoolses alas. Hoonete  ümbrus on juba väljakujunenud haljastusega rohelised alad. Krundid on valdavalt piiratud tehispiiretega.

Vaated. Kontaktvööndi elamute vaated on vabad Jõe tänavale ja vastaskruntide alale ning  piki Jõe tänavat. Lisaks  Jõe tn 28  kus puudub kõrghaljastus ja hoonestus on  vaade Pirita jõeni. Jõe 9 ja 28 kinnistute vahelt on jäetud teekoridor, mis võimaldab vaba juurdepääsu üldkasutatav rohealale ja Pirita jõele.

Katuse kalded. Kontaktvööndi moodustavad elamud võib tinglikult jagada katusekalde järgi kahte gruppi  pos. 1,2,7 > 20 kraadi pos 3-11, < 20- 0 kraadi. Lähiala Jõe tn parempool on hoonestatud kahekorruseliste pereelamutega,  mille katusestiil on väga erinev - esindatud lamekatus, madal, täis- ja väikekelp ning viilkatus vintskapiga.

Piirded. Kruntide tänavapoolsed tehispiirded on läbi aegade stiihiliselt tekkinud ega moodusta ühtset pilti. Kasutusel on võrkpiirded , hekk-ja  puitlipppiirded. Piirete kõrgused jäävad vahemikku 0,8, - 1,4 m. Enamus piiretes on lisaelemndina läbikasvanud hekid, mis ühtlustavad üldmuljet.

Ehitusjoon.  Jõe tänava ehitusjoon on jälgitav tänava paremas küljes, jäädes 8-12 m kaugusele krundi piirist. Pirita jõe poolses küljes on ehitusjoont  kujundanud Pirita jõe kugemise asend . Suurema erandina Jõe tn 13 krundi hoonestus paikneb 60 m kaugusel tänavajoonest.

Jõe 3a hoonestusala  sobivuse ruumiline analüüs

| Kateg./sobivus | Hästi sobiv | Sobiv | Mittesobiv |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekspositsioon/vaade | Lõuna läänesuund | Kagu idasuund | Põhja kirdesuund |
| Päiksepaiste, tuuled | Vari keskpäeval, loojangul, soojad lõunatuuled | Vari hommikul, tuulevari | Pidev vari, niisked tuuled veekogult |
| Väliskeskonna atraktiivsus | Kõrghaljastus, eraldatud tänavast | Viljapuud, hea põllumaa hekkpiire | Parkmets,jõekaitsevöönd |
| Aluspõhja tingimused | Kores aluspinnas, tugev kruus, | Kores aluspinnas, savikad kruusad | Liigniiske üleujutatav ala, savikad kruusad |
| Kallak, reljeefi liigestatus | < 1: 20, reljeef kergelt langev | 1:20, reljeef ühtlane | >1:20, nõlvak aste |
| Lähedus teistele hoonestustele | Lähim hoonestus 1oo m | Lähim hoonestus 25 -50m | Lähim hoonestus 25 m |

Järeldused.

Planeeringuga viiakse kinnistu vastavusse Rae valla üldplaneeringuga mis on väikeelamumaa Lagedi alevikus.

Planeeritav elamu on hoone mahult väiksemat tüüpi üksikelamu, mille asukoht on sobiv krundi keskosas . Abihoone(d) Ruumiline lahendus on ökonoomne ja arvestab kontaktvööndis ning Lagedi  asulas väljakujunenud hoonestuslaadi.  Elamu ja abihoone  on ettenähtud viilkatusega , hari risti tänavajoonega, mis järgib Jõe 13 ja 15 hoonete lahendusi.  Sobiv ehitus -joon  on 15- 20 m tänavaäärest , tagab piisava privaatsuse ka naaberkruntidel  Rajatav eluhoone  on vaadeldav Jõe tänavalt ida ja lõunasuunas.  Naaberkinnistu Jõe tn 13 vaated lõunasuunas saavad vähesel  määral piiratud. Kuna tegemist on väljakujunenud asulaga, ei tekita lisanduvad elanikud sotsiaalseid pingeid. Krundil on võimalik liituda  elektriga  3x 16A (Eesti Energia AS 2010 pakk nr. 51294274), vee ja kanalisatsiooni trassiga (Elveso AS  2011). Lokaalseid võrke ei ole kavas kasutada.

Analüüsist järeldub, et antud planeering vastab piirkonna ruumilise keskkonna kriteeriumitele ja arvestab keskkonnaalaseid, tehnilisi, funktsionaalseid, majan-duslikke ja sotsiaalseid tegureid.

# ALGATATUD PLANEERINGUD PIIRKONNAS

Koostamisel on Lohu 3 (elamumaa) detailplaneering.

# PLANEERIMISLAHENDUS

## VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE

Detailplaneering vastab nii Rae valla kehtivale kui ka menetluses olevale üldplaneeringule.

Üldplaneeringuga on planeeritav ala EV - väikeelamumaa. Väikeelamumaa  juht-funktsiooniga aladel peavad väikeelamu või üldmaa krundid moodustama vähemalt 80 % alast. Parkimine lahendatakse elamukruntide maa-alal.  Moodustatavad elamu- krundid peavad olema Lagedi alevikus min. 1500 m2

### Kavandatud krundi ehitusõigus, kasutustingimused ja arhitek-tuurinõuded.

POS. 1

Ehitusõigus

Krundi kasutamise sihtotstarve:		100% pereelamumaa

(katastriüksuse sihtotstarve - elamumaa)

Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind	250 m²

Hoone suurim lubatud kõrgus maapinnast:

elamu 					 8,0 m

abihoone				 5,0 m

Kasutamise tingimused

Krundi suurus:					2548 m²

Täisehituse protsent:				    10 %

Hoonete suurim korruselisus:			kaks täiskorrust elamul

üks korrus abihoonel

Arhitektuurinõuded

Elamu ja abihooned projekteerida ühtse arhitektuurse lahendusega (ei tohi olla mahult oluliselt suurem teistest piirkonnas olevatest hoonetest), viilkatusega kaldega 15 – 40º. Sokli kõrgus elamul ei tohi olla väiksem kui  30 cm maapinnast, räästa kõrgus mitte rohkem kui 3,2 meetrit maapinnast. Elamu risti või paralleelne tänavaga.

Hoonete (elamu ja abihoone) välisviimistluses kasutada laudist, vineeri, tellist, looduslikku kivi või krohvipinda. Valida kaks materjali ning näha ette nende omavaheline kombineerimine. Fassaadid peavad olema liigendatud nii vormilt, materjalilt kui toonilt. Värvitoonidest eelistada pastelseid ja sooje toone.

Katusekatte värviks valida tume (must, tumehall, tumepruun).Väiksemad katuse osad võivad olla madalama kaldega, samuti abihoone katus (10-15º). Abihoone ja piire peab sobima elamu arhitektuuriga.

Hoonete eskiisprojektid kooskõlastada vallaarhitektiga.

## TEED JA PARKIMINE

Jõe tänava kaitsevööndi ulatus on 6 meetrit tänavamaa piirist (Teeseadus §13 lg 5). Tänavalt maha ja väljasõiduks on krundile planeeritud sissesõidutasku. Täiendavalt on ettenähtud jalgvärav  tänavapoosele piirdele. Planeering näeb ette 2 parkimiskohta krundil. Jõe tänav on kahesuunalise liiklusega, ning võimaldab  pöördeid kõigis suundades.  Nähtavaus mõlemas suunas vaba 150 m ulatuses. Planeeringus on  näidatud võimalik perspektiivne kergliiklustee asukoht.

## KESKKONNAKAITSEALASED ETTEPANEKUD

Vastavalt EELIS andmebaasile ja Maaameti kaardiserverile paiknevad DP lähialas Pirita jõe hoiuala (Natura 2000 ala), linnulennult 4,6 km kaugusel allavoolu ning 4 km kaugusel allavoolu algab Pirita jõe maastikukaitseala.

Planeeritava tegevusega ei kaasne negatiivsed kõrvalmõjusid.(Vt. lisatud Rae Vallavalitsuse korraldus 01. juuni 2010 nr 427 Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ja Rae valla lagedi aleviku Jõe tn 13a kinnistu ja lähialal detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise eelhinnang).

### Haljastus ja heakord

Krundil säilitatakse olemasolev kõrghaljastus.  Lõunapiiril kasvav põõsastik korras-tatakse ja noorendatakse hekiks. Naaber krundi Jõe tn 13 vahele istutatakse hekk ja  rajatakse uus aed . Rajatava haljastuse liigilise koosseisu valivad elanikud vastavalt aiakujundusprojektile. Pirita jõe ehituskeeluvööndises ei planeerita ehitisi ega  täiendavat haljastust. Planeeringu realiseerimine ei too kaasa olulist keskkonnamõju ega halvenda keskkonnaseisundit.

### Jäätmekäitlus

Tekkivad olmejäätmed kogutakse  jäätmekonteinerisse, mis paigutatakse krundile sissesõidutee äärde, arvestusega, et prügiveoauto pääseks konteinereid tühjendama. Konteinerite asukoht  täpsustatakse ehitusprojekti käigus.

Olmejäätmete veo oma haldusterritooriumil korraldab kohalik omavalitsus vastavalt prügikäitlejatega sõlmitud lepingutele.

Võimalikud tekkivad ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi ja antakse üle vastavat litsentsi  omavale ohtlike jäätmete käitlusettevõttele.

## TULEOHUTUSNÕUDED

Detailplaneering on koostatud arvestades Vabariigi Valitsuse määruse nr 315 (27. oktoober 2004. Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded) ja kehtivaid standardeid.

Hoonete tulepüsivusklass on TP3.

Tule leviku takistamiseks ühelt hoonelt teisele ja tulekustutuseks ning päästetöödeks peavad olema hooned eraldatud üksteisest tuleohutuskujadega. TP-3 tuleohutus klassi kuuluvate ehitistevaheline minimaalne tuleohutuskuja on 8 m ja planeeringuga on see tagatud.

Elamud varustakse suitsuanduritega.

Tuletõrjevesi saadakse Niidu ja Jõe tänava ristil asuvast (käesoleval ajal AS Elveso poolt rajatavast) hüdrandist.

## KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED

Detailplaneering on koostatud inimsõbraliku miljööga keskkonnatingimuste loomist ja säilitamist silmas pidades, mis vastab Eesti Standardikeskuse 29.11.2002 käskkirjaga nr. 116 kinnitatud ja kasutusele võetud Eesti Standardiga EVS 809 – 1:2002 “Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur.“ Osa I.

- Planeeritava kruntide ümbritsemine aiaga

- Kavandatava hoonestuse ja õueala  piisav valgustatus

- Naabrivalve

# TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS

## VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Elveso tehnilistele tingimustele nr VK TT 049 17.juunist.2010.

Elamu veevajaduseks on ettenähtud 12 m³ kuus.

### Sadeveed

Sadeveed immutatakse krundil pinnasesse.

## ELEKTRIVARUSTUS

Elektrivarustus lahendatakse vastavalt Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ Tallinn-Harju regiooni tehnilised tingimustele detailplaneeringuks Nr. 173850.

Hoonete varustamine on planeeritud maakaabliga naaberkinnistul (Jõe 13) asuvalt õhuliini mastilt.

## KÜTE

Planeeritava elamule on ette nähtud lokaalne küttesüsteem elektri- või tahkel kütusel.