Väliprojekt OÜ

Sepavälja tn 33, Tartu

50115 Tartumaa

AAVIKU KÜLA TAMME TEE 1, 1A, 2 JA PÕLLU KINNISTUTE JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

I KÖIDE – PLANEERING

PLANEERINGUALA ASUKOHT:

Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa

TÖÖ NR: DP-202220

KUUPÄEV: 04.02.2022

| PLANEERINGU KOOSTAMISE KORRALDAJA | PLANEERINGUST HUVITATUD ISIK | PLANEERINGU KOOSTAJA |
| --- | --- | --- |
| Rae Vallavalitsus | OÜ Fund Ehitus | Liis Alver (Diplomeeritud maastikuarhitekt, MSc) |

TARTU 2022

SISUKORD

SELETUSKIRI	4

1.	Planeeringu koostamise alused ja eesmärk	4

2.	Arvestamisele kuuluvad dokumendid ja alusplaanid	4

3.	Planeeringuala kontaktvööndi analüüs ja järeldused	5

4.	Olemasolev olukord	8

4.1.	Maakasutus ja hoonestus	8

4.2.	Teed ja juurdepääsud	9

4.3.	Keskkond ja haljastus	9

4.4.	Tehnovõrgud ja kitsendused	9

5.	Planeeringulahendus	10

5.1.	Ruumilise lahenduse eesmärgid	10

5.2.	Planeeritava ala kruntideks jaotamine	11

5.3.	Krundi ehitusõigus	11

5.4.	Krundi hoonestusala piiritlemine	12

5.5.	Ehitiste olulisemad arhitektuurinõuded	13

5.6.	Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	14

5.6.1.	Liiklusuuring	14

5.6.2.	Teed ja tänavad	14

5.6.3.	Parkimislahendus	16

5.7.	Haljastuse ja heakorra põhimõtted	17

5.7.1.	Üldkasutatavad alad	17

5.7.2.	Elamu- ja ärikruntide haljastus	17

5.7.3.	Tänavahaljastus	17

5.7.4.	Piirded	18

5.7.5.	Heakord ja jäätmete kogumine	18

5.8.	Vertikaalplaneerimise põhimõtted	18

5.9.	Ehitistevahelised kujad ja tuleohutusnõuded	18

5.10.	Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad	19

5.11.1.	Veevarustus	19

5.11.2.	Tuletõrje veevarustus	19

5.11.3.	Reoveekanalisatsioon	20

5.11.4.	Sademeveekanalisatsioon	20

5.11.5.	Elektrivarustus	22

5.11.6.	Soojavarustus	23

5.11.7.	Telekommunikatsioonivarustus	24

5.11.	Ehitusgeoloogia	25

5.12.	Maaparandusdrenaaž	25

5.13.	Servituutide vajaduse määramine	26

5.14.	Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	27

5.15.	Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused  ning nende ulatus	27

5.16.	Keskkonnatingimusi tagavad nõuded	28

5.16.1.	Üldised nõuded	28

5.16.2.	Rohevõrgustik	29

5.16.3.	Radooniuuring	30

5.16.4.	Jäätmekäitlus ja saasteriski tagavad nõuded	31

5.16.5.	Müra- ja vibratsioonitingimusi tagavad nõuded	31

5.16.6.	Insolatsioonitingimusi tagavad nõuded	33

5.16.7.	Võimalikud avariiolukorrad ja nende vältimise meetmed	33

5.16.8.	Keskkonnalubade taotlemise vajadus	33

5.17.	Planeeringu elluviimise võimalused	34

KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE	36

JOONISED	37

Joonis 1. Asukohaskeem	38

Joonis 2. Tugiplaan	39

Joonis 3. Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed	40

Joonis 4. Põhijoonis	41

Joonis 5. Tehnovõrgud	42

Joonis 6. Reovee- ja sademeveekanalisatsiooni skeem	43

Joonis 7. Illustratsioon (koostamisel)	44

LISAD	45

A 	DETAILPLANEERINGU KORRALDAMISE DOKUMENDID	45

B 	KOOSKÕLASTUSED JA KOOSTÖÖ PLANEERINGU KOOSTAMISEL	46

# SELETUSKIRI

# Planeeringu koostamise alused ja eesmärk

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Rae Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldus nr 484 „Aaviku küla Tamme tee 1, 1a, 2 ja Põllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus. Planeeringust huvitatud isik on OÜ Fund Ehitus.

Kehtivad detailplaneeringud planeeringualal puuduvad. Rae Vallavalitsuse 09.02.2016 korraldusega nr 205 oli algatatud Tamme tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning 11.08.2009 korraldusega nr 579 Põllu kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille koostamine lõpetati eespool viidatud korraldusega nr 484. Käesoleva planeeringuala moodustavad varasemate detailplaneeringutega hõlmatud maa-alad.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rae vallas Aaviku külas asuval ca 14 ha suurusel maa-alal, mis hõlmab maatulundus- ja elamumaa sihtotstarbega kinnistuid, kompleksse elamurajooni planeerimine, kuhu kuuluvad üksikelamu, ridaelamu ja korterelamu krundid ning äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundid. Planeeritakse üldkasutatavad haljasalad ja tänavad ning antakse olulisemad liiklus- ja parkimiskorralduse põhimõtted. Lisaks lahendatakse tehnovõrkudega varustamine, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning näidatakse seadusest tulenevad kitsendused ja servituutide seadmise vajadus.

Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala suures osas väikeelamumaa juhtotstarbega alal, kuhu on lubatud üksikelamute, ridaelamute ja kuni 2-korruseliste korterelamute kavandamine. Olemasoleva tehnopargi vahetus läheduses asuv planeeringuala edelaserv jääb ärimaa juhtotstarbega alale. Detailplaneeringuga hõlmatud alale on üldplaneeringuga ette nähtud rohekoridorid ja haljasalad. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu alusplaaniks on AS EXACT Geomark koostatud geodeetiline alusplaan täpsusega 1:500 (reg nr 10077268, litsents EG 10077268-001, töö nr 9251, mai 2019). Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrguslik alus EH2000 süsteemis.

# Arvestamisele kuuluvad dokumendid ja alusplaanid

- Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneering (kehtestatud 20.09.2012 otsusega nr 390);

- Rae valla üldplaneering (kehtestatud 21.05.2013 otsusega nr 462);

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017–2028;

- Rae valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016–2026;

- Rae Vallavolikogu 19.03.2013 määrus 100 „Rae valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumisetingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtjate arenduskohustus“;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus 14 “Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“;

- Aaviku küla Tamme tee 2 kinnistu geoloogiline uuring (Viru Geoloogia OÜ, oktoober 2017, töö nr HP1221);

- Aaviku küla Tamme tee 1, 1a, 2 ja Põllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu konsultatsioon. Liiklusuuring ja soovitused liiklusskeemi koostamiseks (OÜ Reaalprojekt, juuni 2020, töö nr P19104);

- Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla Tamme tee 2 kinnistu detailplaneeringu liiklusanalüüs (Liikluslahendus OÜ, mai 2016, töö nr 0416/21);

- Harjumaal Rae vallas Aaviku külas paiknevale Tamme tee 2 (65301:003:0877) kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu alale jõudva liiklusmüra modelleerimine ning ohufaktorite üldparameetrite analüüs (Alkranel OÜ, mai 2016);

- Aaviku küla Põllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu mürahinnang (Hendrikson&Ko, juuni 2018, töö nr 3073/18);

- Radooniuuring (Radoonitõrjekeskus, juuni 2019);

- Ülase kinnistu ning Aaviku küla Teeäärse kinnistu ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.06.2015 korraldusega nr 960);

- Ülase, Teeääre, Ühistu tee 1 detailplaneeringu ala elektriliitumine (projekt nr LP 6980);

- Ülase ja Teeääre kinnistu teed ja tehnovõrgud (VP Projekt OÜ, töö nr 201915);

- Tamme tee 2 kinnistu detailplaneering (Takuma projekt OÜ, töö nr 3305-Ar DP, kehtestatud 15.08.2006 otsusega nr 145);

- AS Elveso tehnilised üldnõuded (01.07.2020);

- Muud kehtivad õigusaktid ja standardid

Detailplaneeringu koostamisel ja vormistamisel on lähtutud planeerimisseadusest ning  17.10.2019 määrusest nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitamisele esitatavad nõuded“. Arvestatud on Siseministeeriumi poolt 2013. aastal koostatud juhendiga „Ruumilise planeerimise leppemärgid“.

Planeeringu koostamise käigus toimunud koostööd kajastav kirjavahetus, kooskõlastused ning teised dokumendid asuvad lisades.

# Planeeringuala kontaktvööndi analüüs ja järeldused

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Rae vallas, Aaviku külas, Jüri aleviku lõunapiiril, riigiteede 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa ning 11114 Jüri – Vaida (1,145-1,445 km) vahelisel alal. Tallinna linnapiir jääb ca 9 km kaugusele.

Planeeringuala piirneb vahetult Jüri alevikuga (keskus ca 1,2 km), millega on tagatud erinevate teenuste väga hea kättesaadavus. Jüri alevikus asuvad mitmed toidupoed, lasteaiad, Jüri Gümnaasium ning tegutsevad huvialakool ja -ringid, spordikeskus ja kultuurikeskus. Tervishoiuteenuseid osutab Jüri Tervisekeskus. Ala on logistiliselt hästi ühendatud valla keskusega – planeeringuala ümbritseb heas korras teedevõrgustik ja kergliiklusteed ning piirkonda teenindavad ühistranspordiliinid. Lähimad ühistranspordipeatused asuvad planeeringualaga piirneva Aaviku tee (Jüri – Vaida maantee) ääres, planeeringualast kagusuunas ca 300 m kaugusel Aaviku külas ning põhjasuunas ca 120 m kaugusel Jüri alevikus.

Kolmandik Rae valla ettevõtetest tegutsevad Jüri alevikus, millest suurem osa paiknevad Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa riigiteega piirneval alal, olles olulisteks tööandjateks piirkonna elanikele.

Planeeringuala vahetusse kontaktvööndisse jäävad põhjasuunas asuvad olemasolevad rida- ja üksikelamud ning lõunast piirneb ala üksikelamute elurajooniga. Ida- ja kagusuunda jäävad varasemalt planeeritud elamualad üksik-, kaksik-, rida- ja korterelamute kruntidega, mis on käesoleval hetkel veel välja ehitamata. Planeeringualast loode- ja läänesuunda, paralleelselt Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteega, jääb äri- ja tootmispiirkond, kus ehitusõigus on suures osas realiseeritud. Lähipiirkonna hoonestus on rajatud valdavalt viimase kümnendi jooksul. Kontaktvööndi olemasolevat ja varasemalt planeeritud maakasutust ja hoonestuspõhimõtteid illustreerib kontaktvööndi funktsionaalsete seoste joonis (joonis 3).

Kontaktvööndi olemasolevad ridaelamud ning varasemalt planeeritud rida- ja korterelamud kui ka käesoleva detailplaneeringuga kavandatud elamud on mahult kuni 2-korruselised ning lubatud on nii lamekatused kui ka erineva kaldega katused. Tiigi tänava äärsed olemasolevad ridaelamud on 11-14 boksiga, ehitisealuse pinnaga 840–970 m2 ning kõrgusega ca 7 m. Idasse jääva Jüri aleviku Ülase kinnistu ja Aaviku küla Teeääre kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga on kavandatud kuni 6-boksilised ridaelamu krundid, lubatud kõrgusega kuni 8 m ja ehitusaluse pinnaga kuni 900 m2 ning kuni 2-korruselised korterelamud, ehitisealuse pinnaga 550–800 m2. Lõuna- ja kagusuunas asuvad 1–2-korruselise hoonestusega üksikelamute krundid, suurusega ca 1500 m2.

Lääne- ja loodesuunas paiknevas Jüri aleviku äri- ja tootmispiirkonnas jäävad äri- ja tootmismaa kruntide pindalad vahemikku 3300–6500 m2. Lubatud ehitisealused pinnad on olenevalt krundi suurusest ja sihtotstarbest 1600–3900 m2 ning lubatud hoonete arv kuni kaks.

Planeeringuala vahetud piirinaabrid on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Planeeringuala piirinaabrid

| Aadress | Tunnus | Pindala, m2 | Katastriüksuse sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| 11114 Jüri–Vaida tee | 65303:001:0087 | 96 982 | transpordimaa 100% |
| Tiigi tn L2 | 65301:003:0313 | 25 207 | transpordimaa 100% |
| Kesk tee 25a | 65301:003:0376 | 3927 | ärimaa 100% |
| Kesk tee 25 | 65301:003:0361 | 3622 | ärimaa 100% |
| Tamme tee 8 | 65301:003:1360 | 19 452 | elamumaa 100% |
| Tamme tee 6 | 65301:003:2730 | 7911 | elamumaa 100% |
| Tamme tee 3 // 4 | 65301:003:0071 | 8636 | elamumaa 100% |
| Tamme tee 5 | 65301:003:0073 | 16 773 | maatulundusmaa 100% |
| Heina tn 2a | 65302:001:0065 | 102 | tootmismaa 100% |
| Heina tn 2 | 65302:001:0064 | 1508 | elamumaa 100% |
| Heina tn 4 | 65302:001:0107 | 1485 | elamumaa 100% |
| Heina tn 6 | 65302:001:0076 | 1485 | elamumaa 100% |
| Heina tn 8 | 65302:001:0082 | 2922 | elamumaa 100% |
| Heina tn 10 | 65302:001:0084 | 11 902 | üldkasutatav maa 100% |
| Vana-Aaviku tee 6 | 65301:001:4181 | 43 550 | maatulundusmaa 100% |
| Vanessa | 65301:001:4177 | 13 349 | tootmismaa 50%, ärimaa 50% |
| Kesk tee 42 | 65301:003:0891 | 21 483 | tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| Kesk tee 31 | 65301:003:0884 | 3538 | tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| Kesk tee 29 | 65301:003:0882 | 3681 | tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| Kesk tee 27 | 65301:003:0879 | 3569 | tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| Kesk tee 27a | 65301:003:0878 | 68 | tootmismaa 100% |

Võttes arvesse üldplaneeringuga kavandatud maakasutuspõhimõtted (vt skeem 1), olemasoleva olukorra ning varasema planeerimisalase tegevuse (vt joonis 3, Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed), võib järeldada, et antud piirkonnas on valdavaks tendentsiks tiheasustatud ning kompleksse äri- ja elamupiirkonna väljaarendamine, mida ilmestavad läbivad haljasalad.

Naabruses asuvate erinevate elamugruppide vahelistele aladele on varasemalt rajatud ning planeeritud mitmed rohealad ja mänguväljakud. Planeeringuala lõunaserva läbib maakondliku tähtsusega rohevõrgustiku koridor, mis ühendab Aaviku teest idapoole jäävad kohaliku tähtsusega rohevõrgustiku tuumalad – metsased rohealad, kuhu on rajatud terviserajad. Planeeringute realiseerimise tulemusel moodustub tulevikus piirkonnast madalhoonestusega terviklik ja väärtuslik elukeskkond, mida rikastavad üldkasutatavad haljasalad.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Skeem 1. Väljavõte üldplaneeringust (detailplaneeringu ala tähistatud musta katkendliku joonega)

# Olemasolev olukord

## Maakasutus ja hoonestus

Planeeringuala hõlmab kahte hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksust (Tamme tee 1a, Põllu) ning kahte üksikelamu ja abihoonetega hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maaüksust (Tamme tee 1, Tamme tee 2). Tamme tee 1 maaüksusel asub 358 m2 suurune eluhoone, Tamme tee 2 maaüksusel 290 m2 suurune eluhoone, 125 m2 suurune abihoone ja kasvuhoone. Ehitusregistri andmed vajavad Tamme tee 1 ja 2 kinnistute osas korrastamist.

Teede ja tehnovõrkude planeerimiseks on osaliselt planeeringualasse hõlmatud Kesk tee L3 (65301:003:0876), Tiigi tänav L2 (65301:003:0313) ja riigitee 11114 Jüri-Vaida tee (65303:001:0087) maaüksused.

Planeeringualasse hõlmatud maaüksuste näitajad on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Planeeringualasse hõlmatud maaüksused

| Lähiaadress | Katastriüksuse tunnus | Kinnistu registriosa nr | Pindala, m2 | Katastriüksuse sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Põllu | 65301:003:0072 | 3645302 | 77 260 | maatulundusmaa 100% |
| Tamme tee 1a | 65301:001:5068 | 15760050 | 54 602 | maatulundusmaa 100% |
| Tamme tee 1 | 65301:001:5070 | 4364902 | 3949 | elamumaa 100% |
| Tamme tee 2 | 65301:001:5069 | 15759950 | 4181 | elamumaa 100% |
| Kesk tee L3 | 65301:003:0876 | 12205202 | osaliselt | transpordimaa 100% |
| Tiigi tänav L2 | 65301:003:0313 | 8519302 | osaliselt | transpordimaa 100% |
| 11114 Jüri-Vaida tee | 65303:001:0087 | 5574150 | osaliselt | transpordimaa 100% |

## Teed ja juurdepääsud

Juurdepääs planeeringualale on alaga piirnevatelt 11114 Jüri–Vaida teelt (Aaviku tee), Tiigi tänavalt ja Kesk teelt. Tiigi tänava asfalteeritud sõidutee laius on 7 m, Kesk teel 7,5 m ning need on ääristatud kõnni- või kergliiklusteedega.

Riigitee 11114 Jüri–Vaida keskmine ööpäevane liiklussagedus planeeringualaga piirnevas lõigus oli 2019. a seisuga 633 autot. Riigitee on 5,5 m laiune, kaetud asfaltkattega ning selle kaitsevööndi ulatus mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on 30 meetrit.

Tamme tee 1a maaüksust läbib ca 3,5 m laiune kruusakattega Tamme tee, mille kaudu on juurdepääs Tamme tee 1 ja 2 kruntidele ning planeeringualaga piirnevatele Tamme tee 3 // 4, 6 ja 8 elamumaa sihtotstarbega kruntidele ning Tamme tee 5 maatulundusmaa sihtotstarbega krundile. Tamme teele on eraldi transpordimaa katastriüksus moodustamata.

## Keskkond ja haljastus

Planeeritavat maa-ala iseloomustab ühtlane reljeef (absoluutkõrgused vahemikus 42.25 … 44.66), mis on suures osas kaetud lageda rohumaaga. Kõrghaljastust esineb olemasolevate hoonete ümbruses ning planeeringuala lõunaserv on kaetud võsase metsaga, kus on valdavaks lehtpuuliigid. Põllu maaüksus on vähesel määral võsastunud. Väärtuslik kõrghaljastus puudub.

Planeeringuala läbivad põhja-lõuna- ja ida-läänesuunalised kuivenduskraavid, mille eelvooluks on idasuunda jääv Vaskjala veehoidla (Pirita jõgi). Kogu ala on kaetud drenaažkuivendusega, mis on Maaparandussüsteemide registrist kustutatud. Kraavide kaldapealsed on võsastunud.

## Tehnovõrgud ja kitsendused

Planeeringuala läbivad mitmed elektri maakaabel- ja õhuliinid, sidekaablid, gaasitrass, vee- ja kanalisatsioonitorustikud, mis muuhulgas teenindavad planeeringualal asuvaid olemasolevaid ja piirnevaid eluhooneid.

Tamme tee 1 ja 2 kinnistutel on olemasolevad liitumised elektri-, side- ja gaasivõrguga, vee- ja kanalisatsiooniühendused on lokaalsed (puurkaev, imbväljak).

Planeeringualale ulatuvad järgmised kitsendused:

- 10 kV õhuliini kaitsevöönd 10 m mõlemale poole liini telge;

- 0,4 kV maakaabelliini kaitsevöönd 1 mõlemale poole liini telge;

- Sideehitise kaitsevöönd 1 m sideehitisest;

- A-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd 1 m mõlemal pool gaasitorustikku;

- Puurkaevu (PRK0004934) hooldusala 10 m;

- Alla 250 mm läbimõõduga ühisveevärgi veetorustike kaitsevööndi ulatus 2 m mõlemale poole torustiku telge;

- Alla 250 mm läbimõõduga ühiskanalisatsiooni survetorustike kaitsevöönd 2 m mõlemale poole torustiku telge;

- Reoveepumpla kuja 20 m;

- Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd 30 m äärmisest sõiduraja servast;

- Tänava kaitsevöönd kuni 10 m äärmise sõiduraja servast;

Harjumaa pinnase radooniriski kaardi (M 1: 200 000) kohaselt jääb planeeringuala põhjapoolne osa kõrge radoonisisaldusega (50-150 kBq/m3) ning lõunapoolne osa normaalse radoonisisaldusega pinnasega (30-50 kBq/m3) alale.

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (M 1:400 000) järgi asub planeeringuala nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal.

Planeeringualal ei esine kultuurimälestisi, loodusvarasid ega kaitstavaid loodusobjekte ja loodusalasid.

Olemasolev olukord on kajastatud tugiplaanil (joonis 2).

# Planeeringulahendus

## Ruumilise lahenduse eesmärgid

Olemasolevatest maaüksustest moodustatakse elamumaa, ärimaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid vastavalt üldplaneeringus toodud maakasutuse üldistele põhimõtetele ning määratakse ehitusõigus üksikelamute, ridaelamute, korterelamute ning äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Lisaks lahendatakse liikluskorralduse põhimõtted, juurdepääsud kruntidele, tehnovõrkudega varustamine ning antakse haljastuse ja heakorra põhimõtted. Planeeringulahendus on näidatud põhijoonisel (joonis 4).

Elamutest on planeeritud 9-12 korteriga kuni 2-korruselised korterelamud, 4-5 boksiga ridaelamud ja üksikelamud. Korterelamute üks osa on kavandatud Tiigi tänava äärde, paiknedes olemasolevate suuremahuliste ridaelamute, varasemalt planeeritud korterelamute ning äri- ja toomishoonete vahetus läheduses, ning teine osa on kavandatud planeeritud äri- ja tootmismaa kruntide ja ridaelamu kruntide üleminekutsoonina. Ridaelamud on kavandatud planeeringuala lõunaosasse, seejuures moodustuvad väiksemad hoonegrupid, mis on omavahel eraldatud planeeritud teedega. Üksikelamud on kavandatud Tamme tee äärde, mis on loogiliseks jätkuks olemasolevatele üksikelamutele, moodustades eraldiseisva pereelamute ala.

Planeeritud äri- ja tootmismaa krundid on kavandatud planeeringuala läänepoolsele alale, piirnedes varasemalt kavandatud Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee äärse äri- ja tootmispiirkonnaga. Arvestades, et planeeritud äri- ja tootmismaa krundid piirnevad vahetult korterelamutega, on antud kruntidel lubatud äri- ja tootmistegevus, mis ei põhjusta müra, lõhna jm häiringud.

Planeeringualale on läbivalt kavandatud mitmed rekreatiivse väärtusega haljasalad, mis täidavad ühest küljest üldplaneeringuga kavandatud rohevõrgustiku ülesannet ning teisest küljest on puhveralaks planeeritud korter- ja üksikelamutele, ärihoonetele ja korterelamutele ning lõunasuunas asuvale olemasolevale pereelamute grupile.

Kogu planeeringuala hoonestatavate kruntide keskmine koormusindeks on 0,45, millele lisanduvad ehitusõiguseta üldmaad. Arvestades, et nii elu- kui ka ärihoonetel on lubatud korruselisus kuni 2 ning kõrgus maksimaalselt 9 m, on tegemist madalhoonestusega alaga, mis loob väärtusliku elukeskkonna.

## Planeeritava ala kruntideks jaotamine

Olemasolevatest maaüksustest on moodustatud kokku 42 krunti:

- 10 üksikelamu krunti;

- 11 ridaelamu krunti;

- 9 korterelamu krunti;

- 3 äri- ja tootmismaa krunti;

- 4 üldkasutatava maa krunti;

- 5 transpordimaa krunti.

Planeeritud üksikelamu kruntide (sh olemasolevate üksikelamu kruntide jagamise tulemusel moodustatavad krundid) suurus jääb vahemikku 1500 – 2243 m2. Ridaelamu kruntide suuruse planeerimisel on arvestatud koormusindeksiga 500 ning planeeritud krundid on pindalaga 2000–2643 m2. Korterelamute krundid on planeeritud vastavalt koormusindeksile 250 ning kruntide suurused on 2250–3002 m2.

Äri- ja tootmismaa kruntide (80%/20%) suurused on ca 5000 m2, mis vastab üldplaneeringus toodud tingimusele, mille kohaselt Aaviku külas lubatud ärimaade suurus peab olema vähemalt 0,5 ha ning elamute kontaktvööndis maksimaalselt 0,7 ha.

Üldkasutatavate haljasalade planeerimisel on lähtutud üldplaneeringus toodud põhimõtetest (sh rohevõrgustik). Samuti on arvestatud, et haljasalad eraldaksid planeeritud korterelamute ja üksikelamute alasid ning planeeritud ja olemasolevat hoonestust ning moodustaksid planeeringuala ulatuses katkematu terviku.

Olemasolevatele (reoveepumpla, puurkaev) ja planeeritud tehnorajatistele (alajaam) eraldiseisvaid krunte ei ole kavandatud, vaid neile nähakse ette servituudi seadmise vajadus isikliku kasutusõiguse vormis.

## Krundi ehitusõigus

Kruntide planeeritud ehitusõigus on näidatud põhijoonisel toodud tabelis. Ehitusõigusega on määratud krundi kasutamise sihtotstarve, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind, hoonete suurim lubatud arv ning hoonete lubatud maksimaalne kõrgus.

Üksikelamu kruntide suurim lubatud ehitisealune pind on uutel planeeritud kruntidel 250–300 m2 ning olemasoleva hoonestusega kruntidel 300–350 m2. Täisehituse osakaal on ca 15%, koormusindeks 0,3. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele on üksikelamu krundile lubatud kuni kahe 20 m2 suuruse väikeehitise rajamine vastavalt kehtivatele tuleohutusnõuetele. Lubatud on maa-aluse keldrikorruse rajamine, arvestades geoloogilisi tingimusi (vt geoloogiline uuring).

Krundi Pos 15 olemasoleva põhihoone kõrgus on ehitusregistri andmetel 9,4 m.

Ridaelamu krundid on kavandatud 4–5-boksiliste elamute rajamiseks. 4-boksilise elamu suurim lubatud ehitisealune pind on 500 m2 ning 5-boksilisel elamul 650 m2. Ridaelamu juurde on lubatud rajada kuni 2 abihoonet, ehitisealuse pinnaga kuni 40 m2/hoone. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele on ridaelamu krundile lubatud igale boksile ühe kuni 20 m2 suuruse väikeehitise rajamine vastavalt kehtivatele tuleohutusnõuetele. Kruntide täisehituse osakaal koos ehitusõigusega määratud abihoonetega on 30%, koormusindeks 0,6.

Korterelamute krundid on kavandatud kuni kahekorruseliste 9-12 korteriga elamute rajamiseks. Lubatud põhihoone ehitisealune pind on 470–620 m2. Iga korterelamu juurde võib rajada kuni 2 abihoonet, ehitisealuse pinnaga kuni 40 m2/hoone. Korterelamu kruntide täisehituse osakaal on ca 24%, koormusindeks 0,5. Lubatud on maa-aluse keldrikorruse rajamine, arvestades geoloogilisi tingimusi (vt geoloogiline uuring).

Äri- ja tootmismaa kruntide suurim lubatud ehitisealune pind on 2000 m2. Täisehituse osakaal on 40%, koormusindeks 0,6.

Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele on lubatud tehnorajatiste (alajaamad, pumplad jms) rajamine. Kõikidele hoonestatavatele kruntidele on lubatud põhihoone kasutamise funktsioonist lähtuvalt rajada täiendavaid rajatisi (prügikonteinerite ja jalgrataste varjualused, mänguatraktsioonid jms ).

Planeeritud eluhoonete ±0.00 sidumine on planeeritavast maapinnast 0,2–0,6 m kõrgusel, ärihoonetel 0,1–0,4 m.

## Krundi hoonestusala piiritlemine

Detailplaneeringuga on määratud hoonestusala, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Hoonestusala minimaalne kaugus naaberkruntide piiridest on vähemalt 4 m, transpordimaaga piirnevas osas 4–7 m. Väljapoole hoonestusala on ehitusõigusega määratud hoonete püstitamine keelatud, kuid lubatud on kuni 20 m2 suuruste väikeehitiste (aiamajad, grillnurgad jms) ja maapealsete rajatiste (jalgrataste ja prügikonteinerite varjualused jms) ehitamine. Optimaalsema ruumikasutuse eesmärgil on naaberkrundi omaniku kirjalikul nõusolekul lubatud kuni 20 m2 suuruste väikeehitiste ehitamine krundi piirile lähemale kui 4 m (v.a tänavapoolses osas, kus tuleb lähtuda põhihoonete kaugusest).

Ärimaa kruntide Pos 38, 39 ja 40 hoonestusala kaugus korterelamute kruntidest on 25 m, kuhu tuleb rajada kõrghaljastus, et moodustuks puhverala äri- ja eluhoonete vahele.

Kohustuslikku ehitusjoont määratud ei ole. Ehitusjoone kaugus tuleb täpsustada projekteerimisel, arvestades seejuures vajadusega kujundada ühtse ja loogilise paigutusega üksikelamute, ridaelamute ja korterelamute alad. Hoonete paigutamisel erinevale kaugusele tänavamaast, tuleb lähtuda põhimõttest, et tekiks loogiline ja sidus rütm kogu tänava ulatuses, eriti üksikelamute ja ridaelamute puhul. Korterelamute paigutamisel on lubatud ka vabakujuline hoonestusmuster.

Kavandatud hoonestusala piiritlemine ja selle sidumine krundi piiridega on näidatud põhijoonisel (joonis 4).

## Ehitiste olulisemad arhitektuurinõuded

Planeeringuala moodustab tervikuna uue ühtse elurajooni, mis on olemasolevast ümbritsevast hoonestusest teede ja haljasaladega eraldatud, millest tulenevalt ei ole planeeritud elamute puhul oluline järgida olemasoleva hoonestuse arhitektuurseid lahendusi ja ehituslikke võtteid. Planeeringuga on jäetud võimalus kavandada kogu ala ulatuses omanäoline ning ühtse tervikuna toimiv hoonete ansambel.

Tabelis 3 on toodud üldised soovituslikud arhitektuurinõuded elamutele ning ärihoonetele, millega tuleb arvestada hoonete edasise projekteerimise käigus.

Tabel 3. Hoonete arhitektuurinõuded

|  | Üksikelamu (põhihoone/abihoone) | Ridaelamu (põhihoone/abihoone) |  | Korterelamu (põhihoone/abihoone) | Äri- ja tootmishoone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimaalne korruselisus | 2(-1)/1 | 2/1 |  | 2(-1)/1 | 2 |
| Katusekalle | 0-45O | 0-30O |  | 0-30O | 0-15O (parapetiga) |
| Katuse tüüp | lame, kald, viil, kelp | lame, kald, viil |  | lame, kald, viil | lame, kald |
| Katusekatte materjalid |  |  | kivi, plekk, bituumen, teras |  |  |
| Katusekatte värvus | must, hall, tumepruun, punane | must, hall, tumepruun |  |  |  |
| Välisviimistlus-materjalid | krohv, kivi, betoon, puit | krohv, kivi, betoon, puit |  | krohv, kivi, betoon, puit, metall, klaas | krohv, kivi, betoon, puit, metall, klaas |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 | TP3 |  | TP3 | TP3 |

Ehitised tuleb projekteerida ja ehitada hea ehitustava ja üldtunnustatud linnaehituslike põhimõtete järgi. Tuleb lähtuda tingimusest, et arhitektuur oleks kõrgetasemeline, kaasaegne, linnaruumi arhitektuurselt rikastav ning ohutu inimestele, varale ja keskkonnale. Hoonete projekteerimisel tuleb järgida energiatõhususe miinimumnõudeid, vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Hoonete projekteerimisel tuleb rakendada meetmeid radooni kaitseks, et tagada normidele vastav radoonitase hoones (vt radooniuuring).

Üksikelamute puhul tuleb arhitektuursete lahenduste kavandamisel arvestada, et need sobiksid kokku olemasolevate üksikelamutega. Rida- ja korterelamute puhul kombineerida välisfassaadidel kahte erinevat põhimaterjali ning rakendada fassaadi liigendamist. Viimistlusmaterjalide valikul kasutada kvaliteetseid ja atraktiivseid materjale. Abihooned ja piirdeaed peavad sobima põhihoone arhitektuuriga. Maa-aluste keldrikorruste projekteerimisel arvestada geoloogilises uuringus toodud ehitus-geoloogiliste tingimustega.

Äri- ja tootmismaa kruntidele planeeritud hoonetele tuleb Kesk tee poole projekteerida esinduslikumad fassaadid ja suuremad klaaspinnad, mis peavad olema liigendatud nii vormilt, materjalilt kui toonidelt. Materjalidest võib kasutada betooni, puitu ja klaasi ning kombineerida tuleks vähemalt kahte erinevat materjali. Hoonete välimus peab olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega (sh korterelamute poolsetel külgedel). Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale. Värvilahenduses eelistada tumedaid värvitoone. Hoonetel tohib plekki kasutada kuni 40% ulatuses fassaadist. Ärihoonete teenindushoove mitte kavandada planeeritud elamumaa kruntide poole.

Hoonete eskiisprojektid tuleb kooskõlastada valla arhitektiga.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

### Liiklusuuring

Planeeringulahendust ning kavandatavaid mahtusid arvesse võttes on Reaalprojekt OÜ poolt koostatud liiklusuuring ning antud soovitused liiklusskeemi koostamiseks.

Planeeringuala piirneb riigiteega 11114 Jüri-Vaida tee (Aaviku tee), mille kaitsevöönd ulatub planeeritud kruntidele. Üldplaneeringuga on määratud riigitee kaitsevööndiks 50 meetrit. Vastavalt ehitusseadustikule (EhS) on avalikult kasutatava tee kaitsevöönd mõlemal poolt äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek arvestada riigitee kaitsevööndiks 30 m sõidutee välimisest servast, lähtudes liiklusmüra modelleerimisest (Alkranel OÜ, 2016; Hendrikson&Ko, 2018), mille kohaselt suurim müratase, mis jõuab detailplaneeringu alale kavandatud eluhooneteni jääb ka perspektiivse olukorra (2035) puhul päevasel ajal vahemikku 50-55 dB ja öisel ajal alla 40 dB. Nimetatud väärtused jäävad madalamaks uutel alade lubatud taotlustasemetest (vt peatükk 5.16.5). Hoonestusalad on planeeritud riigitee välimisest servast minimaalselt 30 m kaugusele (vt joonis 4).

Planeeringualaga piirneval maanteelõigul on kehtestatud kiiruspiirang 50 km/h mõlemas sõidusuunas. Keskmine liiklussagedus on Maanteeameti 2019. a liiklusloenduse andmetel alaga piirneval teelõigul (1,0–5,98 km) keskmiselt 633 sõidukit ööpäevas. Jüri alevikku läbival teelõigul (0,0–1,0 km) on loendatud keskmiselt 1426 autot ööpäevas. Detailplaneeringu alal jääb liiklussagedus kahe eeltoodud näitaja vahele. Planeeringuala mahasõitude läbilaskvuse kontrollimiseks on kasutatud lõigu 0,0 – 1,0 liiklussagedusi, mis on läbilaskvuse aspektist ebasoodsamad. Koostatud on läbilaskvuse kontrollarvutus 2040. a prognoositavate liiklussageduste järgi.

Arvestades, et suurim koormus on Tiigi tänava ristmikul, millele lisandub antud ristmiku piirkonnas riigiteel ka teiste planeeringuala ristmike liiklus, on läbilaskvusarvutused teostatud Tiigi tänava kohta. Tulemused näitavad, et ristmiku kõikidel harudel on teenindustase õhtusel tipptunnil „A“ ehk ooteajad puuduvad või on väga lühikesed. Hommikusel tipptunnil on teenindustase „B“ Tiigi tänavast väljasõidul Jüri suunale (vasakpööre) ehk võivad esineda lühikesed ooteajad. Prognoosis kasutatud andmed on üsna maksimaalse tõenäolise liiklussageduse piiril, millest tulenevalt eeldatavasti ooteaegasid ei teki.

### Teed ja tänavad

Riigimaanteelt 11114 Jüri-Vaida (Aaviku tee) on planeeringualale kolm mahasõitu – olemasolevad Tiigi tänav ja Tamme tee ning uus planeeritud läbiv tänav (Pos 25), mis ühendab Kesk teed ja Aaviku teed. Tulenevalt prognoositud liiklussagedusest on liikluse teenindamiseks sobilikud T-kujulised lihtristmikud, mille lahendused on kantud põhijoonisele.

Põhijoonisele on kantud riigiteega ristuvate teede ja tänavate nähtavuskolmnurgad ning külgnähtavuskaugus 12 m, lähtudes projektkiirusest 50 km/h ning projekteerimistasemest ’hea’. Nähtavuskolmnurgas ning külgnähtavusalas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi (sh kõrghaljastus).

Planeeritud uute teede ja tänavate äärde on kavandatud läbivalt kõnni- või kergliiklusteed ning need on ühendatud olemasoleva kergliiklusteede võrgustikuga. Põhijoonisel on tähistatud jalakäijate ülekäigukohad või –rajad. Planeeritud kergliiklusteede ühendamiseks olemasolevate kergliiklusteedega teisel pool Aaviku teed (11114 Jüri-Vaida tee) tuleb projekteerida ohutud tähistatud teeületuskohad. Täpne lahendus tuleb anda projekteerimisel.

Uued planeeritud sõiduteed on 5,0-7,0 m laiused. Sõidutee äärsed kõnniteed on planeeritud 2,2 m ning kergliiklusteed 3 m laiused. Tamme tee äärde on jalakäijatele kavandatud teemärgistusega eraldatav jalakäijate eraldusala. Riigimaantee äärse kergliiklustee vähim kaugus sõidutee teekatte servast on 13,5 m.

Tamme tee rekonstrueeritakse kuni krundi Pos 10 juurdepääsuteeni ning ärimaa kruntidega piirnev tänavakoridor (Kesk tee pikendus ja Pos 41) rajatakse kuni planeeritud krundi Pos 40 viimase juurdepääsuteeni (k.a).

Teekoridoride täpsemad profiillõiked koos haljastuse ja tehnovõrkude paiknemisega on näidatud põhijoonisel (vt joonis 4).

Planeeritud liiklusalused pinnad (juurdepääsuteed, parklad) ning kõnniteed tuleb katta kõvakattega. Katendi liik täpsustatakse projekteerimise käigus. Parkimisaladel ja krundisisestel liiklusalustel pindadel on soovitatav kombineerida erinevat tüüpi katendeid (sh sademevett läbilaskvaid). Kiiruste vähendamiseks võib kaaluda pöörderaadiuste äärmiste osade katmist klompkivi kattega (nn kurvilaiendid). Ristmike piirkonnas tuleks eraldada autoliiklus kergliiklusest, kasutades selleks näiteks munakivist või klompkivist ohutusribasid.

Juurdepääsud planeeritud elamu- ja ärimaa kruntidele on olemasolevate ja planeeritud teede ja tänavate kaudu. Planeeringuala põhjapoolsed korterelamukrundid saavad juurdepääsu Tiigi tänavalt (Tiigi tänav L2) ning planeeritud transpordimaa Pos 4 kaudu. Planeeringuala keskosasse kavandatud üksikelamud saavad juurdepääsu olemasolevalt Tamme teelt, millele on moodustatud eraldiseisev transpordimaa krunt (Pos 14). Krundilt Pos 25 on planeeritud juurdepääsud kolmele ridaelamukrundile ning sellelt saab alguse korterelamuid ning lõunapoolseid ridaelamuid teenindav transpordimaa krunt Pos 31. Põhijoonisel näidatud juurdepääsude asukohti on lubatud projekteerimisel täpsustada. Tähistatud on sõidukite juurdepääsu rajamise keelualad, kuhu vastavalt vajadusele on lubatud rajada läbipääse jalakäijatele.

Äri- ja tootmismaa kruntidele on juurdepääs kavandatud Kesk tee pikenduselt, mille laienduseks on planeeritud krunt Pos 42. Antud teelõik on perspektiivseks juurdepääsuks Vana-Aaviku tee 6 ja Heina tn 10 maaüksustele. Raskeveokite juurdepääs ärikruntidele tuleb korraldada Kesk tee kaudu ning piirata nende liiklemist liikluskorralduslike meetmetega elamupiirkonda läbivatel teelõikudel.

Sõidukiiruste vähendamiseks ja liiklusohutuse parandamiseks tuleb projekteerimisel rakendada vastavaid meetmeid (nt kvartalisisene sõidukiiruse alandamine, parema käe reegel, tõstetud ristmikud jms).

Planeeringuga tehakse ettepanek määrata planeeritud teed ja tänavad avalikku kasutusse.

### Parkimislahendus

Tabelis 4 on näidatud planeeritud kruntide parkimiskohtade vajadus. Normatiivne parkimiskohtade arv on määratud vastavalt standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad“.

Äri- ja tootmismaa kruntide parkimisnormatiiv on arvutatud vastavalt maksimaalsele lubatud brutopinnale ning arvestab keskuse klass II kuni IV standardit. Ridaelamute ja üksikelamute parkimisnormatiiv lähtub väike-elamute ala standardist ning näidatud on parkimiskohtade arv elamu/boksi kohta. Korterelamute parkimisnormatiiviks on võetud 2 kohta korteri kohta, mis katab ka külaliste parkimiskohtade vajaduse.

Parkimine lahendatakse krundisiseselt maapealse parkimisena ning tänavamaale parkimist ei ole kavandatud. Ridaelamu kruntide Pos 26, 29 ja 30 parkimisalad on planeeritud osaliselt kvartalit läbiva juurdepääsutee äärde põhimõttel, et parkimiskohad jäävad ridaelamu krundile ning manööverdusala kattub osaliselt juurdepääsuteega. Antud lahendus võimaldab vähendada kõvakattega kaetavaid pindasid ning suurendada haljastatava ala osakaalu. Kuna tegemist on kvartalisisese teega, mida hakkavad kasutama ainult kohalikud elanikud ning läbiv liiklus puudub, on kirjeldatud parkimislahendus antud keskkonda sobilik ning ohutu. Transpordimaa Pos 31 on soovitatav määrata vähendatud sõidukiirusega õuealaks.  Projekteerimisel tuleb vajadusel kasutada täiendavaid liikluse rahustamise võtteid.

Põhijoonisel näidatud parkimislahendus on põhimõtteline ning parkimisalade paiknemine, kohtade arv ja parkimiskorraldus tuleb täpsustada edasise projekteerimise käigus, kui on selgunud projekteeritavate hoonete täpne suurus ja asukohad.

Jalgrataste parkimiskohtade vajadus ärihoone juures on võimalik arvutada normatiivile, mis lähtub kas brutopinnast või töötajate arvust. Reaalne jalgrataste parkimisvajadus, kohtade arv ja paiknemine tuleb selgitada välja projekteerimise käigus, kui on selgunud ärihoonete kasutusotstarve.

Korterelamute jalgrataste parkimiskohtade vähim vajadus on arvutatud vastavalt normatiivile, mis lähtub korterite arvust, mida tuleb projekteerimisel täpsustada vastavalt reaalsele vajadusele. Üksik- ja ridaelamute juures korraldatakse jalgrataste parkimine vastavalt iga elamu vajadustele.

Tabel 4. Parkimiskohtade arvutus

| Ehitise liik | Max suletud brutopind | Sõidukite parkimis- normatiiv | Planeeritud sõidukite parkimiskohtade arv | Jalgrataste parkimisnormatiiv | Normatiivne jalgrataste parkimiskohtade arv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korterelamu | määramata | 1,3–1,5 korteri kohta | 18–24 (2 korteri kohta) | 1/0,5 (krt) | 5-6 |
| Ridaelamu | määramata | 2 boksi kohta | 8-12 (2 boksi kohta) | - | - |
| Üksikelamu | määramata | 3 elamu kohta | 2-3 elamu kohta | - | - |
| Ärihoone | 3000 m2 | 1/90 (sb – m2) | 34 | 1/100 (sb – m2) 1/10 (töötaja kohta) | 30 min 6 |

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

### Üldkasutatavad alad

Planeeringuala kogupindalast moodustavad märkimisväärse osa üldkasutatavad haljasalad (ca 30%), mis on katkematult ühendatud kõnniteede ja -radadega. Krundile Pos 8 on kavandatud haljasala ning mänguväljakud erinevatele vanusegruppidele suunatud atraktsioonidega. Vanematele kasutajatele mõeldud mänguväljakud, mille kasutamisega võib kaasneda kõrgem müratase (nt palliplatsid), tuleb kavandada elamutest kaugemale ning müra summutava katendiga.

Krundid Pos 9 ja 24 on planeeritud kui visuaalsed puhveralad Aaviku tee äärsete ridaelamute ja riigitee vahele, kuhu on planeeritud kergliiklustee ning vabakujuline kõrghaljastus. Krunt Pos 41 on kaetud noore metsaga, mis suures ulatuses säilitatakse ning heakorrastatakse. Aaviku tee äärne osa harvendatakse ning sinna on soovitatav rajada mängu- ja/või tervisespordiala. Läbi metsaala on võimalik rajada jalgrajad, mis ühendatakse olemasolevate ja planeeritud kõnni- ja kergliiklusteedega, et tekiks ühtne kergliiklemist soodustav teedevõrgustik. Avalike haljasalade kujunduslahendused antakse edasise projekteerimise käigus maastikuarhitektuurse projektiga.

Avalikult kasutatavad haljasalad moodustavad tervikuna ühe osa üldplaneeringuga määratud rohevõrgustikust.

### Elamu- ja ärikruntide haljastus

Elamukrundi iga 300 m2 kohta kavandada üks puu, mille täiskasvamiskõrgus on vähemalt 6 m. Äri- ja tootmismaa krundil peab 20% krundi pinnast olema kaetud haljastusega. Iga 600 m2 kohta tuleb kavandada üks puu, mille täiskasvamiskõrgus on vähemalt 10 m.

Korterelamute (Pos 35–37) ja ärihoonete (Pos 38–40) vahelisele alale on ette nähtud kõrghaljastatava puhverala rajamine, et eraldada elu- ja ärihooned üksteisest. Puhverala haljastus peab olema kombineeritud erineva kasvukõrgusega leht- ja okaspuudest, et tagada visuaalne tõke ka vegetatsioonivälisel ajal. Krundisisene haljastus tuleb lahendada ehitussprojekti raames. Projekteerimisel tuleb täita tingimus, mille kohaselt elamualade kontaktvööndis asuva äri- ja tootmismaa krundi haljasalast min 40% peab olema kaetud kõrghaljastusega.

### Tänavahaljastus

Läbivate sõiduteede äärde on planeeritud alleehaljastus ning selle põhimõtteline lahendus on näidatud põhijoonisel. Tiigi tänava ääristamiseks alleehaljastusega on soovitatav istutada puud tänavaga piirnevatele planeeritud korterelamu kruntidele, kuna tänavamaale takistavad haljastuse rajamist olemasolevad ja planeeritud tehnovõrgud. Alleepuude liikide valikul on soovitatav kasutada erinevate tänavakoridoride haljastamisele erinevaid liike, vastavalt kasvuruumile. Suuremate tänavate äärde projekteerida kõrgemaks kasvavad puuliigid ning väiksemate kvartalisiseste tänavate äärde madalama kõrgusega ja/või pügamist taluvad liigid.

### Piirded

Üksikelamu ja ridaelamu kruntide piiramiseks on lubatud rajada tänavaga piirnevatele krundipiiridele kuni 1,5 m kõrguseid läbipaistvaid metall- ja puitpiirdeid, kinnistute vahele ja ridaelamubokside eraldamiseks on lubatud kasutada võrkpiirdeid kombineerituna hekiga. Väravate avanemine tänava poole on lubatud juhul, kui need ei ulatu täisavatuna sõidu- ega kõnniteele. Piirded peavad haakuma hoonete arhitektuurse lahendusega ning tänavate lõikes tuleb kasutada ühtse põhimõttega (kõrgus, materjal, paigutus jms) lahendusi. Korterelamu kruntidele piirdeid ei rajata.

Äri- ja toomismaa krundile on lubatud rajada kuni 1,8 m kõrguseid piirdeid, kuid need ei ole kohustuslikud. Rohevõrgustikuga kaetud alale on piirete rajamine keelatud – ala peab jääma kogu ulatuses vabalt läbitavaks.

Piirete lahendus peab ühtima hoonete arhitektuuriga ning sobima piirkonna väljakujunenud lahendustega. Keelatud on avausteta müüride ja plankaedade rajamine.

### Heakord ja jäätmete kogumine

Heakorra tagamisel tuleb järgida Rae valla heakorraeeskirjas sätestatud nõudeid.

Projekteerimisel arvestada vajadusega kavandada elamu- ja ärikruntidele konteinerid jäätmete liigiti kogumiseks. Kokku kogutud jäätmed tuleb anda üle piirkonna jäätmekäitlust korraldavale ettevõttele. Lubatud on paigaldada süvamahuteid. Maapealsete konteinerite paigaldamisel tuleb need ümbritseda piirde või varjualusega. Põhijoonisel näidatud prügikonteinerite asukohad on illustratiivsed.

Kesk tee 27 lähedusse on kavandatud ala avalike jäätmemahutite paigaldamiseks, mille alla tuleb rajada kõvakattega plats (min 2 x 8 m).

## Vertikaalplaneerimise põhimõtted

Vajadusel on lubatud reljeefi korrigeerida planeeritud teedel, juurdepääsuteedel ja parkimisaladel ning selleks, et oleks tagatud isevoolsete kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemide toimimine. Maapinna tõstmine võib osutuda vajalikuks planeeringuga kavandatud isevoolse reoveekanalisatsiooni lahenduse korral Kesk tee L3 ning teemaa kruntide Pos 25 ja 42 ristumisalal ja selle lähialadel kuni 0,8 m võrra, tulenevalt isevoolse reoveetorustiku kõrgusest.

Planeeritud elamu- ja ärimaa kruntide maapinna kõrguse olulist muutmist ette ei nähta.

Vertikaalplaneerimine (sh maapinna tõstmise vajadus isevoolse kanalisatsiooni toimimiseks) täpsustatakse edasise projekteerimise käigus.

## Ehitistevahelised kujad ja tuleohutusnõuded

Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonevaheliste kujadega. Minimaalne hoonetevaheline kuja peab olema 8 m. Juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.

Planeeritud elamud on I kasutusviisiga ning nende vähim lubatud tulepüsivusklass on TP3. Planeeritud ärihooned liigituvad V kasutusviisi (kontorid) ja VI kasutusviisi (laohooned) alla ning nende vähim lubatud tulepüsivusklass on TP3. Edasise projekteerimise käigus, kui on selgunud hoone täpsed mahud, tuleb vastavalt kehtivatele tuleohutusnõudeid käsitletavatele normidele tulepüsivusklassi täpsustada.

## Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad

Planeeringuga on antud planeeritud kruntide vee- kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni lahendus, elektri- ja sidelahendus ning soojavarustuse põhimõtted. Planeeritud tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ning seda on lubatud projekteerimise käigus täpsustada (sh asukohad).

Tulenevalt kavandatud krundistruktuurist on tehnovõrkude planeerimisel arvestatud vajadusega planeerida ümber planeeringualasse hõlmatud ning selle vahetus läheduses asuvaid üksikelamuid teenindavad võrgud (elekter, side, gaas). Põhimõttelised lahendused on näidatud tehnovõrkude joonisel (joonis 5).

Erakruntidel paiknevatele tehnovõrkudele ja -rajatistele, mis teenindavad naaberkrunte, on ette nähtud servituudi seadmise vajadus.

### Veevarustus

Veevarustuse planeerimisel on tuginetud AS Elveso 08.05.2020 väljastatud tehnilistele tingimustele nr VK-TT 063, mille kohaselt on võrguvaldaja nõus lubama detailplaneeringu alale üksikelamute, ridaelamute, korterelamute ja ärihoonete varustamiseks ühisveevärgist vett koguses kuni 51,43 m3/d (1542,9 m3/kuus). Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse mahud on võimalik tagada peale Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud Kautjala külas asuva Aaviku II survetõstepumpla projekteerimist ja ehitamist.

Iga üksikelamu krundi veevajadus on keskmiselt kuni 0,4 m3/d (10 krunti – 4 m3/d), ridaelamu boksil kuni 0,3 m3/d (11 krunti, 53 boksi – 15,9 m3/d), korteril kuni 0,25 m2/d (9 krunti, 90 korterit – 22,5 m2/d), ärihoonetel ca 3 m3/d. Kruntide veevajadus tuleb täpsustada projekteerimisel.

Planeeringualale kavandatud veetorustikud ühendatakse ja ringistatakse planeeringualaga piirnevate olemasolevate ühisveevärgi piirkondade ÜPVK-1, ÜPV-3, ÜPV-4, ÜPV-5, ÜPV-6 vahel (vt tehnovõrkude joonis). ÜPV-3 piirkonnaga ühendamiseks on veetorustik planeeritud üle Heina tn 10 (kü tunnus 65302:001:0084), kuhu nähakse ette servituudi seadmise vajadus.

Planeeritud torustikud ja ühenduskohad olemasoleva ühisveevõrguga on näidatud tehnovõrkude joonisel. Igale krundile nähakse ette eraldi liitumispunkt (krundipiirile, avalikule teemaale).

### Tuletõrje veevarustus

Tuletõrje veevarustuse planeerimisel on tuginetud siseministri 18.02.2021 vastu võetud määrusele  nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ ning Eesti Vabariigi standardile 812-6:2012+A1+A2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“.

Tuletõrjeveega varustatavad hooned võivad paikneda veevõtukohast kuni 200 m kaugusel, mõõdetuna ehitise sissepääsust.

Ühe tulekahju normvooluhulgaks on elamukruntidel arvestatud 10 l/s 3 tunni jooksul ning äri- ja tootmismaa krundil kuni 20 l/s 3 tunni jooksul. Tuletõrjeveega varustamine toimub ühisveevärgi torustikule paigaldatud olemasolevate ja planeeritud hüdrantide abil. Kuna võrguvaldaja tagab torustikele paigaldatud hüdrantidest tulekustutusvett korruselamute ning äri- ja tootmishoonete piirkonnas kuni 15 l/s, tuleb vajadusel äri- ja laohoonete kustutusvee normvooluhulga täitmiseks paigaldada täiendavad mahutid, mahutavusega ca 54 m3.

Mahutite ja hüdrantide orienteeruvad asukohad on näidatud tehnovõrkude joonisel ning täpsed lahendused (sh mahutite vajadus, mahud) tuleb anda edasisel projekteerimisel.

### Reoveekanalisatsioon

Reoveekanalisatsiooni planeerimisel on tuginetud AS Elveso 08.05.2019 väljastatud tehnilistele tingimustel nr VK-TT 183, mille kohaselt on võrguvaldaja nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett koguses kuni 51,43 m3/d (1542,9 m3/kuus).

Detailplaneeringu alalt ühiskanalisatsiooni ärajuhitav reovee maht on võimalik vastu võtta peale Võsa tänav L5 (65301:001:3429) kinnistul asuva olemasoleva „Võsa“ reoveepumpla ümberehitamist (betoonist, mitmekambriliseks, hoonega, betoonist avariimahutiga ning kuivasetusega pumplaks).

Iga üksikelamu krundi ärajuhitava reovee kogus on keskmiselt kuni 0,4 m3/d (10 krunti – 4 m3/d), ridaelamu boksil kuni 0,3 m3/d (11 krunti, 53 boksi – 15,9 m3/d), korteril kuni 0,25 m2/d (9 krunti, 90 korterit – 22,5 m2/d), ärihoonetel ca 3 m3/d. Toodud mahud tuleb täpsustada projekteerimisel.

Planeeringualalt kokkukogutav reovesi on võimalik juhtida olemasolevasse ühiskanalisatsiooni, piirkondades ÜPK ja ÜPVK-1 (vt Tehnovõrgud, joonis 5).

Tiigi tänava äärde planeeritud korterelamute (Pos 1, 2, 3, 5, 6, 7) reovesi suunatakse olemasolevasse Tiigi tänava kanalisatsioonitorustikku. Teiste planeeritud kruntide reovesi kogutakse isevoolsete kanalisatsioonitorustike abil kokku ning suunatakse Õie tn 10a maaüksusele (kü tunnus 65301:001:4056) varasemalt projekteeritud reoveepumplasse ning sealt edasi varem projekteeritud survekanalisatsiooni kaudu Ristiku ja Lehe tänaval asuvasse olemasolevasse ühiskanalisatsiooni.

Antud lahenduse realiseerimise eelduseks on varasemalt projekteeritud pumpla ning isevoolse ja survelise kanalisatsioonitorustiku väljaehitamine ulatuses, mis on vajalik käesoleva detailplaneeringu ala lõunapoolsete kruntide reovee ärajuhtimiseks.

Planeeritud kanalisatsioonilahendus (sh planeeringualavälised ühendused) on toodud tehnovõrkude joonisel (joonis 5) ja kanalisatsioonitrasside skeemil (sh kõrgused) (joonis 6). Igale krundile nähakse ette eraldi liitumispunkt (krundipiirile, avalikule teemaale).

Vajadusel tuleb Kesk tee L3, Pos 25 ja Pos 42 ristumiskohas ning ärimaa kruntidega Pos 38 ja 39 piirneva juurdepääsutee ulatuses korrigeerida olemasolevat reljeefi ning maapinda tõsta, et tagada isevoolse kanalisatsiooni normidekohane sügavus. Maapinna tõstmise vajadus ja ulatus tuleb täpsustada edasisel projekteerimisel.  Arvestades piirinaabrite Kesk tee 27, 29 ja 31 olemasolevaid absoluutkõrguseid, ei mõjuta planeeringualal reljeefi korrigeerimine naabermaaüksuseid.

### Sademeveekanalisatsioon

Planeeringualal kogunev sademevesi on üksik- ja ridaelamukruntidel ette nähtud krundisiseselt immutada, korterelamu- ja ärimaakruntidel kogutakse sademevesi kokku ning suunatakse maa-aluste sademeveetorustike abil planeeringualal ja sellega piirnevatel aladel asuvatesse olemasolevatesse ja ümbertõstetavatesse kraavidesse või Tiigi tänaval ja Kesk teel asuvasse sademeveekanalisatsiooni, mis suubuvad samuti planeeringualal asuvatesse kraavidesse.

Olemasolevad kraavid tuleb puhastada ning planeeringualale jäävad truubid rekonstrueerida. Kruntidel Pos 25 ja Pos 41 asuvad kraavid on planeeritud osaliselt ümber tõsta, et optimeerida kavandatavat krundistruktuuri. Ümbertõstetavate kraavide kõrgused ja lõiked on näidatud tehnovõrkude joonisel (joonis 5).

Parklatest kokkukogutav sademevesi tuleb enne sademeveekanalisatsiooni juhtimist puhastada õli- ja liivapüüduris. Suublasse juhitav sademevesi peab vastama kehtivatele normatiividele, mis on seatud sademevee puhastamisele ja saasteainesisalduse piirväärtustele.

Sademeveesüsteemiga ärajuhitav vooluhulk (sh tippvooluhulk) peab olema minimaalne (täpsustub projekteerimisel). Kinnistult ärajuhitava sademevee vooluhulk tuleb piirata De 110 isevoolse torustiku läbilaskevõimega (max 9 l/s).

Sademevee eelvooluks on Pirita jõgi.

Sademevee juhtimine reoveekanalisatsiooni on keelatud. Välistada tuleb vee valgumine naaberkinnistutele ja transpordimaa kinnistutele.

Tabel 5. Sademevee kogused

| Krundi nr | Kasutamise sihtotstarve | Maksimaalne katusepind (m2) | Liiklusalune pind (m2) | Vooluhulk (l/s) | Kogus (m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POS 1 | korterelamu | 700 | 655 | 30 | 949 |
| POS 2 | korterelamu | 550 | 562 | 24 | 778 |
| POS 3 | korterelamu | 550 | 446 | 22 | 697 |
| POS 4 | kõnnitee | - | 161 | 4 | 113 |
| POS 5 | korterelamu | 550 | 434 | 22 | 689 |
| POS 6 | korterelamu | 700 | 740 | 32 | 1008 |
| POS 7 | korterelamu | 700 | 673 | 30 | 961 |
| POS 10 | eramu | 300 | 70 | 8 | 259 |
| POS 11 | eramu | 300 | 70 | 8 | 259 |
| POS 12 | eramu | 250 | 70 | 7 | 224 |
| POS 13 | eramu | 250 | 70 | 7 | 224 |
| POS 14 | teemaa | - | 1552 | 34 | 1086 |
| POS 15 | eramu | 350 | 100 | 10 | 315 |
| POS 16 | eramu | 300 | 100 | 9 | 280 |
| POS 17 | eramu | 250 | 70 | 7 | 224 |
| POS 18 | eramu | 250 | 70 | 7 | 224 |
| POS 19 | eramu | 250 | 70 | 7 | 224 |
| POS 20 | eramu | 250 | 70 | 7 | 224 |
| POS 21 | ridaelamu | 730 | 468 | 26 | 839 |
| POS 22 | ridaelamu | 730 | 483 | 27 | 849 |
| POS 23 | ridaelamu | 730 | 483 | 27 | 849 |
| POS 25 | teemaa | - | 2674 | 59 | 1872 |
| POS 26 | ridaelamu | 730 | 319 | 23 | 734 |
| POS 27 | ridaelamu | 730 | 471 | 26 | 841 |
| POS 28 | ridaelamu | 730 | 455 | 26 | 830 |
| POS 29 | ridaelamu | 580 | 365 | 21 | 662 |
| POS 30 | ridaelamu | 580 | 255 | 18 | 585 |
| POS 31 | teemaa | - | 1821 | 40 | 1275 |
| POS 32 | ridaelamu | 730 | 481 | 27 | 848 |
| POS 33 | ridaelamu | 730 | 481 | 27 | 848 |
| POS 34 | ridaelamu | 730 | 481 | 27 | 848 |
| POS 35 | korterelamu | 550 | 488 | 23 | 727 |
| POS 36 | korterelamu | 550 | 530 | 24 | 756 |
| POS 37 | korterelamu | 550 | 530 | 24 | 756 |
| POS 38 | ärihoone | 2000 | 1264 | 72 | 2285 |
| POS 39 | ärihoone | 2000 | 1071 | 68 | 2150 |
| POS 40 | ärihoone | 2000 | 1071 | 68 | 2150 |
| POS 42 | teemaa | - | 1845 | 41 | 1292 |

### Elektrivarustus

Elektrivarustuse planeerimiseks on Elektrilevi OÜ väljastanud 19.11.2019 tehnilised tingimused nr 338161. Kogu planeeringuala kruntide perspektiivne elektrivarustuse vajadus on ca 2250 A. Planeeringuala keskmesse on planeeritud uus kahe trafoga alajaam, mis saab oma toite Ülase, Teeääre, Ühistu tee 1 detailplaneeringu ala liitumisprojekti (projekti nr LP6980) mahus projekteeritavast keskpinge maakaablist nr 20718 (sisselõige). Antud projektiga on nähtud muuhulgas ette planeeringuala läbiva olemasoleva keskpinge õhuliini likvideerimine alates Elulõnga tee maaüksusel (kü tunnus 65301:001:4964) asuvast postist nr 7 kuni Kesk tee 34 maaüksusel (kü tunnus 65301:003:0886) asuva postini nr 25. Olemasolevate kinnistute liitumised (Tamme tee 1, 2, 3//4, 6, 8) ühendatakse Tamme teele planeeritava uue võrguga. Varasemalt projekteeritud kaablite asukohti (Pos 14) on täpsustatud, tulenevalt planeeritud teekoridoride lahendusest ning tee-elementide paiknemisest.

Kruntide elektrivarustus on ette nähtud krundipiirile planeeritud (teemaale) mitmekohalistest liitumiskilpidest, mis peavad olema ööpäevaringselt vabalt teenindatavad. Liitumiskilpide toide on nähtud ette ringtoiteliinidena 0,4 kV maakaablitega planeeritud alajaamast. Erakruntidele jäävatele elektripaigaldistele on näidatud servituudi seadmise vajadus.

Planeeringuga on näidatud põhimõtteline tänavavalgustuse lahendus, mis tuleb täpsustada projekteerimise käigus (tänavavalgustuspostide asukohad, tüüp ja parameetrid).

### Soojavarustus

Soojavarustus on võimalik lahendada kaugkütte või lokaalse küttena. Lubatud on kõik alternatiivsed keskkonnasäästlikud küttelahendused (sh maaküte – horisontaalne kollektor ja vertikaalsed puuraugud). Keelatud on keskkonda saastavad küttelahendused (sh kütmine õlide ja kivisöega).

Üksikelamute küttelahendus on planeeritud lokaalse küttena. Ridaelamute, korterelamute ja ärihoonete soojavarustus on võimalik lahendada nii kaugkütte kui ka lokaalküttena. Kuigi kogu detailplaneeringu ala jääb Jüri aleviku kaugküttepiirkonda, on planeeritud ärimaa kruntide Pos 38–40 soojavarustuse lahendamine lubatud lisaks ka gaasiküttena. Juhul, kui Pos 25 ümbrusesse kavandatud korter- ja ridaelamute soojavarustus projekteeritakse lokaalsena, võib ärimaa kruntide Pos 38–40 ühendamine gaasivõrguga olla optimaalsem, kuna olemasolev gaasitrass asub Kesk teel ca 110 m kaugusel. Ühenduskoht olemasoleva kaugküttetrassiga asub 1,2 km kaugusel Võsa tänaval ning varem projekteeritud kaugküttetrassiga 370 m kaugusel Õie tänaval. Ärihoonetele sobivaim kütteliik tuleb selgitada välja projekteerimisel.

Kaugküttele alternatiivsete kütteviiside kasutamine kaugküttepiirkonnas on võimalik Rae Vallavolikogu 21.04.2013 määruse nr 10 Lisas 1 seatud tingimused, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte:

- ajutised ehitised;

- ühel kinnistul paiknevad ehitised, mille summaarne soojuskoormus planeeritava kaugkütte soojustrassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 0,3 kW;

- ühel kinnistul paiknevad ehitised, mille summaarne projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 kW;

- ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;

- ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud soojusenergiat.

Planeeritud kruntide täpne kütteliik selgub projekteerimisel.

Kaugküttevõrgu planeerimiseks on AS Elveso väljastanud 07.05.2020 tehnilised tingimuse nr SO-TT-006/20. Planeeringuala kuulub Jüri aleviku kaugküttepiirkonda. Perspektiivne kaugkütteühendus on planeeritud rida- ja korterelamutele ning ärihoonetele, et varustada kavandatavaid hooneid soojusenergiaga, vastavalt kavandatavate hoonete projekteeritavatele summaarsetele maksimaalsele hetkevõimsusele  küttele, ventilatsioonile ja soojale tarbeveele.

Planeeritud küttetorustiku ühendustorustik tuleb projekteerida vastavalt kaugkütte kehtivatele projekteerimisnormidele, hargnemisega olemasolevast Jüri aleviku Võsa tänava kaugküttevõrgu torust DN 125, kahetorusüsteemsena, gaasitõkkekilega, teise isolatsiooniklassiga terastorust. Ühenduskoht on kavandatud vahetult enne Võsa tn 16 kinnistu piiri. Planeeringu koostamisel on arvestatud varasemalt koostatud Ülase ja Teeääre kinnistu teede ja tehnovõrkude projektlahendusega, mis on kantud tehnovõrkude joonisele (sh varem projekteeritud ja planeeritud soojatrassi ühendused).

Jüri katlamajast väljastatava soojuskandja parameetrid ning muud tehnilised näitajad küttetorustiku projekteerimiseks on antud tehnilistes tingimustes. Projekteerimise käigus, enne ehitustööde algust tuleb sõlmida kõikidele võrguvaldajale üle antavatele kaugküttevõrkude alusetele maadele notariaalsed servituudilepingud isikliku kasutusõiguse vormis.

Gaasivõrk on planeeritud vastavalt Adven Eesti AS 07.04.2020 tehnilistele tingimustele ning 31.08.2020 väljastatud täiendavatele tingimustele. Planeeringualaga piirneval Kesk tee L3 kinnistul asub olemasolev B-kategooria gaasitorustik, millelt on planeeritud piki transpordimaa krunte Pos 25 ja 42 uus B-kategooria gaasitoru, kuni planeeritud ärimaa kruntideni Pos 38–40. Liitumised on planeeritud B-kategooria torustikult.

Krunte Pos 10 ja Pos 15 teenindav olemasolev gaasitrass on näidatud ümbertõstetavana, mille vajadus tuleb täpsustada projekteerimisel. Juhul, kui olemasolev gaasitoru jääb projekteeritavate hoonete alt välja, on lubatud see säilitada olemasolevas asukohas.

Lokaalkütte kavandamisel tuleb arvestada, et juhul, kui kasutatakse maakütte horisontaalset kollektorit, peab see jääma vähemalt 2 m kaugusele naaberkinnistu piirist, et mitte halvendada naabermaaüksuse kasutamist (maaküttekollektori paigaldamine, kõrghaljastuse rajamine jms). Samuti peab jääma krundisisene vaba ruum detailplaneeringuga ette nähtud kõrghaljastuse rajamiseks. Kõrghaljastuse rajamine kollektori peale ei ole võimalik.

Vertikaalsete soojuspuuraukude rajamisel tuleb lähtuda soojuspuuraukude projekteerimist ja rajamist reguleerivatest kehtivatest õigusaktidest.

### Telekommunikatsioonivarustus

Sidevarustuse planeerimiseks on Telia Eesti AS väljastanud 11.12.2019 telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 33173917 ning olemasolevate kaablite ümbertõstmiseks 27.02.2020 tingimused nr 33475513.

Planeeritud hoonete ühendamiseks sidevõrguga, on planeeritud sidekanalisatsiooni põhitrass alates Tiigi tänaval asuvatest sidekaevudest nr JRI-224 ja JRI-226. Sidetrassi nõutav sügavus pinnases on 0,7 m, teekatte all 1 m. Projekteerimisel tuleb arvestada, et sidekaevud ei jääks sõidutee alla ning näha ette kõik vajalikud tööd siderajatiste kaitsmiseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada normatiivsed sügavused ja vahekaugused. Vastavalt vajadusele kasutada KKS tüüpi sidekaevusid. Planeeritud kruntidele (sh ridaelamuboksidele) on nähtud ette individuaalse sidekanalisatsiooni sisestused põhitrassist.

Planeeringualal asuvad sidekaablid, mis teenindavad olemasolevaid üksikelamuid ning jäävad planeeritud kruntide hoonestusaladele, on planeeritud ümber tõsta ning ühendada uue planeeritud sidevõrguga. Ümberpaigaldavatele liinirajatistele on näidatud servituudi seadmise vajadus.

## Ehitusgeoloogia

Planeeringuala moodustava Tamme tee 1a maaüksuse osas on teostatud geoloogiline uuring (Viru Geoloogia OÜ, HP1221, oktoober 2017. a), mille käigus puuriti 29 puurauku kuni sügavuseni 6 m ning teotati puursüdamiku läbilõike kirjeldus. Pinnase läbilõike moodustavad:

- Muldpinnas: 0,1–0,9 m

- Täitepinnas (veeriskivi, kruus, liiv, saviliiv): 0,6–1,0 m

- Saviliiv (kollakaspruun plastne): 0,55–3,2 m

- Saviliiv (hall plastne, väikeste laikudena kruus 25-30% ja laiguti karbonaatkivim 30-40%): 0,3–3,0 m

- Dolomiitne lubjakivi: kihi paksus max = 0,55 m

Põhjavee sügavus varieerus vahemikus 0,1–1,95 m. Vesi on saviliivane ja keskmiseteralise paksu liivakihi all. Maapinnalähedase pinnasevee tõttu on võimalik territooriumi osaline üleujutus sesoonselt.

Soovitused (täpsemalt vt uurimustöö aruannet):

- Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada pinnasevee äravooluga kraavidesse, kaevudesse. Kraavi toestamine on vajalik, et ei saaks rikutud hüdrodünaamiline teede režiim ümbritseval maa-alal, milleks võivad olla teede deformatsioonid ja ka ümbruskonna hoonete vundamentide kahjustused mõranemiste/pragunemiste näol.

- Kaevetöödel tuleb pinnasevee äravooluks võtta kasutusele meetmed kaeveseinte tugevdamiseks.

- Vundamendi sügavuse projekteerimisel tuleb arvestada sessoonset maapinna külmumistemperatuuride sügavust.

- Kaevetööde ajal soovituslik jälgida pinnasekihtide muutusi (hulgipragude tekkimist kaeviku seintel, maapinnal, pragude levimise suunda ja sügavust, saviosakeste paisumist, kuivamist). Kindlasti jälgida ja arvestada peeneteralise pinnasekihi tursumist, paisumist ja kokkutõmbumist.

- Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvesse võtta mulla- ja kivimikihtide pundumiskoefitsente.

- Vundamendi põhjaks võib võtta kiht 3 - saviliiv hall, pooltahke, tihe ja/või kiht 4 – lubjakivi.

## Maaparandusdrenaaž

Planeeringuala asub endisel Lehmja II maaparandusehitisel, mis on maaparandussüsteemide registrist kustutatud. Kogu maa-ala on kaetud maa-aluste drenaažitorustikega, mis suubuvad planeeringualal ning sellega piirnevatesse olemasolevatesse kraavidesse, mis omakorda juhivad vee ida suunas asuvasse Vaskjala veehoidlasse (Pirita jõgi).

Planeeringu realiseerimisel planeeringualasisene drenaažisüsteem likvideeritakse ning maa-alale rajatakse vastavalt vajadusele uus kuivendus- ja sademeveesüsteem. Projekteerimisel tuleb arvestada läbilõigatavate drenaažitorustikega ning näha ette meetmed naaberkinnistutel säiliva drenaažisüsteemi toimimiseks. Põhimõttelised ühenduskollektorid on näidatud tehnovõrkude joonisel. Lahendus täpsustada projekteerimisel.

## Servituutide vajaduse määramine

Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek servituutide seadmiseks eraomandisse jäävatele kruntidele (tabel 5). Planeeritud võimalikud servituudialad on näidatud planeeringu tehnovõrkude ja kitsenduste joonisel, mille ulatus tuleb täpsustada projekteerimise järgselt.

Transpordimaale ja üldkasutatavatele maadele (antakse üle kohalikule omavalitsusele ja määratakse avalikku kasutusse) planeeritud tehnovõrkudele seatakse vajadusel servituudid võrguvaldaja kasuks kaitsevööndite ulatuses, mis on tähistatud tehnovõrkude joonisel. Servituudialade ulatus ja seadmise vajadus tuleb täpsustada võrkude projekteerimise järgselt.

Tabelis 6 on täpsemalt näidatud servituutide seadmise vajadus, mis on seotud erakruntidele seatava õigusega juurdepääsude kasutamiseks või tehnovõrkude rajamiseks.

Tabel 6. Servituutide seadmise vajadus

| Teeniv kinnisasi | Valitsev kinnisasi/ isik | Servituudi sisu |
| --- | --- | --- |
| Pos 1, Pos 2 | Pos 2, Pos 1 | Vastastikune õigus, mis võimaldab üle teeniva kinnisasja rajada, kasutada ja hooldada sõiduteed ja sellega seotud muid rajatisi (kõnniteed, tehnovõrgud, prügikonteinerid jm). |
| Pos 6, Pos 7 | Pos 6, Pos 7 | Vastastikune õigus, mis võimaldab üle teeniva kinnisasja rajada, kasutada ja hooldada sõiduteed ja sellega seotud muid rajatisi (kõnniteed, tehnovõrgud, prügikonteinerid jm). |
| Pos 22, Pos 23 | Pos 23, Pos 22 | Vastastikune õigus, mis võimaldab üle teeniva kinnisasja rajada, kasutada ja hooldada sõiduteed ja sellega seotud muid rajatisi (kõnniteed, tehnovõrgud, prügikonteinerid jm). |
| Pos 22, Pos 23 | Pos 23, Pos 22 | Vastastikune õigus, mis võimaldab üle teeniva kinnisasja rajada, kasutada ja hooldada sõiduteed ja sellega seotud muid rajatisi (kõnniteed, tehnovõrgud, prügikonteinerid jm). |
| Pos 36, Pos 37 | Pos 37, Pos 36 | Vastastikune õigus, mis võimaldab üle teeniva kinnisasja rajada, kasutada ja hooldada sõiduteed ja sellega seotud muid rajatisi (kõnniteed, tehnovõrgud, prügikonteinerid jm). |
| Pos 32, Pos 33 | Pos 33, Pos 32 | Vastastikune õigus, mis võimaldab üle teeniva kinnisasja rajada, kasutada ja hooldada sõiduteed ja sellega seotud muid rajatisi (kõnniteed, tehnovõrgud, prügikonteinerid jm). |
| Pos 3, Pos 9 | Gaasitrassi omanik (kruntide Pos 10 ja 15 igakordsed omanikud) | Gaasitrassi valdajal on õigus rajada, hooldada ja kasutada läbi teeniva kinnisasja kulgevat gaasitorustikku. |
| Pos 11 | Sidevõrgu valdaja | Sidevõrgu valdajal on õigus rajada, hooldada ja kasutada läbi teeniva kinnisasja kulgevat sidetrassi. |
| Pos 10 | Tamme tee 3 // 4 (kü tunnus 65301:003:0071) Sidevõrgu valdaja | Sidevõrgu valdajal on õigus rajada, hooldada ja kasutada läbi teeniva kinnisasja kulgevat sidetrassi. |
| Pos 10 (puurkaevu omanik) | Pos 11, Pos 15 | Valitseva kinnisasja igakordsel omanikul on õigus rajada, hooldada ja kasutada puukaevu ning läbi teeniva kinnisasja kulgevat veetorustikku. |
| Tamme tee 3 // 4 (kü tunnus 65301:003:0071) | Elektrivõrgu valdaja Pos 10, Pos 15 | Elektrivõrgu valdajal ja valitseva kinnisasja igakordsel omanikul on õigus rajada, hooldada ja kasutada läbi teeniva kinnisasja kulgevat madalpingekaablit. |
| Heina tn 10 (kü tunnus 65302:001:0084) | Veevõrgu valdaja | Veevõrgu valdajal on õigus rajada, hooldada ja kasutada läbi teeniva kinnisasja kulgevat veetrassi. |

## Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmisel on lähtutud Eesti Standardist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“.

- Tuleb tagada hoonete vahel ja ümbruses hea nähtavus ja valgustatus;

- Tuleb rajada krundile konkreetsed juurdepääsud ning vältida tagumiste juurdepääsude rajamist;

- Eristada selgelt avalikud ja privaatsed alad;

- Ehitusmaterjalidest kasutada vastupidavaid ja kvaliteetseid ehitusmaterjale;

- Kasutada atraktiivset maastikukujundust, arhitektuuri ning väikevorme;

- Tagada maa-ala korrashoid ning kasutada süttimatust materjalist suletavaid prügianumaid.

## Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused  ning nende ulatus

Planeeringualal piiravad tegevust muud seadustest tulenevad kitsendused, mis on loetletud alljärgnevalt:

- tegevuspiirangud avalikult kasutatava tee kaitsevööndis, mis on kooskõlas ehitusseadustikus sätestatuga;

- tegevuspiirangud elektripaigaldise, sideehitise, gaasipaigaldise ja kaugküttetrassi kaitsevööndis, mis on kooskõlas määruses „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ sätestatuga;

- tegevuspiirangud vee- ja kanalisatsioonitrasside kaitsevööndites, mis on kooskõlas määruses „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“ sätestatuga;

- tegevuspiirangud reoveepumpla kujas, mis on kookõlas määruses „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatuga;

- tegevuspiirangud põhjaveehaarde hooldusalas, mis on kooskõlas veeseaduses sätestatuga.

## Keskkonnatingimusi tagavad nõuded

### Üldised nõuded

Detailplaneeringu algatamise eelselt on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 2 punktile 4, mille kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevust. Antud juhul kuulub kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõike 2 punktis 10 nimetatud tegevuse alla, s.o tegemist on infrastruktuuri ehitamisega või kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõjude hindamise vajalikkuse eelhinnang anda KeHJS § 6 lõikes 1 ning käesolevas määruses nimetamata juhul muuhulgas elurajooni arendamisel; sama määruse § 13 punkti 8 kohaselt tee rajamisel.

Eelhinnangu koostamise eesmärk oli selgitada välja detailplaneeringu lahenduse elluviimisega kaasnev võimalik oluline keskkonnamõju ja selle ulatus. Selleks on hinnatud võimalikke mõjusid keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale. Eelhinnangu tulemustele tuginedes saab kokkuvõtvalt väita, et detailplaneeringu realiseerimisel ei ole näha kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu  vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.

Planeeringualal ja sellega vahetult piirneval alal ei asu teadaolevalt looduskaitsealuseid objekte ja loodusvarasid, Natura 2000 võrgustiku linnu- ja loodusala, ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte ning muinsuskaitsealuseid objekte ja muid mälestisi. Seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele, Natura 2000 alale ja kultuurimälestistele puudub.

Planeeringu realiseerimise tulemusel hävitatakse paratamatult senised põllukultuurid ning elukeskkonna muutmise läbi avaldub teatav mõju loomastikule ja linnustikule, vähendades elutegevuseks sobilikku keskkonda. Negatiivse mõju vähendamiseks kasvupinnasele on soovitatav kasvupinnas eemaldada, ladustada ning kasutada seda hilisemalt haljastustöödel. Planeeringuala läbivad haljasalad, teeäärsed puudealleed, haljasribad ja rohekoridor, mis on jätkuvalt siduvaks elemendiks planeeringuala ümbritsevate rohealadega (nt idasuunda jäävad rohealad) ning pakuvad lisaks rekreatsioonilisele väärtusele sobilikke elupaikasid lindudele ja loomadele.

Eeldatavalt ei too kavandatav tegevus kaasa välisõhu kvaliteedi halvenemist ning valguse, soojuse ja kiirguse reostust.

Vastavalt Eesti põhjavee kaitstuse kaardile jääb planeeringuala nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. Planeeritavate hoonete olmeveega varustamine ning reovee ärajuhtimine toimub uute rajatavate ühisvõrkude kaudu. Reovesi kogutakse planeeringualalt kokku kinnises süsteemis ning suunatakse ühiskanalisatsioonivõrku, mis aitab vältida pinnase- või põhjaveereostuse riski. Sademevesi kogutakse korterelamute ning äri- ja tootmishoonete katustelt ja parklatest kokku ning puhastatakse enne kanalisatsiooni ja kraavidesse juhtimist õli- ja liivapüüduris. Katustelt ärajuhitavat sademevett on soovitatav koguda ning kasutada kastmiseks. Sademevee käitlemiseks tuleb eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist (nt rohealad, viibetiigid, imbkraavid jms).

### Rohevõrgustik

Planeeringuala ida- ja lõunaserva läbib maakondliku tähtsusega rohevõrgustiku koridor K9, mis ühendab Aaviku teest idapoole jäävad kohaliku tähtsusega rohevõrgustiku tuumalad. Lisaks asub alal üldplaneeringu järgne rohevõrgustik, mis on näidatud allpool toodud skeemil 2.

Skeem 2. Väljavõte üldplaneeringu rohevõrgustiku kaardist

Rohevõrgustiku skeemilt nähtub, et detailplaneeringu ala ulatuses on rohevõrgustik osaliselt katkendlik ning ei moodusta läbivalt seotud tervikut. Planeeringuga on vähesel määral üldplaneeringuga määratud rohevõrgustiku piire korrigeeritud, et moodustuks sidus ja toimiv rohealade võrgustik (vt skeem 3). Rohekoridorina on lisandunud Aaviku tee äärne vöönd ning Tiigi tee äärsete elamute vahele jääv üldkasutatav ja kõrghaljastatav roheala, mis ühenduvad Aaviku teest ida poole varasemalt planeeritud rohealadega. Võrreldes üldplaneeringuga kavandatule on rohealade osakaal detailplaneeringu ala ulatuses ca 0,5 ha suurem. Aaviku tee äärsete detailplaneeringute realiseerimisel moodustub riigiteed ääristav ühtne rohekoridor, mida ilmestavad sademeveekraavid, mis on planeeritud osaliselt ümber tõsta ning kujundada looklevaks. Loodusliku ilmega kraavitus on visuaalne lisaväärtus elukeskkonna rikastamisel.

Skeem 3. Üldplaneeringu rohevõrgustiku kaardile kantud detailplaneeringuga kavandatud rohevõrgustik (tähistatud rohelise ruudustikuna)

### Radooniuuring

Vastavalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardile jääb planeeritav ala normaalse (30–50 kBq/m³) ja kõrge (50–150 kBq/m3) radoonisisaldusega pinnasega alale. Kuna radooniriski levilate kaart on pigem suuremat piirkonda iseloomustav ning radooni sisaldus võib võrdlemisi väikeste vahemaade  ulatuses varieeruda üsna oluliselt, on kogu planeeringuga hõlmatud maa-alale koostatud radooniuuring (Radoonitõrjekeskus, juuni 2019), et selgitada välja projekteerimisel vajalikud radooniohjemeetmed.

Radoon imbub ruumidesse maja alusest pinnasest ja põhjaveest ning tulenevalt sellest esineb radooni peamiselt keldrites ja esimestel korrustel. Radoonisisaldus siseõhus kõigub väga suurtes piirides. Mida tihedam on hoone vundament, seda vähem pääseb radooni hoonesse. Lisaks mõjutab radooni taset siseõhus ilmastik, õhurõhud, tuulesuunad, maapinna niiskus %, maapinna külmumine, hoone ventilatsioon ning selle kasutamine, akende ja uste avamine, küttekolded jne.

Vastavalt Eesti standardile EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ on piiranguteta ehitustegevuseks lubatud radooni piirsisaldus pinnaseõhus: 50 kBq/m³ ning hoonete elu-, puhke-, ja tööruumides peab radoonitase olema alla 300 Bq/m³.

Radooni mõõtmised teostati kogu planeeringuala ulatuses, neljal uuringualal. Tulemustest selgub, et maa-ala asub kõrge radooniriskiga piirkonnas, mille piires jääb radooni sisaldus pinnaseõhus piiridesse 50-250 kBq/m3. Erinevate uuringualade kõrgeimad tasemed jäid vahemikku 66-108 kBq/m3. Selleks, et tagada normidele vastav radoonitase hoones, tuleb hoonete projekteerimisel arvestada radooni kaitsega – kasutada radoonikilet ja vundamendi tuulutust (radoonikaevud) ning tagada nõuetele vastav ventilatsioon. Kõik vundamenti läbivad kommunikatsioonid tuleb hoolikalt hermetiseerida, ning arvestada, et radoonitõkkekilest oleks võimalikult vähe läbiviike (elektrikaableid tagasitäitesse ei mitte projekteerida).

### Jäätmekäitlus ja saasteriski tagavad nõuded

Pinnasereostuse vältimiseks tuleb ehitustegevuse käigus tekkivad jäätmed ladestada või suunata taaskasutusse, lähtudes kehtivast seadusandlusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirjast. Potentsiaalsed reostusallikad tuleb pinnasest isoleerida. Nõuetekohasel käitlemisel ei ületa jäätmetest tekkinud mõju eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust. Ehitustegevusel tuleb kasutada tehniliselt korras ehitusmasinaid.

Tehnoloogilised ja olmejäätmed tuleb koguda eraldi konteineritesse ning need tuleb anda üle jäätmeluba omavatele ettevõtetele. Konteineritele tuleb tagada vaba juurdepääs. Ehitustegevuse ajal tekkivate jäätmete käitlemine korraldatakse vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale.

### Müra- ja vibratsioonitingimusi tagavad nõuded

Lähtuvalt detailplaneeringuga kavandatavast maakasutusest on planeeringualal tegemist suures osas II kategooria uue planeeritava alaga (sh elamu-alad, rohealad), kus peavad olema tagatud liiklusmüra taotlustasemed päevasel ajal 55 dB ja öisel ajal 50 dB (allikas: keskkonnaministri 16.12.2016. a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“). Planeeringuala Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee poolsesse osasse on kavandaud äri- ja tootmishooned, mida otseselt müratundlikeks ei loeta.

Varasema planeerimisprotsessi käigus on koostatud käesoleva planeeringuala põhja- ja lõunapoolsele osale mürahinnangud. Arvestades, et planeeritavad mahud ei ole võrreldes varasemalt kavandatud mahtudega oluliselt muutunud, on mürauuringutes antud hinnangud jätkuvalt asjakohased.

1. DP ala põhjapoolne osa. Tamme tee 1, Tamme tee 2 ja Tamme tee 1a kinnistuid hõlmaval alal on viidud läbi detailplaneeringualale jõudva autoliiklusest tulenevate müratasemete modelleerimine (koostaja Alkranel OÜ, mai 2016) nii olemasoleva kui ka perspektiivse olukorra kohta. Olemasoleva olukorra (2016) modelleerimisel on arvestatud, et müraallikateks on Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa ja Jüri–Vaida maanteede ning Kesk tee ja Tiigi tänavate liiklus (aluseks Liikluslahendus OÜ (2016) töö) ning perspektiivse olukorra (2035) modelleerimisel on täiendavalt arvestatud detailplaneeringualalt lähtuva liiklusega. Modelleerimise tulemused näitasid, et liiklusest elamuteni kanduvad olemasolevad mürataseme väärtused ning detailplaneeringu realiseerimisel lisanduvast liikluskoormusest mõnevõrra suurenev piirkonna mürataseme väärtus jäävad madalamaks uutel aladel lubatud taotlustasemetest.

2. DP ala lõunapoolne osa. Põllu maaüksust hõlmaval alal on mürahinnangu koostanud Hendrikson&Ko (2018). Müra modelleerimisel on lähtutud Maanteeameti 2017. a liiklusloenduse tulemustest ja prognoositavast liikluskoormuse suurenemisest. Ala mõjutavateks teguriteks on autoliiklus Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel ning alaga vahetult piirneval Aaviku teel. Analüüsi tulemusel vastab kavandatavate eluhoonete fassaadide müratase sihtväärtuse nõuetele nii ehitusjärgses olukorras (olemasolevad liikluskoormused) kui valdavalt ka perspektiivses olukorras (liikluskoormuste suurenemine 50%). Samuti on hoonete hoovipoolsel alal ning kavandatud mänguväljakute ja spordiplatside piirkonnas tagatud head tingimused välisõhus viibimiseks ehk välisõhu müratase vastab samuti sihtväärtuse nõuetele.

Kokkuvõtvalt näitab mõlema ala müratasemete modelleerimine, et piirkonna teede (sh tänavate) liiklusega kaasnev müra mõjutab müraolukorda detailplaneeringu alal, kuid nii olemasoleva kui ka perspektiivse olukorra puhul ei ole näha ette olulisi häiringuid ja normtasemete ületamisi, millest tulenevalt puudub vajadus leevendavate meetmete seadmiseks.

Hoonete siseruumide nõuded tagatakse ning vajalikud heliisolatsiooni meetmed määratakse standardi EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ kohaselt. Hendrikson&Ko mürahinnangus on kokkuvõtvalt toodud, et hoonete siseruumides heade tingimuste tagamiseks tuleb müra suhtes tundliku funktsiooniga hoonete ja pindade rajamisel arvestada järgnevaga:

- Kavandades eluruume (elu ja magamisruumid korteris) Ld<55 dB müratsooni on standardi kohane välispiirde ühisisolatsiooni nõue (R’tr,s,w) 30 dB, kuid võttes arvesse võimalikku suuremat mürataset tipptunnil (hinnanguliselt kuni ca 2…3 dB kõrgem müratase) või suurema liiklusega perioodil (samuti üksikute mürarikaste masinate möödasõidul) on soovitatav rakendada mõnevõrra rangemaid nõudeid ehk minimaalne soovituslik välispiirde ühisisolatsiooni väärtus on 35…40 dB;

- Kui aken moodustab ≥50% välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirde õhumüra isolatsiooni indeks.

Kõrgema mürafooniga küljed on korterite rajamisel üldjuhul soovitatav jätta üldkasutatavatele ning müra suhtes vähemtundlikele pindadele (trepikojad, koridorid, korterite puhul ka köök, wc, vannituba jm abiruumid). Eluruumide rajamisel on soovitatav magamisruumid paigutada hoonete hoovipoolsele küljele. Projekteeritavate hoonete tehnoseadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel tuleb arvestada naaberhoonete paiknemisega ning sellega, et tehnoseadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel õigusaktides kehtestatud näitajate normtasemeid.

Alkranel OÜ koostatud täiendav ohufaktorite üldparameetrite analüüs (2016) näitab, et ei ole ette näha autoliiklusest tuleneva vibratsioonitaseme ülenormatiivset esinemist, piirkonna õhukvaliteedi halvenemist ning vastavate piirväärtuste ületamist planeeringualal ning puudub vajadus vastavate leevendavate meetmete seadmiseks. Ehitustegevuse käigus tekkiv müra ja vibratsioon on lühiajalised ning nende ulatus piirneb planeeringuala ning selle lähialaga, kahjustamata elukeskkonda. Seejuures tuleb võtta arvesse, et ehitusaegne müra ei ületaks seadusega sätestatud ehitusmüra ja vibratsiooni normtasemeid.

### Insolatsioonitingimusi tagavad nõuded

Insolatsiooninõuded (otsese päikesekiirguse pääsemine ruumi) on Eestis sätestatud standardis EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“. Standardi alusel tuleb planeeringute koostamisel hoonete asukoht ja orientatsioon valida selliselt, et eluruumides oleks tagatud vähemalt 3-tunnine katkematu insolatsioon päevas ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini. Lisaks peab kuni kolmetoaliste korterite puhul 3-tunnine insolatsioon olema tagatud vähemalt ühes toas, suuremate korterite puhul kahes toas. Elamute põhja-lõunasuunalise orientatsiooni puhul, kus päike saab paista kõikidesse tubadesse, võib rahuldava insolatsiooni piirinormi vähendada 2,5 tunnini. Planeeritud krundistruktuur ja hoonestustihedus võimaldavad paigutada hooneid üksteisest piisavalt kaugele, et vältida naaberhoonestuse olulist varjutamist. Samuti on oluliseks teguriks insolatsiooninõuete täitmisel hoonete kõrgus, millest tulenevalt madalad 2-korruselised hooned varjutavad naaberhooneid oluliselt vähem võrreldes kõrghoonetega.

### Võimalikud avariiolukorrad ja nende vältimise meetmed

Detailplaneeringu realiseerimise tulemusel ei ole ette näha avariiolukordade tekkimist. Võimalikke avariiolukordi ehitamise käigus võivad põhjustada kasutatava tehnika rikked või tööõnnetused, mis on ennetatavad kvaliteetsete masinate ja õigete töövõtete kasutamisega. Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vms). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusperioodil vastutab keskkonnakaitse eest ehitusobjektil ja seda ümbritseval alal töövõtja. Ehitiste kasutamisel võivad avariiolukordi põhjustada torustike lekked ja ehitiste tulekahjud. Torustike lekete korral pöörduda võrguvaldaja poole ning tulekahjude ennetamiseks tuleb ehitised varustada nõuetele vastavate tulekustutusvahenditega.

### Keskkonnalubade taotlemise vajadus

Keskkonnalubade taotlemise vajadus ei ole detailplaneeringu koostamise hetkel täpselt teada. Keskkonnalubadena käsitletakse jäätmeluba, veeluba, õhusaasteluba ja kompleksluba.

Elamute püstitamisel ei ole eeldatavasti vajalik keskkonnalubade taotlemine. Erinevate keskkonnalubade taotlemise vajadus äri- ja tootmishoonete püstitamisel selgub projekteerimise käigus, kui on selgunud kavandatavate hoonete täpne kasutusotstarve ja tegevusvaldkond. Seejuures tuleb juhinduda õhusaasteloa, veeloa, jäätmeloa ja kompleksloa kohustust reguleerivatest õigusaktidest.

Planeeritud korterelamute ning äri- ja tootmishoonete kruntidelt kogutakse sademevesi kokku, puhastatakse liiva- ja õlipüüduris ning juhitakse planeeringualal asuvatesse kraavidesse. Sademevee eelvooluks on Pirita jõgi. Veeloa taotlemise vajadus sademevee suublasse juhtimiseks tuleb selgitada välja edasisel projekteerimisel ning ehitusloa menetlusprotsessi käigus, kui on selgunud täpsed sademevee kogused, pindade suurused, õli- ja liivapüüdurite andmed jms.

## Planeeringu elluviimise võimalused

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi või kitsendaks naabermaaüksuste maa kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Igakordne krundi omanik peab tagama vastavate meetmetega ehitusseadustiku täitmise, mis nõuab, et ehitis ei või ohustada selle kasutajate ega teiste inimeste elu, tervist või vara ega keskkonda. Samuti tuleb vältida müra tekitamist ning vee või pinnase saastumist ning ehitisega seonduva heitvee, suitsu ja tahkete või vedelate jäätmete puudulikku ärajuhtimist. Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada koheselt.

Käesolev detailplaneering on kehtestamise järgselt aluseks planeeringualal teostatavatele ehituslikele ja tehnilistele projektidele. Koostatavad projektid peavad olema koostatud vastavalt kehtivatele projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale ning ehitusprojekt (sh selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud ehitusseadustikus toodud nõuetele vastava isiku poolt.

Planeeritud teede, juurdepääsuteede, parklate, kõnniteede, haljastuse, välisvalgustuse ja teiste tehnovõrkude (edaspidi Rajatised) rajamine toimub arendaja ja Rae valla vahel juba sõlmitud ning võimalike tulevikus sõlmitavate lepingute alusel.

Arendaja tagab detailplaneeringuga kavandatava ehitusõiguse realiseerimiseks vajalike Rajatiste väljaehitamise ja sellega seotud kulutuste kandmise detailplaneeringus sätestatud viisil, mahus ja ulatuses. Rajatiste välja ehitamine on planeeritud hoonete rajamise tingimuseks.

Detailplaneeringu realiseerimine on lubatud etappide kaupa.

Planeeringu realiseerimise tegevuskava:

- Planeeringualasse hõlmatud maaüksuste jagamine katastriüksusteks vastavalt kehtestatud maakasutusele;

- Rajatiste tehniliste tingimuste väljastamine ja projekteerimine;

- Planeeringualasisestele erakruntidele jäävate ja/või planeeringualalt väljapoole ulatuvate tehnovõrkude projekteerimise etapis sõlmida eraomandis olevate kinnistute omanikega maakasutuskokkulepped isikliku kasutusõiguse vormis, vastavalt õigusaktidele;

- Ehituslubade väljastamine Rajatiste ehitamiseks;

- Taristu (sh teed koos haljastusega, tänavavalgustus, tehnovõrgud, sademeveesüsteemid kuni eelvooluni) väljaehitamine kuni liitumispunktideni ning kasutuslubade väljastamine. Väljaehitatud taristu on eelduseks hoonete ehituslubade väljastamisele;

- Ehituslubade väljastamine hoonetele.

Planeeringuga hõlmatud aladel, mille ei ole hoidumisservituuti seatud (va kinnistud millele tuleb seada hoidumisservituut peale detailplaneeringu kehtestamist), on lubatud samaaegne taristu ning hoonete ehitamine.

Arendaja kohustus on olemasolevate võrkude ümberehitamise järgselt taastada naabermaaüksusi teenindavate tehnovõrkude ühendused. Kruntide Pos 10 ja 15 olemasolevate tehnovõrkude ühenduste ümberehitamisega ning kruntide Pos 11 ja 16 planeeritud tehnovõrkude rajamisega seotud erisused ja kulude kandmine on kokku lepitud 16.07.2018 sõlmitud võlaõigusliku lepinguga kruntide omanike ning käesoleva detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku vahel.

# KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd riigiametite ja tehnovõrgu valdajatega. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte on toodud tabelis 3 ning dokumendid asuvad lisade kaustas.

Tabel 3.  Koostöö ja kooskõlastuste kokkuvõte

|  | Ametiasutus/ Katastriüksus | Kuupäev | Kooskõlastuse/nõusoleku asukoht | Kooskõlastaja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Päästeamet |  |  |  |
| 2 | Transpordiamet |  |  |  |
| 3 | Elektrilevi | 01.09.2020 | Lisades | Marge Kasenurm |
| - Projekti kooskõlastus nr 6218945364 - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. - Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega. |  |  |  |  |
| 4 | Telia Eesti AS | 08.09.2020 | Lisades | Arvo Sepp |
| - Projekti kooskõlastus nr 34191731; - Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. - Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. - Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis:_xffff_https://www.telia.ee/ehitajate-portaal. - Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. |  |  |  |  |
| 5 | Adven Eesti AS | 21.08.2020 | Lisades | Aleksander Aan |
| - Kooskõlastus nr AD-2020-08-21 |  |  |  |  |
| 6 | AS Elveso |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| 7 | Heina tn 10 omanik | 31.08.2020 | Lisades | Eero Reispere |
| - Allkirjastatud digitaalselt |  |  |  |  |

# JOONISED

## Joonis 1. Asukohaskeem

## Joonis 2. Tugiplaan

## Joonis 3. Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

## Joonis 4. Põhijoonis

## Joonis 5. Tehnovõrgud

## Joonis 6. Reovee- ja sademeveekanalisatsiooni skeem

## Joonis 7. Illustratsioon (koostamisel)

# LISAD

# A 	DETAILPLANEERINGU KORRALDAMISE DOKUMENDID

# B 	KOOSKÕLASTUSED JA KOOSTÖÖ PLANEERINGU KOOSTAMISEL