Töö  nr.			358- 12							Eksemplar  nr.    /6

Tellija:			Rae Vallavalitsus

Huvitatud isik:	LUBJA INVEST OÜ

reg. kood 10709521; tel. 6112750, 5047343,

e-mail:hansacom@eol.ee, lubjainvest@hot.ee

Töö  täitja:		OÜ MAAPLANEERINGUD,

reg. kood 10194910; tel. 6528403, e-mail: maap@hot.ee

Harju maakond  Rae vald  Järveküla küla

JÄRVEKÜLA KÜLA VIBU TEE 12

JA MÄNNI TEE 6 KINNISTUTE JA LÄHIALA

DETAILPLANEERING

Käesolev detailplaneeringu kaust koosneb kahest osast:

I OSA – DP SELETUSKIRI, JOONISED, KOOSKÕLASTUSED

II OSA – DP LISAD, MENETLUSDOKUMENDID

TÖÖGRUPP:

arhitektuur - planeerimine		arhitekt, EAL		Maaja  Zolk

keskkonnamõjud   dr.geogr., KMH litsents nr. 0058	Ene Lausmaa

vormistas						tehnik			Eugen Jakobson

vormistas						tehnik			Viive Uibo

Peaarhitekt	       Jörgen Vähi				                     Tallinn,  10.2012.a.

SISUKORD

I OSA		DP SELETUSKIRI, JOONISED, KOOSKÕLASTUSED

SELETUSKIRI											       2 - 20

| 1. | PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED | 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS. PLANEERINGU EESMÄRK Detailplaneeringu vastavus Rae valla üldplaneeringule | 9 |
| 3. | OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS | 9 |
| 4. | PLANEERINGUETTEPANEK | 12-20 |
|  | 4.1. Planeeringu vajalikkus ja põhimõtted | 12 |
|  | 4.2. Kruntide ehitusõigus, hoonestusala, servituutide vajadus | 12 |
|  | 4.3. Veevarustus, kanalisatsioon, sademevesi ja drenaazhivesi tuletõrjeveevarustus | 14 |
|  | 4.4. Elektrivarustus ja side | 16 |
|  | 4.5. Küte | 16 |
|  | 4.6. Juurdepääsuteed ja parkimine | 16 |
|  | 4.7. Keskkonnatingimused - Haljastus, keskkonnakaitse ja keskkonnatingimused, keskkonnamõjud, maaparandusobjektid, tervisekaitse, Männi tee 8 kinnistul olemasoleva elamu insolatsioon | 16 |
|  | 4.8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded | 18 |
|  | 4.9. Planeeringu elluviimise tegevuskava Üldkasutatavale maale planeeritava keskkonna loomise põhimõtete ja mänguväljakute elluviimise tegevuskava ning väljakute rajamise avaliku huvi kaalutlused | 18 |
|  | Kruntide ehitusõigus | 19 |
|  | Territooriumi bilanss | 20 |

JOONISED												       21-27

| Joonis 1 | Situatsiooniskeem M 1:20 000 | M 1:20 000 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Joonis 2 | Kontaktvööndi skeem | - | 22 |
| Joonis 3 | Väljavõte üldplaneeringust ja leppemärgid | - | 23 |
| Joonis 4 | Lähteplaan | M 1: 500 | 25 |
| Joonis 5 | Põhijoonis ja tehnovõrgud | M 1: 500 | 26 |
| Joonis 6 | Ruumiline illustratsioon | - | 27 |

KOOSKÕLASTUSED										       28-30

| 1. | Järveküla küla Vibu tee 12 ja männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastused (koondtabetl) | 28 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Põhijoonis-kooskõlastused (joonis 6a) – kooskõlastused, mis on antud joonisele (originaalkooskõlastused ainult kaustas 1/6) | 29 |
| 3. | Päästeameti Põhja Päästekeskuse kooskõlastus seletuskirjas lk. 15 | 30 |

II OSA 	DETAILPLANEERINGU  LISAD, MENETLEMISE DOKUMENDID

31-

LISAD														31-51

| 1. | #### Lähtetingimused | 31-42 |
| --- | --- | --- |
| Lisa 1.1. | Väljavõte Vibu tee 12 kinnistu kinnistusregistrist, registriosa 12251602, kat. tunnus 65301:001:2504 | 31 |
| Lisa 1.2. | Väljavõte Männi tee 6 kinnistu kinnistusregistrist, registriosa 8708502, kat. tunnus 65301:001:0872 | 32 |
| Lisa 1.3.. | Vibu tee 12 kinnistu katastriüksuse plaan, kat. tunnus 65301:001:2504 | 33 |
| Lisa 1.4. | Männi tee 6 kinnistu katastriüksuse plaan, kat. tunnus 65301:001: 0872 | 34 |
| Lisa 1.5. | Vibu tee 12 maa-ala plaan tehnovõrkudega, M 1:500, töö nr. MP-279/07-12, OÜ Geoplus. | 35 |
| Lisa 1.6. | Väljavõte Loopealne-Suurekivi pereelamute kvartali II jrk. detailplaneeringu (kehtestatud) tehnovõrkudest. | 36 |
| Lisa 1.7. | Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute paiknemine mullastikukaardil (väljavõte Maa-ameti kaardiserverist) | 38 |
| Lisa 1.8. | Siseministeeriumi vastus – Ehitusaluse pinna arvutamise aluse kohta. | 40 |
| Lisa 1.9 | Väljavõte Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2013 -2024. | 41-42 |
| Lisa 1.10 | Laste mämguväljaku liumägi Jacob, kood LM003 | 43 |
| Lisa 1.11 | Insolatsiooni skeem | 44 |
| 2. | Tehnilised tingimused | 45-51 |
| Lisa 2.1. | Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regioon tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr. 202702/1 | 45 |
| Lisa 2.2. | AS Elveso tehnilised tingimused nr. VK-TT164, 03.08.2012, nr. 4-11/1627-1 | 46-51 |
| . |  |  |

DETAILPLANEERINGU MENETLEMISE DOKUMENDID			52-

| 1. | Väljavõte ajalehest Harju Elu 20. juuli 2012.a. Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamise kohta. | 52 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Väljavõte ajalehest Rae Sõnumid august 2012.a. Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamise kohta | 53 |
| 3. | Leping detailplaneeringu rahastamiseks ja detailplaneeringu kohase taristu väljaehitamiseks 31. mi. 2012.a. | 54 |
| 4. | Rae Vallavalitsuse korraldus 12.juuni.2012 nr 586 Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise kohta. | 59 |
| 5. | Lähteseisukohad Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks | 61 |
| 6. | Rae Vallavalitsuse kiri 40.07.2012, nr. 6-1/5278 Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamisest informeerimine. | 68 |
| 7. | Kod. Alari Sarapuu kiri 07.08.2012.a. Rae Vallavalitsusele – Vaie Rae Vallavalitsuse 12.03.2012.a. korraldusele nr. 586 Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise kohta. | 70 |
| 8. | Rae Vallavalitsuse korraldus 11. september 2012.a. nr. 919 – Vaideotsus Rae Vallavalitsuse 12.06.2012 korraldusele nr. 586 ”Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine” esitatud vaide lahendamiseks. | 74 |
| 9. | Foto Vibu tee 12 kinnistu piirile paigutatud detailplaneeringu algatamise teate kohta. | 79 |
| 10. | Rae Vallavalitsuse Planeerimis-ja maakorralduskomisjoni protokoll 03.01.2013.a. Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiisi kohta. | 80 |
| 11. | Vastus Rae Vallavalitsuse Planeerimis-ja maakorralduskomisjoni 03.01.2013.a protokoll’ile | 81 |
| 12. | Rae Vallavalitsuse korraldus nr. 84, 22. jaanuar 2013.a. – Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise kohta. | 82 |
| 13. | Väljavõte ajalehest Harju Elu 8. veebruar 2013.a. Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku kohta 22.02-07.03.2013.a. | 83 |
| 14. | Väljavõte ajalehest Rae Sõnumid veebruar 2013.a. Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku kohta 22.02-07.03.2013.a. | 84 |
| 14a | Rae Vallavalitsuse kiri 02.2013 nr. 6-1/ Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumisest informeerimine. | 84a |
| 15. | Männi tee 8 kinnistu omaniku Aari Sarapuu e-kiri 06.03.2013: Vastuväited Rae Vallavalitsuse 22.01.2013.a. korraldusega nr. 84 vastu võetud Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistue ja lähiala detailplaneeringule | 85 |
| 16. | Rae Vallavalitsuse vastuskiri mr. 6-1/1007, 05.04.2013 Männi tee 8 kinnistu omanikule Alari Sarapuu’le | 90 |
| 17. | Väljavõte ajalehest Harju Elu 5. aprill 2013.a. Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu kohta. | 93 |
| 18. | Väljavõte ajalehest Rae Sõnumid aprill 2013.a. Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu kohta. | 94 |
| 19. | Männi tee 8 kinnistu omaniku Alari Sarapuu täiendusettepanekud avaliku arutelu protokollile. | 95 |
| 20. | Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu protokoll 18. aprill 2013, nr. 6-10/15 | 96-105 |
| 21. | Elektronpostiga edastatud kirjavahetus. | 106-118 |
| 22. | Harju Maavalitsuse kiri 30.07.2013 nr. 6-7/2013/3355 – Rae vald, Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu kohta. | 119 |
| 23. | Harju Maavalitsuse planeeringute järelvalve komisjoni ühisnõupidamise protokoll 15. august 2013.a. | 121 |
| 24. | Rae Vallavalitsuse kiri 09.10.2013, nr. 15-6/6649 - Männi tee 6 planeeritava puurkaevu sanitaarkaitsealast. | 127 |
| 25. | Rae Vallavalitsuse kiri 13.09.2013. nr. 15-6/6649 – Vastus teabenõudele | 129 |
| 26. | Keskkonnaameti kiri 24.09.2013, nr. HJR 7-8/13/21420-2 – Puurkaevude sanitaarkaitsealadest | 131 |
| 27. | Harju Maavalitsuse kiri 25.11.2013.a. nr. 6-7/2013/3355 – Rae vald, Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneering. | 133-145 |
| 28. | Keskkonnaameti kiri 29.11.2013, nr. HJR 1-15/13/26481 – Otsus veehaarde sanitaarkaitseala vähendamise kohta. | 146-147 |
| 29. | Harju Maavalitsuse kiri 14. 04. 2014.a. nr. 6-7/2014/932 Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringule heakskiidu andmise kohta. | 148-154 |

SELETUSKIRI

1. PLANEERINGU  KOOSTAMISE ALUSED

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Rae Vallavalitsuse korraldus 12. juuni.2012.a. nr. 586 Järveküla küla, Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamise kohta.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud alljärgnevate lähteandmetega:

- lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks;

- Maa-ala plaan tehnovõrkudega, M 1:500, OÜ GeoPlus, 2012, litsents nr. 436 MA, töö nr. MP – 297/07 - 12;

- Rae valla kehtiv üldplaneering, kehtestatud Rae Vallavolikogu otsusega nr. 462, 21.05.2013.a. (vt. joonis 3);

- Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu otsusega nr. 251, 20. märts 2007.a.;

- Järveküla küla Loopealse-Suurekivi pereelamute kvartali II jrk. Detailplaneering (kehtestatud);

- Rae valla ehitusmäärus;

- Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arnegukava 2013-2024 (kinnitatud Rae Vallavolikogu määrusega nr. 108, 28.05.2013);

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus 14 ”Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend”;

- Vibu tee 12 katastriüksuse plaan (65301:001;2504) ja Männi tee 6 katastriüksuse plaan (65301:001:0872);

- Eesti standard EVS 843:2003 ”Linnatänavad”, Eesti standard EVS:812-6:2005 ”Ehitiste tuleohutus” osa 6 ”Tuletõrje veevarustus”;

- Vabariigi Valitsuse määrus 27.10.2004 nr 315 ”Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded;

- Eesti Vabariigi kehtivd õigusaktid;

- etteantud tehnilised tingimused tehnovõrkude projekteerimiseks;

- Keskkonnaameti korraldus 29.11.2013 nr. HJR 1-15/13/26481.

Käesoelvat detailplaneeringut on korrigeeritud peale avalikku arutelu (18.03.2013):

- Seoses Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikule arutelule – Krundi 5 hoonsesala on vähendatud: idapiirist on endise 5 meetri asemel hoone võimalik kaugus 12 meerit ja on välistatud eluhoone ehitamine krundi põhjapiirist kaugemale kui 27.5 meetrit.

- Seoses Rae valla üldplaneeringu kehtestamisega (Rae Vallavolikogu otsus 462, 21.05.2013.a.) – Varemkehtiv üldplaneeringu joonis on välja vahetatud

- Seoses Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2024 kinnitamisega (Rae Vallavolikogu määrus nr. 108, 28.05.2013) – Perspektiivse varupuurkaevu jaoks  hoonestusala lisamisega krundile 3 (vt. ka lisa 1.9 - Väljavõte Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2013 -2024.)  Perspektiivsele varupuurkaevule on moodustatud tootmismaa krunt.

Käesoelvat detailplaneeringut on korrigeeritud (03.02.2014) peale Harju Maavalitsuse kirja 25.11.2013, nr. 6-7/2013/3355 ja Keskkonnaameti korraldust 29.11.2013.a. nr. HJR 1-15/13/26481

- Keskkonnaameti korraldus  29.11.2013.a. nr. HJR 1-15/13/26481 kohaselt on Männi tee 6 (katastritunnus  65301:001:0872) asuva puurkaevu nr. 15048 ja vastavalt Rae valla ÜVK arendamise kavale 2013-2024 samale kinnistule kavandatava uue puurkaevu sanitaarkaitseala 10 meetrit. Seega ei asu üldkasutatavale maale planeeritud mänguväljakud puurkaevude sanitaakaitsealas, samuti krundile 1 ei ole enam piirangut puurkaevu sanitaarkaitsealast.

- Töösse on lisatud „Insolatsiooni skeem” (lisa 1.11). Uus elamu (krundil 5) planeeritakse Männi tee  8 kinnistust lääne poole minimaalselt 19.9 m. Päikesekiirgusest tekkiv vari olemasoleva elamuni ei ulatu ja seega ei piira päikesevalgust.

- 2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS. PLANEERINGU EESMÄRK.

- Planeeringuala paikneb käesolevaks ajaks kehtestatud detailplaneeringute alal. Nendeks on: 	1. Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneering

- 2. Järveküla küla Loopealne-Suurekivi pereelamute kvartali II jrk. detailplaneering

- Joonisel 2 (kontaktvööndi skeem) on ära näidatud kehtestatud ja algatatud naaberplaneeringud ja nende üldised lahendused. Varemplaneeritud detailplaneeringute kohaselt oli Vibu tee 12 kinnistu üldmaa ja Männi tee 6 kinnistu tootmismaa. Männi tee 6 kinnistul on olev puurkaev PRK0015048.

- Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule. Planeeringuala külgneb olemasolevate ja planeeritud väikeelamute maa-aladega. Juurdepääsud on olevatelt avalikelt teedelt (vt. ka joonis 2 – Kontaktvööndi skeem ja joonisel 5 skeem – Planeeringuala seos varemplaneeritud aladega (planeeringud on kehtestatud).

- Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:

- muuta käesoleval ajal üldmaa ja tootmismaa maakasutuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks;

- planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine;

- kruntide ehitusõiguse määramine (krundi kasutamise sihtotstarve, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala, hoonete suurim lubatud kõrgus);

- kruntide hoonestusala (see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid) piiritlemine;

- juurdepääsuteede,  vajalike  tehniliste  kommunikatsioonide  ja  haljastuse  lahendamine;

- servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneeringu vastavus Rae valla üldplaneeringule

Vibu tee 12 kinnistu asub Rae Vallavolikogu 20.03.2007 otsusega nr 251 kehtestatud Järveküla  küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringu alal, mille kehtestamisega muudeti  Rae valla üldplaneeringut (kehtestatud 1993). Kinnistu üldkasutatava maa sihtotstarve määrati seoses Männi tee 6 kinnistul asuva puurkaevu sanitaarkaitse alaga.

Männi tee 6 kinnistu asub Rae Vallavolikogu 23.12.1997 otsusega nr 98 kehtestatud „Loopealse- Suurekivi pereelamute kvartali detailplaneeringu“ alal ning krunt on ette nähtud puurkaevu teenindamiseks.

Rae valla 21.mai 2013  kehtestatud üldplaneeringus on märgitud Vibu tee 12 kinnistu maakautuse juhtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa ja Männi tee 6 kinnistu maakasutuse  sihtotstarbeks tootmismaa. Mõlemad kinnistud st planeeringuala asuvad olemasolevate elamumaade keskel. Tootmis- ja ärimaa juhtotstarve on määratud tulenevalt üldplaneeringu koostamise ajal kehtinud puurkaevu kaitsevööndi ulatusest.

Vastavalt planeerimisseaduse §9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Antud juhul planeeritakse kaks elamumaa krunti kaks üldmaakrunti ning kaks tootmismaa krunti puurkaevude teenindamiseks tootmismaa ja üldmaa krundi asemele.

Planeeringuala on osaliselt  (Vibu tee 12 kinnistu) Rae Vallavolikogu 20. 03. 2007 otsusega nr 251 kehtestatud Järveküla  küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringu alal, millega on loodud võimalus tiheasustuse tekkeks.  Seega säilitab detailplaneering piirkonnas valdavalt senise juhtotstarbe, milleks on elamumaa ning planeeritu sulandub olemasolevasse ja varem planeeritud elamupiirkonda. Detailplaneeringuga järgitakse väljakujunenud hoonestuslaadi ning kehtestatud detailplaneeringus planeeritud krundi suurusi ning hoonete mahtusid ja kõrgust.

Eelpool kirja pandut arvestades ei pea kahe uue elamukoha loomist olemasoleva ja planeeritud tiheasustuse laiendusena üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

- 3. OLEMASOLEVA  OLUKORRA ISELOOMUSTUS

- 3.1. Üldandmed

| - Vibu 12 kinnistu (üldkasutatav maa) - Männi tee 6 kinnistu (tootmismaa) | - 1954 m² - 6150 m² |
| --- | --- |
| - Planeeritaval alal kinnistud | - 2 tk. 65301:001:2504; registriosa 12251602 - 65301:001:0872, registriosa 8708502 |
| - Planeeritaval alal olevad hooned | - Planeeringualal on olev puurkaevu hoone (6 m²). |
| - Planeeritava ala seos kehtiva üldplaneeringuga | - Detailplaneering on vastavuses kehtiva üldplaneeringuga. |
| - Planeeritavale alale juurdepääs ja liiklus | - Planeeritavale alale juurdepääs toimub käesoleval ajal olevalt Vibu teelt ning olevalt Männi teelt. |
| - Planeeritaval alal tehnovõrgud | - Planeeringualal on olev puurkaev PRK0015048. - Planeeringuala lõunaosa läbib ida-läänesuunaliselt 10 kV maakaabel ja 0.4 kV õhuliin. 0.4 kV õhuliin läbib ala ka põhja-lõuna suunaliselt. |
| - Planeeritaval alal veekogud ja maaparandussüsteemid | - Planeeritaval alal maaparandussüsteeme ei ole. |
| - Planeeritaval alal muinsuskaitse- ja looduskaitse alused objektid | - Muinsuskaitse- ja looduskaitse aluseid objekte planeeritaval alal ei ole. |
| - Kaugus Tallinnast (kesklinnast) | - ca 10km. |

- 3.2. Planeeritava ala piirid

- Planeeringuala piirneb järgmiste maaüksustega

| - Männi tee 8a mü | - 65301:001:0874 – tootmismaa (olev Siku1 alajaam) |
| --- | --- |
| - Männi tee 8 mü | - 65301:001:0873 – elamumaa (olev hoonesus) |
| - Vibu tee 10 mü | - 65301:001:2502 – elamumaa |
| - Vibu tee 14 mü | - 65301:001:2506 – elamumaa |
| - Loopealse tee 7 mü | - 65301:001:1370 – elamumaa (olev hoonesus) |
| - Loopealse tee 5 mü | - 65301:001:1350 – elamumaa (olev hoonesus) |
| - Männi tee 4 mü | - 65301:001:1480 – elamumaa (olev hoonesus) |
| - Soovere mü (Männi tee) | - 65301:001:0871 – transpordimaa (olev tee) |
| - Vibu tee lõik L1 | - 65301:001:2489 – transpordimaa (olev tee) |

- 3.3. Geodeesia.

- Planeeritava ala kohta on koostatud digitaalne geodeetiline plaan. Joonise nimetus: „Vibu tee 12 maa-ala plaan tehnovõrkudega” - M 1:500.  Töö nr. MP-279/07-12, mõõdistas OÜ Geoplus 06.07.2012.a.

- Koordinaadid määratud L-EST  süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.

- Maapinna absoluutsed kõrgused on vahemikus 48.00-46.65 m, maapinna langus on kirde suunas. Planeeritav ala on tasase reljeefiga.

- 3.4. Kõlvikuline jaotus

- Maa-ameti Maakatastri katastriüksuse plaani kohaselt kõlvikuline jaotus Vibu tee 12 kinnistul on kogu ala looduslik rohumaa ja Männi tee 6 kinnistul  on looduslik rohumaa 6474 m² ja õuemaa 6 m² (puurkaevu hoone)

- 4. PLANEERINGUETTEPANEK

- 4.1. Planeeringu vajalikkus ja põhimõtted.

Planeeringus on ette nähtud oleva üldkasutatava maa osaline muutmine elamumaaks (Vibu tee 12 kinnistu) ja oleva tootmismaa osaline muutmine elamumaaks ja üldkasutatavaks maaks (Männi tee 6 kinnistu).

Planeeringuala on täielikult varemkehtestatud detailplaneeringute alal, millega on loodud võimalus tiheasustusala tekkeks. Seega säilitab detailplaneering piirkonnas valdavalt senise juhtotstarbe, milleks on elamumaa  ning planeeritu sulandub olemasolevasse ja varem planeeritud elamupiirkonda. Detailplaneeringuga järgitakse väljakujunenud hoonestuslaadi ning hoonete mahtusid ja kõrgust.

Üldkasutatavale maale (krunt 2 – Vibu tee 12 kinnistul) on ette nähtud laste mänguväljakute väikevormide rajamine. Mänguväljakute seadmed peavad olema ohutud, samuti peab olema ohutu nende paigaldamine, hooldamine ja kasutamine. Mänguväljaku ohutuse tagamisel ja hindamisel arvestada standardi EVS-EN 1176 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind” osade 1-11 nõudeid.

Krundile 3 (Männi tee 6 kinnistul) on ette nähtud palliplatside (korvpall, võrkpall jne.) rajamine. Palliplatside rajamisel läänepiirist jätta vabaks minimaalselt 12.5 m ja põhjapiirilt 10.0 m.  Selline väljakute  paigutus tagab olevate elamute akendest platside normatiivse kauguse 20,0 meetrit. Krundil 3 mänguplatsidel on võimalik korraga mängida (10 + 12) 22 inimesel, krundile 2 mahub ronimisredel-liuväljale ca 8 ja liivakasti ca 8 last (vt. lisa 1.10).

Planeeritud elamumaa kruntidele on ette nähtud ühe üksikelamu rajamine ja ühe abihoone (ehitusaluse pinnaga kuni 40 m²) rajamine.

- Rae valla perspektiivse ühisveevärgi kava järgselt on ehitamata piirkondlik survetõstepumpla, mis rajatakse krundile 4.

Peale survetõstepumpla valmimist jääb puurkaev reservi. Perspektiivse varupuurkaevu jaoks on moodustatud tootmismaa krunt 6 (vt. ka lisa 1.9).

- Käesoleva planeeringuga jätkatakse loogiliselt oleva elamumaa jätkumist kasutades ära juba olevat teed ja olevaid tehnotrasse..

- 4.2. Kruntide ehitusõigus, hoonestusala, servituutide vajadus

- Joonisel 6 „Põhijoonis ja tehnovõrgud" on antud krundi maakasutuse sihtotstarve, suurim lubatud maapealsete korruste arv, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim ehitusalune pindala, krundi maksimaalne täisehituse %, krundi hoonestusala.

- Üldised arhitektuursed nõuded:

| - Hoonete välisviimistlus (üksikelamu ja abihoone) ja konstruktsioonid | - Välisviimistlus kas kivi, puit, metall, klaas või kivi kombineeritud puidu, metalli ja klaasiga, samuti krohvitud pinnad. Värvitoonid looduslähedased ja pastellsed. Konstruktsioonis on lubatud kasutada kivi, puitu, metalli, betooni. - Vältida tuleb abihoonete juhuslikku ja plaanipäratud ehitust. Abihooned ja nende välisviimistlus peavad kokku sobima materjalidelt ja lahenduselt põhihoonega (üksikelamuga). Hoonete konstruktsioonide (valimisel ja) ehitamisel tuleks järgida nende tuulekindlust ja soojapidavust |
| --- | --- |
| - Katuse harja suund | - Risti või paralleelne vastavalt Männi tee ja Vibu tee krundi piiride suhtes. |
| - Hoonete katuse kalle | - Krunt 1 (Vibu tee 12 kinnistust moodustatud) - 0 o -35 o ; - Krunt 5 (Männi tee 6 kinnistust moodustatud) – 30 o - 45o, Krunt 4 (Männi tee 6 kinnistust moodustatud survepumpa hoone) - 0 o -25 o |
| - Hoonete suurim lubatud kõrgus | - põhihoonel (üksikelamu) – max. 8.0 m, abihoonel max. 5.0 m. Kõrgused järgivad piirkonnas varemplaneeritud (kehtestatud) hoonestust. Survepumpla hoone – 6.0 m |
| - Hoonete suurim lubatud korruselisus | - Elamul 2 maapealset korrust, abihoonel 1 korrus. Survepumplal 1 korrus. |
| - Kohustsulik ehitusjoon | Krundil 1 ja 5 on ehitusjooneks vastavalt Vibu tee ja Männi tee äärsest krundi piirist 7,0 meetrit. Krundil 4 kohustuslik ehitusjoon vaba. |
| - Krundi piirded | Lahendatakse hoonete projekteerimisel (max kõrgus +1.5 m), et oleks tagatud hoonete ja piirdeaia omavaheline sobivus. Võimalikud piirdeaia tüübid: võrkpiire, puitpiire või puit kombineeritud kiviga. - Piirde asukohad vt. joonis 6 . |

- Elamumaale on kantud hoonestusala piirid arvestades kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.. Hoonestusala määramisel on kinni peetud EV kehtivatest õigusaktidest ja normidest. Detailplaneeringus on arvestatud ehitise tulepüsivusklassiks TP 3.

- Hoonete eskiisprojektid tuleb kooskõlastada vallaarhitektiga.

- Servituudid on kantud joonisele 6 „Põhijoonis ja tehnovõrgud"

- Vajalikud servituudialad käesoleva detailplaneeringu realiseerumiseks:

- - plan. servituut oleva veetorustiku kaitsevööndi ulatuses krundil 5 AS Elveso kasuks;

- - planeeritud vee- ja kanalisatsioonitoru servituut kaitsevööndi ulatuses Vibu teel ja Männi teel liitumispunktidest planeeritud kruntide piiril olevate trassideni AS Elveso kasuks;

- - planeeritud servituut oleva veetrassi kaitsevööndi ulatuses krundil 3 AS Elveso kasuks;

- - olev servituut (isiklik kasutusõigus) kruntidel 3, 4, 5 AS Jaotusvõrk kasuks (vt, .lisa 1.2 jagu III seletuskirjas);

- - planeeritud servituut planeeritud juurdepääsule ja planeeritud veetorustiku- ja kanalisatsioonitorustikule (kokku 8,5 m) krundil 3 AS Elveso kasuks.

- - planeeritud servituut planeeritud 0.4 kV maakaablile tehnotrassi kaitsevööndi ulatuses Vibu teel ja Männi teel OÜ Elekrilevi kasuks.

- - plan. servituut plan. juurdepääsule ja plan. veetrotustikule krundil 3 krunt 6 kasuks.

- 4.3. Veevarustus  ja  kanalisatsioon

Üldist

Tehnovõrgud on kantud joonisele nr. 5 - Põhijoonis ja tehnovõrgud.

Planeeringualal tehnovõrkude planeerimisel on lähtutud piirkonnas välja ehitatud tehnovõrkudest nii Vibu teel kui Männi teel.

Planeeringuga on antud olevate tehnovõrkudega liitumise kohad, täpsemad ja tehnilised ühinemislahendused määratakse  järgmises projekteerimisstaadiumis.

Veevarustus

- Planeeringuala veevarustus on lahendatud AS Elveso tehnilistele tingimustele nr. VK-TT 164, 03.08.2012 nr. 4-11/1627-1 (vt. lisa 2 – seletuskirjas). Planeeringualal Männi tee 6 kinnistul asub olev puurkaev PRK -0015048. Detailplaneeringu piirkonnas ei ole kõik Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud ühisveevärgi rajatised välja ehitatud. Ehitamata on piirkondlik survetõstepumpla, seda veega varustav veetorustik ja piirkonda tarbeveega varustav torustik.

- Peale survetõstepumpla valmimist jääb puurkaev reservi. Oleva puurkaevu tootmismaa krunti pinda on vähendatud. Krundile juurdepääs on lahendatud servituudiga üldkasutava maa idaossa (krunt 3) planeeritud juurdepääsutee ärakasutamisega

- Pos. 5 krundile rajatakse liitumispunkt olemasoleva veetoru pealt Männi tee ääres kuni 1 m kinnistu piirist.

- Perspektiivse survetõstepumpla ja ühendustorustike rajamisega seoses jääb pos. 5 kinnistul paiknev veetoru kasutusest välja.

- Kui pos. 5 kinnistu omanik soovib ühisveevärgi toru oma maa pealt välja tõsta enne survetõstepumpla ja selle ühendustorustike rajamist siis toimub see ümbertõstmine vastavalt krundi omaniku ja oleva tehnotrassi valdaja (AS Elveso) kirjalikul kokkuleppel, kusjuures kõik  ümbertõstmisega seotud kulud katab krundi 5 omanik.

- Planeeritud liitumispunktid on joonisel tähistatud vastavalt ÜPV-1 ja ÜPV-2 (vt. joonis 5 – Põhijoonis ja tehnovõrgud).

- Olevale veetorule säilivad kaitsevöönd (2+2 m kummalegi poole veetoru telge) ja planeeritud servituut (kaitsevööndi ulatuses) kuni veetoru ümbertõstmiseni.

- Krundi 3 lõunaosas olevale veetorule on planeeritud servituut kaitsevööndi ulatuses, seega kokku 4 meetrit.

- Seoses Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavaga aastateks 2013-2024 on ette nähtud olevale puurkaevule  perspektiivne varupuurkaev (vt. lisa 1.9), mille jaoks on ette nähtud tootmismaa krunt (krunt 6). Juurdepääs krundile 6 toimub servituudiga läbi krundi 3.

- Planeeringuala veevajadus 0.8 m³/ööpäevas, so.  24.0 m³/kuus.

- Keskkonnaameti korraldus  29.11.2013.a. nr. HJR 1-15/13/26481 kohaselt on Männi tee 6 (katastritunnus  65301:001:0872) asuva puurkaevu nr. 15048 ja vastavalt Rae valla ÜVK arendamise kavale 2013-2024 samale kinnistule kavandatava uue puurkaevu sanitaarkaitseala 10 meetrit.

Veetorustiku paiknemine krundil, läbimõõt ja hoone veesisestus määratakse hoonete  projekteerimisel.

- Kanalisatsioon

- Planeeringuala kanaliseerimine on lahendatud AS Elveso tehnilistele tingimustele nr. VK-TT 164, 03.08.2012 nr. 4-11/1627-1 (vt. lisa 2 – seletuskirjas).

- Piirkonnas on ühiskanalisatsiooni torustik välja ehitatud. Vastavalt tehnilistele tingimustele on ette nähtud liitumispunktid planeeritud kruntide piiril, joonisel tähistatud vastavalt ÜPK-1 ja ÜPK-2.(vt. joonis 5 – Põhijoonis ja tehnovõrgud), .

- Planeeringuala reovesi 0.8 m³/ööpäevas, so. 24 m²/kuus.

- Kanalisatsioonitorustike  paiknemine kruntidel, läbimõõdud ja hoone väljaviikude asukohad täpsustatakse hoonete projekteerimisel.

- Sademevesi ja drenaazhivesi

- Krundi sademevett mitte juhtida naaberkinnistule, see on vajalik tagada hoone ehitusprojekti koostamisel krundi vertikaalplaneerimisega. Sadevesi imbub kruntidel pinnasesse

- Töösse on lisatus Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute paiknemine mullastikukaardil (väljavõte Maa-ameti kaardiserverist) – vt. lisa 1.7. Planeeringuala mullastik on rähkmuld ja õhuke paepealne muld, need mullad  ei ole liigniisked, planeeringuala ei asu ka maaparansusobjektil.

- Nii Männi tee kui Vibu tee on väljaehlitatud ja toimivad juurdepääsuteed. Vibu teel on välja ehitatud ka drenaazhitorustik.

- Tuletõrjeveevarustus

- Tuletõrjevee saamine on ette nähtud Vibu teel olevate hüdrantide baasil ja Männi teel oleva tuletõrjeveemahuti baasil (vt. joonisel 5 olev skeem – planeeringuala seos varemplaneeritud aladega ja lisa 1.6 seletuskirjas  - Väljavõte Loopealne-Suurekivi pereelamute kvartali II jrk. detailplaneeringu (kehtestatud)  tehnovõrkudest).

- Detailplaneeringus on arvestatud ehitise tulepüsivusklassiks TP 3 – kuja 8 m.

- Planeeringu tuletõrjelahendus on koostatud vastavalt VV määruse nr. 315 ja EVS 812 osa 6 nõuetele.

- Kruntidele juurepääsuteede laius minimaalselt 3.5 meetrit.

- 4.4. Elektrivarustus ja side

- Planeeringuala elektrivarustus on lahendatud EE Jaotusvõrgu Tallinn-Harju regiooni tehnilistele tingimustele nr. 202702/1, 28.09. 2012.a., mille kohaselt Vibu tee 12 kinnistu elektrivarustus on planeeritud „Vibu tee” alajaama fiidrilt F2:28067 maakaabliga kuni kinnistuni. Sissesõidutee äärde on ette nähtud liitumiskilp peakaitsmega 25 amprit.

- Männi tee 6 kinnistu elektrivarustus on planeeritud „Siku-1” alajaamast maakaabliga kinnistu piirini, kus on ette nähtud liitumiskilp sissesõidutee äärde, peakaitsmega 25 amprit.

- Planeeritavad maakaablid asuvad avalikult kasutataval teel (vallateel), seega servituute ei ole vaja määrata.

- Planeeringuala lõunaosa läbib ida-läänesuunaliselt 10 kV maakaabel ja 0.4 kV õhuliin. 0.4 kV õhuliin läbib ala ka põhja-lõuna suunaliselt. Olevatele elektrirajatistele on olevad  servituudid, mis on ka kantud joonistele 1 ja 2.

- Oleval puurkaevul on olemas  liitumine ja liitumiskilp.

- Elektrivarustuse kohta koostada eraldi projekt.

- Elektrivarustuse ehitab välja Eesti Energia vastavalt sõlmitavatele liitumislepingutele.

- Käesolevas planeeringus ei ole ette nähtud sidelahendust.

- 4.5. Küte

- Küttesüsteemi liik lahendatakse hoonete projekteerimisel. Planeeringualal lahendada küttesüsteem lokaalsena, energiasäästliku ja keskkonnasõbralikuna.

- 4.6. Juurdepääsuteed ja parkimine

- Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud lähiala liikluskorraldust.

- Planeeritavale alale juurdepääs toimub käesoleval ajal olevalt Vibu teelt (krundid 1 ja 2) ning olevalt Männi teelt (krundid 3, 4, 5). Krundi 4 juurdepääs on lahendatud servituudiga üldkasutava maa idaossa (krunt 3) planeeritud juurdepääsutee ärakasutamisega.

- Kruntide sissesõiduteede laiused min. 3.5 m. Juurdepääs krundile 6 toimub servituudiga läbi krundi 3.

- Parkimine normatiivselt elamukruntidel oma krundi piires 2 kohta. Üldkasutataval maal (krunt 3) on ette nähtud parkimiseks 6 kohta autodele ja 12 kohta jalgratastele.

- 4.7. Keskkonnatingimused

- Haljastus

- Planeeritav ala on lage ala üksikute mändidega lõunasoas (Vibu tee 12 kinnistul). Männid on ette nähtud säilitada. Kruntide 1 ja 5 haljastamisel arvestada krundi iga 300 m² kohta üks istutav puu, mille täiskasvamiskõrgus on minimaalselt 6 m (seega kummalegi krundile istudada vähemalt 5 puud). Krundile 3 rajada läänepiirile ja põhjapiirile (mänguväljakutest vabale alale) kõrghaljastus. Samuti rajada kõrghaljastus kruntide 2 ja 3 kokkupuute piirile (krundil 2 põhjapiirile ja krundil 3 lõunapiirile). Haljastuse rajamisel kaaluda konkreetse ehitusprojekti käigus haljastusprojekti koostamist.

- Keskkonnakaitse ja keskkonnatingimused

- Keskkonnakaitse abinõud planeeritaval maa-alal on:

- tehnosüsteemide väljaehitamine ja nende laitmatu funktsioneerimise tagamine;

- kinnise konteineri paigaldamine krundile olmejäätmete kogumiseks ja väljaveolepingute sõlmimine. Jäätmete käitlemine toimub vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale;

- üksikelamu kruntidel sade ja pinnaveed imbuvad pinnasesse, ala ei ole liigniiske. Töösse on lisatus Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute paiknemine mullastikukaardil (väljavõte Maa-ameti kaardiserverist) – vt. lisa 1.7. Planeeringuala mullastik on rähkmuld ja õhuke paepealne muld, need mullad  ei ole liigniisked, planeeringuala ei asu ka maaparansusobjektil.

- Keskkonnamõjud

- Kokkuvõtteks: Planeeringualal kahe üksikelamumaa krundi moodustamine varemplaneeritud (detailplaneeringud kehtestatud)  tihehoonestusala jätkuna ei too kaasa olulist keskkonnamõju Planeeringualale ei pea vajalikuks täiendavate keskkonnakaitsealaste nõuete seadmist. (vt. ka menetlusdokumentides - Rae Vallavalitsuse korralduse nr. 586, 12. juuni 2012 lähteseisukohtade p.9 – Strateegilise keskkonnamõju hindamine.

- Maaparandusobjektid

Planeeritaval alal maaparandusobjektid puuduvad.

- Tervisekaitse

Planeeringualal rajatakse kaks üksikelamut olemasoleva varemplaneeritud  tiheasustusala jätkuks. Piirkonnas on ühisveevarustus ja ühiskanalisatsioon  välja ehitatud. Oleva puurkaevu sanitaarkaitsevöönd 10 meetrit (vt. menetlusdokumentides Keskkonnaameti korraldus  29.11.2013.a. nr. HJR 1-15/13/26481). Krundile 3 rajatavate spordiväljakute normatiivne kaugus olevate elamute akendest on tagatud, so. minimaalselt 20 meetrit. Planeeringuala vahetus naabruses ei asu müra- ega saasteallikaid.

- Männi tee 8 kinnistul olemasoleva elamu insolatsioon

Eestis hinnatakse valgustustingimusi ja insolatsiooni piisavust eluruumides Eesti standardi EVS 894:2008/A1:2010 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides” alusel. Insolatsiooni norm on välja töötatud lähtudes Eesti geograafilisest asukohast. Standardi punkti 4.3.3 kohaselt tuleb planeeringute koostamisel hoonete asukoht ja orientatsioon valida selliselt, et oleks tagatud 3 tunnine katkematu insolatsioon päevas ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini. Insolatsiooni vähenemine ei tohi ületada 50% esialgsest kestusest. Omavalitsus leiab, et tegemist ei ole piirkonnaga, kus ehitised paikneksid valdavalt lähestikku, kus võib uute hoonete ehitamisel lugeda piisavaks ka valgustust, mida iseloomustab varasemast normatiivist väiksem insolatsiooni kestus.

Planeeritav hoonestusala Männi tee 6 kinnistul paikneb Männi tee 8 kinnistul olemasolevast hoonest  19,9m kaugusel läänes. Päikese vari majani ei ulatu ja seega ei ole loomuliku valguse tingimusi piiratud.

4.8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded

Kuritegevuse ja vandalismi piiramiseks saab rakendada erinevaid abinõusid. Planeeringu koostamisel tuleb planeerimisvõtete ja -lahenduste abil viia miinimumini ebaturvaliste paikade teke. Kuritegevuse ennetamise ja kuriteoohu vähendamise eesmärgil tuleb tagada:

- vaadeldava ala korrashoid (teede plaanipärane ja õigeaegne rajamine, territooriumi korrashoid - soovitav kogu üksikelamugrupi elanike ühiselt planeeritud hooldus- ja korrastustööde korraldamisega, mis omakorda suurendab ka ühtekuuluvustunnet ja naabrivalve rakendumist);

- hoovivalgustuse rajamine ja korrashoid (valgustuse olemasolu vähendab elanike kuriteohirmu ning pidurdab kurjategijaid);

- planeerimislike ja kujunduslike võtetega ala võimalikult suurema nähtavuse (jälgitavuse) tagamine, mis tõstaks ka naabrivalve efektiivsust (pimedate halva nähtavusega kohtade minimiseerimine, ala nähtavuse tagamine piirete konstruktsiooniga - kõrgetele läbipaistmatutele hekkidele ja plankaedadele eelistada läbipaistvaid võrk- või lippaedu jm.);

- varguste ja sissemurdmiste riski vähendamiseks soovitada hoone projekteerijatel kasutada turvalisemaid aknaid, uksi nii elu- kui abihoonetel jm. võtteid.

4.9. Planeeringu elluviimise tegevuskava.

Planeeringu elluviimiseks tuleb teostada järgmised toimingud:

- kehtestatud detailplaneeringu  alusel katastriüksuste moodustamine ja kinnistusraamatusse kandmine;

- vajalike servituutide seadmine;

- elektriga liitumislepingu sõlmimine Eesti Energiaga ja veevarustuse ja kanalisatsiooni suhtes liitumislepingu sõlmimine AS.Elvesoga.

- elektrivarustuse kohta projekti koostamine

- hoonestusprojektide koostamine

- ehituslubade taotlemine

- hoonete ehitamine ja vastuvõtmine.

Pos 2 üldkasutatava maa krundi mänguväljaku projekteerimine ja väljaehitamine toimub vastavalt valla ja huvitatud isiku 05.06.2012 sõlmitud lepingut nr 6-8.1/16. Mänguväljak peab olema valmis ehitatud enne ehitusloa väljastamist pos 1 elamumaa krundile.

Po3 üldkasutatava maa krunt antakse üle valla omandisse peale kinnistu moodustamist. Mänguväljak peab olema välja ehitatud enne ehitusoa väljastamist pos 5 elamumaa krundile.

Üldkasutatavale maale planeeritava keskkonna loomise põhimõtete ja mänguväljakute elluviimise tegevuskava ning väljakute rajamise avaliku huvi kaalutlused

Planeeringuala asub Kindluse tee, Vana-Järveküla tee ja Järveküla-Jüri tee vahelisel tiheasustusalal.

Rae valla üldplaneering näeb ette tiheasustusega elamumaadel reserveerida pargi- ja puhkealasid järgnevalt: pargiala 40 m2 inimese kohta 5 minuti jalgsikäigu tee kaugusel ja puhkeala 80 m2 inimese kohta 15-20 minuti jalgsikäigu tee kaugusel

Üldkasutatava maa sihtotstarbeline Mõõga tee 4 kinnistu, pindalaga 5030 m², asub planeeringualast linnulennul 190 m kaugusel ja üldplaneeringuga määratud põhimõtete järgi rahuldab 63 inimese puhkeala vajaduse.

Teist suuremat üldkasutatava maa sihtotstarbelist maa-ala, Männi tee 28 kinnistut, pindalaga 9976m² ja  asukohaga planeeringualast linnulennul 300 m kaugusel, ei saa olulise puhkealana arvestada kuna paikneb tiheda liiklusega Järveküla-Jüri tee (Vana- Tartu mnt) sanitaarkaitsevööndis.

Maa-ameti kaardirakendusest nähtub, et piirkonnas on ainuüksi hoonestatud elamukrunte 62, korrutades kolmeliikmelise perekonnaga saame inimeste arvuks 186.

Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute detailplaneeringuga nähakse ette üldkasutatava ala suuruseks 3845 m2, mis üldplaneeringuga määratud põhimõtete järgi rahuldab 48 inimese puhkeala vajaduse.

Lähtuvalt eeltoodust ja Rae valla üldplaneeringust, mis näeb ette suuremate alade planeerimisel paigutada rohelised puhkealad nii, et nad moodustaksid ühtse rohekoridori, pargi- või puhkeala, on kõrvuti asetsevad Vibu tee 12 ja Männi tee 6 üldkasutatavad maad igati asjakohane lahendus.

Kruntide ehitusõigus

| Oleva kinnistu nimi | Pos. nr. | Krundi plan. suurus m² | Ehitusalune max pind m² | Täisehituse max % | Max korruselisus põhih./ abihoone | Max kõrgus põhih./ abihoone m | Hoonete arv krundil põhih/ abih. | Maa sihtotstarve (vast. detpl) | Suletud brutopind | Piirangud, servituudid, kommentaarid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vibu tee 12 | 1 | 1401 | 250 | 18 | 2 / 1 | 8.0 / 5.0 | 1/1 | E | E-500 |  |
| Vibu tee 12 | 2 | 553 | - | - | - | - | - | Üm | Üm-0 |  |
| Männi tee 6 | 3 | 3292 | - | - | - | - | - | Üm | Üm-0 | Persp. puurkaevu sanitaarkaitsevöönd; ol. 0.4 kV õhuliini ja ol. 10 kV maakaabli kaitsevöönd ja olev servituut (isiklik kasutusõigus); ol. veetorustiku pl. servituut; pl. juurdepääsu servituut, pl. vee ja kanalisatsioonitorustiku servituut.. |
| Männi tee 6 | 4 | 1282 | 225 | 18 | 1 / - | 6.0 / - | 1/- | T | T-225 | Puurkaevu sanitaarkaitsevöönd; ol. 0.4 kV õhuliini ja ol 10 kV maakaabli kaitsevöönd ja olev servituut (isiklik kasutusõigus); pl. veetorustiku kaitsevöönd, ümbertõstetavale veetorustikule säilib kaitsevöönd uue väljaehitamiseni. |
| Männi tee 6 | 5 | 1561 | 250 | 16 | 2 / 1 | 8.0 / 5.0 | 1/1 | E | E-500 | Olev 0.4 kV õhuliini ja ol 10 kV maakaabli kaitsevöönd ja olev servituut (isiklik kasutusõigus); ümbertõstetavale veetorustikule säilib kaitsevöönd uue väljaehitamiseni. |
| Männi tee 6 | 6 | 42 | 15 | 36 | 1 / - | 5.0 / - | 1/- | T | T-15 | perspektiivne varupuurkaev (vt. lisa 1.9) – Väljavõte Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2013 -2024. |
| Planeeritav ala kokku: 8132 m² = 0.81 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Märkus: Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala kehtib vaid hoone kohta ning ei sisalda konsoolsete rõdude, -terasside, trepppide, samuti katuseräästaste pindalasid, jms. pindalasid, kuid ei tohi ületada 30% hoone lubatud suurimast ehitusalusest pindalast. (vt. Lisa 1.8).

Märkuse selgituseks:

Oleme pöördunud Siseministeeriumi (kelle pädevuses on riikliku järelvalve teostamine planeerimisalase tegevuse üle) poole hoonete ehtusaluse pindala arvutamise küsimuses

Käesolevas töös on tuginetud „hoone suurima lubatud ehitusaluse pindala” puhul Siseministeeriumi vastusele nimetatud probleemile (vt. lisa 1.8).

Selgituseks käesoleva planeeringu juurde: kui arvestada Eestimaa klimaatilisi tingimusi (üldiselt sagedased vihmasajud), siis eriti puitvoodriga majade katuseräästas ulatub seinast 1.0 m kaugusele. Käesoleva töö lähteülesandes on ühe elamukrundi ehitusaluse pinna suuruseks 250 m². Eeldusel, et krundil on üks hoone, mille pindala seinte välisgabariitides on 250 m², siis koos 1.0 m katuseräästaga moodustaks sellise hoone ristprojektsioon maapinnal 317 m². Seega on  nn. „vabas välisõhus” oleva katuseräästa ristprojektsioon  67 m² suurune pind. Sellest tulenevalt ongi käesoleva töö jaoks täpsustatud 250 m² ehitusalusest pinnast väljaulatuvate kaetud hooneosade lubatud pindala, mis ei tohi ületada 30% hoone lubatud suurimast ehitusalusest pindalast.

250 m² pinnaga ehitise puhul maksimaalne väljaulatuvate hooneosade lubatud pindla on 75 m² (ehk 30 % lubatud ehitusalusest pindalast) .

Territooriumi  bilanss

| POSITS. NR. | TÄHIS | MAAKASUTUSE SIHTOTSTARVE | PINDLA M² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E | Elamumaa – 100% | 1401 |
| 2 | Üm | Üldkasutatav maa – 100% | 553 |
| 3 | Üm | Üldkasutatav maa – 100% | 3292 |
| 4 | T | Tootmismaa – 100% | 1282 |
| 5 | E | Elamumaa – 100% | 1562 |
| 6 | T | Tootmismaa – 100% | 42 |
| Planeeritav ala kokku |  |  | 8132 m² = 0.81 ha |

Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kooskõlastused (koondtabel)

|  | Kooskõlastaja | Kooskõlastuse kuupäev, kooskõlastuse täielik ärakiri | kooskõlastuse originaali asukoht | Märkused, projekteerija seisukoht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Põhja-Eesti Päästekeskus Linnu tee 75A Tallinn | Heaks kiidetud 07. jaanuar 2013.a. nr. K-KG/4-2 Garmo Gudinas /allkiri/ juhtivinspektor | Kaust 1/6, Joonis 6a, lk. 29 ja lk. 15 |  |
| 2. | Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju piirkond Kadaka tee 61 Tel. 7154615 | Tehnilise lahendusega tutvunud. Trassidele ja kilpidele määrata servituudialad. 04.01.2013.a. Kaarel Jänes /allkiri/ ELV projektijuht Kooskõlastatud 04.01.2013.a. nr. 4023387003. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Maie Erik /allkiri/ | Kaust 1/6, Joonis 6a, lk. 29 | Sevituudialad määratid – vt. joonis 6, Põhijoonis ja tehnovõrgud, lk. 28 |
| 3. | AS Elveso Ehituse 9 Jüri alevik 6031480 info@elveso.ee | Kooskõlastatud, 11.01.2013.a., nr. 006. Enn Laidvee /allkiri; VK teenistuse tehniline spetsialist | Kaust 1/6, Joonis 6a, lk. 29 |  |
| 4 | Maaüksuse omanik: Vibu tee 12 mü 65301:001:2504 OÜ Lubja Invest tel. 5047343 lubjainvest@hot.ee hansacom@eol.ee | Lahendusega nõus 15. jaanuar 2013.a. V. Palvadre /allkiri/ OÜ Lubja Invest juhatuse esimees | Kaust 1/6, Joonis 6a, lk. 29 |  |
| 5 | Maaüksuse omanik: Männi tee 6 mü 65301:001:0872 AS Elveso Ehituse 9 Jüri alevik 6031480 info@elveso.ee | Kooskõlastatud, 11.01.2013.a., nr. 006. Enn Laidvee /allkiri; VK teenistuse tehniline spetsialist | Kaust 1/6, Joonis 6a, lk. 29 |  |

Projekti  autor					Maaja Zolk

LISAD paberkandjal