Lp. Lisandra Talving

Respekt OÜ

Gaasivõrguga liitumise detailplaneeringu tehnilised tingimused.

10.08.2018

Käesolevaga teatame, et tehniliselt on võimalik Harju maakonnas Rae vallas Assaku alevikus Udumäe (65301:001:0222), Villemi (65301:001:0150) ja Piibelehe (65301:001:0152) kinnistutele detailplaneeringuga moodustatavaid kinnistuid maagaasiga varustada. Adven Eesti AS-ile kuuluv olemasolev B-kategooria maaalune gaasitorustik paikneb Udumäe (65301:001:0222) kinnistu kagu poolses otsas. Detailplaneeringuga moodustavate kinnistute jaoks planeerida alates olemasolevast gaasitorustikust gaasirõhuregulaatorkapp ja A-kategooria gaasitorustik Udumäe kinnistule ja  piki planeeritavat Piibelehe tee transpordimaad kuni Veski tee (65301:001:2989) transpordimaani ja lisaühenduse tegemiseks planeeritavalt Piibelehe teelt kuni A-kategooria gaasitrassini Pirni tänaval (65301:001:1244). Planeeritava Piibelehe tee 13 krundi piiri lähedale asuvale B-kategooria torustiku väljavõtte juurde planeerida gaasirõhuregulaatorkapp. Moodustavate kinnistute jaoks planeerida gaasitorustikule liitumispunktidena maakraanid, kuid mitte lähemale kui 2 meetrit teistele kommunikatsioonide liitumis- ja sõlmpunktidele ning mitte sissesõiduteede alla. Eramaja ja paarismaja kinnistutele näha igale kinnistu tarbijale oma liitumispunkt, 3 ja suurema arvuga ridaelamuga kinnistule näha ette üks üldliitumispunkt. Planeeritavale gaasitorustikule näha ette servituudi/kasutusõiguse ala 1 m mõlemale poole torustiku keskteljest.

Lugupidamisega

Haver Männamäe

Gaasivõrgu juhtiv spetsialist

Gaasi jaotus

+372 5855 0435

Adven Eesti AS