    - RAE VALLA ÖÖBIKU TEE 11A DETAILPLANEERING

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ööbiku tee 11a,Assaku, Rae vald , Harjumaa

- AADRESS

Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Rae vald Harjumaa 75301

- TELLIJA

R-Arhitektid OÜ

tel 55 920 462, Volta 20-3, Tallinn

MTR:EEP001803, Reg:12122435

PLANEERIJA

Anne Paas, isikukood 43902080233; Kuldnoka tn 6-206, Tallinn, 10619, Harjumaa;

e-post: tauro.paas@gmail.com

- Tauro Paas, +37255615693, Villardi 20a-, tauro.paas@gmail.com

- HUVITATUD ISIK

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tallinn

- 17.12.2018

- Töö DP162018

DETAILPLANEERINGU KOOSSEIS

MENETLUSDOKUMENDID

# SELETUSKIRI ...........................................................................................................

# 1. ÜLDOSA................................................................................................................. 4

# 2. OLEMASOLEV OLUKORD ................................................................................. 4

# 2.1. Asukoht, maaomand ........................................................................................... 4

# 2.1.1. Planeeritava ala moodustab ......................................................................... 5

# 2.1.2. Hooned ja rajatised ..................................................................................... 5

# 2.1.3. Tehnovõrgud ............................................................................................... 5

# 2.1.4. Piirangud ..................................................................................................... 5

# 3. LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS ............................. 6

# 3.1. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud alusmaterjalid .......................... 6

# 3.2. Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringute loetelu .................................. 6

# 4. PLANEERINGU LAHENDUS .............................................................................. 7

# 4.1. Kontaktvööndi analüüs ....................................................................................... 7

# 4.2. Krundijaotus ja hoonestus ................................................................................... 8

# 4.2.1. Planeeritud krundistruktuur. ....................................................................... 8

# 4.2.2. Hoonestusala ja hoonete paiknemine krundil. ............................................ 8

# 4.2.3. Projekteerimise põhimõtted. ....................................................................... 8

# 4.2.4. Kruntide ehitusõigus ................................................................................... 8

# 4.2.5. Arhitektuursed piirangud elamukruntidel ................................................... 9

# 4.3. Radoon ................................................................................................................ 9

# 4.4. Haljastus ja heakord ............................................................................................ 10

# 4.4.1. Jäätmete prognoos ja käitlemine ................................................................. 10

# 4.4.2. Võimalikud avariiolukorrad ja nende vältimise meetmed .......................... 11

# 4.4.3. Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatava elluviimiseks.

# 11

# 4.4.4. Põhjavee kaitse ............................................................................................ 11

# 4.4.5. Kuritgevusriskide vähendamine .................................................................. 11

# 4.5. Teed ..................................................................................................................... 12

# 4.5.1. Juurdepääs planeeritavale alale. .................................................................. 12

# 4.5.2. Parkimine. ................................................................................................... 12

# 4.6. Tehnovõrgud ....................................................................................................... 12

# 4.6.1. Vee-, kanalisatsiooni- ning sajuvee lahendus ............................................. 12

# 4.6.2. Elektrivarustus ............................................................................................ 13

# 4.6.3. Sidevarustus ................................................................................................ 13

# 4.6.4. Soojavarustus .............................................................................................. 13

# 4.6.5. Tuleohutuse tagamine ................................................................................. 14

# 4.7. Servituudid .......................................................................................................... 15

# 4.8. Planeeringu elluviimise tegevuskava .................................................................. 15

LISAD

Lisa 1: AS Telia väljastatud telekommunikatsioonialased

tehnilised tingimused nr 27750079;

Lisa 2: AS ELVESO  väljastatud tehnilised tingimused nr VK-TT ;

Lisa 3: Väljavõte Harju Maakohtu kinnistusjaoskonna kinnistusregistrist, registriosa

JOONISED

Joonis 1: Situatsiooniskeem

Joonis 2: Kontaktala 1:2500

Joonis 3: Tugiplaan 1:500

Joonis 4: Põhijoonis 1:500

Joonis 5: Tehnovõrgud 1:500

DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTE

SELETUSKIRI

# 1. ÜLDOSA

- Detailplaneeringu tellija on Rae vald,

- huvitatud isik on Anne Paas.

- Planeeritavaks alaks on Ööbiku 11a (kat nr: 65301:001:0221).

- Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu maa sihtotstarve

enamuses elamumaaks ja osaliselt transpordimaaks ning seada ehitusõigus ja 	hoonestustingimused, lahendada

juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

# Planeeringuala suurus on 1617 m².

# Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu

21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus

planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa ja transpordimaa.

# 2. OLEMASOLEV OLUKORD

## 2.1. Asukoht, maaomand

Joonis 1. Planeeritava ala asukoht

Planeeritav ala asub Assaku alevikus, Rae vallas.

Krundil on ajaloolise taluhoone vundamendi jäänused ja abihoone.

Põhiline juurdepääs planeeritavale krundile nähakse ette Ööbiku teelt. Kuna krunt piirneb kahest küljest teega, siis saab krundile ette näha ka 2 sissepääsu. Peasissepääs ja tagavara.

## 2.1.1. Planeeritava ala moodustab

- katastriüksus: Ööbiku tee 11a

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:0221

- maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa;

- katastriüksuse pindala  1617 m²

- Huvitatud isik/ omanik: Anne Paas

## 2.1.2. Hooned ja rajatised

Kinnistud on ehitisregistri andmetel hoonestamata.

krundil asub ajaloolise taluhoone vundament ja varjualune. Varjualune säilitatakse.

Kogu planeeritav  ala  on haritav maa.

Kõrghaljastus kasvab Ööbiku tee 11a kinnistu servades.

# 2.1.3. Tehnovõrgud

Planeeritaval kinnistul liitumised tehnovõrkudega  puuduvad.

Vee ja kanalil (VK) liitumispunktid asuvad krundi kõrval. Perspektiivne elektri liitumispunkt asub üle Ööbiku tee.

## 2.1.4. Piirangud

Planeeritaval alal puuduvad maakasutuspiirangud ja kitsendused:

# 3. LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS

- 3.1. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud alusmaterjalid

- Rae valla üldplaneering (21.05.2013)

- Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering (algatatud 15.11.2016)

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava 	aastateks 2017 - 2028;

- Rae Vallavalitsuse 15.02 2011 määrus 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste

  - alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord“.

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus 14 „Detailplaneeringute koostamise ning

  - vormistamise juhend“.

- Katastriüksuse plaan

- Rae Vallavalitsuse  04. detsember 2018  korraldus 1623

- Lähteülesanne

- Planeerimisseadus

- Teised Eesti Vabariigi seadused ja määrused

## 3.2. Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringute loetelu

„Ööbiku tee 11a  kinnistu topogeodeetiline plaan“ M 1:500 (Vello kruus 01.04.2018)

# 4. PLANEERINGU LAHENDUS

Planeerimislahenduses jagatakse olemasolev krunt kaheks, muudetakse

katastriüksuste sihtotstarve enamuses elamumaaks ja osaliselt transpordimaaks, määratakse krundi ehitusõigused ning leitakse põhimõtteline tehnovõrkude lahendus. Nähakse ette ühepereelamu, rajatiste  ja abihoonete ehitus. Ühepereelamud võivad olla kuni kahekorruselised, abihooned

ühekorruselised.

## 4.1. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritavat ala ümbritseb valdavalt elamu- ning maatulundusmaa sihtotstarbega

kinnistud.

Väljakujunenud hoonestus paikneb tee ääres.

Krundi piir on seoses tänavamaa laiendamisega ajas muutunud.

Piirkonnas ja Ööbiku tönaval on nii lamekatusega kui ka viilkatusega hooneid. vt analüüs.

Infrastruktuur kontaktvööndis on enamuses välja arendatud. Lähimad kaugused planeeritavast

alast: bussipeatus ca 1,4 km; kauplus ca 3,5 km; kool ca 2 km ning lasteaed ca 2,9 km.

Kehtiva Rae valla üldplaneeringu kohaselt on Ööbiku tee 11a katastriüksused

planeeritaval elamualal. Koostatav detailplaneering on kooskõlas Rae valla

üldplaneeringu ja sihtotstarbega.

Joonis 2. Väljavõte Rae valla üldplaneeringust

Tabel 1. Planeeringulahenduse vastavus üldplaneeringuga

|  | Rae valla üldplaneeringuga määratud hoonestustingimused Assaku alevik | Ööbiku tee 11a kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga määratud hoonestustingimuse d |
| --- | --- | --- |
| Maa sihtotstarve | Elamumaa | elamumaa |
| Krundi suurus | Min.1500m² | 1500 m² |
| Krundi täisehitus %, Koormusindeks | 10-15% | 15% |
| Kõrgus ja korruselisus | -Ühepereelamud 2-korrust 8m | -Ühepereelamud 2-korrust 8m |
| Abihooned; hoonete arv krundil | abihoonete korruselisus on 1 ja kõrgus kuni 5 m | abihoonete korruselisus on 1 ja kõrgus kuni 5 m |
| Piirded | Elamumaa krundi ümber võib olla kuni 1,5 m piire. Piirded ei tohi avaneda tänava poole. Piire peab olema puidust lattaed või võrkpiire hekiga. | Elamumaa krundi ümber võib olla kuni 1,5 m piire. Piirded ei tohi avaneda tänava poole. Piire peab olema puidust lattaed või võrkpiire hekiga. |
| Haljastus | Elamumaa krundil näha ette krundi iga 300 m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 6 m | Elamumaa krundil näha ette krundi iga 300 m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 6 m |

4.2. Krundijaotus ja hoonestus

4.2.1. Planeeritud krundistruktuur.

Ööbiku tee 11a kinnistu piire  muudetakse transpordimaa kasuks. Põhi krundist lõigatakse transpordimaa ala maha.

4.2.2. Hoonestusala ja hoonete paiknemine krundil.

Planeeritavad hoonestusalad ning soovituslik hoonete paiknemine on esitatud joonisel 4

(põhijoonis). Abihoonete hoonestusala võib ulatuda elamumaa kruntide omavahelise

piirini naaberkinnistu omanike omavahelise kokkuleppe alusel. Lisaks võib auto varjualune kui rajatis asuda teele lähemal kui ehitusala piir näitab.

4.2.3. Projekteerimise põhimõtted.

Ühepereelamu kruntidele on lubatud ehitada üksikelamu ja kaks abihoonet. Abihoonete

pind kokku ei tohi ületada 100m². Elamu korruselisus on 2 ja katuseharja absoluutkõrgus

maapinnast kuni 8m, abihoonete korruselisus on 1 ja kõrgus kuni 5m. Hoonete

minimaalne tulepüsivusklass on TP 3. Parkimine lahendada krundisiseselt. min. 2 parkimiskohta.

4.2.4. Kruntide ehitusõigus

Pos 1

# Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala- 242 m²

# Põhihoone / abihoone suurim lubatud kõrgus maapinnast- 8 m / 5m

# Hoonete arv krundil- 3 (1 põhihoone + 2 abihoonet)

# Krundi sihtotstarve - 100 % elamumaa

Pos.2

# Krundi sihtotstarve - 100 % Transpordimaa

# Krundi suurus 117m²

4.2.5. Arhitektuursed piirangud elamukruntidel

# _ Katuse kaldenurk 10-45 kraadi. Väiksemad katuse osad ja osa hoonest võib olla

# madala kaldega, samuti abihoone katus;

# _ Põhihoonel peab olema kald või viilkatus risti või paralleelne

# juurdepääsuteega;

# _ Soovitatav piirete kõrgus on maksimaalselt 1,5m. Hoone ehitusprojekti koostamise 	käigus 	lahendada piirded lähtuvalt hoonete arhitektuurist ning piirkonnas levinud

# kujunduslaadist. Kinnistute vahel võib olla võrkpiire koos hekiga, kõrgus

# maksimaalselt 1,5m;

# _ Põhihoone korruselisus – 2;

# _ Abihoone korruselisus – 1;

# _ Suletud brutopind –482 m²;

# Fassaadimaterjalina tohib kasutada plekki, fassaadiplaati, laudist, tellist, liimitavat 	tellist, looduslikku kivi ja krohvipinda. Võib kasutada ja kombineerida omavahel 	erinevaid materjale ja

# liigendatud fassaadi. Hoonete välimus peab olema visuaalselt nauditav;

# Korraga võib kasutada kuni 2-3 erinevat fassaadimaterjali.

# Aknaraamid ja uksed puidust või plastikust;

# Värvilahenduses eelistada sooje värvitoone;

# Katusekatte värviks valida tume toon (must, tumehall, tumepruun, tumepunane);

# Abihoone ja piire peab sobima elamu arhitektuuriga;

# Hoone eskiisprojekt kooskõlastada Rae valla arhitektiga;

# Hoone ±0.00 on planeeritavast maapinnast 0,3-0,5m kõrgemal;

# Hoonete projekteerimisel järgida energiatõhususe miinimumnõudeid (Majandus- ja

taristuministri 03.06.2015 määrus nr 55).

# Hoonete ehitusel tuleb jälgida radooniohutu elamu ehitamise üldnõudeid.

- Vee  liitumispunkti kraan ei tohi jääda sõidutee alla.

4.3. Radoon

Lähtuvalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardist, on planeeritaval alal normaalse

radoonisisaldusega pinnas (30-50 kBq/m³). Hoonete projekteerimisel arvestada Eesti

Standardi EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja

olemasolevates hoonetes“ esitatud nõuete ja soovitustega. Kuna radoonisisaldus võib

kaardil esitatust kohati erineda, on tungivalt soovituslik on ehitusprojektide koostamisel teostada

radooniuuring.

4.4. Haljastus ja heakord

# _ Elamukrundi iga 300m² kohta näha ette vähemalt üks puu, mille

täiskasvamiskõrgus on minimaalselt 6m.

# _ Krundi piire ei ole kohustuslik. Hoone ehitusprojekti koostamise käigus

lahendada teepoolsed piirded lähtuvalt hoonete arhitektuurist ning piirkonnas

levinud kujunduslaadist. Piirde lubatud maksimaalne kõrgus on 1,5 m. Väravad

ei tohi avaneda tee poole. Kruntide vahel võib olla võrkaed.

# _ Krundi haljastuse planeerimisel on soovituslik koostada eraldi haljastusprojekt,

millega lahendatakse haljastuse kontseptsioon ning sobivus ümbritsevasse

keskkonda.

# _ Väärtuslik kõrghaljastus võimalusel säilitada.

4.4.1. Jäätmete prognoos ja käitlemine

# _ Jäätmete kogumise jaoks on ette nähtud tühjendatavate konteinerite

paigaldamine. Prügikonteinerite tühjendamine peab toimuma sellise intervalliga,

et ei tekiks mahutite ületäitumist, haisu ning sellega kaasnevat ümbruskonna

reostust. Jäätmete kogumine peab toimuma sorteeritult, et saaks tagada jäätmete

taaskasutust ja kõrvaldamist. Samuti tuleb ette näha ohtlike jäätmete kogumine

ning äravedu spetsiaalsetesse ladustamiskohtadesse.

# _ Ehitusjäätmed tuleb kas suunata taaskasutamisesse, ette näha nende äravedu,

kõrvaldamine spetsiaalses ladustuspaigas või anda üle töötlemiseks vastavat

jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ehitustöödel tekkivate jäätmete

valdaja on kohustatud rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi jäätmete

liikide kaupa kogumiseks. Samuti kuuluvad tema kohustuste hulka kõikide

võimaluste rakendamine jäätmete taaskasutamiseks.

# _ Assaku aleviku elamukruntidel on kohustus liituda Rae valla korraldatud

jäätmeveoga. Teenuse saamiseks tuleb sõlmida jäätmeveoteenust pakkuva

ettevõttega leping. Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik

ligipääs. Soovituslikud prügikonteinerite asukohad on esitatud joonisel nr 4.

# _ Kui prügikonteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik

naabri kooskõlastus.

4.4.2. Võimalikud avariiolukorrad ja nende vältimise meetmed

Võimalikeks avariiolukordadeks alal võib olla rike või õnnetus kasutatava tehnikaga või

tööõnnetus. Sellised avariiolukorrad on võimalikud igasugusel ehitamisel ning seega on

need ennetatavad õigete töövõtetega.

Peamised ohud ehitamisel on:

# - avariid ehitustöid teostavate mehhanismidega;

# - tööõnnetused;

# - kommunikatsioonide lõhkumine (elekter, vesi, kanalisatsioon jne);

# - kemikaalide, kütuste, õlide lekked;

Selliste olukordade minimeerimiseks on oluline ehitusperioodil järgida üldisi

ohutusnõudeid ning vajalikke eeskirju. Ehitusperioodil vastutab töövõtja

keskkonnakaitse eest ehitusobjektil ja seda ümbritseval alal.

Kasutusperioodil võib olla avariiolukordadeks torustike lekked ja ehitiste tulekahjud.

Torustike lekete korral tuleb ühendust võtta võrguvaldajaga. Tulekahju ennetamiseks

peavad ehitised olema varustatud nõuetele vastavate tulekustutusvahenditega.

4.4.3. Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatava

elluviimiseks.

Planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Ehituse käigus

kaasnevad müra ja vibratsioon on lühiajalised ning elukeskkonda oluliselt mitte

halvendavad. Keskkonnaohtlikke objekte alale ei kavandata ja detailplaneering olulist

keskkonnamõju omavaid tegevusi ette ei näe. Sellest tulenevalt puudub ka vajadus

keskkonnaloa taotlemiseks.

4.4.4. Põhjavee kaitse

Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud ÜVK põhiselt, vastavalt

AS Elveso tehnilistele tingimustele. Kuna uute püstitavate hoonete veevarustus ei ole

lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud

planeeringualal põhjavee kaitse.

4.4.5. Kuritgevusriskide vähendamine

Käesoleva peatüki koostamise aluseks on Eesti standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse

ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur.

Kuritegevuse riske vähendavad:

# _ elav keskkond

# _ selgelt eristatav juurdepääs, valdusel sissepääsude arvu piiramine

# _ ööpäevaringse valve korraldamine ja valvetehnika paigaldamine nii hoones, kui ka 	õuealal.

# _ õueala valgustatus

# _ lukustatud sisenemisruumid

# _ tugevad ukse- ja aknaraamid, uksed, aknad, lukud, klaasid

# _ süttimatust materjalist suletavate prügianumate kasutamine.

4.5. Teed

4.5.1. Juurdepääs planeeritavale alale.

Planeeringualale pääseb Ööbiku teelt

Tee laius on 4 m ning katteks asfalt.

- Vee ja kanali  liitumispunkti kaevukaas ei tohi jääda sõidutee alla.

4.5.2. Parkimine.

Vastavalt Rae valla üldplaneeringule on iga elamuühiku kohta kavandatud  2 parkimiskohta omal krundil.

4.6. Tehnovõrgud

4.6.1. Vee-, kanalisatsiooni- ning sajuvee lahendus

Vee- ja kanalisatsioonilahenduse koostamise aluseks on AS ELVESO poolt 2019

25.01.2019, 4-11/2768-1, väljastatud tehnilised tingimused nr VK-TT 015

Detailplaneeringu tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ja täpsustatakse tehnovõrgu valdaja poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel koostatud ehitusprojektiga.

Ööbiku tee 11a kinnistu ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga (ÜVK)  liitumise punktid on valmis ehitatud. Kinnistu ÜVK-ga ühendamiseks tuleb vastavalt AS ELVESO nõuetele projekteerida ja ehitada kinnistu VK rajatised ning veemõõdusõlm, projekteerimise tehnilised tingimused vt lisad.

Enne ehitusloa taotlemist kooskõlastada projekt AS-ga ELVESO ja sõlmida liitumisleping: ühepereelamu liitumisel veetarbimismahuga 0,4 m3/d (12,0 m3/kuus).  on liitumistasu komponendiks AS Tallinna Vesi liitumistasu komponent 95,65 eurot, millel lisandub käibemaks.

Peeter Puškarjov, 52 44 590

Veevarustus. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett kokku koguses

kuni 0,4 m³/d, 12,0 m³/kuus. Ühinemispunkt ühisveevärgiga on Ööbiku 11a

kinnistu ees. Ühinemispunktid on määratud vastavalt tehniliste tingimuste lisas

esitatule. Detailplaneeringu ala kinnistute tarvis on planeeritud liitumispunktid

(kummikiilsiibrid) kinnistute piiridest kuni 1m väljapoole. Vaba veerõhk liitumispunktis

on minimaalselt 2,0bar.

Reovesi. AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett koguses kuni

kuni 0,4 m³/d, 12,0 m³/kuus. Planeeritava ala ühinemispunktid ühiskanalisatsiooniga on

Ööbiku tee 11a kinnistu ees. Planeeritav kanalisatsioonitorustik on

isevoolne. Ühinemispunkt on määratud vastavalt tehniliste tingimuste lisas esitatule.

Detailplaneeringu ala kinnistute tarvis on planeeritud reoveekanalisatsiooni

liitumispunktid (vaatluskaevud) kinnistute piiridest kuni 1m väljapoole.

Ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon projekteerida ja ehitada välja vastavalt ühisveevärgi

ja kanalisatsiooni seadusele ning kehtivatele normidele RIL 77-1990, tee või üldmaa

kinnistule, kuid mitte sõidutee alla. Planeeritud tehnovõrkudele (magistraaltorustikuga

ühinemispunktist kuni tarbija liitumispunktini) on määratud kaitsevööndi ulatuses

servituudiala.

Sademevesi nähakse ette omal kinnistul pinnasesse immutatuna. Sademevee juhtimine

(imbumine) ühiskanalisatsiooni peab olema välistatud. Olemasoleva maapinna tõstmine

on lubatud hoonestusala piires kuni 0,5 m ümbritsevast maapinnast, olemasolevate

maapinna kõrgusmärkide suhtes. Olemasolevate absoluutkõrguste vahemik on 47,05 –47,70  Planeeritav maapinna kõrgus  põhjapoolses küljes on 47,70 (täpsustub ehitusprojektis).

Maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast. Vertikaalplaneerimisega tagada  vihmavee mitte kaldumine naaberkinnistutele.

Projekteerimistöid tehes võtta aluseks Rae valla asulate ÜVK arengukava 2013-2024 ning

seal toodud torustikele ja pumplatele antud parameetreid ja ühendusi teiste süsteemidega,

piirkonnas kehtivad ja algatatud detailplaneeringud.

- Vee ja kanali  liitumispunkti kaevukaas ei tohi jääda sõidutee alla.

4.6.2. Elektrivarustus

Ööbiku tee 11a katastriüksuste elektrienergiaga varustamiseks on planeeritud  elektrikilp kinnistute piiril.

4.6.3. Sidevarustus

Telia poolt  väljastatud telekommunikatsioonialastest

tehnilistest tingimustest nr NR lähtuvalt on tänaval olemasolev Telia kaablivõrk.

Seetõttu on Ööbiku tee 11a paneeritava  elamu telekommunikatsiooniühendusega varustamine võimalik, tellides vajaliku mahuga Telia mobiilse interneti ja IPTV lahendused.

4.6.4. Soojavarustus

Planeeringuga nähakse ette lokaalne küte, mille täpne liik selgub hoonete

projekteerimise käigus. Variandid oleksid elektri-, vedel, maa- või tahkeküte

Alternatiivküttena võib kombineeritult kasutada õhk-vesi soojuspumpa ja

päikesepaneele.

Elamualal on lubatud vaid maa-alused tehnovõrgud.

Tehnovõrkude vahelised kaugused ning paiknemise asukohad täpsustuvad eriosade

projektide koostamise käigus. Detailplaneeringus esitatud tehnovõrkude lahendus

on põhimõtteline ja täpsustub edasise projekteerimise käigus.

4.6.5. Tuleohutuse tagamine

Planeeritud hoonete minimaalseks tulepüsivuse klassiks on lubatud TP-3. Kruntidele

peab olema tagatud päästeteenistuse autode juurdepääs ning nende ümberpööramise

võimalused.

Projekteerimisel lähtuda  Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ Vastu võetud 30.03.2017 nr 17.

  - Tuletõrje veevarustussüsteemi lahendus.
Tulekustutuseks vajaminev vesi saadakse tänaval asuvast hüdrandist, mille kaugus on 150m hoonest ning tagab antud hoonele vajaliku veehulga 10 l/s 3h jooksul. Veevõtu koht peab vastama EVS 812 osa 6.2012. Hoone asub tiheasustuspiirkonnas.

Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada

olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Planeeritava alaga piirnevatel kinnistutel

on tagatud minimaalne hoonetevaheline kaugus 8m. Hoonetevaheline kuja peab

takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonetevahelise kuja laius

on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.

Lähimad tuletõrje veevõtukohad on ligikaudu 0,35 km kaugusel tee 8 kinnistul

olev kuivhüdrant (40m³) ning tee ristis olev hüdrant (u 1 km

kaugusel). Täiendavat tuletõrje veevõtukohta alale ei planeerita.

4.8. Planeeringu elluviimise tegevuskava

Detailplaneering on peale kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostatavatele

ehituslikele ja tehnilistele projektidele.

Tegevuskava:

# _ Katastritoimingud, maasihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks

Rae Vallavalitsuse korralduse alusel ning kinnistusraamatukanded.

# _ Tehnovõrkude ning rajatiste tehniliste tingimuste väljastamine ja nende

projekteerimise alustamine koos vajadusel kaasnevate lisauuringute

teostamisega;

# _ Ehituslubade väljastamine Rae Vallavalitsuse poolt tehnovõrkude ning rajatiste

ehitamiseks;

# _ Tehnovõrkude ja rajatiste välja ehitamine. Tagada, et detailplaneeringuga

ettenähtud kruntidele hoonete ehitamiseks ei esitata Vallale ehitusloa taotlusi

enne, kui on täidetud „detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ja

detailplaneeringu kohase taristu väljaehitamiseks " Lepingu punktides 3.1. ja 3.2.

sätestatud kohustused ning tehnovõrkudele ja teedele on kasutusload väljastatud;

# _ Hoonete ehituslubade väljastamine;

# _ Elamute ja abihoonete ehitus;

# _ Hoonetele kasutuslubade taotlemine.

Seletuskirja koostaja: Risto Räägel