Detailplaneeringu ala asub vahetult riigi põhimaanteede nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa ning nr 11 Tallinna ringtee liiklussõlme läheduses sellest läänes. Detailplaneeringu ala jääb nimetatud riigi põhimaanteede ja lisaks ka riigi kõrvalmaantee nr 11332 Jüri bensiinijaama tee kaitsevöönditesse. Nimetatud riigi põhimaanteede kaitsevöönd äärmise sõiduraja välimisest servast on 50 meetrit ja kõrvalmaantee kaitsevöönd sõiduraja välimisest servast on 30 meetrit. Riigitee kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1, sh on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Maanteeameti nõusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3. Riigimaanteede servas tuleb tagada nõutud vaba ruum, mis võimaldab sõiduteelt välja sõitnud sõidukil ohutult peatuda või teele tagasi pöörduda. Maanteede nr 2 ja 11 puhul on selleks 12,5 meetrit ja maantee nr 11332 puhul 7,0 meetrit äärmise sõiduraja välimisest servast.Riigimaanteede servas tuleb tagada nõutud külgnähtavusala, kus ei tohi olla nähtavust piiravaid takistusi. Maanteede nr 2 ja 11 puhul on selleks 24 meetrit ja maantee nr 11332 puhul 16 meetrit äärmise sõiduraja välimisest servast.

Vastavalt Maanteeameti poolt väljastatud projekteerimistingimustele toimub põhiline liikluse pääs detailplaneeringu alale Põllukivi tee ja Rukki tee perspektiivse ristmiku kaudu. Sellelt ristmikult toimub ligipääs ka riigimaanteele 11332 Jüri bensiinijaama tee, mille kaudu on võimalik pääseda põhimaantee nr 2 alt läbi ning edasi liikuda põhimaantee nr 2 Tallinna suunale. Maanteeametil on plaanis välja ehitada täiendav parempööretega mahasõit põhimaanteelt nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km ~10,4 Tallinn-Tartu suunale ning seejärel sulgeda praegune mahasõidu võimalus samalt maanteelt km 11,3 maanteele 11332 Jüri bensiinijaama tee. Eelnevat infot arvesse võttes koostati liiklusuuring ja Põllukivi – Rukki tee ristmiku läbilaskvusarvustused. Uuringu tulemusel selgus, et ristumiskoht on vajalik lahendada osaliselt kaherealise ringristmikuna. Suure liiklussageduse tõttu on vajalik ringile kahe sõidurajaga pealesõit Rukki teelt ning kaetud parempöörderada detailplaneeringu alalt Põllukivi teele riigitee nr 11332 suunas. Olemasolevas olukorras on kõnealune ristmik T-kujuline ja ristmiku vahetus läheduse asub Rukki tee 1 kinnistu mahasõit Rukki teelt. Seoses ringristmiku rajamisega on vajalik muuta Rukki tee 1 kinnistu mahasõidu asukohta. Praeguses asukohas oleks see ringristmikule liiga lähedal ja ringilt tulles oleks liiklusohtlik lubada vasakpööret üle kahe sõiduraja Rukki tee 1 kinnistule. Uues asukohas, ligikaudu 100 meetrit eemal, oleksid võimalikud kõik pöörded.