
KÖITE SISUKORD

I osa – planeering
   SELETUSKIRI

11
PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED


22
PLANEERINGU EESMÄRK NING PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE JA KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS


52.1
VASTAVUS RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGULE


83
OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS


83.1
PLANEERINGUALA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS


83.1.1
Planeeringuala maakasutus ja hoonestus


93.2
PLANEERINGUALAGA KÜLGNEVAD KINNISTUD JA NENDE ISELOOMUSTUS


93.3
OLEMASOLEVAD TEED JA JUURDEPÄÄSUD


93.4
OLEMASOLEV TEHNOVARUSTUS


103.5
OLEMASOLEV HALJASTUS JA HEAKORD


103.6
KEHTIVAD PIIRANGUD


104
PLANEERINGUETTEPANEK


104.1
PLANEERINGULAHENDUSE KIRJELDUS


114.2
KRUNDIJAOTUS


114.3
KRUNTIDE EHITUSÕIGUS JA KASUTAMISE TINGIMUSED


164.4
EHITISTE ARHITEKTUURINÕUDED


174.5
TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS


204.5.1
Liiklusuuring ja selle tulemused


214.6
HALJASTUSE, HEAKORRA JA KESKKONNA PÕHIMÕTTED


214.6.1
Haljastus ja avalik ruum


234.6.2
Müra


244.6.3
Radoon


254.6.4
Jäätmekäitlus


254.6.5
Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused


264.7
VERTIKAALPLANEERIMINE


264.8
TULEOHUTUSNÕUDED


275
TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS


275.1
VEE- JA KANALISATSIOONIVARUSTUS NING SADEMEVEE LAHENDUS


275.1.1
Veevarustuse välisvõrk


285.1.2
Väline tuletõrjeveevarustus


285.1.3
Reoveekanalisatsioon


295.1.4
Sademevee ärajuhtimise lahendus


315.2
ELEKTRIVARUSTUS


325.2.1
Tänavavalgustus


325.2.2
Roheenergia tootmise võimalused


325.3
TELEKOMMUNIKATSIOONIVARUSTUS


325.4
SOOJUSVARUSTUS


335.4.1
Gaasivarustus


345.4.2
Alternatiivsed kütteviisid


345.5
ENERGIATÕHUSUS JA –TARBIMISE NÕUDED


355.6
NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS sh TEHNOVÕRKUDE OSAS


355.7
KAVANDATUD KITSENDUSED JA SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE


366
DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD JA KESKKONNATINGIMUSED


366.1
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELHINNANG


396.2
DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD


406.3
EHITUSAEGSETE LOKAALSETE JA EDASPIDISE KÄITAMISE MÕJUDE LEEVENDAMISE MEETMED PLANEERINGUALAL


417
PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA



8
DETAILPLANEERINGU KOOSTÖÖ JA KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL ja kooskõlastuskirjad

1 Elektrilevi OÜ 05.01.2022 kiri nr 9573191998

2 Adven Eesti AS’i 05.01.2022 kiri nr AD-2022-01-06

3 Telia Eesti AS’i 10.01.2022 kiri nr 35977428

4 Terviseameti 16.11.2023 kiri nr 9.3-1/23/6928-2

5 Teksiral OÜ 16.11.2023 kiri


6 Päästeameti 20.11.2023 kiri nr 7.2-3.1/6980-2
7 AS’i ELVESO 16.08.2024 arvamus nr 124/VK
8 Transpordiameti 28.11.2024 kiri nr 7.2-2/24/8439-12
9 Osaühingu Kinnisvara Grupp 11.12.2024 kiri
9
JOONISED

1 Asukoha skeem






DP-1
2 Planeeritud maa-ala kontaktvöönd



DP-2

3 Tugiplaan







DP-3

4 Põhijoonis







DP-4

5 Tehnovõrkude koondplaan




DP-5
6 Perspektiivne liikluskorraldus




DP-6

7 Perspektiivse liikluskorralduse tänavaruumi lõige 1-1

TL-6-01-1
8 Perspektiivse liikluskorralduse tänavaruumi lõige 2-2

TL-6-01-2
II osa – planeeringu LIsad

1 MENETLUSDOKUMENDID

1 Rae Vallavalitsuse 29.10.2024 kiri nr 6-1/7311 Transpordiametile detailplaneeringu esitamine korduvaks kooskõlastamiseks
2 Rae Vallavalitsuse 29.10.2024 kiri nr 6-1/7305 AS’le Elveso detailplaneeringu esitamine  korduvaks arvamuse avaldamiseks
3 Rae Vallavalitsuse 29.10.2024 kiri nr 6-1/7304 Osaühingule Kinnisvara Grupp detailplaneeringu esitamine  korduvaks arvamuse avaldamiseks
4 Rae Vallavalitsuse 29.10.2024 kiri nr 6-1/7303 Aktsiaseltsile Würth detailplaneeringu esitamine  korduvaks arvamuse avaldamiseks

5 Transpordiameti 15.08.2024 kiri nr 7.2-2/24/8439-10 Rae Vallavalitsusele detailplaneeringu kooskõlastamata jätmisest
6 Rae Vallavalitsuse 17.07.2024 kiri nr 6-1/4737 Transpordiametile detailplaneeringu esitamine korduvaks kooskõlastamiseks
7 Transpordiameti 25.06.2024 kiri nr 7.2-2/24/8439-8 Rae Vallavalitsusele detailplaneeringu kooskõlastamata jätmisest
8 Rae Vallavalitsuse 24.05.2024 kiri nr 6-1/3351 AS’le Elveso detailplaneeringu esitamine  korduvaks arvamuse avaldamiseks

9 Rae Vallavalitsuse 24.05.2024 kiri nr 6-1/3349 Transpordiametile detailplaneeringu esitamine korduvaks kooskõlastamiseks

10 Transpordiameti 27.11.2023 kiri nr 7.2-2/23/8439-5 Rae Vallavalitsusele detailplaneeringu kooskõlastamata jätmisest

11 Rae Vallavalitsuse 17.10.2023 kiri nr 6-1/10806 Transpordiametile detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

12 K-Projekt AS 05.05.2021 kiri nr 2-6/018 Rae Vallavalitsusele detailplaneeringu lähteseisukohtade täpsustamisest ja Rae trammikoridori planeerimisest

13 Ametlik teadaanne detailplaneeringu koostamise algatamise ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta (Rae Sõnumid, aprill 2021)

14 Ametlik teadaanne detailplaneeringu koostamise algatamise kohta (Rae Sõnumid, märts 2021)
15 Ametlik teadaanne detailplaneeringu koostamise algatamise kohta (Harju Elu, 19.02.2021)
16 Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Rae Vallavalitsuse korraldus nr 228), 09.02.2021
17 Transpordiameti 05.02.2021 kiri nr 7.1-2/21/356-2 Rae Vallavalitsusele
18 Leping detailplaneeringu koostamise rahastamiseks, avaliku ruumi ja taristu väljaehitamiseks ning avaliku ruumi Rae vallale üleandmiseks ja Rae valla sotsiaalobjektide ehitamise rahaliseks toetamiseks, 10.11.2020
19 Maanteeameti 11.01.2019 kiri nr 15-2/18/59169-2 Rae Vallavalitsusele
2 MUUD PLANEERINGUGA SEOTUD DOKUMENDID

1. Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisaruanne, PML Balti OÜ, detsember 2021
2. Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu detailplaneeringu liiklusuuring, K-Projekt AS, töö nr 17032, märts 2022

3. Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu ja lähiala detailplaneering. Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine, Akukon Eesti OÜ, töö nr 220339-1, märts 2022
4. Assaku-Järveküla kvartal. Ehitusetapid, Urmas Muru OÜ, oktoober 2024
5. Tehnilised tingimused:

· Telia Eesti AS tehnilised tingimused nr 35840375, 29.11.2021
· Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr 348602, 29.04.2020
· Aktsiaselts ELVESO tehnilised tingimused nr VK-TT 163, 06.12.2021
· Adven Eesti AS tehnilised tingimused gaasivõrguga liitumiseks, 30.04.2020
1 PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

· Planeerimisseadus
· Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“
· Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134)
· Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11)
· Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13)

· Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14)
· Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18)
· Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024-2035 (kinnitatud Rae Vallavolikogu 13.05.2024 määrusega nr 46)
· Detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldus (Rae Vallavalitsuse korraldus 09.02.2021 nr 228) koos lisadega
· Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vahelise ala kergrööbastranspordiga ühendamise eskiisprojekt (Tuulekaru OÜ, Stratum OÜ, SalaTerrena OÜ, töö nr 013-20, aprill 2021)
· Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vahelise ala kergrööbastranspordiga ühendamise eskiisprojekt" koostatud trassivaliku ekspertarvamus ja eskiisprojekti muudatus (Reaalprojekt OÜ töö nr P21040).

· Õigusaktid, projekteerimisnormid ja Eesti standardid: 
· Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“

· Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“

· Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“

· EVS 812-6:2012+A1+A2 „Ehitise tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus“

· EVS 843:2016 „Linnatänavad”
· EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“

· EVS 921:2022 „Veevarustuse välisvõrk“

· EVS 842:2003 ”Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”
· EVS 840:2017 “Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes”
· EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“
· Tehnovõrkude valdajate väljastatud tehnilised tingimused.
· Detailplaneeringu koostamise käigus koostatud uuringud ja tööd (esitatud detailplaneeringu lisades).
2 PLANEERINGU EESMÄRK NING PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE JA KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbelistest hoonestamata kinnistutest moodustada elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega krundid ning piirkonda teenindavad üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele on eesmärk määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused korter- ja ridaelamute ehitamiseks ning ärimaa sihtotstarbega krundile piirkonda teenindava ärihoone ehitamiseks. Samuti on kavas lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,06 ha.
[image: image1.emf]
Planeeringuala ja kontaktvöönd (väljavõte Rae Vallavalitsuse 09.02.2021 algatamise korraldusest nr 228)
Planeeringuala asub Rae vallas Järveküla ja Assaku aleviku piiril Vana-Tartu maantee, Rätsepa tee ja Turu tee vahelisel alal. Planeeringuala on oma olemuselt haritav maa, kuid kuna see piirneb olemasolevate elamute ja ühiskondliku hoonestusega, siis ei ole see olnud pikemat aega aktiivses kasutuses. Juurdepääs planeeringualale on riigi kõrvalmaanteelt 11330 Järveküla – Jüri teelt (edaspidi ka Vana-Tartu maanteelt), Turu teelt ning hetkel eraomandis olevalt Hansa teelt.
Kontaktvööndis on kehtestatud järgmised detailplaneeringud (vt joonis DP-2 (Planeeritud maa-ala kontaktvöönd)):
· Jaagupi-Jaani kinnistu detailplaneering (DP0073) kehtestatud Rae Vallavolikogu 18.06.2002 otsusega nr 350. Planeeringus on kavandatud maakasutuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse andmine äri- ja tootmishoone ehitamiseks. Detailplaneering on ellu viidud.
· Järve tee põik 18 kinnistu detailplaneering (DP0098) Rae Vallavalitsuse 22.04.2003 korraldusega nr 437. Planeeringus on kavandatud ühepereelamu maa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse andmine abihoonega ühepereelamute ehitamiseks. Detailplaneering on ellu viidud.
· Sylvia kinnistu detailplaneering (DP0135) kehtestatud Rae Vallavolikogu 11.05.2004 otsusega nr 246. Planeeringus on kavandatud ühepereelamu maa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse andmine abihoonega ühepereelamute ehitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega kruntide moodustamine juurdepääsuteede rajamiseks. Detailplaneering on osaliselt kehtiv ning valdavas osas ellu viidud.
· Kangru II kinnistu detailplaneering (DP0145) kehtestatud Rae Vallavolikogu 09.11.2004 otsusega nr 315. Planeeringus on kavandatud ühepereelamu maa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse andmine abihoonega ühepereelamute ehitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega kruntide moodustamine juurdepääsu- ja kergliiklusteede rajamiseks. Detailplaneering on valdavas osas ellu viidud.
· Turu I kinnistu detailplaneering (DP0156) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 08.03.2005 korraldusega nr 370. Planeeringus on kavandatud ühepereelamu maa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse andmine abihoonega ühepereelamute ehitamiseks, transpordimaa sihtotstarbega kruntide moodustamine juurdepääsu- ja kergliiklusteede rajamiseks ning üldkasutatava ma sihtotstarbega krundi moodustamine mänguväljaku rajamiseks. Detailplaneering on valdavas osas ellu viidud.
· Allika kinnistu detailplaneering (DP0159) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.03.2005 korraldusega nr 351. Planeeringus on kavandatud maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamu-, äri- ja tootmis- ning transpordimaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine üksikelamute ning äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Detailplaneering on valdavas osas ellu viidud.
· Kase I kinnistu detailplaneering (DP0184) kehtestatud Rae Vallavolikogu 28.12.2005 otsusega nr 54. Planeeringus on kavandatud korterelamu, transpordi- tootmis- ja üldkasutatava maa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning ehitusõiguse andmine viie korterelamu ehitamiseks. Detailplaneering on ellu viidud.
· Sylvia 5 ja 13 kinnistute detailplaneering (DP0315) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 12.05.2009 otsusega nr 534. Planeeringus on kavandatud ühe ühepereelamu maa sihtotstarbega krundi ja ühe kaksikelamu maa sihtotstarbega krundi moodustamine ning neile ehitusõiguse andmine abihoonega elamute ehitamiseks. Detailplaneering on ellu viidud.
· Vana-Kustakse 1 kinnistu detailplaneering (DP0379) kehtestatud Rae Vallavolikogu 15.08.2006 otsusega nr 148. Planeeringus on kavandatud ühepereelamu maa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse andmine abihoonetega ühepereelamute ehitamiseks. Detailplaneering on ellu viidud.
· Järve tee põik 2 detailplaneering (DP0382) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 29.04.2008 korraldusega nr 487. Planeeringus on kavandatud ühepereelamu maa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse andmine abihoonega ühepereelamute ehitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsutee rajamiseks. Detailplaneering on ellu viidud.
· Jäätma kinnistu detailplaneering (DP0462) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.03.2008 korraldusega nr 322. Planeeringus on kavandatud ühepereelamu maa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse andmine abihoonega ühepereelamute ehitamiseks. Detailplaneering on ellu viidud.
· Järve tee põik 6 kinnistu detailplaneering (DP0539) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 08.09.2009 korraldusega nr 992. Planeeringus on kavandatud ühepereelamu maa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse andmine abihoonega ühepereelamute ehitamiseks. Detailplaneering on ellu viidud.
· Järveküla Saare kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP0928) kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.10.2017 otsusega nr 213. Planeeringus on kavandatud ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi moodustamine ja sellele ehitusõiguse andmine piirkonda teenindava lasteaia ehitamiseks. Detailplaneering on ellu viidud.

· Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1063) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 05.07.2022 korraldusega number 980. Planeeringus on kavandatud olemasoleva maatulundusmaa jagamine viieks elamumaa kinnistuks ja üheks transpordimaa kinnistuks ning anda ehitusõigus nelja ühepereelamu ja ühe kahepereelamu ehitamiseks. Detailplaneering ei ole veel ellu viidud.
· Järve põik 6a kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1082) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.04.2021 korraldusega nr 527. Planeeringus on kavandatud ehitusõiguse andmine abihoonetega ühepereelamu ehitamiseks. Detailplaneering on ellu viidud.
· Järve põik 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1212) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.08.2024 korraldusega nr 1255. Planeeringus on kavandatud olemasolev elamumaa kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks, millest ühele jääb olemasolev üksikelamu koos abihoonetega ning teisele määrati ehitusõigus abihoonetega ühepereelamu ehitamiseks. Detailplaneeringut ei ole veel ellu viidud.
· Järve põik 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1213) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 09.05.2024 korraldusega nr 972. Planeeringus on kavandatud olemasolev kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks ning määratud kummalegi krundile ehitusõigus abihoonetega ühepereelamu ehitamiseks. Detailplaneeringut on hakatud ellu viima.
· Assaku alevik Veski tee 22a kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1196) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 01.04.2025 korraldusega nr 509. Planeeringus on kavandatud olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega krunt jagada kuueks elamumaa krundiks, millele on määratud ehitusõigus abihoonetega ühepereelamu ehitamiseks. Samuti on kavandatud üks transpordimaa krunt sõidu- ja jalgtee rajamiseks ning üks üldkasutatava maa krunt, kuhu nähakse ette ehitusõigus puhkerajatiste püstitamiseks ning rajatakse avalikuks kasutuseks pargi- ja puhkeala. Detailplaneeringut ei ole veel ellu viidud.
Kontaktvööndis on menetluses järgmised detailplaneeringud (vt joonis DP-2 (Planeeritud maa-ala kontaktvöönd)):

· Assaku alevik Järve põik 2c kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1313) algatatud Rae Vallavalitsuse 13.05.2025 korraldusega nr 686. Detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistule varasemalt kehtestatud detailplaneeringuga (DP0382) määratud ehitusõiguse tingimusi planeeringualal paikneva abihoone seadustamiseks.
Viimase 20 aasta jooksul on planeeritava ala lähipiirkond muutunud läbi kehtestatud ja realiseeritud detailplaneeringute aktiivses kasutuses rohu- ja põllumaast valdavas osas elamu- ning vähemal määral äri- ja tootmismaa piirkonnaks. Üldplaneeringu ja detailplaneeringute kaudu on toimunud funktsionaalne tsoneerimine, kus Tallinn – Tartu maantee ja Vana-Tartu maantee vahelisest alast on kujunenud äri- ja tootmishoonete piirkond ning Vana-Tartu maanteest lõunapoole jäävast alast elamupiirkond, kus on olemas ka piirkonda teenindav lasteaed ja põhikool.
Kavandatud korterelamud, piirkonda teenindavad äripinnad ning pargi- ja puhkeala on loogiliseks jätkuks olemasolevatele Hansa tee korterelamutele ning annavad tõuke perspektiivse keskusala kujunemisele. Kavandatud ridaelamud on loogiliseks üleminekuks korterelamute alalt ühepereelamute alale.
Arendusala kontseptsiooni kohaselt on planeeritud korter- ja ridaelamud kompaktsed, energiasäästlikud ja läbimõeldud tehniliste lahendustega. Hoonete paigutus ilmakaarte suhtes on soodne, haljastusega hoovialad on paigutatud lõuna- ja lääne suunaliselt, paiknedes eemal suurematest teedest.

2.1 VASTAVUS RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGULE

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu (kehtestatud Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134) kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks valdavas osas keskusemaa ja väiksemas osas ridaelamumaa.

Keskuse maa-ala iseloomustab mitmekesisus, erinevate kasutamisvõimalustega avatud avaliku ruumi olemasolu. Keskuse maa-alal võivad kontsentreeritult asuda elamu, ameti- ja valitsushoonete, kaubandus- ja teenindushoonete, büroo, kultuuri- ja spordihoonete, ühtselt toimiva kaubandus-, teenindus- ja meelelahutuskeskuse, vaba aja veetmise ning muude keskusesse sobivate maakasutuse juhtotstarbega maa-alad, sh haljasalad ja parkmetsad.

Ridaelamumaa on kolme- ja enama korteriga ning eraldi põhisissepääsudega ridaelamu ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.
[image: image2.jpg]Elemumae hejeasustuses ()

Perspekdivne

Korterelamumes (€

Uniskondliku hoone mea (AA)

Arimes ()




Väljavõte Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu maakasutusplaanist Rae valla geoportaali üldplaneeringu kaardirakenduses (planeeringuala tähistatud rohelise piirjoonega)

Maakasutuse juhtostarvete jaotus planeeringualal:

	Maakasutuse juhtotstarve
	Juhtotstarbe pindala planeeringualal (m2)
	Juhtotstarbe osakaal planeeringualal (%)

	Keskusemaa

(Krundid pos 1 – 7; 12 – 15; valdav osa 16st; 17 – 18; valdav osa 19st ja 20)
	64889
	86,1

	Ridaelamumaa

(Krundid pos 8 – 11 ning väiksem osa 16st ja 19st)
	10481
	13,9


Üldplaneeringu kohaselt on kavandatud piirkonda piki Vana-Tartu maanteed läbima Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vaheline autonoomse ühistranspordi (tramm, BRT, iseliikuv buss) koridor, mille üks peatustest asuks planeeringuala põhjaosas. Selle plaani realiseerumine loob piirkonnale tänasest veelgi paremad ühendusvõimalused regioonikeskuse Tallinna linna ja vallakeskuse Jüri alevikuga.

Sellest lähtuvalt on mõistlik ühistranspordi peatuse lähedusse kavandada tihedam asustus korterelamute näol, mis kauguse suurenedes peatusest läheb sujuvalt üle esmalt rida- ja seejärel ühepereelamuteks.

Samuti on ette nähtud kaks piirkonda teenindavat ärihoonet, millesse on võimalik kavandada piirkonna elanike jaoks vajalikke esmaseid teenuseid (nt juuksur, apteek, kingsepatöökoda, pagaritöökoda, lemmikloomade hooldus vmt). Planeeringulahenduses ette nähtud Rae vallale üleantav 5610 m2 suurune haljasala maa krunt (pos 13) keskusemaa juhtotstarbega alal mänguväljakutega avalikus kasutuses pargi- ja puhkeala jaoks. 
Maakasutus- ja ehitustingimused Assaku keskuse piirkonnas keskusemaa juhtotstarbega alal:

	Hoonestustingimus
	Põhimõtted üldplaneeringus
	Põhimõtted detailplaneeringus

	Krundi suurus
	Krundi suurusele piiranguid seatud ei ole.
	· Kavandatud korterelamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 5503 m² kuni 6921 m². 

· Kavandatud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa kruntide suurused jäävad vahemikku 1897 m² kuni 3000 m².

	Krundi täisehitus % ja koormusindeks
	Krundi täisehituse protsendiks on kuni 50% ja koormusindeks 250.
	· Kavandatud korterelamumaa kruntide täisehituse protsendiks on ca 14 -1 8% ning lähtutud on koormusindeksist 250.

· Kavandatud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa kruntide täisehituse protsendiks on ca 27 - 40%.

	Kõrgus ja maapealne korruselisus
	Hoonetel on lubatud 3 korrust ning kõrguseks kuni 12 m.
	· Kavandatud korterelamud on kolmekorruselised ja kuni 12 m kõrged.

· Kavandatud ärihooned on kolmekorruselised ja kuni 12 m kõrged.

	Elamisühikute arv ühel krundil
	Elamisühikute arvule krundil piiranguid seatud ei ole.
	· Kavandatud korterelamumaa kruntide elamisühikud jäävad vahemikku 22 kuni 27. 

	Abihoonete arv ja kõrgus
	Lubatud on 1 abihoone.
	· Kavandatud korterelamumaa kruntidele on nähtud ette 2 abihoonet ehitusaluse pinnaga kuni 80 m² ja kõrgusega kuni 5 m, mis vastab detailplaneeringu algatamisel kehtinud Rae valla üldplaneeringu põhimõtetele.
· Kavandatud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa kruntidele ei ole abihooneid ette nähtud.

	Haljasala protsent krundil
	Krundi pinnast peab moodustama 15% haljasalad.
	· Kavandatud korterelamumaa kruntidel on haljastuse osakaaluks ette nähtud 42 - 55%.

· Kavandatud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa kruntidel on haljastuse osakaaluks ette nähtud 20 - 33%.


Üldplaneeringu põhimõtte kohaselt võivad Assaku keskuse piirkonnas keskusemaa juhtotstarbega alal moodustada elamumaa sihtotstarbega krundid 70% alast, kuid 30% alast peavad moodustama piirkonda teenindava ärimaa, ühiskondliku hoone maa ja haljasalamaa sihtotstarbega krundid. Transpordimaa sihtotstarbega krundid teenindavad kogu piirkonda ja arvestatakse 50% ulatuses elamumaa ja 50% ulatuses piirkonda teenindava funktsiooni hulka.
Planeeringuala keskusemaa juhtotstarbega ala sihtotstarvete osakaalud:
	Sihtotstarbed
	Pindala keskusemaal (m2)
	Osakaal keskusemaal (%)

	Elamumaa

Elamumaa 100%

Transpordimaa 50%
	45214
36046
9168
	69,68

	Piirkonda teenindav äri-, ühiskondliku hoone ja roheala maa

Ärimaa 100%

Haljasalamaa 100%

Transpordimaa 50%
	19675
4897
5610
9168
	30,32


Maakasutus- ja ehitustingimused Assaku keskuse piirkonnas ridaelamumaa juhtotstarbega alal:
	Hoonestustingimus
	Põhimõtted üldplaneeringus
	Põhimõtted detailplaneeringus

	Krundi suurus
	Minimaalselt 2000 m².
	Kavandatud ridaelamumaa krundid on suuremad kui 2000 m².

	Krundi täisehitus % ja koormusindeks
	Krundi täisehituse protsendiks on kuni 25% ja koormusindeks 600.
	Kavandatud ridaelamumaa kruntide täisehituse protsendiks on ca 21 - 23% ning lähtutud on koormusindeksist 600.

	Kõrgus ja maapealne korruselisus
	Hoonetel on lubatud 2 korrust ning kõrguseks kuni 9 m.
	Kavandatud ridaelamud on kahekorruselised ja kuni 8 m kõrged.

	Elamisühikute arv ühel krundil
	Lubatud on maksimaalselt 5 elamisühikut.
	Kavandatud ridaelamud on 4-5 boksilised.

	Abihoonete arv ja kõrgus
	Lubatud on 1 abihoone kõrgusega kuni 5 m.
	Kavandatud ridaelamumaa kruntidele on nähtud ette 1 abihoone ehitusaluse pinnaga kuni 80 m² ja kõrgusega kuni 5 m.

	Haljasala protsent krundil
	Krundi pinnast peab moodustama 20% haljasalad.
	Kavandatud ridaelamumaa kruntidel on haljastuse osakaaluks ette nähtud 40 - 45%.


Planeeringulahenduses ette nähtud Rae vallale üleantav 1053 m2 suurune haljasala maa krunt (pos 11), mis moodustab nõutava 10% ridaelamumaa juhtotstarbega alast.

Üldplaneeringu lahenduse kohaselt läbivad planeeringuala kaks kohalikku jaotusmagistraaltänavat, millest üks on olemasolev (Turu tee) ning teine planeeritav (Roheluse tee). Planeeringulahenduses on planeeritava kohaliku jaotusmagistraaltänava jaoks moodustatud eraldi krunt (pos 15), millele on ette nähtud sõidutee ning kahele poole jalgratta- ja jalgteed, samuti tänavahaljastus ja sini-rohekoridori kraav. Tänava jätkuvus lahendatakse naaberkinnistu (Põlendi kinnistu) detailplaneeringu koostamisel. Olemasolevale Turu teele on moodustatud eraldi krunt (pos 14) ning nähtud ette ka teisele poole sõiduteed jalgratta- ja jalgtee koos puuderiviga.
Üldplaneeringu lahenduse kohaselt ette nähtud planeeringuala läbima sini-rohekoridor, kus saab valingvihmadest põhjustatud sademevee ärajuhtimiseks tekitada haljastatud puhverala ja see saab toimida ka kui liikumiskoridor, mis on ühendatud suuremate kõrget rekreatiivset väärtust omavate aladega. Planeeringulahenduses on sini-rohekoridori jaoks kavandatud kruntidele pos 15 ja pos 16 haljastatud kraavid/küvetid, mille kallastel kulgevad jalgratta- ja jalgteed. Sini-rohekoridori jätkuvus lahendatakse naaberkinnistu (Põlendi kinnistu) detailplaneeringu koostamisel.
Planeeringulahenduse kohaselt kavandatakse alale korter- ja ridaelamud ning piirkonda teenindavad ärihooned. Planeeringualale on ette nähtud ka tihe tänavavõrk sõidu- ning jalgratta- ja jalgteedega, millest viimased on ühendatud oluliste sihtpunktidega (kool, lasteaed, ühistranspordipeatus) võimaldamaks piirkonna inimestel valida liikumiseks ka teisi võimalusi peale isikliku mootorsõiduki. 
Detailplaneeringuga ei kavandata üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarvete ega piirkondlike hoonestustingimuste muutmist. Planeeringulahenduse kohaselt kavandatakse alale korter- ja ridaelamud ning piirkonna teenindamiseks vajalik ärihoone. Samuti sõiduteed, jalgratta- ja jalgteede võrgustik, pargi- ja puhkeala, mis vastavad üldplaneeringu lahendusele ja mõttele. Sellest lähtuvalt on detailplaneeringu lahendus kooskõlas kehtiva Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga.
3 OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS
3.1 PLANEERINGUALA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS
Planeeringuala asub Rae vallas Järveküla ja Assaku aleviku piiril Vana-Tartu maantee, Rätsepa tee ja Turu tee vahelisel alal ning selle suurus on ligikaudu 8,06 ha.

Planeeringuala on ehitisregistri andmetel hoonestamata ja oma olemuselt võsastuv endine põllu- ja rohumaa, mis piirneb juba olemasolevate elamute ja ühiskondlike hoonetega. Planeeringuala vahetus läheduses on lasteaed ja piirkonda teenindav põhikool.

Planeeringualal asub bussipeatus „Assaku“, mida teenindavad maakonna bussiliinid nr 132 ja 132A. Lähipiirkonnas asuvad veel bussipeatused „Koolipõllu“ Kindluse Kooli juures ning „Ööbiku“ Veski tee ääres, mida teenindavad Rae valla siseliinid R1 ja R7.
Olemasolev situatsioon on kajastatud joonistel DP-2 (Planeeritud maa-ala kontaktvöönd) ja DP-3 (Tugiplaan), millele on kantud kõik kehtivad tehnovõrkudest ja rajatistest tulenevad kitsendused.

3.1.1 Planeeringuala maakasutus ja hoonestus
Planeeritud maa-alal asuvad järgmised kinnistud (seisuga 10.09.2021):

	Nr
	Aadress
	Pindala
m2
	Registriosa
nr
	Katastritunnus
	Sihtotstarve
	Omanik

	1. 
	Kalevi
	15032
	10857302
	65301:001:0226
	Maatulundusmaa
	AS YIT Eesti

	2. 
	Vana-Tartu mnt 80
	17274
	84802
	65301:001:3091
	Maatulundusmaa
	AS YIT Eesti

	3. 
	Vana-Kongo
	43056
	14126102
	65301:001:3092
	Maatulundusmaa
	AS YIT Eesti

	4. 
	* Järve tee 13
	12313
	14101702
	65301:001:3090
	Maatulundusmaa
	RRK OÜ

	5. 
	* 11330 Järveküla-Jüri tee 
	56586
	3617050
	65301:001:0594
	Transpordimaa
	Eesti Vabariik

	6. 
	* 1106 Assaku ühendustee L1
	2351
	3249350
	65301:001:0535
	Transpordimaa
	Eesti Vabariik

	7. 
	* Vana-Tartu mnt 85
	35321
	8312802
	65301:001:2399
	Ärimaa 50%

Tootmismaa 50%
	AS Würth


* asub planeeringualal osaliselt
Planeeringuala on ehitisregistri andmetel ja ortofotode alusel hoonestamata.

3.2 PLANEERINGUALAGA KÜLGNEVAD KINNISTUD JA NENDE ISELOOMUSTUS
Planeeritud maa-alaga piirnevad järgmised kinnistud (seisuga 25.02.2025):
	Nr
	Aadress
	Pindala
m2
	Registriosa
nr
	Katastritunnus
	Sihtotstarve
	Omanik

	1 
	Järve tee 13
	12313
	14101702
	65301:001:3090
	Maatulundusmaa
	Osaühing Kinnisvara Grupp

	2 
	Järve tee 11
	5625
	1516802
	65301:001:1750
	Elamumaa
	Eraisik

	3 
	Järve põik L1
	1660
	14350602
	65301:001:2798
	Transpordimaa
	Eraisikud

	4 
	Järve põik 2c
	2015
	14350902
	65301:001:2803
	Elamumaa
	Eraisikud

	5 
	Kongo
	19458
	4577602
	65301:001:3093
	Maatulundusmaa
	Teksiral OÜ

	6 
	Veski tee 22a
	17041
	19851750
	65301:001:5896
	Maatulundusmaa
	Eraisikud

	7 
	Rätsepa tee 15
	1622
	22647950
	65301:001:6290
	Elamumaa
	Rätsepa Kodud OÜ

	8 
	Rätsepa tee 17
	2253
	22647750
	65301:001:6287
	Elamumaa
	Rätsepa Kodud OÜ

	9 
	Põlendi
	13998
	12012702
	65301:001:0183
	Maatulundusmaa
	Biocube OÜ

	10 
	Hansa tee 8
	1682
	korteriomand
	65301:001:1712
	Elamumaa
	Eraisikud

	11 
	Hansa tee 10
	1008
	korteriomand
	65301:001:1713
	Elamumaa
	Eraisikud

	12 
	Hansa tee
	3400
	11377202
	65301:001:1714
	Transpordimaa
	AS YIT Eesti

	13 
	Hansa tee 1
	1547
	korteriomand
	65301:001:1706
	Elamumaa
	Eraisikud

	14 
	Hansa tee 1a
	60
	11376602
	65301:001:1707
	Tootmismaa
	AS YIT Eesti

	15 
	Turu tee L9
	203
	11377302
	65301:001:1715
	Transpordimaa
	Rae vald

	16 
	Turu tee L2
	985
	2814250
	65301:001:3711
	Transpordimaa
	Rae vald

	17 
	Kangrupõllu
	29600
	1514402
	65301:001:4196
	Maatulundusmaa
	Uuesuitsu OÜ

	18 
	Sõnajala
	3093
	14276802
	65301:001:3159
	Maatulundusmaa
	Eesti Vabariik

	19 
	Turu tee L4
	2111
	1994450
	65301:001:3621
	Transpordimaa
	Rae vald

	20 
	Turu tee 23
	10279
	14281902
	65301:001:3489
	Ühiskondlike ehitiste maa
	Rae vald

	21 
	11330 Järveküla-Jüri tee L7
	525
	84750
	65301:001:3488
	Transpordimaa
	Rae vald

	22 
	Vana-Tartu mnt 85
	35321
	8312802
	65301:001:2399
	Ärimaa 50%

Tootmismaa 50%
	AS Würth


3.3 OLEMASOLEVAD TEED JA JUURDEPÄÄSUD

Planeeringuala asub Järveküla ja Assaku aleviku piiril Vana-Tartu mnt, Rätsepa tee ja Turu tee vahelisel alal. Vana-Tartu maantee ääres asub jalg- ja jalgrattatee.
Planeeringualale on juurdepääs riigi kõrvalmaanteelt 11330 Järveküla – Jüri teelt (Vana-Tartu maanteelt), Turu teelt ning hetkel eraomandis olevalt Hansa teelt, mis on kavas peale ühenduse loomist detailplaneeringus kavandatud teedevõrguga Rae vallale üle anda.
3.4 OLEMASOLEV TEHNOVARUSTUS

Planeeringualal puuduvad tehnovõrkude ühendused uushoonestuseks, kuid ala läbivad mitmed elektri- ja side maakaabelliinid, vee- ning reo- ja sademevee kanalisatsioonitorustikud ning A- ja B-kategooria maagaasi jaotustorustik.

3.5 OLEMASOLEV HALJASTUS JA HEAKORD

Planeeringuala on valdavalt juba mõnda aega kasutusest väljas olnud põllumaa, mis hakkab kohati võsastuma.
3.6 KEHTIVAD PIIRANGUD
Planeeritud maa-alal asuvad ja sellele ulatuvad järgmised kitsendused:

· Kalevi ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistutele ulatub riigi kõrvalmaantee 11330 (Järveküla - Jüri) kaitsevöönd 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast;
· Kalevi kinnistule ulatub avalikult kasutatava Turu tee kaitsevöönd 20 m äärmise sõiduraja välimisest servast;
· Kalevi ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistutele on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Rae valla kasuks kergliiklustee ja haljastuse rajamiseks;
· Kalevi kinnistule on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Rae valla kasuks avalikult kasutatava sõidutee ja kergliiklustee ehitamiseks, omamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, asendamiseks, remontimiseks ja likvideerimiseks ning muul viisil ekspluateerimiseks;
· Kalevi kinnistut läbivad side- ja elektrimaakaabelliinid kaitsevööndiga 1 m liini äärmistest kaablitest, A ja B-kategooria maagaasi jaotustorustik kaitsevööndiga 1 m torustiku välimisest mõõtmest ning vee- ja kanalisatsioonitorustik kaitsevööndiga 2 m torustiku telgjoonest mõlemale poole;
· Vana-Tartu mnt 80 kinnistut läbivad side- ja elektrimaakaabelliinid kaitsevööndiga 1 m liini äärmistest kaablitest ja A ja B-kategooria maagaasi jaotustorustik kaitsevööndiga 1 m torustiku välimisest mõõtmest ning kinnistule ulatub sademevee kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd 2 m torustiku telgjoonest mõlemale poole;
· Vana-Kongo kinnistut läbib sademevee kanalisatsioonitorustik kaitsevööndiga 2 m torustiku telgjoonest mõlemale poole ning sademevee kraav vastava kaitsevööndiga.
4 PLANEERINGUETTEPANEK
4.1 PLANEERINGULAHENDUSE KIRJELDUS
Detailplaneeringus on kavandatud:

· Kuus korterelamut kokku maksimaalselt 143 korteriga.

· Kolm ridaelamut kokku maksimaalselt 13 ridaelamuboksiga.
· Kaks piirkonda teenindavat ja väikeettevõtlust võimaldavat ärihoonet.
· Üks piirkonda teenindav mänguväljakutega avalikult kasutatav pargi- ja puhkeala keskusemaa alal ning üks piirkonda teenindav avalikult kasutatav pargi- ja puhkeala ridaelamumaa alal.
· Üks olemasolev avalikult kasutatav kohalik jaotusmagistraaltänav (Turu tee) ning üks planeeritav avalikult kasutatav kohalik jaotusmagistraaltänav (Roheluse tee), mis ühendab Vana-Tartu maanteed ja Turu teed.
· Kaks avalikult kasutatavat kohalikku jaotustänavat, millest üks on mõeldud Hansa tee pikendusena ja ühendab seeläbi Turu tee kavandatud kohaliku jaotusmagistraaliga (Roheluse teega).
· Ringristmik Vana-Tartu maantee ja Roheluse tee ühendamiseks.
Joonistel on kajastatud planeeritud hoonete võimalik paiknemine. Hoonete täpne paiknemine hoonestusalal määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel kooskõlas detailplaneeringuga määratud tingimustele.
4.2 KRUNDIJAOTUS

Detailplaneeringus on kavandatud 20 krunti:
· Korterelamu maa sihtotstarbega krunt pos 1 moodustatakse Kalevi ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistutest;
· Korterelamu maa sihtotstarbega krunt pos 2 moodustatakse Vana-Tartu mnt 80 kinnistust;
· Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa sihtotstarbega krunt pos 3 moodustatakse Vana-Tartu mnt 80 kinnistust;
· Korterelamu maa sihtotstarbega krundid pos 4-7 moodustatakse Vana-Kongo kinnistust;
· Ridaelamu maa sihtotstarbega krundid pos 8-10 moodustatakse Vana-Kongo kinnistust;
· Haljasala maa sihtotstarbega krunt pos 11 moodustatakse Vana-Kongo kinnistust;

· Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa sihtotstarbega krunt pos 12 moodustatakse Kalevi kinnistust;
· Haljasala maa sihtotstarbega krunt pos 13 moodustatakse Kalevi kinnistust;
· Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 14 moodustatakse Kalevi kinnistust;
· Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 15 moodustakse Vana-Tartu mnt 80 ja Vana-Kongo kinnistutest;
· Kergliiklusmaa sihtotstarbega krunt pos 16 moodustatakse Vana-Kongo kinnistust;
· Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 17 moodustatakse Kalevi ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistutest;
· Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 18 moodustatakse Vana-Tartu mnt 80 ja Vana-Kongo kinnistutest;
· Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 19 moodustatakse Vana-Kongo kinnistust;
· Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 20 moodustatakse Vana-Tartu mnt 80  kinnistust.
Täpsemad andmed kruntide moodustamise kohta on esitatud joonisel DP-4 (Põhijoonis).

4.3 KRUNTIDE EHITUSÕIGUS JA KASUTAMISE TINGIMUSED
	Pos 1
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Korterelamu maa (EK)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	3 (1 põhihoone + 2 abihoonet)

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	1000 m2 (920 m2 põhihoone + 80 m2 abihooned)

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	12 m (abs 60,5 m) põhihoonel ja
5 m (abs 53,5 m) abihoonel

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	3 maapealset ja 1 maa-alune põhihoonel ja 1 maapealne abihoonel


Krundile kavandatud maksimaalne elamisühikute arv on 22.
Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 18 ning läbi korterelamumaa krundi pos 2, mille tarbeks on vaja seada juurdepääsuservituut krundi pos 1 kasuks. Mahasõitude täpsed asukohad määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
Krunti läbib jalgratta- ja jalgtee lõik, millele määratakse avalik kasutus.
	Pos 2
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Korterelamu maa (EK)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	3 (1 põhihoone + 2 abihoonet)

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	1000 m2 (920 m2 põhihoone + 80 m2 abihooned)

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	12 m (abs 60,5 m) põhihoonel ja

5 m (abs 53,5 m) abihoonel

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	3 maapealset ja 1 maa-alune põhihoonel ja 1 maapealne abihoonel


Krundile kavandatud maksimaalne elamisühikute arv on 22.
Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 18. Mahasõidu täpne asukoht määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
	Pos 3
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	1

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	800 m2

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	12 m (abs 57,5 m)

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	3 maapealset ja 1 maa-alune


Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 18. Mahasõidu täpne asukoht määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
Krunti läbib jalgratta- ja jalgtee, millele määratakse avalik kasutus.

	Pos 4
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Korterelamu maa (EK)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	3 (1 põhihoone + 2 abihoonet)

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	1000 m2 (920 m2 põhihoone + 80 m2 abihooned)

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	12 m (abs 59,5 m) põhihoonel ja

5 m (abs 52,5 m) abihoonel

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	3 maapealset ja 1 maa-alune põhihoonel ja 1 maapealne abihoonel


Krundile kavandatud maksimaalne elamisühikute arv on 24.

Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 18. Mahasõidu täpne asukoht määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
	Pos 5
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Korterelamu maa (EK)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	3 (1 põhihoone + 2 abihoonet)

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	1000 m2 (920 m2 põhihoone + 80 m2 abihooned)

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	12 m (abs 58,5 m) põhihoonel ja

5 m (abs 51,5 m) abihoonel

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	3 maapealset ja 1 maa-alune põhihoonel ja 1 maapealne abihoonel


Krundile kavandatud maksimaalne elamisühikute arv on 24.

Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 18. Mahasõidu täpne asukoht määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
	Pos 6
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Korterelamu maa (EK)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	3 (1 põhihoone + 2 abihoonet)

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	1000 m2 (920 m2 põhihoone + 80 m2 abihooned)

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	12 m (abs 58,5 m) põhihoonel ja

5 m (abs 51,5 m) abihoonel

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	3 maapealset ja 1 maa-alune põhihoonel ja 1 maapealne abihoonel


Krundile kavandatud maksimaalne elamisühikute arv on 27.
Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 19. Mahasõidu täpne asukoht määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
	Pos 7
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Korterelamu maa (EK)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	3 (1 põhihoone + 2 abihoonet)

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	1000 m2 (920 m2 põhihoone + 80 m2 abihooned)

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	12 m (abs 58,5 m) põhihoonel ja

5 m (abs 51,5 m) abihoonel

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	3 maapealset ja 1 maa-alune põhihoonel ja 1 maapealne abihoonel


Krundile kavandatud maksimaalne elamisühikute arv on 24.
Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 19. Mahasõidu täpne asukoht määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
Krunti läbib jalgratta- ja jalgtee, millele on määratud avalik kasutus.
	Pos 8
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Ridaelamu maa (ER)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	2 (1 põhihoone + 1 abihoone)

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	550 m2 (500 m2 põhihoone + 50 m2 abihoone)

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	8 m (abs 54,5 m) põhihoonel ja

5 m (abs 51,5 m) abihoonel

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	2 maapealset ja 1 maa-alune põhihoonel ja 1 maapealne abihoonel


Krundile kavandatud maksimaalne elamisühikute arv on 4.
Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 19. Mahasõidu täpne asukoht määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
	Pos 9
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Ridaelamu maa (ER)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	2 (1 põhihoone + 1 abihoone)

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	550 m2 (500 m2 põhihoone + 50 m2 abihoone)

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	8 m (abs 55 m) põhihoonel ja

5 m (abs 52 m) abihoonel

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	2 maapealset ja 1 maa-alune põhihoonel ja 1 maapealne abihoonel


Krundile kavandatud maksimaalne elamisühikute arv on 4.

Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 19. Mahasõidu täpne asukoht määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
	Pos 10
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Ridaelamu maa (ER)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	2 (1 põhihoone + 1 abihoone)

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	675 m2 (625 m2 põhihoone + 50 m2 abihoone)

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	8 m (abs 55,5 m) põhihoonel ja

5 m (abs 52,5 m) abihoonel

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	2 maapealset ja 1 maa-alune põhihoonel ja 1 maapealne abihoonel


Krundile kavandatud maksimaalne elamisühikute arv on 5.

Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 19. Mahasõidu täpne asukoht määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
	Pos 11
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Haljasala maa (HP)

	Rajatiste suurim lubatud arv krundil:
	0

	Rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind:
	0 m2

	Rajatiste suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	0 m


	Pos 12
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	1

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	750 m2

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	12 m (abs 58,5 m) 

	Hoonete suurim lubatud korruselisus:
	3 maapealset ja 1 maa-alune


Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse projekteerimise etapis.
Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hoovi.
	Pos 13
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Haljasala maa (HP)

	Rajatiste suurim lubatud arv krundil:
	5

	Rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind:
	150 m2

	Rajatiste suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	5 m (abs 55,0 m)

	Rajatiste suurim lubatud korruselisus:
	1


Juurdepääs krundile on kavandatud Turu tänavalt ning jalakäijatele ja jalgratturitele ka Vana-Tartu maantee poolt. Lisaks on täiendav ühendus krundile pos 18 kavandatud jalgratta- ja jalgteega läbi krundi pos 1.
Krunt on moodustatud avalikult kasutatava pargi- ja puhkeala tarbeks ning antakse üle Rae vallale.

	Pos 14 – 15 ja Pos 17 – 19
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Tee ja tänava maa (LT)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	0

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	0 m2

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	0 m


Krundid on moodustatud avalikult kasutatava tänava tarbeks ning antakse üle Rae vallale.

	Pos 16
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Kergliiklusmaa (LK)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	0

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	0 m2

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	0 m


Krunt on moodustatud avalikult kasutatava jalgratta- ja jalgtee tarbeks ning antakse üle Rae vallale.
	Pos 20
	

	Krundi kasutamise sihtotstarve:
	Tee ja tänava maa (LT)

	Hoonete suurim lubatud arv krundil:
	0

	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
	0 m2

	Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast:
	0 m


Krunt on moodustatud riigi kõrvalmaanteele 11330 (Järveküla – Jüri tee) kavandatud ringristmiku tarbeks ning antakse üle Transpordiametile.

4.4 EHITISTE ARHITEKTUURINÕUDED 

Elamu- ja ärimaa kruntide hoonete arhitektuurse lahenduse väljatöötamisel tuleb arvestada kontaktvööndis üldiselt väljakujunenud hoonestuslaadiga. Hoonete välimus peab olema kaasaaegse arhitektuurse lahendusega ja sobima lähipiirkonna üldise ilmega.
Planeeringuala ühtse hoonestustüübi ja avaliku ruumi parima lahenduse leidmiseks tuleb ala arendajal koostöös Rae Vallavalitsusega korraldada kutsutud osalejatega arhitektuurivõistlus.
· Hoone ±0.00: Lahendatakse vertikaalplaneeringu koostamisel.
· Korruselisus ja kõrgused:
· Ridaelamute korruselisus on kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus ning kõrgus kuni 8 m.

· Korterelamute korruselisus on kuni 3 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus ning kõrgus kuni 12 m.

· Ärihoonete korruselisus on kuni 3 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus ning kõrgus kuni 12 m.
· Abihoonete korruselisus on 1 korrus ja kõrgus on kuni 5 m.
· Katustele paigaldatavaid tehnosüsteeme (sh päikesepaneele jmt) ei arvestata hoone üldkõrguse sisse.

· Katusekalle ja harjajooned:
· Rida- ja korterelamutel 00.

· Ärihoonel 0-150 parapetiga.
· Katuse harjajooned ja hoonete põhimahud täpsustuvad hoonete ehitusprojektiga.

· Välisviimistluse nõuded:
· Rida- ja korterelamutel peab hoonete välimus olema visuaalselt nauditav, seejuures peavad abihooned arhitektuurselt haakuma elamuga.
Fassaadimaterjalidena on lubatud kasutada betooni, krohvi, puitu. Imiteerivate materjalide kasutamine ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud profiilplekk (v.a valtsplekk), palk ja plastmaterjalid.
Katusekatte värviks valida tume toon (must, tumehall).
· Ärihoonel näha Turu tee poole ette esinduslikum fassaad ja suuremad klaasipinnad. Fassaadi on soovitatav liigendada erinevate vormide, materjalide ja toonidega.
Materjalidest võib kasutada betooni, puitu ja klaasi. Hoonetel tohib plekki kasutada kuni 40% ulatuses fassaadist. Fassaadil kasutada vähemalt kahte erinevat materjali. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale. 
Katusekatte toon valida tume (must, tumehall, tumepruun).
· Koormusindeksid:
· Ridaelamute krundi koormusindeks on 600 m2 krundi pinda ühe elamisühiku kohta.

· Korterelamute krundi koormusindeks 250 m2 krundi pinda ühe elamisühiku kohta.

· Piirded:
· Korterelamute ümbrust ei ole lubatud piiretega ümbritseda, kuid turvalisuse kaalutlusel võib piirde rajada ümber mänguväljakute. Korterelamute parklatele tuleb tagada vaba juurdepääs, mida ei tohi tõkkepuu ega muude vahenditega piirata.
· Ridaelamute ümber võib olla kuni 1,5 m kõrgune piire, mis võib olla ümber kogu krundi territooriumi või eraldada bokse. Samas tuleb arvestada, et lahendus peab olema krundi lõikes ühesugune (lubatud ei ole ainult ühe boksi piirdega ümbritsemine).
· Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa krundi ümber võib olla kuni 1,8 m kõrgune piire.
· Piirete kujunduslaad täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel, arvestades hoonete arhitektuuriga ja naaberkinnistute aia lahendustega. Soovitatav on puidust lattaed või võrkpiire hekiga, kinnistute vahel võib olla ka võrkpiire.
· Muud nõuded:

· Hoonete projekteerimisel järgida Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ toodud nõudeid.
· Hoonete projekteerimisel arvestada Eesti standartidega EVS 938 „Päevavalgus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev“ ja EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“ nõuetega.

· Hoonete projekteerimisel vältida valgusreostust tekitavaid valgustuslahendusi, samuti pöörata erilist tähelepanu valgusallikatele, mis avaldavad mõju elamualadele.

· Hoonete eskiisprojektid kooskõlastada Rae valla arhitektiga.

4.5 TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS 

Juurdepääs planeeringualale on tagatud riigi kõrvalmaanteelt 11330 Järveküla – Jüri teelt (Vana-Tartu maanteelt), Turu teelt ning Hansa teelt.
Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud töödes „Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vahelise ala kergrööbastranspordiga ühendamise eskiisprojekt“ ja „Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vahelise ala kergrööbastranspordiga ühendamise eskiisprojekt" koostatud trassivaliku ekspertarvamus ja eskiisprojekti muudatus“ välja pakutud Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vahelise ala kergrööbastranspordi ehk trammi koridori kulgemisega piki Vana-Tartu maanteed. Detailplaneeringus on planeeringuala ulatuses läbi lahendatud kahe rööpapaariga trammitee kulgemine koos peatusega Vana-Tartu maantee lõunaservas, mis on esitatud perspektiivse liikluskorralduse joonisel (DP-6). Perspektiivsest liikluskorraldusest lähtuvalt on välja töötatud planeeringuala krundistruktuur, mis on kajastatud ka detailplaneeringu põhijoonisel (DP-4). Perspektiivse trammitee rajatiste jaoks on kavandatud krunt pos 17, mis antakse üle Rae vallale ning esialgu täidab elamukvartali ja riigimaantee vahelise rohepuhvri ja lineaarpargi funktsiooni. Kaugemas tulevikus on võimalik sellele krundile rajada kahe rööpapaariga trammitee koos peatusega, 2,0 m laiune kõnni- ja 3,0 m laiune jalgrattatee ning tänavahaljastus.
Detailplaneeringu liikluskorralduse lahenduse väljatöötamisel on lähtutud sujuva ja liiklust hajutava liikluskorralduse põhimõttest ning kavandatud planeeringuala läbiv kohalik jaotusmagistraaltänav (krunt pos 15) Vana-Tartu maanteest Turu teeni. Planeeritud tänava ristumine Vana-Tartu maanteega on kavandatud ringristmikuna. Kavandatud tänava Põlendi kinnistut (katastritunnus 65301:001:0183) läbiv osa on lahendatakse mainitud kinnistu planeerimisel. Ringristmiku rajamiseks on moodustatud Transpordiametile üleantav krunt (pos 20) ning määratud teeservituudi vajadusega ala naaberkinnistutel (Vana-Tartu mnt 85 (katastritunnus 65301:001:2399) ja Järve tee 13 (katastritunnus 65301:001:3090)).
Planeeringuala läbib olemasolev kohalik jaotusmagistraaltänav (Turu tee), millele on planeeringuala ulatuses moodustatud eraldi krunt (pos 14).

Läbivate teede printsiibist lähtuvalt on planeeringualale kavandatud kohalikud jaotustänavad (krundid pos 18 ja 19), mis on ühendatud naaberarendusalade ja -kinnistutega. Kavandatud on ühendus Hansa teega ning tagatud juurdepääs Kongo kinnistule (katastritunnus 65301:001:3093).
Sõidukite liikumisalaks on planeeritud 1+1 sõidurajaga tänavad. Sõidutee laiuseks planeeringuala läbival kohalikul jaotusmagistraaltänaval on 7,0 m ning kohalikel jaotustänavatel 6,0 m, mis tagab piisava liiklusruumi erinevate gabariitidega sõidukitele.

Detailplaneeringus kavandatud kruntidele on ette nähtud juurdepääsud avalikult kasutatavatelt kohalikelt jaotustänavatelt ning Turu tänavalt.
Vana-Tartu maantee äärne jalgratta- ja jalgtee säilib suuresti muutmata kujul ning jääb Rae vallale üleantava krundi (pos 17) koosseisu. Ka Turu tee idapoolsel küljel asuv jalgratta- ja jalgtee säilib muutmata kujul. Lisaks on kavandatud sõidutee läänepoolsele küljele täiendav jalgratta- ja jalgtee ning puuderivi, mis jäävad Rae vallale üleantava krundi (pos 14) koosseisu.

Vana-Tartu maantee ja Turu tee äärsete jalgratta- ja jalgteede ühendamiseks on ette nähtud mõlemale poole piki planeeringuala läbivat avalikult kasutatavat tänavat jalgratta- ja jalgteed ning avalikult kasutatavat pargi- ja puhkeala (pos 13) ja korterelamumaad (pos 1) läbivad jalgratta- ja jalgteed. Eraldi jalgratta- ja jalgtee (pos 16) on kavandatud ühendamaks planeeringuala läbivat avalikult kasutatavat tänavat Järve põik tänavaga. Täiendavalt on kruntidele pos 1, pos 3 ja pos 7 kavandatud avaliku kasutusega jalgratta- ja jalgteed, mis täiendavad ja ühendavad olemasolevat ja planeeritavat jalgratta- ja jalgteede põhivõrgustikku.
Planeeringualal on jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks kavandatud kahele poole planeeringuala läbivat kohalikku magistraaltänavat jalgratta- ja jalgteed laiusega 3,5 m ja 2,5 m ning kohalikul jaotustänaval ühele poole tänavat laiusega 2,5 m.
Jalgrataste parkimiskohtade arvutamisel on lähtutud Eesti standardi EVS 843:2016 põhimõtetest. Parkimisnormatiivi arvutamisel on aluseks võetud väljaspool kesklinna asuva ala koefitsiendid 1/0,5 korter- ja ridaelamute korteri ning 1/100 korterelamu kõrval asuvate äripindade ja 1/150 ärihoone suletud brutopinna m2 kohta.
Jalgratta parkimiskohtade kontrollarvutus

	Pos

nr
	Ehitise otstarve
	Norm. arvutus
	Normatiivne 

parkimiskohtade arv krundil
	Planeeringus ettenähtud parkimiskohtade arv krundil

	1 1
	Planeeritud korterelamu
	22/0,5
	44
	44

	2 
	Planeeritud korterelamu
	22/0,5
	44
	44

	3 
	Planeeritud ärihoone
	2000/150
	14
	14

	4 
	Planeeritud korterelamu
	24/0,5
	48
	48

	5 
	Planeeritud korterelamu
	24/0,5
	48
	48

	6 
	Planeeritud korterelamu
	27/0,5
	54
	54

	7 
	Planeeritud korterelamu
	24/0,5
	48
	48

	8 
	Planeeritud ridaelamu
	4/0,5
	8
	8

	9 
	Planeeritud ridaelamu
	4/0,5
	8
	8

	10 
	Planeeritud ridaelamu
	5/0,5
	10
	10

	12
	Planeeritud ärihoone
	1500/150
	10
	10

	13
	Planeeritud

pargi- ja puhkeala
	-
	20
	20

	Planeeritud maa-alal kokku:
	356
	356


Märkus: Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel lõplike elamisühikute ning äripindade kasutusfunktsioonide ja mahtude selgumisel.

Korter- ja ridaelamute sõiduautode parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt algatamiskorralduse juures olnud lähteseisukohtades kirjeldatud põhimõtetele, et korter- ja ridaelamute puhul tuleb näha ette minimaalselt 2 parkimiskohta ühe elamisühiku kohta. Ärihoone ja äriruumidega korterelamu äriruumide parkimiskohtade arvutamisel on lähtutud Eesti standardi EVS 843:2016 arvutamise põhimõtetest. Ärihoone parkimiskohtade vajaduse arvutamisel on aluseks võetud linnakeskuse II kuni IV klassi supermarketi ja kaupluste koefitsient 1/100 ning äriruumidega korterelamu äriruumide puhul linnakeskuse II kuni IV klassi asutuste koefitsient 1/90.
Sõiduautode parkimiskohtade kontrollarvutus

	Pos

nr
	Ehitise otstarve
	Norm. arvutus
	Normatiivne 

parkimiskohtade arv krundil
	Planeeringus ettenähtud parkimiskohtade arv krundil

	1 1
	Planeeritud korterelamu
	22*2
	44
	44

	2 
	Planeeritud korterelamu
	22*2
	44
	44

	3 
	Planeeritud ärihoone
	2000/100
	20
	20

	4 
	Planeeritud korterelamu
	24*2
	48
	48

	5 
	Planeeritud korterelamu
	24*2
	48
	48

	6 
	Planeeritud korterelamu
	27*2
	54
	54

	7 
	Planeeritud korterelamu
	24*2
	48
	48

	8 
	Planeeritud ridaelamu
	4*2
	8
	8

	9 
	Planeeritud ridaelamu
	4*2
	8
	8

	10 
	Planeeritud ridaelamu
	5*2
	10
	10

	11 
	Planeeritud ärihoone
	1500/100
	15
	15

	Planeeritud maa-alal kokku:
	347
	347


Märkus: Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel lõplike elamisühikute ning äripindade kasutusfunktsioonide ja mahtude selgumisel.
Avalikuks kasutamiseks mõeldud transpordimaal ei ole liiklusvahendite parkimine lubatud.

Kavandatud ringristmiku ja Vana-Tartu maantee lahendus, planeeringuala siseste tänavate ristlõike ja tänavahaljastuse lahendused ning kruntide juurdepääsude ja parkimise lahendused on põhimõttelised ning need täpsustuvad ehitusprojekti koostamisel.
Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

· Teedeehituslikud ja parkimislahendused peavad vastama Eesti standardile EVS 843 „Linnatänavad”.

· Tee ehitusprojekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik (EhS § 24 lg 2 p 2).
· Riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral (EhS § 99 lg 3) annab nõuded projektile Transpordiamet ja riigitee aluse maaüksuse piires väljastab tee ehitusloa Transpordiamet.
· Juurdepääsude projekteerimisel tuleb arvestada, et tehnovõrkude liitumispunktid ei jääks juurdepääsule. Selleks tuleb vajadusel nihutada juurdepääsu või liitumispunkte.

4.5.1 Liiklusuuring ja selle tulemused

Planeeringualale juurdepääsu kavandamise tõttu riigi kõrvalmaanteelt 11330 (Järveküla – Jüri tee) koostati detailplaneeringu menetluse raames liiklusuuring, mis on lisatud detailplaneeringu materjalidele. 
Töö eesmärk oli hinnata arendusega kaasnevat liiklussageduse kasvu ja liikluskoosseisu, analüüsida liikluse mõju riigitee ristumiskoha läbilaskevõimele ning teostada ristmike läbilaskvuse kontrollarvutus tipptundidel, arvestades seejuures nii olemasoleva kui prognoositava perspektiivse (20 aastat) liiklussagedusega. Uuringu raames teostati lähteandmete analüüs ning selgitati liiklusloenduse andmete põhjal välja olemasolevad liiklussagedused ja -situatsioon ning peamised teedevõrgu kitsaskohad. Kogutud lähteandmete baasil modelleeriti perspektiivsed tulevased liiklussagedused ja -suunad ning teostati ristmike läbilaskevõime arvutused.
Olemasolevate liiklussageduste ja -situatsiooni analüüsi kohaselt toimib piirkonna teedevõrk praegusel ajal hommikuse tipptunni ajal halvemini kui õhtuse tipptunni ajal ning selle peamiseks põhjuseks on piirkonnas asuvad Kindluse kool ja Järveküla lasteaed, kuhu sel ajal lapsevanemad autodega lapsi toovad. Vana-Tartu maantee ja Turu tee ristmikul on hommikusel tipptunnil suured ooteajad ja teenindustase on F. Vana-Tartu maantee ja 1. Assaku ühendustee ristmiku puhul toimib olemasolev T-kujuline ristmik halvasti (teenindustase F). Kõrvaltee vasak- ja parempöörde jagatud sõidurada ning suur liiklusnõudlus piiravad pöördeid kõrvalteelt peateele ehk Vana-Tartu maanteele.

Uuringu tulemustest ilmnes, et planeeritavalt alalt tänavavõrku lisanduv koormus ei mõjuta ristmike näitajaid olulisel määral, kuna kavandatava arenduse poolt genereeritav liiklus moodustab vaid väikese osa kogu uuringuala tulevasest liiklusmahust.
Lisaks on uuringus välja toodud, et Vana-Tartu maantee ja Turu tee ristmiku probleemide leevendamiseks ning piirkonna arendustest lisanduva liikluskoormuse mõju vähendamiseks on vajalik muuta nii antud ristmik kui ka Vana-Tartu maantee ja Reti tee ristmik fooriga reguleeritud ristmikeks. Modelleerimise tulemustest on näha, et sellise lahenduse korral paranesid ristmike üldised teenindustasemed ning seda ka prognoositud suurenenud liiklussageduse korral. Probleemi aitab leevendada detailplaneeringus kavandatud ühendustee, mis on  alternatiivseks väljasõiduks Turu teelt Vana-Tartu maanteele. Samuti näitasid modelleerimise tulemused, et Vana-Tartu maantee ja 1. Assaku ühendustee ristmiku puhul parandab T-kujulise ristmiku asendamine detailplaneeringus kavandatud ringristmikuga teenindustasemeid ja üldist toimivust.
Kokkuvõtvalt selgus läbiviidud liiklusuuringust, et planeeritavalt alalt tänavavõrku lisanduv koormus ei mõjuta ristmike näitajaid olulisel määral ning detailplaneeringus kavandatud lahendused on piisavad tagamaks ristmike läbilaskevõime ka suurenenud liiklussageduse korral.
4.6 HALJASTUSE, HEAKORRA JA KESKKONNA PÕHIMÕTTED

4.6.1 Haljastus ja avalik ruum
Detailplaneeringus on lähtutud põhimõttest, et kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks peavad nii elu- kui ka ärimaa krundid olema haljastatud. Haljastuse osakaal ärimaa krundil peab olema vähemalt 20%, seejuures peab elamute kontaktvööndis olema 40% haljasalast kaetud kõrghaljastusega. Täiendavalt tuleb planeeritavale alale kavandada haljasala maa krunt, kuhu on võimalik kavandada laste mänguväljakuid, palliplatse vms.
Tänavahaljastus
Tänavahaljastus on puudereana ette nähtud kohaliku jaotusmagistraaltänavate (Turu tee ja Roheluse tee) äärde sõidutee ning jalgratta- ja jalgtee vahelisele tehnovõrkudest vabale maa-alale ja Vana-Tartu maantee serva jalgratta- ja jalgtee ning korterelamumaa kruntide vahele. Tänavahaljastuseks sobilikud puuliigid on harilik vaher, arukask, harilik toomingas, harilik hobukastan, serbia kuusk, kääbus-seedermänd, iluõunapuu „Director Moerland“ või harilik viirpuu. Samas on tänavamaale soovitatav näha ette mitmerindeline haljastus (nt puud põõsastega või puud kõrgemate rohttaimedega. Sobilikud põõsaliigid on tuhkurenelas „Grefsheim“, lodjap-põisenelas „Nugget“, siberi kontpuu „Sibirica“, harilik sirel, harilik ebajasmiin, lodjap-põisenelas „Amber Jubilee“ või võsund-kontpuu „Flaviramea“. Samuti tasub kaaluda tänavahaljastuses pihlenelase „Sem“, hariliku kitseenelase või laanesõnajala kasutamist.

Detailplaneeringus loetletud soovituslik taimede liigiline koosseis võib ehitusprojektis muutuda.

Sini-rohekoridor

Sini-rohekoridori näol on tegemist koridoriga, kus saab valingvihmadest põhjustatud sademevee ärajuhtimiseks tekitada haljastatud puhverala ja see saab toimida ka liikumiskoridorina, mis on ühendatud suuremate kõrget rekreatiivset väärtust omavate aladega.
Planeeringulahenduses on sini-rohekoridori jaoks kavandatud Roheluse tee (krunt pos 15) ja Roheluste teed Järve põik tänavaga ühendava jalgratta- ja jalgtee (krunt pos 16) äärde haljastatud kraavid/küvetid, mis on nii omavahel kui ka krundile pos 18 kavandatud sademevee kanalisatsiooni toru-mahutiga truupide ja torude kaudu ühendatud.

Koridori jätkuvus lahendatakse naaberkinnistu (Põlendi kinnistu) detailplaneeringu koostamisel.
Krundisisene haljastus
Planeeringulahenduses on kavandatud haljastuse osakaaluks korterelamute kruntidel 42 - 55%, ridaelamute kruntidel 40 - 45% ja ärimaa kruntidel 20 - 33%.

Täpne haljastuse kujundus lahendatakse ehitusprojektis. Krundile on soovitatav projekteerida nii kõrg- kui ka madalhaljastust. Mitmerindeline haljastus aitab leevendada müra ja toimib efektiivselt saaste vähendajana.
Nõuded ehitusprojekti koostamiseks haljastuse osas:

· Ehitusprojekti koostamisel tuleb läbi viia täiendav kõrg- ja/või madalhaljastuse hindamine.
· Haljastuse projekteerimisel tuleb arvestada üldplaneeringus määratud nõudega, et elamumaal tuleb iga 300 m² krundi pinna kohta näha ette 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 6 m, ning ärimaal iga 600 m² krundi pinna kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m.
· Haljastuse rajamisel on soovitav kasutada väärtuslikke ja pikaealisi liike, mis pole õhusaaste suhtes väga tundlikud ja on võimalusel piirkonnas juba esindatud. Samuti tuleb arvestada pinnasest tingitud kasvutingimustega.
· Korterelamute ja ärihoonete juurde kavandatud avaparklad tuleb meeldiva miljöö ja varju andva keskkonna loomiseks liigendada haljastusega, kasutades haljasribasid, põõsasrinnet ning kõrghaljastust. Seejuures tuleb arvestada, et hilisem hoolduse korraldamine oleks otstarbekalt lihtne.
· Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standardi EVS 843 „Linnatänavad” nõuetele.

· Detailplaneeringu etapiviisilisel elluviimisel tuleb hilisemate ehitustööde ajal rakendada varem rajatud kõrghaljastuse säilitamiseks vajalikke kaitsemeetmeid.
Pargi- ja puhkeala funktsionaalsus ja haljastus

Planeeringus on kavandatud ca 5600 m2 suurune haljasala maa krunt (pos 13) avalikult kasutatavate mänguväljakutega pargi- ja puhkeala rajamiseks. Hea väliruum näeb ette keskkonnasõbralikus looduskeskkonnas väärtuslikku ühisressurssi ning hoiab, arendab ja võimendab ruumilise keskkonna looduslikke komponente. Samuti pakub lahendusi elurikkuse säilitamiseks ja suurendamiseks. Heas väliruumis on koht nii kohaspetsiifilisel loodusel kui ka inimesel.  Samas peab pargi- ja puhkeala olema kohaks, kus lõõgastuda, mängida, sportida, puhata ja kohtuda inimestega või lihtsalt läbi jalutada. 
Pargi- ja puhkealale on kavandatud tegevusi ja atraktsioone väikelastele (nt kiiged, tasakaalupostid, liumägi, mängumaja jmt), noorukitele (nt välijõusaali seadmed, ronila, lauatenniselaud jmt) ning täiskasvanutele (nt välijõusaali seadmed, lamamistoolid, pingid koos lauaga pikniku pidamiseks jmt). Samuti on ette nähtud rattahoidjad ja prügikastid ala mugavamaks kasutamiseks. Eelnimetatud inventari loetelu võib ehitusprojekti koostamisel täieneda või muutuda vastavalt pargi- ja puhkeala maastikuarhitektuursele lahendusele.

Kõrg- ja madalhaljastust on soovitav projekteerida ehitusprojekti mahus vabakujulisena. Vabakujulisus sobitub paremini ümbritseva loodusliku keskkonnaga. Väheintensiivne majandamine tagab alal suurema õiterohkuse ja õite olemasolu kogu hooaja jooksul. 

Samuti on kavandatud ridaelamute piirkonda ca 1050 m2 suurune haljasala maa krunt (pos 11).
Nõuded ehitusprojekti koostamiseks pargi- ja puhkeala osas:

· Ehitusprojekti koostamisel tuleb välja töötada pargi- ja puhkeala maastikuarhitektuurne lahendus, milles peab olema äratuntavalt iseloomulikke elemente, mis teeks kvartali sisesest rohealast omamoodi sümboli.
· Maastikuarhitektuurses projektis tuleb välja tuua piirkonda sobituvad taimede liigid ja nende kooslused.
· Haljastuse projekteerimisel arvestada põhjakaares oleva lasteaia õuealale istutatud haljastusega. Turu tee poolsele pargi alale projekteerida (ilu)õunapuid, mis oleks lasteaia alale istutatud õunapuude rea jätkuks.
· Ehitusprojektis tuleb alale projekteerida 1-2 avalikku joogiveekraani.
· Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standardi EVS 843 „Linnatänavad” nõuetele.
· Haljastuse rajamisel on soovitatav kasutada väärtuslikke ja pikaealisi liike, mis pole õhusaaste suhtes väga tundlikud ja on võimalusel piirkonnas juba esindatud. Samuti tuleb arvestada pinnasest tingitud kasvutingimustega.
· Detailplaneeringu etapiviisilisel elluviimisel tuleb hilisemate ehitustööde ajal rakendada varem rajatud kõrghaljastuse säilitamiseks vajalikke kaitsemeetmeid.
4.6.2 Müra
Lähtuvalt asjaolust, et planeeringuala piirneb riigiteega, tuleb arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Tee omanik (Transpordiamet) on planeeringu koostamise korraldajat teavitanud riigitee liiklusest põhjustatud häiringutest ning tee omanik ei võta endale kohustusi planeeringus kavandatud leevendusmeetmete rakendamiseks.
Rae valla mürakaardi alusel võib Vana-Tartu maantee ääres müra ületada lubatud piirväärtusi. Sellest tulenevalt viidi detailplaneeringu koostamise raames läbi liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine, mille koostas Akukon Eesti OÜ. Töö eesmärk oli hinnata nii olemasolevaid kui ka perspektiivseid liiklusmüra tasemeid ning näha ette võimalikud leevendusmeetmed.

Läbiviidud müratasemete arvutamise ja müra modelleerimise tulemusel selgus, et Vana-Tartu maantee poolsete planeeritud hooneteni ulatub päevasel ajal 57-59 dB müraindikaatori Ld samatugevustsoon ning öisel ajal 48-51 dB müraindikaatori Ld samatugevustsoon. Kaugemal asuvate hooneteni ulatuvad väiksemad müratasemed. Planeeringualal on tagatud keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud II kategooria liiklusmüra normtasemed.
Tagamaks siseruumides kehtestatud normtasemete täitmist on vaja määrata hoonete fassaadidele mõjuvad müratasemed, mille alusel saab kehtestada fassaadidele vastavad heliisolatsiooni nõuded. Planeeritavate hoonete fassaadideni mõjuvad liiklusandmete kohaselt päevasel ajal kuni LAeq = 61 dB suurune müratase.
Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

· Hoonete projekteerimisel arvestada töös „Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu ja lähiala detailplaneering. Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine“ esitatud soovitustega.
· Hoonete projekteerimisel arvestada sotsiaalministri määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kirjeldatud nõuetega ning rakendada EVS 842 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ meetmeid.
· Hoonetele paigaldatavate tehnoseadmete müratasemete müra ei tohi ületada Keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ sätestatud müratasemeid. Mürahäiringute ennetamiseks tuleb põhjalikult planeerida seadmete paigutust teiste hoonete suhtes. Seadmete tehnoloogiline lahendus peab teostuma selliselt, et häiriv müra ei leviks hoone konstruktsioonide kaudu või muul viisil hoone siseruumidesse või ümberkaudsete hooneteni/kinnistuteni.
· Kuna planeeringuala lähiümbruses asuvad Würth AS-i lao- ja büroohoone ning mitmed teised lao- ja logistikahooned, tuleb hoonete projekteerimisel arvestada, et ka eeltoodud aladelt võib tuleneda planeeringu alale levivat mürahäiringut (nt laadimismüra, ohutussignaalid ja muu taoline). Arvestada, et planeeringuala välisõhus levivad tööstusmüra tasemed ei tohi ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud tööstusmüra normtasemeid. Maksimaalne müratase ei tohi ületada tööstusmüra korral vastava mürakategooriaga alal müra liigile kehtestatud normtaset rohkem kui 10 dB (KeM määrus nr 71 § 6 lg 2).
· Seadmeid, masinaid ja muid vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada või kasutada selliselt, et nende poolt tekitatav vibratsioon elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002. a määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 kehtestatud piirväärtustele. Samuti peavad viidatud määruses kehtestatud piirväärtustele vastama ehitustegevusega kaasnevad vibratsioonitasemed.
4.6.3 Radoon

Planeeritaval alal teostas PML Balti OÜ radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmise pinnaseõhust (uuringu aruanne lisatud planeeringumaterjalidele). Uuringu tulemusel selgus, et valdavas osa uuringupunktidest on tegemist kõrge radoonisisaldusega pinnasega (kuni 126 kBq/m³).

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks, ehitamiseks ja monitoorimiseks:

· Siseruumides radooniohutu keskkonna tagamiseks tuleb hoonete projekteerimisel rakendada EVS 840 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ toodule.
· Hoonete ehitamisel on vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radoonitorustik), nõuetekohased ventilatsiooni lahendused. Soovitatav tihendada ja hermetiseerida kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe.
· Peale hoone valmimist on vajalik teostada siseruumides radooni sisalduse kontrollmõõtmine vastavalt RAM2016 nõuetele.
4.6.4 Jäätmekäitlus

Jäätmete käitlemisel juhinduda jäätmeseadusest, Rae valla jäätmehoolduseeskirjast ja teistest asjakohaste õigusaktidega kehtestatud nõuetest. Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.
Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele Rae valla haldusterritooriumil. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on vastav keskkonnakaitseluba.
Planeeringualale on ette nähtud tagatisrahata pakendijäätmete kogumiskonteineritele sobiv asukoht planeeringuala läbiva jaotusmagistraaltänava ääres. Pakendikonteinerite mugavamaks kasutamiseks on tänava äärde kavandatud parkimistasku.
Planeeringulahenduses on korterelamu maa kruntidele ette nähtud jäätmete kogumiskonteinerite hoiustamiseks jäätmemajad juurdepääsuteede lähedusse. Ridaelamumaa kruntidel on jäätmete kogumiskonteinerid paigutatud juurdepääsuteede äärde, kuid need on vajadusel võimalik paigutada ka abihoonesse. Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa krundil on jäätmete kogumiskonteinerid paigutatud juurdepääsuteede äärde, kuid projekteerimise etapis tuleb asukohta krundil või hoonesiseselt täpsustada.
Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

· Hoonete projekteerimisel täpsustada segaolme- ja muude liigiti kogutavate jäätmete kogumiskonteinerite asukoht oma krundil. Kui konteinerite asukoht kavandatakse lähemale kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus.
· Kuni 1100-liitrised (k.a) väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (nt betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 4 m. Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri korral määratakse vahemaa jäätmekäitluslepingus.
· Suuremad kui 1100-liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (nt betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
· Juurdepääsuteed jäätmemahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Juurdepääsuteed peavad olema vähemalt 4 m laiad ja nende kohal peab takistusevaba ruumi olema vähemalt 4,5 m kõrguseni (süvakogumismahutite korral vähemalt 8 m). Juurdepääsuteed ei tohi olla libedad ja nende kalle ei tohi ületada 1:10.
· Ehitusloa eskiisprojektis tuleb esitada „Rae valla jäätmehoolduseeskirja“ § 31 lg 2 punktides 1-4 nõutud informatsioon.

4.6.5 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused
Kuritegevuse riskide vähendamiseks on rakendatud Eesti standardis EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“ toodud soovitusi:

· Hoonetele paigaldada vastupidavad uksed ja aknad, mis vähendab vandalismiaktide ja sissemurdmiste riski.

· Sissepääsude juures soovitatavalt kasutada videovalvet. Jälgitavus vähendab kuriteoohtu.

· Hoonete välisele alale kavandada vastupidavatest materjalidest pinke, prügikaste jne – nii väheneb vandalismiaktide ja süütamiste risk.

· Pingid ja muud varguse objektiks sattuda võivad esemed tuleb kindlalt kinnitada.

· Hoonete sissepääsud valgustada.
4.7 VERTIKAALPLANEERIMINE

Vertikaalplaneerimisega juhitakse sademeveed hoonetest ja naaberkruntidelt eemale sademevee kanalisatsiooni.
Kõvakattega krundiosal kogutakse sademeveed restkaevudesse. Kruntidel puhastamist vajavad sademeveed puhastatakse krundite piires lokaalsetes puhastites (muda- ja I klassi õlipüüdjates). Haljastatud krundiosadele sattunud sademeveed immutatakse pinnasesse.

Nii vertikaalplaneerimise kui sademevee ärajuhtimise lõplik lahendus täpsustatakse ehitusprojektis, vt ka peatükk 5.1.4.
Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

· Vertikaalplaneerimisega vältida sademe- ja liigvee valgumist naaberkinnistutele.
· Puhastamist vajavad sademeveed tuleb puhastada krundi piires lokaalsetes puhastites (liivapüüdjad + õlipüüdjad).
· Suuremad kui 15 kohalised parklad tuleb varustada muda-õlipüüduritega.

4.8 TULEOHUTUSNÕUDED

Tuleohutusnõuded ja meetmed on määratud vastavalt tuleohutuse seadusele, siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ ja 18.02.2021 määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ ning Eesti standardile EVS 812-7:2018 (Ehitise tuleohutus Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded).

Lahenduse koostamisel on arvestatud nõudega, et hoonete vahelised kujad peavad olema vähemalt 8 meetrit. Päästeautode juurdepääs planeeritud kruntidele on tagatud avalikult kasutatavatelt teedelt.

Välise tuletõrjeveevarustuse lahenduse selgitus on esitatud seletuskirja punktis 4.1.2.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

· Tule leviku takistamiseks projekteerida hooned TP2 tuleohutusklassile vastavad. Madalama tuleohuklassi rakendamine on võimalik juhul kui detailplaneeringu elluviimisel ei realiseerita maksimaalset ehitusõigust või kui hoone kasutusfunktsioon ja kujad võimaldavad madalamat tulepüsivusklassi.

· Päästemeeskonnale tagada päästetööde tegemiseks ja tulekahju kustutamiseks juurdepääs ettenähtud päästevahenditega, arvestades Eesti standardis EVS 812-7 toodud nõudeid. Vajadusel arvestada ka päästetehnika ligipääsuga ümber hoone. (EVS 812-7:2018 p 14.1.7).
· Hoonete projekteerimisel arvestada Eesti standardiga EVS 812-6 „Ehitise tuleohutus osa 6 Tuletõrje veevarustus“.
5 TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS
Planeeritud tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ja täpsustatakse ehitusprojekti staadiumis tehnovõrkude valdajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel.

5.1 VEE- JA KANALISATSIOONIVARUSTUS NING SADEMEVEE LAHENDUS
Krundi vee- ja kanalisatsioonivarustuse lahenduse aluseks on Aktsiaselts ELVESO 06.12.2021 kirjaga nr 4-11/2683-1 väljastatud tehnilised tingimused nr VK-TT 163.
Planeerimisel on arvestatud järgmiste normide ja nõuetega:

· Eesti standard EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk

· Eesti standard EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk

· Eesti standard EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus
· Eesti standard EVS 843:2016 Linnatänavad 

5.1.1 Veevarustuse välisvõrk
Planeeritud kruntide ühendamine ühisveevärgiga on vastavalt tehnilistele tingimustele võimalik ÜPV-1, ÜPV-2, ÜPV-3  ja ÜPV-4 piirkondadest. 

Planeeritud De160 veetorustik on kavandatud ringistada ühendustega ÜPV-2 piirkonnas Vana-Tartu maanteel asuva olemasoleva De160 toruga ja ÜPV-3 piirkonnas Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringus (DP1063) varem planeeritud De160 veetoruga. Veetorustike hargnemised on planeeritud läbimõõduga De110. Torude läbimõõdud täpsustatakse ehitusprojektis.

Ühisveevärgiga liitumised:

· Krundile pos 1 on ette nähtud liitumine ÜPV-4 piirkonnas Hansa teel Hansa tee 10 kinnistu juures asuvast olemasolevast De110 torust.
· Kruntidele pos 2 kuni pos 10 on ette nähtud liitumised planeeritud veevarustuse torustikust.
· Krundile pos 12 on ette nähtud liitumine ÜPV-1 piirkonnas Turu teel asuva olemasoleva De160 toruga.

Arvutuslikud vooluhulgad:

· Planeeringuala ööpäevane majandus-joogivee maksimaalne kogus kokku on Q=53m3/d, q=4,5 l/s

Planeeringuala kruntide orienteeruvad veetarbimised:

· Krundid pos 1 - 7: Q=10 m3/d ning kokku 7 x 5m3/d =35 m3/d
· Krundid pos 8 – 10 ja pos 12: Q=9 m3/d ning kokku 4 x 4,5 m3/d= 18 m3/d 

Tegelikud vajalikud veekogused selguvad ehitusprojekti koostamisel.

Igale krundile on liitumiseks ühisveevärgiga kavandatud liitumispunkt (kummikiilsiiber) krundi  piirist 0,5 m kuni 2 m väljapoole avalikult kasutatava tee maa-alale.

Planeeritud liitumispunktide läbimõõt on De63, mis täpsustatakse ehitusprojektis.
Veetorud paigaldatakse survetorudest PE PN10 paigaldussügavusega 1,8 m maapinnast. Plasttorud peavad vastama standardile EVS-EN12201.
5.1.2 Väline tuletõrjeveevarustus

Veevajadus ehitiste väliseks tulekustutuseks on kuni 20 l/s 3 tunni jooksul. Ehitusprojektis tuleb täpsustada vajalik välistuletõrjevee vooluhulk ja hoonete sisetuletõrjevee vajadus.

Olemasolevad hüdrandid asuvad Vana-Tartu maantee ja Turu tee ääres.

Planeeritud ringistatud De160 veevarustuse ühisvõrgust on võrguvaldaja poolt garanteeritud tuletõrjevee tarbeks vooluhulk 15 l/s. Planeeritud ringistatud De160 veetorule on planeeritud 2 hüdranti. Planeeritud tupikliinide De110 torudele on samuti planeeritud 2 hüdranti. 

Kui projekteerimise etapis selgub, et vajalikku vooluhulka ei ole planeeritud veevarustuse ühisvõrgust võimalik tagada, tuleb vastavalt vajadusele rajada kruntide siseselt tuletõrjemahutid.

Tulekahju puhkemisel mistahes hoone osas peab päästemeeskonna sisenemistee olema lähimast hüdrandist ja/või tuletõrjeveemahutist maksimaalselt 100 m raadiuses.
5.1.3 Reoveekanalisatsioon
Piirkonna kanalisatsioonisüsteem töötab lahkvoolsena. 

Planeeritud kruntide ühendamine ühisreoveesüsteemiga on vastavalt tehnilistele tingimustele võimalik ÜPK-1 , ÜPK-2 ja ÜPK-3 piirkondadest.
Krundilt pos 1 juhitakse reoveed planeeritud isevoolsete torustike kaudu ÜPK-3 piirkonnas Hansa teel Hansa tee 10 kinnistu juures asuvasse olemasolevasse reoveetorusse. Liitumine teostatakse olemasolevas kaevus K-10.
Kruntidelt pos 2 - 10 kogutakse reoveed kokku ja juhitakse planeeritud isevoolsete torustike, survetorustike ja krundile pos 15 planeeritud reoveepumpla kaudu ÜPK-2  piirkonnas Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringus (DP1063) varem planeeritud reoveetorustikku. Liitumiseks on varem planeeritud kaev.
Krundilt pos 12 juhitakse reovesi läbi planeeritud isevoolse torustiku ÜPK-1 piirkonnas Turu teel asuvasse olemasolevasse reoveetorusse. Liitumine teostatakse olemasolevas kaevus.

Reovete ärajuhtimiseks on kavandatud üks reoveepumpla, mis võimaldab reovee pumbata survetorustiku kaudu varem planeeritud eelvoolu. Ehitusprojektis täpsustatakse pumpla asukoht ning pumplale tuleb ette näha sissesõit ja teenindusala vastavalt AS ELVESO tehniliste nõuetele.
Reovee survetorustiku läbimõõdu valik ja reovee pumpla tootlikus: 

· Reoveepumpla (+ vajadusel akumuleerimise töömaht) - tootlikkus kuni 8 l/s, survetoru De110.

Planeeritud reovee liitumispunktid on kavandatud 0,5 m kuni 3 m kaugusele krundi piirist.

Kanalisatsiooni arvutusäravool:

· Kanaliseeritav arvutuslik reovee vooluhulk kruntidelt kokku on Q=53m3/d, q=6,8 l/s

Planeeringuala kruntide orienteeruvad reoveekogused:
· Krundid pos 1 - 7: Q=10 m3/d ning kokku 7 x5 m3/d  =35 m3/d

· Krundid pos 8 – 10 ja pos 12: Q=9 m3/d ning kokku 4 x 4,5 m3/d = 18 m3/d
Tegelikud ärajuhitavad reoveekogused selguvad ehitusprojekti koostamisel.

5.1.4 Sademevee ärajuhtimise lahendus
Olemasolev olukord

Piirkonna sademevee eesvooluks on olemasolev sademevee süsteem - kraavid ja truubid Järve põik tänava piirkonnas, truubid ristumisel Tallinn-Tartu maanteega ning olemasolev kraav Vaskjala-Ülemiste kanalini (vt sademevee eesvoolu skeemi joonis VK-1).

Vana-Kongo kinnistul asub olemasolev sademeveetorustik ja -kraav, mis on rajatud Hansa tee elamurajoonist sademevee ärajuhtimiseks eesvoolu, milleks on Järve põik L1 kinnistul asuv olemasolev sademeveetorustik De400 (kaldega ca 0,003 ja läbilaskevõimega ca 116 l/s). Kraavi lõpus vahetult Järve põik L1 kinnistupiiri ääres asub sademeveekanalisatsiooni kaev, mis on liitumispunktiks eesvooluga.
Hansa tee elamurajooni poolt suubub kraavi olemasolev De400 sademeveetoru, mille kalle on ca 0,001 ning läbilaskevõime ca 66 l/s. Hansa tee elamurajoonist on sademevee vooluhulk piiratud ca 66 l/s.
Planeeritud lahendus

Sademevee lahenduse koostamisel on tulnud arvestada naaberalalt (Hansa tee elamurajooni) sademevete ärajuhtimise jätkumise ning kõrge pinnaseveetasemega (vt radooniuuringu aruannet).
Planeeringuala sademeveed on kavandatud ära juhtida olemasolevasse sademevee kanalisatsiooni Järve põik L1 kinnistul, kasutades selleks olemasolevat liitumispunkti.

Vana-Kongo kinnistul asuv olemasolev kraav on planeeringuala idaosas kavas säilitada kergliiklusmaa krundi (krunt pos 16) koosseisus, mis võimaldab seda kasutada akumuleeriva mahutina. Planeeringuala läänepoolses osas on kavas kraav asendada planeeritud De630 sademeveetorustiku-mahutiga, mis on kavandatud tee ja tänavamaa kruntidele (krundid pos 15 ja pos 18). Samuti on sini-rohekoridori jaoks kavandatud Roheluse tee (krunt pos 15) äärde haljastatud kraav/küvett, mis on nii krundile pos 16 kavandatud kraavi kui ka krundile pos 18 kavandatud sademevee kanalisatsiooni toru-mahutiga truupide ja torude kaudu ühendatud.
Planeeritud sademeveetorustiku-mahuti pikkus on ca 72 m, läbimõõt De630-800 ning kalle 0,001. Piirnevatel kruntidel tuleb sademevee torustiku koridoris maapinda tõsta ca 0,5 m kuni 1,0 m.
Toru-mahuti ja kraavi töömahu arvutamisel tuleb tagada äravool 50 l/s planeeritavatud kruntidelt. Akumuleeriv töömaht tuleb täpsustada ehitusprojektis.
Igale krundile on kavandatud liitumispunkt sademeveesüsteemiga krundi piirist 0,5 m kaugusele või kaev sademeveemagistraalil. Kruntidele pos 7 ja pos 8 on planeeritud liitumispunktid 1,0 m kinnistu piirist ning eelvooluks on olemasolev kraav. Planeeringualal tuleb maapinda tõsta ca 0,5 m kuni 1,0 m, et tagada sademevee eelvoolu toimimine.
Kanaliseeritav arvutuslik sademevee vooluhulk:

· Hansa tee elamurajooni arvutuslik sademevee vooluhulk lähtuvalt ehitusprojektist (Korterelamute ehitusprojekt. Hansa tee 1, 2, 4, 8, 10. Teed ja tehnovõrgud, Merindorf OÜ, töö nr 017026) ning vastavalt varem kehtinud standardile (EVS 848:2013) on kokku 66 l/s. Arvutades vooluhulgad ümber vastavalt kehtivale standardile (EVS 848:2021) on elamurajooni arvutuslik sademevee vooluhulk 117 l/s.
· Planeeritud korter- ja ridaelamu kruntide pos 1 kuni pos 8 (kokku 1,61 ha kõvakattega pindasid) arvutuslik sademevee vooluhulk on vastavalt kehtivale standardile (EVS 848:2021) 269 l/s. 
Planeeritud lahenduse puhul on arvestatud, et kruntide sademeveed akumuleeritakse osaliselt krundisiseselt. Planeeritud kruntidelt pos 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 on soovitav piirata või osaliselt krundisiseselt akumuleerida vooluhulgad ning suunata toru-mahutisse igalt kinnistult maksimaalselt 10 l/s (kokku 7 x 10 l/s=70 l/s).
Arvestatud on, et olemasolev sademevee väljavool toru De400 (i= 0,003) kaudu on kokku 116 l/s ning väljavooluhulk planeeritavalt alalt ei suurene.
Planeeringualal on soovituslik kasutada ühisvõrku juhitavate sademeveehulkade vähendamiseks looduslähedasi lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda maastikukujundamise kaudu ning samaaegselt vältida sademevee reostumist.
Selliste looduslähedaste lahendustena on võimalik hoonete ehitusprojekti koostamisel ning sellega koos maastikuarhitektuurse lahenduse väljatöötamisel kaaluda näiteks haljastatud küvettide kasutamist, krundist teatava osa loodusliku suktsessiooni meelevalda jätmist ja/või osaliselt mitteniidetavate taimekoosluste kasutamist klassikaliste muruplatside asemel. Parkimiskohtade projekteerimisel on soovitatav dreenivate katendite kasutamine (nt betoonkivi või murukivi kasutamine asfaldi asemel).

Sellest tulenevalt on ette nähtud, et planeeritud ridaelamu kruntide pos 9 ja pos 10, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa krundi pos 12 ning haljasala maa krundi pos 13 sademeveed immutatakse krundisiseselt. Planeeritavate tee ja tänava maa ning kergliiklusemaa kruntide pos 14 kuni pos 19 sademeveed immutatakse teemaal.
Sademeevee kogused ja krundisiseste sademevee vooluhulkade akumuleerimise ja immutamise võimalused ning sellest tulenevad toru-mahuti töömaht ja sademevee ärajuhtimise piiramise vajadus täpsustatakse ehitusprojektides. Vajadusel tuleb kruntidele projekteerida akumuleerivad torud-mahutid katusevee ja/või platside jaoks. Sademevee liitumispunktide ja eelvoolu kõrgusmärgid on piiratud, mistõttu tuleb edasise projekteerimise käigus täpsustada sademevee liitumispunktide projekteerimise otstarbekust ja sademevee krundisisese immutamise võimalusi.
Kõvakattega pindadelt kogutav sademevesi tuleb enne eesvoolu juhtimist puhastada krundisisestes muda- ja I klassi õlipüüdjates. Suublasse ehk antud juhul sademevee torustikku juhitav sademevesi peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusega nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ kehtestatud sademevee saasteainesisalduse piirväärtustele.
5.2 ELEKTRIVARUSTUS

Detailplaneeringu elektrivarustuse osa lahenduse aluseks on Elektrilevi OÜ 29.04.2020 väljastatud tehnilised tingimused nr 348602.
Detailplaneeringu ala elektrivarustus on ette nähtud olemasoleva alajaama nr 8553 ja uue kavandatava komplektalajaama (10/0.4kV trafod kuni 2x1600kVA) baasil. Uue trafoalajaama toide on ette nähtud sisselõikena olemasolevasse keskpinge kaablisse nr 19306.

Kesk- ja madalpinge toitevõrgud ehitatakse kaabelliinidena.
Elektrikoormuste tabel:
	Pos

nr
	Nimetus
	Arvutuslik elektrikoormus,

Pa/Ia (kW/A) 
	Liitumine

	
	
	planeeritud 

trafoalajaama baasil
	trafoalajaama 

nr 8553 baasil
	

	1
	Korterelamu
	100/160
	
	0.4 kV liitumiskilp kiinistu piiril

	2
	Korterelamu
	100/160
	
	

	3
	Ärihoone
	100/160
	
	

	4
	Korterelamu
	100/160
	
	

	5
	Korterelamu
	100/160
	
	

	6
	Korterelamu
	100/160
	
	

	7
	Korterelamu
	100/160
	
	

	8
	Ridaelamu
	60/100
	
	

	9
	Ridaelamu
	60/100
	
	

	10
	Ridaelamu
	60/100
	
	

	12
	Ärihoone
	
	90/160
	

	-
	Tänavavalgustus
	30/50
	
	

	-
	Reoveepumpla
	10/16
	
	

	Planeeringuala tarbijad 

alajaamade kaupa kokku

(koos eriaegsusega)
	750/1200
	90/160
	

	Planeeringuala tarbijad kokku

(koos eriaegsusega)
	800/1250
	


Käesolev lahendus on põhimõtteline. Konkreetsete objektide elektrivarustuse ehitusprojekti koostamine, sh ka alajaamade projekteerimine, toimub võrguvaldajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel arvestades objekti arhitektuuriga.
5.2.1 Tänavavalgustus

Tänavavalgustuseks on ette nähtud koonilistele terasmastidele paigutatud LED-lampidega välisvalgustid. Tänavavalgustuse toiteliinid ehitatakse kaabelliinidena, mis on paigutatud maapinnas asuvatesse plasttorudesse.

Tänavavalgustuse lahendus, sh mastide asukohad, ning ehitusmahud täpsustuvad ehitusprojekti koostamisel.
5.2.2 Roheenergia tootmise võimalused
Planeeringulahenduses nähakse planeeringuala hoonetele ning ehitistest ja rajatistest vabale maapinnale ette võimalus päikesepaneelide paigaldamiseks. Päikesepaneelide paigutamisel on eelistatud korter- ja ridaelamute ning nende abihoonete ja ärihoone katused. Maapinnale võib päikesepaneele paigutada erandkorras.
Silmas tuleb pidada, et tiheasustusaladel eeldab päikesepaneelide paigaldamine hoonete katusele või maapinnale ja kasutamine hoonete või rajatiste varikatustena põhjapoolse naabri kooskõlastust, kuna peegeldus võib häirida elanike igapäevaelu. Kooskõlastus on vajalik, kui kasutatakse üle 2,5 m maapinnast ja krundi piirile lähemal kui 5 m asuvaid paigaldisi.

Teede läheduses tuleb päikesepaneelid paigutada nii, et nendelt peegelduv valgus ei häiriks maantee- ega lennuliiklust. Peegelduse vältimiseks on võimalik paneelide pind katta matistava kihiga või kasutada struktureeritud pinnaga paneele.
5.3 TELEKOMMUNIKATSIOONIVARUSTUS

Detailplaneeringu sidevarustuse lahenduse aluseks on Telia Eesti AS 29.11.2021 väljastatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 35840375. 
Planeeritud kruntide sidevarustus on ette nähtud lähtuvana Vana-Tartu maantee ääres paiknevast sidekaevust ASS-057.

Uus sidekanalisatsioon on ette nähtud ehitada 100 mm läbimõõduga PVC plasttorudest ning individuaalse sisestusega igale krundile.  Sidekanalisatsiooni hargnemistel kasutatakse r/b sidekaevusid. Normide kohane kaablitorude paigaldussügavus sõidutee all on min 1,0 m, väljaspool sõiduteed 0,7 m.

Sidekaablite maht ja sidekaablite paigaldamine juurdepääsuvõrgu osas lahendatakse ehitusprojektis. Sidevarustuse ehitusprojekti koostamine toimub võrguvaldajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel.
Telia Eesti AS siderajatistega ühendamine on lubatud teostada ainult sidetööde litsentsi omaval firmal ja Telia Eesti AS poolt väljastatud tööloa alusel.

5.4 SOOJUSVARUSTUS
Kuna planeeringuala ei asu kaugküttepiirkonnas on kavandatud hoonete soojusvarustus tagatud lokaalsete lahendustega. Lokaalsete soojavarustuse lahenduste puhul on soovitav kasutada energiasäästlikke ning keskkonda minimaalselt saastavaid süsteeme. Keelatud on märkimisväärselt jääkaineid lendu paiskavad kütteliigid nagu raskeõlid ja kivisüsi.
Kavandatud hoonete soojusvarustuse eelistatud lahenduseks on gaasikatlamajade rajamine. Kruntide gaasiga varustamiseks on detailplaneeringus kavandatud gaasivõrk liitumispunktidega krundipiiridel (vt punkt 5.4.1 Gaasivarustus).
Kavandatud hoonete lõplik soojusvarustuse lahendus selgub ehitusprojekti koostamisel. Lubatud on kasutada erinevate kütteviiside kombinatsioone, mistõttu on punktis 5.4.2 analüüsitud alternatiivseid kütteviise.

5.4.1 Gaasivarustus
Detailplaneeringu gaasivarustuse lahenduse aluseks on Adven Eesti AS 30.04.2020 väljastatud tehnilised tingimused gaasivõrguga liitumiseks.
Planeeritaval alal on olemas A- ja B-kategooria gaasi jaotustorustikud: A-kategooria torustik läbimõõduga PEØ110 mm paikneb Turu ja Hansa teedel ning B-kategooria PEØ160 mm läbimõõduga gaasitorustiku ots paikneb planeeritaval Vana-Tartu mnt 80 krundi kirde-ida nurgas (planeeritaval krundil pos 15).

Planeeritava ala maagaasiga varustamiseks on planeeritud ehitada uued A- ja B-kategooria gaasi jaotustorustikud. Uued torustikud on ette nähtud paigaldada transpordimaale (krundid pos 15, 18 ja 19). Gaasirõhu redutseerimiseks on ette nähtud paigaldada gaasirõhu reguleerimiskapp (GRK) krundile pos 15.

Moodustavad krundid on kavandatud liita gaasivõrguga järgnevalt:

· Krunt pos 12 (ärimaa) on planeeritud liita A-kategooria gaasitorustikuga Turu tänaval. Planeeritava krundi jaoks on ette nähtud ehitada uus liitumispunkt sulgseadmega kinnistupiiril.

· Krundid pos 1 ja 2 (korterelamud) on planeeritud liita A-kategooria gaasitorustikuga Hansa teel. Krundi pos 1 jaoks on ette nähtud ehitada uus liitumispunkt ning krundi pos 2 jaoks on kavandatud kasutada olemasolevat liitumispunkti Hansa tee ja krundi pos. 2 kinnistupiiril.

· Krundid pos 3, 4, 5, 6 ja 7 (korterelamud) on planeeritud liita B-kategooria gaasitorustikuga, mille jaotustorustik on kavandatud piki planeeritavat tänavat (krundid pos 15 ja 18) Vana-Tartu maanteest Põlendi kinnistuni. Liitumispunktid koos sulgseadmetega on ette nähtud kinnistu piiridele.

· Krundid pos 8, 9, 10 ja 11 (ridaelamud) on planeeritud liita A-kategooria jaotustorustikuga. Liitumispunktid koos sulgseadmetega on ette nähtud kinnistu piiridele.

Kõik gaasitorustikud on planeeritud maa-alusena ning gaasivõrgu liitumispunktid on ette nähtud kruntide piiridele.

Vana-Tartu maantee äärde kavandatud perspektiivse trammitee koridor lõikub planeeritud gaasitoruga. Gaasitorustiku ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada gaasitoru kaitsmiseks vajalike meetmetega.
5.4.2 Alternatiivsed kütteviisid
Kavandatud hoonete soojusvarustus on võimalik tagada ka vertikaalsete maasoojussüsteemide või õhksoojuspumpade baasil.
Vertikaalsete maasoojussüsteemide puhul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:
· Kuna vertikaalse maasoojussüsteemi puuraugust veevõttu ei toimu, st tegemist on kinnise soojussüsteemi puurauguga, siis ei kohaldu sellisele puurkaevule ka veeseaduse § 151 ja § 154 kohased sanitaarkaitseala või hooldusala nõuded.
· Soojuspuuraukude rajamisel tuleb lähtuda keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete Eesti looduse infosüsteemi esitamise korra ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“ nõuetest. Kinnise soojussüsteemi puuraugu soojuskontuuris võib kasutada üksnes keskkonnale ohutut soojuskandevedelikku ning kasutatava soojuskandevedeliku kohta peab olema ohutuskaart. Soojuskontuuris ei ole lubatud kasutada etüleenglükooli.
· Puuraukude rajamisel on väga oluline tagada korralik tamponaaž, et hoida ära manteltoru taha jäänud tühemike või vett juhtiva pinnase kaudu maapinnalt pärinevate saateainete sattumine sügavamatesse põhjaveekihtidesse.
Õhksoojuspumpade (eelistatult õhk-vesi soojuspumpade) puhul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:
· Hoonetele paigaldatavate tehnoseadmete (sh soojuspumpade) müra ei tohi ületada Keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 sätestatud müratasemeid. Mürahäiringute ennetamiseks tuleb põhjalikult planeerida seadmete paigutust teiste hoonete suhtes. Seadmete tehnoloogiline lahendus peab teostuma selliselt, et häiriv müra ei leviks hoone konstruktsioonide kaudu või muul viisil hoone siseruumidesse või ümberkaudsete hooneteni/kinnistuteni.
· Õhksoojuspumpade välisagregaate ei ole soovitatav paigutada hoone tee poolsele esifassaadile ja selle äärde, vastasel juhul tuleb tagada nende varjestamine. Samuti ei ole lubatud neid paigutada eraomandis olevale kõrvalkinnistule lähemale kui 2 m ning kõrvalkrundil olevatele terrassi- ja istumisaladele lähemale kui 8 m.
5.5 ENERGIATÕHUSUS JA –TARBIMISE NÕUDED

Ehitusseadustiku § 65 alusel peab ehitatav uus hoone ehitamise järel vastama energiatõhususe miinimumnõuetele. Ehitise soojustus ning kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid peavad tagama ehitises tarbitava energiahulga vastavuse ehitise asukoha klimaatilistele tingimustele ning ehitise kasutamise otstarbele.

Hoonete projekteerimisel järgida energiasäästupõhimõtet kasutades hoonete ehitamiseks kvaliteetseid materjale ning ehituslahendusi, mis aitavad tagada hoonete väiksemat soojavajadust ja energiatarbimist.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

· Hoonete projekteerimisel arvestada Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ toodud nõuetega.

5.6 NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS sh TEHNOVÕRKUDE OSAS

Üldised nõuded:

· Ehitusprojektide koostamiseks tuleb tellida tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada võrguvaldajatega.
· Riigiteega ristuvad tehnovõrgud tuleb kavandada kinnisel meetodil.
Veevarustus ja kanalisatsioon:
· Detailplaneeringu ala reovee nõuetekohane ärajuhtimine on võimalik peale „Põlendi“ reoveepumpla rekonstrueerimist ning reovee suunamist läbi „Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneeringu“ ala Uuesalusse, „Põdra“ reoveepumplasse.
Elektrivarustus:

· Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt
· Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega
Sidevarustus:

· Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele.

· Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr73 (25.06.2015) „Ehitisekaitsevööndi ulatus kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest.
· Sideehitise kaitsevööndis on sideehitiseomaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemis luba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutseaega Telia Ehitajate Portaalis.
Gaasivarustus:
· Gaasikatlamajade puhul tuleb jälgida majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“ § 44-461 toodud nõudeid gaasiseadme paigaldamisele, korrashoiule ja põlemisgaaside eemaldamisele.

· Tähelepanu tuleb pöörata ka põlemisgaaside eemaldamiseks vajalike korstnate sobivusele hoone arhitektuurse lahendusega.

Täiendavalt tuleb tähelepanu pöörata seletuskirja teistes peatükkides toodud nõuetele.

5.7 KAVANDATUD KITSENDUSED JA SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE

Planeeringuala kohta kehtib ja sellele ulatub nii olemasolevatest kui ka planeeritud tehnovõrkudest ning rajatistest tulenevaid kitsendusi ja piiranguid.

Detailplaneeringus on tehtud ettepanekud kruntide kasutamist kitsendavate tehnovõrkude kasutamise, hooldamise, paigaldamise ja kasutamise tagamiseks vajalike servituutide seadmiseks. Servituudialade ulatust võib ehitusprojektis täpsustada.

Servituutide vajadus on kajastatud graafiliselt detailplaneeringu joonisel DP-4 (Põhijoonis) ja tekstilise kirjeldusena kruntide kasutamise tingimuste tabelis.

Planeeringualaga piirnevatele kinnistutele planeeritud ja olemasolevatele tehnovõrkudele on servituudivajadus määratud kaitsevööndi ulatuses. Servituudid on vaja seada ehitusprojekti alusel või pärast ehitustööde lõppu.

6 DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD JA KESKKONNATINGIMUSED
6.1 KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELHINNANG
Enne detailplaneeringu algatamist viis Rae Vallavalitsus läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu, mis on lisatud detailplaneeringu algatamise korraldusele ning leitav menetlusdokumentides.

Hinnangu kohaselt ei ole detailplaneeringu kontekstis ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.
Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 kohaselt detailplaneeringu koostamise käigus.
Hinnangust tulenevalt on detailplaneeringu koostamise käigus vajalik:

1. Läbi kaaluda võimalikud avariiolukorrad ning nende vältimise meetmed ja nende esinemise korral käitumise reeglid – täidetud, vt seletuskirja punkti 6.3;
2. Välja selgitada kavandatava tegevusega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud ning sellest tulenevalt ette näha haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavad nõuded, sh tuleb esitada ehitusprojekti järgmised nõuded:
2.1 Ehitustööde kavandamisel tuleb läbi mõelda ja tööohutuse plaanis kirjeldada ehitusplatsi vahetusse naabrusesse levida võiva tolmu, müra ja vibratsiooni tõkestamise abinõud – täidetud, vt seletuskirja punkti 6.3;
2.2 Kasutusaegne müra võib tekkida seadmetest (ventilatsioon jms), seetõttu on oluline, et need oleks paigutatud selliselt, et need ei häiriks elamu- ja sotsiaalobjekte – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.6.2;
2.3 Esitada vastavalt „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“ § 28 lg 3 punktides 1-4 nõutud informatsioon – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.6.4;
2.4 Pidada kinni „Rae valla heakorraeeskirja kinnitamine“ peatükis 4 „Heakorra- ja haljastusnõuded ehitamisel“ esitatud nõuetest – täidetud, vt seletuskirja punkti 6.3;
2.5 Ehitusaegsed müratasemed ei tohi läheduses asuvatel elamualadel ajavahemikul 21.00-07.00 ületada keskkonnaministri määruse nr 71 lisas 1 toodud II kategooria tööstusmüra normtaset. Täiendavalt tuleb tähelepanu pöörata sellele, et ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid – täidetud, vt seletuskirja punkti 6.2;
3. Rae valla mürakaardi alusel võib Vana-Tartu mnt ääres müra ületada lubatud piirväärtusi. Täpsemate meetmete välja selgitamiseks on vajalik detailplaneeringu koostamise käigus läbi viia mürauuring. Elamute planeerimisel sellele alale tuleb ette näha meetmed müra tõkestamiseks eluruumides. Lisaks tuleb planeerida visuaalse häiringu tõkestamiseks kõrghaljastust maantee poolsele küljele. Mürauuringu koostamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 03.10.2016. a määrusega nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded“. Täiendavalt tuleb mürauuringu raames hinnata ka lähedalasuvatelt tootmisaladelt tulenevat tootmistegevuse müra. Tööstusest lähtuvad müratasemed ei tohi läheduses asuvatel elamualadel ületada keskkonnaministri määrus nr 71 lisas 1 kehtestatud tööstusmüra normtaset. Arvestada Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on ala juhtotstarve perspektiivne elamumaa, seetõttu rakendub alale keskkonnaministri 16.12.2016. a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 toodud II kategooria liiklusmüra piirväärtus, mis on päevasel ajal 60 dB (müratundliku hoone teepoolsel küljel 65 dB) ja öösel 55 dB (müratundliku hoone teepoolsel küljel 60 dB) – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.6.2;
4. Tagada, et siseruumide müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ja sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ ning sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud piirväärtusi – täidetud, vt seletuskirja punkte 4.6.2 ja 6.2;
5. Tagada ehitus- ja kasutusaegsed õhukvaliteedi tasemete väärtused, mis vastavad keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“ nõuetele – täidetud, vt seletuskirja punkti 6.3;
6. Vältida valgusreostust tekitavaid valgustuslahendusi, pöörates erilist tähelepanu valgusallikatele, mis avaldavad mõju elamualadele. Analüüsida detailplaneeringuala kasutusaegset valgustatust ning vajadusel näha ette leevendusmeetmed. Arvestada lähiümbruste planeeringutega ja tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS 894:2008+A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ ja EVS-EN 17037:2019 „Päevavalgus hoonetes“ nõuetega – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.4;
7. Välja selgitada radooniohje meetmete rakendamise vajadus teostades pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised. Vajadusel tagada radooniohutu keskkond hoonete siseruumides, rakendades vastavaid kehtiva standardi EVS 840 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ meetmeid – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.6.3;
8. Ette näha meetmed põhjavee kaitseks, kuna planeeritav ala paikneb kaitsmata põhjaveega alal. Sademevee minimeerimise aluseks tuleb võtta Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017-2028 peatükk 10.4 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid“. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.7, 5.1.4 ja 6.2;
9. Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademe- ja drenaaživee kõrvaldamine kruntidelt eesvooluni, välistada vee valgumine naaberkinnistutele ja transpordimaa kinnistutele, arvestada transiitvee ärajuhtimisega – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.7 ja 5.1.4;
10. Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademe- ja drenaaživee kõrvaldamine kruntidelt eesvooluni, välistada vee valgumine naaberkinnistutele ja transpordimaa kinnistutele, arvestada transiitvee ärajuhtimisega. Sademevee ärajuhtimise projekteerimisel lähtuda standardist EVS 843 „Linnatänavad“  – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.7 ja 5.1.4;
11. Hoonete projekteerimisel lähtuda kehtivast standardist „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“ – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.6.2;
12. Lahendada nii ehitustegevuse ajal tekkivate jäätmete kogumine ja käitlemine kui hilisem heakorrastus ja olmeprügi kogumine vastavalt jäätmeseaduses ja Rae valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele. Prügikonteineritele tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides muu hulgas jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteinerile ja selle asukohale – täidetud, vt seletuskirja punkte 4.6.4 ja 6.3;
13. Elamumaa kruntidel näha ette krundi iga 300 m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 6 m. Ärimaa krundil peab 20% krundi pinnast olema haljasala, krundi iga 600 m² kohta näha ette 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m. Elamute kontaktvööndis peab 40% haljasalast olema kaetud kõrghaljastusega – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.6.1;
14. Analüüsida keskkonnalubade taotlemise vajadust lähtuvalt kavandatavast tegevusest – täidetud, vt seletuskirja punkti 6.1;
15. Lahendada nii ehitustegevuse ajal tekkivate jäätmete kogumine ja käitlemine kui hilisem heakorrastus ja olmeprügi kogumine vastavalt jäätmeseaduses ja Rae valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele. Prügikonteineritele tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides muu hulgas jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteinerile ja selle asukohale - täidetud, vt seletuskirja punkte 4.6.4 ja 6.3;
16. Lähtuda pakendiseaduse § 171 lõikes 1 ning punktides 1-3 toodud põhimõttest ning planeerida vastav arv tagatisrahata pakendi jäätmete kogumiskohti. Platside suuruse puhul arvestada, et need oleksid kõvakattega ning sinna mahuks vähemalt 3 erinevat konteinerit. Asukohtade valikul jälgida prügiveosõiduki kerget ligipääsetavust alale, elanike kasutusmugavust ning vältida nurgataguseid ja pimedaid kohti – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.6.4;
17. Arvestada Transpordiameti 05.02.2021 kirjas nr 7.1-2/21/356-2 tooduga – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.5 ja 4.5.1 ning põhijoonist.
6.2 DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD

Mõju sotsiaalsele keskkonnale

Detailplaneeringus kavandatu peab silmas kõiki olulisi aspekte meeldiva ja turvalise keskkonna loomiseks. Mõju sotsiaalsele keskkonnale on pigem positiivne, sest heakorrastatakse olemasolevate elamumaade vahel asuv võsastuv endine põllumaa. Samuti on planeeringulahenduses on ette nähtud enam kui 0,5 ha suurune haljasala maa krunt avalikuks kasutuseks mõeldud mänguväljakutega pargi- ja puhkeala jaoks ning kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa krunt piirkonda teenindava ärihoone jaoks, millesse on võimalik kavandada piirkonna elanike jaoks vajalikke esmaseid teenuseid (nt juuksur, apteek, kingsepatöökoda, pagaritöökoda, lemmikloomade hooldus vmt).
Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele. Mõningaid ebamugavusi (müra, ehitusmaterjalide vedu jne) on ajutiselt lähialal oodata eelkõige uue hoonestuse ja kommunikatsioonide ehitamise ajal. Ehitamine toimub aga konkreetse projekti alusel ning tööde käigus tuleb kinni pidada kehtivatest tööohutuse-, tuletõrje-, keskkonnakaitse- ja tervisekaitsenõuetest. Sealhulgas tuleb jälgida, ehitusaegsed müratasemed ei ületaks läheduses asuvatel elamualadel ajavahemikul 21.00-07.00 keskkonnaministri määruse nr 71 lisas 1 toodud II kategooria tööstusmüra normtaset. Täiendavalt tuleb tähelepanu pöörata sellele, et ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid.

Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale puudub.
Majanduslikud mõjud

Detailplaneeringus soovitakse heakorrastada olemasolevate elamumaade vahel asuv võsastuv endine põllumaa, mis tõstab piirkonna kinnisvara väärtust. Samuti avaldub detailplaneeringu realiseerumisel positiivne majanduslik mõju uute kodulähedaste teenuskohtade lisandumisel, mis võib vähendada piirkonna elanike vajadust liikuda esmatasandi teenuse tarbimiseks teise asustusüksusesse. Planeeritava tegevusega negatiivne mõju majanduslikule keskkonnale puudub.
Detailplaneeringu elluviimisel avaldub teatav positiivne majanduslik mõju Rae valla eelarvele uute lisanduvate elanike ja nendega kaasneva tulumaksu osa näol. Samas toob uute elanike lisandumine kaasa ka täiendava surve piirkonna sotsiaalsele taristule. Kuigi huvitatud isik toetab kokkulepitud ulatuses rahaliselt Rae valla sotsiaalobjektide ehitamist, tuleb ka Rae vallal suunata oma vahendeid sotsiaaltaristu rajamisse, mis omab teatavat negatiivset majanduslikku mõju valla eelarvele.
Kultuurilised mõjud

Planeeringualal kinnismälestisi, väärtuslike maastike ning pärandkultuuri objekte ei asu. Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakenduse andmetel asub planeeringualast ca 150 m kaugusel idas arheoloogiamälestis kultusekivi „Nõiakivi“ (registrinumber 18734). Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduse andmetel asub planeeritavast alast ca 400 m kaugusel põhja pool pärandkultuuriobjekt Mälestuskivi Aleksander Preemetile (653:MAL:005) ning ca 580 m kaugusel edelas suunas Tuuleveski (653:TUV:003).
Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub.

Mõju looduskeskkonnale

Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduse andmete kohaselt ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringualal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustiku alasid. Lähim Natura ala, Rahumäe loodusala (EE0010143)6, asub planeeritavast alast ca 7,3 km kaugusel läänes ning lähim kaitstav liik (väike-konnakotka püsielupaik (KLO3001481)) asub ca 2800 m kaugusel edelas. Planeeringualast ca 3000 m kaugusel loodes on rooloorkulli leiukoht (KLO9115425). Planeeritaval tegevusel mõju looduskaitsealadele, kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub.
Detailplaneering ei käsitle uute keskkonnaohtlike tegevuste kavandamist ning planeeringus ei ole kavandatud tegevust, mis:

· vastavalt veeseaduse § 187 nõuaks veeloa taotlemist;
· nõuaks õhusaasteloa taotlemist;
· vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 nõuaks jäätmeloa taotlemist.
Planeeringus on kavandatud põhjavee kaitseks krundile liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga, sh on ette nähtud kõvakattega pindadelt kogutavate sademevete puhastamine enne sademeveekanalisatsiooni juhtimist. Sellest tulenevalt ei ole ette näha eeldatavaid olulisi negatiivseid mõjusid planeeringu realiseerimisega. 

Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Detailplaneeringu elluviimise järgselt täiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole näha. Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Edasistes projekteerimis- ja ehitusetappides ning hoonete ekspluatatsioonil kõikidest kehtivatest keskkonnakaitselistest nõuetest ja headest tavadest kinnipidamisel, pole eeldada antud detailplaneeringu realiseerimisest tulenevat ümbruskonna keskkonnaseisundi halvenemist.

6.3 EHITUSAEGSETE LOKAALSETE JA EDASPIDISE KÄITAMISE MÕJUDE LEEVENDAMISE MEETMED PLANEERINGUALAL 
Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada ehitusaegsete lokaalsete mõjude leevendamiseks järgmiste meetmetega:

· Arvestada seadustest/määrustest ja detailplaneeringus toodud nõuetega.
· Arvestada kooskõlastuse andnud organisatsioonide ettekirjutustega.
· Järgida looduskaitselisi põhimõtteid ning otsida võimalusi keskkonnale kahjulike tagajärgede minimeerimiseks.
· Ehitustööde kavandamisel tuleb läbi mõelda ja tööohutuse plaanis kirjeldada ehitusplatsi vahetusse naabrusesse levida võiva tolmu, müra ja vibratsiooni tõkestamise abinõud.
· Ehitustööde kavandamisel tuleb tagada õhukvaliteedi tasemete väärtused, mis vastavad keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“ nõuetele.
· Ehitustööde kavandamisel tuleb pidada kinni „Rae valla heakorraeeskirja kinnitamine“ peatükis 4 „Heakorra- ja haljastusnõuded ehitamisel“ esitatud nõuetest.
· Nii ehitus- kui ka olmejäätmete käitlemine korraldada vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale.
· Tagada ehituse käigus tekkinud ohtlike jäätmete eraldi kogumine. Tekkinud jäätmed tuleb anda üle vastavat jäätmeluba omavale isikule.
Võimalikud avariiohtlikud olukorrad ja nende vältimise meetmed:

· Reostusohtu pinnasele, pinna- ja põhjaveele võib põhjustada suurem avarii reoveetrassidega või kütteleke. Sel juhul on oluline, et avarii likvideeritakse võimalikult kiiresti. Vajadusel tuleb sulgeda ühendus avariilisel trassil.
· Vajadusel tuleb luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem, sh vajalikud sanitaar-hügieenilised tingimused ehitajatele.
· Arvestada, et ehitamise ajal ei koormataks keskkonda saasteainetega ning vältida tuleb masinatest tingitud õlireostust.
· Maksimaalselt arvestada, et tegevusmõju ei ületaks planeeringuala piire, mis võib põhjustada reostusohtlikke olukordi.

· Vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine.
· Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Samuti on oluline, et ehitustöid ja nende järelevalvet teostatakse kõiki õiguseid omavate ettevõtete poolt;
· Mehhanismidest õlireostuse tekke puhul kasutada õli siduvaid puisteaineid (nt. saepuru jm), mis kogutakse kokku ja saadetakse ohtlike jäätmete ladustamispaika.

· Ehituse käigus tekkinud reostusest, mis on põhjustanud või mis võib põhjustada ohtu põhjaveel, tuleb teavitada viivitamatult Keskkonnaametit ning järgida nende antud juhiseid.
7 PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA

Detailplaneeringu elluviimise tegevuskava etapid ja nende põhimõtteline järjekord:

· I etapp - detailplaneeringus ettenähtud kruntide moodustamine;

· II etapp - tehnovõrkude, rajatiste ja mahasõitude ehitusprojektide koostamiseks tehniliste tingimuste taotlemine (sh riigiteed puudutavas osas Transpordiametilt) ning projektide koostamine koos vajalike detailplaneeringus nõutud lisauuringute teostamisega;

· III etapp - Rae Vallavalitsuse poolt ehituslubade väljastamine tehnovõrkude, rajatiste ja mahasõitude ehitamiseks ning Transpordiameti poolt ehituslubade väljastamine riigitee alusel maal teede ja mahasõitude ehitamiseks;

· IV etapp - uute planeeritud tehnovõrkude, teede ja mahasõitude ehitamine;

· V etapp - detailplaneeringus määratud servituutide seadmine;

· VI etapp - Rae Vallavalitsuse poolt kasutuslubade väljastamine tehnovõrkudele, rajatistele ja teedele;
· VII etapp – avalike teede üleandmine Rae vallale;
· VIII etapp – hoonete ehitusprojektide koostamine koos vajalike detailplaneeringus nõutud lisauuringute teostamisega ning ehituslubade taotlemine;

· IX etapp - Rae Vallavalitsuse poolt ehituslubade väljastamine hoonete ehitamiseks;

· X etapp - uute planeeritud hoonete ehitamine;

· XI etapp - Rae Vallavalitsuse poolt kasutuslubade väljastamine hoonetele.
Detailplaneeringu elluviimise üldised põhimõtted:
· Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks maakorraldus- ja ehitusprojektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale.
· Detailplaneeringujärgsed avalikult kasutatavad teed, haljastus, tehnovõrgud ja –rajatised peavad vastama seadustes ja standardites esitatud kvaliteedinõuetele.
· Planeeringu realiseerimisel ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid ega kahjustada ka avalikku huvi.
· Kinnistu igakordsel omanikul tuleb tagada, et kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi või kitsendaks naabermaaüksuste maa kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama kahju tekitanud krundi igakordne omanik.
· Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne Rae vallale kohustust detailplaneeringukohaste teede ning tehnorajatiste väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks. Planeeringuga seatud ehitusõigused peab realiseerima iga planeeritava krundi valdaja. Krundi omanik on kohustatud ehitised välja ehitama ehitusprojekti ja ehitusloa alusel.
· Rae vald ei väljasta ehitusluba mistahes hoonele enne, kui detailplaneeringukohased ja sellega funktsionaalselt seotud rajatised on nõuetekohaselt välja ehitatud ning neil on kasutusluba olemas.
· Planeeritava ringristmiku ja DP põhijoonisel pos 15 näidatud tee koos juurdepääsuteega Järve tee 13 kinnistule rajab huvitatud isik omal kulul vastavalt Rae Vallavalitsusega sõlmitavale halduslepingule ja selles toodud tähtaegadele ning sellega ei kaasne mingeid kulude hüvitamise kohustusi Järve tee 13 kinnistu omanikule.
Detailplaneeringu elluviimine toimub vastavalt Rae Vallavalitsuse ja huvitatud isiku vahel sõlmitud (Leping detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ja taristu väljaehitamiseks ning Rae valla sotsiaalobjektide ehitamise rahaliseks toetamiseks (edaspidi haldusleping)) ja sõlmitavatele lepingutele.
· Detailplaneeringu elluviimine võib toimuda etapiviisiliselt vastavalt lisatud etappide skeemile (vt skeemi Assaku-Järveküla kvartal. Ehitusetapid, Urmas Muru OÜ, 04.10.2024).

· Vastavalt halduslepingu punktile 3.2.1. kohustub huvitatud isik omal kulul tagama detailplaneeringuga ettenähtud avalikult kasutatavate teede, koos tee juurde kuuluva metallmastidel ja maakaablil põhineva LED valgustitega välisvalgustuse ja haljastusega ning planeeritud jalg- ja/või kergliiklustee koos haljastusega väljaehitamise vastavalt detailplaneeringule. Punkti 3.2.3 kohaselt kohustub huvitatud isik omal kulul moodustama detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud transpordimaa kinnistud ning andma need Vallale tasuta üle 3 (kolme) kuu jooksul arvates transpordimaa kinnistutele ehitatud teedele kasutuslubade väljastamisest. Planeeringulahenduse kohaselt on mainitud transpordimaa kinnistuteks tee ja tänava maa sihtotstarbega krundid pos 14-15 ja pos 17-19 ning kergliiklusmaa sihtotstarbega krunt pos 16.

· Vastavalt halduslepingu punktile 3.2.4. kohustub huvitatud isik omal kulul projekteerima ja vastavalt valla poolt heaks kiidetud projektile välja ehitama detailplaneeringuga ettenähtud mänguväljaku ja haljasala ning punkti 3.2.5. kohaselt omal kulul moodustama selle jaoks kavandatud üldkasutatava maa kinnistu ning andma selle vallale tasuta üle 3 (kolme) kuu jooksul arvates mänguväljakule kasutusloa väljastamisest ja haljasala rajamisest. Planeeringulahenduse kohaselt on mainitud üldkasutatava maa kinnistuks haljasala maa sihtotstarbega krunt pos 13.

Transpordiameti nõuded planeeringu elluviimisel:
· Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks.
· Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, kaasatakse Transpordiamet menetlusse.
· Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks.

· Arendusega seotud ristumine riigiteega tuleb rajada ning nähtavust piiravad takistused (istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik rajatis) kõrvaldada enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist.
Koostanud:

Veiko Rakaselg

Projektijuht

K-Projekt AS
K-Projekt Aktsiaselts
Töö nr 17032
Harjumaa, Rae vald, Assaku alevik ja Järveküla küla
         
Assaku aleviku Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1041)

