MÕÕTMISE PROTOKOLL No. 19-SL-33-4

| Tellija: | SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, reg. Nr. 40003374818, Vilandes iela 3-6, Riga, LV-1010 |
| --- | --- |
| Klient: | Kivinuka Kinnisvara OÜ, reg nr. 10180575, Paavli 6a, Tallinn 10412 |
| Mõõtmiskoht; asukoht/koordinaadid: | Klaukse tee 5, Rae küla, Rae vald; 65301:001:3462; X: 6582817 Y: 547958 |
| Mõõteperiood: | 17.05.2019 15:51-16:01 17.05.2019 16:06-16:16 17.05.2019 16:18-16:28 22.05.2019 00:11-00:21 22.05.2019 00:24-00:34 22.05.2019 00:36-00:46 |
| Mõõteobjekt | Graniidi tee 1 logistikakeskus (pindallikas) |
| Mõõtmise metoodika: | ISO 1996-2:2017 “Acoustics – Description, measurement and assessment of environmental noise – Part 2: Determination of sound pressure levels” ja ISO 1996-1:2016 “Acoustics – Description, measurement and assessment of environmental noise – Part 1: Basic quantities and assessment procedures”. |
| Mõõteseade: | IEC 61672 klass 1 vastav müramõõteseade Larson Davis LD831 (seeria nr 0002278, viimane kalibreerimine 09.07.2018, kalibreerimistunnistus nr 030370) Enne ja pärast mõõtmisi teostati müramõõtmisseadme kalibreerituse kontroll IEC 60942 nõuetele vastava kalibraatoriga LD Cal 250 (tootja Larson&Davis Provo Engineering and Manufacturing Center, seeria nr. 4413, viimane kalibreerimine 04.04.2019, kalibreerimistunnistus nr 055953). Kalibreerituse kontrolli tulemused olid enne/pärast -0,01/-0,03; -0,03/0,05; 0,05/0,19; 0,15/0,01; 0,01/-0,08; -0,03/-0,05 dB. |
| Mõõtmiste eest vastutav | Silver Lind |
| Mõõtmisega seotud informatsioon: | Müra mõõtmiste eesmärgiks oli mürauuringu raames koostatava müramudeli müra hajumise kontrolliks. Seetõtu teostati ühes mõõtmispunktis nii päevasel kui öisel ajal kolm 10 minuti pikkust keskkonnamüra mõõtmist. Mürataseme mõõtjat kalibreeriti enne ja pärast mürataseme mõõtmist akustilise kalibraatoriga LD CAL 250. |
| Mõõtmise aruande lehekülgi: | 6 |

- Mõõtmiskoha asukoha informatsioon

| Kaardid, fotod |  |
| --- | --- |
| Mõõtmiskoha kirjeldus: | Mõõtmispunktideks valiti lähtuvalt mõõtmise eesmärgist Graniidi tee 1 logistikakeskuse territooriumi loodepiiril üks mõõtmispunkt. |
| Mõõteseadme asukoht: | Mõõtmiste ajal oli mikrofoni kõrgus maapinnast 2 m. Statiiv, millele oli kinnitatud seade, paiknes pehmel pinnasel. Mõõtemikorofon asus Graniidi tee 1 logistikakeskuse territooriumist 3 m kaugusel, logistikakeskuse müraallikatest (transpordivahendid 3 m, ventilatsiooniseadmed 26 m). Peamiste müraallikate (veoautode mootor) kõrgus ca 1 m. Laadimisalad ca 2 m kõrgusel. Ventilatsiooniseadmed ca 11m kõrgusel. |
| Müraallikate kirjeldus: | Logistikakeskuse territooriumil laadimistegevus ja veoautode manööverdamine, lisaks hästi kuulda taustmüra (liiklusmüra ka Tartu maanteelt ja Järveküla-Jüri teelt). Seega müra mõõtmistulemus iseloomustab pigem antud punktis kogu mürataset (liiklus+tööstusmüra). Logistikakeskuses toimus päevasel ajal intensiivsem laadimistegevus keskuse laadimispunktides, lisaks möödus mõõtmiste ajal logistikakeskuse alal manööverdavaid veoautosid. Öisel ajal laadimistegevust ja manööverdavaid veoautosid vähem. Ventilatsiooniseadmed töötasid nii päevaste kui öiste mõõtmiste ajal |

- Meteoroloogilised tingimused

| Mõõtmine | Keskmine õhutemperatuur, 0C | Suhteline õhuniiskus, % | Tuule kiirus, m/s | Valdav tuule suund | Pilvisus (0-10) | Õhurõhk (mbar/mmHg) | Sademed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.05.2019 15:51-16:01 | 18 | 33 | 4,5 | kirre | 0 | 1024 | Ei |
| 17.05.2019 16:06-16:16 | 18 | 33 | 4,5 | kirre | 0 | 1024 | Ei |
| 17.05.2019 16:18-16:28 | 18 | 33 | 4,5 | kirre | 0 | 1024 | Ei |
| 22.05.2019 00:11-00:21 | 14 | 85 | 0,4 | kirre | 2 | 1011 | Ei |
| 22.05.2019 00:24-00:34 | 14 | 85 | 0,4 | kirre | 2 | 1011 | Ei |
| 22.05.2019 00:36-00:46 | 14 | 85 | 0,4 | kirre | 2 | 1011 | Ei |

- Mõõtmise tulemused

| Mõõtmine | Mõõdetud ekvivalentne helirõhu tase LAeqT, dB (A) | Protsentiil LA90 dB (A) | Maksimaalne helirõhu tase LAmax, dB (A) | Minimaalne helirõhu tase LAmin, dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.05.2019 15:51-16:01** | 56,3 | 53,5 | 72,1 | 51,6 |
| 17.05.2019 16:06-16:16 | 57,8 | 54,1 | 71,6 | 52,6 |
| 17.05.2019 16:18-16:28** | 56,2 | 54,4 | 70,3 | 52,5 |
| Keskmine 1-3 | 56,8 |  |  |  |
| 22.05.2019 00:11-00:21** | 53,3 | 50,7 | 67,8 | 49,0 |
| 22.05.2019 00:24-00:34 | 54,8 | 51,1 | 71,7 | 49,6 |
| 22.05.2019 00:36-00:46** | 52,1 | 50,5 | 58,6 | 49,2 |
| Keskmine 4-6 | 53,5 |  |  |  |

*  LNT väärtusena taustmüra hindamisel kasutatud N=90%	** Taustmüra tase kõrge, müraallikate tööd raske eristada.

| Mõõtmine | Mõõdetud ekvivalentne helirõhu tase LAeqT, dB (A) | Mürataseme korrektsioon | Korrektsioon dB (A) | Korrigeeritud ekvivalentne helirõhu tase LAeqT, dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.05.2019 15:51-16:01 | 56,3 | - | - | - |
| 17.05.2019 16:06-16:16 | 57,8 | Taustamüra | -4,7 | 51,5 |
| 17.05.2019 16:18-16:28 | 56,2 | - | - | - |
| 22.05.2019 00:11-00:21 | 53,3 | - | - | - |
| 22.05.2019 00:24-00:34 | 54,8 | Taustamüra | -2,4 | 52,4 |
| 22.05.2019 00:36-00:46 | 52,1 | - | - | - |

| Mõõtmine | LAp,1/3,t, dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAeqT 1-3 | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz |
|  | 33,6 | 35,9 | 37,1 | 35,7 | 37,6 | 39,1 | 39,3 | 40,4 | 40,8 | 40,9 | 43,4 | 44,6 |
|  | 800 Hz | 1.0 kHz | 1.25 kHz | 1.6 kHz | 2.0 kHz | 2.5 kHz | 3.15 kHz | 4.0 kHz | 5.0 kHz | 6.3 kHz | 8.0 kHz | 10.0 kHz |
|  | 48,4 | 50,0 | 48,9 | 46,9 | 44,5 | 41,7 | 38,6 | 37,9 | 33,6 | 31,3 | 27,0 | 22,2 |

| Mõõtmine | LAp,1/3,t, dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAeqT 4-6 | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz |
|  | 33,1 | 26,7 | 28,5 | 35,5 | 34,8 | 39,6 | 36,6 | 38,0 | 40,0 | 41,0 | 41,1 | 43,9 |
|  | 800 Hz | 1.0 kHz | 1.25 kHz | 1.6 kHz | 2.0 kHz | 2.5 kHz | 3.15 kHz | 4.0 kHz | 5.0 kHz | 6.3 kHz | 8.0 kHz | 10.0 kHz |
|  | 46,8 | 47,0 | 43,4 | 41,0 | 39,4 | 37,8 | 36,9 | 36,7 | 31,6 | 32,6 | 29,8 | 26,0 |

- Mõõtemääramatus

| Mõõtmine | L'+Qslm, dB |  | Lres+Qres, dB |  | Qsou, dB |  | Qmet, dB |  | Kombineeritud mõõtemääramatus dB | Laiendatud mõõtemääramatus (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cL' | uL' | Ures | Cres | Usou | Csou | Umet | Cmet |  |  |
| 17.05.2019 15:51-16:01 | 2,1 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,7* | 5,4* |
| 17.05.2019 16:06-16:16 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 4,6 |
| 17.05.2019 16:18-16:28 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,6* | 9,2* |
| 22.05.2019 00:11-00:21 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,1* | 6,2* |
| 22.05.2019 00:24-00:34 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 |
| 22.05.2019 00:36-00:46 | 3,2 | 0,5 | 3,1 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 7,5* | 15* |

* müraallika müratase taustamürast raske eristada, mõõdetud müratase iseloomustab pigem üldist keskkonnamüra taset antud punktis. Seetõttu on taustamüra mõõtemääramatus kõrge.

Käesoleva protokolli osaline kopeerimine ilma ELLE Keskkonnalabori kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

09.08.2019

Allkiri      Laborijuht

Vastab Eestis kehtivale EVS-ISO 1996-1:2017

Riikliku Ilmateenistuse, Harku ilmajaama andmetel, mõõtmispunktist ca 14 km kaugusel lääne suunas