KÖITE SISUKORD

I osa – planeering

SELETUSKIRI

1	PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED	4

2	PLANEERINGU EESMÄRK NING PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE JA KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS	5

2.1	VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE	8

3	OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	10

3.1	PLANEERINGUALA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS	10

3.1.1	Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	11

3.2	PLANEERINGUALAGA KÜLGNEVAD KINNISTUD JA NENDE ISELOOMUSTUS	11

3.3	OLEMASOLEVAD TEED JA JUURDEPÄÄSUD	12

3.4	OLEMASOLEV TEHNOVARUSTUS	12

3.5	OLEMASOLEV HALJASTUS JA HEAKORD	12

3.6	KEHTIVAD PIIRANGUD	13

4	PLANEERINGUS KAVANDATU	13

4.1	KRUNDIJAOTUS	14

4.2	KRUNTIDE EHITUSÕIGUS JA KASUTAMISE TINGIMUSED	14

4.3	EHITISTE ARHITEKTUURINÕUDED	21

4.4	TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS	22

4.4.1	Liiklusuuring ja selle tulemused	25

4.5	HALJASTUSE, HEAKORRA JA KESKKONNAKAITSE PÕHIMÕTTED	26

4.5.1	Haljastus ja heakord	26

4.5.2	Müra	27

4.5.3	Radoon	29

4.5.4	Jäätmehooldus	29

4.5.5	Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	30

4.6	TULEOHUTUSNÕUDED	31

4.6.1	Detailplaneeringu ohuhinnangu ülevaade ja tingimused	31

4.7	VERTIKAALPLANEERIMINE	32

5	TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS	33

5.1	VEE- JA KANALISATSIOONIVARUSTUS NING SADEMEVEE LAHENDUS	33

5.1.1	Veevarustuse välisvõrk	33

5.1.2	Väline tuletõrjeveevarustus	35

5.1.3	Reoveekanalisatsioon	35

5.1.4	Sademeveekanalisatsioon	36

5.2	ELEKTRIVARUSTUS	37

5.2.1	Tänavavalgustus	37

5.3	TELEKOMMUNIKATSIOONIVARUSTUS	38

5.4	GAASIVARUSTUS	38

5.5	SOOJUSVARUSTUS	38

5.6	NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS sh TEHNOVÕRKUDE OSAS	40

5.7	KAVANDATUD KITSENDUSED JA SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE	41

6	DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD JA KESKKONNATINGIMUSED	41

6.1	KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELHINNANG	41

6.2	DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD	43

6.3	EHITUSAEGSETE LOKAALSETE MÕJUDE LEEVENDAMISE MEETMED PLANEERINGUALAL	46

6.4	ENERGIATÕHUSUS JA –TARBIMISE NÕUDED	47

7	PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA	47

8	DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOONDTABEL

9	JOONISED

- Asukoha skeem							DP-1

- Planeeringuala kontaktvöönd						DP-2

- Tugiplaan								DP-3

- Põhijoonis								DP-4

- Tehnovõrkude koondplaan						DP-5

- Perspektiivne liikluskorraldus						DP-6

Märkus: Väljavõte kehtivast üldplaneeringust asub planeeringuala kontaktvöönd joonisel DP-2.

II osa – planeeringu LIsad

- MENETLUSDOKUMENDID

- Rae Vallavalitsuse vastuskiri nr 6-1/2992-3 Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ’le, 27.08.2024

- Rae Vallavalitsuse kiri nr 6-1/5692 Transpordiametile detailplaneeringu materjalide esitamine korduvaks kooskõlastamiseks, 23.08.2024

- Advokaadibüroo WALLESS OÜ kiri Rae Vallavalitsusele, 17.06.2024

- Politsei- ja Piirivalveameti kiri nr 2.1-3/17089-2 Rae Vallavalitsusele, 07.06.2024

- Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ kiri nr C106 Rae Vallavalitsusele, 04.06.2024

- Transpordiameti kiri nr 7.2-2/24/4050-19 detailplaneeringu mittekooskõlastamisest Rae Vallavalitsusele, 04.06.2024

- Rae Vallavalitsuse kiri nr 6-1/2992 kaasatavatele detailplaneeringu osas arvamuse esitamiseks, 07.05.2024

- Rae Vallavalitsuse kiri nr 6-1/2991 ametkondadele detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamine, 07.05.2024

- Transpordiameti kiri nr 7.2-2/23/4050-14 Rae Vallavalitsusele seisukohtade väljastamiseks detailplaneeringu koostamiseks, 15.11.2023

- Rae Vallavalitsuse korraldus nr 2083 „Kurna küla Põllumehe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine“, 17.10.2023

- Rae Vallavalitsuse korraldus nr 1870 „Kurna küla Põllumehe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala muutmine“, 19.09.2023

- Transpordiameti kiri nr 7.1-2/21/4050-9 detailplaneeringu mittekooskõlastamisest Rae Vallavalitsusele, 14.01.2022

- Päästeameti kiri nr 7.2-3.1/2061-5 detailplaneeringu kooskõlastamisest Rae Vallavalitsusele, 14.01.2022

- Põllumajandus- ja Toiduameti kiri nr 6.2-1/12238-1 detailplaneeringu kooskõlastamisest Rae Vallavalitsusele, 28.12.2021

- Rae Vallavalitsuse kiri nr 6-1/11313 ametkondadele detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamine, 15.12.2022

- Ametlik teadaanne detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise kohta vallalehes „Rae Sõnumid“, aprill 2021

- Rae Vallavalitsuse kiri nr 8-8/2381-7 ametkondadele detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise kohta, 10.03.2021

- Rae Vallavalitsuse korraldus nr 355 „Põllumehe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“, 09.03.2021

- Päästeameti kiri nr 7.2-3.1/1283-2 Rae Vallavalitsusele, 01.03.2021

- Põllumajandus- ja Toiduameti kiri nr 6.2-1/1733-1 Rae Vallavalitsusele, 25.02.2021

- Transpordiameti kiri nr 7.1-2/21/4050-2 Rae Vallavalitsusele, 23.02.2021

- Muinsuskaitseameti kiri nr 5.1-17.5/397-1 Rae Vallavalitsusele, 23.02.2021

- Terviseameti kiri nr 9.3-4/21/1763-2 Rae Vallavalitsusele, 23.02.2021

- Keskkonnaameti kiri nr 6-5/21/3413-2 Rae Vallavalitsusele, 22.02.2021

- Rae Vallavalitsuse kiri nr 8-8/2381 ametkondadele seisukoha küsimiseks detailplaneeringu algatamiskorralduse eelnõule, 16.02.2021

- Leping detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ja taristu väljaehitamiseks ning Rae valla sotsiaalobjektide ehitamise rahaliseks toetamiseks, 21.01.2021

- K-Projekt AS’i kiri nr 2-5/057 Rae Vallavalitsusele, 21.10.2020

- Rae Vallavalitsuse kiri nr 6-1/8312-3 K-Projekt AS’le, 02.10.2019

- K-Projekt AS’i kiri nr 2-5/047 Rae Vallavalitsusele, 15.09.2020

- K-Projekt AS’i kiri nr 2-5/046 Maanteeametile, 15.09.2020

- Maanteeameti kiri nr 15-2/20/14057-6 OÜ-le Astlanda Kinnisvara, 24.07.2020

- OÜ Astlanda Kinnisvara kiri nr K- 32 Maanteeametile, 25.06.2020

- K-Projekt AS’i kiri nr 2-5/082 Maanteeametile, 03.06.2020

- Maanteeameti kiri nr 15-2/20/14057-3 OÜ-le Astlanda Kinnisvara, 09.04.2020

- OÜ Astlanda Kinnisvara kiri nr K- 14 Maanteeametile, 13.03.2020

- Maanteeameti kiri nr 15-2/19/53446-3 K-Projekt AS-le, 20.01.2020

- Rae Vallavalitsuse kiri nr 6-1/8312-1 OÜ-le Astlanda Kinnisvara, 14.11.2019

- Põllumehe kinnistu detailplaneeringu algatamise taotlus, 07.10.2019

- MUUD PLANEERINGUGA SEOTUD DOKUMENDID

- Põllumehe kinnistu detailplaneeringu liiklusmüra hinnang; Kajaja Acoustics OÜ, töö nr 21186-01, mai 2021

- Põllumehe kinnistu detailplaneeringu alusel kavandatava lahenduse ohuhinnang; Storkson OÜ, juuni 2021

- Saire kinnistu detailplaneeringu liiklusanalüüs; K-Projekt AS, töö nr 21107, oktoober 2021

- Põllumehe kinnistu haljastuse hinnang; Visioon Haljastus, töö nr 483/2023, november 2023

- Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisaruanne. Põllumehe (65301:001:3131) ja Põllumehe (65301:001:3130) kinnistud, Kurna küla, Rae vald; PML Balti OÜ, detsember 2023

- Tänava ristlõiked, K-Projekt AS, töö nr 19120, märts 2024

- Tehnilised tingimused:

- Adven Eesti AS tehnilised tingimused gaasivõrguga liitumiseks, 21.09.2021

- Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr 462671, 24.11.2023

- OÜ Kiili KVH tehnilised tingimused nr 1203, 08.12.2023

- Telia Eesti AS 14.12.2023 tehnilised tingimused nr 38510892

## PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

- Planeerimisseadus

- Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“

- Rae valla üldplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462)

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017-2028 (Rae Vallavolikogu 20.06.2017 otsus nr 203)

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11)

- Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13)

- Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14)

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18)

- Detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldus (Rae Vallavalitsuse korraldus 09.03.2021 nr 355) koos lisadega

- Detailplaneeringu planeeringuala muutmise korraldus (Rae Vallavalitsuse korraldus 19.09.2023 nr 1870)

- Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamise korraldus (Rae Vallavalitsuse korraldus 17.10.2023 nr 2083)

- „Riigitee nr 11115 Kurna–Tuhala km 2,196–4,556 ja riigitee nr 11507 Kangrumetsa tee km 0,000–0,550 eskiis“ (Teedeprojekt OÜ töö nr T02022)

- Õigusaktid, projekteerimisnormid ja Eesti standardid:

  - Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“

  - Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“

  - Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“

  - EVS 812-4:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus“

  - EVS 812-6:2012+A1+A2 „Ehitise tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus“

  - EVS 843:2016 „Linnatänavad”

  - EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“

  - EVS 921:2022 „Veevarustuse välisvõrk“

  - EVS 842:2003 ”Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”

  - EVS 840:2017 “Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes”

  - EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“

- Detailplaneeringu koostamise käigus koostatud uuringud ja tööd (esitatud detailplaneeringu lisades)

- Tehnovõrkude valdajate väljastatud tehnilised tingimused

## PLANEERINGU EESMÄRK NING PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE JA KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS

Planeeringuala asub Rae valla Kurna küla lääneosas riigi põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee Kurna liiklussõlme ning riigi kõrvalmaantee 11115 Kurna-Tuhala tee vahelisel alal.

Planeeringuala ja kontaktvöönd (väljavõte Rae Vallavalitsuse 17.10.2023 korralduse nr 2083 lisast 1)

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks algatamisel oli Põllumehe (katastritunnus 65301:001:3130) kinnistust jagada välja ärimaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused äri-  ja tootmishoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Rae Vallavalitsuse 19.09.2023 korraldusega nr 1870 „Kurna küla Põllumehe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala muutmine“ liideti algsele detailplaneeringu alale kõrval paikneva Põllumehe kinnistu (katastritunnus: 65301:001:3131) ning Tilluvälja tee T5 (katastritunnus: 65301:001:3132) kinnistu ja osa 11115 Kurna-Tuhala tee T3 (katastritunnus: 65301:001:2734) transpordimaa kinnistust, et lahendada terviklikult planeeringuala liikluskorraldus. Maa-ala suurus on ligikaudu 16 hektarit.

Kontaktvööndis on Rae valla osas kehtestatud järgmised detailplaneeringud (vt joonis Planeeringuala kontaktvöönd nr DP-2):

- OP Transient tootmisbaasi detailplaneering (DP0121). Kehtestatud Rae Vallavolikogu 14.10.2003 otsusega nr 138. Detailplaneeringus on kavandatud tootmismaa krundi moodustamine ning antud ehitusõigus vana viljakuivati rekonstrueerimiseks tootmishooneks. Detailplaneeringut ei ole ellu viidud ning osaliselt kehtiv.

- Tamme kinnistu detailplaneering (DP0306). Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 09.06.2009 korraldusega nr 546. Detailplaneeringus on kavandatud elamumaa krundid, tootmismaa krunt ning transpordimaa kinnistu ning antud ehitusõigus ühepereelamute ehitamiseks ja pumbajaama ja juurdepääsutee rajamiseks. Detailplaneering on osaliselt elluviidud.

- Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute detailplaneering (DP0472). Kehtestatud Rae Vallavolikogu 28.07.2008 otsusega nr 419. Detailplaneeringus on kavandatud ärimaa, äri- ja tootmismaa, transpordimaa ja tootmismaa sihtotstarbega krundid ning antud ehitusõigus Tallinna ringtee äärde tehnopargi äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneering on osaliselt kehtiv ja osaliselt elluviidud, sh on rajatud Maxima Eesti OÜ Logistikakeskus.

- Lepataga kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP0769). Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 01.11.2016 korraldusega nr 1566. Detailplaneeringus on kavandatud tootmismaa sihtotstarbelise kinnistu jagamine väiksemateks äri- ja tootmismaa kruntideks ning antud ehitusõigus äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneeringut ei ole elluviidud.

- Kurna küla Kangrumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP 1001). Kehtestatud Rae Vallavolikogu 16.04.2019 otsusega nr 80. Detailplaneeringus on kavandatud ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, millele on antud ehitusõigus Kurna küla seltsimaja ehitamiseks ja külaplatsi rajamiseks. Detailplaneeringut ei ole elluviidud.

- Õlleköögi tee 2 ja lähiala detailplaneering (DP1075). Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 1642. Detailplaneeringus on kavandatud olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu muuta äri- ja tootmismaa krundiks ning antud ehitusõigus äri- ja tootmishoone ehitamiseks. Detailplaneering on elluviidud.

- Põlluvälja kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1084). Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.12.2020 korraldusega nr 1702. Detailplaneeringus on kavandatud ärimaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ning antud ehitusõigus ärihoonete ehitamiseks. Detailplaneering on elluviidud, sh on rajatud IKEA kauplus.

- Õlleköögi tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1097). Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 09.11.2021 korraldusega nr 1642. Detailplaneeringus on kavandatud üks ärimaa kaassihtotstarbega tootmismaa krunt ning antud ehitusõigus kuni kolme hoone ehitamiseks. Detailplaneeringut ei ole elluviidud.

Kontaktvööndis on Rae valla osas vastu võetud järgmised detailplaneeringud (vt joonis Planeeringuala kontaktvöönd nr DP-2):

- Kurna küla, Saire kinnistu osa ja lähiala detailplaneering (DP1108). Võetud vastu Rae Vallavalitsuse 26.04.2021 korraldusega nr 589. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Saire kinnistu lõunaosast välja jagada ärimaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega krundid ning anda ehitusõigus ärihoonete ehitamiseks.

Kontaktvööndis on Kiili valla osas kehtestatud järgmised detailplaneeringud (vt joonis Planeeringuala kontaktvöönd nr DP-2):

- Pärna maaüksuse detailplaneering (DP0087). Kehtestatud Kiili Vallavolikogu 04.10.2005 otsusega nr 53. Detailplaneeringus on kavandatud 7 elamumaa krunti, millest igaühele on antud ehitusõigus ühepereelamu ehitamiseks. Lisaks on kavandatud üks transpordimaa krunt juurdepääsuteede, üks tootmismaa krunt puurkaevu ning üks üldkasutatava maa krunt haljastuse rajamiseks. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud.

- Trummi-I kinnistu detailplaneering (DP0108). Kehtestatud Kiili Vallavolikogu 13.06.2006 otsusega nr 32. Detailplaneeringus on kavandatud üks äri- ja tootmismaa ning kolm tootmismaa krunti. Äri- ja tootmismaa krundile on määratud ehitusõigus büroo- ja laohoonete ning ühele tootmismaa krundile tööstushoone ehitamiseks. Teistele tootmismaa kruntidele on ette nähtud rajada alajaam ja puurkaev. Detailplaneering on osaliselt kehtiv ja seda ei ole realiseeritud, rajatud on vaid alajaam.

- Karla kinnistu detailplaneering (DP0134). Kehtestatud Killi Vallavolikogu 15.11.2007 otsusega nr 80. Detailplaneeringus on kavandatud 9 elamumaa krunti, millest kuuele on antud ehitusõigus ühepereelamu ehitamiseks, kahele paariselamu ehitamiseks ja ühele kolme ridaelamu ehitamiseks. Lisaks on kavandatud kaks transpordimaa krunti juurdepääsuteede rajamiseks, üks tootmismaa krunt alajaama rajamiseks ning üks üldkasutatava maa krunt rekreatsiooniala jaoks. Detailplaneeringut ei ole ellu viidud.

- Evardi 1 kinnistu detailplaneering (DP0153). Kehtestatud Kiili Vallavolikogu 12.04.2007 otsusega nr 17. Detailplaneeringus on kavandatud üks maatulundusmaa, ärimaa ja põllumajandus-tootmismaa segasihtotstarbega krunt, millele on antud ehitusõigus kuni 10 kuni kahekorruselise ja 8 m kõrge hoone ehitamiseks, ning transpordimaa krunt kergliiklustee rajamiseks. Detailplaneering on osaliselt kehtiv ja elluviidud, sh on rajatud Hansaplanti aianduskeskus.

- Saare ja Tominga kinnistute detailplaneering (DP0158). Kehtestatud Kiili Vallavolikogu 23.09.2010 otsusega nr 55. Detailplaneeringus on kavandatud piirkonda 12 äri- ja tootmismaa krunti, millele määrati ehitusõigus äri- ja tootmishoonete, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete ning majutushoonete ehitamiseks. Täiendavalt kavandati üks üldkasutatava maa krunt rekreatiiv-puhverala ning 4 transpordimaa krunti maantee, kergliiklustee ning juurdepääsuteede rajamiseks. Detailplaneering on osaliselt kehtiv ja sellest on tänaseks päevaks realiseeritud üksnes kahte transpordimaa krunti puudutav osa (rajatud on maantee ja kergliiklustee).

- Kangru tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP0251). Kehtestatud Kiili Vallavolikogu 23.08.2012 otsusega nr 73. Detailplaneeringus on kavandatud 3 äri- ja tootmismaa krunti ning antud ehitusõigus kolme kuni kolmekorruselise äri- ja tootmishoone ehitamiseks. Detailplaneering on elluviidud.

- Mardi kinnistu detailplaneering (DP0290). Kehtestatud Kiili Vallavalitsuse 02.01.2018 korraldusega nr 7. Detailplaneeringus on kavandatud 6 elamumaa krunti, millest igaühele on antud ehitusõigus ridaelamu ehitamiseks. Lisaks on kavandatud kaks transpordimaa krunti juurdepääsuteede rajamiseks ning üks üldkasutatava maa krunt haljastuse rajamiseks. Detailplaneeringut ei ole ellu viidud.

- Laura katastriüksuse detailplaneering (DP0309). Kehtestatud Kiili Vallavalitsuse 27.11.2018 korraldusega nr 459. Detailplaneeringus on kavandatud kuni 3 äri- ja tootmismaa krunti ning antud ehitusõigus kuue kuni kolmekorruselise äri- ja tootmishoone ehitamiseks. Detailplaneeringut ei ole elluviidud.

- Vaela külas Vainu detailplaneering (DP0326). Kehtestatud Kiili Vallavalitsuse 28.09.2020 korraldusega nr 313. Detailplaneeringus on kavandatud üks äri- ja tootmismaa krunt ning antud ehitusõigus kuni kolme kolmekorruselise kaubandus-, teenindus-, büroo- ja tootmishoone ehitamiseks. Detailplaneeringut ei ole elluviidud.

- Vaela külas Kangru tee 2 detailplaneering (DP0330). Kehtestatud Kiili Vallavalitsuse 13.06.2023 korraldusega nr 261. Detailplaneeringus on kinnistu jagatud üheks transpordimaa ja kolmeks äri-ja/või tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning määratud moodustatud kruntidele ehitusõigus äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneeringut ei ole elluviidud.

- Vaela külas Saare maaüksuse detailplaneering (DP0331). Kiili Vallavolikogu 19.08.2021 otsusega nr 28. Detailplaneeringus on kavandatud üks transpordimaa ning üks ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega krunt ning määratud ehitusõigus lasteaia hoonete ehitamiseks. Lisaks on kavandatud pargi ja reisi parkla sõidukitele ja jalgratastele. Detailplaneering on elluviimisel.

- Vaela külas Kangru tee 5 detailplaneering (DP0334). Kehtestatud Kiili Vallavalitsuse 14.11.2023 korraldusega nr 525. Detailplaneeringus on kavandatud katastriüksus jagada kolmeks ärimaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatud kruntidele määratud ehitusõiguse kuni kolme kaubandus-, teenindus- ja büroohoone ehitamiseks. Detailplaneeringut ei ole elluviidud.

Kontaktvööndis on Kiili valla osas algatatud järgmised detailplaneeringud (vt joonis Planeeringuala kontaktvöönd nr DP-2):

- Valli ja Uuesalu maaüksuse detailplaneering (DP0278). Vastuvõetud Kiili Vallavalitsuse 19.06.2020 korraldusega nr 207. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute jagamise ja ümberkruntimise teel moodustada 15 äri- ja/või tootmismaa ja 3 transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata moodustatud kruntidele ehitusõigus äri- ja/või tootmishoonete püstitamiseks.

- Vaela külas Kangru tee 19, Hindreku ja Evardi detailplaneering (DP0318). Vastuvõetud Kiili Vallavalitsuse 03.03.2020 korraldusega nr 83. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuste ümberkruntimise teel moodustada 1 ärimaa krunt, 1 tootmismaa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 1 transpordimaa krunt. Detailplaneeringus on hoonete lubatud suurim kõrgus kavandatud piirkonna äri-tootmishoonete keskmine, so pos nr 1 kuni 14 m ja krundil pos nr 1 kuni 12 m. Lisaks on eesmärgiks ka juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, heakorrastuse, haljastuse, keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.

Lähtuvalt kontaktvööndianalüüsist on planeeringuga kavandatavad äri- ja/või tootmismaa krundid piirkonda sobivad, sest:

- piirkonda on juba varasemalt kavandatud mitmeid äri- ja tootmismaa krunte;

- piirkonnas on tihe riigimaanteede võrgustik, mille kaudu on ala hästi ühendatud Tallinna linna ja teiste lähimate asulatega ning oluliste transpordisõlmedega (sadamad, lennujaam);

- piirkond on hästi varustatud tsentraalsete tehnovõrkudega.

### VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE

Kehtiva Rae valla üldplaneeringu (kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462) kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks olemasolev ärimaa, mille all mõistetakse kaubandus-, teenindus-, toitlustus ja majutushoonete maad, samuti büroo- ja kontorihoonete maad.

Väljavõte kehtivast Rae valla üldplaneeringu maakasutusplaanist.

Alale võivad jääda nimetatud hooneid teenindavad ehitised (sh teed ja tehnorajatised). Osaliselt on olemasolevatele ärimaadele kavandatud tootmis- ja äri segafunktsiooniga maa, kuna sageli on need funktsioonid liitunud ning nende ruumiline eristamine kunstlik.

Üldplaneeringus on määratud ka piirkondlikud hoonestustingimused, millega arvestamist käsitleb järgmine tabel:

| Hoonestustingimus | Põhimõtted üldplaneeringus | Põhimõtted detailplaneeringus |
| --- | --- | --- |
| Krundi suurus | Krundi suurus minimaalselt 0,5 ha. | Kavandatud ehitusõigusega kruntide suurused jäävad vahemikku 5169 m² kuni 14265 m². |
| Krundi sihtotstarve | Elamute kontaktvööndis vaid ärimaa sihtotstarbelised krundid. | Kavandatud on 13 kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ja/või tootmishoone maa krunti, 1 kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa krunt, 3, tee ja tänava maa krunti ning 1 kergliiklusmaa krunt. Planeeringuala kontaktvööndis puuduvad elamud*. |
| Krundi täisehitus % ja koormusindeks | Krundi täisehituse protsent maksimaalselt 50%. | Kavandatud ehitusõigusega kruntide täisehituse protsendid jäävad vahemikku 31 – 50% |
| Kõrgus ja korruselisus | - Tallinna Ringtee ääres äri- ja tootmishoonete kõrgus kuni 16 m - Kõrgus peab proportsionaalselt langema kuni 9 m elamute kontaktvööndis | - Riigi põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee ja kõrvalmaantee 11115 Kurna-Tuhala tee äärde kavandatud hooned on kuni 16 m kõrged. - Sisetee äärde kavandatud hooned on kuni 13 m kõrged. - Planeeringuala kontaktvööndis puuduvad elamud*. |
| Haljastus | - Minimaalselt 15% krundi pinnast haljasala - Maantee kaitsevöönd on kohustuslik haljasala - Krundi iga 800 m² kohta vähemalt 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m. - Elamualade kontaktvööndis min 40% haljasalast peab olema kaetud kõrghaljastusega - Läbivate teede äärde puudeallee. | - Kavandatud ehitusõigusega kruntide minimaalne haljastusprotsent on 15%, sh on riigimaantee kaitsevöönd nähtud ette haljasalana. - Detailplaneeringus on sätestatud põhimõte, et ehitusprojektis haljastuse lahenduse koostamisel tuleb iga 800 m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m. - Planeeringuala kontaktvööndis puuduvad elamud*. - Planeeringulahenduses on ette nähtud tänavahaljastus (puud) ühele poole teed sõidu- ning jalgratta- ja jalgtee vahelisele tehnovõrkudest vabale alale. Kõrghaljastuse kavandamine ka teisele poole teed, et tekiks puudeallee, ei ole tulenevalt tehnovõrkude paiknemisest võimalik. Küll aga on sõidutee ja krundipiiri vahele ette nähtud haljasala/muru. |
| Abihooned ja hoonete arv krundil | Kuni 3 hoonet krundil. | Kavandatud ehitusõigusega kruntidele on lubatud maksimaalselt 3 hoonet krundi kohta. |
| Ehitusjoon | - Siseteel minimaalselt 20 m kaugusel sõiduteest. - Maantee ääres teekaitsevööndi piiril. | - Planeeringuala sisetee poolne hoonestusala piir on 20 m kaugusel sõiduteest. - Kruntide riigimaanteede poolsel küljel ühtib ehitusjoon hoonestusala piiriga. Riigimaantee 11504 Öövahi tee pool ühtib ehitusjoon ka teekaitsevööndi piiriga (30 m äärmise sõiduraja servast). Riigimaanteede 11115 Kurna-Tuhala tee ja 11 Tallinna ringtee poolne ehitusjoon on määratud eraldi murdjoonena. |
| Katusekalle ja räästa kõrgus | 0-15°, parapetiga | Planeeringulahenduse kohaselt on katusekaldeks määratud 0-15°, parapetiga. |
| Piirded | - Ei ole kohustuslik - Piirde rajamisel võrkaed kõrgusega kuni 2,0 m - Ärihoonetel elamute kontaktvööndis kõrgus kuni 1,8 m - Võrkpiire hekiga | - Piirded ei ole kohustuslikud, kuid nende vajadusel on lubatud võrkaed kõrgusega kuni 1,8 m. - Piire peab sobima hoonete arhitektuuriga ning selle kujunduslaad täpsustatakse ehitusprojekti koostamise staadiumis. - Planeeringuala kontaktvööndis puuduvad elamud*. |
| Materjalikäsitlus | - Eelistatud materjalid on betoon, puit, klaas - Ärihoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks - Tootmishoonetel elamute kontaktvööndis tohib plekki kasutada kuni 60% ulatuses - Maantee pool esinduslik fassaad | - Esinduslikum fassaad ja suuremad klaasipinnad näha maanteede poole. - Materjalidest võib kasutada plekki, betooni, puitu, vineeri, krohvi, keraamilist plaati. - Plekki tohib kasutada 50% fassaadipinnast. Fassaadidel ette näha vähemalt kahe erineva fassaadi põhimaterjali kasutamine, et ei tekiks monotoonseid suuri fassaadipindasid. |

* Rae valla üldplaneeringu kohaselt on üldjuhul elamumaa kontaktvööndi ulatuseks vähemalt 200 m olemasoleva või kavandatava elamumaa piirist või olemasoleva elamu õuemaast. Kiili valla territooriumile jäävad elamumaa kinnistud (Kangru tee 1 ja 3), mis asuvad lähemalt kui 200 m kavandatavatest äri- ja tootmishoonetest. Käesoleva planeeringuala ja mainitud elamumaa kinnistute vahelisel alal on Kiili Vallavalitsus kehtestanud Kangru tee 2 kinnistu detailplaneeringu, millega on antud ehitusõigus kuni 16m kõrguste äri- ja/või tootmishoonete ehitamiseks. Rae Vallavalitus on kaalunud elamualade kontaktvööndi ulatust ning leiab, et elamumaade kontaktvööndi ulatus 200 m elamumaade suunas ei ole vajalik ning seega elamuid käesoleva planeeringuala kontaktvööndisse ei jää.

Detailplaneeringuga ei kavandata üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ega piirkondlike hoonestustingimuste muutmist. Sellest lähtuvalt on detailplaneeringu lahendus kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.

## OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

### PLANEERINGUALA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS

Planeeringuala asub Rae valla Kurna küla lääneosass riigi põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee Kurna liiklussõlme ja kõrvalmaantee 11115 Kurna-Tuhala tee vahelisel alal.

Planeeringuala asub Rae valla keskusest Jüri alevikust ligikaudu 6,5 km ja Kiili valla keskusest Kiili alevist ligikaudu 4,5 km kaugusel. Planeeringualale lähimad ühistranspordipeatused on Kangru tee ja Öövahi teede ristmiku piirkonnas planeeringualast ca 250 m kaugusel asuv peatus “Ööbiku” ning samuti planeeringualast ca 250 m kaugusel asuv „Kangrumetsa“ peatus Kangrumetsa tee ääres.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 16 ha ning sellele on tagatud juurdepääs Öövahi teelt. Planeeringuala koosneb ühest eraomandis ja ühest munitsipaalomandis olevast hoonestamata ärimaa sihtotstarbega kinnistust, mille näol on täna tegemist haritava põllumaaga, ning kahest riigiomandis olevast transpordimaa sihtotstarbega kinnistust, millel asuvad olemasolevad riigimaanteed.

Planeeringualal ei paikne keskkonnakaitse seisukohalt olulisi objekte. Põllumehe (65301:001:3130) kinnistu osas toodi 2013. aastal Eesti 20. sajandi sõjalise ehituspärandi kaardistamise ja analüüsi pilootprojekti raames välja kinnistu põhjaosas asuv Kurna positsiooni väikevarjend, mida projekti raames täpsemalt ei dokumenteeritud.

Olemasolev situatsioon on kajastatud Kontaktvööndil DP-2 ja Tugiplaanil DP-3, millele on kantud kõik kehtivad tehnovõrkudest ja rajatistest tulenevad kitsendused.

#### Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Maa-alal asub järgmine kinnistu:

| Nr | Aadress | Pindala m² | Registriosa nr | Katastritunnus | Sihtotstarve | Omanik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Põllumehe | 127400 | 15035450 | 65301:001:3130 | Ärimaa 100% | OÜ Astlanda Kinnisvara |
|  | Põllumehe | 19878 | 15035450 | 65301:001:3131 | Ärimaa 100% | Rae vald |
|  | Tilluvälja tee T5 | 7042 | 14193602 | 65301:001:3132 | Transpordimaa 100% | Eesti Vabariik |
|  | 11115 Kurna-Tuhala tee T3 kinnistu osa | 45400 | 13273402 | 65301:001:2734 | Transpordimaa 100% | Eesti Vabariik |

Maakatastri andmetel on planeeringuala maakasutus kõlvikuliselt valdavalt haritav maa ning vähemal määral muu maa ja looduslik rohumaa. Planeeringualal ehitisregistri andmetel hooned puuduvad, kuid seda läbivad elektri maakaabelliin ning vee- ja kanalisatsioonitrassid.

### PLANEERINGUALAGA KÜLGNEVAD KINNISTUD JA NENDE ISELOOMUSTUS

Planeeringuala külgneb põhja ja ida poolt mitmete riigiomandis 11115 Kurna-Tuhala tee transpordimaa kinnistute, munitsipaalomandis hoonestamata Saire maatulundusmaa kinnistuga, mis on osa suuremast haritavast põllumaast, ning eraomandis oleva Kangrumetsa tee 1 kinnistuga, millele on ehitatud IKEA kaubandushoone. Lõuna poolt külgneb planeeringuala mitmete riigiomandis põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee ja Kurna liiklussõlme transpordimaa kinnistutega. Lääne poolt külgneb planeeringuala eraomanduses hoonestamata Kangru tee 2 maatulundusmaa kinnistu ja hoonestatud Kangru tee 6 a ja Kangru tee 6b äri- ja tootmismaa kinnistutega. Planeeringualast loode ja lääne poole jääb haritav põllumaamassiiv, mille moodustavad mh eraomandis Mareti ja riigiomandis Kangru tee 10 maatulundusmaa kinnistud.

Planeeringualaga külgnevad järgmised kinnistud:

| Nr | Aadress | Pindala m² | Registriosa nr | Katastritunnus | Sihtotstarve | Omanik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11115 Kurna-Tuhala tee | 2106 | 9749050 | 30401:001:1960 | Transpordimaa 100% | Eesti Vabariik |
|  | 11115 Kurna-Tuhala tee T1 | 2462 | 13273502 | 65301:001:2736 | Transpordimaa 100% | Eesti Vabariik |
|  | Saire | 541900 | 15946350 | 65301:001:3122 | Maatulundusmaa 100% | Rae vald |
|  | 11115 Kurna-Tuhala tee T2 | 237 | 13273602 | 65301:001:2737 | Transpordimaa 100% | Eesti Vabariik |
|  | 11115 Kurna-Tuhala tee | 16566 | 14193402 | 65301:001:3123 | Transpordimaa 100% | Eesti Vabariik |
|  | 11115 Kurna-Tuhala tee | 12989 | 14193902 | 65301:001:3136 | Transpordimaa 100% | Eesti Vabariik |
|  | Kangrumetsa tee 1 | 107700 | 10018402 | 65301:001:5805 | Ärimaa 100% | Viljandi Real Estate OÜ |
|  | 11115 Kurna-Tuhala tee | 4966 | 14193802 | 65301:001:3135 | Transpordimaa 100% | Eesti Vabariik |
|  | 11115 Kurna-Tuhala tee | 943 | 14193702 | 65301:001:3133 | Transpordimaa 100% | Eesti Vabariik |
|  | Kangru tee 2 | 26700 | 2328202 | 30401:001:2039 | Maatulundusmaa 100% | OÜ Astlanda Kinnisvara |
|  | Kangru tee 6b | 6976 | 14113702 | 30401:001:2100 | Tootmismaa 50% Ärimaa 50% | Osaühing Hansateenus |
|  | Kangru tee 6a | 13007 | 14113602 | 30401:001:2099 | Tootmismaa 50% Ärimaa 50% | Osaühing Hansateenus |
|  | Öövahi tee T1 | 5243 | 13366002 | 30401:001:1882 | Transpordimaa | Eesti Vabariik |
|  | Mareti | 25900 | 28802 | 30401:001:0160 | Maatulundusmaa 100% | Eraisik |
|  | Kangru tee 10 | 151700 | 3880150 | 30401:001:2520 | Maatulundusmaa 100% | Eesti Vabariik |

### OLEMASOLEVAD TEED JA JUURDEPÄÄSUD

Planeeringuala asub Rae valla Kurna küla lääneosass riigi põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee Kurna liiklussõlme ja kõrvalmaantee 11115 Kurna-Tuhala tee vahelisel alal.

Juurdepääs planeeringualale on 11504 Öövahi teelt.

### OLEMASOLEV TEHNOVARUSTUS

Planeeringualal puuduvad tehnovõrkude ühendused uushoonestuseks, kuid seda läbivad elektri maakaabelliin ning vee- ja kanalisatsioonitrassid.

### OLEMASOLEV HALJASTUS JA HEAKORD

Planeeringuala kinnistud on kasutuses haritav põllumaa ja riigimaanteedena, mistõttu on olemasolevat haljastust vähe.

Planeeringuala osas on koostatud puittaimestiku haljastuslik hinnang (vt planeeringu lisad), mille raames tehti kindlaks kinnistul kasvava puittaimestiku liigiline koosseis, selle tervislik seisund ning anti soovitused nende hooldamiseks ja säilitamiseks.

Arvuliselt registreeriti planeeringualal kokku 15 haljastuslikku objekti, millest 8 on üksikpuud, 6 puude ja põõsaste rühmad ja 1 põõsaste rühm. Neist haljastuslikest objektidest hinnati 12 väheväärtuslikeks ehk IV väärtusklassi kuuluvaks ning 3 likvideeritavateks ehk V väärtusklassi kuuluvaks. Hindamise tulemusel selgus, et kinnistul ei esine looduskaitselisi puittaimi, samblaid, samblikke ega rohttaimi.

Kõrghaljastust on üksikute puudena vaid planeeringuala läänepiiril ja väikesel alal lõunapoolsel katastriüksusel asuval kivivarel. Kõik puittaimed on spontaanselt kasvama hakanud ja valdavalt noored, vaid üks harilik vaher ja mõned harilikud pihlakad on keskmises eas ning vanemas eas on üks harilik saar. Puude ja põõsaste rühmade näol on tegemist peamiselt noore järelkasvuga, kus mõned puud on jõudnud suuremaks kasvada.

### KEHTIVAD PIIRANGUD

Planeeringualale laienevad järgmised kitsendused:

- Planeeringualale ulatub ohtliku ettevõtte (C-kategooria) ohuala ja ammoniaaki käitleva hoone lekkeohu ala.

- Planeeringualale ulatub riigi põhimaantee nr 11 (Tallinna ringtee) kaitsevöönd 50 m äärmise sõiduraja välimisest servast;

- Planeeringualale ulatub riigi põhimaantee nr 11 (Tallinna ringtee) Kurna liiklussõlme rambi (Kurna III) kaitsevöönd 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast;

- Planeeringualale ulatub riigi kõrvalmaantee 11115 (Kurna-Tuhala tee) kaitsevöönd 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast;

- Planeeringuala läbib riigi kõrvalmaantee 11504 (Öövahi tee) kaitsevööndiga 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast;

- Planeeringuala läbib OÜ’le Kiili KVH kuuluv maa-alune alla 250 mm läbimõõduga vee ja kanalisatsiooni survetorustik kaitsevööndiga 2 m torustiku telgjoonest mõlemale poole;

- Planeeringuala läbib Elektrilevi OÜ’le kuuluvad elektrimaakaabelliinid kaitsevööndiga 1 m liini äärmistest kaablitest.

## PLANEERINGUS KAVANDATU

Detailplaneeringus on:

- kavandatud 14 krundist koosnev kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning tootmishoone maa kaassihtotstarbega kruntide kompleks ning määratud ehitusõigus osaliselt kuni 3-korruseliste ja osaliselt kuni 4-korrusliste äri- ja/või tootmishoonete ehitamiseks;

- kavandatud kruntidele juurdepääsuks ja lisanduva liikluse teenindamiseks planeeringuala läbiv avalikult kasutatav tee (krunt pos 14) 11504 Öövahi teest 11505 Vaela teeni (Kangru teeni);

- nähtud ette planeeringuala jalgratta- ja jalgteede ühendamine naaberala (IKEA arenduse) jalgratta- ja jalgteedega ning kavandatud selleks riigi kõrvalmaantee 11115 Kurna-Tuhala tee alune tunnel;

- analüüsitud riigi kõrvalmaantee 11504 Öövahi tee ümbertõstmise võimalusi ja ruumivajadust ning moodustatud selleks krunt pos 17.

### KRUNDIJAOTUS

Detailplaneeringus on kavandatud moodustada kokku 20 krunti:

- Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning tootmishoone maa kaassihtotstarbega krundid pos 1…pos 13 moodustatakse Põllumehe (katastritunnus 65301:001:3130) kinnistust. Kruntide sihtotstarvete lõplik osakaal määratakse planeeringu elluviimisel.

- Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 14 moodustatakse Põllumehe (katastritunnus 65301:001:3130) kinnistust avalikult kasutatava tänava tarbeks. Krunt jääb eraomandisse.

- Kergliiklusmaa krunt pos 15 moodustatakse Põllumehe (katastritunnus 65301:001:3130) kinnistust avalikult kasutatava jalgratta- ja jalgtee ning 11115 Kurna-Tuhala tee laienduse tarbeks ning antakse üle Transpordiametile.

- Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa krunt pos 16 moodustatakse Põllumehe (katastritunnus 65301:001:3131) kinnistust.

- Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 17 moodustatakse Põllumehe (katastritunnus 65301:001:3131) kinnistust avalikult kasutatava riigimaantee 11504 Öövahi tee asukoha muutmiseks. Krunt jääb Rae valla omandisse.

- Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 18 moodustatakse Tilluvälja tee T5 ning säilib muutmata kujul riigimaantee 11504 Öövahi tee uude asukohta viimiseni. Krunt jääb riigiomandisse.

- Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 19 moodustatakse Põllumehe kinnistust (65301:001:3131) riigimaantee 11115 Kurna-Tuhala tee ringristmiku tarbeks ning antakse perspektiivis üle Transpordiametile.

- Tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt pos 20 moodustatakse Põllumehe kinnistust (65301:001:3130) 11115 Kurna-Tuhala tee laienduse tarbeks ning antakse üle Transpordiametile.

Kruntide moodustamise andmed on toodud joonisel DP-4 Põhijoonis.

### KRUNTIDE EHITUSÕIGUS JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Kruntidele on määratud ehitusõigus  äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Kavandada ei tohi keskkonnaohtlikku ettevõtlust.

Kavandatud tootmishoone maa kaassihtotstarbega kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa krunte (pos 1-8 ja pos 9-13) võib omavahel liita, kui tekib vajadus ehitada suurema ehitisealuse pinnaga hooneid. Sellisel juhul liituvad kruntidele määratud ehitisealused pinnad, muud ehitusõiguse komponendid ei muutu ega liitu.

Kruntide liitmise võimaldamiseks on kruntide omavahelistel piiridel hoonestusala ulatus määratud krundipiirini. Juhul, kui krunte ei liideta, tuleb vajadusel (lähtuvalt kavandatavast hoonestusest) tuleohutuse tagamiseks ja tule leviku takistamiseks rakendada kehtivatele tuleohutuseeskirjadele vastavad meetmed (nt tulemüür). Juhul, kui krunte ei liideta ning seatakse üleehitusservituut, võib nende meetmete rajamisest loobuda, kui kokkuleppel naaberkinnistu omanikuga on tagatud nõuetekohased hoonetevahelised tuleohutuskujad.

| Pos 1 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 7000 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 16 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 4 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Olemasolev mahasõit 11504 Öövahi teelt on ette nähtud säilitada tõkkepuuga suletava juurdepääsuna parempöördega sisse- ja välja liikumiseks. Mahasõit on vajalik kui krundile rajatakse ärihoone (nt kaubandushoone), mille puhul on vajalik eraldada külastajate liiklus teenindava transpordi liiklusest.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 2 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 6400 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 16 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 4 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 3 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 2550 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 16 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 4 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 4 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 3650 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 16 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 4 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 5 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 3050 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 16 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 4 |

Krunti läbib avaliku kasutusega jalgratta- ja jalgtee ning Rae valla kasuks seatakse tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus avalikult kasutatava jalgratta- ja jalgtee ning valgustuse ehitamiseks, omamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, asendamiseks, remontimiseks ja likvideerimiseks ning muul viisil ekspluateerimiseks.

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 6 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 6850 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 16 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 4 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 7 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 6950 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 16 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 4 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 8 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 5900 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 16 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 4 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 9 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 2600 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 13 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 3 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 10 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 2900 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 13 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 3 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 11 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 2875 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 13 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 3 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 12 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 2700 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 13 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 3 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 13 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ≥60% ja tootmishoone maa (TT) ≤40% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 3475 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 13 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 3 |

Juurdepääs krundile on moodustatavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt pos 14. Mahasõidu täpne asukoht määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 14 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Tee ja tänava maa (LT) 100% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 0 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 0 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 0 m |

Krunt on moodustatud Põllumehe kinnistust (65301:001:3130) avalikult kasutatava tänava tarbeks.

| Pos 15 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kergliiklusmaa (LK) 100% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 0 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 0 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 0 m |

Krunt on moodustatud Põllumehe kinnistust (65301:001:3130) avalikult kasutatava jalgratta- ja jalgtee ja 11115 Kurna-Tuhala tee laienduse tarbeks ning antakse üle Transpordiametile.

Krunti läbib avaliku kasutusega jalgratta- ja jalgtee ning Rae valla kasuks seatakse tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus avalikult kasutatava jalgratta- ja jalgtee ning valgustuse ehitamiseks, omamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, asendamiseks, remontimiseks ja likvideerimiseks ning muul viisil ekspluateerimiseks.

| Pos 16 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) 100% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 3 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 3000 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 16 m |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus: | 4 |

Juurdepääsuna krundile säilib esialgu olemasolev mahasõit 11504 Öövahi teelt.

Öövahi tee asukoha muutmisel ja selle ühendamisel planeeringuala siseteega tuleb olemasolev mahasõit likvideerida, mistõttu on joonisel DP-6 (Perspektiivne liikluskorraldus) nähtud krundile ette uus juurdepääsutee ja mahasõit.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt ja/või hoone mahus. Täpne parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel, vt ka peatükk 3.4.

| Pos 17 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Tee ja tänava maa (LT) 100% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 0 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 0 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 0 m |

Krunt on moodustatud Põllumehe kinnistust (65301:001:3131) Öövahi tee asukoha muutmiseks.

Krunt jääb Rae valla omandisse.

| Pos 18 | Tilluvälja tee T5 |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Tee ja tänava maa (LT) 100% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 0 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 0 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 0 m |

Krundilt on kavandatud pärast 11504 Öövahi tee asukoha muutmise juurdepääs krundile pos 16 ning vajadusel võib säilitada olemasoleva juurdepääsu krundile pos 1.

Krunt jääb riigiomandisse.

| Pos 19 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Tee ja tänava maa (LT) 100% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 0 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 0 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 0 m |

Krunt on moodustatud Põllumehe kinnistust (65301:001:3131) riigimaantee 11115 Kurna-Tuhala tee ringristmiku tarbeks.

Krunt antakse perspektiivis üle Transpordiametile.

| Pos 20 |  |
| --- | --- |
| Krundi kasutamise sihtotstarve: | Tee ja tänava maa (LT) 100% |
| Hoonete suurim lubatud arv krundil: | 0 |
| Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: | 0 m2 |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: | 0 m |

Krunt on moodustatud Põllumehe kinnistust (65301:001:3130) 11115 Kurna-Tuhala tee laienduse tarbeks.

Krunt antakse üle Transpordiametile.

### EHITISTE ARHITEKTUURINÕUDED

Hoonete arhitektuur peab olema lihtne ja sobima lähipiirkonna üldise ilmega. Hoonete välimus peab olema kaasaaegse arhitektuurse lahendusega.

- Hoone ±0.00:

  - Lahendatakse vertikaalplaneeringu koostamisel.

- Katusekalle:

  - 0-150, parapetiga

  - Katuseharjajooned ja hoonete põhimahud täpsustada hoonete ehitusprojektiga.

- Kõrgused:

  - Hoonete kõrgused riigiteede ääres kuni 16 m ning planeeringuala sisetee ääres kuni 13 m.

  - Hoone katuse tasapinnast võivad üle ulatuda tehnoseadmed.

- Välisviimistluse nõuded:

  - Esinduslikum fassaad ja suuremad klaasipinnad näha maanteede poole.

  - Valitavad fassaadimaterjalid peavad olema väga kvaliteetsed ja arhitektuur moodne. Fassaadidel ette näha vähemalt kahe erineva fassaadi põhimaterjali ja/või tooni kasutamine, et ei tekiks monotoonseid suuri fassaadipindasid.

  - Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale. Viimistlusmaterjalidena võib kasutada puitu, vineeri, klaasi, betooni, krohvi, profiilplekki ja sileplekki (sandwitchpaneel). Ärihoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks.

  - Fassaadi värvilahenduses eelistada tumedaid baasvärvitoone. Soojussaarte tekkevõimaluste vähendamiseks on soovitatav kasutada heledaid katuse pindasid.

- Hoonestusala piir ja ehitusjoon:

  - Planeeringuala sisetee poolne hoonestusala piir on 20 m kaugusel sõiduteest.

  - Kruntide riigimaanteede poolsel küljel ühtib ehitusjoon hoonestusala piiriga. Riigimaantee 11504 Öövahi tee pool ühtib ehitusjoon ka teekaitsevööndi piiriga (30 m äärmise sõiduraja servast). Riigimaanteede 11115 Kurna-Tuhala tee ja 11 Tallinna ringtee poolne ehitusjoon on määratud eraldi murdjoonena.

- Piirded:

  - Piirded ei ole kohustuslikud, kuid nende vajadusel on lubatud võrkaed kõrgusega kuni 1,8 m. Piire peab sobima hoonete arhitektuuriga ning selle kujunduslaad täpsustatakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

  - Kurna liiklussõlme poolses kõrge muldega riigimaanteega külgneval lõigul tuleb tagada kraavi ääres hooldetee koridor 3 m kõrge mulde hooldamiseks.

- Muud nõuded:

- Vältida valgusreostust tekitavaid valgustuslahendusi.

- Hoonete eskiisprojektid kooskõlastada Rae valla arhitektiga.

- Hoonete projekteerimisel järgida Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ toodud nõudeid.

- Hoonete projekteerimisel tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale Eesti standarditele EVS 894:2008+A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ ja EVS-EN 17037:2019 „Päevavalgus hoonetes“.

### TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS

Detailplaneeringu koostamisel on välja töötatud kaks liikluslahendust, millest esimene on esitatud detailplaneeringu põhijoonisel (DP-4) ja on lähiaastate ehitustegevuse aluseks ning teine on esitatud perspektiivse liikluskorralduse joonisel (DP-6) ja aluseks on võetud töö „Riigitee nr 11115 Kurna–Tuhala km 2,196–4,556 ja riigitee nr 11507 Kangrumetsa tee km 0,000–0,550 eskiis“.

Detailplaneeringu põhilahendus

Planeeringualale on juurdepääsud tagatud riigi kõrvalmaanteelt 11504 Öövahi tee kanaliseeritud ristmikega. Planeeringulahenduses on ette nähtud kõrvalmaanteele eraldi vasakpöörderada planeeringuala lõunapoolsele osale pööramiseks.

Riigimaanteede 11504 Öövahi tee ja 11115 Kurna-Tuhala tee ristmiku lahendust muudetud selliselt, et 11504 Öövahi teelt ei ole võimalik teostada vasakpööret 11115 Kurna-Tuhala tee Tallinna suunale. Soovitud pöörde sooritamiseks tuleb sõita parempöördega Kurna liiklussõlme suunas ning teha tagasipööre 11115 Kurna-Tuhala tee ja 11507 Kangrumetsa tee ristmikule rajatud ringristmikul. Tee ehitusprojekti koostamisel tuleb täpsustada vasakpöörde sooritamist takistavat liikluslahendust (nt laiema ohutussaare või sõidusuundade vahelise piirde näol).

Kõrvalmaantee 11504 Öövahi tee põhjaküljele on planeeringulahenduses kavandatud jalgratta- ja jalgtee lõik, mis ühendab Põlluvälja arendusalalt (IKEA arendusalalt) lähtuva olemasoleva jalgratta- ja jalgtee planeeringuala jalgratta- ja jalgteega. Perspektiivis on võimalik kõrvalmaantee põhjaküljele kavandatud jalgratta- ja jalgteed pikendada 11505 Vaela teeni, kuid see eeldab Kiili valla Mareti kinnistu (30401:001:0160) läbimist ning on lahendatav mainitud kinnistu planeerimisel.

Täiendavalt on Põlluvälja arendusala (IKEA arendusala) jalgratta- ja jalgteede ühendamiseks Põllumehe ja Kangru tee 2 arendusalade jalgratta- ja jalgteega kavandatud jalakäijate tunnel 11115 Kurna-Tuhala tee alt läbi. See annab võimaluse ühendada olulised sihtpunktid (Põllumehe ja IKEA arendusalad) olemasolevate jalgratta- ja jalgteede võrgustikuga (nt 11505 Vaela tee äärse jalgratta- ja jalgteega). Krunte pos 5 ja pos 15 ning 11115 Kurna-Tuhala tee T3 (65301:001:2734) kinnistut läbivale avaliku kasutusega jalgratta- ja jalgtee lõigule seatakse Rae valla kasuks tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus avalikult kasutatava jalgratta- ja jalgtee ning valgustuse ehitamiseks, omamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, asendamiseks, remontimiseks ja likvideerimiseks ning muul viisil ekspluateerimiseks.

Detailplaneeringu liikluskorralduse lahenduse väljatöötamisel on lähtutud sujuva ja liiklust hajutava liikluskorralduse põhimõttest ning kavandatud planeeringuala läbiv avalikult kasutatav Kangrumehe tee (krunt pos 14) 11504 Öövahi teest 11505 Vaela teeni (Kangru teeni). Tee Kangru tee 2 kinnistut läbiv osa on kavandatud Kiili valla Vaela küla Kangru tee 2 detailplaneeringus (K-Projekt AS töö nr 19159).

Planeeringualal on sõidukite liikumisalaks planeeritud 1+1 sõidurajaga tänav. Sõidutee laiuseks on kavandatud 8,0 m (EVS 843:2016 kohaselt „hea“), mis tagab piisava liiklusala erineva gabariidiga sõidukitele.

Kuna tegu saab olema äri- ja tootmispiirkonnaga keskustest eemal, siis võib eeldada, et väga suurt jalakäijate liiklust toimuma ei hakka ning sellest lähtuvalt on kavandatud 2,5 m laiune jalgratta- ja jalgtee vaid ühele poole teed.

Jalgrataste parkimiskohtade arvutamisel on lähtutud Eesti standardi EVS 843:2016 põhimõtetest. Parkimisnormatiivi arvutamisel on aluseks võetud keskuse klassi mujal asutuste koefitsient 1/100.

Jalgratta parkimiskohtade kontrollarvutus

| Pos nr | Ehitise otstarve | Norm. arvutus | Normatiivne parkimiskohtade arv | Planeeringus ettenähtud parkimiskohtade arv krundil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 8400/100 | 84 | 84 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 7680/100 | 77 | 77 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3060/100 | 31 | 31 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 4380/100 | 44 | 44 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3660/100 | 37 | 37 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 8220/100 | 83 | 83 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 8340/100 | 84 | 84 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 7080/100 | 71 | 79 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3120/100 | 32 | 32 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3480/100 | 35 | 35 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3450/100 | 35 | 35 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3240/100 | 33 | 33 |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 4200/100 | 42 | 42 |
|  | Planeeritud ärihoone | 3600/100 | 36 | 36 |
| Planeeringualal kokku: |  |  | 729 | 729 |

Sõidukite parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Eesti standardi EVS 843:2016 Linnatänavad arvutamise põhimõtetele. Kuna kruntide sihtostarvete osakaalud määratakse lõplikult planeeringu elluviimisel, on parkimiskohtade kontrollarvutustel lähtutud suuremat parkimiskohtade arvu nõudvast sihtotstarbest (ärimaa) linna äärealal. Parkimisnormatiivi arvutamisel on aluseks võetud linnakeskuse klassi II kuni IV asutuste koefitsient 1/90.

Vähemalt 1/5 parkimiskohtadest peab olema varustatud elektriautode laadimistaristuga.

Sõidukite parkimiskohtade kontrollarvutus

| Pos nr | Ehitise otstarve | Norm. arvutus | Normatiivne parkimiskohtade arv | Planeeringus ettenähtud parkimiskohtade arv krundil (sh elektriautode laadimistaristuga varustatud parkimiskohtade arv) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 8400/90 | 94 | 94 (sh 19 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 7680/90 | 86 | 86 (sh 18 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3060/90 | 34 | 34 (sh 7 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 4380/90 | 49 | 49 (sh 10 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3660/90 | 41 | 41 (sh 9 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 8220/90 | 92 | 92 (sh 19 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 8340/90 | 93 | 93 (sh 19 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 7080/90 | 79 | 79 (sh 16 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3120/90 | 35 | 35 (sh 7 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3480/90 | 39 | 39 (sh 8 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3450/90 | 39 | 39 (sh 8 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 3240/90 | 36 | 36 (sh 8 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud äri- ja/või tootmishoone | 4170/90 | 47 | 47 (sh 10 laadimistaristuga) |
|  | Planeeritud ärihoone | 3600/90 | 40 | 40 (sh 8 laadimistaristuga) |
| Planeeringualal kokku: |  |  | 804 | 804 (sh 166 laadimistaristuga) |

Kruntide sihtotstarbe osakaal määratakse planeeringu elluviimisel. Täpne jalgrataste ja sõidukite parkimiskohtade vajadus määratakse ehitusprojekti koostamisel konkreetsete hoonemahtude ja kasutusfunktsioonide selgumisel.

Tänava ristlõike, parkimise ja tänavahaljastuse lahendused ning kruntide juurdepääsude asukohad planeeringuala siseteelt täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel.

Perspektiivne liikluskorraldus

Perspektiivne liikluskorraldus kajastab võimalikku olukorda tulevikus, kui käesolev planeering ja teised lähipiirkonna planeeringud on ellu viidud ning sellega seoses on kasvanud liikluskoormus piirkonna teedevõrgus ja mõnede ristmike läbilaskevõime on ammendumas.

Perspektiivse liikluskorralduse lahenduse väljatöötamisel on aluseks võetud töö „Riigitee nr 11115 Kurna–Tuhala km 2,196–4,556 ja riigitee nr 11507 Kangrumetsa tee km 0,000–0,550 eskiis“, mille koostamisel on tehtud ettepanekuid piirkonna teedevõrgu ümberkujundamiseks, et vältida olemasolevate liiklussõlmede ja ristuvate teede ülekoormamist.

Ühe ettepanekuna on mainitud töös esitatud 11504 Öövahi tee ja 11115 Kurna-Tuhala tee ristmiku nihutamine uude asukohta, et tagada normide kohane (minimaalselt 250 m) vahekaugus järgneva ristmikuga ja pikendada 2+2 ristlõikega teelõigu põimumisala ristmike vahel. Samuti võimaldab see integreerida samasse ristmikku Rae valla üldplaneeringukohane Põllukivi tee.

Planeeringus on sellega seoses hinnatud kõrvalmaantee 11504 Öövahi tee ümbertõstmise võimalusi ja ruumivajadust ning moodustatud krunt pos 17. Kuna Transpordiameti hinnangul puuduvad teel riigitee tunnused, antakse tulevikus see munitsipaalomandisse. Öövahi tee ümbertõstmisel uude asukohta on juurdepääs planeeringualale sellelt endiselt tagatud kanaliseeritud ristmikuga, sh on Öövahi teele ette nähtud eraldi vasakpöörderada planeeringualale pööramiseks. Ristmiku piirkonnas tuleb pikendada detailplaneeringu põhilahenduses kavandatud planeeringuala läbivat teed (pos 14) ning ehitada ümber jalgratta- ja jalgtee, et tagada ohutud teeületused. Kõrvalmaantee 11504 Öövahi tee alt vabanevale kinnistule on kavandatud juurdepääsutee krundile pos 16 ning vajadusel on võimalik säilitada olemasolev juurdepääs krundile pos 1.

Planeeringus on kõrvalmaantee 11115 Kurna-Tuhala tee ja Öövahi tee ruumivajaduse hindamiseks ja krundistruktuuri väljatöötamiseks kavandatud põhimõtteline teede äärsete kraavide lahendus, mida eskiisprojektis ei kajastatud. Kraavide täpne lahendus ja nende eesvoolud töötatakse välja teede ehitusprojektide koostamisel. Need kraavid on mõeldud üksnes riigimaantee ja Öövahi tee mulde veerežiimi tagamiseks ja sademevete ärajuhtimiseks. Sellest lähtuvalt võib vooluhulk riigitee äärsetes kraavides ja truupides suureneda üksnes riigitee laiendamisega seotud suuremalt kõvakattega pinnalt kogutava sademevee võrra.

Tänava ristlõike, parkimise ja tänavahaljastuse lahendused ning kruntide juurdepääsude asukohad planeeringuala siseteelt täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Teedeehituslikud ja parkimislahendused peavad vastama Eesti standardile EVS 843 „Linnatänavad”.

- Kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks.

- Riigiteede ja nende ristmike, sh riigiteega ristumiskohtade, projekteerimisel tuleb tähelepanu pöörata riigitee kraavide säilimisele ja toimimisele. Vajadusel tuleb näha ette kraavide ümbertõstmine.

- Tee ehitus projekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik.

- Riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral annab nõuded projektile Transpordiamet ja riigitee aluse maaüksuse piires väljastab tee ehitusloa Transpordiamet.

- Juurdepääsude projekteerimisel tuleb arvestada, et tehnovõrkude liitumispunktid ei jääks juurdepääsule. Selleks tuleb vajadusel nihutada juurdepääsu või liitumispunkte.

- Krundisisese parkimislahenduse väljatöötamisel tuleb vältida tuleb suurte lagedate avaparklate rajamist. Suured avaparklad tuleb liigendada väiksemateks, kuni 30-kohalisteks üksusteks, kasutades haljasribasid, põõsasrinnet ning kõrghaljastust meeldiva miljöö ja varju andva keskkonna loomiseks. Parkimisalade liigendamisel haljastusega arvestatakse, et hilisem hoolduse korraldamine oleks otstarbekalt lihtne.

- Hoonete ehitusprojekti(de) koostamisel tuleb välja töötada nii töötajate kui külastajate jalgrataste parkimise lahendus. Töötajate parkimine tuleb lahendada katuse all ja võimalusel eraldi lukustatavas ruumis (kas hoone mahus või eraldi rattamajana), kus on võimalik ratas kinnitada raamist. Ette tuleb näha ka võimalus elektrijalgrataste ja -tõukerataste laadimiseks. Külastajate parkimine lahendada peasissepääsu lähedal, võimalusega kinnitada ratas raamist.

#### Liiklusuuring ja selle tulemused

Naaberkinnistu detailplaneeringu (Saire kinnistu ja lähiala detailplaneeringu) raames on koostatud liiklusuuring (Saire kinnistu detailplaneeringu liiklusanalüüs, K-Projekt AS, töö nr 21103), mis küll keskendub Saire kinnistu ja lähiala detailplaneeringus kavandatu liiklusmõjude hindamisele, kuid analüüsib ka teiste piirkonna detailplaneeringute (sh Põllumehe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu) realiseerumisel avalduvaid mõjusid kohalikule teedevõrgule.

Ühtlasi on mainitud liiklusuuring on olnud aluseks töö „Riigitee nr 11115 Kurna–Tuhala km 2,196–4,556 ja riigitee nr 11507 Kangrumetsa tee km 0,000–0,550 eskiis“ koostamisel ning piirkonna teedevõrgu ümberkavandamise eskiislahenduse väljatöötamisel.

Uuringu koostamisel on hinnatud tuleviku liikluskorralduslikke stsenaariume kontaktvööndisse planeeritud arendusete realiseerumisel tinglikult aastal 2035, millel põhineb ka detailplaneeringuga külgneva Põlluvälja mü (IKEA) liiklusuuringus kasutatud Stratum OÜ liiklusmudel. Uuringu koostamisel on välja töötatud seitse liiklusmudeli stsenaariumit, mille puhul on hinnatud ka erinevaid piirkonna teedevõrgu konfiguratsioone.

Uuringu tulemusel selgus, et nii kaua, kui käesolev detailplaneering ja teised lähipiirkonna (eelkõige Kiili valla) planeeringud ei ole täies mahus realiseerunud, on võimalik kasutada olemasolevat piirkonna teedevõrgu lahendust ja selle väiksemaid modifikatsioone (nt vasakpöörde keelamine 11504 Öövahi teelt 11115 Kurna-Tuhala tee Tallinna suunale).

Kaugemas tulevikus, kui käesolev detailplaneering ja ka teised teised lähipiirkonna (eelkõige Kiili valla) planeeringud on täies mahus realiseerunud, ei ole olemasoleva piirkonna teedevõrk suuteline lisanduvat liikluskoormust vastu võtma ning vajalik on teedevõrgu ümberkavandamine.

Käesoleva detailplaneeringu kontekstis tähendab see eelkõige 11504 Öövahi tee ja 11115 Kurna-Tuhala tee ristmiku ja sellega seoses ka 11504 Öövahi tee nihutamist uude asukohta. et tagada hea ristmiku teenindustase (A või B) ja läbilaskevõime ning vähendada ummikuid 11115 Kurna-Tuhala teel.

Samas oluliseks probleemiks läbipiirkonna teedevõrgus jääb erinevate stsenaariumite korral 11504 Öövahi tee ja 11505 Vaela tee ristmik, mille madal teenindustase on suuresti tingitud Kiili valla planeeringute poolt genereeritud liiklusvoost. Tuleb märkida, et kirjeldatud ristmik pole sellise liiklusnõudluse jaoks kohandatud ning seetõttu ristmiku teenindustase ongi niivõrd madal. Antud ristmiku läbilaskvuse parandamiseks peaksid arendajad, vald ja teeomanik leidma edaspidi koos kõiki osapooli rahuldava lahenduse.

### HALJASTUSE, HEAKORRA JA KESKKONNAKAITSE PÕHIMÕTTED

#### Haljastus ja heakord

Detailplaneeringus on lähtutud kehtiva üldplaneeringu põhimõtetest, et haljastuse osakaal äri- ja tootmismaa kruntidel peab olema vähemalt 15%, maantee kaitsevöönd kohustuslikuks haljasalaks.

Tänavahaljastus

Tänavahaljastus on puudereana ette nähtud planeeringuala läbiva sõidutee ning jalgratta- ja jalgtee vahelisele tehnovõrkudest vabale maa-alale.

Kõrghaljastuse kavandamine ka teisele poole teed, et tekiks puudeallee, ei ole tulenevalt tehnovõrkude paiknemisest võimalik. Küll aga on sõidutee ja krundipiiri vahele kavandatud haljasala (muru).

Tänavamaale planeeritud haljasaladel on soovitatav kasutada kodumaiseid liike, et moodustuksid loodusliku ilmega haljastud.

Krundisisene haljastus

Planeeringulahenduses on kavandatud haljastuse osakaaluks ehitusõigusega kruntidel vähemalt 15%. Krundisisene haljastus lahendatakse konkreetse(te) hoone(te) projekteerimisel.

Hoonete projekteerimisel on soovitav krundisisesele alale projekteerida nii kõrg- kui ka madalhaljastust. Mitmerindeline haljastus aitab leevendada müra ja toimib efektiivselt saaste vähendajana. Kruntide uushaljastus võiks paikneda eelkõige kruntide välispiiridel, mis võimaldab lahendada krundi siseselt paremad ja ohutumad liikumistingimused.

Kruntide maantee kaitsevööndisse jäävad osad nähtud ette haljasaladeks, kuhu on lubatud istutada ka puid ja põõsaid, kui need ei halvenda nähtavust riigimaanteel ja ristmikel. Samuti on lubatud haljasalale kavandada üksikuid klientidele mõeldud parkimiskohti, mis peavad olema haljastusega liigendatud.

Soojussaarte efekti vähendamiseks on sobilik suuremõõtmelised asfaltkattega laadimis- ja/või parkimisalad liigendada puittaimedega. Mõju suurendamiseks tuleks viia looduslike ja tehislike pindade hulk võrdsesse osakaalu. Peale haljastuse on oluline kasutada ka vee-elemente ja säästlike sademevee lahendusi, millel on aurumise korral niisutav ja jahutav toime.

Haljastuse projekteerimisel on soovitatav täiendavalt kaaluda ka katuse- või vertikaalhaljastuse kasutamist (eelkõige hoonete lõunaküljel), et takistada päikesevalgusel otse fassaadile paistmast ning seeläbi alandada fassaadi temperatuure ning vähendada soojussaare efekti.

Olemasoleva kõrghaljastuse puhul tuleks väheväärtuslike liikide likvideerimisel ja ala edasisel arengul kindlasti säilitada perimeeterhaljastus, täiendada puistu koosseisu pikemaealiste ja haigustele vastupidavate puudega ning istutatud puid ka järjepidevalt hooldada.

Juurde istutamiseks ning isetekkeliste puude asendamiseks sobivad antud piirkonda harilik mänd, keerdmänd, erinevad pihlakad ja toomingad, pooppuud, harilik tamm, punane tamm, serbia kuusk, põõsastest näiteks viirpuud, lodjapuud, kuslapuud, sarapuud, magesõstar.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Hoonete ehitusprojekti(de) koostamisel töötada välja krundisisese haljastuse lahendus arvestades, et iga 800 m² kohta tuleb ette näha 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m.

- Hoonete ehitusprojekti(de) koostamisel ja krundisisese haljastuse lahenduse väljatöötamisel kaaluda töötajatele haljastatud puhkenurga kavandamist.

- Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti Standardi EVS 843 „Linnatänavad“ nõuetele.

- Detailplaneeringu etapiviisilisel elluviimisel tuleb rakendada hilisemate ehitustööde ajal varem rajatud kõrghaljastuse säilitamiseks vajalikud kaitsemeetmeid.

#### Müra

Lähtuvalt asjaolust, et planeeringuala piirneb riigiteega, tuleb arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Tee omanik (Transpordiamet) on planeeringu koostamise korraldajat teavitanud riigitee liiklusest põhjustatud häiringutest ning tee omanik ei võta endale kohustusi planeeringuga kavandatud leevendusmeetmete rakendamiseks.

Eelnevast tulenevalt viidi detailplaneeringu koostamise raames läbi liiklusmüra hinnang, mille koostas Kajaja Acoustics OÜ. Liiklusmüra hinnangu koostamise eesmärk oli hinnata nii olemasolevaid kui ka perspektiivseid liiklusmüra tasemeid ning näha ette võimalikud leevendusmeetmed.

Läbiviidud müratasemete arvutamise ja müra modelleerimise tulemusel selgus, et atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 ja § 57 ning keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud III/IV kategooria piirtaseme nõuded on planeeringualal täidetud. Sihtväärtuste tagamiseks on vajadusel võimalik planeeringuala piirile rajada kas liiklusmüratasemeid vähendavad müratõkkeekraanid või muldvallid. V ja VI kategooria aladele keskkonnamüra nõudeid kehtestatud ei ole.

Müratasemete arvutused teostati olemasolevas olukorras 2019+ liiklussageduste mudeli alusel ning perspektiivses olukorras 2022. aastal. Müratasemete arvutamise tulemusel selgus, et

- 2019+ aasta liiklussageduse olukorras ulatub kruntidele nr 1-7 päevasel ajal samatugevustsoon Ld ≤ 65dB ja öisel ajal Ln ≤ 55 dB, mis ei ületa III ja IV kategooria alade piirväärtust;

- 2019+ aasta liiklussageduse olukorras ulatub krundile nr 8 päevasel ajal samatugevustsoon Ld < 70dB ja öisel ajal Ln ≤ 60 dB;

- 2022. aasta liiklussageduse olukorras ulatub kõigile kruntidele nr päevasel ajal samatugevustsoon Ld ≤ 70 dB ja öisel ajal Ln ≤ 60 dB;

- 2022. aasta liiklussageduse olukorras koos võimaliku müratõkkeseinaga ulatub krundile nr 8 päevasel ajal samatugevustsoon Ld < 65 dB ja öisel ajal Ln ≤ 55 dB;

- 2022. aasta liiklussageduse olukorras koos müratõkkeseinaga ulatub ülejäänud kruntidele päevasel ajal samatugevustsoon Ld ≤ 60 dB ja öisel ajal Ln ≤ 50 dB.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

    - Sõltuvalt kruntide kasutamise otstarbest otsustatakse, kas on vaja rakendada täiendavaid meetmeid müra vähendamiseks (müratõkkesein, -vall vms).

    - Hoonete projekteerimisel arvestada sotsiaalministri määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kirjeldatud nõuetega ning rakendada EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ meetmeid.

    - Hoonete projekteerimisel arvestada, et juhul kui kavandatav tegevus võib kaasa tuua Keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kohaselt olulise mürahäiringu, peab ehitusdokumentatsioon sisaldama mürahinnangut. Krundilt lähtuv müra ei tohi ületada kehtestatud normtasemeid.

    - Hoonetele paigaldatavate tehnoseadmete müratasemete müra ei tohi ületada Keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ sätestatud müratasemeid. Mürahäiringute ennetamiseks tuleb põhjalikult planeerida seadmete paigutust teiste hoonete suhtes. Seadmete tehnoloogiline lahendus peab teostuma selliselt, et häiriv müra ei leviks hoone konstruktsioonide kaudu või muul viisil hoone siseruumidesse või ümberkaudsete hooneteni/kinnistuteni.

    - Seadmeid, masinaid ja muid vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada või kasutada selliselt, et nende poolt tekitatav vibratsioon elamutes ja ühiskasutusega hoonetes vastaks sotsiaalministri 17.05.2002. a määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 kehtestatud piirväärtustele. Samuti peavad käesoleva seaduse kehtestatud piirväärtustele vastama ehitustegevusega kaasnevad vibratsioonitasemed.

#### Radoon

Eesti Geoloogiakeskuse poolt läbi viidud radoonisisalduse kaardistamisele kuulub Rae valla põhjaosa kõrge (50 – 100 kBq/m3) radooniriskiga alade loetellu, kus majade siseõhus esineb sageli kõrge radooni kontsentratsioon. Sellest tulenevalt viidi planeeringualal PML Balti OÜ poolt läbi radooni sisalduse mõõtmine pinnaseõhus, mille raport on lisatud detailplaneeringule.

Uuringu tulemusel selgus, et planeeringuala pinnaseõhu radoonisisaldused jäid mõõtmispunktides vahemikku 19,9 - 100,8 kBq/m3 ehk valdavas osas uuringupunktides on tegemist kõrge radoonisisaldusega pinnasega.

Täpsete radooniohje meetmete rakendamise vajaduse selgitamiseks tuleb ehitusprojekti koostamisel teostada radooni sisalduse mõõtmised pinnaseõhust konkreetsete hoonete asukohtades.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks, ehitamiseks ja monitoorimiseks:

- Selgitada välja täpne radooniohje meetmete rakendamise vajadus viies läbi radooni sisalduse mõõtmised pinnaseõhust konkreetsete hoonete asukohtades.

- Hoonete projekteerimisel arvestada, et siseruumides tuleb tagada radooniohutu keskkond vastavalt EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ toodule.

- Hoonete ehitamisel on vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, tarindite radoonikindlad lahendused (hermeetilised esimese korruse tarindid (radoonitõkkekile) ja alt ventileeritav betoonpõrand või maapinnast kõrgemal asuva põrandaaluse sundventilatsioon (radoonikaevud)) ja nõuetekohased ventilatsiooni lahendused. Soovitatav tihendada ja hermetiseerida kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe.

#### Jäätmehooldus

Jäätmete käitlemisel juhinduda jäätmeseadusest, Rae valla jäätmehoolduseeskirjast ja teistest asjakohaste õigusaktidega kehtestatud nõuetest. Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.

Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele Rae valla haldusterritooriumil. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on vastav keskkonnakaitseluba.

Detailplaneeringus on jäätmekonteinerite võimalike asukohtadena kruntidel nähtud ette alad sissesõidutee vahetus läheduses, mis võimaldab prügiveokil mahutite tühjendamist kiirelt ja mugavalt. Mahutite täpne asukoht (kas hooneväline või hoonesisene) selgub hoonete ehitusprojektide koostamisel.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Hoonete projekteerimisel täpsustada segaolme- ja muude liigiti kogutavate jäätmete kogumiskonteinerite asukoht oma krundil kas hooneväliselt või hoonesiseses jäätmeruumis. Hoonevälised jäätmemahutid on soovituslik varjestada. Kui konteinerite asukoht kavandatakse lähemale kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus.

- Kuni 1100-liitrised (k.a) väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (nt betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 4 m. Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri korral määratakse vahemaa jäätmekäitluslepinguga.

- Suuremad kui 1100-liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (nt betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.

- Süvakogumismahuti tühjendamiseks peab olema jäätmeveokiga juurdepääs vähemalt 3 m kauguselt. Jäätmeveoki peatumiskoha ja süvakogumismahuti vahel ei tohi olla liiklusvahendeid või muidu takistusi.

- Juurdepääsuteed jäätmemahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Juurdepääsuteed peavad olema vähemalt 4 m laiad ja nende kohal peab takistusevaba ruumi olema vähemalt 4,5 m kõrguseni (süvakogumismahutite korral vähemalt 8 m). Juurdepääsuteed ei tohi olla libedad ja nende kalle ei tohi ületada 1:10.

- Ehitusloa eskiisprojektis tuleb esitada „Rae valla jäätmehoolduseeskirja“ § 31 lg 2 punktides 1-4 nõutud informatsioon.

#### Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Ala arendamisel on otstarbekas lähtuda CPTED (kuritegevuse ennetamine ehitatud keskkonna kujundamise kaudu) põhimõtetest. Tegemist on kuritegevuse ennetamise teooriaga, mis keskendub taktikalisele disainile ja ehitatud keskkonna tõhusale kasutamisele, mille rakendamine vähendab nii kuritegevust kui ka hirmu kuritegevuse ees. CPTED on ennetav, mitte reageeriv mudel.

Põhimõtted, millest ala arendamisel lähtuda:

- Füüsiline turvalisus - meetmed, mida kasutatakse iga hoone puhul, et tagada nende vastupidavus rünnakutele.

- Järelevalve - disain, mis tagab, et piirkonnas töötavad ja tegutsevad inimesed saavad jälgida oma töökohta ümbritsevaid alasid. Järelevalvet saab hõlbustada sellega, et hoonete välisuksed on suunatud tänavale, alad on hästi valgustatud ja tühje seinu välditakse.

- Liikumise juhtimine - juurdepääsude, väljumiste ja alalt läbi liikumise piiramine. Kõrge alalt läbiliikumise tase suurendab anonüümsust, võimaldab kurjategijatel alale hõlpsalt juurde pääseda ja sealt lahkuda ning lihtsamini sihtmärke tuvastada.

- Juhtimine ja hooldus – ala arendusplaanid on selged ja heakord tagatud. See annab märku, et ala ei ole mahajäetud ja selle eest hoolitsetakse.

- Kaitstav ruum - naabruses asuva ruumi omandiõigus peaks olema selgelt määratletud: avalik ruum (nt sõidu- ja kõnniteed); poolavalik ruum (nt hoone esised parkimisalad); poolprivaatne ruum (nt fuajee või puhkeruum hoones või roheline puhkenurk krundil) ja privaatne (nt töö- ja kontoriruumid).

Eelnevale täienduseks on kuritegevuse riskide vähendamiseks vajalik rakendada Eesti standardis EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“ toodud soovitusi:

- Hoonetele paigaldada vastupidavad uksed ja aknad, et vähendada vandalismiaktide ja sissemurdmiste riski.

- Hoonete sissepääsud kujundada jälgitavaks ning nende juures on soovitatav kasutada videovalvet, kuna jälgitavus vähendab kuriteoohtu.

- Hoonete sissepääsud ja kruntide territooriumid, sh parkimisalad, tuleb valgustada, nii väheneb varguste ja vandalismiaktide ning kallaletungide oht

- Hoonete välisele alale kavandada vastupidavatest materjalidest pinke, prügikaste jm linnamööblit ning näha ette nende kindel kinnitamine – nii väheneb varguste, vandalismiaktide ja süütamiste risk.

- Igal krundil ja arendusalal tervikuna tagada heakord ja korrashoid, et vähendada kuriteohirmu.

### TULEOHUTUSNÕUDED

Tuleohutusnõuded ja meetmed on määratud vastavalt tuleohutuse seadusele, siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ ja 18.02.2021 määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ ning Eesti standardile EVS 812-7:2018 (Ehitise tuleohutus Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded).

Lahenduse koostamisel on arvestatud nõudega, et hoonete vahelised kujad peavad olema vähemalt 8 meetrit. Päästeautode juurdepääs planeeritud kruntidele on tagatud avalikult kasutatavatelt teedelt.

Välise tuletõrjeveevarustuse lahenduse selgitus on esitatud seletuskirja punktis 5.1.2.

Planeeringuala asukoha tõttu Maxima Eesti OÜ Logistikakeskuse ohualas viidi detailplaneeringu koostamise raames läbi ohuhinnang, mille tulemused on esitatud seletuskirja punktis 4.6.1.

Detailplaneeringu alas ei ole lubatud Kemikaaliseaduse mõistes A-, B-,C- kategooria ettevõtete rajamine.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Tule leviku takistamiseks projekteerida hooned TP-1 tuleohutusklassile vastavad. Madalama tuleohuklassi rakendamine on võimalik juhul kui detailplaneeringu elluviimisel ei realiseerita maksimaalset ehitusõigust või kui hoone kasutusfunktsioon ja kujad võimaldavad madalamat tulepüsivusklassi.

- Päästemeeskonnale tagada päästetööde tegemiseks ja tulekahju kustutamiseks juurdepääs ettenähtud päästevahenditega, arvestades Eesti standardis EVS 812-7:2018 toodud nõudeid. Vajadusel arvestada ka päästetehnika ligipääsuga ümber hoone. (EVS 812-7:2018 p 14.1.7).

- Hoonete projekteerimisel arvestada Eesti standarditega EVS 812-4:2018 „Tööstus - ja laohoonete ning garaažide tuleohutus“ ja EVS 812-6:2012 „Ehitise tuleohutus osa 6 Tuletõrje veevarustus“.

- Ehitusprojekti koostamisel viia läbi täiendatud riskianalüüs ning esitada täpsemad meetmed.

#### Detailplaneeringu ohuhinnangu ülevaade ja tingimused

Planeeringuala asukoha tõttu Maxima Eesti OÜ Logistikakeskuse ohualas viidi detailplaneeringu koostamise raames läbi ohuhinnang (vt detailplaneeringu Lisad), mille koostas Storkson OÜ. Ohuhinnangu koostamise eesmärk oli välja selgitada, kas Põllumehe kinnistule kavandatava tegevuse realiseerumine võib suurendada lähedal asuvate kinnistute riski või võimalike õnnetuste tagajärgede raskust. Töös analüüsiti ka võimalikke kompensatsioonimeetmeid, millede rakendamine detailplaneeringu alal vähendab võimalike õnnetuste tagajärgede raskust.

Ohuhinnangus analüüsiti erinevate, detailplaneeringu realiseerumisel esineda võivate, ohuolukordade, sh hoone tulekahjude ja liiklusõnnetuste, esinemisvõimalusi ja riske. Kuna planeeringualal on ette nähtud TP1 klassi hooned ja nendevaheliseks kauguseks vähemalt 8 meetrit, on madala põlemiskoormusega hoonete korral piisav tuleohutuskuja tagatud. Hoonete kavandamisel on vajalik arvestada nii planeeritava kui ka piirnevate hoonete põlemiskoormuseid. Hoone tuleohutuse tagab nõuetekohaselt (sh tuleohutusnõudeid järgides) rajatud hooned ja nõuetekohaselt hooldatud seadmed ning sihipärane seadmete kasutus. Planeeringu realiseerumisel kasvab piirkonnas liikluskoormus, mis omakorda tõstab võimaliku liiklusõnnetuse (sh kahjustatud sõiduki süttimise) toimumise tõenäosust. Selle vältimiseks on vajalik tagada sõiduteede heakord (eriti talvel) ning vajadusel piirata sõidukiirust.

Olulisimat mõju võib Põllumehe kinnistu detailplaneeringu realiseerumisel alal töötavatele ja seda külastavatele inimestele kujutada MAXIMA Logistikakeskuse ammoniaagi leke. Planeeritavatest kruntidest asuvad pos 4-10 ohuala II tsoonis ning pos 1–3 ja 11–16 ohuala III tsoonis. Ohuhinnangu kohaselt võib ammoniaagi täiemahulise lekke toimumist pidada siiski väga väikese tõenäosusega sündmuseks. Lisaks vähendab mürgise gaasipilve leviku tõenäosust planeeringualani asjaolu, et selle toimumine eeldab kagutuult, mille esinemise tõenäosus on alla 15%.

Ammoniaagilekke tervisekahjustusi põhjustavate või letaalsete tagajärgede vältimiseks tuleb:

- Tagada lekke toimumisest info liikuvus planeeringualal tegutsevate asutuste vastutavate isikuteni (nt automaatne signaali edastus), et võimaldataks sulgeda uksed ja aknad ning seisata hoonete õhuvahetus (st seisata ventilatsioon).

- Võimalusel varustada hoonete ventilatsioonisüsteemid ammoniaagi lekkeanduritega, mis seiskavad õhuvahetuse hoones võimaliku gaasipilve jõudmisel hooneteni. Hoonesse varjunud inimestel on võimalik (kui hooned on hermeetilised) oodata kuni päästetöö juhi vastava korralduseni.

- Sisestada vastav korraldus hoone evakuatsiooniplaani ning teostada personalile regulaarselt õppuseid.

- Ammoniaagi ohtliku kontsentratsiooni võimalikku suundumist planeeringualani võimaldab vähendada ohuallika (MAXIMA Logistikakeskus) ja planeeringuala vahele ala madal- ja kõrghaljastuse rajamine, mille piisavuse ulatus vajab täiendavat erialast hinnangut.

### VERTIKAALPLANEERIMINE

Vertikaalplaneerimisega juhitakse sademeveed hoonetest ja naaberkruntidelt eemale omal krundil paiknevasse sademevee imbkraavi või tiiki.

Planeeringus on kõrvalmaantee 11115 Kurna-Tuhala tee ja Öövahi tee ruumivajaduse hindamiseks ja krundistruktuuri väljatöötamiseks kavandatud põhimõtteline teede äärsete kraavide lahendus, mida eskiisprojektis ei kajastatud. Kraavide täpne lahendus ja nende eesvoolud töötatakse välja teede ehitusprojektide koostamisel.

Riigimaanteede äärsed kraavid on mõeldud üksnes riigimaantee mulde veerežiimi tagamiseks ja sademevete ärajuhtimiseks. Kruntidelt ei ole lubatud liig- ja sademevett riigimaanteede äärsetesse kraavidesse juhtida.

Kõvakattega krundiosal kogutakse sademeveed restkaevudesse. Kruntidel puhastamist vajavad sademeveed puhastatakse enne sademevee imbkraavi või tiiki juhtimist krundite piires lokaalsetes puhastites (liivapüüdjad + õlipüüdjad). Haljastatud krundiosadele sattunud sademeveed immutatakse pinnasesse. Vältida tuleb puhta ja reostunud sademevee segunemist.

Nii vertikaalplaneerimise kui sademevee ärajuhtimise lõplik lahendus täpsustatakse ehitusprojektis, vt ka peatükk 5.1.4.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Vertikaalplaneerimisega vältida sademe- ja liigvee valgumist naaberkinnistutele.

- Puhastamist vajavad sademeveed puhastada krundi piires lokaalsetes puhastites (liivapüüdjad + õlipüüdjad).

## TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS

Planeeritud tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ja täpsustatakse ehitusprojekti staadiumis tehnovõrkude valdajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel.

### VEE- JA KANALISATSIOONIVARUSTUS NING SADEMEVEE LAHENDUS

Veevarustuse ja kanalisatsiooni lahenduse aluseks on Osaühingu KIILI KVH 08.12.2023 väljastatud tehnilised tingimused nr 1203.

Planeerimisel on arvestatud järgmiste normide ja nõuetega:

- Eesti standard EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk

- Eesti standard EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk

- Eesti standard EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitise tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus

- Eesti standard EVS 843:2016 Linnatänavad

#### Veevarustuse välisvõrk

Olemasolev olukord

Olemasolev ühisveevärgi torustik on De160 mm veetorustik Kangru teel ja Tilluvälja teel T5. Ühisveevärgi torustiku omanik on Osaühing KIILI KVH.

Planeeritud veevarustus

Planeeringuala tarbe- ja tuletõrjeveevarustus on lahendatud ühisveevärgi baasil.

Kui Kangru tee 2 detailplaneeringus (kehtestatud Kiili Vallavalitsuse 13.06.2023 korraldusega nr 261) planeeritud VK võrgud ei ole käesoleva detailplaneeringu liitumise hetkeks rajatud, tuleb arvestada sellega, et need tuleb käesoleva detailplaneeringu realiseerimise mahus rajada kuni olemasolevate torustikeni.

Planeeringuala veega varustamiseks planeeritakse tänava maa-alale ringistatud veetoru De160 alates Tilluvälja tee T5 paiknevast De160 veetorust kuni Kangru tee 2 kinnistul paikneva veetoruni De160.

Planeeringu ala orienteeruv veetarbimine on 37,5 m3/d. Orienteeruv keskmine vooluhulk on 15,2 m3/h ja maksimaalne on 16,8 m3/h.

Planeeringuala majandus-joogivee vooluhulk täpsustada järgmises projekteerimise staadiumis.

Veeühendused planeeritud äri- ja tootmismaa kruntidele on ette nähtud läbimõõtudega De 32…50 mm. Magistraaltorustik on läbimõõduga De160 mm. Planeeritud veeühenduste läbimõõdud täpsustada järgmises projekteerimise staadiumis. Kruntide liitumispunktid (maakraanid) ühisveevõrguga paiknevad kuni 1 m krundi piirist väljapool tänava maa-alal.

Krundisisene veevarustuse välisvõrk projekteeritakse ehitusprojekti koosseisus.

Seoses Kiili valla põhjaveevarude ammendumisega on planeeringualale vaja veevarustuse ja tähtajatu teenuse tagamiseks täiendavalt näha ette üks kahest alljärgnevast variandist (pakutud lahendused on põhimõttelised ning täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus):

- rajada O-C puurkaev koos II astmelise veetöötlusjaama, mahutite, ühendustorustikuga olemasolevasse võrku, piirdeaia ning kõvakattega hooldusplatsi/juurdepääsuteega Rae valla territooriumile. Puurkaevu, mahutite ja veetöötlusjaama tehnilised parameetrid täpsustada siis, kui on teada Rae valla poolt eraldatav põhjaveeressurss ning arvestades terviklikku piirkonda. Veetöötlusjaam peab ühilduma ABB SCADA-ga või

- arvestada ühenduse loomise vajadusega Kiili KVH OÜ ja AS Tallinna Vesi torustikuga. Ühenduse loomiseks on vaja:

  - rajada ühendustorustik (ca 2km De250 veetorustikku) Kiili KVH OÜ ja AS Tallinna Vesi liitumispunktide vahel (Kiili KVH OÜ torustiku koordinaadid on x=6579967.69; y=544991.84). AS Tallinna Vesi ja Kiili KVH OÜ liitumispunkti paigaldada veemõõdukaev;

  - rajada veetorustike ringistus vastavalt Kasteheina tn 2a kinnistu ning Viirpuu tn 1 ja 3 detailplaneeringutele (ca 465m De110 veetorustikku). Olemasolevate torustike ligikaudsed koordinaadid on x=6579022.67; y=544391.06 ning x=6579208.36; y=544131.77;

  - rajada veetorustike ringistus Viirpuu tn 14a // Viirpuu tn T4 ja Heina põik tänavate vahel (ca 235m uut De110 veetorustikku ja vajadusel asendada lisaks De110 vastu ca 100m veetorustikku). Olemasolevate torustike ligikaudsed koordinaadid on x=6579025.98; y=544447.90 ning x=6579144.00; y=544555.02. Lisaks tuleb projekteerimise käigus selgitada välja olemasoleva Heina põik veetorustiku läbimõõt ning vajadusel asendada olemasolev torustik De110 veetorustiku vastu;

  - rajada veetorustike ühendus Laurimetsa kinnistul ja Poti kinnistul asuvate veetorustike vahel (ca 200mDe160 veetorustikku). Olemasolevate torustike ligikaudsed koordinaadid on x=6578706.08; y=545273.83 ning x=6578663.28 y=545098.25;

  - näha ette torustikule rõhulanguse korral automaatselt sulguv/avanev maakraan orienteeruvasse asukohta x=6577264.0; y=546855.1. Maakraani täpne asukoht täpsustada projekteerimise käigus Kiili KVH OÜ-ga;

  - näha ette torustikule rõhulanguse korral automaatselt sulguv/avanev maakraan orienteeruvasse asukohta x=6579303.09; y=545044.4. Maakraani täpne asukoht täpsustada projekteerimise käigus Kiili KVH OÜ-ga

#### Väline tuletõrjeveevarustus

Planeeringuala välistulekustutusvesi on 20 l/s kolme tunni jooksul, millest projekteeritud hüdrantidest on tagatud maksimaalne vooluhulk 15 l/s kolme tunni jooksul ning ülejäänud 5 l/s kolme tunni jooksul lahendatakse mahutite baasil. Ehitusprojekti koostamisel on vajalik täpsustada välistulekustutusvee vooluhulk ning mahutite vajadus, maht ja asukoht.

Tulekustutusvee tagamiseks on ette nähtud ringistada Kangru tee olemasolev ja Öövahi teele rajatav veetorustik. Vajalik on ka punktis 5.1.1 toodud veevarustuse lisameetmete valmimine tagamaks piirkonnas vajalikku joogivee ja tulekustutusvee vooluhulka.

Planeeritava hoonestuse täpsustumisel järgmises projekteerimisstaadiumis täpsustatakse täiendava välistulekustutusvee vajadus ning sisetulekustutusvee vajadus. Vajalik täiendav tulekustutusvesi tagatakse krundisiseste mahutite baasil.

#### Reoveekanalisatsioon

Olemasolev olukord

Olemasolev reovee ühiskanalisatsioonitorustik on Kangru tee De160 mm isevoolne kanalisatsioonitorustik koos olemasoleva reoveepumplaga (KPJ-Trummi). Reovee ühiskanalisatsiooni torustiku omanik on Osaühing KIILI KVH.

Planeeritud reoveekanalisatsioon

Planeeringuala reovee eelvooluks on Kangru tee olemasolev De160 mm reoveekanalisatsioonitorustik. Planeeringuala reovesi on ette nähtud juhtida eelvoolu krundile pos 14 planeeritud reoveepumpla ja naaberkinnistu detailplaneeringus (Kiili valla Vaela küla Kangru tee 2 detailplaneering (kehtestatud Kiili Vallavalitsuse 13.06.2023 korraldusega nr 261)) planeeritud reoveekanalisatsioonitorustiku abil.

Kui Kangru tee 2 detailplaneeringus planeeritud VK võrgud ei ole käesoleva detailplaneeringu liitumise hetkeks rajatud, tuleb arvestada sellega, et need tuleb käesoleva detailplaneeringu realiseerimise mahus rajada kuni olemasolevate torustikeni.

Planeeringu ala orienteeruv kanaliseerimise vooluhulk on 37,5 m3/d.

Planeeringuala reovee arvutusäravool täpsustada järgmises projekteerimise staadiumis.

Järgmises projekteerimise staadiumis tuleb läbi arvutada eelvoolu vastuvõtuvõime ja vajadusel näha ette meetmed, et soovitud koguseid oleks võimalik eelvoolu juhtida. Meetmete rakendamisel tuleb hinnata nende mõju järgmisele ülepumplale. Vajadusel tuleb piirata planeeritavast pumplast pumbatavat maksimaalset vooluhulka (suurendada pumpla reovee kogumismahtu).

Reovee kanalisatsiooni torustik on planeeritud läbimõõduga De160 mm.

Kruntide liitumispunktid (kontrollkaevud) ühiskanalisatsioonivõrguga paiknevad kuni 1 m krundi piirist väljapool tänava maa-alal.

Krundisisene reoveekanalisatsiooni välisvõrk projekteeritakse ehitusprojekti koosseisus.

#### Sademeveekanalisatsioon

Planeeritud sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine

Sademe- ja pinnasevee juhtimine reoveekanalisatsiooni on keelatud ning puhta ja reostunud sademevee segunemist tuleb vältida.

Planeeringualal on soovituslik kasutada sademeveest vabanemiseks looduslähedasi lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda maastikukujundamise kaudu tekkekohas ning samaaegselt vältida sademevee reostumist. Selliste looduslähedaste lahendustena on võimalik hoonete ehitusprojekti koostamisel ning sellega koos maastikuarhitektuurse lahenduse väljatöötamisel kaaluda näiteks haljastatud küvettide kasutamist, krundist teatava osa loodusliku suktsessiooni meelevalda jätmist ja/või osaliselt mitteniidetavate taimekoosluste kasutamist klassikaliste muruplatside asemel.

Planeeringulahenduses on sademe- ja pinnasevee käitlemine ette nähtud iga krundi puhul individuaalselt rajades sademe- ja pinnasevee akumuleerimiseks umbkraavi või tiigi.

Suublasse (sh pinnasesse) juhitav sademevesi peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“.

Lõplikud kruntide sisesed sademe- ja pinnasevee akumuleerimise ning immutamise lahendused töötatakse välja ehitusprojekti koostamisel.

Planeeringuala sademevee vooluhulkade bilanss:

| Ala | Krundi pindala m2 | Planeeritud kõvakattega pindala, m2 |  | EVS 848:2021, korduvus 5a, 10 min, arvutuslik intensiivsus q=266 L/(sek*ha) |  | Vajalik kraavi/ küveti pikkus m | Planeeritud kraavi/ küveti pikkus m | Haljasala pindala krundil m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Katus m2 | Asfalt m2 | Arvutuslik vooluhulk l/s | Vajalik keskendamise maht m3 |  |  |  |
| Pos1 | 14265 | 7100 | 5025 | 297 | 380 | 86 | 86 | 2140 |
| Pos2 | 12913 | 6400 | 4576 | 268 | 352 | 80 | 80 | 1937 |
| Pos3 | 5169 | 2550 | 1844 | 107 | 141 | 32 | 32 | 775 |
| Pos4 | 7394 | 3700 | 2585 | 154 | 202 | 46 | 46 | 1109 |
| Pos5 | 6158 | 3050 | 2185 | 129 | 168 | 45 | 45 | 923 |
| Pos6 | 13780 | 6850 | 4863 | 286 | 375 | 85 | 85 | 2067 |
| Pos7 | 13951 | 7150 | 4708 | 291 | 382 | 87 | 90 | 2093 |
| Pos8 | 11877 | 5900 | 4195 | 247 | 324 | 74 | 74 | 1782 |
| Pos9 | 5270 | 2600 | 1880 | 110 | 143 | 32 | 32 | 790 |
| Pos10 | 5828 | 2900 | 2054 | 121 | 159 | 35 | 35 | 874 |
| Pos11 | 5785 | 2900 | 2017 | 120 | 158 | 35 | 35 | 868 |
| Pos12 | 5406 | 2700 | 1895 | 112 | 147 | 33 | 35 | 811 |
| Pos13 | 6991 | 3500 | 2442 | 145 | 191 | 43 | 43 | 1049 |
| Pos14 | 11069 | 0 | 5455 | 116 | 153 | 0 | 0 | 5614 |
| Pos16 | 10174 | 3000 | 5648 | 200 | 263 | 60 | 60 | 1526 |
| Pos18 | 7042 | 0 | 3595 | 77 | 101 | 0 | 0 | 3447 |

### ELEKTRIVARUSTUS

Detailplaneeringu elektrivarustuse osa lahenduse aluseks on Elektrilevi OÜ poolt 24.11.2023 väljastatud tehnilised tingimused nr 462671.

Detailplaneeringu ala elektrivarustus on ette nähtud kahe uue komplektalajaama (20/0.4 kV, trafod kuni 2x1600 kVA) baasil. Alajaamade toide on ette nähtud sisselõikega olemasolevast 20 kV maakaablist nr KPL205901. Kesk- ja madalpinge toitevõrgud ehitatakse kaabelliinidena.

Elektrikoormuste tabel

| Pos nr | Nimetus | Arvutuslik elektrikoormus, Pa/Ia (kW/A) |  | Liitumine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planeeritud alajaama nr 1 baasil | Planeeritud alajaama nr 2 baasil |  |
| 1 | Äri- ja tootmishoone | 450/400+400 |  | Liitumiskilp kinnistu piiril |
| 2 | Äri- ja tootmishoone | 400/315+315 |  |  |
| 3 | Äri- ja tootmishoone | 160/250 |  |  |
| 4 | Äri- ja tootmishoone | 250/400 |  |  |
| 5 | Äri- ja tootmishoone |  | 200/315 |  |
| 6 | Äri- ja tootmishoone |  | 450/400+400 |  |
| 7 | Äri- ja tootmishoone |  | 450/400+400 |  |
| 8 | Äri- ja tootmishoone |  | 400/315+315 |  |
| 9 | Äri- ja tootmishoone |  | 160/250 |  |
| 10 | Äri- ja tootmishoone |  | 200/315 |  |
| 11 | Äri- ja tootmishoone |  | 200/315 |  |
| 12 | Äri- ja tootmishoone |  | 160/250 |  |
| 13 | Äri- ja tootmishoone | 250/400 |  |  |
| 16 | Äri- ja tootmishoone | 200/315 |  |  |
|  | Tänavavalgustus | 30/50 |  | Liitumiskilp |
|  | Reoveepumpla |  | 5/10 | Liitumiskilp |
| Planeeritud ala tarbijad kokku (alajaamade kaupa koos eriaegsusega) |  | 1600/2500 | 2000/2800 |  |
| Planeeritud ala tarbijad kokku (koos eriaegsusega) |  | 3300/6000 |  |  |

Käesolev lahendus on põhimõtteline. Konkreetsete objektide elektrivarustuse ehitusprojekti koostamine, sh ka alajaamade projekteerimine, toimub võrguvaldajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel arvestades objekti arhitektuuriga.

Vastavalt tehnilistele tingimustele tuleb elektrienergia saamiseks kehtestatud detailplaneeringu olemasolul esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks tuleb pöörduda Elektrilevi OÜ poole.

#### Tänavavalgustus

Tänavalõigu valgustuseks on ette nähtud LED-lampidega välisvalgustid. Valgustid paigaldatakse koonilistele terasmastidele. Tänavavalgustuse toiteliinid ehitatakse kaabelliinidena. Elektrivarustus on ette nähtud uue lülituskilbi baasil.

### TELEKOMMUNIKATSIOONIVARUSTUS

Detailplaneeringu sidevarustuse osa lahenduse aluseks on Telia Eesti AS poolt 14.12.2023 väljastatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 38510892.

Planeeringuala hoonete sidevarustus on ette nähtud lähtuvana Kurna-Tuhala tee maa-alal kulgeva kaablikanalisatsiooni sidekaevust F52S70_K06.

Uus kaablikanalisatsioon on ette nähtud ehitada 100 mm läbimõõduga PVC plasttorudest. Normide kohane kaablitorude paigaldussügavus sõidutee all on min. 1,0 m ning väljaspool sõiduteed 0,7 m.

Sidekaablite maht ja sidekaablite paigaldamine juurdepääsuvõrgu osas lahendatakse ehitusprojekti mahus. Sidevarustuse ehitusprojekti koostamine toimub võrguvaldajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel.

### GAASIVARUSTUS

Detailplaneeringu gaasivarustuse lahenduse aluseks on Adven Eesti AS poolt 21.09.2021 väljastatud tehnilised tingimused gaasivõrguga liitumiseks.

Planeeritaval alal ja selle vahetus läheduses puuduvad Adven Eesti AS-le kuuluvad olemasolevad gaasitorustikud, mistõttu asub liitumispunkt gaasivõrguga planeeringualast eemal.

Vastavalt tehnilistele tingimustele on IKEA kaupluse varustamiseks gaasiga rajatud Adven Eesti AS’ile kuuluv B-kategooria gaasitorustik, millega on võimalik liituda 11115 Kurna-Tuhala tee (65301:001:3123) kinnistul, kuhu planeeritud rajatud B-kategooria gaasitorustiku ots.

Liitumispunktist on planeeritava alani kavandatud uus gaasitorustik Saire kinnistul (65301:001:3122) piki kinnistu lõunapiiri kuni 11115 Kurna-Tuhala tee ületuskohani (ristumisel riigiteega paigaldada torustik kinnisel meetodil). Planeeritava ala siseselt on ette nähtud gaasitorustiku kulgemine läbi kruntide pos 1 ja pos 2 krundipiiridest ca 2...2,5 m kaugusel.

Planeeritava ala gaasivarustuseks on ette nähtud rajada piki transpordimaa krunti (pos 14) uus B-kategooria gaasi jaotustorustik liitumispunktidega krundi piiridel.

### SOOJUSVARUSTUS

Kuna planeeringuala ei asu kaugküttepiirkonnas, tuleb kavandatavate hoonete soojusvarustus tagada lokaalsete lahendustega. Lokaalsete soojavarustuse lahenduste puhul on soovitav kasutada energiasäästlikke ning keskkonda minimaalselt saastavaid süsteeme. Keelatud on märkimisväärselt jääkaineid lendu paiskavad kütteliigid nagu raskeõlid ja kivisüsi.

Kavandatavate hoonete soojusvarustus on võimalik lahendada:

- Gaasikatlamajade baasil läbi projekteeritavate soojussõlmede:

  - Kruntide gaasiga varustamiseks on detailplaneeringus kavandatud gaasivõrk liitumispunktidega krundipiiridel (vt ka punkt 5.4 Gaasivarustus).

  - Gaasikatlamajade puhul tuleb jälgida majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“ § 44-461 toodud nõudeid gaasiseadme paigaldamisele, korrashoiule ja põlemisgaaside eemaldamisele.

  - Tähelepanu tuleb pöörata ka põlemisgaaside eemaldamiseks vajalike korstnate sobivusele hoone arhitektuurse lahendusega.

- Maasoojussüsteemide (horisontaalse või vertikaalse) baasil:

  - Horisontaalsete maasoojussüsteemide puhul tuleb arvestada, et vajaliku energiakoguse ammutamiseks on vajalik piisavalt suure vaba krundipinna olemasolu.

  - Horisontaalne maasoojussüsteem peab asuma vähemalt 2 m kaugusel kinnistu piirist, 2 m kaugusel puu vertikaalprojektsioonist ning ei või asuda kõvakattega ala (tee, parkla) või hoone all.

  - Vertikaalse maasoojussüsteemi puurauke on võimalik rajada nii krundi haljasaladele (nt riigimaantee kaitsevööndisse jäävale kohustuslikule haljasalale) või hoone konstruktsioonidega (vundamendivaiadega) koos.

  - Vertikaalse maasoojussüsteemi puurauke ei ole otstarbekas rajada tihedas kasutuses alade (laadimis- ja parkimisalad, juurdepääsuteed) alla.

  - Hoone siseste maasoojussüsteemide (energiavaiad) kavandamisel tuleb vastavat pädevust omavalt insenerilt võtta seisukoht hoone kandekonstruktsioonide püsivuse säilimisest.

  - Kuna vertikaalse maasoojussüsteemi puuraugust veevõttu ei toimu, st tegemist on kinnise soojussüsteemi puurauguga, siis ei kohaldu sellisele puurkaevule ka veeseaduse § 151 ja § 154 kohased sanitaarkaitseala või hooldusala nõuded.

  - Soojuspuuraukude rajamisel tuleb samuti lähtuda keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 nõuetest. Kinnise soojussüsteemi puuraugu soojuskontuuris võib kasutada üksnes keskkonnale ohutut soojuskandevedelikku ning kasutatava soojuskandevedeliku kohta peab olema ohutuskaart. Soojuskontuuris ei ole lubatud kasutada etüleenglükooli.

  - Puuraukude rajamisel on väga oluline tagada korralik tamponaaž, et hoida ära manteltoru taha jäänud tühemike või vett juhtiva pinnase kaudu maapinnalt pärinevate saateainete sattumine sügavamatesse põhjaveekihtidesse.

- Õhksoojuspumpade (eelistatult õhk-vesi soojuspumpade) baasil:

  - Hoonetele paigaldatavate tehnoseadmete (sh soojuspumpade) müra ei tohi ületada Keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 sätestatud müratasemeid. Mürahäiringute ennetamiseks tuleb põhjalikult planeerida seadmete paigutust teiste hoonete suhtes. Seadmete tehnoloogiline lahendus peab teostuma selliselt, et häiriv müra ei leviks hoone konstruktsioonide kaudu või muul viisil hoone siseruumidesse või ümberkaudsete hooneteni/kinnistuteni.

  - Õhksoojuspumpade välisagregaate ei ole soovitatav paigutada hoone tee poolsele esifassaadile ja selle äärde, vastasel juhul tuleb tagada nende varjestamine. Samuti ei ole lubatud neid paigutada eraomandis olevale kõrvalkinnistule lähemale kui 2 m.

- Päikesepaneelide baasil:

  - Päikesepaneelide paigutamisel on eelistatud äri- ja tootmishoonete katused. Maapinnale võib päikesepaneele paigutada erandkorras.

Kavandatavate hoonete lõplik soojusvarustuse lahendus selgub ehitusprojekti koostamisel. Lubatud on kasutada erinevate kütteviiside kombinatsioone.

### NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS sh TEHNOVÕRKUDE OSAS

Üldised nõuded:

- Ehitusprojektide koostamiseks tuleb tellida tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada võrguvaldajatega.

- Kasutuslubade taotlemise ajaks peavad olema välja ehitatud DP-ga kavandatud teed ja tehnovõrgud, täidetud teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingust tulenevad kohustused.

Veevarustus ja kanalisatsioon:

- Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada sellega, et nii torustike kui ka andmesidevõrgu teostusjoonised võivad olla ebatäpsed ja seetõttu tuleb lähtuda sellest, et nende asukohad võivad olla orienteeruvad ja ehitustööde käigus tuleb rakendada täiendavaid ettevaatusabinõusid Kiili KVH OÜ-le kuuluvate tehnovõrkude kaitseks.

- Kiili KVH OÜ-le kuuluva andmeside võrgu haldaja on Motoral OÜ (tel nr 5655220, info@violagrupp.ee). Enne ehitus- ja kaevetööde alustamist sidetrasside kaitsevööndis (sh ristumistel) palume kohale kutsuda Motoral OÜ esindaja, kellega kooskõlastada tööde teostamise aeg ja koht. Töid võib teostada ainult andmesidevõrgu omaniku või haldaja esindaja kirjaliku tööloa alusel.

- Tööde teostamisel tuleb lähtuda tehnorajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

- Kaablid tuleb paigaldada Kiili KVH OÜ tehnovõrkudega ristumisel avatud meetodil, väljaarvatud Motoral OÜ-ga kirjalikult kooskõlastatud juhtudel.

- Ehitustööde käigus tekkinud Kiili KVH OÜ tehnorajatiste vigastustest tuleb teatada koheselt Kiili KVH OÜ-d. Andmesidekaablite vigastustest tuleb teavitada nii Kiili KVH OÜ-d kui ka Motoral OÜ-d.

- Tehnovõrkude kahjustused tuleb taastada samaväärselt kahjustusele eelnevale olukorrale tööde teostaja poolt vastavalt Kiili valla kaevetööde eeskirja § 13 lõikele 2 "Projekti ja teostusjoonise alusel paigaldatud tehnorajatise vigastamisest teatab kaevaja kohe tehnorajatise omanikule. Vigastus parandatakse kaevaja kulul."

- Kõik hilisemad projektimuudatused peab täiendavalt kirjalikult kooskõlastama tehnovõrkude omanikuga ja/või haldajaga.

Elektrivarustus:

- Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt võrguvaldajaga.

Gaasivarustus:

- Gaasitorustiku ristumisel riigi kõrvalmaanteega 11115 (Kurna-Tuhala) tuleb gaasitorustik paigaldada kinnisel meetodil.

Sidevarustus:

- Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele.

- Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest.

- Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist.

Täiendavalt pöörata tähelepanu ka nõudetele seletuskirja teiste peatükkide all.

### KAVANDATUD KITSENDUSED JA SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE

Planeeringualal asub ja sellele ulatub nii olemasolevatest kui ka planeeritud tehnovõrkudest ning rajatistest tulenevaid kitsendusi ja piiranguid.

Detailplaneeringu joonisel DP-4 Põhijoonis on kajastatud graafiliselt ja kruntide kasutamise tingimuste tabelis kirjeldatud määratud servituutide ja kitsenduste vajadusi.

Detailplaneeringus on tehtud ettepanekud kruntide kasutamist kitsendavate servituutide seadmiseks, mis on vaja seada kasutamise, hooldamise, paigaldamise ja kasutamise tagamiseks. Servituutide ulatust võib ehitusprojektis täpsustada.

Planeeringualaga piirnevatele kinnistutele planeeritud ja olemasolevatele tehnovõrkudele määratakse ja seatakse servituudialad kaitsevööndi ulatuses ehitusprojekti koostamise staadiumis või peale ehitustööde lõppu.

## DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD JA KESKKONNATINGIMUSED

### KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELHINNANG

Detailplaneeringu algatamisel viidi Rae Vallavalitsuse poolt läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, vt menetlusdokumendid Rae Vallavalitsuse 09.03.2021 algatamise korraldusest nr 355.

Hinnangu kohaselt ei ole kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist arvestades alust eeldada detailplaneeringu elluviimisel keskkonnaseisundi olulist kahjustamist (s.h pinnase ja õhu saastumist, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist), mistõttu puudub vajadus detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse algatamiseks.

Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 ning käesoleva korralduse lisas 1 peatükis 5 toodud nõuete kohaselt detailplaneeringu koostamise käigus.

Hinnangust tulenevalt on detailplaneeringu koostamise käigus vajalik:

- Läbi kaaluda võimalikud avariiolukorrad ning nende vältimise meetmed ja nende esinemise korral käitumise reeglid – täidetud, vt seletuskirja punkti 6.3;

- Välja selgitada kavandatava tegevusega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud ning sellest tulenevalt ette näha haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavad nõuded, sh tuleb esitada ehitusprojekti järgmised nõuded:

  - Ehitustööde kavandamisel tuleb läbi mõelda ja tööohutuse plaanis kirjeldada ehitusplatsi vahetusse naabrusesse levida võiva tolmu, müra ja vibratsiooni tõkestamise abinõud – täidetud, vt seletuskirja punkti 6.2;

  - Kasutusaegne müra võib tekkida seadmetest (ventilatsioon jms), seetõttu on oluline, et need oleks paigutatud selliselt, et need ei häiriks elamu- ja sotsiaalobjekte – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.5.2;

  - Esitada vastavalt „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“ § 28 lg 3 punktides 1-4 nõutud informatsioon – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.5.4;

  - Pidada kinni „Rae valla heakorraeeskirja kinnitamine“ peatükis 4 „Heakorra- ja haljastusnõuded ehitamisel“ esitatud nõuetest – täidetud, vt seletuskirja punkti 6.3;

  - Ehitusaegsed müratasemed ei tohi läheduses asuvatel elamualadel ajavahemikul 21.00-07.00 ületada keskkonnaministri määruse nr 71 lisas 1 toodud II kategooria tööstusmüra normtaset. Täiendavalt tuleb tähelepanu pöörata sellele, et ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid – täidetud, vt seletuskirja punkti 6.3;

- Täpsemate müraleevendusmeetmete välja selgitamiseks on vajalik detailplaneeringu koostamise käigus läbi viia mürauuring, mille koostamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 03.10.2016. a määrusega nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded“. Täiendavalt tuleb mürauuringu raames hinnata planeeritavate äri- ja toomishoonetest tulenevat müra. Tööstusest lähtuvad müratasemed ei tohi läheduses asuvatel elamualadel ületada keskkonnaministri määrus nr 71 lisas 1 kehtestatud tööstusmüra normtaset.

Tagada, et liiklusega kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ja sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ ning sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud piirväärtusi; Analüüsida keskkonnalubade taotlemise vajadust lähtuvalt kavandatavast tegevusest – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.5.2 ja 6.3;

- Tagada ehitus- ja kasutusaegsed õhukvaliteedi tasemete väärtused, mis vastavad keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“ nõuetele. Välja selgitada edaspidiste radooniohjemeetmete rakendamise vajadus ja tagada radooniohutu keskkond siseruumides, rakendades vastavaid EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ meetmeid, kuna piirkond paikneb kõrge radoonisisaldusega (50 – 150 kBq/m³) pinnasega alal – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.5.3;

- Vältida valgusreostust tekitavaid valgustuslahendusi, pöörates erilist tähelepanu valgusallikatele, mis avaldavad mõju elamualadele. Analüüsida detailplaneeringuala kasutusaegset valgustatust ning vajadusel näha ette leevendusmeetmed. Arvestada lähiümbruste planeeringutega ja tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS 894:2008+A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ ja EVS-EN 17037:2019 „Päevavalgus hoonetes“ nõuetega – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.3;

- Ette näha meetmed põhjavee kaitseks, kuna planeeritav ala paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Sademevee minimeerimise aluseks tuleb võtta Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017-2028 peatükk 10.4 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid“. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.7, 5.1.4 ja 6.3;

- Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademe- ja drenaaživee kõrvaldamine kruntidelt eesvooluni, välistada vee valgumine naaberkinnistutele ja transpordimaa kinnistutele, arvestada transiitvee ärajuhtimisega. Sademevee ärajuhtimise projekteerimisel lähtuda standardist EVS 843 „Linnatänavad“ – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.7 ja 5.1.4;

- Hoonete projekteerimisel lähtuda kehtivast standardist „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“ – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.5.2;

- Lahendada nii ehitustegevuse ajal tekkivate jäätmete kogumine ja käitlemine kui hilisem heakorrastus ja olmeprügi kogumine vastavalt jäätmeseaduses ja Rae valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele. Prügikonteineritele tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides muu hulgas jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteinerile ja selle asukohale - täidetud, vt seletuskirja punkte 4.5.4 ja 6.3;

- Äri- ja tootmismaa kruntidel planeerida haljasalaks 20% krundi pinnast, maantee kaitsevöönd on kohustuslik haljasala. Näha ette krundi iga 600 m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m – täidetud lähtuvalt detailplaneeringu koostamiseks kinnitatud lähteseisukohtadest, vt seletuskirja punkti 4.5.1;

- Analüüsida keskkonnalubade taotlemise vajadust lähtuvalt kavandatavast tegevusest - täidetud, vt seletuskirja punkti 6.2;

- Lahendada nii ehitustegevuse ajal tekkivate jäätmete kogumine ja käitlemine kui hilisem heakorrastus ja olmeprügi kogumine vastavalt jäätmeseaduses ja Rae valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele. Prügikonteineritele tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides muu hulgas jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteinerile ja selle asukohale - täidetud, vt seletuskirja punkte 4.5.4 ja 6.3;

- Detailplaneeringu raames koostada kemikaaliseaduse §ist 32 tulenev riskihinnang – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.6 ja 4.6.1;

- Välja selgitada radooniohje meetmete rakendamise vajadus teostades pinnaseõhust radoonimõõtmised. Hoonete ehitamisel juhinduda standardist EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“, mille kohaselt on piiranguteta ehitustegevuseks lubatud radooni piirsisaldus pinnaseõhus 50 kBq/m³ ning hoonete elu-, puhke-, ja tööruumides peab radoonitase olema alla 300 Bq/m³. Arvestada Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28.02.2019 määruses nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase“ toodud hoone ruumiõhu radoonisisalduse viitetasemega (300 Bq/m³) – täidetud, vt seletuskirja punkti 4.5.3;

- Arvestada Muinsuskaitseameti 23.02.2021 kirjas nr 5.1-17.5/397-1 toodud tingimustega – täidetud, vt seletuskirja punkte 6.2, 6.3 ja 7.

### DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD

Mõju sotsiaalsele keskkonnale

Koostatava detailplaneeringuga kavandatav peab silmas kõiki olulisi aspekte meeldiva ja turvalise keskkonna loomiseks. Detailplaneeringu mõju sotsiaalsele keskkonnale on pigem positiivne, sest luuakse töökohti ning korrastatakse avalikku ruumi läbimõeldud planeeringu abil.

Planeeringu elluviimise üheks positiivseks mõjuks on ka paremate ja turvalisemate ühendusvõimaluste loomine jalakäijatele ja jalgratturitele. Läbi Põllumehe ja Kangru tee 2 arendusalade on kavandatud jalgratta- ja jalgteed (sh tunnel 11115 Kurna-Tuhala tee alt läbi), mis ühendavad piirkonna uued olulised sihtpunktid (Põllumehe ja IKEA arendusalad) olemasolevate jalgratta- ja jalgteede võrgustikuga (nt 11505 Vaela tee äärse jalgratta- ja jalgteega).

Planeeringu elluviimisega lisandub Kurna küla piirkonda täiendavaid sihtpunkte ning kasvab piirkonna atraktiivsus ja külastatavus. Sellega seoses on tõenäoline, et piirkonda lisandub ka ühistranspordiliine (nt IKEA kaupluse avamisega lisandusid Tallinna linnast kauplusesse toovad bussiliinid) ning -peatusi, mis parandavad piirkonna elanike ja seal töötavate inimeste liikumisvõimalusi. Töös „Riigitee nr 11115 Kurna–Tuhala km 2,196–4,556 ja riigitee nr 11507 Kangrumetsa tee km 0,000–0,550 eskiis“ on käesoleva planeeringu piirile riigimaantee 11115 äärde kavandatud ühistranspordipeatused, mis on jalgratta- ja jalgtee ning tunneliga ühendatud Põllumehe arendusala jalgratta- ja jalgteedega.

Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele ja töötajatele. Mõningaid ebamugavusi (müra, ehitusmaterjalide vedu jne) on ajutiselt lähialal oodata eelkõige uue hoonestuse ja kommunikatsioonide rajamise ajal. Ehitamine toimub aga konkreetse projekti alusel ning tööde käigus tuleb kinni pidada kehtivatest tööohutuse-, tuletõrje-, keskkonnakaitse- ja tervisekaitsenõuetest. Sealhulgas tuleb jälgida, ehitusaegsed müratasemed ei ületaks läheduses asuvatel elamualadel ajavahemikul 21.00-07.00 keskkonnaministri määruse nr 71 lisas 1 toodud II kategooria tööstusmüra normtaset. Täiendavalt tuleb tähelepanu pöörata sellele, et ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid.

Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale puudub.

Majanduslikud mõjud

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute töökohtade lisandumise näol. Lisaks on võimalik, et planeeritaval alal leiab asukoha mõni piirkonna elanikkonna jaoks vajalik teenus, mis vähendab autoga sõitmist teise asustusüksusesse. Detailplaneeringus soovitakse olemasolevate ja kavandatud äri- ja tootmishoonete vaheline põllumaa asendada äri- ja tootmispargiga ning parandada piirkonna üldist ilmet, mis ühtlasi tõstab piirkonna kinnisvara keskmist väärtust.

Planeeritava tegevusega negatiivne mõju majanduslikule keskkonnale puudub.

Kultuurilised mõjud

Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakenduse andmetel asub planeeringualast ca 775 m kaugusel loodes arheoloogiamälestis kultusekivi (registrinumber 17977). Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduse andmetel asub planeeringualast ca 150 m kaugusel lääne pool pärandkultuuriobjekt Kurna vallamaja (304:VAL:001). Põllumehe (65301:001:3130) kinnistu osas toodi 2013. aastal Eesti 20. sajandi sõjalise ehituspärandi kaardistamise ja analüüsi pilootprojekti raames välja kinnistu põhjaosas asuv Kurna positsiooni väikevarjend, mida projekti raames täpsemalt ei dokumenteeritud.

Kurna küla ja selle lähiümbrus olid muinasajal tihedalt asustatud. Ümbruskonnas on teateid mitmete asulakohtade, kalmistute, kultusekivide jt muististe kohta. Seetõttu viidi 2020. aastal planeeringualast ida pool (Põlluvälja kinnistul) läbi arheoloogiline eeluuring, et kindlaks teha seni tuvastamata muististe olemasolu. Uuringu käigus kaevati alale 128 proovišurfi, kust arheoloogilist kultuurkihti ei leitud. Kogu kinnistu ulatuses oli tegemist puhta läbiküntud põllumullaga, mille all oli looduslik aluspõhi. Leiti küll üksikuid esemekatkeid, kuid need pärinesid 20. sajand teisest poolest. Teostatud eeluuringute põhjal otsustades on ebatõenäoline, et arheoloogilist kultuurkihti esineks käesoleval planeeringualal – mõlemal alal on maakasutus olnud sarnane.

Planeeringualal ja vahetus läheduses puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et äri- ja tootmishoonete ehitamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringuga on määratud antud piirkonda sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks.

Mõju looduskeskkonnale

Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduse andmete kohaselt ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringualal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustiku alasid.

Lähim Natura ala, Rahumäe loodusala (RAH0000451)8, asub planeeritavast alast ca 9 km kaugusel loodesuunas. Lähim kaitseala, Kurna park (KLO1200378), asub planeeringualast ca 950 m kaugusel kagus ning lähim kaitstav liik (rukkirääk (KLO9131705)) asub ca 1850 m kaugusel loodes.

Planeeritaval tegevusel mõju looduskaitsealadele, kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub.

Detailplaneering ei käsitle uute keskkonnaohtlike tegevuste kavandamist ning planeeringus ei ole kavandatud tegevust, mis:

- vastavalt veeseaduse § 187 nõuaks veeloa taotlemist;

- nõuaks õhusaasteloa taotlemist;

- vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 nõuaks jäätmeloa taotlemist.

Planeeringus on kavandatud põhjavee kaitseks krundile liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga, sh on ette nähtud kõvakattega pindadelt kogutavate sademevete puhastamine enne sademeveekanalisatsiooni juhtimist. Sellest tulenevalt ei ole ette näha eeldatavaid olulisi negatiivseid mõjusid planeeringu realiseerimisega.

Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Detailplaneeringu elluviimise järgselt täiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole näha. Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Juhul kui edasistes projekteerimis- ja ehitusstaadiumites ning hoonete ekspluatatsioonil tagatakse kõikidest kehtivatest keskkonnakaitselistest nõuetest ja headest tavadest kinnipidamine, pole eeldada antud detailplaneeringu realiseerimisest tulenevat ümbruskonna keskkonnaseisundi halvenemist.

### EHITUSAEGSETE LOKAALSETE MÕJUDE LEEVENDAMISE MEETMED PLANEERINGUALAL

Ehitusprojekti koostamisel ja hilisemal ehitamisel tuleb arvestada ehitusaegsete lokaalsete mõjude leevendamiseks järgmiste meetmetega:

- arvestada seadustest/määrustest ja detailplaneeringus toodud nõuetega;

- arvestada kooskõlastuse andnud organisatsioonide ettekirjutustega;

- järgida looduskaitselisi põhimõtteid ning otsida võimalusi keskkonnale kahjulike tagajärgede minimeerimiseks;

- maksimaalselt säilitada olemasolevat looduslikku keskkonda piiritledes ehitustegevusega mõjutatav ala;

- kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) tuleb sellisel juhul tööd katkestada, jätta leid leiukohta ja teatada sellest Muinsuskaitseametile, kellel on õigus tööd peatada, et teha kindlaks uuringute vajalikkus või hinnata asja vastavust riikliku kaitse eeldusele;

- ehitustööde kavandamisel tuleb läbi mõelda ja tööohutuse plaanis kirjeldada ehitusplatsi vahetusse naabrusesse levida võiva tolmu, müra ja vibratsiooni tõkestamise abinõud;

- ehitustööde kavandamisel tuleb pidada kinni „Rae valla heakorraeeskirja kinnitamine“ peatükis 4 „Heakorra- ja haljastusnõuded ehitamisel“ esitatud nõuetest;

- nii ehitus- kui ka olmejäätmete käitlemine korraldada vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale;

- ehitustööde teostamise ajaks tuleb ehitusobjekt(id) ümbritseda piirdeaiaga, mis takistab kõrvaliste isikute pääsu alale ning alalt ilma mõjuva põhjuseta riigiteele 11115 (Kurna-Tuhala tee);

- juurdepääs(ud) (väravad) ehitusobjekti(de)le tuleb tagada riigitee 11504 (Öövahi tee) poolt;

- ehituse käigus tekkinud ohtlike jäätmete eraldi kogumine ning jäätmete üleandmise tagamine vastavat jäätmeluba omavale isikule.

Võimalikud avariiohtlikud olukorrad ja nende vältimise meetmed:

- ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni väljaehitamine ja nende laitmatu funktsioneerimise tagamine;

- reostusohtu pinnasele, pinna- ja põhjaveele võib põhjustada suurem avarii reoveetrassidega või kütteleke. Sel juhul on oluline, et avarii likvideeritakse võimalikult kiiresti. Vajadusel tuleb sulgeda ühendus avariilisel trassil;

- ehituse käigus tekkinud reostus, mis on põhjustanud või mis võib põhjustada ohtu põhjaveel, tuleb teavitada viivitamatult Keskkonnaametit ning järgida nende antud juhiseid;

- arvestada, et ehitamise ajal ei koormataks keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust. Vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem (kaasarvatud vajalike sanitaar-hügieeniliste tingimuste tagamine ehitajatele);

- mehhanismidest õlireostuse tekke puhul kasutada õli siduvaid puisteaineid (nt. saepuru jm), mis kogutakse kokku ja saadetakse ohtlike jäätmete ladustamispaika;

- ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Samuti on oluline, et ehitustöid ja nende järelevalvet teostatakse kõiki õiguseid omavate ettevõtete poolt;

- maksimaalselt arvestada, et tegevusmõju ei ületaks planeeringuala piire, mis võib põhjustada reostusohtlikke olukordi.

### ENERGIATÕHUSUS JA –TARBIMISE NÕUDED

Ehitusseadustiku § 65 alusel peab ehitatav uus hoone ehitamise järel vastama energiatõhususe miinimumnõuetele. Ehitise soojustus ning kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid peavad tagama ehitises tarbitava energiahulga vastavuse ehitise asukoha klimaatilistele tingimustele ning ehitise kasutamise otstarbele.

Hoonete projekteerimisel järgida energiasäästupõhimõtet kasutades hoonete ehitamiseks kvaliteetseid materjale ning ehituslahendusi, mis aitavad tagada hoonete väiksemat soojavajadust ja energiatarbimist.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Hoonete projekteerimisel arvestada Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ toodud nõuetega.

## PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA

Detailplaneeringu elluviimise tegevuskava etapid ja nende põhimõtteline järjekord:

- I etapp - detailplaneeringus ettenähtud kruntide moodustamine;

- II etapp - tehnovõrkude, rajatiste ja mahasõitude ehitusprojektide koostamiseks tehniliste tingimuste taotlemine (sh riigitee alusel maal Transpordiametilt) ning projektide koostamine koos vajalike detailplaneeringus nõutud lisauuringute teostamisega;

- III etapp - Rae Vallavalitsuse poolt ehituslubade väljastamine tehnovõrkude, rajatiste ja mahasõitude ehitamiseks ning Transpordiameti poolt ehituslubade väljastamine riigitee alusel maal teede ja mahasõitude ehitamiseks;

- IV etapp - uute planeeritud tehnovõrkude, teede ja mahasõitude ehitamine;

- V etapp - detailplaneeringus määratud servituutide ja IKÕ-de seadmine;

- VI etapp - Rae Vallavalitsuse poolt kasutuslubade väljastamine tehnovõrkudele, rajatistele ja teedele;

- VII etapp – hoonete ehitusprojektide koostamine koos vajalike detailplaneeringus nõutud lisauuringute teostamisega ning ehituslubade taotlemine;

- VIII etapp - Rae Vallavalitsuse poolt ehituslubade väljastamine hoonete ehitamiseks;

- IX etapp - uute planeeritud hoonete ehitamine;

- X etapp - Rae Vallavalitsuse poolt kasutuslubade väljastamine hoonetele.

Detailplaneeringu elluviimise üldised põhimõtted:

- Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostavatele maakorralduslikele ja ehituslikele projektidele. Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale.

- Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid ega kahjustada ka avalikku huvi.

- Katastriüksuse igakordsel omanikul tuleb tagada, et kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi või kitsendaks naabermaaüksuste maa kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama kahju tekitanud krundi igakordne omanik.

- Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne Rae vallale kohustust detailplaneeringukohaste teede ning tehnorajatiste väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks. Planeeringuga seatud ehitusõigused peab realiseerima iga planeeritava krundi valdaja. Krundi omanik on kohustatud ehitised välja ehitama ehitusprojekti ja ehitusloa alusel.

- Detailplaneeringujärgsed avalikult kasutatavad teed, haljastus, tehnovõrgud ja –rajatised peavad vastama seadustes ja standardites esitatud kvaliteedinõuetele.

- Rae vald ei väljasta kasutusluba mistahes hoonele enne, kui detailplaneeringukohased ja sellega funktsionaalselt seotud rajatised on nõuetekohaselt välja ehitatud ning neil on kasutusluba olemas.

Transpordiameti nõuded planeeringu elluviimisel:

- Arendusega seotud liikluslahenduste (sh kergliiklustunneli) rajamist ning nähtavust piiravate takistuste (istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik rajatis) kõrvaldamist tuleb alustada hiljemalt planeeringuala kolmandale hoonele ehitusloa väljastamisel, kuid tegevus peab olema lõpule viidud ja rajatised kasutusloa saanud enne planeeringuala esimesele hoonele kasutusloa väljastamist. Neljandale hoonele ehitusluba ei väljastata enne kui kergliiklustunnel on saanud kasutusloa.

- Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis kaasatakse Transpordiamet menetlusse.

Riigitee 11115 Kurna-Tuhala tee aluse kergliikluse tunneliga seotud nõuded planeeringu elluviimisel:

- Rae vald, Transpordiamet ja huvitatud isik on kokku leppinud, et avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee (kergliiklustee) ja sellega seotud rajatise (tunneli) ehitamise kohustus on käesoleva planeeringuala arendajal ning huvitatud isik on selleks nõusoleku andnud.

- Huvitatud isik ja Transpordiamet on sõlminud Kurna-Tuhala tee aluse kergliikluse tunneli projekteerimiseks ja ehitamiseks koostöökokkuleppe.

- Avalikuks kasutamiseks ette nähtud kergliiklustee ja Kurna-Tuhala tee aluse kergliikluse tunneli ehitus peab olema lõppenud ja nimetatud rajatiste kasutusluba/kasutusload väljastatud enne planeeringuala hoonetele esimese kasutusloa väljastamist.

- Kuni Kurna-Tuhala tee aluse kergliikluse tunneli kasutusloa väljastamiseni kaasatakse Transpordiamet kõikidesse planeeringuala loamenetlustesse.

Kurna positsiooni väikevarjendiga seotud nõuded planeeringu elluviimisel:

- Enne Põllumehe kinnistu detailplaneeringu elluviimist tuleb kinnistu põhjaosas asuv Kurna positsiooni väikevarjend kui Eesti militaarajaloo seisukohast oluline objekt korrektselt dokumenteerida. Dokumenteerimine peab hõlmama nii geodeetilist mõõdistamist kui ka 3D-dokumentatsiooni.

Veiko Rakaselg

Koostanud:										    Projektijuht

K-Projekt AS