KÖITE SISUKORD

I osa – planeering

Seletuskiri

1	PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED	1

1.1	ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD JA MUUD ALUSMATERJALID	1

1.2	PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK	2

1.3	VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE	3

1.3.1	Vastavus Rae valla üldplaneeringule	3

1.3.2	Vastavus koostatavale Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule	3

2	OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	4

2.1	PLANEERITUD ALA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS	4

2.1.1	Planeeritud ala maakasutus	5

2.2	PLANEERITUD ALA KÜLGNEVAD KINNISTUD JA NENDE ISELOOMUSTUS	5

2.3	OLEMASOLEVAD TEED JA JUURDEPÄÄSUD	6

2.4	OLEMASOLEV TEHNOVARUSTUS	6

2.5	OLEMASOLEV HALJASTUS HEAKORD	6

2.6	KEHTIVAD KITSENDUSED	6

3	PLANEERITUD ETTEPANEK	7

3.1	PLANEERITUD MAA-ALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE ANALÜÜS	7

3.2	KRUNDIJAOTUS JA HOONESTUS	8

3.3	KRUNTIDE EHITUSÕIGUS JA KASUTAMISE TINGIMUSED	8

3.4	EHITISTE ARHITEKTUURINÕUDED	8

3.5	TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS	9

3.6	HALJASTUSE JA HEAKORRA NING KESKKONNAKAITSE PÕHIMÕTTED	10

3.6.1	Haljastus ja heakord	10

3.6.2	Jäätmekäitlus	11

3.6.3	Müra	11

3.6.4	Radoon	12

3.7	VERTIKAALPLANEERIMINE	12

3.8	PLANEERINGU REALISEERIMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA	13

3.9	TULEOHUTUSNÕUDED	13

3.10	SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE	13

4	TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS	13

4.1	VEE- JA KANALISATSIOONIVARUSTUS NING SADEMEVEE LAHENDUS	14

4.1.1	Veevarustus	14

4.1.2	Väline tuletõrjeveevarustus	14

4.1.3	Reoveekanalisatsioon	14

4.1.4	Planeeritud sademevee ja drenaaži kanalisatsioon	14

4.2	ELEKTRIVARUSTUS	15

4.3	SIDEVARUSTUS	15

4.4	GAASIVARUSTUS	16

4.5	NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS TEHNOVÕRKUDE OSAS	16

4.6	ENERGIATÕHUSUS JA –TARBIMISE NÕUDED	16

4.6.1	Soojusvarustuse põhimõtted	16

5	KESKKONNATINGIMUSED	17

5.1	DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEV MÕJU ERINEVATELE KESKKONNATEGURITELE	18

5.2	EHITUSAEGSETE LOKAALSETE MÕJUDE LEEVENDAMISE MEETMED PLANEERITUD ALAL	19

5.3	KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS	19

5.4	KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED	20

5.5	PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA	20

6    DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

7    JOONISED

- Asukohaskeem						DP-1

- Planeeritava maa-ala kontaktvööndi analüüs			DP-2

- Tugiplaan							DP-3

- Põhijoonis							DP-4

Märkus: Väljavõte kehtivast üldplaneeringust asub planeeritud maa-ala kontaktvöönd joonisel DP-2.

II osa – planeeringu LIsad

- MENETLUSDOKUMENDID

- Ametlik teadaanne detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest (Harju Elu, 09.07.2021)

- Rae Vallavalitsuse 21.06.2021 korraldus nr 948 detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise kohta

- Ametlik teadaanne detailplaneeringu algatamisest (Rae Sõnumid, detsember 2020)

- Ametlik teadaanne detailplaneeringu algatamisest (Harju Elu, 04.12.2020)

- Maanteeameti kiri  nr 15-2/20/53668-2 Rae Vallavalitsusele (Seisukohtade väljastamine detailplaneeringu koostamiseks), 02.12.2020

- Ametlik teadaanne detailplaneeringu algatamisest (Ametlikud teadaanded, 18.11.2020)

- Rae Vallavalitsuse korraldus nr 1541 Peetri alevik Allika tee 4 ja Remmelga kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine, 17.11.2020

- Leping detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ja Rae valla sotsiaalobjektide ehitamise rahaliseks toetamiseks, 17.09.2020

- Rae Vallavalitsuse kiri nr 6-1/6700-1 K-Projekt Aktsiaseltsile, 28.08.2020

- Detailplaneeringu algatamise taotlus, 31.07.2020

- MUUD PLANEERINGUGA SEOTUD DOKUMENDID

- Tehnilised tingimused:

- Aktsiaselts ELVESO tehnilised tingimused nr 4-11/1998-1, 16.12.2020

- Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr 365241, 01.12.2020

- Telia Eesti AS tehnilised tingimused nr 34650540, 18.12.2020

- Energate OÜ nr T-528, 20.11.2020

PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD JA MUUD ALUSMATERJALID

- Planeerimisseadus

- Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“

- Detailplaneeringu algatamise otsus (Rae Vallavalitsuse 17.11.2020 korraldus nr 1541)

- Detailplaneeringu lähteseisukohad (Rae Vallavalitsuse 17.11.2020 korralduse nr 1541 Lisa 1)

- Rae valla üldplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462)

- Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering (koostatav)

- Rae vallavalitsuse määrus „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord“ (Rae Vallavalitsuse määrus nr 13, 15.02.2011)

- Rae vallavalitsuse määrus „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“ (Rae Vallavalitsuse määrus nr 14, 15.02.2011)

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017-2028 (Rae Vallavolikogu 20.06.2017 otsus nr 203)

- “Peetri küla Kasemetsa kinnistu detailplaneering” (koostaja Projekt Kuubis OÜ; kehtestatud Rae Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega nr 1257);

- Õigusaktid, projekteerimisnormid ja Eesti standardid:

  - Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“

  - Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“

  - Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“

  - EVS 812-4:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus“

  - EVS 812-6:2012+A1+A2 „Ehitise tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus“

  - EVS 843:2016 „Linnatänavad”

  - EVS 848:2013 „Väliskanalisatsioonivõrk“

  - EVS 921:2014 „Veevarustuse välisvõrk“

  - EVS 842:2003 ”Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”

  - EVS 840:2017 “Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes”

  - EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“

Detailplaneeringu koostamise käigus on koostatud järgmised uuringud:

- Geodeetilised mõõdistused, Osaühing G.E.Point, töö nr 20-G261, 2020

PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK

Planeeringuala asub Rae valla Peetri aleviku lõunaosas riigi põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Allika tee vahelisel alal väljakujunenud äri- ning äri- ja tootmismaade piirkonnas.

Planeeritud ala ja kontaktvöönd (väljavõte Rae Vallavalitsuse 17.11.2020 algatamise korraldusest nr 1541)

Planeeringuala jääb osaliselt (Allika tee 4 kinnistu osas) Rae Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega nr 1257 kehtestatud Peetri küla Kasemetsa kinnistu detailplaneeringu (DP0321) alale.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on liita Allika tee 4 ja Remmelga kinnistud ning määrata moodustatud krundile ehitusõigus bürooruumidega laohoone ning seda teenindava taristu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Detailplaneeringu koostamise vajaduse on tinginud asjaolu, et kehtiva detailplaneeringu (DP0321) alusel moodustatud Allika tee 4 kinnistu kuju ja määratud hoonestusala ei võimalda lahendada kinnistule kavandatava hoone paiknemist, sh väljakujunenud Tallinn-Tartu maanteega paralleelse ehitusjoone järgimist, ja kinnistusisest liikluskorraldust parimal võimalikul moel. Sellest tulenevalt on planeeringust huvitatud isik omandanud naaberkinnistu (Remmelga) sooviga liita see Allika tee 4 kinnistuga ning pöörata ja paigutada hoonestusala üle kahe kinnistu selliselt, et see võimaldaks paremini lahendada nii hoone paiknemist, väljakujunenud ehitusjoone järgimist kui ka parkimis- ja liikluskorraldust.

Käesolev detailplaneering muudab kehtiva Peetri küla Kasemetsa kinnistu detailplaneeringu (DP0321) positsiooni nr 12.

VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE

Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk planeeringualal moodustatavale ärimaa krundile bürooplokiga laohoone ehitamiseks ehitusõiguse ning hoonestustingimuste seadmise näol vastab nii kehtivale Rae valla üldplaneeringule kui ka koostatavale Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule.

Vastavus Rae valla üldplaneeringule

Kehtiva Rae valla üldplaneeringu (kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462) kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks tootmis- ja ärimaa. Tootmismaade all mõeldakse tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maad; samuti ladude ja transpordiettevõtete maad. Kuna tänapäeval on tootmis- ja äritegevus tihedalt seotud, siis on tootmismaale lisatud ka ärimaa liitfunktsioon.

Väljavõte üldplaneeringu maakasutusplaanist Rae valla geoportaali üldplaneeringu kaardirakenduses

Detailplaneeringu lahendus vastab kehtivale Rae valla üldplaneeringule.

Vastavus koostatavale Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule

Koostatava Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud ärimaa, mille all mõeldakse äri- ja logistikakeskuste ning neid teenindavate rajatiste maa-ala. Lubatud on ehitada eelkõige äri- ja laohooneid, stock-office tüüpi hooneid, väiksemaid logistikahooneid jmt.

Väljavõte koostatava Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu maakasutus- ja ehitustingimuste plaanist

Detailplaneeringu lahendus vastab koostatavale Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule.

OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

PLANEERITUD ALA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS

Planeeringuala asub Rae valla Peetri aleviku lõunaosas riigi põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Allika tee vahelisel alal väljakujunenud äri- ja tootmispiirkonnas.

Planeeritud maa-ala hõlmab eraomandis olevaid Allika tee 4 (katastritunnus 65301:001:3245) ja Remmelga (katastritunnus 65301:001:1260) kinnistuid. Planeeringuala pindala on 12 817 m2. Ehitisregistri teabesüsteemi andmetel on kinnistud hoonestamata ning nendel puudub ka kõrghaljastus. Planeeritud alale on juurdepääs tagatud Allika teelt mööda olemasolevat avalikus kasutuses asfaltkattega juurdepääsuteed (Allika tee J1).

Planeeritud ala maakasutus

Planeeritud maa-alal asuvad järgmised kinnistud:

| Nr | Aadress | Katastritunnus | Pindala m² | Sihtotstarve | Registriosa nr | Omanik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Allika tee 4 | 65301:001:3245 | 6022 | Ärimaa 100% | 14619102 | AJ Tooted Aktsiaselts |
|  | Remmelga | 65301:001:1260 | 6795 | Maatulundusmaa 100% | 17193850 | AJ Tooted Aktsiaselts |

PLANEERITUD ALA KÜLGNEVAD KINNISTUD JA NENDE ISELOOMUSTUS

Planeeritud maa-ala piirneb järgmiste kinnistutega:

| Nr | Aadress | Katastritunnus | Pindala ha/m2 | Sihtotstarve | Registriosa nr | Omanik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Allika tee 2 | 65301:001:3241 | 5311 | Ärimaa 100% | 14759750 | Mercur KV OÜ |
|  |  |  |  |  | 14759850 | Mercur KV OÜ |
|  |  |  |  |  | 14759950 | Mercur KV OÜ |
|  |  |  |  |  | 14760050 | Mercur KV OÜ |
|  |  |  |  |  | 14760150 | Seven Tehnika Osaühing |
|  |  |  |  |  | 14760250 | Seven Tehnika Osaühing |
|  |  |  |  |  | 14760350 | Funtimes Osaühing |
|  |  |  |  |  | 14760450 | Funtimes Osaühing |
|  | Allika tee J1 | 65301:001:3257 | 1023 | Transpordimaa 100% | 14620302 | Rae vald |
|  | Allika tee 6 | 65301:001:3244 | 5895 | Ärimaa 100% | 14619002 | OÜ Igre Invest |
|  | 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee | 65301:001:3157 | 30,49 | Transpordimaa 100% | 13303950 | MKM, Transpordi-amet |
|  | Kuuspuu tee 7 | 65301:001:4844 | 6055 | Tootmismaa 50% Ärimaa 50% | 15176650 | Landman OÜ |

OLEMASOLEVAD TEED JA JUURDEPÄÄSUD

Planeeritud alale on juurdepääs tagatud Allika teelt.

Ühistransport nii vallakeskusega kui ka naaberomavalitsustega on korraldatud bussidega. Lähim ühistranspordipeatus planeeringualale on Tallinn-Tartu maantee ääres asuv Annuse peatus. Samuti on võimalik kasutada ka lähikonnas Sinilille tee ääres asuvat Krati peatust.

OLEMASOLEV TEHNOVARUSTUS

Planeeritavatel kinnistutel asub nende põllumaana kasutamise aegne drenaaž, mis on kavas osaliselt likvideerida. Allika tee 4 kinnistu loode- ja põhjapiiril kulgeb sademeveekanalisatsiooni torustik. Remmelga kinnistu kirdepiiril kulgeb paralleelselt Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteega sademeveekraav, mille funktsiooniks on Remmelga kinnistu haljasaladelt sademevee kogumine ning selle juhtimine koos naaberkinnistutelt pärineva sademeveega sademeveekanalisatsiooni, mille liitumispunkt asub Allika tee 4 kinnistul.

Planeeritud alal ei ole välja ehitatud muid tehnovõrke. Küll aga on vastavalt kehtivale Peetri küla Kasemetsa kinnistu detailplaneeringule (DP0321) Allika tee 4 kinnistu piirile välja ehitatud liitumispunktid gaasi-, vee- ja kanalisatsioonitrasside ning side- ja elektrivõrguga.

OLEMASOLEV HALJASTUS HEAKORD

Kinnistuid on varasemalt kasutatud põllumaana ning viimati heinamaana. Hetkel on kinnistud looduslikud rohumaad, millel puudub kõrghaljastus.

KEHTIVAD KITSENDUSED

Planeeritud maa-alale ulatuvad järgmised kitsendused:

- Remmelga ja Allika tee 4 kinnistutele ulatub riigi põhimaantee nr 2 (Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee) kaitsevöönd 50 m äärmise sõiduraja välimisest servast.

- Allika tee 4 kinnistule ulatub Elektrilevi OÜ’le kuuluva elektrimaakaabelliin koos kaitsevööndiga 1 m liini äärmistest kaablitest.

- Allika tee 4 kinnistule ulatub AS’le ELVESO kuuluvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste alla 250 mm siseläbimõõduga vabavoolsete ja survetorustikud koos kaitsevöönditega, mille ulatuseks on 2 m torustiku telgjoonest mõlemale poole.

- Allika tee 4 kinnistule on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO kasuks sademeveekanalisatsiooni torustiku majandamiseks kaitsevööndi ulatuses.

- Remmelga kinnistule on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO kasuks kraavi ja sademeveekanalisatsiooni torustiku majandamiseks kaitsevööndi ulatuses.

Planeeritud alal ei paikne keskkonnakaitse seisukohalt olulisi objekte. Olemasolev olukord on kajastatud tugiplaanil DP-3, millele on kantud ka kõik rajatistest ja objektidest tulenevad kitsendused.

PLANEERITUD ETTEPANEK

PLANEERITUD MAA-ALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE ANALÜÜS

Planeeringuala asub Rae valla Peetri aleviku lõunaosas riigi põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Rae vallale kuuluva Allika tee vahelisel alal väljakujunenud äri- ja tootmispiirkonnas. Ala piirneb põhjast hoonestatud ärimaa kinnistuga, idast riigi põhimaanteega nr 2, lõunas hoonestamata äri- ja tootmismaa kinnistuga ning läänest hoonestatud ärimaa kinnistuga.

Planeeringuala jääb osaliselt (Allika tee 4 kinnistu ulatuses) Rae Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega nr 1257 kehtestatud Peetri küla Kasemetsa kinnistu detailplaneeringu (DP0321) alale. Detailplaneeringuga moodustati piirkonda 7 ridaelamu ja 12 ärimaa krunti koos tänavavõrgustikuga, millest valdav osa on tänaseks realiseeritud. Vaid mõned üksikud krundid, sh Allika tee 4 kinnistu, on hoonestamata. Detailplaneeringuga on Allika tee 4 kinnistule antud ehitusõigus ühe maksimaalselt kahekorruselise ja 9 m kõrguse ärihoone rajamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 3000 m2. Remmelga kinnistu osas kehtiv detailplaneering puudub.

Kontaktvöödis kehtestatud detailplaneeringud (esitatud kontaktvööndi analüüsi joonisel DP-2):

- Kasemetsa kinnistu detailplaneering (DP0321) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega nr 1257. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli sihtotstarbe muutmine elamu-, äri- ja transpordimaaks ning ehitusõiguste ja hoonestustingimuste määramine ridaelamute ja ärihoonete rajamiseks. Detailplaneering on valdavas osas realiseeritud.

- Viskaripõllu ja Alliku II kinnistute ning Annuse maaüksuse ja nende lähiala detailplaneering (DP0363) kehtestatud Rae Vallavolikogu 11.08.2009 otsusega nr 578. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maakasutuse sihtotstarbe muutmine korterelamu-, äri- ja tootmis- ning transpordimaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine korterelamute ja ärihoonete rajamiseks. Detailplaneering on realiseeritud korterelamu ja ärimaa sihtotstarbega kruntide osas.

- Kükita kinnistu ja Undiaugu kinnistu maatüki II detailplaneering (DP0297) kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.10.2007 korraldusega nr 1662. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maakasutuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine. Detailplaneering on osaliselt realiseeritud.

- Allika kinnistu maatüki II, Vooremaa ja Vana-Lepiku IV kinnistute ja lähiala detailplaneering (DP0446) kehtestatud 17.07.2007 korraldusega nr 1146. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeeritavate kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks, kinnistute jagamine kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja uute ehitiste tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneering on osaliselt realiseeritud.

Kontaktvöödis koostamisel olevad detailplaneeringud (esitatud kontaktvööndi analüüsi joonisel DP-2):

- Allika, Suur-Allika ja Väike-Allika kinnistute ning lähiala detailplaneering (DP0540) algatatud Rae Vallavalitsuse 30.12.2014 korraldusega nr 1809. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maa-ala äri- ja tootmismaa, elamumaa, sotsiaalmaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks.

- Remmelga kinnistu maatüki I ja lähiala detailplaneering (DP0325) algatatud Rae Vallavalitsuse 20.12.2005 korraldusega nr 48.

- Uus-Viskari, Vahesoo-9 ja Sepa-Rae 1 kinnistute ja lähiala detailplaneering (DP0437) algatatud Rae Vallavalitsuse 19.06.2007 korraldusega nr 288. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maa-ala äri- ja tootmismaa ning elamumaa sihtotstarbega kruntideks.

- Tallinna väikese ringtee äärse keskusala detailplaneering (DP0581) algatamise taotlus esitatud 29.08.2018.

KRUNDIJAOTUS JA HOONESTUS

Planeeritud lahenduse, sh ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste, väljatöötamisel lähtuti nii piirkonnas välja kujunenud kui ka üldplaneeringus sätestatud piirkonna hoonestustingimustest.

Kehtiva Rae valla üldplaneeringu piirkondlike hoonestustingimuste kohaselt on planeeritava ärimaa krundi maksimaalne lubatud suurus 3 ha, krundi täisehituse protsent maksimaalselt 40 % krundi pinnast ning krundile on lubatud rajada kuni 2 hoonet kõrgusega maksimaalselt 16 m.

Detailplaneeringu lahendusega liidetakse Allika tee 4 ja Remmelga kinnistud üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, mille suurus on ligikaudu 1,3 ha ning täisehituse protsent 40%. Krundile on lubatud rajada kuni kaks hoonet maksimaalse kõrgusega 12 m, mis on valitud lähtudes piirkonnas välja kujunenud hoonekõrgusest.

KRUNTIDE EHITUSÕIGUS JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Detailplaneeringus on määratud krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused ühe bürooplokiga laohoone rajamiseks.

Pos 1								Allika tee 4

Krundi kasutamise sihtotstarve: 			ärimaa 100%

Hoonete suurim lubatud arv krundil:			2

Hoonete suurim lubatud ehitisealuse pindala:	5100 m2

Hoone suurim lubatud kõrgus:			12 m

Hoone suurim lubatud korruselisus:			3

Juurdepääs krundile on Allika teelt mööda väljaehitatud asfaltkattega juurdepääsuteed.

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile hooneväliselt. Täpne normatiivne parkimiskohtade arv määratakse hoonete kasutusfunktsiooni ja hoonemahtude selgumisel, vt ka peatükk 3.5.

EHITISTE ARHITEKTUURINÕUDED

Hoonete arhitektuur peab olema esinduslik ja sobima lähipiirkonna üldise ilmega.

- Hoonete ±0.00: määrata ehitusprojekti koostamise staadiumis, sh arvestada ka projekteeritava vertikaalplaneeringuga. Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast. Hoone kõrgus maksimaalselt 12 m.

- Katusekalle: 0-15°, parapetiga. Katusekatte toon valida tume - must, tumehall või tumepruun. Katuseharjajooned ja -kalded täpsustatakse hoonete ehitusprojektiga.

- Ehitusjoon: maantee ääres teekaitsevööndi piiril järgides olemasoleva hoonestuse ehitusjoont.

- Välisviimistluse nõuded: Tallinn – Tartu – Võru - Luhamaa maantee poole näha ette esinduslikum fassaad. Materjalidest võib kasutada betooni, puitu ja klaasi. Ärihoonel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks. Fassaadidel kasutada vähemalt kahte erinevat materjali. Fassaad peab olema liigendatud nii vormilt, materjalilt kui toonidelt. Hoonete välimus peab olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale.

- Piirded: Piirete rajamine ei ole kohustuslik. Piirete planeerimisel võib äri- ja tootmismaa krundi ümber rajada kuni 1,8 m kõrguse piirde, millele tuleb määrata ühtne lahendus lähtuvalt hoonestustüübist. Piirdeaia ehitusjoone kavandamisel tuleb järgida põhjapool külgnevate kinnistute vastavat joont.

Nõuded ehitusprojektide koostamiseks:

- Hoonete eskiisprojektid tuleb kooskõlastada Rae valla arhitektiga.

- Hoonete projekteerimisel järgida energiatõhususe miinimumnõudeid (Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“).

- Hooned projekteerida vastavalt standarditele EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ ja EVS 894:2008+A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ ning arvestades standardis EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ toodud meetmeid.

- Kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks.

TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS

Juurdepääs kavandatud ärimaa krundile on Allika teelt mööda väljaehitatud asfaltkattega juurdepääsuteed.

Tallinna väikese ringtee väljaehitamisel muutub piirkondlik liikluskorraldus. Tallinna väikese ringtee ja Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee lahendus ning muudatused piirkonna tänavavõrgus on kajastatud planeeritava maa-ala kontaktvööndi analüüsi joonisel DP-2. Lahenduse realiseerumisel on võimalik Tallinna ja Tartu suunalt planeeritava ala poole ning vastupidi liikumiseks kasutada Tallinna väikese ringtee ja  Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee ristumisele kavandatud eritasandilist liiklussõlme ning ümberehitatavat piirkondlikku tänavavõrku. See lihtsustab juurdepääsu planeeritavale alale riigi põhimaantee Tartu suunalt ning planeeritavalt alalt pääsu riigi põhimaantee Tallinna suunale.

Planeeritava ärimaa krundi majandushoov koos võimaliku autoliiklusealaga on nähtud ette kavandatava hoone ja Allika tee 2 kinnistupiiri vahelisele alale. Kavandava hoone ja Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee vahele on nähtud ette võimalik autoliikluse- ja parkimisala. Täiendavad parkimiskohad on ette nähtud ka planeeritava krundi põhjapiirile.

Parkimiskohtade kontrollarvutus

| Pos nr | Ehitise otstarve | Norm. arvutus alal, kus normi rakendatakse | Normatiivne parkimiskohtade arv | Planeeringus ettenähtud parkimiskohtade arv krundil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Planeeritud büroo- ja laohoone | 12 800/250 | 52 | 52 |
| Planeeritud maa-alal kokku: |  |  | 52 | 52 |

Parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Eesti standardi EVS 843:2016 põhimõtetele. Parkimiskohtade kontrollarvutustel on lähtutud äri- tootmismaaga linna äärealal, millest on võetud parkimisnormatiivi arvutamisel aluseks linnakeskuse II kuni IV klassi töötusettevõte ja lao koefitsient 1/250.

Nii liikluskorralduse kui ka parkimislahendus täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel lähtuvalt tegelikust vajadusest ja rajatava(te) hoone(te) mahust.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Teedeehituslikud ja parkimislahendused peavad olema kooskõlas EVS 843:2016 standardiga „Linnatänavad”.

- Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks.

- Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis tuleb kaasata Transpordiamet menetlusse.

HALJASTUSE JA HEAKORRA NING KESKKONNAKAITSE PÕHIMÕTTED

Haljastus ja heakord

Haljastuse osakaal peab krundil olema vähemalt 20%, seejuures on maantee kaitsevöönd kohustuslikuks haljasalaks. Maantee kaitsevööndis võivad sarnaselt põhjapoolsete naaberkinnistutega paikneda kõvakattega parkimiskohad, kuid sellisel juhul ei arvestada neid krundi haljastuse osakaalu hulka.

Krundisisene haljastus lahendatakse konkreetse hoone projekteerimise mahus, arvestades iga 600 m² kohta 1 puu (planeeritava krundi kohta kokku 22 puud), mille täiskasvamiskõrguseks on maksimaalselt 10 m. Lisaks kõrghaljastusele on soovitatav kasutada ka madalhaljastust.

Krundi uushaljastus võiks paikneda eelkõige krundi välispiiridel, mis võimaldab lahendada krundi siseselt paremad ja ohutumad liikumistingimused. Uushaljastuse rajamisel tuleb kasutada väärtuslikke ja pikaealisi liike, mis pole õhusaaste suhtes väga tundlikud ja on võimalusel piirkonnas juba esindatud.

Detailplaneeringus antud haljastuslahendus on põhimõtteline, mis täpsustub edasise projekteerimise käigus.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Haljastuse lahendus esitada ehitusprojekti koosseisus.

- Haljastuse projekteerimisel tuleb arvestada minimaalseid nõutavaid kauguseid hoonetest, teedest ja tehnovõrkudest vastavalt standardis EVS 843:2016 esitatud nõuetele.

Jäätmekäitlus

Jäätmete käitlemisel juhinduda jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirjast. Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele Rae valla haldusterritooriumil. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Ehitusloa eskiisprojektis tuleb esitada „Rae valla jäätmehoolduseeskirja“ § 28 lg 3 punktides 1-4 nõutud informatsioon.

- Jäätmete kogumiskonteinerite asukoht projekteerida omal krundil hoone väliselt või hoone mahus. Jäätmeruumide projekteerimisel arvestada jäätmehoolduseeskirjas esitatud nõuetega. Ehitusprojektis täpsustada jäätmehoidla asukoht.

- Jäätmemahutid tuleb paigutada seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis jääb veoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 10 m kaugusele.

- Kui jäätmete kogumiskonteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus.

Müra

Planeeringuala piirneb riigiteega, mistõttu tuleb arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Transpordiamet kui riigitee omanik on planeeringu koostamise korraldajat teavitanud riigitee liiklusest põhjustatud häiringutest ning ei võta endale kohustusi planeeringuga kavandatud leevendusmeetmete rakendamiseks.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Hoonete projekteerimisel arvestada sotsiaalministri määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kirjeldatud nõuetega.

- Hoone projekteerimisel tagada siseruumides normatiivset mürataset võimaldav akende ja välisseinte müratakistus rakendades EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ meetmeid.

- Hoonetele paigaldatavate tehnoseadmete müratasemete müra ei tohi ületada Keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ sätestatud müratasemeid. Mürahäiringute ennetamiseks tuleb põhjalikult planeerida seadmete paigutust teiste hoonete suhtes. Seadmete tehnoloogiline lahendus peab teostuma selliselt, et häiriv müra ei leviks hoone konstruktsioonide kaudu või muul viisil hoone siseruumidesse või ümberkaudsete hooneteni/kinnistuteni.

- Seadmeid, masinaid ja muid vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada või kasutada selliselt, et nende poolt tekitatav vibratsioon elamutes ja ühiskasutusega hoonetes vastaks sotsiaalministri 17.05.2002. a määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 kehtestatud piirväärtustele. Samuti peavad käesoleva seaduse kehtestatud piirväärtustele vastama ehitustegevusega kaasnevad vibratsioonitasemed.

Radoon

Vastavalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardile on planeeritaval alal kõrge radoonisisaldusega pinnas (50 – 150 kBq/m³), mistõttu on projekteerimisetapis vajalik pädevalt ettevõttelt tellida radoonitaseme mõõtmine pinnases. Mõõtmised tuleb läbi viia vastavalt juhendmaterjalile „Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine (RAM 2016)“. Mõõtmise protokoll ja aruanne peavad vastama juhendmaterjali lisas 4 toodud nõuetele. Kõrge radooniriski tuvastamisel esitada aruandes asjakohased radoonikaitse meetmed.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Hoone projekteerimisel lähtuda Eesti standardist EVS 840:2017 "Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.

VERTIKAALPLANEERIMINE

Vertikaalplaneerimisega juhitakse sademeveed hoonetest ja naaberkruntidelt eemale sademeveekanalisatsiooni. Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast.

Kõvakattega krundiosal kogutakse sademeveed restkaevudesse. Krundil puhastamist vajavad sademeveed puhastatakse krundi piires lokaalsetes puhastites (liivapüüdjad + õlipüüdjad).

Haljastatud krundiosadele sattunud sademeveed immutatakse pinnasesse või kogutakse moodustatava kinnistu kirdepiiril asuva sademeveekraaviga kokku ning suunatakse sademeveekanalisatsiooni. Sademeveest vabanemiseks eelistada looduslähedasi lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist.

Nii vertikaalplaneerimise kui sademevee ärajuhtimise lõplik lahendus täpsustatakse ehitusprojekti staadiumis, vt ka peatükk 4.1.4.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Vertikaalplaneerimise lahenduse koostamisel arvestada, et maapinna kõrgus peab olema kooskõlas naaberkinnistute hoonestatud aladega. Vertikaalplaneerimisega vältida sademe- ja liigvee valgumist naaberkinnistutele.

- Kruntidel puhastamist vajavad sademeveed puhastatakse krundite piires lokaalsetes puhastites (liivapüüdjad + õlipüüdjad).

- Arvestada varem tehtud maaparandustöödega ja tagada olemasoleva drenaaži- ja sademeveesüsteemi toimimine.

- Sademevee ärajuhtimise projekteerimisel lähtuda kehtivast standardist „Linnatänavad“

- Tagada keskkonnaministri 08.11.2019 määruses nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ ja veeseaduse §is 129 kehtestatud nõuded

PLANEERINGU REALISEERIMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA

Planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud kahjud kolmandatele isikutele hüvitab krundi igakordne omanik. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamisvõimalusi (kaasa arvatud haljastust) ehitamise ega kasutamise käigus.

Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada koheselt.

TULEOHUTUSNÕUDED

Tuleohutusnõuded ja meetmed on määratud vastavalt siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”.

Tule leviku tõkestamiseks on hooned planeeritud üksteisest enam kui 8 m kaugusele. Kruntidel võib naabri nõusolek ehitada abihooned väljapoole hoonestusala krundi piirile, arvestades sealjuures kehtivate tuleohutusnormidega (tulemüüri vajadusega).

Väline tuletõrjeveevarustuse osa on kajastatud punktis 4.1.2.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Tule leviku takistamiseks projekteerida hoone bürooruumid TP-2 ja laoruumid TP-3 tuleohutusklassile vastavad. Madalama tuleohuklassi rakendamine on võimalik juhul kui detailplaneeringu elluviimisel ei realiseerita maksimaalset ehitusõigust või kui hoone kasutusfunktsioon ja kujad võimaldavad madalamat tulepüsivusklassi.

- Päästemeeskonnale tagada päästetööde tegemiseks ja tulekahju kustutamiseks juurdepääs ettenähtud päästevahenditega, arvestades Eesti standardis EVS 812-7:2018 toodud nõudeid.

- Hoonete projekteerimisel arvestada Eesti standarditega EVS 812-4:2018 Tööstus - ja laohoonete ning garaažide tuleohutus, EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus osa 6 Tuletõrje veevarustus.

SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE

Detailplaneeringus on tehtud ettepanekud servituutide ja kasutusõiguse seadmiseks.

Kavandatud servituutide ja kasutusõiguse alad on tähistatud detailplaneeringu joonisel DP-4 ja kirjeldatud joonise tabelis kitsenduste/piirangute veerus. Kasutusõiguse ja servituutide ulatus võib ehitusprojektis täpsustada.

TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS

Tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ja täpsustatakse ehitusprojekti staadiumis tehnovõrkude valdajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel. Tehnovõrkude rajamisel ei tohi halvendada olemasolevat olukorda.

VEE- JA KANALISATSIOONIVARUSTUS NING SADEMEVEE LAHENDUS

Detailplaneeringu ala vee- ja kanalisatsioonivarustuse lahendus on koostatud vastavalt Aktsiaseltsi ELVESO poolt 16.12.2020 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 4-11/1998-1.

Normdokumendid:

- EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrgud

- EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk

- EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus

- EVS 812-7:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 7. Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded.

Veevarustus

Liitumispunktiks ühisveevärgiga on Allika tänaval kinnistu piiri taga paiknev sulgarmatuur DN50 veetorul De63.

Arvutuslik vooluhulk: Q d= 3.8 m³/d

Hoone sisemiseks tulekustutuseks vajalik vooluhulk: q=2.5 l/s. Sisetulekustutus lahendatakse kinnistusisese veemahuti baasil.

Väline tuletõrjeveevarustus

Välise tulekustutusvee vajadus on 20 l/s 3 tunni jooksul.

Allika tänava olemasolevast hüdrandist on tagatud vooluhulk 15 l/s. Ülejäänud tulekustutusvesi lahendatakse kinnistusisese veemahuti baasil.

Reoveekanalisatsioon

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem töötab lahkvoolsena. Allika teel paikneb olemasolev reovee kanalisatsioonitoru De160.

Liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga on olemasolev De200/160 plastkaev kinnistu piiri taga.

Arvutuslik vooluhulk q=1.2 m³/d; 36 m³/kuus.

Planeeritud sademevee ja drenaaži kanalisatsioon

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem töötab lahkvoolsena.

Kinnistut läbival De800 torul paiknev vaatluskaev De1500/630 on liitumispunktiks sademeveekanalisatsiooniga.

Arvutuslik vooluhulk: q=60 l/s. Sademevee äravool kinnistult on piiratud 10 l/s, ülejäänud sademevesi keskendatakse ühtlustusmahutis.

Planeeringuala kirdepiiril kulgeb paralleelselt Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteega sademeveekraav, mille funktsiooniks on haljasaladelt sademevee kogumine ning selle juhtimine koos naaberkinnistutelt pärineva sademeveega sademeveekanalisatsiooni, mille liitumispunkt asub Allika tee 4 kinnistul.

Asfaltkattega alalt kokku kogutavad sademeveed tuleb puhastada liiva- ja õlipüüdjas.

Nii vertikaalplaneerimise kui ka sademevete ärajuhtimise lahendus täpsustatakse ehitusprojektis. Sademevee ärajuhtimise projekteerimisel lähtuda kehtivast standardist „Linnatänavad“

ELEKTRIVARUSTUS

Elektrivarustuse osa lahenduse aluseks on Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni poolt 01.12.2020 välja antud tehnilised tingimused nr 365241.

Elektrikoormuste tabel

| Pos nr | Nimetus | Arvutuslik elektrikoormus planeeritava liitumiskilbi nr 1 baasil Pa /Ia, kW/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ärihoone ja/või tööstus | 66 / 100 |
| Planeeritava ala tarbijad kokku (koos eriaegsusega) |  | 66 / 100 |

Detailplaneeringu ala elektrivarustus on ette nähtud lähtuvana olemasolevast Elektrilevi OÜ liitumiskilbist nr 131580LK, mis asub Allika tee 4 kinnistu piiril ning on liitumispunktiks Elektrilevi OÜ elektrivõrguga. Olemasolev liitumiskilp on paigaldatud kõrvuti olemasoleva jaotuskilbiga nr JK52988.

Olemasoleva liitumiskilbi nr 131580LK jaoks peab olema tagatud vaba juurdepääs hooldustööde või seadmete vahetuse jaoks.

Käesolev lahendus on põhimõtteline. Planeeritavate hoonete sisestus- ja liitumiskilbi asukoht täpsustatakse tööprojektide mahus (arvestades objektide arhitektuuriga). Konkreetsete objektide elektrivarustuse tööjooniste koostamine toimub võrguvaldajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel.

SIDEVARUSTUS

Detailplaneeringu ala sidevarustuse osa lahenduse aluseks on Telia Eesti ASi 18.12.2020 väljastatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 34650540.

Planeeritavate hoonete sidevarustus on ette nähtud lähtuvana juurdepääsutee (Allika tee J1) ääres olemasolevast sidekanalisatsioonist, mille sisend on rajatud kuni Allika 4 kinnistu piirini.

Konkreetse objekti sidevarustuse tööprojekti (sh siderajatiste ümberpaigutuse projekti) koostamine toimub võrguvaldajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel.

GAASIVARUSTUS

Detailplaneeringu ala gaasivarustuse lahenduse aluseks on OÜ Energate poolt 20.11.2020 väljastatud tehnilised tingimused nr T-528.

Planeeritavale krundile on kavandatud liitumine B-kategooria maagaasivõrguga, mille liitumispunkt asub krundipiiril. Liitumispunktis paikneb maakraan DN50 mm ning gaasitoru ots asub Allika tee 4 kinnistul.

Kinnistusisene gaasitorustik planeerida maa-alusena ning maksimaalse gaasi töörõhuga 5,0 bar.

Gaasipaigaldis (gaasi soojavee boiler) on kavandatud paigaldada katlaruumi, mis hakkab paiknema planeeritava hoone sees. Hoone sisendil gaasi rõhk planeeritud alandada kuni 0,1 baarini.

NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS TEHNOVÕRKUDE OSAS

Elektrivarustus:

- Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt võrguvaldajaga.

Sidevarustus:

- Ehitusprojekti koostamiseks taotleda võrguvaldajalt tehnilised tingimused.

- Ehitusprojekt kooskõlastada täiendavalt võrguvaldajaga.

Veevarustus ning reovee- ja sademeveekanalisatsioon:

- Detailplaneeringu ala parklatest kogutavale sademeveele planeerida õli-liivapüüdurid enne liitumispunkti sademevee kanalisatsiooniga.

Gaasivarustus:

- Ehitusprojekti koostamiseks taotleda võrguvaldajalt uued tehnilised tingimused täpsustatud võimsusega.

- Ehitusprojekt kooskõlastada täiendavalt Inspecta OÜ ja võrguvaldajaga.

ENERGIATÕHUSUS JA –TARBIMISE NÕUDED

Soojusvarustuse põhimõtted

Kavandatava hoone soojusvarustus lahendatakse gaasikatlamaja baasil läbi projekteeritava soojussõlme. Hoone soojusvarustuseks planeeritakse gaasivõrk liitumispunktiga krundipiiril (vt ka punkt 4.4 Gaasivarustus).

Ehitusseadustiku alusel peavad ehitise soojustus ning kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid tagama ehitises tarbitava energiahulga vastavuse ehitise asukoha klimaatilistele tingimustele ning ehitise kasutamise otstarbele. Sisekliima tagamisega hoone konstruktsioonid ja tehnosüsteemid peavad olema projekteeritud ja ehitatud hoonete energiakasutuse tõhustamise miinimumnõuete kohaselt.

Hoonete rajamisel järgida energiasäästupõhimõtet kasutades hoonete rajamisel kvaliteetseid materjale ning ehituslahendusi, mis aitavad tagada hoonete väiksemat soojavajadust ja energiatarbimist.

KESKKONNATINGIMUSED

Detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Rae Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist ei kaasne tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Arvestades eeltoodud analüüsi, planeeritava tegevuse väikest mahtu ning asjaolu, et detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 33 lõige 2 punkti 3 ja 4 tegevuse alla.

Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 kohaselt planeeringumenetluse käigus.

Planeerimismenetluse, projekteerimise ja ehitustegevuse käigus vajalikud tegevused:

- Ette näha meetmed põhjavee kaitseks, kuna piirkond on kaitsmata põhjaveega ala – täidetud, vt seletuskirja punkte 3.7, 4.1, 5.1 ja 5.2;

- Läbi kaaluda võimalikud avariiolukorrad ja nende vältimise meetmed või nende korral käitumise lahendused – täidetud, vt seletuskirja punkti 5.2;

- Välja selgitada keskkonnalubade taotlemise vajadus lähtuvalt kavandatavast tegevusest – täidetud, vt seletuskirja punkti 5.3;

- Välja selgitada kavandatava tegevusega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud ning sellest tulenevalt ette näha haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavad nõuded – täidetud, vt seletuskirja punkte 3.6, 5.1 ja 5.2;

- Tagada radooniohutu keskkond siseruumides, rakendades vastavaid EVS 840:2017 „Juhised  radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ meetmeid. Vastavalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardile on planeeritaval alal kõrge radoonisisaldusega pinnas (50 – 150 kBq/m³)– täidetud, vt seletuskirja punkti 3.6.4;

- Hoonete projekteerimisel lähtuda standardist EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“ – täidetud, vt seletuskirja punkti 3.6.3;

- 20% krundi pinnast planeerida haljasalaks, krundi iga 600 m² kohta näha ette 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m – täidetud, vt seletuskirja punkti 3.6.1;

- Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademe- ja drenaaživee kõrvaldus kruntidelt eesvooluni, välistada vee valgumine naaberkinnistutele ja transpordimaa kinnistutele, arvestada transiitvee ärajuhtimisega. Tagada keskkonnaministri 08.11.2019 määruses nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ ja veeseaduse §is 129 kehtestatud nõuded - täidetud, vt seletuskirja punkte 3.7 ja 4.1.4;

- Sademevee ärajuhtimise projekteerimisel lähtuda kehtivast standardist „Linnatänavad“ – täidetud, vt seletuskirja punkte 3.7, 4.1.4 ja 4.5;

- Arvestada varem tehtud maaparandustöödega ja tagada olemasoleva drenaaži- ja sademeveesüsteemi toimimine – täidetud, vt seletuskirja punkti 3.7;

- Sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks eelistada looduslähedasi lahendusi nagu rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave ja muid lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist. Katustelt ärajuhitavat sademevett on soovitav kasutada haljastuse hooldamisel. Potentsiaalsed reostusallikad tuleb pinnasest isoleerida. Sademevee ärajuhtimise projekteerimisel lähtuda kehtivast standardist „Linnatänavad“ – täidetud, vt seletuskirja punkti 3.7;

- Planeeritavate hoonete tehnoseadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel tuleb arvestada naaberhoonete paiknemisega ning et tehnoseadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid – täidetud, vt seletuskirja punkti 3.6.3;

- Lahendada ehitustegevuse ajal tekkivate jäätmete kogumine ja käitlemine vastavalt jäätmeseaduses ja Rae valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele – täidetud, vt seletuskirja punkti 5.2;

- Lahendada heakorrastus ja olmeprügi kogumine vastavalt jäätmeseaduses ja Rae valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele. Kui konteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus. Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes – täidetud, vt seletuskirja punkti 3.6.2;

- Tagada, et ehitustegevusega kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei tohi ümbruskonnas ületada keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ Lisa 1 ja sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ kehtestatud ehitusmüra ja vibratsiooni piirväärtusi - täidetud, vt seletuskirja punkti 5.2;

- Arvestada lähiümbruste planeeringutega ja tagada piisav insolatsioon vastavalt EVS 894:2008+A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ - täidetud, vt seletuskirja punkti 3.4.

DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEV MÕJU ERINEVATELE KESKKONNATEGURITELE

Detailplaneeringu maa-ala ümbrus on väljakujunenud hoonestusega. Võrreldes praeguse seisuga paraneb detailplaneeringu lahenduse elluviimisel kindlasti ala üldilme ja heakorrastus. Samuti muutub maakasutus efektiivsemaks, kasutatakse maad ja muid ressursse senisest otstarbekamalt.

Ala detailplaneering ei käsitle uute keskkonnaohtlike tegevuste kavandamist ega vastavate objektide rajamist ning keskkonnalubade taotlemist. Planeeringus on kavandatud põhjavee kaitseks krundile liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga, sh on ette nähtud sademevete puhastamine enne eelvoolu juhtimist. Sellest tulenevalt ei ole ette näha eeldatavaid olulisi negatiivseid mõjusid planeeringu realiseerimisega.

Mõningaid ebamugavusi (müra, ehitusmaterjalide vedu jne) lähialal on oodata eelkõige ajutiselt uue hoonestuse ja kommunikatsioonide rajamise ajal. Ehitamine toimub aga konkreetse projekti alusel ning tööde käigus tuleb kinni pidada kehtivatest tööohutuse-, tuletõrje-, keskkonnakaitse- ja tervisekaitsenõuetest. Sealhulgas tuleb jälgida, et ehitustegevusest tingitud müra- ja vibratsioonitasemed ümbruskonnas ei ületaks keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ Lisa 1 ja sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ kehtestatud ehitusmüra ja vibratsiooni piirväärtusi.

Juhul, kui edasistes projekteerimis- ja ehitusstaadiumites ning hoonete ekspluatatsioonil tagatakse kõikidest kehtivatest keskkonnakaitselistest nõuetest ja headest tavadest kinnipidamine, pole eeldada antud detailplaneeringu realiseerimisest tulenevat ümbruskonna keskkonnaseisundi halvenemist.

EHITUSAEGSETE LOKAALSETE MÕJUDE LEEVENDAMISE MEETMED PLANEERITUD ALAL

Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada ehitusaegsete lokaalsete mõjude leevendamiseks järgmiste meetmetega:

- arvestada seadustest/määrustest ja detailplaneeringus toodud nõuetega;

- arvestada kooskõlastust andnud organisatsioonide ettekirjutusi;

- järgida looduskaitselisi põhimõtteid ning otsida võimalusi keskkonnale kahjulike tagajärgede minimeerimiseks;

- maksimaalselt säilitada olemasolevat looduslikku keskkonda piiritledes ehitustegevusega mõjutatav ala;

- nii ehitus- kui ka olmejäätmete käitlemine korraldada vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale.

Võimalikud avariiohtlikud olukorrad ja nende vältimise meetmed:

- ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni väljaehitamine ja nende laitmatu funktsioneerimise tagamine;

- arvestada, et ehitamise ajal ei koormataks keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust. Vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem (kaasarvatud vajalike sanitaar-hügieeniliste tingimuste tagamine ehitajatele);

- mehhanismidest õlireostuse tekke puhul kasutada õli siduvaid puisteaineid (nt. saepuru jm), mis kogutakse kokku ja saadetakse ohtlike jäätmete ladustamispaika;

- maksimaalselt arvestada, et tegevusmõju ei ületaks planeeringuala piire, mis võib põhjustada reostusohtlikke olukordi.

KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS

Detailplaneeringu koostamisel on analüüsitud keskkonnalubade taotlemise vajadust lähtuvalt koostamise ajal teadaolnud informatsioonist.

Detailplaneeringuga ei kavandata ühtegi veeseaduse §-is 187 loetletut tegevust, mistõttu võib eeldada, et veeloa taotlemine ei ole vajalik.

Detailplaneeringuga ei kavandata ühtegi jäätmeseaduse § 73 lg 2 loetletud tegevustest, mistõttu võib eeldada, et jäätmeloa taotlemine ei ole vajalik.

Detailplaneeringuga ei kavandata ühtegi sellist käitist, mille tegevuse jaoks oleks nõutav õhusaasteluba. Keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 § 11 l punkti 6 kohaselt ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine põletusseadmete puhul, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil. Sellest tulenevalt võib eeldada, et õhusaasteloa taotlemine ei ole vajalik.

Detailplaneeringu elluviimisel tuleb täpsustada keskkonnalubade taotlemise vajadus lähtuvalt krundile ehitatavate hoonete kasutusotstarvetest ja krundile plaanitavast tegevusest.

KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED

Kuritegevuse riskide vähendamiseks on rakendatud Eesti standardis EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“ toodud soovitusi:

- Hoonetele paigaldada vastupidavad uksed ja aknad, mis vähendab vandalismiaktide ja sissemurdmiste riski.

- Sissepääsude juures soovitatavalt kasutada videovalvet, sest jälgitavus vähendab kuriteo sooritamise tõenäosust.

- Hoonete sissepääsud valgustada.

PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA

- Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostavatele maakorralduslikele ja ehituslikele projektidele. Planeeritud alal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja projekteerimisnormidele.

- Detailplaneeringu elluviimine, sh Rae valla sotsiaalobjektide ehitamise rahastamine, toimub vastavalt Rae valla, huvitatud isiku ja detailplaneeringu koostaja vahel sõlmitud lepingule (Leping detailplaneeringu koostamise rahastamiseks, avaliku ruumi ja taristu väljaehitamiseks ning avaliku ruumi Rae vallale üleandmiseks ja Rae valla sotsiaalobjektide ehitamise rahaliseks toetamiseks)(vt detailplaneeringu menetlusdokumendid).

- Planeeringu elluviimisega ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et püstitatavad hooned ja rajatised ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus) ei ehitamise ega kasutamise käigus.

- Ehitamise või ekspluatatsiooni käigus tekitatud kahjud hüvitab krundi igakordne omanik, kelle poolt kahju põhjustanud tegevus lähtus.

Elluviimise tegevuskava etapid:

- detailplaneeringuga ettenähtud krundi moodustamine;

- tehnovõrkude, rajatiste ja teede ehitusprojekti koostamiseks tehniliste tingimuste taotlemine, projektide koostamine;

- ehituslubade väljastamine Rae Vallavalitsuse poolt tehnovõrkude, rajatiste, teede ja hoone(te) ehitamiseks;

- detailplaneeringus määratud servituutide seadmine;

- uute planeeritud tehnovõrkude, teede ja hoonete ehitamise lõpetamine ja kasutuslubade väljastamine Rae Vallavalitsuse poolt.

6    DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOONDTABEL

| Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse täielik ärakiri | Kooskõlastuse originaali asukoht | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Telia Eesti AS | 28.01.2021 Nr 34779578 | Kooskõlastatud Info tööloa saamiseks telefoninumbril: Kooskõlastus kehtib kuni 27.01.2022 Allkirjastatud digitaalselt /Arvo Sepp/ volitatud esindaja | Kiri (saadud digitaalselt), Sidevarustuse osa seletuskirjas, Joonis DP-4 Rae VV arhiiv |  |
|  | Elektrilevi OÜ | 29.01.2021 Nr 2983125385 | Kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkirjastatud digitaalselt /Marge Kasenurm/ | Kiri (saadud digitaalselt), Elektrivarustuse osa seletuskirjas, Joonis DP-4 Rae VV arhiiv |  |
|  | Energate OÜ | 09.03.2021 | Allkirjastatud digitaalselt /Tarmo Tabur/ | Joonis DP-4 (saadud digitaalselt) Rae VV arhiiv |  |
| - P | Päästeamet | 18.03.2021 Nr 7.2-3.1/1572-2 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder K- Projekt AS poolt koostatud „Allika tee 4 ja Remmelga kinnistute ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgneva märkusega: Tulenevalt hoone põlemiskoormusest võib tuletõrje veevajadus tõusta kuni 30 l/s, mis tähendab, et on võimalik, et vaja rajada suurem tuletõrjeveemahuti. Allkirjastatud digitaalselt /Garri Mölder/ Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor | Kiri (saadud digitaalselt) Rae VV arhiiv |  |
|  | Transpordiamet | 21.04.2021 Nr 7.1-2/21/5053-4 | Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ja planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) kooskõlastame K-Projekt AS töö nr 20080 rev 15.04.2021 „Peetri alevik Allika tee 4 ja Remmelga kinnistute ning lähiala detailplaneering“. Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga. 1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. 2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse. Allkirjastatud digitaalselt /Marek Lind/ Taristu teenuste osakonna juhtivspetsialist | Kiri (saadud digitaalselt) Rae VV arhiiv |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 12.05.2021 e-kiri | Vaatasin üle täiendused. Haljastuse osa seletuskirja peatükis 3.6.1 vajab natukene korrigeerimist. Rae Vallavalitsuse 17.11.2020 korralduse nr 1541 punktis 4.3.1 on välja toodud, et krundi iga 600 m² kohta näha ette 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m. Detailplaneeringu seletuskirjas tuuakse välja, et puu täiskasvamiskõrguseks on maksimaalselt 6 m. Palun viia detailplaneeringu seletuskiri vastavusse korralduses tooduga. Ülejäänud täienduste osas märkused puuduvad. /Pille Vals/ planeeringute spetsialist | e-kirjavahetus Rae VV arhiiv | Seletuskirjas ebatäpsus korrigeeritud. |
|  | Rae Vallavalitsus | 27.05.2021 e-kiri | Kooskõlastan /Hannes Karon/ teehoiuspetsialist | e-kirjavahetus Rae VV arhiiv |  |
|  | AS ELVESO | 02.06.2021 Nr 008/VK | Peetri Alevik, Allika tee 4 ja Remmelga kinnistute detailplaneeringu (töö nr DP1121) joonisel nr 4 „Põhijoonis olemasolevate tehnovõrkudega“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud krundi ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Detailplaneeringu ala parklatest kogutavale sademeveele planeerida õli-liivapüüdurid enne liitumispunkti sademevee kanalisatsiooniga. Arvamus Peetri alevik, Allika tee 4 ja Remmelga kinnistute detailplaneeringu ning lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Allkirjastatud digitaalselt /Annika Krinpus/ VK teenistuse arendusinsener | Kiri (saadud digitaalselt) Rae VV arhiiv |  |

Projektijuht									Veiko Rakaselg