Töö nr 413

Harjumaa, Rae vald, Järveküla

ANDRESE TEE 9 KINNISTU JA LÄHIALA

DETAILPLANEERING

(kovID DP1128)

PLANEERINGU KOOSTAMISE

KORRALDAJA:	Rae Vallavalitsus, registrikood 75026106

Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik

Harjumaa

HUVITATUD ISIK:	Martin Michelson

PLANEERIJA :	Optimal Projekt OÜ, registrikood 11213515

MTR registri nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT JA

SELETUSKIRJA KOOSTAJA:	Külli Samblik

kylli.s@mail.com

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

56 983 389

arno@opt.ee

KÖITE koosseis:

- seletuskiri

1. Planeeringu koostamise alused ja lähtedokumendid	4

2. Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste ning keskkonnatingimuste analüüs ning Planeeringu eesmärk	4

2.1. Vastavus Rae valla üldplaneeringule	5

2.2. Planeeringu eesmärk	6

3. Olemasoleva olukorra iseloomustuS	6

3.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus	6

3.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	6

3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	6

3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	7

3.5. Olemasolev tehnovarustus	7

3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond	7

3.7. Kehtivad piirangud	7

4. Planeeringu ettepanek	7

4.1. Krundijaotus	7

4.2. Krundi ehitusõigus	7

4.3. Ehitiste arhitektuurinõuded	8

4.4. Piirded	9

4.5. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	9

4.6. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	9

4.7. Vertikaalplaneerimine	10

4.8. Tuleohutusnõuded	10

4.9. Servituutide vajaduse määramine	10

4.10. Tehnovõrkude lahendus	11

4.10.1. Veevarustus ja reovee kanalisatsioon	11

4.10.2. Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine	12

4.10.3. Elektrivarustus ja tänavavalgustus	12

4.10.4. Sidevarustus	13

4.10.5. Soojavarustus	13

4.11. Energiatõhusus ja -tarbimise nõuded	13

4.12. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	13

5. Keskkonnatingimused ja võimaliku keskkonnamõju hindamine	14

5.1. Meetmed põhjavee kaitseks	14

5.2. Sademevee käitlemine	14

5.3. Kavandatava tegevusega kaasnev avariiolukordade esinemise võimalikkus ja nende vältimise meetmed	15

5.4. Kavandatava tegevusega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud	15

5.5. Meetmed radooniohutu keskkonna tagamiseks	16

5.6. Müra- ja vibratsioonitaseme tagamine siseruumides ja ümbruskonna elamualadel	16

5.7. Valgusreostuse leevendusmeetmed	17

5.8. Ehitustegevuse ajal tekkivate jäätmete kogumine ja käitlemine	18

6. Planeeringu elluviimise tegevuskava	18

7. Planeeringuala tehnilised näitajad	18

- JOONiSED

AS-01	Asukohaskeem	M 1:~

AS-02	Kontaktvööndi analüüs	M 1:~

AS-03	Tugiplaan	M 1:1000

AS-04	Põhijoonis	M 1:1000

AS-05	Tehnovõrkude koondplaan	M 1:1000

- LISAD

Tehnilised tingimused:

- Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni poolt 13.05.2021. a väljastatud tehnilised tingimused nr 378931;

- Aktsiaselts ELVESO 07.06.2021. a tehnilised tingimused nr VK-TT 091.

Teostatud uuringud:

- geodeetiline alusplaan M=1:500 on mõõdistatud OÜ AderGeo poolt 20.08.2020, töö nr M120820.

- KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

- MENETLUSDOKUMENDID

- seletuskiri

# Planeeringu koostamise alused ja lähtedokumendid

- Planeerimisseadus;

- Rae Vallavalitsuse korraldus 11. mai 2021 nr 674 Järveküla Andrese tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine;

- Rae valla üldplaneering, kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462;

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017 – 2028;

- Rae valla jäätmehoolduseeskiri, kehtestatud Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrusega nr 73;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend”;

- Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määruse nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas“

- Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded”;

- Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas”.

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;

- siseministri 16. veebruari 2021. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- siseministri 18. veebruari 2021. a määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;

- naaberaladel kehtestatud ja koostamisel olevad detailplaneeringud;

- muud õigusaktid, standardid ja projekteerimisnormid.

# Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste ning keskkonnatingimuste analüüs ning Planeeringu eesmärk

Planeeritav maa-ala paikneb Rae vallas Järveküla külas, jäädes Järveküla lõunaossa, Ülemiste järvest 800 m kaugusele.

Planeeringuala ümbritsevad valdavalt elamumaa sihtotstarbega kinnistud v.a läänes kus paiknevad suured maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud.

Naaberkinnistud idas ja lõunas on hoonestatud üksikelamutega ja nende abihoonetega, suuruselt ja sihtotstarbelt erinevad (elamumaa sihtotstarbega kinnistu suurusega  4297 m², hoonestustihedus 0,12 ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu suurusega 131013 m², hoonestustihedus 0,09). Põhja jäävad elamumaa sihtotstarbega kinnistud on hoonestatud eluhoonetega. Suured elamumaa sihtotstarbega kinnistud on hoonestatud enamus 1-korruseliste või 2-korruseliste (teine korrus katusekorrus) väikesemahuliste elamutega, kus hoonestustihedus jääb vahemikku 0,03 – 0,08.

Planeeringu maa-alast kirdesse jääb ridaelamutega piirkond, mis on hoonestatud kaasaegsete viilkatustega ühe- või kahekorruseliste ridaelamutega. Ridaelamutega hoonestatud kinnistutel jääb hoonestustihedus 0,20 – 0,26.

Lähimal väljaehitamisel uusarendusalal (Sinika ja Kraaviääre teel) on elamumaa sihtotstarbega kinnistud suurusega vahemikus u 1000 – 1700 m², kuhu on planeeritud 2-korruselised üksikelamud. Vaadeldavas piirkonnas on hoonestustihedus 0,26 – 0,35.

Kontaktalal on hoonestustiheduseks piirkonniti erinev.

Väljakujunenud hoonestus paikneb kaootiliselt, selgeid ehitusjooni ei moodustu.

Hoonestus on arhitektuurselt mitmekesine. Erineva arhitektuuriga elamutel jäävad katusekalded 0° – 45°, katused on viil-, kelp- või lamekatused, 1 – 2-korruselised, millest suurem osa katusekorrused.

Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritud ala ja Ülemiste järve vahel rohevõrgustik, mis kattub Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitsealaga.

Piirkonnas ei ole väljakujunenud teede võrku. Planeeringualale juurdepääsu tagav Andrese tee on kruusakattega tupiktee. Lähimad teed Vana-Järveküla tee ja Liiva tee on osaliselt asfaltkattega, kuid antud piirkonnas suures osas kruusakattega. Planeeritavast alast itta jääb Vana-Tartu maantee (11330 Järveküla-Jüri tee) u 2 km kaugusele, mis viib Tartu maanteele. Paralleelselt Järveküla-Jüri teega kulgeb kergliiklustee. Tartu maantee (Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee) jääb 3 km kaugusele kirdesse.

Põhjas asuv Vana-Järveküla tee on Rae valla üldplaneeringuga kavandatud läbivaks riigimaanteeks.

Lähimad ühistranspordi peatused asuvad Vana-Tartu maaneel, kus liiguvad Harju maakonna liinibussid, kommertsbussid ja koolibuss. Lähim ühistranspordi peatus asub planeeringualast ca 2 km kaugusel Vana-Tartu maanteel (Järveküla peatus).

Vana-Tartu maantee piirkonnas paiknevad Järveküla lasteaed, kool ja spordihoone koos ujulaga.

Suuremad äri-, teenindus- ning sotsiaalkeskused paiknevad Peetri alevikus ja Tallinna linnas.

Piirkond on sobilik elamute ehitamiseks: on olemas hea infrastruktuur (kruntide läheduses on olemas kõik vajalikud kommunikatsioonid), on ühendus nii valla keskuse kui ka sotsiaalobjektidega, puhkamisvõimaluste olemasolu (kergliiklusteed, puhke-virgestusala, metsad).

Järeldused kontaktvööndi analüüsist on, et kavandatav tegevus ei ole vastuolus olemasoleva keskkonnaga.

## Vastavus Rae valla üldplaneeringule

Elamumaa (EV)

Maakasutuse juhtotstarbeks on elamumaa. Elamumaa on väikeelamute, ridaelamute ja korterelamute alune maa tiheasustusalal ning hajaasustuses paiknevate elamute õuemaad. Alale võib kavandada elamuid teenindavaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbelist maad ning rajatisi.

Väljavõte kehtivast Rae valla üldplaneeringu maakasutuse plaanist

Planeeringulahenduses nähakse ette olemasoleva kinnistu jagamist kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Koostatud detailplaneeringu lahendus ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Rae valla koostatav põhjapiirkonna üldplaneering

Väikeelamumaa (Ev) – üksikelamu, kaksikelamu ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Väljavõte Rae valla koostatava põhjapiirkonna üldplaneeringu maakasutuse plaanist

Andrese tee 9 kinnistu detailplaneering on koostatava üldplaneeringu kohane.

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kolm elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt, elamumaa sihtotstarbega kruntidele määrata ehitusõigus kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks, hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse lahendamine.

# Olemasoleva olukorra iseloomustuS

## Planeeringuala asukoht ja iseloomustus

Planeeringuala asub Rae vallas Järvekülas.

Planeeringuala moodustab:

kinnistust Andrese tee 9 (65301:001:1120), registriosa nr 835002, suurus 8755 m².

- Lähialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,87 ha.

Planeeringuala on suures osas looduslik rohumaa, mille maapind on tasane, langusega läände. Planeeringuala on hoonestatud üksikelamuga.

## Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Kasutusotstarbed

Andrese tee 9 kinnistu sihtotstarve on elamumaa 100%.

Olemasolevad hooned

Planeeringuala on hoonestatud:

11101 Üksikelamu, ehitisregistri kood 116018721, ehitisealune pind 78 m², 1-korruseline.

## Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

Planeeringualaga külgnevad kinnistud on:

Andrese tee 7, katastritunnus 65301:001:1920, pindala 131010 m², sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, hoonestatud: üksikelamu (ehitisregistri kood 116039119), laut (ehitisregistri kood 116030791), juurviljahoidla (ehitisregistri kood 116030789), küün (ehitisregistri kood 116030790) ja abihoone (ehitisregistri kood 116030792);

Andrese põik 1, katastritunnus 65301:001:0581, pindala 4297 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, hoonestatud: 1-korruseline üksikelamu (ehitisregistri kood 120762231);

Suitsupõllu, katastritunnus 65301:001:1643, pindala 16,74 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, hoonestamata;

Vana-Järveküla tee 23, katastritunnus 65301:001:2440, pindala 8691 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, hoonestatud: elamu (ehitisregistri kood 116024010), kõrvalhoone (ehitisregistri kood 116024011);

Andrese tee, katastritunnus 65301:001:3305, pindala 1982 m², sihtotstarbega transpordimaa 100%.

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Kinnistule Andrese tee 9 on olemasolev juurdepääs Andrese teelt, mis lõppeb planeeringualal. Andrese tee on kitsas kohalik kruusakattega tee.

## Olemasolev tehnovarustus

Planeeringuala paikneb tsentraalsete tehnovõrkudega varustatud piirkonnas.

Lähimad tehnotrassid paiknevad Andrese teel. Andrese teel paiknevad tehnotrassid: vee- ja kanalisatsioonitorustikud (u 250 m kaugusel), elektriõhuliin alla 1 kV, mis jätkub planeeringuala läbides elektrimaakaablina.

Kinnistul Andrese tee 9 paikneb puurkaev.

## Olemasolev haljastus ja keskkond

Andrese tee 9 kinnistu on suures osas looduslik rohumaa. Kinnistu idaosas saab alguse kraav, mille kaldad on võsastunud. Planeeringuala lõunapiiriga külgnev ala on kõrghaljastusega, milleks on peamiselt kuused. Lehtpuud kasvavad üksikult kogu planeeringualal idaosas.

Andrese tee 9 kinnistu elamu õueala on korrastatud.

## Kehtivad piirangud

Planeeritava ala maakasutuspiirangud:

• elektripaigaldise kaitsevöönd, elektrimaakaabelliin (väline tunnus MKL84801076);

• Andrese tee kaitsevöönd 10 m teekatte välimisest servast.

# Planeeringu ettepanek

## Krundijaotus

Planeeritav maa-ala koosneb elamumaa sihtotstarbega kinnistust Andrese tee 9 suurusega 8755 m². Planeeringulahenduses on ette nähtud jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks:

pos 1 krunt suurusega 2982 m², sihtotstarve elamumaa;

pos 2 krunt suurusega 2000 m², sihtotstarve elamumaa;

pos 3 krunt suurusega 2000 m², sihtotstarve elamumaa;

pos 4 krunt suurusega 1773 m², sihtotstarve transpordimaa.

## Krundi ehitusõigus

Pos 1

Krundi kasutamise sihtotstarve	elamumaa

Hoonete suurim arv krundil	3 (elamu + 2 abihoonet)

Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind	445 m²

Hoonete suurim lubatud kõrgus	8 m; 5 m abihoone

Pos 2 – 3

Krundi kasutamise sihtotstarve	elamumaa

Hoonete suurim arv krundil	3 (elamu + 2 abihoonet)

Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind	300 m²

Hoonete suurim lubatud kõrgus	8 m elamu; 5 m abihoone

Pos 4 krundile ehitusõigust ei määrata.

## Ehitiste arhitektuurinõuded

Hoonestusviis:	lahtine

Katusekalle:	20° – 45°

Väiksemad katuse osad võivad olla erineva kaldega, samuti abihoone katus.

Pos 1

Maksimaalne hoone kõrgus:	elamu – maapinnast	8 m, ABS 49,60

abihoone – 	5 m, ABS 46,60

Maksimaalne sokli kõrgus:	elamu –	ABS 41,60

Maksimaalne räästa kõrgus	elamu –	ABS 47,60

Maksimaalne ±0,00 kõrgus:	elamu –	ABS 41,70

Pos 2

Maksimaalne hoone kõrgus:	elamu – maapinnast	8 m, ABS 48,60

abihoone – 	5 m, ABS 45,60

Maksimaalne sokli kõrgus:	elamu –	ABS 40,60

Maksimaalne räästa kõrgus:	elamu –	ABS 46,60

Maksimaalne ±0,00 kõrgus:	elamu –	ABS 40,70

Pos 3

Maksimaalne hoone kõrgus:	elamu – maapinnast	8 m, ABS 47,60

abihoone – 	5 m, ABS 44,60

Maksimaalne sokli kõrgus:	elamu –	ABS 39,60

Maksimaalne räästa kõrgus:	elamu –	ABS 45,60

Maksimaalne ±0,00 kõrgus:	elamu –	ABS 39,70

Maksimaalne korruselisus:	elamud	2

abihoone	1

Välisviimistlus:	laudis, krohv, tellis või omavahel kombineeritult erinevaid materjale.

Värvilahenduses eelistada heledaid või sooje ja looduslähedasi värvitoone.

Katusematerjal:	kivi, rullmaterjal või plekk (järgida kontaktvööndi üldist lahendust).

Katusekatte värviks valida tume toon (must, tumehall, tumepruun, tumepunane).

Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine.

Elamu juurde võib rajada 2 abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 80 m².

Projekteeritava hoone arhitektuurne lahendus peab arvestama piirkonna miljööd, naaberhoonestuse üldmahtusid ja proportsioone.

Hoonete arhitektuurne lahendus täpsustada eraldi eskiisprojektina eesmärgiga rajada planeeringualale maksimaalselt sobituv ja ümbruskonna elukeskkonda esteetiliselt ning visuaalselt väärtustav hoone. Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Rae valla arhitektiga eskiisi staadiumis.

Ehitusprojekti koostamisel peab arvestama:

- ehitustegevusega kaasnev müratase ei tohi ümbruskonnas ületada keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 toodud tingimusi ja sotsiaalministri 04.03.2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” toodud tingimusi. Kasutusaegne müra võib tekkida seadmetest (ventilatsioon jms), seetõttu on oluline, et need oleks paigutatud selliselt, et need ei häiriks elamu- ja sotsiaalobjekte;

- esitada vastavalt „Rae valla jäätmehoolduseeskiri” § 28 lg 3 punktides 1 – 4 nõutud informatsioon. Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid”;

- EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”;

- planeeritavate hoonete tehnoseadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel tuleb arvestada naaberhoonete paiknemisega ning et tehnoseadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid;

- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”;

- ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoonete energiatõhususe miinimumnõudeid”;

- Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded”;

- Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas”.

## Piirded

Piirete maksimaalne kõrgus 1,5 meetrit.

Tee poolne piire peab olema puidust lattaed või võrkpiire hekiga, kinnistute vahel võib olla võrkpiire.

Väravad ei tohi avaneda tänava poole.

Ehitusprojektis anda ühtne piirete lahendus lähtuvalt hoonestustüübist ja naaberkinnistute lahendusest.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Planeeringulahenduses nähakse ette juurdepääs planeeritud kruntidele Andrese teelt. Olemasolev Andrese tee on kitsas ja lõppeb planeeringualal. Olemasoleva tee laiendamiseks on planeeritud transpordimaa sihtotstarbega krunt pos 4. Tee maa-ala laius on 16 m, mis on määratud Andrese tee L2 katastriüksuse järgi.

Andrese tee äärde on ette nähtud rajada tehnotrassid kinnistust Andrese tee 6 (trafoalajaam) kuni planeeringuala lõpuni, antud tee osa peale tehnotrasside rajamist taastada.

Parkimine on ette nähtud krundisiseselt.

Liiklus- ja parkimiskorralduse planeerimisel on arvestatud Eesti standard EVS 843:2016 nõudeid ja Rae valla üldplaneeringut. Parkimiskohad on planeeritud vastavalt Rae valla üldplaneeringule, minimaalselt 2 kohta ühe elamuühiku kohta. Kokku on planeeritud 6 parkimiskohta kolmele elamuühikule.

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Elamumaa sihtotstarbega kruntide haljastamislahenduse koostamisel arvestada Rae valla üldplaneeringus määratud nõudega:

- krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu, mille täiskasvamise kõrgus on min 6 m;

- elamumaa krundi ümber võib olla kuni 1,5 m piire. Piirded ei tohi avaneda tänava poole.

Planeeritud (minimaalne) puude arv krundil:

- pos 1 (sihtotstarve elamumaa – üksikelamu) – 10 puud;

- pos 2 (sihtotstarve elamumaa – üksikelamu) – 7 puud;

- pos 3 (sihtotstarve elamumaa – üksikelamu) – 7 puud.

Kruntidel pos 1 ja 2 asub rohkem kui 7 säilitamist väärt puud (kased, kuused, männid), seega üldplaneeringuga määratud nõue täidetud. Krundile pos 3 lisaks olemasolevatele säilimist väärt puudele istutada juurde vähemalt 3 puud.

Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada olemasolevate ja istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standard EVS 843:2016 nõuetele.

Vajadusel rakendada ehitustööde ajal olemasolevate säilitatavate puittaimede kaitsemeetmeid.

Ehitusprojekti koostamisel arvestada Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määruse nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas” nõuetega.

Ehitusaegne kõrghaljastuse kaitse peab vastama Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas“.

Vajadusel krundil likvideerida kõrghaljastust (üle 8 cm rinnasdiameetriga puud), tuleb puu raiumiseks esitada raieloa taotlus. Rae valla territooriumil reguleerib puude raiumist Rae Vallavalitsuse 22.02.2011.a. kehtestatud määrus nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”.

Ehitusprojektis ette nähtud puude likvideerimiseks teostada dendroloogiline puittaimestiku hindamine, võttes aluseks Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määruse nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded”.

Tekkivad olmejäätmed kogutakse jäätmekonteineritesse, mis paigutatakse krundile sissesõidutee äärde. Kui konteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus. Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes. Konteinerite asukoht täpsustatakse ehitusprojekti käigus.

Olmejäätmete veo oma haldusterritooriumil korraldab kohalik omavalitsus vastavalt prügikäitlejatega sõlmitud lepingutele.

Võimalikud tekkivad ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi ja ohtlikke jäätmeid anda üle vastavale ettevõttele, kellel on olemas jäätmeluba ohtlike jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.

## Vertikaalplaneerimine

Planeeritava ala maapind on tasane. Peale elamute ehitamist krundi maapind tasandatakse ja krundisisene vertikaalplaneerimine lahendada hoone ehitusprojekti koosseisus.

Olemasolevat maapinda võib tõsta maksimaalselt 0,5 m hoonestusala piires. Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast.

Liigniiskuse vähendamiseks ja üleujutuste vältimiseks võib rajada aedadesse tiike, vihmapeenra või nõva (maapinna haljastatud süvend).

Vertikaalplaneerimisega tuleb tagada vihmavee mitte kaldumine naaberkinnistutele sh ka transpordimaa sihtotstarbega kinnistule.

Hoonete suhtelise kõrguse ±0.00 määramisel lähtuda juurdesõidutee projekteerimisel valitud kõrgusmärkidest.

Sissesõidutee projekteerimisel arvestada maapinna looduslike kalletega. Teekatte pind rajada kõrgemale ümbritsevast maapinnast.

## Tuleohutusnõuded

Nõuded ja meetmed on määratud siseministri 16.02.2021 määrusega nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Välise tuletõrjevesivarustuse projekteerimisel tuleb lähtuda siseministri 18. veebruari 2021. a määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest.

Tuletõrje veevõtuvajadus lahendada vastavalt standardile EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitistetuleohutus. Osa 6 Tuletõrje veevarustus” ja EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”.

Planeeritavate hoonete minimaalseks tuleohutuse tasemeks on määratud TP3.

Hoone täpne tuleohutusklass antakse ehitusprojekti staadiumis.

Päästemeeskonnale on tagatud päästetööde tegemiseks ja tulekahju kustutamiseks juurdepääs ettenähtud päästevahenditega.

Vajalik väline tulekustutusvesi saadakse planeeritud tuletõrje hüdrantidest, mis asub planeeritud ühisveevarustuse trassil, planeeritud hoonestusest lähemal kui 100 m.

Lähimad olemasolevad hüdrandid asuvad Liiva tee ja Kindluse tee L3 ristumisel, u 1 km kaugusel planeeritud hoonestusalast.

## Servituutide vajaduse määramine

Detailplaneeringus on tehtud ettepanekud servituutide seadmiseks.

Kavandatud servituutide alad on tähistatud detailplaneeringu joonisel AS-05 ja kirjeldatud joonise  AS-04 tabelis kitsenduste/piirangute veerus. Servituutide ulatus võib ehitusprojektis täpsustuda.

Pos 1 – 3

- Servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 2 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- servituudivajadusega ala planeeritud vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktidele 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks.

Pos 4

- Servituudivajadusega ala planeeritud vee-, reovee- ja survekanalisatsioonitrassidele 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole võrguvaldaja kasuks

- servituudivajadusega ala planeeritud vee- ja reovee kanalisatsioonitrasside liitumispunktidele 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- madalpinge kaablitrassile 1 m kaabli teljest mõlemale poole võrguvaldaja kasuks;

- servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 2 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks.

Andrese tee 7 (65301:001:1920)

- Servituudivajadusega ala planeeritud ala veetrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole võrguvaldaja kasuks.

Andrese tee L1 (65301:001:3771)

- Servituudivajadusega ala planeeritud madalpinge kaablitrassile 1 m kaabli teljest mõlemale poole võrguvaldaja kasuks.

Andrese tee (65301:001:3305)

- Servituudivajadusega ala planeeritud madalpinge kaablitrassile 1 m kaabli teljest mõlemale poole võrguvaldaja kasuks;

- servituudivajadusega ala planeeritud vee- ja reovee kanalisatsioonitrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole võrguvaldaja kasuks.

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkude lahenduse koostamisel on arvestatud olemasolevat olukorda, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate või vastavat teenust osutavate ettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimustega.

Detailplaneeringuga on esitatud tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.

Tehnovõrkude vahelised kaugused täpsustuvad eriosade projektide koostamise käigus.

Tehnovõrkude lahendus on esitatud joonisel Tehnovõrkude koondplaan AS-05.

Tehnovõrkude servituutide seadmise vajadus on kirjeldatud seletuskirja punktis 4.10.

### Veevarustus ja reovee kanalisatsioon

Veevarustus

Vee- ja reovee kanalisatsiooniga varustamine on lahendatud vastavalt AS ELVESO 07.06.2021 tehnilistele tingimustele nr VK-TT 091.

AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 1,2 m³/d (36,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

Detailplaneeringu ala kinnistu ühendamine ühisveevärgiga on võimalik alates olemasolevast de110 veetorustikust piikonnas ÜPV-1 (LISA 1).

Ühisveevärgi ühinemispunkt (ÜPV-1) asub kinnistul Andrese tee (katastritunnusega 65301:001:3305), jäädes planeeringualast u 250 m kaugusele.

Planeeringulahenduses on veevarustuse ühinemispunkt olemasoleva veevõrguga planeeritud ÜVK arengukava kohaselt. Veetrassid on planeeritud tee maa-alale ja liitumispunktid koos sulgarmatuuriga kuni 1 m kruntide piirist.

Tuletõrje veevarustuse tarbeks on planeeritud tee maa-alale hüdrant.

Reovee kanalisatsioon

AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooni arengukavale kokku koguses kuni 1,2 m3/d (36,0 m3/kuus) järgmisel tingimusel:

- detailplaneeringu ala kinnistu ühendus reovee ühiskanalisatsiooniga on võimalik alates olemasolevast isevoolsest kanalisatsioonitorustikust piirkonnas ÜPK-1 (LISA 1);

- detailplaneeringu ala reovee nõuetekohane ärajuhtimine on võimalik peale „Karu” reoveepumpla rekonstrueerimist ja reovete suunamist rekonstrueerimist vajavasse „Põdra” reoveepumplasse.

Planeeringuala reovee kanalisatsiooni ühinemispunkt (ÜPK-1) asub Andrese teel (katastritunnusega 65301:001:3305), jäädes planeeringualast u 130 m kaugusele.

Lähtuvalt maapinna reljeefist ei ole võimalik kruntidelt reovett isevoolselt ära juhtida eesvoolu. Planeeritud on pumpla koos hooldusplatsiga krunt pos 3 juurde. Trassid on planeeritud tee maa-alale ja kruntide piirist ca 1 m kaugusele kanalisatsiooni vaatluskaev, mis jääb kinnistu liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga.

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon projekteeritakse ja ehitatakse välja vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele ning kehtivatele normidele, avalikult kasutatava tee maa-alale.

### Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine

Elamumaal on rohealade suur osakaal ning kõvakatendite vähesus, seega maksimaalne sademevee kogus minimaalne. Sademevee vooluhulga vähendamiseks eelistada krundisiseste katete projekteerimisel sillutuskivi või sõelmeid, vältida asfaldikatet.

Krundi sademevett mitte juhtida reoveekanalisatsiooni. Vertikaalplaneerimisega tuleb tagada vihmavee mitte kaldumine naaberkinnistutele sh ka transpordimaa sihtotstarbega kinnistule.

Sademevee käitlemise ja kokku kogumise aluseks on Veeseaduse § 129.

Sademevee minimeerimise aluseks tuleb võtta Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017 – 2028 peatükk 10.4 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid”. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”.

Elamumaa sihtotstarbega kruntide hoonestusalal tuleb kaaluda pinnase tugevdamist kuivendustöödega, drenaaži, kraavide ja tiikide rajamisega ning pinnase täitmisega, vt lisaks seletuskirja p. 4.7.

Sademevee ärajuhtimiseks vajalikud kalded lahendatakse ehitusprojektiga.

Sademevee ära juhtimise täpne lahendus, sh sademevee kogused, drenaaži vajadus lahendatakse planeeringu elluviimisel edasise projekteerimise käigus.

### Elektrivarustus ja tänavavalgustus

Elektrivarustuse lahenduse aluseks on Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni poolt 13.05.2021 väljastatud tehnilised tingimused nr 378931.

Võrguühenduse maksimaalne läbilaskevõime on 80 A, faaside arv 3.

Planeeritavate kruntide elektrienergiaga varustamine on ette nähtud kinnistu Andrese tee 6 (katastritunnusega 65301:001:3770), asuvast olemasolevast alajaama 8692:(Rae).

Tarbijateni on planeeritud alajaamast kuni hoonestusalani 0,4 kV maakaabelliin. Planeeritud Andrese tee osale (detailplaneeringu ala ulatuses) on ette nähtud perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.

Planeeritud elamute elektrivarustuseks on ette nähtud kruntide piiridele 0,4 kV liitumiskilbid ja jaotuskilbid tee maa-alasse. Liitumiskilbid on vabalt teenindatavad. Elektritoide liitumiskilbist elamuni on ette nähtud maakaabliga.

Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus on ette nähtud tagada servituudialadega, ka väljaspool detailplaneeringuala planeeritud kaablitrassidele on määratud servituudi alad.

Elektrikaablid planeerimine sõidutee alla ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi

kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

- Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega.

Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele.

- Olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.

- Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt Elektrilevi OÜ ja teiste puudutatud isikutega.

Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

Tänavavalgustuse tarbeks on planeeritud madalpinge kaablitrass koos valgustuse mastidega planeeritud tee maa-alale toitega planeeritud liitumiskilbist. Teevalgustuse toide ja juhtimine, lahendatakse koos teega Ehitusprojekti staadiumis.

### Sidevarustus

Planeeringualal ja selle läheduses puuduvad Teliale kuuluvad liinirajatised.

Sidevarustus lahendatakse mobiilvõrgu baasil.

### Soojavarustus

Planeeringulahenduses on küttesüsteem ette nähtud lokaalsena, energiasäästlikuna ja keskkonnasõbralikuna. Võimalikud kütteliigid on elektriküte, ahiküte ja nende kombinatsioon, tahke küte, gaasiküte (vedelgaasi maa-aluste mahutite baasil).

Soovitatav on kasutada passiivseid või aktiivseid ökoloogilisi küttesüsteeme (päikesepatareid, passiivne päikeseküte hoone akende orienteerimine lõunasse või vee baasil päikesekütte elemendid).

Kütteallikana võib kasutada ka kõiki muid kaasaegseid energiatõhusatel tehnoloogiatel baseeruvaid ja keskkonda oluliselt mittesaastavaid kütteliike.

Vertikaalne maasoojuskütte lahendus ei ole lubatud.

Kütte lahendamisel õhksoojuspumpadega peavad olema pumbad varjatud ja mitte suunatud naaberhoonete poole.

Hoonete küttesüsteemi valikul arvestada küttesüsteemi energiatõhusust.

Õli- ja kivisöekütte kasutamine planeeritud hoonete kütmiseks ei ole soovitavad, et tagada keskkonna säästlikku kasutamist.

## Energiatõhusus ja -tarbimise nõuded

Ehitusseadustik § 65 sätestab järgmist:

(1) Ehitatav uus või oluliselt rekonstrueeritav olemasolev hoone peab ehitamise või rekonstrueerimise järel vastama energiatõhususe miinimumnõuetele. Kui ehitamine toimus ehitusloa alusel, peab ehitis vastama loa andmise ajal kehtinud energiatõhususe miinimumnõuetele.

(2) Hoone välispiirded ning olulise energiatarbega tehnosüsteemid peavad olema projekteeritud ja ehitatud selliselt, et nende terviklikul käsitlemisel oleks võimalik tagada energiatõhususe miinimumnõuete täitmine.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrusega nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” on kehtestatud miinimumnõuded hoone, sealhulgas madalenergiahoone ja ligi-nullenergiahoone, energiatõhususele.

## Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- süttimatust materjalist prügikonteinerid ja kergestisüttiva prahi kiire koristamine;

- hea valgustus hoonele, sissepääsudele ja parklatele;

- haljastus projekteerida nii, et ei tekiks kurjategijatele varjumisvõimalusi;

- territooriumi korrashoid;

- vastupidavate ukse- ja aknaraamide, lukkude, uste, akende ja klaaside kasutamine;

- tulekindlate materjalide kasutamine;

- paigaldada tuletõrje- ning valvesignalisatsioon;

- sõlmida leping turvafirmaga.

# Keskkonnatingimused ja võimaliku keskkonnamõju hindamine

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemis seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Detailplaneeringuga kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punktis 10 nimetatud tegevuse alla, s.o tegemist on infrastruktuuri ehitamisega ja hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang anda infrastruktuuri ehitamisevaldkonnas muu hulgas ühisveevärgi ja      -kanalisatsiooni projektide arendamise korral. Antud detailplaneeringuga kavandatakse üksnes kahe lisanduva majapidamise ühendamist lähedal asuvate tehnovõrkudega, mistõttu on kavandatava tegevuse mõju väga väike. Detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega KSH läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik ning arvestades planeeritava tegevuse väikest mahtu, ei ole vajalik anda detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut.

Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 kohaselt planeeringumenetluse käigus.

## Meetmed põhjavee kaitseks

Planeeringuala on kaitsmata põhjaveega alal.

Kaitsmata põhjaveega alal esineb põhjavee reostumise oht, mille vältimise meetmetena on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas piiritletud reovee-kogumisalad ning ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine.

Planeeringuala veevarustamine ja kanalisatsioon on lahendatud ÜVK põhiselt, vastavalt AS ELVESO tehnilistele tingimustele. Kuna uute püstitavate hoonete veevarustus ei ole lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud planeeringualal põhjavee kaitse.

Põhjavee reostuse vältimiseks on välja ehitatud tehnosüsteemide laitmatu funktsioneerimine.

Reovee ärajuhtimisel keskkonnareostuse tekitamine peab olema välistatud. Kõik reoveed tuleb kanaliseerida standardite kohaselt:

- EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon;

- EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk”;

- EVS 932:2017 Rajatise ehitusprojekt;

- RIL 77-1990, Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud / Paigaldusjuhend.

Sademevee minimeerimise aluseks on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017 – 2028 peatükk 10.4 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid“. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”.

Kavandatava tegevusega ei kaasne põhjaveevõttu ega põhjaveereostust.

## Sademevee käitlemine

Sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks eelistada looduslähedasi lahendusi nagu rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave ja muid lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist. Katustelt ärajuhitavat sademevett on soovitav kasutada haljastuse hooldamisel. Potentsiaalsed reostusallikad tuleb pinnasest isoleerida.

Vertikaalplaneerimisega tuleb tagada vihmavee mitte kaldumine naaberkinnistutele sh ka transpordimaa sihtotstarbega kinnistule.

Sademevee ärajuhtimise projekteerimisel lähtuda kehtivast standardist Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad” ja EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk”.

## Kavandatava tegevusega kaasnev avariiolukordade esinemise võimalikkus ja nende vältimise meetmed

Planeeringuga antakse ehitusõigus elamumaale ja keskkonda ohustavat tegevust kavandatud ei ole, on detailplaneeringu elluviimisel siiski võimalik, et esineb avariiolukordasid, mille tulemusena reostub või saastub pinnas, pinnavesi, põhjavesi, õhk.

Mõju on kõige suurem ehitamise ajal ning kui hooned on valminud, siis täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette ei ole näha. Maaomanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast avariist ja võtma tarvitusele meetmed tekkinud reostuse koheseks peatamiseks, kõrvaldamiseks ja tervisekaitse tagamiseks.

Oht inimese tervisele avaldub kõige selgemalt hoonete rajamise ehitusprotsessis. Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega.

Avariiohtlike olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

## Kavandatava tegevusega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud

Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei ole alust eeldada detailplaneeringu elluviimisel keskkonnaseisundi olulist kahjustamist (sh pinnase ja õhu saastumist, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist).

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Kavandatav tegevus ei sea eeldatavalt ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet. Kavandatud tegevusel oluline keskkonnamõju puudub, mistõttu puudub vajadus keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse algatamiseks Järvekülas Andrese tee 9 kinnistu detailplaneeringu osas.

Planeeringualasse jäävale kinnistule ehitusõiguse määramisega on võimalikud ehitustegevusega kaasnevad riskid, mis on ajutised ja lokaalsed. Ehitustegevuse käigus võib esineda vibratsioon, müra ja mõningane õhureostus (nt tolm ja lõhn) ja ehitustegevusest tekkivad jäätmed.

Detailplaneeringu ellurakendamine olulisi ja vältimatuid negatiivseid keskkonnamõjusid kaasa ei too, kui ehitus- ja kasutusstaadiumites arvestatakse keskkonnakaitseliste nõuetega ja tingimustega ning heast tavast.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele. Planeeringualal on kõrghaljastust vähesel määral. Hoonestusalad, teed ja platsid on valitud väärtuslikust kõrghaljastusest vabadele aladele ning on tagatud väärtusliku ja olulise haljastuse kasvutingimuste säilimine. Planeeringualale kavandatakse uut haljastust, sh on elamute õuealad ja hekid.

Elamute ehitusetapis tekkivate jäätmete ja nende käitluse korraldamisel asjakohaste meetmete rakendamine (jäätmete korrektne kogumine ja äravedu jms) ei teki jäätmetekkel tõenäoliselt olulist mõju keskkonnale. Jäätmekäitluse korraldusel tuleb järgida kehtivat jäätmealast seadusandlust. Jäätmekäitluse õiguspärasel korraldamisel ei ole oodata sellega kaasnevat olulist keskkonnamõju.

Planeeringualal ei paikne keskkonda saastavaid objekte, samuti ei ole alal varasemalt toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. Seetõttu ei eeldata ka olulist pinnase- või põhjavee reostust, mis seaks piiranguid edasisele ehitustegevusele.

Ehitustegevusega ei kaasne olulisel määral soojust, kiirgust ega lõhna teket.

Planeeringu realiseerumine ei halvenda isolatsiooni tingimusi naaberkinnistutel kuna planeeritud hoonestusalad tagavad piisavad hoonete vahelised kaugused. Planeeritud hoonete ehitisealuse pinna suurus suhtes krundi pindalaga (täisehitus) ja krundi lubatud maksimaalne hoone kõrgus võimaldavad rajada hoone, millega on tagatud normatiivne insolatsioon päevas nii planeeritud hoones kui naaberhoonetes.

Planeeringuga kavandatu ei suurenda oluliselt olemasolevat liiklusintensiivsust kuna planeeritud on kolm üksikelamut.

Eelnevast tulenevalt ei ole kavandatava tegevusega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud märkimisväärsed.

## Meetmed radooniohutu keskkonna tagamiseks

Harjumaa radoonikaardi andmetel paikneb detailplaneeringu ala normaalse radoonisisaldusega (30 – 50 kBq/m³) pinnase piirkonnas.

Rakendades projekteerimisel ja ehitamisel vastavaid EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes” meetmeid, on tagatud radooniohutu keskkond siseruumides.

EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes” kohaselt on lubatud piiranguteta ehitustegevus radooni piirsisaldusega pinnaseõhus 50 kBq/m³.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28.02.2019 määruse nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase” kohaselt on määratud hoone ruumiõhu radoonisisalduse viitetase 300 Bq/m³.

Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel arvestada EVS 840:2017 punkt 6 ja 7 ehitamise põhimõtteid.

Meetmed, mis on soovituslikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks:

- ehitamisel tuleb tähelepanu pöörata heale ehituskvaliteedile, kõikide läbiviikude (postide ja kommunikatsioonide) hermetiseerimisele ning heale ventilatsioonile;

- soovitav on kasutada vundamendi tuulutussüsteeme tagamaks võimaliku radooni väljapääsu hoone alt.

## Müra- ja vibratsioonitaseme tagamine siseruumides ja ümbruskonna elamualadel

Eluhoone projekteerimisel ja ehitamisel tuleb tagada, et nii ehitustegevusega kui ka edaspidise kasutamise ja liiklusega kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ja sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ ning sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud norme.

Hoonete projekteerimisel võtta aluseks standard EVS 842 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”.

Mürakaitse rakendamise meetmed:

- hoonete siseruumide kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Nimetatud standardi kohaselt tuleb eluhoonete välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välise müra tasemest) toodud piirväärtusest;

- eluhoone puhul tuleks mürarikkamal fassaadil kasutada materjale, mille õhumüra isolatsiooni indeks on vähemalt 40 dB;

- akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- planeeringuga võib lisanduda täiendavat müra ehitustööde läbiviimisel. Arvesse peab võtma, et ehitusaegne müra ei tohi ületada atmosfääriõhu kaitse seaduse ning selle alusel välja antud määrustes ja sotsiaalministri 04. märtsi 2002. a määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” sätestatud müra normtasemeid. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga;

- arvestada planeeritava hoone tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

## Valgusreostuse leevendusmeetmed

Valgusreostus ehk valgussaaste on üleliigne, tarbetu või soovimatu (häiriv, pealetükkiv) tehisvalgus. Valgusreostust tekitavad tänavavalgustid, aiavalgustid, reklaamplakatite ja fassaadivalgustus, mis kõik on halvasti projekteeritud, varjestamata ja/või suunatud üles taevasse. Valgusreostus on ka see kui tänavalaternatelt tulev valgus paistab elamu akendest sisse või eredad tuled ettevõtete ja tööstuste valgustitelt.

Praegu puuduvad piirkonnas valgusandjad. Üheks peamiseks valgusreostuse allikaks on valesti suunatud tänavavalgustust. Olemasolev Andrese tee on kitsas välja ehitamata tee, kus puudub tänavavalgustus. Piirkonna tootmisalad asuvad elamutest suhteliselt kaugel ja suuremahulisi valgustatavaid tehnorajatisi ei ole.

Andrese tee rekonstrueerimisel ja väljaehitamisel eeldatavasti paigaldatakse kaasaegsed ja ökonoomsed tänavavalgustid, mis ülemäärast valgusreostust tõenäoliselt ei põhjusta.

Valgusreostuse võimalikkus on hoonete ehitamisajal. Ehitustööde läbiviimisel pimedal või halva nähtavusega ajal on ehitusplats valgustatud ajutiste valgusallikatega. Ehitusaegsed mõjud on seotud ka ehitusmasinate tulede valgusvihkudega ehitusplatsil. Valgustus on vajalik ohutuse ja turvalisuse tagamiseks ning ehitusmasinate ja -seadmete valvamiseks ehituse maa-alal.

Ehitusaegse valgustusega kaasnevad häiringud on ajutised ja pärast ehitustööde lõppu mõju lakkab. Tegemist on lokaalsete valgusallikatega, mille oluline mõju ei ulatu reeglina ehitusplatsi territooriumist märkimisväärselt kaugemale.

Valgustus tuleb kavandada selliselt, et see täidaks valgustuse eesmärke ja põhjustaks võimalikult vähe häiringuid (valgusreostust). Ehitusplatsi valgustamisel tuleb jälgida, et valgusallikad oleksid suunatud just nendele objektidele, mida tuleb valgustada, ega oleks suunatud taevasse või häiriks liiklust ning ümberkaudseid elanikke ja muid objekte.

Valgusreostuse leevendamiseks on soovitatav võimalusel järgida järgmisi põhimõtteid:

- vältida ebavajalikku ja liigset valgustust;

- valgusvoog peab olema suunatud valgustamist vajavale objektile, st tuleb vältida valguse hajumist;

- eelistada säästlikke valgusteid, siis annavad parema spektraaljaotusega valguse;

- laternapostid peavad olema võimalikult madalad;

- välisvalgustuse kavandamisel ja paigaldamisel jälgida, et valgusvihud ei oleks suunatud elamukruntide poole;

- istutada täiendavat kõrghaljastust, mis samuti pakub varju. Arvestada tuleb, et lehtpuud, mis on suure osa aastast raagus, ei varja häirivaid valgusvihke elamualadel.

Arvestada lähiümbruste planeeringutega ja tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

## Ehitustegevuse ajal tekkivate jäätmete kogumine ja käitlemine

Ehitustöödega kaasneb ehitusjäätmete teke, kuid arvestades planeeritud ehitusmahte, ei teki olulises mahus jäätmeid.

Jäätmekäitlus korraldada vastavalt Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrusele nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri” ja jäätmeseadusele.

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest.

Ehitustegevuse ajal tekkivate jäätmete kogumine ja käitlemine, hilisem heakorrastus ja olmeprügi kogumine toimib vastavalt jäätmeseaduses ja Rae valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele.

Ehitusjäätmete valdaja peab korraldama ehitusjäätmete taaskasutamise või andma need üle asjakohast jäätmeluba ja vajadusel ohtlike jäätmete litsentsi omavale või jäätmekäitlejana registreeritud isikule.

Prügikonteinerid paigutada nii, et on võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides muuhulgas jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteinerile ja selle asukohale.

# Planeeringu elluviimise tegevuskava

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal maakorralduslike toimingute tegemisel ja teostatavatele ehitus- ja rajatiste projektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele.

Vajalikud tegevused planeeringu elluviimiseks:

- planeeringujärgsete katastriüksuste moodustamine koos vajalike servituutide seadmisega;

- tehnovõrkude ja -rajatiste projekteerimise tingimuste taotlemine, projekteerimine ning nendele ehituslubade taotlemine;

- tehnovõrkude, -rajatiste ehitamine ning vastavate kasutuslubade väljastamine;

- planeeringujärgsete hoonete projekteerimine, ehitusloa taotlemine ning ehitamine.

Detailplaneeringuga ettenähtud krundile hoonete ehitamiseks ei esitata Rae Vallavalitsusele ehitusloataotlusi enne, kui krunti teenindav taristu on saanud kasutusloa.

# Planeeringuala tehnilised näitajad

Planeeringuala suurus	0,87 ha

Kavandatud kruntide arv	4

Krunditava ala maa bilanss:	8755 m²

elamumaa	6982 m²	79,8%

transpordimaa	1773 m²	20,2%

Elamumaa kruntide täisehitus%	15%

õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel

(s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni)

transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1