## SELETUSKIRI

/Märkus: Seletuskiri täpsustatakse pärast detailplaneeringu algatamist/

Käesolev  Taevavärava tee 10- 13, Taevavärava tee lõik L2 ja Sarapiku II kinnistute ja lähiala detailplaneering on koostatud OÜ BSN Auto tellimusel. Kinnistuste omanikuks on Exito Invest OÜ.

- DETAILPLANEERIMISE PROJEKTI KOOSTAMISE ALUSED

- OÜ BSN Auto, juhatuse liikme Aleksandr Busseli algatamise taotlus

- Rae Vallavalikogu otsus 13.04. 2010 nr 93: Taevavärava tee 8, 10- 13, Taevavärava tee lõik L2 ja Sarapiku II kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine

2.  LÄHTEMATERJALID

- Rae valla üldplaneering (kehtestatud 1992)

- Rae valla üldplaneering (koostamisel)

- ÜVK arengukava 2008-2020

- Sarapiku II maatüki II detailplaneering (kehtestatud)

- Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava tootmispiirkonna detailplaneering (kehtestatud)

- Loode pereelamute detailplaneering (kehtestatud)

- Rae valla jäätmehoolduseeskiri

- Vabariigi Valitsuse 27. oktoober 2004 määruse nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded

- Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad

- Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimise ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine

- Eesti Standard EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

- Hea ehitustava

- Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

AS Elveso

Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ

Elion Ettevõtted Aktsiselts

3. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS TEHTUD UURINGUD

- Topo-geodeetiline alusplaan – AS Elisor töö nr GE-024-09

- AS Maves – Rae valla, Lehmja küla, Taevväravatee 8, 10-13, Taevavärava tee lõik L2 ja Sarapiku II kinnistute detailplaneeringu sademevee ärajuhtimise ekspertarvamus Töö nr 11083

4. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANNE

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Taevavärava tee 8, 10-13, Taevavärava tee lõik L2 ja Sarapiku II kinnistutest ühe ärimaa ja tootmisaakrundi moodustamine, millele määratakse ehitusõigus maksimaalselt kolme kuni 3 korruseliste äri- ja tootmishoone ehitamiseks ja ühe transpordimaa krundi moodustamiseks ja ühe elamumaa krundi moodustamiseks. Samuti on detailplaneeringu ülesandeks planeeritava ala maakasutustingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

5. OLEMASOLEV OLUKORD

Planeeritav ala asub Rae vallas, Jüri tehnopargi tootmispiirkonna vahetus naabruses, Riigimaantee T-11 Tallinna ringtee ääres.

Juurdepääs planeeritavale alale Taevavärava teelt läbi olemasoleva Jüri tehnopargi.

Planeeritava ala suurus on 1,5 ha. Planeeritav ala moodustavad järgmised kinnistud:

- Taevavärava tee 10 kinnistu: Katastritunnus - 65301:002:1275

pindala - 1512m2 sihtotstarve  - 100% elamumaa

- Taevavärava tee 11 kinnistu:Katastritunnus - 65301:002:1276

pindala - 1534m2  sihtotstarve  - 100% elamumaa

- Taevavärava tee 12 kinnistu: Katastritunnus - 65301:002:1277

pindala - 1509m2  sihtotstarve  - 100% elamumaa

- Taevavärava tee 13 kinnistu:Katastritunnus - 65301:002:1278

pindala - 2930m2  sihtotstarve  - 100% elamumaa

- Taevavärava tee lõik L2 kinnistu: Katastritunnus - 65301:002:1273

pindala - 2426m2  sihtotstarve  - 100% transpordimaa

- Sarapiku II kinnistu:Katastritunnus - 65301:002:1279

pindala - 4921m2  sihtotstarve  - 50% tootmismaa, 50% ärimaa

Kinnistute omanik: EXITO Invest OÜ, REGISTRIKOOD 11346210

Planeeritaval alal paikneb osaliselt väheväärtuslikku kõrghaljastust, mis omab pigem ökoloogilist kui dendroloogilist väärtust.

- Planeeritav ala on hoonestamata. Reljeef on tasane vähese langusega Taevavärava tee suunas. Maapinna absoluutkõrgused jäävad ABS + 44 ja 45,5 m vahemikku.

Planeeritaval alal lasuvad järgmised maakasutuspiirangud ja kitsendused:

- Tallinna Ringtee T-11 riigimaantee kaitsevöönd 50m

- Tallinna Ringtee T-11 riigimaantee sanitaarkaitsevöönd 300m

- Planeeritavat ala läbivad kraavid – maaparandussüsteemid

6.KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS

- Rae valla üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala juhtfunktsiooniks määratud ärimaa juhtfunktsiooniga piirkond.

- Planeeritava ala vahetusse naabrusse lääne poole jääb olemasolev Jüri tehnopark.

- Vahetus läheduses on kaks  detailplaneeringut, mis on kehtestatud ning, millega kavandatud ehitusõigus on tänaseks osaliselt ka realiseeritud.

- Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneering (koostaja Nord Projekt)

- Põrguvälja ja Lehmja küla detailplaneering

- Piirkond on varustatud tehnovõrkudega, elekter, side, vesi, kanalisatsioon, tsentraalne soojatorustik.

- Planeeritavast alast ida poole jääb roheala ning ca 100m kaugusele olemasolev 10 elamuga elamukvartal, mis on kavandatud Loode pereelamut detailplaneeringuga.

- Piirkonnale on isloomulik lahtine hoonestuslaad.

- Planeeritava ala vahetus läheduses ei ole silmapaistvat linnaehituslikukku dominanti.

Detailpalneeringu koostamisel tuleb arvestada, et planeeritav ala paikneb aktiivse liiklusega Tallinna Ringtee II ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on läbi Jüri tehnopargi Taevavärava teelt, läbi mille on kavandatud uus juurdepääsu tee (teeprojekt on koostatud AS Reaalprojekti poolt) ka ca 100 m kaugusel paiknevale olemasolevale elamukvartalile. Ala vahetus läheduses on suured tootmis- ja ärimaa sihtotstarbel krundid.

7. PLANEERIMISLAHENDUS

7.1 Üldosa

Käesolev Taevavärava tee 10- 13 ja Sarapiku II kinnistu detailplaneeringu lahendus näeb ette olemasolevate moodustatud elamumaa kinnistutest (Taevavärava 10, 11, 12, 13) ja ühe äri ja tootmismaa kinnistu (Sarapiku II) liitmise ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramise sihtotstarbega äri ja tootmismaa.

Olemasoleva detailplaneeringu muutmise põhjendused:

Planeerimisettepanek näeb ette olemasoleva kehtestatud Sarapiku II maatüki II detailplaneeringu muutmise, kuna moodustatud elamumaa krundid ei ole piirkonda sobilikud arvestades kontaktvööndi tootmismaa ja ärimaa juhtfunktsiooni omapära ning seega ei oma nad ka tänases majandussituatsioonis perspektiivi.

Planeeritava  ala naabriteks on suured tootmis-ja ärimaa kinnistud. Ca 10 kinnistuga väiksem elamurajoon külgneb küll Taevavärava tee 8 kinnistuga, kuid jääb siiski veidi eemale.

Planeeritava ala jääb tervikuna riigimaantee sanitaarkaitse vööndisse (ulatus 300m), kus vastavalt kehtivatele tervisekaitsenõuetele ei ole elamute ehitamist ette nähtud.

Taevavärava tee 10,11,12,13 ja Sarapiku II kinnistu detailplaneering koostakse kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga,

7.2 Ehitusõigus ja hoonestustingimused

Krunt pos. 1

- Krunt on planeeritud suurusega 13658 m²

- Sihtotstarve 50% ärimaa / 50% tootmismaa

- Krundi maksimaalne ehitusalune pind võib olla 4000 m².

- Kavandatud hoonetesse võib rajada kuni  6000 m2 suletud brutopinda

- Krundile võib rajada ühe äri- ja tootmishoone

- Hoonestus võib olla kuni kolme maa-pealse korrusega.

- Hoone maksimaalne kõrgus võib olla kuni 15 m,

Parkimine on kavandatud kuni 60 autole, väljaspool hoonet.

Krundi planeeritud hoonetustiheduse näitaja on 0,44.

Krunt moodustatakse olemasolevate kinnistute Taevavärava tee 10, 11, 12, 13 ja Sarapiku II kinnistute liitmise teel.

Krunt pos.2

- Krunt on planeeritud suurusega 1174 m²

- Kavandatud sihtotstarve on transpordimaa

Krunt moodustatakse osaliselt Taevavärava tee 10 kinnistust ning Taevavärava tee lõigust L2. Krunt on ette nähtud avalikuks kasutamiseks.

7.3 Arhitektuurinõuded

Pos. 1

| Hoonestuslaad | Lahtine |
| --- | --- |
| Viimistlusmaterjalid | Kivi, betoon, krohv, puit, metall, klaas, Plekki võib kasutada max 20 % ulatuses fassaadi pinnast. Arhitektuurses lahenduses kasutada fassaadis vähemalt kahte erinevat materjali |
| Hoonete arv krundil | 1-2 |
| Katusekalle | 0-10˚ |
| Korruselisus | 3 |
| Piirded | Sõltuvalt kavandatud hoone funktsioonist võib kavandada planeeritud krundi idapiirile müratõkkeseina. Kõrgus ja pikkus valida lähtuvalt vajadusest ja heast tavast. |
| Hoonete arv krundil | 2 |
| Katusekalle | 0-10˚ |
| Korruselisus | 3 |

Hoonete eskiislahendused tuleb kooskõlastada Rae valla arhitektiga.

7.4 Detailplaneeringus kavandatud ehitusõiguse põhjendus

Võrreldes naaberkruntidega on kavandatud ehitusalune pind tootmis-ja ärimaa krundil vaid 33%. Näiteks Taevavärava tee 9b kinnistul on lubatud 50% ehitusalust pinda krundi pindalast.

Plaeeritud hoone kõrgus arvestab hoonestuskõrgusega, mis on planeeritud ka Jüri Tehnopargis.

Taevavärava tee 10,11,12,13 ja Sarapiku II kinnistu detailplaneeringuga koostatakse kooskõlas Rae valla ülaplneeringuga

Kavanadatud autode arv planeeringualal on max 60. Samas Põrguvälja, Kalevi, Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneeringuga (Nord Projekt) on kavandatud üle 1000 parkimiskoha. Seega liikluskoormus võrreldes juba olemasoleva kavandatud autode arvuga oluliselt ei suurene.

Kavandud äri ja tootmismaa krundile (moodustatakse Taevavärava 10,11,12,13 ja Sarapiku II kinnistutest) kavandatavad hooned võivad olla kolme korruselised ning maksimaalselt 12-15m kõrgused, kusjuures kõrgus 15m on ette nähtud vaid Tallinna ringtee poolsesse krundi osasse.

Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava tootmispiirkonna detailplaneeringuga on lubatud ehitada maksimaalset 3 korruselisi hooneid. Hoone maksimaalne kõrgus on jäetud detailplaneeringus määramata, kuid võrdluseks Põrguvälja ja Lehmja küla detailplaneeringuga on lubatud maksimaalne kõrgus samuti 12-15m. Lähima elamu kaugus planeeritud tootmis-ja ärimaa hoonestusalast Põrguvälja ja Lehmja küla detailplaneeringus on 81m.

(Veidi eemale jäävas Jüri tehnopargis, mis samuti külgneb elamurajooniga on hoonete lubatud kõrgused 15-18m).

Seega võib märkida, et olemasolevast elurajoonist, mis on kavandatud suuremast äri- ja tootmismaa krundist ca 103 m kaugusele ei ole kavandatud tootmis- ja ärihoone parameetrid hoomatavad. Kinnistute vahele jääb ka küllaltki suur haljasala koos olemasoleva ja ka planeeritud kõrghaljastausega.

Samuti on kavandatud elamurajooni poole planeeritava ala kirdepiirile suurem kõrghaljastusega ala, et eraldada elamurajooni tootmispiirkonnast.

Paraku on seoses ringtee teeprojektiga võetud olemasoleva elamurajooni elanikel  võimalus pääseda autoga ligi otse Tallinna ringteelt ning juurdepääs elurajooni on läbi juba kavandatud ja osaliselt väljaehitatud Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava tootmispiirkonna.

Käesoleva Taevärava tee 8,10,11,12,13 ning Sarapiku tee II kinnistu detailplaneeringuga kavandatud äri-ja tootmismaa krundid moodustavad oma oluliselt väiksema ehitusõigusega (kui seda on tootmis-ja ärimaa sihtotstarbega naaberkinnistud) ja suurema haljastuse osakaaluga harmoonilise  lõpetuse varem planeeritud tootmispiirkonnale ning sobilikuma üleminekuala elamurajooniks.

Kavandatav äri ja tootmistegevus peab olema keskkonnaohutu, keelatud on müra ja õhusaaste.

7.5 Hoonestustihedus

Planeeritud kavandatud ärimaa kruntidel jääb vahemikku 0,4

8. LIIKLUS JA PARKIMINE

Juurdepääs planeeritud ärimaa kruntidele on kavandatud Järveotsa teelt ja läbi osaliselt ka läbi Järveotsa tee 14 kinnistu.

Teede parameetrite kavandamisel ja parkimsikohtade määramisel on aluseks Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad.

kavandatud maksimaalne suletud brutopind 6000 m2.

|  | Arvutuskäik vastvalt normatiivile |
| --- | --- |
| Ärimaa 6000 m2 | 6000 / 100 =60 |
| Kokku pinda | 60 parkimiskohta |

9. HEAKORD JA KESKKONNAKAITSE

9.1 Maakasutus

Detailplaneerigus kavandatud maa sihtotstarbeks ärimaa, tootmismaa ja transpordimaa. Planeeritavate kinnistute Taevaväravatee tee 10, 11, 12, 12 olemasolev maakasutuse sihtotstarve on 100 % elamumaa, Sarapiku tee II kinnistu sihtotstarve on 70% ärimaa ning 30% tootmismaa .

Kavandatud pos. 1 äri- ja tootmismaa krunt moodustatakse olemasolevatest Taevavärava tee 10,11, 12, 13 ning Sarapiku II kinnistust ning osaliselt Taevavärava tee lõik 2 kinnistust.

Kavanadatud transpordmaa krunt pos. 2 moodustatakse Taevavärava tee lõik 2 kinnistust.

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks ultuslikku sanitaartsooni vajavat tootmistegevust ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist.

  - Haljastus

Planeeritava ala haljastuse osakaaluks jääb ca 40 %. Krundi idapiirile on kavandatud kaherealine okaspuu hekk ja krundi läänepiirile  üherealine okaspuu hekk. Olemasolevat haljastust võiks krundi edasisel haljastmisel võimalusel ära kasutada.

Maantee kaitsevöönd on ette nähtud haljasalaks. Krundi iga 600 m2 kohta näha ette min 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m.

Läbiva tee äärde on kavandatud puudeallee

9.3 Veevarustus ja kanalisatsioon:

Uusehituse varustamine veega, olmereovete ja sadevete kanaliseerimine toimub väljaehitatud ja perspektiivselt ehitatavate võrkude baasil vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele ja seega ei kujuta täiendavat pinnasereostuse või põhjaveereostuse riski. Sademeveed immutatakse osaliselt krundil ja osaliselt juhitakse olemasolevatesse kraavidesse. Autoparklates tuleb kasutada liiva ja-õlipüüdureid. Säilitatakse planeeritavat ala läbivad kraavid.

  - Jäätmete käitlus:

Ehituse käigus rajatakse betoonalus prügikonteineritele, kuhu kogutakse äri ja tootmishoonete ekspluateerimisel kogunevad olmejäätmed. Jäätmete kogumine ja sorteerimine toimub vastavalt Rae valla jäätmehoodlus eeskirjale.

Planeeritavale alale on kavandatud sorteeritud olmeprügi kogumise koht.

Kinnistu valdajal on kohustus sõlmida jäätmete äraveoks leping jäätmete äravedu korraldava ettevõttega.

9.5 Soojavarustus, õhu ja mürasaaste:

Planeeritavale kinnistule rajatavate hoonete kütmine on lahendatakse tsentraalse soojavarususte toitel, gaasivarustuse toitel.

Ärihoonete rajamisega ei kaasne piirkonda olulist täiendavat õhu-ega mürasaastet. Planeeritav ala jääb olemasolevatest elamutest enam kui 40m 100m kaugusele

Hoonete projekteerimisel lähtuda Eesti Standard EVS 842:2003 Ehitise heliisoaltsiooninõuded. Kaitse müra eest. Kavandatava hoone funktsioonist lähtuvalt koostada ehitusprojekti mahus mürauuring. Vajadsel näha planeeritava ala idapoole (olemasoleva elurajooni poole) müratõkkesein.

Detailplaneeringuga kavandatu ei too kaasa olulisi keskkonnamõjusid.

10. SERVITUUDID

Detailpalneeringuga on ette nähtud servituudi vajadus krundile pos.1 laiusega 4m ehk 2m kummalegi gaasi torustiku telejst AS Fortumi kasuks.

Vee ja kanalisatsiooni torustike, mille ühenduskoht on väljapool planeeritavat ala Kalevi territooriumil (hetkel valdajaks Rec Varad AS) on ette nähtud servituudi vajadus 2m kummalegi poole torustike teljest AS Elveso kasuks st isiklikul kasutusõigusega ala vajadus on ÜVK osas ette nähtud  AS ELVESO kasuks Taevavärava tee L2  ja Taevavärava tee L1 kinnistutele.

Side ja elektrikaablitele on samuti ette nähtud servituudi vajadus võrguvaldaja kasuks Taevavärava tee L2 ja L1 kinnistutele.

11. TULEOHUTUS

Rajatavad hooned võivad kuuluda minimaalseslt tulepüsivusklassi TP1 või TP2. Tuletõrje vesi saadakse olemasolevatest varem planeeritud tuletõrjehüdrantidest Taevavärava teel.

Tuletõrje veevarustus lahendatakse täpsemalt hoone projektiga.

Projekteerimise aluseks on siseministri määrus nr. 17 30.03.2017

12. VERTIKAALPLANEERIMINE

Vertikaalplaneerimise lahendus täpsustada ehitusprojektide koostamise käigus. Maapinna kõrgusi ei ole ette nähtud oluliselt muuta.

13. TEHNOVÕRGUD

  - Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendus koostatakse vastavalt võrgu valdaja AS Elveso tehnilistele tingimused VK-TT 058, 02.07. 2010

Vee –ja heitvee koguse 3,6 m3/d on võimalik kanaliseerida peale Rae valla ühiveevaärgi ja- kanalisatsiooni arengukava 2008-2020 (OÜ Projektikeksus, töö nr 480) järgse ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni väljaarendamist.

Koostatava detailplaneeringu lahenduses on näidatatud vee- ja kanalisatsiooni ühendus hetkel REC Varad AS-il kuuluvatele torustikega vastavalt tehnilistes tingimustes näidataud ühenduspunkti ÜPV-2 ja ÜPK-2. Lahendus on kooskõlastatud REC Varad As-ga. Liitumine on ühenduspunktiga ÜPV –2 on võimalik ainult juhul, kui praegusel hetkel REC Varad AS -ile kuuluvatele veetorustikele ja kanalisatsiooni torustikele on väljastatud kasutusluba, kaitsevööndi ulatuses sõlmitud IKÕ leping AS ELVESO kasuks ja veetorustik ning kanalisatsioonitorustik on AS-ile ELVESO üle antud. Vaba veerõhk liitumispunktis on 2,0 bar.

Planeeritava ala sademeveed juhitakse olemasolevate ala piiravate kraavide kaudu Karla peakraavi. Taevavärava detailplaneeringu elluviimisel. Taevavärava detailplaneeringu elluviimisel suureneks arvutuslik maksimaalne vooluhulk senisega võrreldes 55 l/sek.

Detailplaneeringu juurde on koostatud AS Maves poolt planeeritava ala sademevee ärajuhtimise ekspertarvamus.

Autoparklates kasutada liiva-ja õlipüüdureid.

Vee ja kanalisatsioonitorustike lahendus täpsustatkse tööprojektiga, mille koostamiseks tellitakse uued tehnilised tingimused.

  - Küte

Planeeritud küttevarustus lahendatakse tsentraalsel gaasivarustuse toitel planeeritavat ala läbivast gaasitorustikust.

  - Elektrivarustus

Elektrivarustus lahendatakse vastavalt Eesti Enegria Aktsiaseltsi tehnilistele tingimustele nr 1742213,

Elektrivarustus on lahendatud „Kalevi-7“ alajaama 0,4 kV fiidrite F-2 ja F-3 „Taevavärava 6C“ jaotuskilbist kahe kaabliga A-240 planeeritava maa-ala sissesõidutee äärde on planeeritud jaotus- ja liitumiskilp.

  - Sidevarustus

Sidevarustus lahendatakse vastavalt Elion Ettevõtted Aktsiseltsi tehnilistele tingimustele nr 15079661.

Detailplaneeringu koostamisel on reserveeritud maa-ala planeeritavatele hoonetele kaablikanalisatsiooni trassi ehituseks nähes ette sidekanalisatsiooni sisestuse planeeritavale krundile.

Planeeritavad sidekaablid on seotud varem paneeritud Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava tootmispiirkonna detailplaneeringus kavandatud kaablitega.

Vastavalt Elion Ettevõtted tehnilistele tingimustele on võimalk rajada ka ühenduskaabel 2010 aastal ehitatud (ehitatavast) Elion Lehmja võrgusõlmest.

Lahendus tuleb täpsustada vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele tööprojekti koostamiseks.

Liitumine sidevõrguga ei ole hoone ehitamisel ja ekspluatatsioonis kohustuslik.

Side ja interenetiühendus on võimalik ka läbi mobiilside operaatori.

14. Kuritegevuse ennetamine

Kuritegevuse riske vähendavad abinõud on valitud standardist EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine soovituste hulgast.

Projekteeritavate hoonete esimestele korrustele paigaldada sissemurdmisele vastupidavad ukse- ja aknaraamid;

Hoonete avatäidetele juurdepääsud valgustada krundisiseselt;

Projekteerida valve ja signalisatsiooni süsteemid.

Tagada krundi sisene piisav valgustus.

16. PLANEERITAVA ALA NÄITAJAD

Planeeritava ala suurus 							     	1,8 ha

Planeeritud kruntide sihtotstarve ja suurus:

Ärimaa	ja tootmismaa								13574 m²

Transpordimaa									  1174 m2

Planeeritud parkimiskohtade arv							    60

Suletud brutopindade bilanss							6000 m2
Arhitekt: Kätlin Mänd

Köite koosseis

- Menetlusdokumendid

- Seletuskiri

  - Detailplaneerimise projekti koostamise alused

  - Lähtematerjalid

  - Detailplaneerimise projekti koostamiseks tehtud uuringud

  - Detailplaneeringu koostamise ülesanne

  - Olemasolev olukord

  - Kontaktvööndi analüüs

  - Planeerimislahendus

7.1 Üldosa

7.2 Ehitusõigus ja hoonestustingimused

7.3 Arhitektuurinõuded

7.4 Detailplaneeringus kavandatud ehitusõiguse põhjendus

7.5 Hoonestustihedus

  - Liiklus ja parkimine

  - Heakord ja keskkonnakaitse

  - Maakasutus

9.2 Haljastus

9.3 Veevarustus ja kanalisatsioon

9.4 Jäätmete käitlus

9.5 Soojavarustus, õhu ja mürasaaste

  - Servituudid

  - Tuleohutus

  - Vertikaalplaneerimine

  - Tehnovõrgud

  - Veevarustus ja kanalisatsioon

13.2 Küte

13.3 Elektrivarustus

13.4 Sidevarustus

13.5 Tänavavalgustus

  - Kuritegevuse ennetamine

  - Nõuded tehnovõrkude projekteerimiseks.

  - Planeeritava ala näitajad

6. Joonised

1. Situatsiooni skeem

2. Kontaktvööndi joonis				GP 1

- Tugiplaan				DP 1

- Detailplaneeringu põhijoonis kaks variant	DP 2

- Koondvõrkude plaan			DP-3