Töö nr 441

Harjumaa, Rae vald, Lehmja küla

RAE TEE 40 MAAÜKSUSE

DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUS

TELLIJA:	Rae Vallavalitsus

Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik

Harjumaa

HUVITATUD ISIK:	Rae United Development OÜ (äriregistri kood 16194294)

Rae tee 40, 75310 Rae küla, Rae vald

taurihytt@gmail.com

PROJEKTEERIJA :	Optimal Projekt OÜ (äriregistri kood 11213515)

MTR reg. nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT:	Ive Punger

ivepunger@gmail.com

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

+372 56 983 389

arno@opt.ee

KÖITE koosseis:

- MENETLUSDOKUMENDID

- seletuskiri

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED	3

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	3

3. VASTAVUS RAE VALLA ÜLDPLANEERINGULE	4

4. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	4

4.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus	2

4.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	2

4.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	2

4.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	2

4.5. Olemasolev tehnovarustus	2

4.6. Olemasolev haljastus ja keskkond	2

4.7. Kehtivad piirangud	2

5. PLANEERINGU ETTEPANEK	2

5.1. Krundijaotus ja krundi ehitusõigus	3

5.2. Ehitiste arhitektuurinõuded	7

5.3. Piirded	7

5.4. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	8

5.5. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	9

5.6. Vertikaalplaneerimine	9

5.7. Tuleohutusnõuded	9

5.8. Tehnovõrkude lahendus	9

5.9. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks	9

5.10. Jäätmete prognoos ja käitlemine	10

6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE	10

6.1. Eessõna	10

6.2. Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus	11

6.3. Müra ja vibratsioon	11

6.4. Põhjavesi ja pinnavesi	11

6.5. Radoon	12

7. PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD	12

- LISAD

- JOONiSED

AS-01	Asukohaskeem	M 1:~

AS-02 	Kontaktvööndi analüüs	M 1:~

AS-03	Tugiplaan	M 1:1000

AS-04 	Põhijoonise eskiis	M 1:1000

- KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL KOOS KOOSKÕLASTUSTEGA

- seletuskiri

# PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

- Planeerimisseadus;

- Rae valla üldplaneering, kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462;

- Rae valla ehitusmäärus;

- Rae valla jäätmehoolduseeskiri, kehtestatud Rae Vallavolikogu 19.03.2013 määrusega nr 99;

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017 – 2028;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend”;

- riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”;

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;

- siseministri 30. märtsi 2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”;

- katastriüksuse plaan;

- muud õigusaktid ja projekteerimisnormid.

# PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

Lehmja küla Rae tee 40 maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Rae tee 40 katastriüksuse lõunapoolne osa äri- ja tootmismaa ning transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Planeeritav maa-ala paikneb Rae vallas Lehmja külas. Lehmja küla jääb Rae valla keskossa ja planeeritav ala Lehmja küla põhjaossa. Planeeritav ala on Jüri alevikust ca 1,9 km kaugusele.

Planeeritav ala piirneb idas, läänes ja põhjas katastriüksustega, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Põhjast piirneb kavandatav ala ka hoonestamata elamumaa katastriüksustega. Lõunas piirneb ala äri- ja tootmismaa ning transpordimaa katastriüksustega.

Piirkonnas kehtestatud ja menetletavate planeeringutega on ette nähtud üldjuhul maantee äärsetel aladel maatulundusmaade jagamine äri- ja tootmismaa sihtotstarbelisteks kruntideks ning maanteest kaugematel aladel on planeeritud ja rajatud ka väikeelamupiirkondi. Käesoleva planeeringu lahendus sobitub hästi juba välja kujunenud äri- ja tootmismaa sihtotstarbega katastriüksusete kõrvale.

Lähiala hoonestust iseloomustavad kompaktsed äri- ja tootmishooned, mis on mahtudelt ja gabariitidelt suured, kuid samas polüfunktsionaalseid lahendusi pakkuvad ehitised. Olemasolev ja planeeritav hoonestus käsitletavas piirkonnas on ühe- kuni kolmekorruseline ulatudes kõrgustelt kuni 16 meetrini. Piirkonnas moodustatud äri- ja tootmismaade kruntide täisehitusprotsent jääb 40 – 50% juurde. Ehitusõiguste määramisel on lubatud maapealne hoonestusala valitud nii, et oleks võimalik maksimaalselt krundile antud ehitusõigust kasutada ning jäetud vabadus hoone paiknemise planeerimisel. Selgeid ehitusjooni piirkonnas välja kujunenud ei ole.

Hoonete vaated on küllaltki monotoonsed. Sarnaselt levinud samalaadsetele hoonetele on ka selles piirkonnas valdavalt esindatud mitmest erineva kõrgusega mahust koosnevad hooned, kus bürooplokk moodustab hoone madalama osa. Katusetüübina on piirkonnas esindatud enamasti madala kaldelised ning osaliselt parapetiga piiratud katused. Katusekalded on piirkonnas planeeritud 0 kuni 15 kraadi. Välisviimistluses on levinud pleki, betooni ja klaasi kasutamine.

Kuna tegu on endiste põllumaadega ning lähiümbrusesse on kujundatud äri- ja tootmis- ja laohoonete piirkond, siis kõrghaljastuse osakaal on alal väike. Planeeringutega on enamasti ka seatud kohustus kõrghaljastuse istutamiseks, kuid kuna piirkond on alles osaliselt välja kujunenud, siis puudub ka suuremas osas kõrghaljastus või istutatud puud ei ole veel saavutanud oma täiskasvanud kõrgust.

Planeeringualale lähim ühistranspordi peatus asub Põrguvälja teel 750 meetri kaugusel.

Planeeritavale alale lähimad teenindusasutused (kauplus, postkontor, tankla, pank jne) asuvad Tallinna linnas Ülemiste keskuses, mis jääb planeeritavast alast ~9 km kaugusele. Rae valla keskus, Jüri alevik, jääb planeeritavast alast ~1,9 km kaugusele.

Piirkonna eelisteks on:

- Tallinna linna lähedus;

- strateegiliselt hea asukoht riigimaantee ääres, mis tagab ettevõtetele väljapaistva asukoha ning lihtsa juurdepääsu olulisematele transpordikanalitele – maanteed, sadamad, raudtee;

- juba väljakujunenud polüfunktsionaalne äri-, tootmis- ja laohoonete piirkond soosib siia samalaadse hoonestuse planeerimist, mis ühtlasi tekitab linnaehituslikust seisukohast alale ühtse arhitektuurse terviku ning hästi toimiva ja sidusa piirkonna;

- piirkonnas on osaliselt välja kujunenud infrastruktuur – rajatud on uued teedevõrgud ning planeeritavate hoonete varustamiseks ette nähtud tehnorajatised;

- suure ja järjest intensiivistuva liiklusega riigimaantee.

Planeeritava ala kontaktvööndi analüüsi visuaalne materjal on esitatud joonisel AS-02 Kontaktvööndi analüüs.

# VASTAVUS RAE VALLA ÜLDPLANEERINGULE

Rae valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt on antud juhtotstarve perspektiivne äri- ja tootmismaa. Käsitletava ala sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast äri- ja tootmismaadeks vastab Rae valla üldplaneeringule.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

Planeeritav ala asub Lehmja külas, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja 11 Tallinna ringtee ristumise läheduses. Juurdepääs alale on Loomäe teelt.

Tallinna linna lähedus ja hea ligipääs on muutnud ala atraktiivseks nii äri- ja tootmiskvartali loomiseks. Osaliselt on rajatud vajalik infrastruktuur kohalike teede ja tehnovõrkude näol. Suurte magistraalteede (riigimaantee) ristumise ala on sobilik planeeringuga ette nähtud äri- ja tootmismaa sihtotstarbeliste kinnistute moodustamiseks.

## Planeeringuala asukoht ja iseloomustus

Planeeritav ala asub Lehmja külas, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja 11 Tallinna ringtee ristumise läheduses. Juurdepääs alale on Loomäe teelt. Detailplaneering on koostatud 21,4 hektari suurusele alale. Planeeritav ala asub Lehmja küla põhjaosas. Planeeringut läbib pinnastee Lüüsi tee. Kavandataval alal olemasolevaid hooneid ning kõrghaljastust ei asu. Planeeritava ala pind langeb edelast kirdesse. Käsitletava ala absoluutkõrgusmärgid jäävad 44.81 m ja 49.91 m vahele.

## Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Rae tee 40 – (Maa-ameti andmetel 14.06.2021)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:3557

- maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa 100%

- katastriüksuse pindala: 44,09 ha

## Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Väike-Lepiku | 10032 m² | 65301:002:1352 | Maatulundusmaa 100% |
| Kullese tee 34 | 3376 m² | 65301:002:1401 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 36 | 2004 m² | 65301:002:1403 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 38 | 2013 m² | 65301:002:1405 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 40 | 2010 m² | 65301:002:1408 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 42 | 2012 m² | 65301:002:1411 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 44 | 2013 m² | 65301:002:1413 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 46 | 2016 m² | 65301:002:1415 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 48 | 2215 m² | 65301:002:1417 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 50 | 3313 m² | 65301:002:1419 | Elamumaa 100% |
| Kurepõllu | 96391 m² | 65301:002:0750 | Tootmismaa 50%, ärimaa 50% |
| Kuremaa | 94509 m² | 65301:002:0748 | Tootmismaa 50%, ärimaa 50% |
| Loomäe tee 10 | 34296 m² | 65301:002:1475 | Tootmismaa 75%, ärimaa 25% |
| Loomäe tee L1 | 2264 m² | 65301:002:1144 | Transpordimaa 100% |
| Loomäe tee 13 | 55610 m² | 65301:002:1502 | Tootmismaa 75%, ärimaa 25% |
| Sinikivi tee | 16225 m² | 65301:002:0718 | Transpordimaa 100% |
| Sinikivi tee 20 | 21080 m² | 65301:002:0743 | Maatulundusmaa 100% |
| Sinikivi tee 21 | 25188 m² | 65301:002:0744 | Maatulundusmaa 100% |

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Juurdepääs planeeringualale Loomäe teelt ja pinnasteelt Lüüsi tee.

## Olemasolev tehnovarustus

Loomäe tee katastriüksusel asuvad järgmised tehnovõrgud:

- gaasitorustik;

- sademevee kanalisatsioonitorustik.

## Olemasolev haljastus ja keskkond

Planeeritav ala on looduslik rohumaa. Kõrghaljastust planeeritaval alal ei kasva.

## Kehtivad piirangud

Rae tee 40 kinnistul asuvad järgmised piirangud:

- sademevee kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd 4 meetrit.

# PLANEERINGU ETTEPANEK

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Rae tee 40 katastriüksuse lõunapoolne osa äri- ja tootmismaa ning transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Planeeringulahendusega nähakse ette üheksa 50% äri- ja 50% tootmismaa ning kolmteist 20% äri- 80% tootmismaa sihtotstarbelisi krunte ja kaks transpordimaa krunti.

Planeeringut läbivale olemasolevale pinnastee Lüüsi tee kohale on planeeritud transpordimaa sihtotstarbega krunt, kuhu nähakse ette kõvakattega sõidutee ja kõnnitee.

Planeeritud äri- ja tootmismaa kruntide hoonestusalad võimaldavad kavandada hoonete ehitamist eraldiseisvatena või ehitatuna piirile kokku tuleohutusnõudeid järgides. Naaberkinnistutest (planeeringuga piirnevad kinnistud) paiknevad hoonestusalad piiridest minimaalselt 10 m kaugusel. Elamumaa kinnistute kõrvale on ette nähtud kohustuslik 13 meetri laiune puhverala.

Kruntide pos nr 9 ja 10 hoonestusala paigutamisel on arvestatud Rail Baltic trassi rajamisel kaasneva ruumivajadusega.

Äri- ja tootmismaa krundile on lubatud ehitada kuni 2 korrust maa peale ning kõrguseks on lubatud 16 meetrit, välja arvatud elamumaadega piirnevatel kruntidel, kus hoonete kõrguseks on lubatud 9 meetrit. Kruntide maksimaalseks täisehitusprotsendiks on määratud 40 – 50%.

Moodustatavate kruntide piirid ning ehitusõigus on kajastatud joonisel AS-04 Põhijoonise eskiis.

## Krundijaotus ja krundi ehitusõigus

Moodustatavate kruntide ehitusõiguse määramisel on lähtutud Rae valla kehtestatud üldplaneeringu tingimustest ning planeeritava ala kontaktvööndis kehtestatud detailplaneeringute lahendusest.

Krunt pos 1

- Krundi suurus	8930 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 50% / tootmismaa 50%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	4465 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	51

Krunt pos 2

- Krundi suurus	9000 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 50% / tootmismaa 50%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	4500 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	51

Krunt pos 3

- Krundi suurus	9000 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	4500 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	51

Krunt pos 4

- Krundi suurus	9000 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	4500 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	51

Krunt pos 5

- Krundi suurus	9000 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	4500 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	51

Krunt pos 6

- Krundi suurus	19 535 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 50% / tootmismaa 50%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	9765 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	9 m

- Parkimiskohtade arv	112

Krunt pos 7

- Krundi suurus	8342 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 50% / tootmismaa 50%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	4170 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	9 m

- Parkimiskohtade arv	48

Krunt pos 8

- Krundi suurus	6645 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 50% / tootmismaa 50%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	3320 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	9 m

- Parkimiskohtade arv	38

Krunt pos 9

- Krundi suurus	15 000 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	6750 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	78

Krunt pos 10

- Krundi suurus	15 000 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	7500 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	86

Krunt pos 11

- Krundi suurus	15 000 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	7500 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	86

Krunt pos 12

- Krundi suurus	8765 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	4380 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	50

Krunt pos 13

- Krundi suurus	4000 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 50% / tootmismaa 50%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	1600 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	24

Krunt pos 14

- Krundi suurus	4883 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 50% / tootmismaa 50%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	1920 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	30

Krunt pos 15

- Krundi suurus	4035 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 50% / tootmismaa 50%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	1600 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	24

Krunt pos 16

- Krundi suurus	4000 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 50% / tootmismaa 50%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	1600 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	24

Krunt pos 17

- Krundi suurus	6250 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	3125 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	36

Krunt pos 18

- Krundi suurus	6255 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	3125 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	36

Krunt pos 19

- Krundi suurus	6250 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	3125 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	36

Krunt pos 20

- Krundi suurus	6300 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	3125 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	36

Krunt pos 21

- Krundi suurus	6995 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	3500 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	41

Krunt pos 22

- Krundi suurus	7010 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	ärimaa 20% / tootmismaa 80%

- Hoonete arv	2 hoonet

- Ehitisealune pind	3500 m²

- Korruselisus	2 korrust

- Kõrgus	16 m

- Parkimiskohtade arv	41

Krunt pos 23

- Krundi suurus	17 669 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	transpordimaa 100%

Krunt pos 24

- Krundi suurus	7200 m²

- Maakasutuse sihtotstarve	transpordimaa 100%

## Ehitiste arhitektuurinõuded

- Hoonestusviis: lahtine;

- katusekalle: 0 – 15°;

- väline viimistlus: betoon, klaas, puit ja plekk. Hoonetel elamute kontaktvööndis tohib plekki kasutada kuni 60% ulatuses;

- katusematerjal: rullmaterjal või plekk;

- keelatud on kasutada imiteerivaid materjale;

- hoone ± 0,00 on planeeritud maapinnast 0,3 – 0,5 m kõrgemale;

- naaberkinnistutel asuvad hooned on võimalik krundi piiril kokku ehitada, kuid sel juhul on vaja hooned omavahel eraldada tulemüüriga;

- arhitektuur peab olema planeeritavasse avalikku ruumi sobiv, piirkonnale eripäraseid arhitektuurseid lahendusi tagav, kaasaegne, kõrgetasemeline ja ümbritsevat elukeskkonda väärtustav;

- välisvalgustuse, tänavamööbli ja avaliku ruumi väikevormide lahendus esitada ehitusprojekti staadiumis;

- hoonete eskiisprojektid peab kooskõlastama valla arhitektiga.

Hoonete arhitektuurne lahendus täpsustada eraldi eskiisprojektina eesmärgiga rajada planeeringualale maksimaalselt sobituv ja ümbruskonna elukeskkonda esteetiliselt ja visuaalselt väärtustav hoone. Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Rae valla ehitusameti arhitektiga eskiisi staadiumis.

Planeeritavate kruntide ehitusõiguse hulka on arvestatud kõik hooned (k.a abihooned), kaasa arvatud kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitised. Ehitisealuse pinna moodustavad kõik krundil olevate ehitusloa kohustuslike hoonete ja ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste ehitisealuste pindade summa.

Hoonete projekteerimisel järgida energiatõhususe miinimumnõudeid (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63).

Tagada piisav insolatsioon vastavalt EVS 894:2008/A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides”.

## Piirded

Lubatud on rajada võrkaed kõrgusega 2,0 m. Elamute kontaktvööndis võrkaed kõrgusega kuni 1,8 m. Väravad ei tohi avaneda tänava poole. Ehitusprojektis anda ühtne piirete lahendus lähtuvalt hoonestustüübist ja naaberkruntide lahendusest.

Torustike kaitsevööndisse on piirdeaedade rajamine keelatud.

Piirete vajadus selgub ehitusprojekti koostamise staadiumis.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Planeeritavale äri- ja tootmismaa krundile on mahasõidud ette nähtud planeeritud transpordimaalt. Planeeringuala põhjanurka, Lüüsi tee kohale, on ette nähtud jaotusmagistraali laiune transpordimaa koridor. Planeeritud kruntide vaheline transpordimaa laiuseks on kavandatud 18 meetrit järgides olemasolevat Loomäe tee transpordimaa laiust. Transpordimaale on ette nähtud tehnovõrgud, asfaldi kattega 1+1 sõidurada laiusega 3,5 m, mis teeb kogu katte laiuseks 7,0 m ja asfaldi kattega kõnnitee. Ühele poole sõiduteed on ette nähtud kõnnitee laiusega 2,0 meetrit. Kõnnitee ja sõidutee vahele on planeeritud haljasriba. Kõnnitee on planeeritud ühepoolse põikkaldega. Sõidutee on projekteeritud kahepoolse põikkaldega.

Parkimine toimub kruntide siseselt. Parkimiskohad hoone mahus on planeeritud kui võimalus ning nende rajamine hoone mahus ei ole kohustuslik.

Parkimislahendus kruntidel on põhimõtteline ja täpne parkimiskohtade paiknemine ning kogus määratakse hoone ehitusprojekti staadiumis vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” normidele, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele.

Parkimiskohtade kontrollarvutus

| Ehitise otstarve | Asutuse asukoht | Normatiivne parkimis-kohtade arv krundil | Planeeritud parkimis-kohtade arv krundil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korruselamute ala |  |  |
| Pos 1 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 670 / 60 = 11 6030 / 150 = 40 | 51 |
| Pos 2 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 670 / 60 = 11 6030 / 150 = 40 | 51 |
| Pos 3 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 670 / 60 = 11 6030 / 150 = 40 | 51 |
| Pos 4 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 670 / 60 = 11 6030 / 150 = 40 | 51 |
| Pos 5 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 670 / 60 = 11 6030 / 150 = 40 | 51 |
| Pos 6 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1465 / 60 = 24 13 185 / 150 = 88 | 112 |
| Pos 7 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 625 / 60 = 10 5630 / 150 = 38 | 48 |
| Pos 8 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 500 / 60 = 8 4480 / 150 = 30 | 38 |
| Pos 9 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1015 / 60 = 17 9110 / 150 = 61 | 78 |
| Pos 10 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1125 / 60 = 19 10 125 / 150 = 67 | 86 |
| Pos 11 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1125 / 60 = 19 10 125 / 150 = 67 | 86 |
| Pos 12 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 657 / 60 = 11 5913 / 150 = 39 | 50 |
| Pos 13 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 320 / 60 = 5 2880 / 150 = 19 | 24 |
| Pos 14 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 390 / 60 = 7 3510 / 150 = 23 | 30 |
| Pos 15 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 320 / 60 = 5 2880 / 150 = 19 | 24 |
| Pos 16 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 320 / 60 = 5 2880 / 150 = 19 | 24 |
| Pos 17 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 470 / 60 = 8 4220 / 150 = 28 | 36 |
| Pos 18 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 470 / 60 = 8 4220 / 150 = 28 | 36 |
| Pos 19 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 470 / 60 = 8 4220 / 150 = 28 | 36 |
| Pos 20 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 470 / 60 = 8 4220 / 150 = 28 | 36 |
| Pos 21 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 525 / 60 = 9 4725 / 150 = 32 | 41 |
| Pos 22 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 525 / 60 = 9 4725 / 150 = 32 | 41 |
| Planeeritaval maa-alal kokku |  | 1081 | 1081 |

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Äri- ja tootmishoonetel on minimaalne haljastuse (murupind) protsent krundi pinnast on 15% ning krundi iga 800 m2 kohta tuleb ette näha 1 puu, mille täiskasvamise kõrgus on 10 m. Elamute kontaktvööndis peab 40% haljastusest olema kaetud kõrghaljastusega. Olemasolevate elamumaa sihtotstarbega katastriüksuste ja planeeritud kruntide piirile on ette nähtud kohustuslik kõrghaljastuse puhver.

Põhijoonise eskiisil on näidatud planeeritava haljastuse ligikaudne asukoht. Täpne uue haljastuse asukoht lahendatakse ehitusprojekti staadiumis. Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tuleb tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt EVS 843:2016 tabeli 10.2 nõuetele.

Likvideeritava kasvupinnase käitlemine peab toimuma vastavalt jäätmehoolduseeskirjadele.

## Vertikaalplaneerimine

Vertikaalplaneerimine lahendatakse hoone ehitusprojekti staadiumis ja lahendusega tuleb tagada, et sademevesi ei valguks kõrval maaüksustele.

## Tuleohutusnõuded

Nõuded ja meetmed on määratud siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” alusel ning Eesti standard EVS 812-7:2008/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”. Lisaks tuleb projekteerimisel lähtuda sellel ajahetkel kehtivatest standarditest, määrustest ja seadustest.

Tuleohutusest tulenevalt on hoonete vaheline minimaalne vahekagus ette nähtud 8 m. Hoonete rajamisel kinnistu piirile lähemale kui 4 m on vajalik sõlmida kinnistuomanike vahel vastav kokkulepe Põhijoonise eskiisil on näidatud lubatud hoonestusala. Planeeritavate hoonete tulepüsivusklass määratakse hoone ehitusprojekti koostamise käigus. Päästemeeskonnale peab olema tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega.

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkudelahendus koostatakse planeerimise järgmises etapis, arvestades olemasolevat olukorda, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate või vastavat teenust osutavate ettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimustega.

## Meetmed kuritegevuse ennetamiseks

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- nähtavus

- juurdepääsuvõimalus

- territoriaalsus

- atraktiivsus

- vastupidavus

- valgustatus

Käesolev planeering soovitab:

- kinnistu valgustada ja heakorrastada

- tagada hea nähtavus

- parkida sõidukid oma krundile

- kasutada vastupidavaid materjale

- paigaldada selged viidad

- selgelt eristatavad juurdepääsud.

## Jäätmete prognoos ja käitlemine

Jäätmekäitlus korraldada vastavalt Rae Vallavolikogu 19.03.2013 määrusele nr 99 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri” ja jäätmeseadusele.

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Prügi kogumine toimub kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteineri täpne asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Jäätmete kogumist viia läbi sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist. Prügi äravedu peab toimuma vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt, kellega kinnistu omanik sõlmid vastava lepingu. Kui konteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus. Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda Rae Vallavolikogu 19.03.2013 määruse nr 99 Rae valla jäätmehoolduseeskirja 3. peatükk „Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kord” esitatud nõuetest.

# KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

## Eessõna

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemis seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus on oma iseloomult eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

Lähtetingimused:

- planeeringuala on ehitisregistri andmetel hoonestamata;

- väärtuslik kõrghaljastus planeeritaval alal puudub;

- teadaolevalt ei ole planeeringualal kaitsealuste taimede leiukohti;

- vastavalt Keskkonnaregistrile ja Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele (seisuga 24.06.2021) ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringualal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustikualasid, seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub;

- vastavalt Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakendusele (14.06.2021) ei asu
planeeringualal ühtegi arheoloogiamälestist, seega mõju arheoloogiamälestistele
puudub;

- vastavalt Maa-ameti geoloogia kaardirakenduse andmetele (14.06.2021) on planeeringuala peamiselt nõrgalt kaitstud ja põhjapoolne ala osaliselt kaitsmata põhjaveega ala.

Arvestades eelnimetatud asjaolusid käsitletakse detailsemalt antud peatükis järgnevaid alateemasid, mis on vajalikud planeerimisele järgnevatele kavandatud tegevustele:

- kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus;

- müra ja vibratsioon;

- põhjavesi ja pinnavesi;

- radoon.

## Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus

Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne ning võib avalduda hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vmt). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Mõju on kõige suurem ehitamise ajal, pärast ehitust täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette ei ole näha.

Avariiohtlikku olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

## Müra ja vibratsioon

Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooni-nõuded. Kaitse müra eest” toodud nõudeid ja rakendada sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” nõudeid.

Mürakaitse rakendamise meetmed:

- hoonete siseruumide kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Nimetatud standardi kohaselt tuleb eluhoonete välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välise müra tasemest) toodud piirväärtusest;

- ehitusaegselt tuleb tagada, et ehitustegevusega kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 ja sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid" kehtestatud ehitusmüra ja vibratsiooni piirväärtusi. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga;

- akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

## Põhjavesi ja pinnavesi

Planeeringuala asub nõrgalt kaitstud põhjaveega ala piirkonnas. Kavandatava tegevusega ei kaasne põhjaveevõttu ega põhjaveereostust.

Põhjavee kaitseks kasutatavad meetmed:

- mitte immutada reovett haljasaladele;

- mitte juhtida saasteaineid või saastunud vett haljasaladele.

Veeseaduse § 8 lõike 2 punktide 4 ja 7 kohaselt on sademeveega saasteainete juhtimiseks suublasse ja tahkete ainete uputamiseks või heitmiseks veekogusse (näiteks truupide paigaldamine) vajalik vee erikasutusloa olemasolu.

Järgnevas projekteerimisetapis tuleb jälgida, kas ilmneb asjaolusid ja vajadusi, mis tingivad vee erikasutusloa taotlemist.

## Radoon

Planeeritav ala jääb Põhja-Eesti kõrge radoonisisaldusega pinnase vööndi piiresse: pinnase radoonisisaldus on 50 – 150 kBq/m3 (Harjumaa pinnase radooniriski kaart, Tallinn 2008).

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib raadiumi lagunemisel. Siseõhku tungib radoon hoone all olevast maapinnast, majapidamisveest ning ehitusmaterjalidest. Läbilaskev täitekruusa kiht soodustab radooni imbumist siseruumidesse.

Planeeringualal tuleb arvestada EVS 840:2017 punkt 6 ja 7 ehitamise põhimõtteid.

Vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamendi liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radooni kogumissüsteem ehitise aluses pinnases).

Tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tihendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihendile ka mastiks, mis hermetiseeriks ka vundamendi ja betoonplaadi vahe.

# PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD

Planeeritava ala suurus	21,40 ha

Kavandatud kruntide arv	24

Krunditava ala maa bilanss:

äri- ja tootmismaa	189 195 m²	88%

transpordimaa	24 869 m²	12%

Suurim Korruselisus	2

Plan. parkimiskohtade arv	1081

Min haljastuse % krundi kohta	15%

Koostas:

Keia Kuus, Tehnik

29.06.2021

Õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni).

Transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1.