Töö nr 441

Harjumaa, Rae vald, Lehmja küla

RAEPÕLLU KINNISTU JA LÄHIALA

DETAILPLANEERING (kovID DP1159)

PLANEERINGU KOOSTAMISE

KORRALDAJA:	Rae Vallavalitsus, registrikood 75026106

Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik, Harjumaa

HUVITATUD ISIK:	Rae United Development OÜ, registrikood 16194294

Rae tee 40, 75310 Rae küla, Rae vald

taurihytt@gmail.com

PLANEERIJA:	Optimal Projekt OÜ, registrikood 11213515

MTR reg.nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT:	Ive Punger

ARHITEKT-TEHNIK JA

SELETUSKIRJA KOOSTAJA:	Keia Kuus

keia@opt.ee

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

+372 56 983 389

arno@opt.ee

KÖITE koosseis:

- seletuskiri

1. KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID	4

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	4

2.1. Planeeringu eesmärk	4

2.2. Planeeritava maa-ala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed	4

2.3. Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused	5

2.4. Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkide kirjeldus	6

3. VASTAVUS RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGULE	6

4. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	7

4.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus	7

4.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	7

4.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	7

4.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	7

4.5. Olemasolev tehnovarustus	8

4.6. Olemasolev haljastus ja keskkond	8

4.7. Kehtivad piirangud	8

5. PLANEERINGU ETTEPANEK	8

5.1. Krundijaotus ja hoonestusala	8

5.2. Krundi ehitusõigus	10

5.3. Ehitiste arhitektuurinõuded	11

5.4. Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded	12

5.5. Piirded	12

5.6. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	12

5.6.1. Liiklusuuring	14

5.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	15

5.8. Jäätmete prognoos ja käitlemine	16

5.9. Tuleohutusnõuded	16

5.10. Servituutide seadmise vajadus	17

5.11. Tehnovõrkude lahendus	18

5.11.1. Veevarustus ja kanalisatsioon	18

5.11.2. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine	18

5.11.3. Elektrivarustus	19

5.11.4. Sidevarustus	19

5.11.5. Soojavarustus	20

5.12. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks	20

5.13. Planeeringu tehnilised näitajad	20

6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE	20

6.1. Eessõna	20

6.2. Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus	21

6.3. Müra ja vibratsioon	21

6.4. Põhjavesi ja pinnavesi	22

6.5. Radoon	22

6.5.1. Radooni mõõtmisaruanne	22

6.6. Soojussaared	23

6.7. Õhukvaliteet	23

6.8. Võimaliku keskkonnamõju hindamine	23

6.9. Pinnas ja selle kvaliteet	23

6.10. Rae rohesild	24

7. KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VÕIMALUS	24

8. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD	25

9. PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA	26

- JOONiSED

AS-01	Asukohaskeem	M 1:~

AS-02	Kontaktvööndi analüüs	M 1:~

AS-03	Tugiplaan	M 1:1000

AS-04	Põhijoonis	M 1:1000

AS-05	Tehnovõrkude koondplaan	M 1:1000

AS-06	Sademevee skeem	M 1:~

- LISAD

Teostatud uuringud:

- topo-geodeetilise alusplaani koostas OÜ AderGeo, 20.01.2026, töö nr M040421/1;

- Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne. Rae tee 40 logistikakeskus. Inseneribüroo REIB OÜ töö nr GE-3300, oktoober 2022;

- Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne. Rae tee 40 reostusuuring. Inseneribüroo REIB OÜ töö nr GE-3300-1, oktoober 2022;

- PML Balti OÜ poolt teostatud Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisaruanne 19.06.2025;

- K-Projekt AS poolt koostatud „Raepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu liiklusuuring”, 23.04.2026, töö nr 26039.

Rail Baltic projekteerimise käigus on koostatud:

- OÜ Rewild 23.01.2021 „Rail Baltic ulukiekspertiis”.

- OÜ Rewild 22.05.2023 ekspertiis „Rae rohesilla kaitsevöönd. Planeeringute analüüs ja rohesilla kaitsevööndi ettepanek.”

Tehnilised tingimused:

- Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni poolt 27.05.2025 väljastatud tehnilised tingimused nr 497491;

- Enefit AS tehnilised tingimused 10.06.2025 nr TT-E-20250610-096;

- Aktsiaselts ELVESO poolt 12.06.2025 koostatud tehnilised tingimused nr VK-TT 048.

- KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

- MENETLUSDOKUMENDID

- seletuskiri

# KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID

- Rae vallavalitsuse 26.04.2022 korraldus nr 2-3/642 Lehmja küla Rae tee 40 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine;

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadustik;

- Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134 kehtestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering;

- Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 60 „Rae valla heakorraeeskiri”;

- Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri” (muudetud 19.12.2023 määrusega nr 40 ja 16.09.2025 määrusega nr 68);

- Rae Vallavolikogu 21.09.2021 määrus nr 78 „Rae valla jäätmekava aastateks 2021 – 2026 vastuvõtmine”;

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 (Rae Vallavolikogu 20.05.2024 määrus nr 46);

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend”;

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 19.11.2024 määrus nr 51);

- riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”;

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;

- siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” (muudetud 16.02.2021 määrusega nr 6);

- siseministri 18..02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;

- naaberalal kehtestatud ja menetluses olevad detailplaneeringud;

- katastriüksuse plaan;

- muud õigusaktid ja projekteerimisnormid.

# PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaa jagamine äri- ja tootmismaa, maatulundusmaa ning transpordimaa sihtotstarbelisteks kruntideks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on 21,40 ha.

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud maaomanike soovidega, naaberaladel kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ning lähiümbruses paikneva ja planeeritud hoonestusega.

Seoses Rae Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldusega nr 1479 „Rae külas asuva Rae tee 40 katastriüksuse jagamine” on muutunud detailplaneeringu nimi võrreldes algatamise korralduses toodud nimega. Nime muutmise põhjuseks oli Rail Baltic trassikoridoride moodustamine.

## Planeeritava maa-ala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeritav maa-ala paikneb Rae vallas Lehmja külas. Lehmja küla jääb Rae valla keskossa ja planeeritav ala Lehmja küla põhjaossa. Planeeritav ala on Jüri alevikust ca 1,9 km kaugusele.

Planeeritav ala piirneb läänes ja põhjas katastriüksustega, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Lisaks asuvad põhjasuunas hoonestamata elamumaa katastriüksused. Lõunast ja idast piirneb ala äri- ja tootmismaa ning transpordimaa katastriüksustega.

Planeeringualast kirdesse planeeritud hoonestamata elamuala läbib Rail Baltic trassikoridor ning Maa-amet on esitanud 13.11.2024 taotluse Lepiku detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks.

Piirkonnas kehtestatud ja menetletavate planeeringutega on ette nähtud üldjuhul maantee äärsetel aladel maatulundusmaade jagamine äri- ja tootmismaa sihtotstarbelisteks kruntideks ning maanteest kaugematel aladel on planeeritud ja rajatud ka väikeelamupiirkondi. Käesolev planeeringulahendus sobitub hästi juba välja kujunenud äri- ja tootmismaa sihtotstarbega katastriüksusete kõrvale.

Lähiala hoonestust iseloomustavad kompaktsed äri- ja tootmishooned, mis on mahtudelt ja gabariitidelt suured, kuid samas polüfunktsionaalseid lahendusi pakkuvad ehitised. Olemasolev ja planeeritav hoonestus käsitletavas piirkonnas on ühe- kuni kolmekorruseline ulatudes kõrgustelt kuni 16 meetrini. Piirkonnas moodustatud äri- ja tootmismaade kruntide täisehitusprotsent jääb 40 – 50% juurde. Ehitusõiguste määramisel on lubatud maapealne hoonestusala valitud nii, et oleks võimalik maksimaalselt krundile antud ehitusõigust kasutada ning jäetud vabadus hoone paiknemise planeerimisel. Selgeid ehitusjooni piirkonnas välja kujunenud ei ole.

Hoonete vaated on küllaltki monotoonsed. Sarnaselt levinud samalaadsetele hoonetele on ka selles piirkonnas valdavalt esindatud mitmest erineva kõrgusega mahust koosnevad hooned, kus bürooplokk moodustab hoone madalama osa. Katusetüübina on piirkonnas esindatud enamasti madala kaldelised ning osaliselt parapetiga piiratud katused. Katusekalded on piirkonnas planeeritud 0 kuni 15 kraadi. Välisviimistluses on levinud pleki, betooni ja klaasi kasutamine.

Kuna tegu on endiste põllumaadega ning lähiümbrusesse on kujundatud äri- ja tootmis- ja laohoonete piirkond, siis kõrghaljastuse osakaal on alal väike. Planeeringutega on enamasti ka seatud kohustus kõrghaljastuse istutamiseks, kuid kuna piirkond on alles osaliselt välja kujunenud, siis puudub ka suuremas osas kõrghaljastus või istutatud puud ei ole veel saavutanud oma täiskasvanud kõrgust.

Planeeringualale lähim ühistranspordi peatus asub Põrguvälja teel 750 meetri kaugusel. Perspektiivne Rail Balticu Assaku peatus jääb planeeringualast linnulennult 1,3 km kaugusele 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee lähedusse. Peatusest on võimalik roniga liikuda Ülemiste või Luige suunal. Rongile lisaks hakkavad peatuma seal maakondlikud bussid. Rail Balticu peatusest on võimalik liikuda planeeringualale jalgsi / rattaga, sest on olemas jalgratta- ja jalgteed.

Planeeritavale alale lähimad igapäevased teenused (kauplus, postkontor, tankla, pank jt) paiknevad Rae valla keskuses, Jüri alevikus, mis jääb planeeritavast alast ligikaudu 1,9 km kaugusele. Suuremad piirkondlikud ja eriteenused on kättesaadavad Tallinna linna Ülemiste keskuses, mis asub planeeritavast alast ligikaudu 9 km kaugusel.

Piirkonna eelisteks on:

- Tallinna linna lähedus;

- strateegiliselt hea asukoht riigimaantee ääres, mis tagab ettevõtetele väljapaistva asukoha ning lihtsa juurdepääsu olulisematele transpordikanalitele – maanteed, sadamad, raudtee;

- juba väljakujunenud polüfunktsionaalne äri-, tootmis- ja laohoonete piirkond soosib siia samalaadse hoonestuse planeerimist, mis ühtlasi tekitab linnaehituslikust seisukohast alale ühtse arhitektuurse terviku ning hästi toimiva ja sidusa piirkonna;

- piirkonnas on osaliselt välja kujunenud infrastruktuur – rajatud on uued teedevõrgud ning planeeritavate hoonete varustamiseks ette nähtud tehnorajatised;

- suure ja järjest intensiivistuva liiklusega riigimaantee.

Planeeritava ala kontaktvööndi analüüsi visuaalne materjal on esitatud joonisel AS-02 Kontaktvööndi analüüs.

## Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud Rail Baltic trassikoridoriga, Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga ning kaitsehaljastuse maaga. Liikluskorralduse seisukohalt asub planeeringuala hästi ligipääsetavas kohas, kuna kontaktvööndisse jäävad riiklikud teed. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Hoonestus on planeeritud optimaalse kaugusega teedest. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntide moodustamise eelduseks on Tallinna linna ja riigiteede lähedus.

Tulenevalt eelnevast on planeeritud tegevus sobiv antud asukohas, kuna arvestab lisaks omaniku soovile ka üldplaneeringus määratud juhtotstarvet ning lähiümbruse olemasolevate katastriüksuste maakasutusega lähipiirkonnas.

## Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkide kirjeldus

Planeeritud ala arengu eesmärgid on järgmised:

- ruumilise terviklahenduse kavandamine;

- planeeringuala korrastamine ning äri- ja tootmismaa kasutusse võtmine;

- keskkonnasõbraliku ruumi loomine, kus arvestatakse olemasoleva keskkonna esteetilist ja ökoloogilist väärtust.

# VASTAVUS RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGULE

Planeeringulahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134 kehtestatud Rae Valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning planeeringu põhjaossa jääb kaitsehaljastuse maa.

Tootmismaa alad on ulatuslikud maa-alad, mis jäävad Rail Baltica ja Tallinna ringtee vahelisele alale. Sellel alal tegeletakse valdavalt väike- ja suurtootmisega, laonduse, logistika, pakendamise jne. Hoonestus koosneb reeglina väiksemast bürooplokist ja suuremast lao- või tootmisplokist.

Maakasutuse juhtotstarbeks rohealadel on kaitsehaljastuse maa, kui selle ülesandeks on inimese tervisele või looduslikule elustikule kahjulike mõjude (müra, tolm jmt), aga ka näiteks tuule negatiivse mõju leevendamine või vältimine.

Foto 1. Väljavõte Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu maakasutuse kaardist.

Foto 2. Väljavõte P11 Põrguvälja piirkonna ehitustingimuste tabelist (Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu seletuskiri).

Planeeringuala edelapiirile on põhjapiirkonna üldplaneeringuga ette nähtud sini-rohekoridor või matkarada.

Väljavõte põhjapiirkonna üldplaneeringu seletuskirjast:

Aktiivse maakasutusega vaheldumisi jäetakse lineaarsed koridorid, mis toimivad ka eelvooluna ning puhveraladena aegadel, kui sademete hulk on suurem. Lahendus pakub valingvihmadest põhjustatud sademevee üleujutuste vältimise ja vähendamise võimalust. Elurikkuse suurendamiseks ja kliimamuutustega kohanemiseks tuleb üleüldiselt soodustada detailplaneeringutes ja ehitusprojektides kinnistusiseste kraavide ja tiikide rajamist või olemasolevate säilitamist. Sini-rohekoridoride osana tuleb planeerida jalgsi liikluseks sobiv tee (nt multši- või kruusakattega) ning kõrghaljastust.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

## Planeeringuala asukoht ja iseloomustus

Planeeritav ala asub Lehmja külas, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja 11 Tallinna ringtee ristumise läheduses. Planeeritav ala asub Lehmja küla põhjaosas Rae tehnopargis.

## Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Raepõllu – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 29.07.2025)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:6326

- maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa 100%

- katastriüksuse pindala: 213 980 m²

Osaliselt on planeeringualasse kaasatud:

Sinikivi tee – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 29.07.2025)

- katastriüksuse tunnus: 65301:002:0718

- maakasutuse sihtotstarve: transpordimaa 100%

- katastriüksuse pindala: 16 198 m2

Planeeringuala on hoonestamata.

## Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

Tabel 1. Planeeringuga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Tallinna-Rapla raudtee 84001 | 23444 m² | 65301:001:6324 | Maatulundusmaa 100% |
| Väike-Lepiku | 7988 m² | 65301:001:6395 | Maatulundusmaa 100% |
| Kullese tee 34 | 3254 m² | 65301:002:1401 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 36 | 1948 m² | 65301:002:1403 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 38 | 1953 m² | 65301:002:1405 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 40 | 1953 m² | 65301:002:1408 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 42 | 1973 m² | 65301:002:1411 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 44 | 1994 m² | 65301:002:1413 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 46 | 2010 m² | 65301:002:1415 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 48 | 2207 m² | 65301:002:1417 | Elamumaa 100% |
| Kullese tee 50 | 3600 m² | 65301:002:1419 | Elamumaa 100% |
| Pärnoja tee 7 | 6643 m² | 65301:001:6296 | Üldkasutatav maa 100% |
| Pärnoja tee 5 | 20197 m² | 65301:001:6295 | Tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| Pärnoja tee 3 | 24291 m² | 65301:001:6062 | Tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| Pärnoja tee 1 | 1615 m² | 65301:001:6060 | Üldkasutatav maa 100% |
| Lüüsi tee L3 | 6703 m² | 65301:001:6057 | Transpordimaa 100% |
| Loomäe tee 10 | 34241 m² | 65301:002:1475 | Tootmismaa 75%, ärimaa 25% |
| Loomäe tee L1 | 2265 m² | 65301:002:1144 | Transpordimaa 100% |
| Loomäe tee 13 | 55622 m² | 65301:002:1502 | Tootmismaa 75%, ärimaa 25% |
| Sinikivi tee 18 | 6353 m² | 65301:002:0741 | Tootmismaa 50%, ärimaa 50% |
| Sinikivi tee | 16198 m² | 65301:002:0718 | Transpordimaa 100% |
| Sinikivi tee 20 | 19094 m² | 65301:001:6311 | Maatulundusmaa 100% |
| Sinikivi tee 21 | 25158 m² | 65301:002:0744 | Maatulundusmaa 100% |

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Juurdepääs planeeringualale Loomäe teelt ja pinnasteelt Lüüsi tee.

## Olemasolev tehnovarustus

Planeeringualal asuvad järgmised tehnovõrgud:

- veetrass.

Loomäe tee katastriüksusel asuvad järgmised tehnovõrgud:

- gaasitorustik;

- sademevee kanalisatsioonitorustik;

- vee ja kanalisatsioonitorustik.

Planeeringualale Lüüsi tee äärde on projekteeritud järgmised tehnovõrgud:

- kanalisatsiooni survetrass;

- sidetrass;

- tänavavalgustuse maakaabel.

## Olemasolev haljastus ja keskkond

Planeeritav ala on Maa- ja Ruumiameti andmetel 96,7% haritav maa, 0,4% looduslik rohumaa ja 2,9% muu maa. Kõrghaljastust planeeringualal ei kasva.

## Kehtivad piirangud

Raepõllu kinnistul asuvad järgmised piirangud:

- sademevee kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd 4 meetrit;

- geoloogiline uuringuala;

- Rail Baltic nihutamisruum;

- Rail Baltic Rae rohesilla kaitsevöönd (vaata foto 3).

Kaitsevööndis on keelatud uute hoonete, aedade, piirete, müratõkkeseinte ja -vallide jms objektide rajamine, mis võivad takistada loomade ligipääsu rohesillale ja/või rohesillalt kõrval olevaile rohevõrgustiku aladele.

Foto 3. Rail Baltic Rae rohesilla kaitsevöönd.

# PLANEERINGU ETTEPANEK

## Krundijaotus ja hoonestusala

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maatulundusmaa jagamine äri- ja tootmismaa, maatulundusmaa ning transpordimaa kruntideks. Koostatakse viisteist äri- ja tootmismaa, kaks transpordimaa krunti ja üks maatulundusmaa krunt.

Tabel 2. Krundijaotus.

| Pos nr | Suurus (m²) | Sihtotstarve (detailplaneeringu liikide kaupa) | Sihtotstarve (katastriüksuse liikide kaupa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7815 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 2 | 10 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 3 | 10 924 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 4 | 35 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-20% / tootmismaa 80-100% |
| 5 | 35 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-20% / tootmismaa 80-100% |
| 6 | 5714 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 7 | 5081 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 8 | 5054 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 9 | 5723 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 10 | 5022 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 11 | 5625 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 12 | 8012 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 13 | 8031 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 14 | 8006 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 15 | 7552 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 0-30% / tootmismaa 70-100% |
| 16 | 25 944 | muu looduslik maa | maatulundusmaa 100% |
| 17 | 10 214 | tee ja tänava maa | transpordimaa 100% |
| 18 | 15 260 | tee ja tänava maa | transpordimaa 100% |

Detailplaneeringuga määratakse moodustatud krunditele hoonestusalad. Hoonestusala on ala, kuhu on lubatud ehitusloakohustuslikke kui ka ehitusloakohustuseta hoonete rajamine. Planeeritud kruntidele pos nr 1 – 3, 6 – 11 ja 12 – 15 on kavandatud hoonestusalad krundi piirideni, et anda võimalus mitme krundi kasutusele võtmine ühtse tervikalana. Planeeritud äri- ja tootmismaa kruntide hoonestusalad võimaldavad kavandada hoonete ehitamist eraldiseisvatena või ehitatuna piirile kokku tuleohutusnõudeid järgides. Juhul kui krunte ei liideta, siis tuleb arvestada mõlema krundi hoonestusala paiknemisega ühisest piirist 7 m kaugusel, vastavalt üldplaneeringule. Kui soovitakse rajada mitmele krundile üks hoone, siis tuleb need krundid eelnevalt kokku liita ning sel juhul on võimalik ehitada ilma tulemüürita. Liidetavate kruntide ehitusõigused moodustavad liitumise tulemusena tekkinud uue krundi ehitusõiguse järgmiselt: lubatud ehitisealused pinnad liituvad, hoonete lubatud kõrgus ei muutu, hoonete arv ühe krundi kohta ei muutu. Tagada tuleb krundi minimaalne haljastuse osakaal (krundi pinnast 15%). Liidetud kruntidel on lubatud ehitada tingimusel, et kokku liidetud ehitusõigus ei ületa üldplaneeringus lubatud ehitiste suurimat lubatud ehitisealust pinda 40%.

Naaberkinnistutest (planeeringuga piirnevad kinnistud) paiknevad hoonestusalad piiridest minimaalselt 7,0 m kaugusel. Hoonestusalast välja on lubatud rajada hoonete sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikke tehnovõrke, parkimisala, piirdeaedu, juurdepääsuteed ja haljastust.

Transpordimaa kruntidele hoonestusala ei määrata.

Hoonestusala sidumine kinnistupiiridega on näidatud joonisel AS-04 Põhijoonis.

## Krundi ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega määratakse planeerimisseaduse § 126 lg 4 kohaselt:

- krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus;

- asjakohasel juhul hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus.

Hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurimat lubatud sügavust detailplaneeringuga ei määrata.

Planeeringuga määratud krundi ehitusõigused on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis kruntide ehitusõiguse ja kruntide ehitusõiguse akendes.

Tabel 3. Krundi määratud ehitusõigus.

| Pos nr | Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed // katastriüksuse sihtotstarve | Ehitiste suurim lubatud arv põhihoone / abihoone | Ehitise- alune pind | Põhihoone / abihoone lubatud max kõrgus | Põhihoone suurim korruselisus, maapealne / maa-alune | Abihoone suurim korruselisus, maapealne / maa-alune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 3900 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 2 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 5000 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 3 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 5460 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 4 | ÄK/ÄV/ÄB 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20; T 80% | 3 / 1 | 17 500 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 5 | ÄK/ÄV/ÄB 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20; T 80% | 3 / 1 | 17 500 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 6 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 2850 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 7 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 2540 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 8 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 2525 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 9 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 2860 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 10 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 2510 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 11 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 2810 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 12 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 4005 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 13 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 4015 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 14 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 4000 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 15 | ÄK/ÄV/ÄB 30%; TT/TL/TH/TK 70% // Ä 30; T 70% | 3 / 1 | 3775 m² | 16 m / 5 m | 3k* / -1k | 1k / - |
| 16 | ML 100% // M 100% | - | - | - | - | - |
| 17 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 18 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |

*3. korrus kuni 50% ulatuses

Hoonete kasutusotstarbed:

12100 Majutus- ja toitlustushooned

12200 Büroohooned

12300 Kaubandus- ja teenindushooned

12400 Transpordihooned

12500 Tööstus- ja laohooned

12600 Meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned

12700 Muud mitteelamud (sh. erihooned)

Keelatud on keskkonnakahjulike tööstusvaldkondade hoonete rajamine, nagu näiteks metallitööstus ja keemiatööstus. Piirkonda sobib rajada toiduainetööstuseid, mööbli tootmist, logistikaladusid, transpordi teenindusettevõtteid vms.

## Ehitiste arhitektuurinõuded

Katusekalle:	0 – 15°.

Välisviimistlus:	puit, vineer, betoon, krohv, kivi, klaas, ilmastikukindel ehitusplaat

Fassaadid tuleb liigendada nii vormilt, materjalilt kui toonidelt. Hoone esinduslik fassaad kujundada suuremate teede poolsele küljele, kus tuleb kasutada ka esinduslikemaid materjale ning profiilplekist kergpaneelidega lahendused pole lubatud. Avalikkusele suunatud (k.a toidupoed) hoonete puhul plekist kergpaneel välisviimistlusmaterjalina peafassaadi(de)l pole lubatud. Arhitektuurikeel peab olema esinduslik, moodne ning sobituma elukeskkonna hoonestusega.

Katusematerjal:	rullmaterjal, plekk, kivi.

Arhitektuur peab olema planeeritavasse avalikku ruumi sobiv, piirkonnale eripäraseid arhitektuurseid lahendusi tagav, kaasaegne, kõrgetasemeline ja ümbritsevat elukeskkonda väärtustav.

Ehitise arhitektuurinõuded on välja toodud joonisel AS-04 Põhijoonis ja käesoleva seletuskirja peatüki loetelus. Arhitektuurseid tingimusi määrates on arvesse võetud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringut, detailplaneeringu lähtetingimusi ning kontaktvööndit.

Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Rae valla arhitektiga eskiisi staadiumis.

## Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded

Planeeritavate hoonete ehitusprojektide koostamisel tuleb arvestada, et kõik tehnilised seadmed (sh soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsiooniseadmed jm) peavad olema valitud ja paigutatud viisil, mis ei mõjuta negatiivselt hoonete arhitektuurset ilmet ega ümbruskonna visuaalset kvaliteeti.

Ehitusprojektiga tuleb ette näha hooviala terviklik lahendamine, mille käigus kavandada sissepääsude hajumisalad, tagades hoonete sissepääsude juures inimvoogude sujuva liikumise ja kogunemisvõimaluse. Jalakäijate juurdepääsud hoonesse tuleb siduda olemasolevate ja perspektiivsete jalgratta- ja jalgteedega. Kaupade laadimisalad tuleb lahendada viisil, mis ei häiri jalakäijate liikumisteid, ning töötajate puhkealad kavandada liiklusest eraldatud ja kasutajatele mugavasse keskkonda. Lume lükkamise alad tuleb paigutada nii, et need ei takistaks juurdepääse ega ala funktsionaalset kasutust.

Hoonete projekteerimisel järgida ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” toodud nõudeid.

Hoonete projekteerimise ajal arvestada varjenditele esitatavate tehniliste nõuetega. Võimalus on kavandada ruum ristkasutusega, mis tavapärasel ajal täidab hoonele ettenähtud põhifunktsiooni, kuid on võimalik kohandada varjendina.

Tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

Hoonete planeerimisel lähtuda sotsiaalministri 01.10.2025 määrusest nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord”.

Arvestada keskkonnaministri 16.12.2016. a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 toodud III kategooria liiklus- ja tööstusmüra piirväärtustega.

Hoonete projekteerimisel arvestada sotsiaalministri 12.11.2025 määrusega nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid”. Äri- ja tootmishoonete projekteerimisel ning kavandatava tegevuse elluviimisel tuleb tagada, et hoonete kasutamisest tulenev müra ei põhjusta normtasemete ületamist ümbritsevas keskkonnas ega läheduses paiknevates elu- või ühiskasutusega hoonetes. Vajaduse korral tuleb rakendada müra leevendavaid meetmeid.

Hoonete välisvalgustus projekteerida selliselt, et see oleks võimalik suunata negatiivsete (valgusreostuse) mõjude vähendamiseks kaitsehaljastuse alast eemale.

## Piirded

Lubatud on rajada piirdeaed kõrgusega 2,0 m.

Kruntide pos nr 1 – 3 ei tohi rajada piirdeaedu rohesilla kaitsevööndi poolsetele kinnistu piiridele. Vajadusel võib piirded ette näha kuritegevuse ennetamiseks näiteks parklate, ladustamise platside või näidiste alade ümber.

Arvestada tuleb naaberkinnistute lahendusega. Piirde kujunduslaad ning värvivalik peavad visuaalselt sobima hoonete arhitektuuriga. Väravad ei tohi avaneda tänava poole ning torustike kaitsevööndisse piirdeaedade rajamine on keelatud.

Täpne piirdeaedade lahendus anda hoone ehitusprojekti staadiumis.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Planeeringuala läbiva Lüüsi tee kohale on ette nähtud jaotusmagistraali laiune transpordimaa koridor (krunt pos nr 17) laiusega 26,0 meetrit. Krundile on planeeritud lisaks olemasolevale kraavile kõvakattega sõidutee laiusega 7,0 meetrit ning jalgratta- ja jalgtee laiusega 3,0 meetrit, puude allee. Jalgratta- ja jalgtee ning sõidutee vahelisele puude allee laiuseks on ette nähtud 3,0 meetrit.

Planeeritud äri- ja tootmismaa kruntide vahele on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega krunt pos nr 18 laiusega 22,0 meetrit. Asfaltkattega 1+1 sõidurada laiusega 3,5 m, mis teeb kogu katte laiuseks 7,0 m ja asfaldi kattega jalgratta- ja jalgtee. Krundile pos nr 18 on kahele poole sõiduteed on ette nähtud jalgratta- ja jalgtee laiusega 2,5 meetrit. Jalgratta- ja jalgteede ning sõidutee vahele on planeeritud haljasriba.

Planeeringuala keskossa on kavandatud bussipeatus, et parandada ühistranspordi kättesaadavust ka Rae tehnopargi põhjapoolses osas. Hetkel paiknevad olemasolevad peatused Põrguvälja tee ääres, kuid arvestades tehnoparki lisanduvate hoonete arvu ja mahtu, on uute peatuste rajamine põhjendatud ja vajalik.

Kõik jalgratta- ja jalgteed on planeeritud ühepoolse põikkaldega ning sõiduteed kahepoolse põikkaldega. Planeeringualale ligipääsud lahendada kõrgendatud ristmikega, et tagada jalgsi ja jalgrattaga liikuja eelisõigus.

Teede projekteerimisel näha ette liiklust rahustavad meetmed, nt suunamuute takistused või künnised. Liikumiskeskkond peab tagama, et sõidukijuhid peavad kinni kehtestatud kiiruse piirangust. Eelistatud on suunamuute takistuste kasutamine (vt EVS joonis 8.20-B), näiteks läbi tänava äärde parkimiskohtade või täiendava haljastuse kavandamise. Lüüsi tee, Loomäe tee ja planeeritud krundi pos nr 18 ristumiskohale tuleb ülekäiguradade juurde projekteerida kitsendatud ristmik.

Põhijoonisel on näidatud soovituslikud juurdepääsud kruntidele. Kruntide juurdepääse on võimalik lahendada lisaks eraldi juurdepääsudele ka ühiselt, kasutades sel puhul juurdepääsu servituute. Täpne lahendus antakse ehitusprojektiga.

Parkimine toimub krundi siseselt. Parkimine lahendatakse hoone ehitusprojekti staadiumis, arvestades projekteerimise ajal kehtivaid normatiive, hoone kasutusotstarvet ja tegelikku vajadust. Suured avaparklad tuleb liigendada väiksemateks, kuni 30-kohalisteks üksusteks, kasutades haljasribasid, põõsasrinnet ning kõrghaljastust meeldiva miljöö ja varju andva keskkonna loomiseks. Parkimisplatsid tuleb rajada asfaltkattega.

Parkimislahendus kruntidel on põhimõtteline ja täpne parkimiskohtade paiknemine ning kogus määratakse hoone ehitusprojekti staadiumis vastavalt projekti koostamise hetkel kehtivale standardile või Rae valla parkimise alusdokumendile, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele.

Tabel 4. Parkimiskohtade kontrollarvutus.

| Ehitise otstarve | Asutuse asukoht | Normatiivne parkimiskohtade arv krundil |  | Planeeritud parkimiskohtade arv krundil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Korruselamute ala |  |  |  |
| Pos 1 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1520 / 60 = 25 3550 / 150 = 24 |  | 49 |
| Pos 2 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1950 / 60 = 33 4550 / 150 = 30 |  | 63 |
| Pos 3 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 2130 / 60 = 36 4968 / 150 = 33 |  | 69 |
| Pos 4 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 4900 / 60 = 82 19 600 / 150 = 131 |  | 213 |
| Pos 5 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 4900 / 60 = 82 19 600 / 150 = 131 |  | 213 |
| Pos 6 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1110 / 60 = 19 2615 / 150 = 17 |  | 36 |
| Pos 7 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 990 / 60 = 17 2312 / 150 = 15 |  | 32 |
| Pos 8 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 985 / 60 = 16 2298 / 150 = 15 |  | 31 |
| Pos 9 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1115 / 60 = 19 2603 / 150 = 17 |  | 36 |
| Pos 10 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 980 / 60 = 16 2283 / 150 = 15 |  | 31 |
| Pos 11 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1100 / 60 = 18 2566 / 150 = 17 |  | 35 |
| Pos 12 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1560 / 60 = 26 3647 / 150 = 24 |  | 50 |
| Pos 13 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1565 / 60 = 26 3655 / 150 = 24 |  | 50 |
| Pos 14 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1560 / 60 = 26 3640 / 150 = 24 |  | 50 |
| Pos 15 Äri- ja tootmishoone | Asutused 1 / 60 Tööstusettevõte ja ladu 1 / 150 | 1520 / 60 = 25 3544 / 150 = 24 |  | 49 |
| Planeeritaval maa-alal kokku |  | 1007 | 1007 |  |

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lahendada jalgrataste parkimine. Jalgrataste parkla kavandamisel tuleb lähtuda ehitusprojekti koostamise ajal kehtivatest standarditest või toetudes selle olemasolul Rae vallas kehtivale parkimise alusdokumendile. Rattaparklad peavad olema rattakasutaja loomuliku liikumistee lähedal, nähtavad, hea juurdepääsuga ning nende kaugus lõppsihtkohast peab olema vastavuses parkimise eesmärgi ja kestusega.

Tabel 5. Jalgrataste parkimise kontrollarvutus.

| Ehitise otstarve | Keskuse klass | Normatiivne parkimiskohtade arv | Planeeritud parkimiskohtade arv |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mujal |  |  |
| Pos 1, Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 1520 / 100 = 16 3550 / 200 = 18 | 34 |
| Pos 2, Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 1950 / 100 = 20 4550 / 200 = 23 | 43 |
| Pos 3, Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 2130 / 100 = 22 4968 / 200 = 25 | 47 |
| Pos 4, Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 4900 / 100 = 49 19 600 / 200 = 98 | 147 |
| Pos 5 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 4900 / 100 = 49 19 600 / 200 = 98 | 147 |
| Pos 6 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 1110 / 100 = 12 2615 / 200 = 13 | 25 |
| Pos 7 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 990 / 100 = 10 2312 / 200 = 12 | 22 |
| Pos 8 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 985 / 100 = 10 2298 / 200 = 12 | 22 |
| Pos 9 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 1115 / 100 = 12 2603 / 200 = 13 | 25 |
| Pos 10 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 980 / 100 = 10 2283 / 200 = 12 | 22 |
| Pos 11 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 1100 / 100 = 11 2566 / 200 = 13 | 24 |
| Pos 12 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 1560 / 100 = 16 3647 / 200 = 19 | 35 |
| Pos 13 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 1565 / 100 = 16 3655 / 200 = 19 | 35 |
| Pos 14 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 1560 / 100 = 16 3640 / 200 = 19 | 35 |
| Pos 15 Äri- ja tootmishoone | 1 / 100 1 / 200 | 1520 / 100 = 16 3544 / 200 = 18 | 34 |
| Planeeritaval maa-alal kokku |  | 697 | 697 |

Liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis.

### Liiklusuuring

Planeeringulahendusele on K-Projekt AS koostanud 23.04.2026 Raepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu liiklusuuringu (töö nr 26039).

Väljavõte liiklusuuringust:

Liiklusuuringu eesmärgiks on hinnata detailplaneeringu elluviimisega kaasnevat liiklusmõju ning prognoosida tuleviku liikluskoormusi lähiala teedevõrgul ja ristmikel. Uuringus keskenduti eelkõige õhtusele tipptunnile, mis on liikluskoormuselt intensiivsem.

Olemasolevas olukorras on Järveküla–Jüri tee (tee nr 11330) ning Kõrtsi tee ristumiskohtades paiknevad ringristmikud (Loomäe tee ja Sinikivi tee ristmikud) hea läbilaskvusega ning liiklussagedused tagasihoidlikud. Õhtusel tipptunnil läbib Loomäe tee ristmikku ligikaudu 662 sõidukit ning Sinikivi tee ristmikku 472 sõidukit, kusjuures peamine liiklussuund kulgeb piki teed nr 11330.

Detailplaneeringu realiseerimisel prognoositakse liiklussageduste kasvu aastaks 2030. Planeeringuala (äri- ja tootmismaa) genereeritav liiklus on hinnatud parkimiskohtade arvu ja brutopinna alusel, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud Trics metoodikat. Planeeringuga kavandatakse ligikaudu 1007 parkimiskohta ning arvestatav lisanduv liiklus koondub peamiselt analüüsitud ristmikele.

Prognoosi kohaselt suureneb Loomäe tee ringristmiku liiklussagedus umbes 32%, ulatudes õhtusel tipptunnil 975 sõidukini. Hoolimata kasvust püsib ristmiku teenindustase tasemel B, mis tähendab head toimivust ning keskmist ooteaega ligikaudu 11 sekundit. Sinikivi tee ristmiku liiklussagedus kasvab ligikaudu 7% ning ristmiku teenindustase säilib tasemel A, kus keskmine ooteaeg on umbes 6 sekundit.

Koostatud liiklusuuringus selgub, et käesoleva detailplaneeringu realiseerimine ei põhjusta olulist negatiivset mõju piirkonna teedevõrgule. Analüüsitud ringristmike läbilaskvus ja teenindustase jäävad heale tasemele ning täiendavate ristmike ümberehitamise vajadus ei ole prognoosi kohaselt vajalik.

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Minimaalselt 15% krundi pinnast haljastada ning iga 300 m2 kohta tuleb ette näha 1 puu, mille täiskasvamise kõrgus on 6 m. Istikute kõrgus min. 3,0 m. Haljasalad kavandada võimalikult kompaktsed.

Tabel 6. Minimaalne istutavate puude arv.

| Krundi pos nr | Minimaalne puude arv krundil | Haljasala % krundil |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 15% |
| 2 | 34 | 15% |
| 3 | 37 | 15% |
| 4 | 117 | 15% |
| 5 | 117 | 15% |
| 6 | 19 | 15% |
| 7 | 17 | 15% |
| 8 | 17 | 15% |
| 9 | 19 | 15% |
| 10 | 17 | 15% |
| 11 | 19 | 15% |
| 12 | 27 | 15% |
| 13 | 27 | 15% |
| 14 | 27 | 15% |
| 15 | 26 | 15% |

Kruntide pos nr 4 ja 5 põhjapoolse piiri äärde tuleb Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt rajada 20 m laiune mitmerindeline kõrghaljastusega ala, mille eesmärk on erineva kasutusotstarbega alade eraldamine.

Transpordimaa krundile pos nr 17 tuleb rajada puudeallee, kus istiku kõrgus istutamise hetkel peab olema lehtpuu vähemalt 1,5 meetrit ning okaspuu 1,0 meetrit. Puud istutada 10 meetriste vahedega, arvestades planeeritud tehnovõrke ja kruntide juurdepääse. Tänavamaale sobib istutada näiteks harilik pihlakas, harilik jalakas või arukask. Istiku liigi valikul arvestada võra laiusega. Transpordimaal muru rajamiseks vajaliku haljasriba laius peab olema vähemalt 1,2 m. Kasutada tuleb konkreetsele asukohale sobivaid, soovitatavalt kodumaiseid muruseemne segusid. Transpordimaal kasutada muru või vähest hooldust nõudvaid pinnakattetaimi

Põhijoonisel on näidatud planeeritava kõrghaljastuse ligikaudne asukoht. Parklate alad liigendada madal- ja kõrghaljastusega. Täpne uue haljastuse asukoht lahendatakse ehitusprojekti staadiumis.

Haljastusprojekti koostamisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusest nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded” ja puude likvideerimisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määrusest nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”.

Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standard EVS 843:2016 nõuetele.

Hoonete ja teede planeerimisel/projekteerimisel ning ehitamisel tuleb arvestada puude juurestiku kaitsevööndiga. Meetmed, mida saab rakendada puude kaitsmiseks ehitustegevuse ajal on järgmised (vajadusel võib neid täpsustada ja täiendada projekti koostamisel ja rakendamisel):

- kui kaevetööde vältimine puude juurestiku kaitsevööndis ei ole võimalik, tuleb läbi viia kaevetöö tegemine käsitsi või läbipuurimist kasutades või kasutades juurte suruõhuga puhtaks puhumist vahetult enne tehnovõrgu või ehituselemendi paigaldamist, et vältida puujuurte läbiraiumist ja kuivamist;

- puu ühel või mitmel küljel ei tohi kõiki juuri läbi raiuda, tekib puu ümber kukkumise oht. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda, see muudab puu altiks haigustele. Vajadusel peab puujuurte läbilõikamine toimuma risti juurega;

- kui puude juured saavad siiski pinnasetöödel kahjustada, tuleb juurte hulga vähenemise kompenseerimiseks harvendada võrasid;

- puude juurekaelal tuleb säilitada pinnase endine kõrgus (nt kasutades tugimüüre, palissaade, peenrapiirdeid jne);

- pärast ehitustegevust on soovitav puude tervislikku seisundit jälgida vähemalt kahe aasta jooksul ning vajadusel läbi viia hoolduslõikus kuivanud okste eemaldamiseks. Puu hukkumisel on ehitajal või maaomanikul kohustus asendusistutuse rajamiseks.

Likvideeritava kasvupinnase käitlemine peab toimuma vastavalt jäätmehoolduseeskirjadele.

## Jäätmete prognoos ja käitlemine

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Prügi kogumine toimub kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteineri täpne asukoht määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Jäätmete kogumist viia läbi sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist. Prügi äravedu peab toimuma vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt, kellega kinnistu omanik sõlmib vastava lepingu. Ohtlikke jäätmeid võib üle anda vastavale ettevõttele, kellel on olemas jäätmeluba ohtlike jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.

Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naaberkinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti.

Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.

## Tuleohutusnõuded

Planeeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Välise tuletõrjevesivarustuse projekteerimisel tuleb lähtuda siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest.

Tulekustutusvee lahendus vastavalt standardile EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”.

Hoone(te) korruste arvust, kõrgusest, pindalast ja kasutajate arvust ning kasutusviisist tulenevalt määrata täpne tuleohutusklass ehitusprojekti koostamisel. Hoonete projekteerimisel tuleb lähtuvalt hoonete tuleohutusklassist tagada hoonete jagamine tuletõkkesektsioonideks vastavuses kehtivatele õigusaktidele ja kasutatavatele standarditele ning tagada hoone varustatus tuleohutuspaigaldistega.

Planeeritud kruntide pos nr 1 – 3, 4 – 11, 12 - 15 hoonestusalad võimaldavad kavandada hoonete ehitamist eraldiseisvatena või ehitatuna piirile kokku tuleohutusnõudeid järgides. Tuleohutusest tulenevalt on naaberkruntidel paiknevate hoonete vaheline minimaalne vahekaugus ette nähtud 8 m.

Joonisel AS-04 Põhijoonis on näidatud lubatud hoonestusala.

Päästemeeskonnale on tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega.

Tuletõrjevesi saadakse tee maa-alale ette nähtud kahest hüdrandist (vt joonis AS-05 Tehnovõrkude koondplaan).

Nõuded ehitusprojektile:

Iga hoonestatava krundi asendiplaani koostamisel parkimise kavandamisel arvestada   EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10 nõudeid tagades parkimisala 4 meetri kaugusel ehitisest või rakendada täiendavaid meetmeid ehitise fassaadil tule leviku tõkestuseks.

Lähtudes vee-ettevõtja Aktsiaselts ELVESO andmetest on tagatud veekogus veevõrgust 15 l/s. Juhul kui hoonete projekteerimisel selgub täiendav veevajadus, siis tuleb selleks näha ette veemahutid ning nende suurused ja asukohad määrata ehitusprojektis.

## Servituutide seadmise vajadus

Detailplaneeringus on tehtud ettepanekud servituutide ja kasutusõiguse seadmiseks. Kavandatud servituutide ja kasutusõiguse alad on tähistatud detailplaneeringu joonisel AS-04, AS-05 ja kirjeldatud joonise AS-04 tabelis kitsenduste/piirangute veerus. Kasutusõiguse ja servituutide ulatus võib ehitusprojektis täpsustuda.

Pos 1 – 2, 4

- Veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud soojustrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks.

Pos 3

- Veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud soojustrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- juurdepääsu servituudi vajadus pos nr 12 kasuks.

Pos 5

- Veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud soojustrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud alajaamale 2 m laiuselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks.

Pos 6 – 15

- Veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud soojustrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks.

Pos 17

- veetrassile ja kanalisatsiooni survetrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- soojustrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- maakaabli ja sidekaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Pos 18

- Veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- veetrassile, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassile, kanalisatsiooni survetrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- soojustrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud soojustrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud alajaamale 2 m laiuselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- maakaabli ja sidekaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

- sidekaabli liitumispunktile 1 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks.

Servituudi vajadus tehnovõrkudele väljaspool planeeringuala:

Katastriüksus Sinikivi tee (65301:002:0718):

- veetrassile ja kanalisatsiooni survetrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- sidekaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksus Loomäe tee L1 (65301:002:1144):

- maakaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksus Loomäe tee 10 (65301:002:1475):

- maakaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Planeeritud kitsendused:

Pos 11, 12, 18

- planeeritud reoveepumpla kuja r=20 m.

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkude lahenduse koostamisel on arvestatud olemasolevat olukorda, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate või vastavat teenust osutavate ettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimustega.

Detailplaneeringuga on esitatud põhimõtteline lahendus.

Tehnovõrkude vahelised kaugused täpsustuvad eriosade projektide koostamise käigus.

Tehnovõrkude lahendus on esitatud joonisel AS-05 Tehnovõrkude koondplaan.

### Veevarustus ja kanalisatsioon

Vee- ja kanalisatsioonivarustus on lahendatud vastavalt Aktsiaselts ELVESO 12.06.2025 tehnilistele tingimustele nr VK-TT 048.

Planeeritava ala varustamine ühisveevärgiga on planeeritud ringistada. Ühisveevärgi ühinemispunktid asuvad krundil pos nr 17 ja katastriüksustel Sinikivi tee (katastritunnusega 65301:002:0718).

Aktsiaselts ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 1467,0 m3/kuus (49,0 m3/d).

Detailplaneeringu ala nõuetekohane ühendamine ühisveevärgiga on võimalik peale „Sarruse” puurkaev-pumpla rekonstrueerimist (ümberehitamist hoonega, lisamahutiga ja veepuhastusseadmetega puurkaev-pumplaks).

Aktsiaselts ELVESO on nõus reovett vastu võtma detailplaneeringu alalt vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 1467,0 m3/kuus (49,0 m3/d).

Planeeritud kruntide reoveed suunatakse planeeritud reovee pumplasse isevoolse kanalisatsioonitrassiga. Pumplast suunatakse planeeringuala reoveed Sinikivi teel olemasolevasse kanalisatsioonitorustikku. Planeeritud reoveepumplale on ette nähtud kuja raadiusega 20,0 meetrit.

Reovee pumpla teenindamiseks on planeeritud kõvakattega hooldusplats 5×12 m.

Sinikivi teel asuv olemasolev „RVP Sinikivi” reoveepumpla tuleb renoveerida. Detailplaneeringu alalt nõuetekohane reovee ärajuhtimine on võimalik pärast eelvooluks olevate „RVP Lookivi” ja „RVP Kroosi” reoveepumplate rekonstrueerimist betoonist, mitmekambriliseks, hoonega, maa-aluste betoonist avariimahutitega ning kuivasetusega pumpadega reoveepumplateks.

Moodustatava uue kinnistu piirist mitte kaugemale kui 1 m välja poole on planeeritud vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid.

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon projekteeritakse ja ehitatakse välja vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele ning kehtivatele normidele RIL 77-2013.

Trasside juurdepääsuks ja hooldamiseks rajatakse trasside kaitsevööndi ulatuses servituudi ala. Vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevöönd ulatub torustiku teljest 2 m mõlemale poole, koridor laiusega 4 m.

Vee- ja kanalisatsiooni ühinemispunktid olemasolevate torustikega on esitatud joonisel     AS-05 Tehnovõrkude koondplaan.

### Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine

Sademevee minimeerimise aluseks tuleb võtta Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 peatükk 9.3 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid”. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”. Lähtuda EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk”.

Veeseaduse kohaselt tuleb sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks sademevee suublasse juhtimisel kasutada looduslähedasi lahendusi (nt rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave jm), mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist. Soovitatav on kasutada sademevee taaskasutamise meetmeid nt wc-poti loputusvesi.

Planeeringuala põhjavee kaitseks kasutada järgmisi meetmeid – mitte immutada reovett või juhtida saasteaineid haljasaladele.

Vertikaalplaneerimine lahendatakse hoone ehitusprojekti staadiumis ja lahendusega tuleb tagada, et sademevesi ei valguks kõrval maaüksustele. Hoonete suhtelise kõrguse ±0.00 määramisel lähtuda juurdesõidutee projekteerimisel valitud kõrgusmärkidest. Olemasolevat maapinda võib tõsta maksimaalselt 0,5 m hoonestusala piires. Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast.

Tee projekteerimisel arvestada maapinna looduslike kalletega. Teekatte pind rajada kõrgemale ümbritsevast maapinnast.

Planeeringualal olemasolevat drenaažitorustiku ei planeerita kasutada sademevee ärajuhtimiseks tulenevalt asjaolust, et ei ole garanteeritud nende töökindlus. Soovitatav on torustiku läbilõikamisel kui tehniliselt võimalik siis need taasühendada.

Kõvakattega pindadelt ja hoone katustelt kogunenud sademeveed juhitakse kraavi. Kruntide pos nr 1 – 5 sademeveed juhitakse kraavi ja planeeritud tiiki. Kruntide pos nr 6 – 15 sademeveed juhitakse sademevee kanalisatsioonitrassiga krundile pos nr 3 planeeritud kraavi. Parklast suunatakse sademeveed I klassi muda-õlipüüduritesse ning puhastatud vesi juhitakse sademevee kanalisatsioonitrassi. Krundilt ärajuhitava sademevee vooluhulk piirata De 110 isevoolse torustiku läbilaskevõimega.

Kraavi eelvooluks on Andrekese peakraav. Detailplaneeringu alal paiknevad olemasolevad kraavid tuleb kuni Andrekese peakraavini puhastada ja süvendada.

Rakendada säästvaid sademevee lahendusi läbi maastiku kujunduse eesvoolu koormuse vähendamiseks nn äkksadude korral:

- imbväljaku rajamine, tagada sademevee valgumine antud alale vertikaalplaneerimisega;

- viipetiikide rajamine, sh madalhaljastuse rajamine, mis lisab kinnistule väärtust visuaalse ilmne kaudu;

- kasvukastide ja vihmapeenarde rajamine, sh kohalikud taimed, mis loovad elukohti väiksematele loomadele ja taluvad ajutist üleujutust;

- parkimisalade osaline lühiajaline üleujutamine, seda on võimalik tagada parkimisaladelt äravoolutoru dimensioneerimisega;

- vett läbilaskvate katendite kasutamine parkimisaladel;

- imbväljakute, sh nõvade rajamine.

Planeeringuala kraavide hoolduse tarbeks on määratud servituudialad ja kajastatud põhi- ja tehnovõrkude joonisel.

### Elektrivarustus

Elektrivarustus lahendatakse vastavalt Elektrilevi OÜ Tallinna-Harju regiooni poolt 27.05.2025 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 497491.

Planeeringuala võrguühenduse läbilaskevõime amprites on 3×2500 A, mis täpsustub projekteerimise staadiumis.

Planeeritavate Loomäe tee 10 katastritunnusega 65301:002:1475) asuvast keskpinge maakaablist KPL213287. Planeeringuala keskossa krundile pos 5 on kavandatud uus alajaam. Alajaama toide on planeeritud 20 kV maakaablist.

Tarbijateni on planeeritud alajaamast kuni hoonestusalani 0,4 kV maakaabelliin. Kruntidele on planeeritud paaris liitumiskilbid, v.a krunt pos nr 3, 6, 11. Liitumiskilpidest kuni elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastavad liinid.

Nii 0,4 kV maakaabelliinidele kui ka liitumiskilpidele on määratud servituudi seadmise vajadusega alad piki kvartalisiseseid teid, väljaspool sõiduteid. Kruntide liitumiskilpide kohale ja 1 m raadiuses ümber kilbi on määratud servituudi seadmise vajadusega ala kilbi teenindamiseks, kuhu peab olema vaba juurdepääs.

Planeeritavate teede äärde on ette nähud välisvalgustus – metallpostidel LED valgustid toitega maakaablilt.

Hoonete välisvalgustus projekteerida selliselt, et see oleks võimalik suunata negatiivsete (valgusreostuse) mõjude vähendamiseks Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga määratud kaitsehaljastuse maa alast eemale.

Täiendavad tingimused:

- tööjoonised kooskõlastada täiendavalt;

- tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega.

Päikesepaneelide paigaldamine on lubatud ainult hoone konstruktsiooni osana (katusel, fassaadil). Päikesepaneelide valikul tuleb kasutada paneele, millel peamine klaasikiht on peegeldust vähendava pinnatöötlusega.

### Sidevarustus

Sidevarustuse lahenduse koostamise aluseks on Enefit AS poolt 10.06.2025 koostatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr TT-E-20250610-096.

Planeeringuala sidevarustus on lahendatud sidekanalisatsiooniga, mille ühenduspunktiks on olemasolev Telia Eesti AS sidekaev ASS-053. Ühinemispunkt asub katastriüksusel Sinikivi tee (katastritunnusega 65301:002:0718).

Detailplaneeringuga moodustatavale krundi piirile on määratud liitumispunkt. Liitumispunktist on kavandatud maakaabliga sisestus igale planeeritavale põhihoonele. Sidetrassid on planeeritud tänava maa-alale, sellega on tagatud neile ekspluateerimiseks vajalik juurdepääs.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult kaabli valdajaga.

### Soojavarustus

Planeeringuala soojavarustus lahendatakse kaugkütte võrgu baasil, mille ühinemispunkt asub planeeringualal Loomäe ja Lüüsi tee ristumisel. Piirkonna võrguettevõtja on Põrguvälja Soojus OÜ.

Planeeritud on kaugküttetrass ühenduskohast kuni liitumispunktideni, mis paiknevad kruntide piiril. Liitumispunktidest projekteeritakse soojustorustikud kuni tarbimishoone soojussõlme ruumide välisseinani, kus paiknevad soojusmõõturid ja soojussõlmed.

Enne võrgu ja soojustorustike ehitust tuleb sõlmida võrguettevõtja ja kinnistu omaniku vahel isikliku kasutusõiguse leping torustike ehitamiseks, omamiseks, hooldamiseks ja katkematuks kasutamiseks.

## Meetmed kuritegevuse ennetamiseks

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- nähtavus,

- juurdepääsuvõimalus,

- territoriaalsus,

- atraktiivsus,

- vastupidavus,

- valgustatus.

Käesolev planeering soovitab:

- kinnistu valgustada ja heakorrastada,

- tagada hea nähtavus,

- parkida sõidukid oma krundile,

- kasutada vastupidavaid materjale,

- paigaldada selged viidad,

- selgelt eristatavad juurdepääsud.

## Planeeringu tehnilised näitajad

Planeeringuala suurus	21,40 ha

Kavandatud kruntide arv	18

Krunditava ala maa bilanss:

äri- ja tootmismaa	162 559 m²	76%

maatulundusmaa	25 944 m²	12%

transpordimaa	25 474 m²	12%

# KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

## Eessõna

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemis seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus on oma iseloomult eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

Lähtetingimused:

- planeeritavad katastriüksused on ehitisregistri andmetel hoonestamata;

- väärtuslik kõrghaljastus planeeritaval alal puudub;

- planeeringuala on aktiivses kasutuses mitteolev haritav maa, mis ei kuulu Harju maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” järgi rohevõrgustiku ega ka üldplaneeringu järgse rohevõrgustiku piirkonda. Seega rohevõrgustikule planeeritav tegevus negatiivset mõju ei avalda;

- teadaolevalt ei ole planeeringualal kaitsealuste taimede leiukohti;

- vastavalt Eesti looduse infosüsteemile ning Maa- ja Ruumiameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele (seisuga 14.01.2025) ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringualal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustikualasid, seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti kultuurimälestiste kaardirakendusele (14.01.2025) ei asu planeeringualal ühtegi arheoloogiamälestist, seega mõju arheoloogiamälestistele puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti geoloogia kaardirakenduse andmetele (14.01.2025) on piirkond nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega ala.

Arvestades eelnimetatud asjaolusid käsitletakse detailsemalt antud peatükis järgnevaid alateemasid, mis on vajalikud planeerimisele järgnevatele kavandatud tegevustele:

- kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus;

- müra ja vibratsioon;

- põhjavesi ja pinnavesi;

- radoon;

- soojussaared;

- õhukvaliteet;

- võimalik keskkonnamõju hindamine;

- Rae rohesild.

## Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus

Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne ning võib avalduda hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vmt). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Mõju on kõige suurem ehitamise ajal, pärast ehitust täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette ei ole näha.

Avariiohtlike olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

## Müra ja vibratsioon

Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” toodud nõudeid ja rakendada sotsiaalministri 12.11.2025 määruse nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid” nõudeid.

Mürakaitse rakendamise meetmed:

- hoonete siseruumide kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Nimetatud standardi kohaselt tuleb eluhoonete välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välise müra tasemest) toodud piirväärtusest;

- ehitusaegselt tuleb tagada, et ehitustegevusega kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 ja sotsiaalministri 01.10.2025 määrusega nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord” kehtestatud ehitusmüra ja vibratsiooni piirväärtusi. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga;

- akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

Transpordiamet ei võta endale kohustusi liiklusest põhjustatud häiringutest ning tee omanik ei võta endale kohustusi planeeringuga kavandatud leevendusmeetmete rakendamiseks.

## Põhjavesi ja pinnavesi

Planeeringuala on nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega ala. Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega alal esineb põhjavee reostumise oht, mille vältimise meetmetena on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas piiritletud reovee-kogumisalad ning ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine. Planeeringuala veevarustamine ja kanalisatsioon on lahendatud ÜVK põhiselt, vastavalt Aktsiaselts ELVESO tehnilistele tingimustele. Kuna uute püstitavate hoonete veevarustus ei ole lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud planeeringualal põhjavee kaitse. Põhjavee reostuse vältimise abinõuks on välja ehitatud tehnosüsteemide laitmatu funktsioneerimise tagamine. Ehitustööde käigus jälgida, et ehitusmasinatest ei toimuks lekkeid, mis võiks põhjustada reostust. Detailplaneeringuga haarataval territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette nähtud.

Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”. Samuti juhinduda Veeseadus § 129 lg 1 ja 3 toodust.

## Radoon

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib raadiumi lagunemisel. Siseõhku tungib radoon hoone all olevast maapinnast, majapidamisveest ning ehitusmaterjalidest. Läbilaskev täitekruusa kiht soodustab radooni imbumist siseruumidesse.

Tagada hoone ruumiõhu radooni taseme vastavus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28.02.2019 määruses nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase” toodud normidele ning arvestada EVS 840 ehitamise põhimõtteid.

Vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamendi liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radooni kogumissüsteem ehitise aluses pinnases).

Tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tihendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihendile ka mastiks, mis hermetiseeriks ka vundamendi ja betoonplaadi vahe.

### Radooni mõõtmisaruanne

Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisaruande, koostatud PML Balti OÜ poolt 19.06.2025. Pinnaseõhu radoonisisalduse mõõtmistulemused jäid vahemikku 57,0 – 64,0 kBq/m3. Antud kinnistu kuulub kõrge pinnaseõhu radoonisisaldusega pinnaste kategooriasse.

Mõõtja soovitused:

- hea ehituskvaliteet, nõuetekohased ventilatsiooni lahendused, kõrgele radoonisisalduse tasemele vastavad EVS 840:2023 soovitused või teostada enne ehitust iga hoone kohta eraldi uuring, et täpsustada konkreetse hoone all oleva pinnase radooni taset.

## Soojussaared

Kuna äri- ja tootmismaa krundil tekib suured asfaltkattega ja katustega alad, siis on vajalik kasutusele võtta soojussaare efekti leevendavad meetmed.

Soojussaare efekti leevendavad meetmed:

- taimkate, rohealade säilitamine ja täiendavate alade loomine. Taimed ja puud on olulised eelkõige seetõttu, et need jahutavad õhku oma loomuliku niiskuse aurustamisega. Lisaks puudel on ka lisaväärtus, sest pakuvad varju otsese päikese eest;

- pindade värv, kasutades valgeid ja heledaid toone erinevate objektide puhul (katused, hoonete fassaad, kõnniteed jne);

- kasutada energiasäästlikke kliimaseadmeid ja muid kodumajapidamise ja tööstuse seadmeid, mis võivad oma töö energiaga lisasoojust eraldada õhku.

## Õhukvaliteet

Tagada tuleb kasutusaegsed õhukvaliteedi tasemete väärtused, mis vastavad keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid”. atmosfääriõhu kaitse seadus sätestab nõuded ja meetmed välisõhu kvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks.

Saasteainete välisõhku suunamist ja levikut ehitustööde ajal on võimalik hoida kontrolli all töökorralduslike ning tehniliste meetmetega. Näiteks tolmavate materjalide ja jäätmete käitlemisel nende niisutamine, seadmete või materjalide katmine (nt veokite katmine koormakattega), tuule suuna jälgimine tööd teostamise ajal, samuti ehitusplatsidel ja neile viivatel teedel tolmutõrje teostamine ning tööks kasutatavate veokite ja masinate tolmust puhastamine.

Kavandatav tegevus ning prognoositav liikluskoormus ei põhjusta õhukvaliteedi halvenemist piirkonnas.

## Võimaliku keskkonnamõju hindamine

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Planeeringu algatamise korralduses ja selle lisas 1 „Lehmja küla Rae tee 40 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang” toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus.

## Pinnas ja selle kvaliteet

Planeeringuala pinnase osas on REIB OÜ koostanud oktoobris 2022 ehitusgeoloogilise uuringu pinnase koostise ja reostuse osas. Uuringuala paikneb Harju lavamaal, nõrgalt lainjal moreentasandikul. Pinnakate koosneb valdavalt mullast ja liustikulisest moreenist. Pinnakatte all avaneb Ülem-Ordoviitsiumi ladestiku Kahula 2 kihistu lubjakivi.

Maa-ala on olnud kasutusel põllumaana ning seetõttu on mullakihi paksus mõnel pool suhteliselt suur. Varasemal ajal on kuivenduseks kasutatud drenaaži. Seetõttu võib esineda paiguti täitena segi pööratud looduslikke pinnaseid. Uuringuala on tasase reljeefiga, üldise langusega kirde suunas. Maapinna absoluutkõrgused uuringupunktides on vahemikus 44,6…49,65 m.

Pinnasevee tase registreeriti uurimistööde ajal (august 2022. a) puuraukudes maapinnast 0,9…3,2 m sügavusel, absoluutkõrgusel 42,7…48,4 m. Kõigis puuraukudes vett ei ilmunud. Arvestades uuringutele eelnenud ja uuringute ajal esinenud suvist kuivaperioodi, on mõõdetud veeseisud lähedased minimaalsele. Kõrgvee perioodil võib püsiv veetase tõusta ülalmainitud näitajast kuni 1,0 m kõrgemale. Vesi liigub valdavalt moreeni liivakamates vahekihtides. Ala pinnasevee liikumine jälgib maapinna kallakust kirde suunas.

Tingituna alal levivate pinnaste halbadest filtratsiooniomadustest, esineb veerohkel perioodil kihtidel ajutise iseloomuga ülavett. Ülavesi on ajutine nähtus, kadudes kuivadel aastaaegadel. Veetaset mõjutab alale rajatud drenaažisüsteem. Drenaažisüsteemi töötamise osas andmed puuduvad, kuid arvestades et vesi ilmus suhteliselt sügaval, võib eeldada, et kuivendussüsteem on töökorras. Kinnistule kõige lähemale jäävate varasemate uuringute ajal jäi veetase uuringusügavusest sügavamale. Vaadeldavas piirkonnas on põhjavesi looduslikult kaitsmata või nõrgalt kaitstud maapinnalt lähtuva punkt- või hajureostuse suhtes. Laborianalüüsi põhjal uuringualal põhjavesi betooni suhtes agressiivne ei ole. Uuringuala ei jää üleujutusohuga ala piirkonda.

Reostuse uurimiseks teostati 10 puurauku sügavusega kuni 8,5 m. Välitöö käigus võeti 4 põhjavee- ja 8 pinnaseproovi naftasaaduste (gaaskromatograafia meetodil) ja raskmetallide sisalduse määramiseks.

Kokkuvõttes uuringu tulemused näitasid, et uuritud alal ei ületa raskmetallide ja naftasaaduste sisaldused pinnases ja põhjavees neile kehtestatud piirarve.

Eelnevale tuginedes võib Rae tee 40 maaüksuse pinnase ja põhjavee seisundi lugeda keskkonnale ja inimese tervisele ohutuks ja selle saneerimine ei ole hädavajalik. Juhul kui kaevetööde käigus tuvastatakse visuaalset või olfaktoorselt pinnasereostust, tuleb kaevetööd peatada ja konsulteerida keskkonnaspetsialistiga sellise pinnase edasise käitlemise osas.

Antud uuringud on lisatud planeeringu materjalide lisade kausta.

## Rae rohesild

Rail Baltic projekteerimise käigus on koostanud OÜ Rewild 23.01.2021 „Rail Baltic ulukiekspertiis”.

Väljavõte koosatud ekspertiisist:

Rail Baltic tekitab Rae piirkonnas väga tugeva liikumisbarjääri loomadele. Selleks et säilitada selle metsaala sidusust ja anda Rae raba põtradele võimalus välismaailmaga suhtlemiseks, soovitati rajada rohesild Rail Baltic Ülemiste-Kangru lõigu kilomeetripunktile 10+100.

Loomade liikumiseks tuleb mõlemale poole Rail Baltic raudteed jätta vähemalt 100 m laiused rohekoridorid (metsloomade elupaigaribad) Vaskjala-Ülemiste kanalist kuni Põrguvälja teeni. Need toimivad ka kaitsehaljastuse vöönditena. Rae valla uues üldplaneeringus on Kullese tee elamuala asemele kavandatud roheala, mis tähendab, et Kabeliaru metsa ühendamiseks Rae rohesillaga sobib piki raudteed kulgev koridor.

OÜ Rewild poolt on koostatud 22.05.2023 ekspertiis „Rae rohesilla kaitsevöönd. Planeeringute analüüs ja rohesilla kaitsevööndi ettepanek.”

Väljavõte koostatud ekspertiisist:

Raepõllu kinnistust on kaitsevööndisse haaratud põhjanurk. Hetkel on tegu maatulundusmaaga, kuid ÜP kohaselt on ala tootmismaa (võimalik päikesepargi ala). Alal on algatatud DP tootmismaa kruntide rajamiseks. Kaitsevöönd kattub vähesel määral DP põhijoonisel toodud teede ja hoonete aluse maaga. Kaitsevööndi ulatuses tuleks säilitada haljasala.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamisel on arvestatud ulukiekspertiisiga ning on määratud kaitsehaljastuse maa-alad soovitatud aladele. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud koostatud üldplaneeringuga, ulukiekspertiisiga ning ka Rae rohesilla kaitsevööndiga.

# KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VÕIMALUS

Keskkonnalubade täpne vajadus ei ole detailplaneeringu koostamise hetkel teada.

Keskkonnalubadeks on jäätmeluba, veeluba, õhusaasteluba ja keskkonnakompleksluba. Eeldatavalt ei ole keskkonnalubade taotlemine vajalik.

Jäätmeloa kohustust reguleerib Jäätmeseaduse § 73. Täpsustavad nõuded on esitatud keskkonnaministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded”. Jäätmeluba ei ole käsitletavas planeeringus vajalik, sest planeeringualal käitleb füüsiline isik oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele.

Maapõueseadus § 97 sätestab ehitiste püstitamisel, maaparandusel või põllumajandustöödel ülejääva kaevise kasutamise. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolekut saab taotleda peale asjaomase tegevusloa saamist või asjaomase projektdokumentatsiooni olemasolul. Juhul, kui pinnast kavatsetakse tekkekohast ära vedada ning taaskasutada teisel kinnistul, tuleb lähtudes Jäätmeseaduse § 98 (9. jagu) taotleda Keskkonnaametist registreerimistõendit.

Veeluba on vaja taotleda vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule. Käesoleva planeeringuga ei võeta pinnavett, põhjavett ega juhita suublasse saasteaineid ja jäätmekäitlusmaalt/ tööstuse territooriumilt kogunenud sademevett vms. Seega vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule ei ole vaja taotleda veeluba.

Õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” lisas nimetatud künniskogust. Paikse heiteallika käitaja registreerimise osa on reguleeritud keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse ja tõendi andmekoosseis”. Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 79 lg 6 määrab, et õhusaasteloa kohustusega paikse heiteallika käitaja peab enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba. Keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 § 11 punkti 6 kohaselt ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine põletusseadmete puhul, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil. Sellest tulenevalt võib eeldada, et õhusaasteloa taotlemine ei ole vajalik.

# DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD

Mõju sotsiaalsele keskkonnale

Äri- ja tootmismaa arendused toovad piirkonda juurde töötajaid ning igapäevaseid kasutajaid, mis muudab kohalikku sotsiaalset dünaamikat. Suureneb inimeste liikumine tööpäevadel, millega kaasneb elavnemine kohaliku taristu kasutamises ning vajadus paremini toimiva ühistranspordi, jalg- ja jalgrattateede, parkimislahenduste ning teeninduspunktide järele.

Planeering näeb ette kaasaegse ja keskkonnateadliku ettevõtluskeskkonna rajamise, kus rõhk on mitte ainult tootmishoone funktsionaalsusel, vaid ka ümbritseva ruumi kvaliteedil. Selleks on kavandatud mitmetasandiline haljastus, kaasa arvatud kõrghaljastus ja puudealleed. Sellised lahendused soodustavad inimeste heaolu, loovad visuaalselt meeldiva töökeskkonna ning pakuvad võimalusi lühikesteks jalutuskäikudeks ja puhkepausideks looduskeskkonnas.

Samuti suurendab planeering piirkonna turvalisust ja avaliku ruumi kvaliteeti. Töökohtade ja infrastruktuuri lisandumine toob kaasa kõrgema ruumilise kvaliteedi ja valgustatud, ligipääsetavad liikumisteed. Kuritegevuse ennetamiseks on ette nähtud ka võimalus ladude ja tootmishoonete ümber piirdeaedade rajamiseks, säilitades samas avatud ruumistruktuuri avalikule liikumisele. Hoonete välimus ja nende arhitektuur on allutatud nõuetele, mis tagavad esinduslikkuse ja sobivuse laiemasse linnaruumi.

Ettevõtluspiirkonna kujundamine loob sotsiaalset koostoimet, suurendab kohaliku elanikkonna sidet töökeskkonnaga ja parandab Rae valla kui elukeskkonna terviklikku funktsionaalsust. See aitab kaasa tasakaalustatud arengule, kus elukohad ja töökohtadega varustatud alad täiendavad üksteist, võimaldades inimestel elada ja töötada samas piirkonnas.

Majanduslikud mõjud

Planeeringuga kavandatakse äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krunte, mis loob soodsad tingimused uute ettevõtete rajamiseks ning olemasolevate laienemiseks. Tallinna läheduse, head ühendusteed ja Rail Balticu trassikoridori vahetu mõju muudavad planeeringuala eriti atraktiivseks logistikale ja tootmisele suunatud ettevõtlusele.

Planeeringu realiseerimine toob otseselt kaasa investeeringuid ehitussektorisse – nii taristu väljaehitamise kui hoonete püstitamise näol. See omakorda kasvatab nõudlust kohalike ehitusettevõtete, projekteerijate ja tarnijate järele. Planeerimise ja ehituse faasis kaasneb lühiajaline tööhõive kasv, kuid suurem majanduslik mõju avaldub pikaajaliselt – kui ettevõtted alustavad oma igapäevast tegevust ja loovad uusi töökohti. Kuna tegemist on tootmisele ja logistikale suunatud hoonestusega, on oodata erineva profiiliga töökohti nii lihttööjõule kui ka spetsialistidele, mis mitmekesistab tööhõivevõimalusi piirkonnas.

Täiendavat majanduslikku väärtust loob ka maksutulu suurenemine. Ettevõtlustegevus toob Rae vallale lisatulu näiteks maamaksu kaudu. Samuti suureneb piirkonnas mitmesuguste tugiteenuste – toitlustus, puhastus, turvateenused, logistika – vajadus, mis toetab väiksema ja keskmise suurusega ettevõtlust.

Planeeringuga kujundatav ruumiline keskkond järgib selgeid arhitektuurinõudeid ja haljastuspõhimõtteid, mis aitavad luua korrastatud ja esteetiliselt atraktiivse tööstuspargi. See suurendab kogu piirkonna atraktiivsust nii investorite kui võimalike äripartnerite jaoks, toetades Rae valla kui ettevõtlussõbraliku omavalitsuse kuvandit.

Kultuurilised mõjud

Planeeringuala ei asu ühegi teadaoleva kultuurimälestise, arheoloogilise objekti ega muinsuskaitsealuse piirkonna vahetus läheduses. Samuti ei ole alal registreeritud väärtuslikke maastikke ega ajaloolisi hoonestusstruktuure, mida tuleks kaitsta või säilitada. Tegemist on varasema põllumajandusmaaga, mis on hilisematel aastatel muutunud tootmis- ja ärifunktsiooniga piirkonnaks. Sellest tulenevalt on kultuurilise mõju potentsiaal hinnatud madalaks.

Kavandatud hoonestus arvestab kaasaegseid arhitektuurinõudeid, mis soosivad esteetilist mitmekesisust, energiatõhusust ning tänapäevaseid materjale. Kvaliteetne arhitektuur aitab kaasa tugeva ja atraktiivse linnaidentiteedi kujunemisele ning loob esteetiliselt sidusa äripiirkonna, mis toetab ka avaliku ruumi väärtust.

Mõju looduskeskkonnale

Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringulahendus näeb alale ette äri- ja tootmishooneid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Detailplaneeringu elluviimise järgselt täiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole näha. Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis. Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Nii on võimalik vältida ka ohtu keskkonnale, mis võib tekkida, kui töötajad ei ole kompetentsed.

# PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal maakorralduslike toimingute tegemisel ja teostatavatele ehitus- ja rajatiste projektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele.

Vajalikud tegevused planeeringu elluviimiseks:

- planeeringujärgsete katastriüksuste ja kinnistute moodustamine koos vajalike servituutide seadmisega. Seada planeeringualast alast välja jäävatele VK torustikele isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO nimele;

- juurdepääsutee, tehnovõrkude ja tehniliste rajatiste projekteerimise tingimuste taotlemine, projekteerimine ning nendele ehituslubade taotlemine;

- hoonete tarbeks tehnovõrkude, -rajatiste ehitamine ning vastavate kasutuslubade väljastamine. Pinnase- ja sademevee ärajuhtimise süsteemi väljaehitamine;

- planeeringujärgsete hoonete projekteerimine, ehituslubade taotlemine ning ehitamine.

Detailplaneeringuga ettenähtud krundile hoonete ehitamiseks ei esitata Rae Vallavalitsusele ehitusloa taotlusi enne, kui krunti teenindav taristu on saanud kasutusloa.

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid ega kahjustada ka avalikku huvi. Katastriüksuse igakordsel omanikul tuleb tagada, et kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi või kitsendaks naabermaaüksuste maa kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama kahju tekitanud krundi igakordne omanik.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne Rae vallale kohustust detailplaneeringukohaste teede ning tehnorajatiste väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks.

Planeeringuga seatud ehitusõigused peab realiseerima iga planeeritava krundi valdaja. Krundi omanik on kohustatud ehitised välja ehitama ehitusprojekti ja ehitusloa alusel. Planeeringu elluviimiseks peavad kõik planeeringualal koostatavad ehitusprojektid olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale.

Õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni).

Transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1.