Töö nr 468

Harjumaa, Rae vald, Seli küla

PILLI KINNISTU JA LÄHIALA

DETAILPLANEERING

TELLIJA:	Rae Vallavalitsus (äriregistri kood 75026106)

Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik

Harjumaa

HUVITATUD ISIK:	Raivo Pill

raivopill1@gmail.com

PROJEKTEERIJA:	Optimal Projekt OÜ (äriregistri kood 11213515)

MTR reg. nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT:	Ive Punger

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

arno@opt.ee

5698 3389

KÖITE SISUKORD

- MENETLUSDOKUMENDID

- SELETUSKIRI

1. ÜLDANDMED	4

2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED	4

3. VASTAVUS RAE VALLA ÜLDPLANEERINGULE	4

4. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK	5

5. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	5

5.1. Maakasutus	5

5.2. Asend	5

5.3. Hooned ja rajatised	5

5.4. Tehnovarustus	5

5.5. Haljastus	5

5.6. Reljeef	5

5.7. Radoon	5

5.8. Liikluskorraldus	6

5.9. Rohevõrgustik	6

5.10. Kehtivad kitsendused ja piirangud	6

6. PLANEERITAVA MAA-ALA KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS	6

7. PLANEERINGUGA KAVANDATAV	6

7.1. Planeeringulahendus	6

7.2. Ehitusõigus	6

7.3. Planeeringuala tehnilised näitajad	7

7.4. Arhitektuurinõuded	7

7.5. Tänavavõrk ja liikluskorraldus	7

7.6. Keskkonna tingimused ja võimaliku keskkonnamõju hindamine	8

7.7. Haljastus ja heakord	10

7.8. Jäätmete prognoos ja käitlemine	10

7.9. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks	10

7.10. Meetmed tuleohutuse tagamiseks	10

8. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS	11

8.1. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine	11

8.2. Veevarustus ja kanalisatsioon	11

8.3. Elektrivarustus	11

8.4. Sidevarustus	11

8.5. Soojavarustus	11

9. KITSENDUSED JA SERVITUUDID	12

10. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA	12

- LISAD

Tehnilised tingimused:

- Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni poolt 02.05.2022. a väljastatud tehnilised tingimused nr 408598.

Teostatud uuringud:

- Rae valla Seli küla Pilli kinnistu rohelise võrgustiku analüüs, koostatud 27.05.2021,töö nr 21003964. Koostanud Kaile Eschbaum;

- Uuring ajaloolise asustusstruktuuri säilimise kohta. Koostanud Ajakool OÜ, aprill 2021. a. Koostanud R.Alatalu, M.Väli;

- geodeetiline alusplaan M=1:500 on mõõdistatud RADIAAN OÜ poolt 10.07.2020, töö nr 250G20.

- JOONISED

AS-01	Asukohaskeem 	M 1:~

AS-02 	Kontaktvööndi analüüs	M 1:2000

AS-03	Tugiplaan	M 1:500

AS-04 	Põhijoonis	M 1:500

AS-05 	Tehnovõrkude koondplaan	M 1:500

- KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL KOOS KOOSKÕLASTUSTEGA

- SELETUSKIRI

# ÜLDANDMED

Planeeritav ala asub Harjumaal, Rae vallas, Seli külas Pilli kinnistul. Planeeritavale alale on juurdepääs 11201 Vaida-Pajupea tee kaudu. Planeeritava ala kohta ei ole varem koostatud detailplaneeringut.

# DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

- Planeerimisseadus;

- Rae valla üldplaneering (kehtestatud 21.05.2013);

- Rae valla arengukava 2016 – 2025;

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017 – 2028;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend”;

- muud kehtivad õigusaktid ja projekteerimisnormid.

# VASTAVUS RAE VALLA ÜLDPLANEERINGULE

Planeeringuala

Rae valla üldplaneeringu kaardi väljavõte

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole vastuolus Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla p2üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on hajaasustuses paiknev elamumaa. Seli küla paikneb rohevõrgustiku ja ajaloolise asustusstruktuuriga alal.

Koostatud uuringust lähtuvalt uute hoonete ehitamine maanteest kaugemale ei mõjuta ajaloolist asustusstruktuuri.

# DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ühe elamumaa planeerimine. Määrata ehitus- ja hoonestustingimused ühele krundile uue elamu ja abihoonete ehitamiseks. Lahendada juurdepääs kinnistule, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud maaomaniku soovidega, naaberaladel kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ning lähiümbruses paikneva ja planeeritud hoonestusega.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

## Maakasutus

Pilli (Maa-ameti andmetel 22.07.2021)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:3669;

- maakasutuse sihtotstarve: elamumaa 100%;

- kinnistu pindala: 10319 m².

## Asend

Planeeritav ala asub Rae vallas, Seli külas.

Juurdepääs on lahendatud 11201 Vaida-Pajupea tee kaudu.

## Hooned ja rajatised

Kinnistu on hoonestatud.

Kinnistul paikneb ehitisregistri andmetel:

- 120648333 elamu ehitisealuse pinnaga – 36,4 m² – lammutatud

- 120648338 ait – 23,6 m² – lammutatud

- 120648339 laut-kuur – 58,4 m²

- 120648552 kelder – 11,3 m²

Osa hoonestusest on muutunud vareks.

## Tehnovarustus

Kinnistule on rajatud elektri liitumiskilp.

## Haljastus

Kinnistul kasvab kõrghaljastus lääneosas metsamasiivina ja kinnistu kesk- ja idasosas puude rühmadena. Hinnanguliselt on kinnistu maa-ala kaetud ca 33% ulatuses kõrghaljastusega. Valdavalt kasvavad maa-alal kased, noored männid, haavad, pihlakad. Olemasolevate hoonete ümber on ka üksikuid kuuski ja tammesid jt puuliike. Suures osas on tegemist varasemalt haritava maana, mis on osaliselt nn metsastunud ehk tänaselt osaliselt kõrghaljastusega kaetud loodusliku rohumaaga. Vaata veel lisaks Maa-ameti fotoladu

https://fotoladu.maaamet.ee/?basemap=hybriidk&zlevel=15,25.00511,59.33432&overlay=avaleht&HDzlevel=11,85.02300,-179.34563&HD=img/a7r3/2019-09/23,2019-09-23-14-12-51_K2.jpg,7952,5304

## Reljeef

Planeeritava ala maapind on tasase reljeefiga. Absoluutkõrgusmärgid jäävad 43.92 – 41.92 vahele.

## Radoon

Radoonitase (30 – 50 kBq/m3) krundil on vastavalt Eesti standardile EVS 840:2009 normaalsel tasemel. Vt http://www.envir.ee/sites/default/files/harjumaa_radoonikaart.pdf.

Vastavalt nimetatud standardile on radoonitaseme vähendamise meetmed järgmised:

- tarindite radoonikindlad lahendused (õhutihedad esimese korruse tarindid ja/või alt ventileeritav betoonplaatpõrand või maapinnast kõrgemal asuva põrandaaluse tuulutus);

- tagada korralik ehituskvaliteet, kasutada vähese poorsusega tihedat betooni või ehitusmaterjale hoone vundamendi ehitamisel;

- tagada esimesel korrusel korralik ventilatsioon;

- tagada vajadusel täiendav põrandaaluste ventileerimine.

Detailsed lahendused radoonitaseme vähendamiseks anda hoonete projekteerimisel.

## Liikluskorraldus

Juurdepääs planeeringualale on 11201 Vaida-Pajupea teelt. Sissesõit kinnistule on olemasolev, samalt teelt.

## Rohevõrgustik

Alale on koostatud rohelise võrgustiku analüüs. OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 21003964, 27.05.2021. a.

Harju maakonnaplaneeringu kohaselt on piirkond laiemalt rohelise võrgustiku alaks ja ruumilise arengu muutusi (arengualasid, taristuid jms) Pilli kinnistu piirkonnas ette ei nähta.

Kinnistul ega selle lähedal ei asu andmebaasi EELIS andmetel looduskaitseseaduse mõistes kaitstavaid loodusobjekte, s.o kaitsealasid, hoiualasid, kaitsealuseid liike ega nende püsielupaiku, kaitstavad looduse üksikobjekte ega kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte. Lähimad kaitstavad loodusobjektid asuvad enam kui 0,5 kilomeetri kaugusel. Samuti ei asu kinnistu lähedal rahvusvahelise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 alasid.

Tulenevalt asjaolust, et Pilli kinnistu on ajalooline talukoht, kuhu vana amortiseerunud hoonestuse asemele kavandatakse uus hoonestus, siis ei ole rohevõrgu seisukohalt tegemist funktsioneeriva rohevõrgu või ka looduslike alade vähendamisega. Rohevõrgu osas säilib olemasolevaga sarnane olukord.

Rohevõrgu toimimist takistavaid taristuelemente ei kavandata.

## Kehtivad kitsendused ja piirangud

- olemasolevale alla 1 kV elektriõhuliinile 4 m laiuse kaitsevööndi ulatuses;

- olemaolevale elektrimaakaabelliinile 3 m laiuse kaitsevööndi ulatuses;

- teekaitsevöönd 30 m ulatuses.

# PLANEERITAVA MAA-ALA KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS

Planeeritav ala jääb vastavalt Rae valla üldplaneeringule hajaasustuses paiknevale elamumaale. Kavandatav hoonestamine ei ole käsitletav uue tiheasustusala loomisena.

Lähialal paikneva üksikud kehtestatud planeeringutega alad.

Seli küla on ajaloolise asustusstruktuuriga ridaküla.

Küla talude hooned paiknevad küla lõunaosas teest eemal, põhjapool pigem tee ääres asuvast Pilli talust põhjapool olevad Vääri, Kople ja Võisumäe talud.

Uus hoonestus on planeeritud tee servast eemale, teekaitsevööndist väljapoole krundi keskele. Pilli kinnistule uute hoonete ehitamine ei mõjuta ajaloolist külastruktuuri.

# PLANEERINGUGA KAVANDATAV

## Planeeringulahendus

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ühe elamumaa kinnistu planeerimine. Määrata ehitus- ja hoonestustingimused ühe üksikelamu ja kuni viie abihoone püstitamiseks. Lahendada juurdepääs kinnistule, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. Vana hoonestus asendatakse uuega.

## Ehitusõigus

Käesoleva planeeringu tulemusena määratakse krundile ehitusõigus, sihtotstarve, hoonete korruselisus ning ehitisealune pind. Määratakse hoonestamiseks lubatud ala, seadusest tulenevad kitsendused ja servituudid. Osaliselt lammutatakse olemasolev hoonestus.

Krundi planeeritav ehitusõigus:

krunt pos 1

Krundi suurus	10319 m²

Maakasutuse sihtotstarve	E100%

Hoonete arv (maks.)	6, sh 1 elamu ja kuni 5 abihoonet

Ehitisealune pind (maks.)	650 m², sh abihoonete ehitisealune pind kuni 300 m²

Korruselisus (maks.)	Elamu 2k, abihooned 1k

Kõrgus (maks.)	elamu 9 m, abihoonetel 5 m

Normikohane parkimiskohtade vajadus on lahendatud omal krundil.

## Planeeringuala tehnilised näitajad

- planeeringuala suurus	10319 m²

- kruntide arv planeeritaval alal	1

- elamumaa 100%

## Arhitektuurinõuded

- hoonete suurim lubatud kõrgus on 9 m ja suurim lubatud korruste arv – 2 korrust;

- katusekalle 30º ‒ 50°, väiksemad katuseosad võivad olla madalamate kalletega; räästa kõrgus 3 m;

- peamine viimistlusmaterjal puit;

- piirete rajamine lubatud õueala ulatuses,

- krundil võib paikneda kuni 6 hoonet; 5 abihoonet ehitisealuse pinnaga 300 m2,

- abihooned ja piire peavad arhitektuurselt haakuma elamuga.

Teisi nõudeid ehitusprojekti koostamiseks:

- hoonete projekteerimisel arvestada miinimumnõudeid (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”) ning aastal 2020 kehtima hakanud liginullenergia hoone projekteerimisnormidega;

- hoonete projekteerimisel arvestada vastavalt standardile EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” nõudeid;

- materjalide valikul tuleb tugineda standardis EVS 842:2003 toodud õhumüra isolatsiooni indeksile R’tr,s,w – arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisterritooriumi vahel (ehitiste välispiirde ja selle elementide heliisolatsiooni), kui müraallikaks on transport;

- radoon – vastavalt standardile EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes” meetmeid, vt ka punkt 5.7.

## Tänavavõrk ja liikluskorraldus

Juurdepääs planeeringualale toimub 11201 Vaida-Pajupea tee kaudu.

Uusi ristumiskohti riigiteelt ei ole planeeritud, kinnistule säilib olemasolev mahasõit, mis tuleb rekonstrueerida. Ristumiskoht on planeeritud asfaltkattega ja ala on määratletud planeeringu põhijoonisel.

Ajaloolise asustusstruktuuri säilimise uuringus (vt lisa) on tee ääres paiknevat lauta hinnatud etnograafiliselt väärtuslikuks hooneks. Laut on rahuldavas seisukorras ja seda ei planeerita lammutada. Hoone on planeeritud kasutusele võtta abihoonena. Antud hoone jääb määratud nähtavuskolmnurga alasse.

Sissesõidu nähtavuse parandamiseks on planeeritud sissesõidu juures kasvava madalakasvulise võsa likvideerimine.

Uus hoonestus on planeeritud tee kaitsevööndist väljapoole.

Planeeringualale on kantud liitumisnähtavus kolmnurgad lähtuvalt „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine”.

Parkimine on lahendatud krundi siseselt vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” normidele, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele.

Parkimiskohtade täpne asukoht lahendatakse planeeritava hoone ehitusprojekti käigus.

Meetmed müra leevendamiseks

Arvestada sotsiaalministri määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kirjeldatud nõuetega.

Ala piirneb riigiteega. Hoonete planeerimisel rangelt jälgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”, et tagada head tingimused hoonete sees.

Materjalide valikul tuleb tugineda standardis EVS 842:2003 toodud õhumüra isolatsiooni indeksile R’tr,s,w – arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisterritooriumi vahel (ehitiste välispiirde ja selle elementide heliisolatsiooni), kui müraallikaks on transport. Lähtuvalt uuringust ei tohi välispiirde ühisisolatsioon olla planeeritava korterelamu jaoks väiksem kui 50 dB.

Tagamaks häid akustilisi tingimusi hoone siseruumides tuleb rakendada järgmisi leevendavaid meetmeid:

- akende valikul tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kui aken moodustab ≥50% väliste piirete pinnast võetakse aken nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirde õhumüra isolatsiooni indeks. Kasutada on soovitav kolmekordsel õhkvahega klaaspakettaknaid, mille heliisolatsiooni indeks ≥ 35 dB;

- välised piirded projekteerida selliselt, et mitmest erineva heliisolatsiooniga elemendist väliste piirde isolatsioon oleks vähemalt ≥ 35 dB;

- välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb jälgida, et ventileerimiseks ettenähtud elemendid (näiteks akende tuulutusavad) ei vähendaks heliisolatsiooni taset sel määral, et ruumides ületatakse lubatud müratasemed. Akende valikul tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kui aken moodustab ≥ 50% välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirde õhumüra isolatsiooni indeks. Aknaklaaside valikul tuleb eelistada müra summutavaid klaase, akende heliisolatsiooni omadusi saab parandada muutes näiteks klaasi paksust või klaasidevahelisi kaugusi;

- hoone välisseinad ja avatäited peavad olema tõhusa heliisolatsiooniga;

- ventileerimiseks mõeldud avad fassaadis ei tohi vähendada müratõkke omadusi;

- istutada kõrghaljastust.

Transpordiameti seisukohad, arvestamiseks ehitusprojektide koostamisel:

- tee omanik ei võta endale kohustusi planeeringuga riigitee liiklusmürast tulenevalt kavandatud leevendusmeetmete rakendamiseks. Kõik leevendusmeetmetega seotud kulud kannab planeeringu huvitatud isik;

- ristumisel riigiteega ristmiku nähtuvusala tagamiseks likvideerida vanad varemed (vt ka joonis) puud ja põõsad vms nähtavust piiravad takistused, va vana ajalooline säilitamist vääriv hoone ja sellest põhja pool asuvad üksikud puud.

## Keskkonna tingimused ja võimaliku keskkonnamõju hindamine

Käesolev detailplaneering ei käsitle keskkonnaohtlikke tegevusi ega vastavate objektide rajamist ning eeldatavaid keskkonnamõjusid ette näha pole.

Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub.

Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõige 1 punktist 3 ei kuulu kavandatav tegevus sama seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus oma iseloomult (üksikelamute planeerimine) eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

Planeeringu koostamisel on arvestatud lähiümbruste planeeringutega ja lahendusega on tagatud piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

Lähtetingimused:

- planeeritav katastriüksus on ehitisregistri andmetel hoonestatud;

- väärtuslik kõrghaljastus planeeritaval alal puudub;

- planeeringuala on aktiivses kasutuses mitteolev maa-ala, mis ei kuulu Harju maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” järgi rohevõrgustiku ega ka üldplaneeringu järgse rohevõrgustiku piirkonda. Seega rohevõrgustikule planeeritav tegevus negatiivset mõju ei avalda;

- teadaolevalt ei ole planeeringualal kaitsealuste taimede leiukohti;

- vastavalt Keskkonnaregistrile ja Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele (seisuga 20.03.2020) ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringualal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustikualasid, seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub;

- vastavalt Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakendusele (20.03.2020) ei asu planeeringualal ühtegi arheoloogiamälestist, seega mõju arheoloogiamälestistele puudub;

- vastavalt Maa-ameti geoloogia kaardirakenduse andmetele (20.03.2020) on piirkond kaitsmata põhjaveega ala.

Arvestades eelnimetatud asjaolusid käsitletakse detailsemalt antud peatükis järgnevaid alateemasid, mis on vajalikud planeerimisele järgnevatele kavandatud tegevustele:

- kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus;

- müra ja vibratsioon;

- põhjavesi ja pinnavesi;

- radoon.

Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus

Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vms). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Mõju on kõige suurem ehitamise ajal, pärast ehitust täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette ei ole näha.

Avariiohtlike olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest;

- tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

Müra ja vibratsioon

Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” toodud nõudeid ja rakendada sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” nõudeid.

Mürakaitse rakendamise meetmed:

- hoonete siseruumide kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Nimetatud standardi kohaselt tuleb eluhoonete välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välise müra tasemest) toodud piirväärtusest;

- akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- planeeringuga võib lisanduda täiendavat müra ehitustööde läbiviimisel. Arvesse peab võtma, et ehitusaegne müra ei tohi ületada atmosfääriõhu kaitse seaduse ning selle alusel välja antud määrustes ja sotsiaalministri 04. märtsi 2002. a määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” sätestatud müra normtasemeid. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga;

- arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

Põhjavesi ja pinnavesi

Planeeringuala asub nõrgalt kaitstud põhjaveega ala piirkonnas. Kavandatava tegevusega ei kaasne põhjaveevõttu ega põhjaveereostust.

Põhjavee kaitseks kasutatavad meetmed:

- mitte immutada reovett haljasaladele;

- mitte juhtida saasteaineid või saastunud vett haljasaladele.

Järgnevas projekteerimisetapis tuleb jälgida, kas ilmneb asjaolusid ja vajadusi, mis tingivad vee erikasutusloa taotlemist.

Radoon

Radoonitase (50 – 100 kBq/m3) krundil on vastavalt Eesti standardile EVS 840:2009 kõrgel tasemel. Vt http://www.envir.ee/sites/default/files/harjumaa_radoonikaart.pdf.

Vastavalt nimetatud standardile on radoonitaseme vähendamise meetmed järgmised:

- tarindite radoonikindlad lahendused (õhutihedad esimese korruse tarindid ja/või alt ventileeritav betoonplaatpõrand või maapinnast kõrgemal asuva põrandaaluse tuulutus);

- tagada korralik ehituskvaliteet, kasutada vähese poorsusega tihedat betooni või ehitusmaterjale hoone vundamendi ehitamisel;

- tagada esimesel korrusel korralik ventilatsioon;

- tagada vajadusel täiendav põrandaaluste ventileerimine.

Detailsed lahendused radoonitaseme vähendamiseks anda hoonete projekteerimisel.

## Haljastus ja heakord

Kõrghaljastus, s.o metsamassiiv lääneosas ja kõrghaljastus olemasolevate hoonete ümber, on planeeritud säilitada. Hoonestusalad ja rajatiste asukohad on planeeritud kinnistu lagedamatele aladele.

Vertikaalplaneerimine lahendatakse hoone ehitusprojekti staadiumis ja lahendusega tuleb tagada, et sademevesi ei valguks kõrvalasuvatele maaüksustele.

## Jäätmete prognoos ja käitlemine

Jäätmekäitlus korraldada vastavalt Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrusele nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri”. Olmejäätmete kogumine toimub sorteeritult kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteiner paigutatakse soovituslikult sõidutee lähedusse. Kogumismahutite asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Prügikonteinerid peavad asuma naaberkrundist vähemalt 3 meetri kaugusel. Lähemale kui 3 m naaberkinnistu piirist paigutatud konteineri paigaldamiseks on tarvilik naabri kooskõlastus.

## Meetmed kuritegevuse ennetamiseks

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- nähtavus,

- juurdepääsuvõimalus,

- territoriaalsus,

- vastupidavus,

- valgustatus.

Käesolev planeering soovitab:

- kinnistu valgustada ja heakorrastada,

- tagada hea nähtavus,

- kasutada vastupidavaid materjale.

Ehitusprojekti staadiumis lahendatakse välise valgustuse ja piirdeaedade paiknemine.

## Meetmed tuleohutuse tagamiseks

Planeeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 16. veebruari 2021. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Tulekustutusvee lahendus vastavalt standardile EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”.

Tuletõrje kustutusvee tagamiseks on planeeritud krundile 10 m³ tuletõrjeveemahuti, mille juurde on kavandatud killustikkattega plats. Mahuti veega täitmiseks on planeeritud veetrass planeeritud puurkaevust, vt tehnovõrkude koondplaan.

Päästemeeskonnale peab olema tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega. Planeeritavate hoonete tulepüsivusklass on määratud TP-3. Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju.

# TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS

Tehnovõrkude lahendus koostamisel on arvestatud olemasolevat olukorda, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate või vastavat teenust osutavate ettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimustega.

Detailplaneeringuga on esitatud põhimõtteline lahendus.

Tehnovõrkude vahelised kaugused täpsustuvad eriosade projektide koostamise käigus.

Tehnovõrkude lahendus on esitatud joonisel AS-05.

## Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine

Detailplaneeringu ala on väikese reljeefiga, kõrgused jäävad 42.91 kuni 43.85 abs vahemikku. Planeeringualalt lahendada hoonete ehitusprojektide koostamisel sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine hoonete katustelt ja kõvakattega aladelt. Rohealadele valguv sadevesi immutada pinnasesse. Sademeveed immutatakse pinnasesse kinnistu piirides.

Vertikaalplaneeringu täpne lahendus antakse hoone ehitusprojekti staadiumis.

## Veevarustus ja kanalisatsioon

Krundi varustamine veevärgi ja kanalisatsiooniga on planeeritud lokaalselt.

Veevarustus on tagatud planeeritud puurkaevu kaudu.

Kanalisatsiooni lahendus on planeeritud lokaalselt. Planeeritud on reoveemahuti ja kanalisatsioonitorustik. Alternatiivse lahendusena on planeeritud septik + imbväljak või väiksema biopuhasti rajamist. Täpsem lahendus anda ehitusprojekti koostamisel, sh arvestada alltoodud nõuetega:

- keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus”;

- keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid”;

- keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”;

- Veeseadus 6 peatükk 2 jagu „Reovee puhastamine ning heitvee ja saasteainete suublasse juhtimine” ning 3 jagu „Kanalisatsiooniehitise veekaitsenõuded”.

## Elektrivarustus

Elektrilevi OÜ on väljastanud planeeringualale tehnilised tingimused nr 408598, 02.05.2022.

Pilli kinnistu võrguühendus lahendatakse olemasoleva 0,4 kV õhuliini baasil. Olemasolev liitumiskilp 141863LK mastil nr 2 asendatakse uue 2-kohalise liitumiskilbiga. Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.

## Sidevarustus

Pilli kinnistu piirkonnas Telia siderajatised puuduvad ja puudub võimalus liituda kaasaaegase Telia kaablivõrguga. Tellijal on võimalus interneti ja TV teenust tellida mobiilivõrgu baasil.

## Soojavarustus

Planeeringulahenduses on küttesüsteem ette nähtud lokaalsena, energiasäästlikuna ja keskkonnasõbralikuna. Võimalikud kütteliigid on elektriküte, ahiküte ja nende kombinatsioon, tahke küte, gaasiküte (vedelgaasi maa-aluste mahutite baasil).

Soovitatav on kasutada passiivseid või aktiivseid ökoloogilisi küttesüsteeme (päikesepatareid, passiivne päikeseküte hoone akende orienteerimine lõunasse või vee baasil päikesekütte elemendid). Päikesepaneelide paigaldamisel arvestada võimaliku peegelduse mõju naaberkinnistutele, mis arvestades antud olukorda, siis see on vähetõenäoline.

Kütteallikana võib kasutada ka teisi kaasaegseid energiatõhusatel tehnoloogiatel baseeruvaid ja keskkonda oluliselt mittesaastavaid kütteliike, nt horisontaalne maaküte.

Krundil on piisavalt ruumi horisontaalse maakütte rajamiseks, mille võimalk asukoht on määratletud planeeringu põhi- ja tehnojoonisel.

Selle kavandamisel ehitusprojektis ja seejärel rajamisel arvestada järgmiste tingimustega:

Horisontaalse maasoojuskontuuriga alal peab olema välditud uute ehitiste rajamine ja ehitamisega kaasnevad kaevetööd. Haljastuses tuleb horisontaalse maasoojuskontuuriga alal piirduda madala juurestikuga taimedega, et need ei kahjustaks maasoojussüsteemi. Maasoojussüsteemi planeerimisel ja projekteerimisel tuleb tagada kõrghaljastusele piisav ala krundil vastavalt käesolevas Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringus peatükk 10.9 (https://www.rae.ee/pohjapiirkond) sätestatud haljastuse rajamise nõuetele. Vältida tuleb maasoojussüsteemide rajamisest üksteisele või seda mõjutavale objektile liiga lähedale, samuti kinnistu piirile, et ära hoida maasoojussüsteemide omavaheline koosmõju või mõju taimestikule (maasoojussüsteemi torustiku rajamine võib kahjustab puu juuri ning maasoojuse tootmine muudab maapinna soojusrežiimi jahedamaks ja lühendab kasvuperioodi). Maasoojussüsteem peab asuma: vähemalt 2 m kinnistu piirist; puu vertikaalprojektsioonist 2 m. Vertikaalset maakütet ei planeerita.

Kütte lahendamisel õhksoojuspumpadega peavad olema pumbad varjatud ja mitte suunatud naaberhoonete poole.

Hoonete küttesüsteemi valikul arvestada küttesüsteemi energiatõhusust.

Õli- ja kivisöekütte kasutamine planeeritud hoonete kütmiseks ei ole lubatud, et tagada keskkonna säästlikku kasutamist.

# KITSENDUSED JA SERVITUUDID

- Olemasolevale alla 1 kV elektriõhuliinile ja liitumiskilbile 4 m laiuse kaitsevööndi ulatuses;

- olemasolevale elektrimaakaabelliinile 3 m laiuse kaitsevööndi ulatuses;

- puurkaevu hooldusala r=10 m;

- teekaitsevöönd 30 m ulatuses.

# DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA

- Planeeritava ala taristu, s.o tehnovõrkude, rajatiste ja teede tehniliste tingimuste väljastamine ja projekteerimine koos vajalike kaasnevate lisauuringute teostamisega huvitatud isiku kulul;

- seada vajalikud servituudid;

- nähtavust piiravad takistused ( istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik rajatis) kõrvaldada enne planeeringualale mistahes hoone ehitamise alustamise teatise esitamist;

- ehituslubade väljastamine Rae Vallavalitsuse poolt taristu, s.o tehnovõrkude, rajatiste ja ehitamiseks;

- planeeritava ala taristu väljaehitamine, sh hoonete teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud toimub huvitatud isiku kulul;

- kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral (EhS § 99 lg 3) tuleb taotleda nõuded projektile Transpordiametilt. Riigiteega ristumiskoht rekonstrueerida huvitatud isiku kulul enne hoonele ehitusloa väljastamist;

- rajatud tehnovõrkudele liitumislepingute sõlmimine ja vastavate kasutuslubade väljastamine;

- planeeringujärgse hoone projekteerimine, ehituslubade taotlemine ning ehitamine;

- hoonele kasutusloa taotlemine ja väljastamine.

Seletuskirja koostas:

Ive Punger

Optimal Projekt OÜ

19.07.2022. a

EELIS − Eesti Looduse Infosüsteem

Õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni)

Transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1