1. DETAILPLANEERINGU ESKIISI KOOSTAMISE ALUSED.

- Planeerimisseadus

- Rae valla üldplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462)

Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on arvestatud järgmiste seaduste ja õigusaktidega:

- Ehitusseadustik

- Maakatastriseadus

- Tuleohutusseadus

- Veeseadus

- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus

- Asjaõigusseadus

- Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrus nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“

-	Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.07.2015 määrus nr 51 „Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu“

-	Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile"

- Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“

- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad“

- Eesti Standard EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimine ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine“

- Rae Vallavolikogu  20.juuni 2017 otsus nr 203 „Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017-2028“

- Rae Vallavolikogu  19.03.2013 nr 99 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“ (muudetud 16. juuni 2015 määrusega nr 30)

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“.

- muud asjasse puutuvad õigusaktid

Lehmja küla osa ja Assaku aleviku detailplaneeringu III etapp (Saku Metall) kehtestatud Rae Vallavolikogu 08.10.2002 	otsusega nr 380.

1.2. Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud:

- Põrguvälja tee 25, Rae vald geodeetiline alusplaan (Reaalprojekt OÜ töö nr G21178, jaanuar 2022).

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK.

Käesoelavas detailplaneeringu eskiisis käsitletav Põrguvälja tee 25 katastriüksus (	65301:002:0439) paikneb Harjumaal Rae vallas Lehmja külas, 2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa tee ja 	11330 	Järveküla - Jüri tee vahelise alal, väljakunuenud tehnopargi alal.

Planeeringualast põhjasuunas paikneb looduslik rohumaa, ida- ja lõunasuunas paiknevad olemasolevad äri- ja tootmishooned.

Juurdepääs Põrguvälja tee 25 katastriüksusele on 11330 	Järveküla - Jüri teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk.

Põrguvälja tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada võimalused Rae Vallavolikogu 08.10.2002  otsusega nr 380 kehtestatud „Lehmja küla osa ja Assaku aleviku detailplaneeringu III etapp (Saku Metall)“ detailplaneeringu muutmiseks krundijaotuse ja ehitusõiguse osas.

Planeeringualaa suurus on ca 7,6 ha.

Põrguvälja tee 25 kinnistu omanik soovib kehtivas detailplaneeringus määratud krundijaotust ja ehitusõiguse ulatust muuta järgmiselt:

|  | kehtiv DP | kavandatud lahendus |
| --- | --- | --- |
| Lubatud suurim hoonete ehitisealune pindala | 30 325 m2 | 36 910 m2 |
| Lubatud suurim hoonete arv krundil | kuni 2 | kuni 9 |
| Krundi max hoonete täisehitatuse % | kuni 40% | kuni 50% |
| Lubatud suurim kõrgus | kuni 15m maapinnast | kuni 16m maapinnast |
| Lubatud suurim korruselisus | kuni 3 | kuni 9 |
| Labatud suurim brutopind | 39 117 m2 | 41 130 m2 |
| Krundi hoonestuse tiheduskoefitsent | 0,52 | 0,54 |
| Parkimiskohtadea arv | 200 | 221 |

Kavandatav lahendus suurendab ala hoonete ehitisealust pind a ca 20%.

Põrguvälja tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu eskiis ei sisalda Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

3. LÄHTEOLUKORD.

3.1.  Planeeringuala asukoht ja iseloomustus.

Põrguvälja tee 25 katastriüksus paikneb Harjumaal Rae vallas Lehmja külas, 2 Tallinn - Tartu - Võru – Luhamaa tee ja 	11330 	Järveküla - Jüri tee vahelise alal, arenevas tootmis- ja äripiirkonnas.

3.2.Planeeringuala maakasutus ja hoonestus.

Planeeringu eskiisis käsitletavate katastriüksuste andmed:

| pos nr | lähiaadress | katastritunnus | sihtotstarve | pindala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Põrguvälja tee 25 | 65301:002:0439 | 95% tootmismaa 5% ärimaa | 75703 m2 |
| 2 | Põrguvälja tee 25a | 65301:002:0440 | 100% tootmismaa (alajaam) | 45m2 |

KOKKU 75748 m2

Põrguvälja tee 25 katastriüksusel hoonestusvastavalt riikliku ehitisregistri andmetele seisuga 10.02.2022:

|  | hoone | EHR kood | kasutusotstarve | ehitisealune pind m2 | korrused | Kõrgus m | märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS Saku Metall Tootmishoone 1. eh. järjekord | 120231198 | 12519 muu tööstushoone | 2 759 | 2 | 11,6 |  |
| 2 | II tootmishoone | 120283745 | 12519 muu tööstushoone | 2 582 | 2 | 11,7 |  |
| 3 | III tootmishoone | 120310995 | 12519 muu tööstushoone | 2 602 | 2 | 11,7 |  |
| 4 | IV tootmishall | 120638306 | 12519 muu tööstushoone | 2 602 | 1 | 11,7 |  |
| 5 | AS Saku Metall tootmishoone bürookorpus | 120242715 | 12201 büroohoone | 809 | 2 | 8,5 |  |
| 6 | Saku Metall 7. ja 8. tootmishall | 121283387 | 12515 ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone | 5 373,5 | 2 | 8.9 |  |
| 7 | Ajutine majutushoone | 121283388 | 12129 muu lühiajalise majutuse hoone | 118 | 1 | 2,8 | Eh.luba nr 1912271/31350 30.10.2019 |
| 8 | Puurkaev-pumpla | 120231757 | 12746 kaevumaja | 12 | 1 | 2,2 |  |

KOKKU 16857 m2

Lisaks paikneb alal erinevaid tehnovõrke.

3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

Põrguvälja tee 25 katastriüksus piirneb:

- põhjasuunast 	Tõnuni hoonestamata 100% maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusega (	65301:002:0563), 	Põrguvälja tee 25c // Männi 	hoonestatud 100% elamumaa sihtotstarbega katastriüksusega (	65301:002:0097), 	Kadaka hoonestamata 60% tootmismaa ja 40% 	ärimaa liitsihtotstarbega katastriüksusega 	(65301:002:0098) ja Põrguvälja tee 25b // Karjavere hoonestatud 100% elamumaa sihtotstarbega katastriüksusega (65301:002:0013);

- idasuunast 	11330 Järveküla-Jüri tee 100% transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusega (	65301:002:0441);

- lõunasuunast Kõrtsi tee 9 hoonestatud 50% tootmismaa ja 50% ärimaa liitsihtotstarbega katastriüksusega (65301:002:1287) ja 	Kõrtsi tee 7 hoonestatud 50% tootmismaa ja 50% ärimaa liitsihtotstarbega katastriüksusega (65301:002:1285);

- läänesuunast 	2 Tallinn – Tartu – Võru - Luhamaa tee T3 100% transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusega (65301:001:5781).

3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud.

Juurdepääs Põrguvälja tee 25 kastriüksusele on 	11330 	Järveküla – Jüri teelt 	(kõrvalmaantee). Sõiduteest idasuunas paikneb jalgtee koos tänavavalgustusega.

3.5. Olemasolev tehnovarustus.

Põrguvälja tee 25 katastriüksusel ühendused ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga, gaasivarustusega, elektrivarustusega ja sidevarustusega.

3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond.

Käesolevas detailplaneeringus käsitletav Põrguvälja tee 25 katastriüksus on hoonestatud, vähese kõrghaljastusega, suhteliselt tasase reljeefiga maa-ala, abs 51.55 ... 53.77.

Maa-ameti maainfo rakenduse 10.02.2022 andmetel on Põrguvälja tee 25 katastriüksusest kõlvikuliselt 41 m² haritavat maad, 	18155 m² looduslikku rohumaad, 53333 m² õuemaad ja 4174 m² muud maad.

3.7. Kehtivad kitsendused.

Põrguvälja tee 25 katastriüksusel kehtivad järgmised maakasutuse kitsendused:

- 2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa tee kaitsevööndi ulatus 50m äärmise sõiduraja välimisest servast;

- 11330 	Järveküla - Jüri tee kaitsevööndi tee kaitsevööndi ulatus 30m äärmise sõiduraja välimisest servast;

- olemasoleva puurkaevu nr PRK0016730 sanitaarkaitseala R=10m;

- tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses elektrivõrgu majandamiseks Osaühing Jaotusvõrk (reg.kood 11050857) kasuks (19.07.2004);

- tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks kasutusõiguse alal elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses vastavalt 22.08.2005 Osaühing Jaotusvõrk (reg.kood 11050857) kasuks (22.08.2005);

- tähtajatu isiklik kasutusõigus gaasijaotustorustiku (tehnorajatised) ehitamiseks ja kasutamiseks Fortum Termest AS (registrikood 10066299) kasuks (01.12.2009);

- tähtajatu Isiklik kasutusõigus elektroonilise side võrgu omamiseks, ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks vastavalt AS Eesti Telekom (registrikood 10234957) kasuks (13.09.2011);

- tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses elektripaigaldise majandamiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks (14.05.2013).

Põrguvälja tee 25 katastriüksusel kehtib Rae Vallavolikogu 08.10.2002  otsusega nr 380 kehtestatud Lehmja küla osa ja Assaku aleviku detailplaneeringu III etapp (Saku Metall).

4. PLANEERINGUETTEPANEK.

4.1. Üldtingimused.

Rae valla üldplaneeringus on piirkond määratud detailplaneeringu kohustusega tiheasustusega alaks, kus kavandatav maakasutus on üldplaneeringus detailsemalt kirjeldatud ning on antud maakasutustingimused detailplaneeringute koostamiseks. Rae valla üldplaneering määrab Põrguvälja tee 25 katastriüksuse ala maakasutuse juhtfunktsiooniks äri- ja tootmismaa.

Rae valla üldplaneeringu seletuskirja Lisas nr 3 (lk nr 112) on esitatud „Piirkondlikud hoonestustingimused“, kus Lehmjaküla äri- ja tootmismaa kruntidele on seatud järgmised tingimused:

|  | Lehmja küla äri- tootmismaa ÜP tingimus |
| --- | --- |
| Krundi suurus | - min 0,5ha |
| Krundi täisehitus %; Koormusindeks | - max 50% |
| Kõrgus ja korruselisus | - Põrjuvälja tee ääres 12m - kõrgus peab proportsionaalselt langema kuni 9m elamute kontaktvööndis |
| Haljastus | - 15% krundi pinnast haljasala - maantee kaitsevöönd on kohustuslik haljasala - krundi iga 800m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10m - elamualade kontaktvööndis min 40% haljasalast peab olema kaetud kõrghaljastusega - läbivate teede ääres puudeallee |
| Abihooned; hoonete arv krundil | - kuni 3 hoonet krundil |
| Ehitusjoon | - maantee ääres teekaitsevööndi piiril |
| Katusekalle, räästa kõrgus | 0-15°, parapetiga |
| Piirded | - ei ole kohustuslik - piirde rajamisel võrkaed kõrgusega kuni 2m |
| Materjalikäsitlus | - eelistatud materjalid on betoon, puit, klaas - ärihoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks - tootmishoonetel elamute kontaktvööndis tohib plekki kasutada kuni 60% ulatuses - maantee pool esinduslik fassaad |

4.2. Krundijaotuskava.

Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on Põrguvälja tee 25 on 95% tootmismaa ja 5% ärimaa liitsihtotstarbega katastriüksus kavandatud jagada kolmeks krundiks.

Põrguvälja tee 25 on katastriüksuse keskosas paikneva Põrguvälja tee 25a katastriüksuse piiri, pindala ja sihtotstarbe muutmist ei ole ette nähtud.

Maakatastriseaduse § 181. Katastriüksuse sihtotstarbed kohased maa sihtotstarbed on:

- tootmismaa (detailplaneeringus tähistatud ka lühendiga T) on tootmiseesmärgil kasutatav maa. Tootmismaa on tootmis- ja tööstusehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa, sealhulgas põllu-, metsa-, jahi- ja kalamajandusehitiste maa, toodangu ladustamiseks ja transportimiseks vajalike ehitiste maa, muu tootmisotstarbel kasutatav maa;

- ärimaa (detailplaneeringus tähistatud ka lühendiga Ä) ärilisel eesmärgil kasutatav maa (äri-, büroo- või teenindusotstarbeliste ehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa, sh jaekaubandusehitiste maa; hulgikaubandusehitiste maa; toitlustusehitiste maa; büroo- ja administratiivehitiste maa; muu äriotstarbel kasutatav maa; toodangu ladustamiseks ja transportimiseks vajalike ehitiste maa).

Detailplaneeringu alusel on kasutamise sihtotstarbed järgmised (alus: Siseministeerium „Ruumilise planeerimise lep-pemärgid 2013“):

ÄK - kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (jaekaubandus- ja toitlustusasutuse, autoteeninduse ning muu teenindushoone ning neid teenindavate ja samal krundil asuvate parklate ja/või parkimismajade, juurde pääsuteede, kõnniteede ja haljastatud alade maa)

ÄV - väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoonete maa (maa-ala, millel asuvad väiksema külastajate arvuga teenindus- ja tootmisettevõtted, nt kohalikud kauplused ja teenindusettevõtted milles võib toimuda väiketootmine ka kohapeal)

ÄB – kontori- ja büroohoone maa (büroo-, pangahoone ja postiteenust osutava hoone maa),

TL – laohoone maa: hoidla ja laohoone ning ilma külastajatele kavandatud ruumiprogrammita hulgikaubandushoonemaa, laoplatsi maa,

TK – logistikakeskuse maa: ühtselt väljakujundataval territooriumil asuv, suure kaupade käitlemise ja liikluskoormusega seotud ettevõtte maa. Logistika- ja jaotuskeskuse eesmärk ei ole kaupade pikaajaline ladustamine,

TT - tootmishoone maa (võimaliku kahjuliku välismõjuta (häiringuteta) tootmis- ja tööstushoone ning tootmis- ja tööstusrajatise, põllumajandusliku tootmishoone ja -rajatise maa),

4.3. Krundii ehitusõigus ja kitsendused.

Krunt pos nr 1, aadressi ettepanek Põrguvälja tee 25 - krundi pindala: 28150 m2 - maa sihtotstarve: 95% tootmismaa ja 5% ärimaa liitsihtotstarve - hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: kuni 14075 m2 ( hoonestusealune pind kuni 50%) - hoonete suurim lubatud arv: kuni 3 - hoonete suurim lubatud korruselisus: kuni 3 - hoonete suurim lubatud brutopind: kuni 18295 m2 - hoonete suurim lubatud kõrgus: kuni 14 m Kitsendused: - 2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa tee kaitsevööndi ulatus 50m äärmise sõiduraja välimisest servast Täpsustatakse edasise planeerimise käigus.

Krunt pos nr 2, aadressi ettepanek Põrguvälja tee 25b - krundi pindala: 24672 m2 - maa sihtotstarve: 100% tootmismaa - hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: kuni 12335 m2 (hoonestusealune pind kuni 50%) - hoonete suurim lubatud arv: kuni 3 - hoonete suurim lubatud korruselisus: kuni 3 - hoonete suurim lubatud brutopind: kuni 18500 m2 - hoonete suurim lubatud kõrgus: kuni 14 m Kitsendused: Täpsustatakse edasise planeerimise käigus.

Krunt pos nr 3, aadressi ettepanek Põrguvälja tee 25c - krundi pindala: 22925 m2 - maa sihtotstarve: 100% tootmismaa - hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: kuni 10500 m2 (hoonestusealune pind kuni 46%) - hoonete suurim lubatud arv: kuni 3 - hoonete suurim lubatud korruselisus: kuni 3 - hoonete suurim lubatud brutopind: kuni 15750 m2 - hoonete suurim lubatud kõrgus: kuni 12 m Kitsendused: - 11330 Järveküla - Jüri tee kaitsevööndi tee kaitsevööndi ulatus 30m äärmise sõiduraja välimisest servast; - puurakaevu PRK0016730 sanitaarkaiseala R=10m Täpsustatakse edasise planeerimise käigus.

Käesolevas detailplaneeringus määratud hoonete ehitisealune pind on vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusele nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“ § 19. Ehitisealune pind:

(1) Ehitisealune pind on hoonealune pind või rajatisealune pind.

(2) Hoonealune pind on hoone maapealse osa aluse pinna ja maa-aluse osa aluse pinna projektsioon

horisontaaltasapinnal.

(3) Hoone maapealse osa alune pind on hoonet ümbritsevast maapinnast kõrgemal asuvate hooneosade

projektsioon horisontaaltasapinnal.

(4) Hoone maa-aluse osa alune pind on hoonet ümbritsevast maapinnast madalamal asuvate hoone osade

projektsioon horisontaaltasapinnal.

(5) Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse pinna sisse loetakse hoone juurde kuuluva rõdu,

lodža, varikatuse, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 8 nimetatud varikatuse, ja muu taolise

projektsioon horisontaaltasapinnal.

(6) Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse ja hoone maa-aluse osa aluse pinna leidmisel ei

võeta arvesse hoone küljes olevat:

1) vihmaveesüsteemi;

2) päikesekaitsevarjestust;

3) terrassi;

4) kaldteed ning treppi;

5) valguskasti;

6) vundamendi taldmikku;

7) tehnosüsteemi ja -seadme osa;

8) liikuvat või alla kahe ruutmeetrise horisontaalprojektsiooniga maapinnale mittetoetuvat varikatust;

9) kuni ühe meetri laiust katuseräästast;

10) hoone kujunduslikke või muid mitteolulisi elemente.

4.4. Hoonestusala ja hoone(te) paiknemise kavandamise põhimõtted.

Hoonestusala on krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid. Väljapoole hoonestusala ei ole hoonete ja abihoonete kavandamine ega rajamine lubatud.

Hoonestusalade ja hoonete võimaliku paiknemise määramisel on arvestatud olemasolevate hoonetega, olemasolevate hoonete lainedamise vajadustega ja kinnistu omanku soovidega uute hoonete püsitamiseks, kehtivate piirangutega, normatiivsete tuleohutuskujadega jms.

Hooned võivad paikneda ainult kruntidele määratud hoonestusalas (detailplaneeringu põhijoonisel kajastatud hoonestus on illustratiivne).

4.5. Hoone(te) olulisemad arhitektuurinõuded.

Planeeringuala asukoht põhimaantee ääres eeldab hoonestuse asjalikkust ja soliidsust. Ühtse terviku loomisel (ehitusprojektide koostamisel) tuleb arvestada alal juba valminud hoonestusega. Kavandatava uushoonestuse põhimahu või katuseharja suund soovituslikult risti või paralleelne krundil olemasoleva hoonestusega.

Planeeritud ärihoone(te) arhitektuur peab olema komponeeritud kaasaegse arhitektuurikeelega. Maantee poole kavandada esinduslik fassaad. Hoonete katusekalde vahemik 0-15°.

Hoone(te) välisviimistluses kasutada tootmis/ärihoonele sobivaid fassaadikattematerjale. Fassaadidel kasutada vähemalt kahte erinevat materjali, nt betooni, puitu, klaasi jms. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale. Värvilahenduses eelistada tumedaid pastelseid värvitoone, vältida intensiivsete värvitoonidega kirevaid fassaadikujundusi.

Hoone(te) eskiislahendus(ed) tuleb eelnevalt kooskõlastada Rae vallaarhitektiga.

4.5.1. Piirded.

Planeeritud kruntide piirile võib rajada kuni 2m kõrguse metall-võrkpiirde.

Piirdeaia rajamise kohustus on 2 Tallinn – Tartu – Võru - Luhamaa tee poolsele piirile jalakäijate pääsu takistamiseks põhimaanteele.

Piirde täpne lahendus esitada hoonestuse ehitusprojektis.

4.6. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Juurdepääs planeeritud kruntidele on 11330 Järveküla - Jüri teelt

11330 Järveküla - Jüri teelt maha pöörav juurdepääs peab olema piisava laiusega suuregabariidiliste veokite teenindamiseks.

Käesolevas detailplaneeringus on parkimiskohtade vajaduse määramisel lähtutud Eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“ (tabel 9.1. Eesti linnade ehitiste parkimisnormatiivid – tööstusettevõte ja ladu).

Parkimiskohtade vajaduse arvutus:

|  | Planeeritud hoonete suurim brutopind | EVS normatiiv: tööstusettevõte ja ladu 1/250 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18295 m2 | 73 parkimiskohta |
| 2 | 18500 m2 | 74 parkimiskohta |
| 3 | 15750 m2 | 63 parkimiskohta |

KOKKU 210 parkimiskohta

Teed ja platsid on ette nähtud tolmuvaba kattega, nt asfaltkate, tänavakivi, murukivi (parkimiskohtade alune), graniitsõelmed vms.

Täpne liiklukorralduse lahendus, parkimiskohtade, sh jalgrataste parkimiskohtade arvu vajadus ja paiknemine, teede ning platside katendite lahendus esitada ehitusprojektis.

Käesolevas detailplaneeringus on esitatud nõue hoone(te) ehitusprojektis lahendada hoonestatavatel kruntidel jalgrataste parkla või hoiuruum.

Vastavalt Eesti standardi EVS 843:2016 „Linnatänavad“ tabelile nr 9.3 „Jalgrataste vähim parkimisnormatiiv“ on tööstusettevõtte ja lao normatiiv 1 jalgrattakoht 12-ne töötaja kohta või 1 koht 200m2 hoone suletud brutopinna kohta.

Rae Vallavalitsuse 10.06.2014 korraldusega nr 815 kehtestatud Lagedi aleviku Tehase tee 1 / AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja Karla küla / Kalmaripõllu kinnistu ning lähiala detailplaneeringus nähti ette Kalmari tee 6 (nimetatud detailplaneeringus krunt pos nr 10) 228 parkimiskohta; käesolevas detailplaneeringus on kavandatud Kalmari tee 6 krundile max 146 parkimiskohta, st et võrreldes algselt kavandatuga väheneb nii autode osakaal kui ka nendega seotud liiklustihedus.

4.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted.

Vastavalt Rae valla üldplaneeringule on äri- ja tootmismaa krundile ette nähtud haljastuse rajamise kohustus 15% ulatuses krundi pindalast; krundi iga 800 m2 kohta istutada 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10m.

Käesolevas detailplaneeringus on ette nähtud 93 puude arv järgmiselt:

|  | Katastriüksuse pindala | Haljaspinna minimaalne pindala (15%) | Kohustuslik puude arv (600m2/1 puu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28150 m² | 4223 m2 | 35 tk |
| 2 | 24627 m2 | 3439 m2 | 31 tk |
| 3 | 22925 m2 | 4105 m2 | 27 tk |
| KOKKU |  | 11767 m2 | 93 puud |

Suuremad parkimisalad tuleb haljastusega eraldada väiksemateks parkimisaladeks.

Haljastuse rajamisel arvestada pinnase iseärasustega ja kasutada seal looduslikult sobivaid liike, millised ümbruskonnas juba kasvavad. Haljastus peab olema mitmerindeline ja eriliigiline, mis annab parema võimaluse rohelise ekraani toimimiseks võimalike kahjulike keskkonnamõjude leevendamiseks või vältimiseks. Antud ala haljastust võiks rikastada männi, kuuse, nulu, saare, vahtra või remmelgasega.

Heakord.

- Jäätmete käitlemisel lähtuda Rae Vallavolikogu 19.03.2013 määrusest nr 99 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“.

Krundil peab olema lahendatud prügikonteinerite asukoht ja krundi valdaja peab tagama regulaarse prügi äraveo.

Käesoleva detailplaneeringu põhijoonisel märgitud jäätmekonteinerite paiknemise asukoht on illustratiivne. Jäätmekonteinerite paiknemine lahendada hoone(te) ehitusprojekti(de)s, soovituslikult hoones või eraldi nn prügimajas.

Krundi täpne haljastuse ja heakorra osa tuleb lahendada hoone(te) ehitusprojekti mahus koostatava haljastusprojektiga, millega lahendada ka võimalikud väikevormid ja haljastuse liigiline koosseis.

4.8. Vertikaalplaneerimine.

Kinnistu vertikaalplaneerimisega tuleb vältida sajuvee juhtimist naaberkinnistutele.

Olemasolevat maapinda on lubatud tõsta ca 0,5m hoonestusalal.

Krundi vertikaalplaneerimise lahendus esitada ehitusprojektis.

4.9. Tuleohutusabinõud.

Käesoleva detailplaneeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ja Eesti standard EVS 812-6:2012+A1:2013 „Ehitiste tuleohutus: Tuletõrje veevarustus“, EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ ning Rae Vallavolikogu 28.05.2013 otsus nr 108 „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024“. Nimetatud õigusaktidega arvestada hoonete ja rajatiste projektide koostamisel.

Konkreetse hoone(te) tulepüsivusklass (TP1, TP2 või TP3) määrata selle ehitusprojektis vastavalt kehtivale seadusandlusele ja normdokumentidele.

Planeeringualale kavandatud hoonestuse tuletõrje väliskustutusvee vajadus 20...30 l/s on osaliselt (10l/s kolme tunni jooksul) tagatud Põrguvälja teel oleva ühisveevarustuse hüdrandisüsteemi baasil. Vajaliku normatiivse tulekustutusvee saamiseks rajada planeeringualale lisa-kustutusvee mahutid.

Hoone vajalik tulekustutusvee maht ja lahendus määrata ehitusprojekti mahus.

Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Selle täitmiseks peab hoonete vaheline kuja takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonete vahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega – lahendada ehitusprojektis.

Päästemeeskonnale peab  olema tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega. Kavandatud hoone(te) juurdepääsuteed peavad olema vähemalt 3,5 m laiad. Juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud hoonetele- rajatistele peavad olema vabad ning aastaringselt kasutamiskolblikus seisukorras. Tuletõrjetehnika juurdepääs hoonetele peab olema tagatud vähemalt kolmest küljest ning tupikutes olevad ümberpööramise platsid minimaalsete mõõtudega 12x12m.

Mootorsõidukite parkimisega ehitise läheduses ei või tekitada tuleohtu ehitisele, takistada evakuatsiooni ega raskendada päästetööde teostamise võimalikkust, sealhulgas päästemeeskondade ligipääsemist.

Ehitusprojektid tuleb täiendavalt kooskõlastada Päästeameti Põhja Päästekeskusega.

4.10. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks.

Hoonete ehitusprojektide koostamisel arvestada järgmiste nõuetega:

- Ehitusprojekt koostada ehitusseadustiku mõistes pädeva isiku poolt.

- Ehitusprojekti koostamisel lähtuda asjassepuutuvatest määrustest, muu hulgas

- majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 51 „Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu“

- majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrus nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“

- siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“

- keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“

- Hoone ehitusprojektis anda hoone täpsed fassaadide lahendused.

- Hoone projekteerimisel tagada müra- ja vibratsiooni normtasemed hoonete siseruumides, projekteerimisel arvestada Eesti Standard EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“.

- Projekteerimisel arvestada Eesti standardiga 894:2008 / A2:2015 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides”.

- Ehitusprojektide koostamisel lähtuda siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ja Eesti standard EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ ning Rae Vallavolikogu 28.05.2013 otsus nr 108 „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024“.

- Hoone(te) ehitusprojekt(id) tuleb kooskõlastada Päästeametiga.

- Ehitusprojekti koostamiseks taotleda võrguvaldajatelt ja/või ressursivaldajatelt täpsustavad tehnilised tingimused.

- Tehnovõrkude ehitusprojektid kooskõlastada võrgu valdajatega ja/või ressursivaldajatega.

- Hoonestuse projektis kavandada jalgtrataste parkla või hoiuruum.

- Hoone ehitusprojektis esitada vastav projektlahendus planeeritud hoonestatvale krundile juurdepääsude rajamiseks Kalmari teelt.

- Jäätmekonteinerite paiknemine lahendada hoone(te) ehitsuprojekti(de)s, soovituslikult hoones või eraldi nn prügimajas.

- Haljastusprojekt, millega lahendada ka võimalikud väikevormid ja haljastuse liigiline koosseis, koostada ja esitada hoone(te) ehitusprojekti(de) mahus.

- Ehitusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist kohaliku omavalitsusega.

4.11. Kitsendused ja servituutide vajaduse määramine.

Võimalike servituutide vajadus ja muude kitsenduste ulatused täpsustatakse planeeringu koostamise ja ehitusprojekti(de)s, kui selguvad konkreetsed tehnovõrkude lahendused ning asukohad.

5. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS.

Käesolevas detailplaneeringus kavandatud tehnovõrkude lahendus täpsustatakse edasise planeerimise käigus.