KÖITE SISUKORD

I	SELETUSKIRI	2

1	DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED	2

1.1 Detailplaneeringu koostamise alused:	2

2	OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	2

2.1	Detailplaneeringu ala asukoht ja iseloomustus	2

2.2	Olemasolev kitsendus	3

3	RAE VALLA ÜLDPLANEERINGU ANALÜÜS	3

4	DETAILPLANEERINGU EESMÄRK JA LAHENDUSE ETTEPANEK	3

4.1	Detailplaneeringu eesmärk	3

4.2	Detailplaneeringu asendiplaaniline lahendus	4

4.3	Kruntide moodustamine	4

4.4	Kruntide andmed ja ehitusõigus	4

4.5	Arhitektuurinõuded	9

4.6	Muud tingimused	10

II 	JOONISED

DP-1	Asukoha skeem

DP-2	Tugiplaan

DP-3	Põhijoonis

# I	SELETUSKIRI

## DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

### 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused:

- Rae valla üldplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462)

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend”

- Katastriüksuste geodeetiline alusplaan

## OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

### Detailplaneeringu ala asukoht ja iseloomustus

Planeeritava ala suurus on ca 9,96 ha. Planeeringuala hõlmab kahte maaüksust:

Aadress: 			Harju maakond, Rae vald, Karla küla, Kaasiku

Katastritunnus: 		65301:003:0253

Katastriüksuse suurus: 	4,29 ha

Katastriüksuse sihtotstarve: 	maatulundusmaa 100%

Aadress: 			Harju maakond, Rae vald, Karla küla, Teeääre

Katastritunnus: 		65301:003:0761

Katastriüksuse suurus: 	5,67 ha

Katastriüksuse sihtotstarve: 	maatulundusmaa 100%

Maaüksused paiknevad Rae valla Karla külas 11 Tallinna ringtee (edaspidi nimetatud Tallinna ringtee), 11112 Lagedi-Jüri tee (edaspidi nimetatud Jüri tee) ja Kivisalu tee vahelisel maa-alal. Tallinna ringtee jääb planeeringualast läände, tupiktee Kivisalu tee piirab maa-ala põhjast ning Jüri tee idast. Kivisalu tee ja Jüri tee ristmiku ning planeeringuala vahel asub Uus-Kaasiku 100% maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus, millele on 08.10.2019 algatatud detailplaneering DP1036 eesmärgiga jagada olemasolevast kinnistust välja kuus elamumaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega kinnistu. Planeeringualast lõunas asub maatulundusmaa sihtotstarbega Suursepa maaüksus koos juurdepääsutee koridoriga.

Juurdepääs planeeringualale on võimalik Kivisalu tupikteelt.

Planeeringuala mõlemad maaüksused on tasase maapinnaga põllumaad, aeglase 3 meetrise languga üle 500 meetrisel distantsil Jüri teest Tallinna ringteeni. Isetekkelist kõrghaljastust esineb vähesel määral Kaasiku maaüksusel kahe grupina ning Teeääre maaüksusel üksikute puudena Jüri tee poolses osas.

Maaüksused on hoonestamata.

### Olemasolev kitsendus

Teeääre katastriüksusele on kinnistusraamatus sisse kantud isiklik kasutusõigus Rae valla kasuks. Tähtajatu tasuta isiklik kasutusõigus avalikult kasutatava kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitamiseks, omamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, asendamiseks, remontimiseks ja likvideerimiseks ning muul viisil ekspluateerimiseks.

Alale on koostatud Reaalprojekt OÜ poolt töö nr P17016 „Rae vald Jüri alevik, Karla küla ja Lagedi alevik riigimaanteede nr 11112 ja 11111 Jüri-Lagedi jalg- ja jalgrattatee ning valgustuse projekteerimine”, millele on väljastatud ehitusluba nr 1912271/23371.

## RAE VALLA ÜLDPLANEERINGU ANALÜÜS

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneering näeb planeeringuala Tallinna ringtee poolsele osale ette tootmis- ja ärimaa maakasutuse sihtotstarvet ning Jüri tee poolsele osale elamumaa maakasutuse sihtotstarvet.

Planeeringu lahenduses järgitakse üldplaneeringut ning üldplaneeringu muutmist ette ei nähta.

## DETAILPLANEERINGU EESMÄRK JA LAHENDUSE ETTEPANEK

### Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate Kaasiku ja Teeääre maaüksuste kasutusele võtmine vastavalt Rae valla üldplaneeringule, maaüksuste jagamine elamumaa, ärimaa ning tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega kruntideks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, planeeringuala juurdepääsude, parkimise, haljastuse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõttelise lahenduse andmine.

### Detailplaneeringu asendiplaaniline lahendus

Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Jüri tee ja Kivisalu tee kaudu. Tallinna ringteelt juurdepääsu ette ei nähta.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek pikendada Uus-Kaasiku detailplaneeringu lahenduses kavandatavat juurdepääsuteed U-kujuliselt Kivisalu teelt Kivisalu teele nii, et oleks loodud juurdepääsud moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele. Eraldi juurdepääsutee on ette nähtud ka äri- ja/või tootmismaa kruntidele. Elamumaa kruntide poolsesse ossa on planeeritud üksnes ärimaa sihtotstarbega krundid. Üldkasutatavaks haljasala ja parkmetsa maaks on ette nähtud 15% väikeelamumaaga seotud detailplaneeringu alast, mis eraldab elamumaa krundid ärimaa kruntidest ning kuhu saab rajada mänguväljakuid jms.

### Kruntide moodustamine

Detailplaneeringus tehakse ettepanek jagada olemasolevad Kaasiku ja Teeääre maaüksused 22-ks krundiks järgmiselt:

- 1 libiseva sihtotstarbe osakaaluga tootmis- ja ärimaa krunt T 90...0% / Ä 10...100%

- 3 ärimaa sihtotstarbega krunti Ä 100%

- 13 elamumaa sihtotstarbega üksikelamu krunti E 100%

- 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti Üm 100%

- 3 transpordimaa sihtotstarbega krunti L 100%

### Kruntide andmed ja ehitusõigus

Krunt pos 1:

Krundile määratakse ehitusõigus kuni 3 kuni 3-korruselise maksimaalselt 16 m kõrguse tootmis- ja ärihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				52 220 m²

- krundi sihtotstarve:				T 90...0% / Ä 10...100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		3

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	26 110 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	3

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		16 m

- täisehituse %:					50%

- haljastuse minimaalne % krundil:		20%

Krunt pos 2:

Krundile määratakse ehitusõigus kuni 3 kuni 2-korruselise maksimaalselt 9 m kõrguse ärihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				5 000 m²

- krundi sihtotstarve:				Ä 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		3

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	2 500 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	2

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		9 m

- täisehituse %:					50%

- haljastuse minimaalne % krundil:		20%

Krunt pos 3:

Krundile määratakse ehitusõigus kuni 3 kuni 2-korruselise maksimaalselt 9 m kõrguse ärihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				5 000 m²

- krundi sihtotstarve:				Ä 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		3

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	2 500 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	2

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		9 m

- täisehituse %:					50%

- haljastuse minimaalne % krundil:		20%

Krunt pos 4:

Krundile määratakse ehitusõigus kuni 3 kuni 2-korruselise maksimaalselt 9 m kõrguse ärihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				5 006 m²

- krundi sihtotstarve:				Ä 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		3

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	2 503 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	2

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		9 m

- täisehituse %:					50%

- haljastuse minimaalne % krundil:		20%

Krunt pos 5:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 639 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	246 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 6:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 672 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	251 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 7:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 629 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	244 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 8:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 605 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	241 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 9:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 600 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	240 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 10:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 690 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	254 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 11:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 623 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	243 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 12:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 614 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	242 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 13:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 605 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	241 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 14:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 605 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	241 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 15:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				2 376 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	356 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 16:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 500 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	225 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Krunt pos 17:

Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks.

- krundi pindala: 				1 500 m²

- krundi sihtotstarve:				EE 100%

- hoonete suurim lubatud arv krundil: 		1 üksikelamu + 2 abihoonet

- suurim lubatud hoonete ehitisealune pind:	225 m2

- hoonete suurim lubatud korruselisus:	üksikelamul 2, abihoonel 1

- hoonete suurim lubatud kõrgus: 		üksikelamul 8 m, abihoonel 5 m

- täisehituse %:					15%

- kõrghaljastus: 				krundi iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu

Üldkasutatava maa sihtotstarbega kruntidele pos 18 ja 19 ning transpordimaa sihtotstarbega kruntidele pos 20, 21 ja 22 ehitusõigust ette ei nähta.

### Arhitektuurinõuded

Tootmis- ja/või ärihoonete arhitektuurse lahenduse väljatöötamisel tuleb Tallinna ringtee poole näha ette esinduslikumad fassaadid. Hoonete välimus soovitatavalt kaasaegse arhitektuurse lahendusega. Fassaad soovitatavalt liigendatud nii vormilt, materjalilt kui toonidelt. Fassaadidel soovitatav kasutada vähemalt kahte erinevat materjali. Eelistatud materjalid on betoon, puit, klaas. Ärihoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks. Tootmishoonetel elamute kontaktvööndis tohib plekki kasutada kuni 60% ulatuses. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale.

Tallinna Ringtee ääres on äri- ja tootmishoonete kõrgus lubatud kuni 16 m. Ärihoonete kõrgus peab proportsionaalselt  langema kuni 9 m kõrguseni elamute kontaktvööndis.

Katusekalde vahemik 0...15°, parapetiga.

Kavandatavad hooned peavad moodustama tervikliku ansambli ning sobituma ümbritsevasse keskkonda. Hoonete projekteerimisel tuleb arvestada 11 Tallinna ringtee liiklusega kaasneva müraga ning vajadusel rakendada leevendusmeetmeid (põhikonstruktsiooni- ja akende helipidavus).

Hoonestusala piir on lubatud Tallinna ringtee ääres minimaalselt teekaitsevööndi piiril.

Üksikelamute arhitektuurse lahenduse väljatöötamisel on soovitatav energiasäästlik arhitektuur. Hoonete välimus peab olema visuaalselt nauditav. Fassaadide kujundamisel eelistada viimistlusmaterjalina puitu, mis võib olla kombineeritud kivi, krohvi või tellisega. Eelistada omadustelt kauakestvaid materjale. Imiteerivate materjalide ja ümarpalkfassaadi kasutamine ei ole lubatud. Vältida tuleks liiga kirevaid ja intensiivseid fassaadide värvitoone.

Hoonete soovitatud katusekalle on 15°... 40°, väiksemad hooneosad võivad olla madalama kaldega.

Hoonete kõrgus on piiratud – elamutel maksimaalselt 2 korrust ja 8 m, abihoonetel 1 korrus ja 5 m.

Hoonestuse projekteerimisel arvestada keskkonnateadlikkuse ja energiasäästu põhimõtetega, järgida energiatõhususe miinimumnõudeid vastavalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrusele nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” ning arvestada liginullenergiahoone projekteerimisnormidega. Hooned tuleb projekteerida vastavalt Eesti standardile EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.” ja Eesti standardile EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes”.

Hoonestusala piir on lubatud Jüri tee pool teekaitsevööndi piiril.

Hoonete eskiislahendused kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Rae valla arhitektiga.

Piirded

Tootmis- ja/või ärihoonete kruntidel ei ole piire kohustuslik. Lubatud on kuni 2 m kõrguse võrkpiirde rajamine.

Üksikelamu kruntide puhul on lubatud puidust lattaed, kinnistute vahel võib olla võrkpiire, võib kasutada hekiga võrkpiiret. Piirde kõrgus võib olla kuni 1,5 m. Piirde kõrguse ja kujunduse osas arvestada naaberkinnistute lahendustega ning hoonestuse arhitektuurse ilme ja materjalikäsitlusega. Piirde lahendus peab sobima elamu arhitektuurse lahendusega.

Piirdeaiad lahendada koos hoonete projektidega.

### Muud tingimused

Kuna planeeringuala paikneb maaparandussüsteemide alal Rae 1-2, siis tuleb rekonstrueerida maaparandussüsteem terviklikult kogu planeeringualal ning tagada vahetute naabermaaüksuste, mille vihma- ja liigvett lahendab olemasolev süsteem, liigveest vabanemise toimimise jätkumine. Kuna planeeringuala maaüksused on liigniisked, siis tuleb drenaaži ümberehitamisel/rekonstrueerimisel tagada ka sademevee ja muu liigvee äravool.

Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on kohustuslik.

Haljastus

Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntide pinnast 20% näha ette haljasalana. Maantee kaitsevöönd on kohustuslik haljasala. Krundi iga 600 m² kohta tuleb istutada 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m. Elamualade kontaktvööndis min 40% haljasalast peab olema kaetud kõrghaljastusega. Läbivate teede äärde planeerida puude allee.

Elamumaa sihtotstarbega krundi iga 300 m² kohta istutada vähemalt 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on minimaalselt 6 m. Läbivate teede äärde puudeallee.

Koostanud: 	Ivo Rebane

Reet Salu