Rae vald, Kopli küla, Rootsi tee 7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiis

[image: image1.png]




Töö nr 520
Harjumaa, Rae vald, Kopli küla
ROOTSI TEE 7 KINNISTU JA LÄHIALA 
DETAILPLANEERINGU ESKIIS
[image: image3.png]



TELLIJA:
Rae Vallavalitsus (äriregistri kood 75026106)

Aruküla tee 9


75301 Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa

HUVITATUD ISIK:
Rootsi Kodu Kinnisvara OÜ (äriregistri kood 16171324)

Niinesaare tee 3

75312 Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa


Erki Maidre, juhatuse liige


erki.maidre@gmail.com

5650 9395

PROJEKTEERIJA:
Optimal Projekt OÜ (äriregistri kood 11213515)

MTR reg. nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn
ARHITEKT:
Ive Punger

ivepunger@gmail.com
PROJEKTIJUHT:
Arno Anton


arno@opt.ee

5698 3389

KÖITE SISUKORD

I MENETLUSDOKUMENDID

II SELETUSKIRI

31. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED


32. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK


43. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS


43.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus


43.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus


43.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus


43.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud


43.5. Olemasolev tehnovarustus


43.6. Olemasolev haljastus ja heakord


43.7. Kehtivad piirangud


54. PLANEERINGU ETTEPANEK


54.1. Krundijaotus


54.2. Ehitusõigus


54.3. Ehitiste üldised arhitektuurinõuded


64.4. Tänavavõrk ja liikluskorraldus


64.5. Haljastuse ja heakorra põhimõtted


64.6. Jäätmete prognoos ja käitlemine


64.7. Vertikaalplaneerimine


64.8. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks


64.9. Tuleohutusnõuded


74.10. Servituutide vajaduse määramine


75. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS


75.1. Planeeringuala tehnilised näitajad




III LISAD

Teostatud uuringud:

· geodeetiline alusplaan M=1:500 on mõõdistatud Geodeesia 24 OÜ poolt 06.10.2022, töö nr 4848-20.

IV JOONISED

AS-01
Asukohaskeem 
M 1:2000
AS-02
Kontaktvööndi analüüs
M 1:2000
AS-03 
Tugiplaan
M 1:1000

AS-04 
Põhijoonis 
M 1:1000
V KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE
II SELETUSKIRI

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED
· Planeerimisseadus;

· Rae valla üldplaneering (kehtestatud 21.05.2013);

· Rae valla arengukava 2016 – 2025;

· Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017 – 2028;

· Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”;

· Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend”;

· muud kehtivad õigusaktid ja projekteerimisnormid.

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole vastuolus Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud elamumaa.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks. Määrata ehitus- ja hoonestustingimused kahekümne kaheksa elamu projekteerimiseks ja ehitamiseks, moodustada kaks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Lahendada juurdepääs kinnistule, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud maaomaniku soovidega, naaberaladel kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ning lähiümbruses paikneva ja planeeritud hoonestusega.

[image: image2.png]5
4388 7652 Kiialte

r:i,

/ 3& 16767 <Kjiiteime





Rae valla üldplaneeringu kaardi väljavõte

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS
Rootsi tee 7 (Maa-ameti andmetel 17.10.2022):
· katastriüksuse tunnus: 65301:001:5743;

· maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;

· kinnistu pindala: 10,00 ha
3.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus
Planeeritav ala asub Rae vallas, Kopli külas.
Juurdepääs on lahendatud Ülase teelt 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee kaudu.
3.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Planeeritaval Rootsi tee 7 kinnistul puudub hoonestus.
3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

	Aadress
	Pindala
	Katastritunnus
	Sihtotstarve

	Vana-Nuhja
	29,49 ha
	65301:013:0457
	100% maatulundusmaa

	Rootsi tee 17
	2306 m²
	65301:013:0421
	100% elamumaa

	Rootsi tee 15
	1417 m²
	65301:013:0419
	100% elamumaa

	Rootsi tee 13
	1114 m²
	65301:013:0418
	100% elamumaa

	Mäe
	464 m²
	65301:013:0424
	100% tootmismaa

	Rootsi tee 5
	6713 m²
	65301:001:5744
	100% maatulundusmaa

	Rootsi tee 10
	1604 m²
	65301:013:0483
	100% elamumaa

	Rootsi tee 8
	8900 m²
	65301:001:5363
	100% elamumaa

	Rootsi tee L2
	711 m²
	65301:001:3439
	100% transpordimaa

	Rootsi tee L1
	1341 m²
	65301:001:3437
	100% transpordimaa

	Rootsi tee 3
	4999 m²
	65301:001:5766
	100% elamumaa

	Päevalille tee 12
	1506 m²
	65301:001:4948
	100% elamumaa

	Päevalille tee 9
	2462 m²
	65301:001:4949
	100% üldkasutatav maa

	Vahtramäe tee 11
	5354 m²
	65301:013:0396
	100% maatulundusmaa

	Ülase tee 36 // Reieri
	5,35 ha
	65301:013:0052
	100% maatulundusmaa

	Õiela
	16790 m²
	65301:001:5439
	100% maatulundusmaa

	Loode
	5,31 ha
	65301:013:0005
	100% maatulundusmaa

	Uudismaa
	5,36 ha
	65301:001:4868
	100% maatulundusmaa


3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Juurdepääs planeeringualale on Rootsi teelt. Sissesõit kinnistutele on planeeritud kvartalisiseselt tänavalt.
3.5. Olemasolev tehnovarustus

Vee- ja reoveekanalisatsiooni torustikud asuvad planeeringualaga piirneval Rootsi tänaval. Tänaval paiknevad elektrimaakaabelliin, tänavavalgustuskaabel ja sidekaabelliin.
3.6. Olemasolev haljastus ja heakord
Kinnistul ei kasva kõrghaljastust.
Planeeritava ala maapind on tasase reljeefiga. Absoluutkõrgusmärgid jäävad 37.53 – 46.18 vahele.
3.7. Kehtivad piirangud

Elektri kõrgepinge õhuliinile 50 m ulatuses;
elektri keskpinge õhuliinile 20 m ulatuses; 

elektri õhuliinile 2 m ulatuses;

kinnismälestise, kivikalme reg nr 18767, kaitsevöönd 50 m;
kinnismälestise, kivikalme reg nr 18768, kaitsevöönd 50 m;

sidekaablile 2 m ulatuses.
4. PLANEERINGU ETTEPANEK
Planeeritav ala jääb vastavalt Rae valla üldplaneeringule elamumaade alale. Tegemist on aktiivse ehitustegevusega alaga. 
Piirkonnas on kehtestatud mitmed detailplaneeringud, millest enamuse moodustavad elamumaa sihtotstarbega krundid. 
Lagedi lasteaed ja Lagedi kool paiknevad Kooli tee ääres ~1,5 km kaugusel.
Ühistranspordi peatused paiknevad Linnu teel ~ 1,0 km kaugusel.
Kinnistul ei kasva kõrghaljastust.
4.1. Krundijaotus
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu elamumaa sihtotstarbeks. Seada krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused. Lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
4.2. Ehitusõigus
Käesoleva planeeringu tulemusena määratakse krundile ehitusõigus, sihtotstarve, hoone korruselisus ning ehitisealune pind. Määratakse hoonestamiseks lubatud ala, seadusest tulenevad kitsendused ja servituudid. Krundile on lubatud ehitada kuni kolm hoonet.
Planeeritud maa-ala krundijaotus:
Planeeringuala suurus on 10,0 ha. Alale moodustatakse 32 krunti.

· Kakskümmend kaheksa (28) elamumaa sihtotstarbega krunti

krunt pos 1 – pos 28 suurusega vahemikus 1500 – 7122 m²

· Kaks (2) üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti

krunt pos 29 – pos 30 suurusega 1842 m² ja 15005 m²
· Kaks (2) transpordimaa sihtotstarbega krunti

krunt pos 31 – pos 32 suurusega 1019 m² ja 11134 m²

Kavandatud elamumaa kruntide ehitusõigus

Pos 1 – pos 28
Krundi suurus


1500 – 7122 m²
Maakasutuse sihtotstarve
EE 100%

Hoonete arv


1 põhihoone + 2 abihoonet

Ehitisealune pind

200 m²

Korruselisus


2k/-1k
Kõrgus



elamu – 8 m, abihoone – 5 m

Abihoonete maksimaalne ehitisealune pind 80 m².
Normikohane parkimiskohtade vajadus on lahendatud omal krundil.
4.3. Ehitiste üldised arhitektuurinõuded
· Krundil võib paikneda kuni kolm hoonet – elamu ja kaks abihoonet, abihooned ehitisealuse pinnaga kuni 80 m²/ hoone kõrgus kuni 5 m;
· hoonete suurim lubatud kõrgus on 8 m ja suurim lubatud korruste arv – 2 korrust;

· hoonete ±0.00 on planeeritavast maapinnast 0,6 meetrit kõrgemal;
· viimistlusmaterjalina kasutada nt laudist, tellist ja krohvipinda. Omavahel võib kombineerida erinevaid materjale. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale; värvilahenduses eelistada heledaid või sooje ja looduslähedasi värvitoone;
· katusekalle 15 ‒ 40°, katuse tüübiks viilkatus, kelpkatus või ühepoolse kaldega katus; väiksemad katuseosad võivad olla madalamate kalletega. Katusekatte värviks valida tumedad toonid (must, tumehall, tumepruun);
· tänava ääres ‒ puidust lattaed või võrkpiire hekiga, piire kuni 1,5 m (lähtuda naaberkinnistute lahendustest), kinnistute vahel võib olla võrkpiire;
· eluhoone, abihoone(d) ja piirded peavad omavahel arhitektuurselt sobima ning arvestada tuleb ka kontaktvööndis üldiselt väljakujunenud hoonestuslaadiga;
· kruntide haljastamisel lähtuda projekteeritavast hoonestusest, pinnasest ja reljeefist; kõrghaljastuse rajamise kohustus on krundi iga 300 m2 kohta 1 puu, mille täiskasvamise kõrgus min 6 m;
· hoone (hoonete) eskiisprojektid peab kooskõlastama Rae valla arhitektiga.
4.4. Tänavavõrk ja liikluskorraldus
Juurdepääs planeeringualale toimub Rootsi tee kaudu.
Parkimine on lahendatud krundi siseselt ja planeeritud on 2 kohta. Parkimine lahendatakse vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” normidele, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele.
Parkimiskohtade täpne asukoht lahendatakse planeeritava hoone ehitusprojekti käigus.
4.5. Haljastuse ja heakorra põhimõtted
Käesolev detailplaneering ei käsitle keskkonnaohtlikke tegevusi ega vastavate objektide rajamist ning eeldatavaid keskkonnamõjusid ette näha pole.
Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Ala on enamuses endine põllumaa, kus kõrghaljastust ei kasva.

Hoonestatava krundi haljastuse täpne lahendus tuleb anda hoone projekti asendiplaanil.

Istutada tuleb krundi iga 300 m² kohta vähemalt üks puu, mille täiskasvamise kõrgus on 6 m.

Maa-ameti kaardirakenduse ja Keskkonnaregistri kohaselt planeeringualal ja selle lähiümbruses ei paikne looduskaitsealuseid objekte, Natura 2000 võrgustiku alasid, hoiualasid.
4.6. Jäätmete prognoos ja käitlemine
Jäätmekäitlus korraldada vastavalt Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrusele nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri”. Olmejäätmete kogumine toimub sorteeritult kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteiner paigutatakse soovituslikult sõidutee lähedusse. Kogumismahutite asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Prügikonteinerid peavad asuma naaberkrundist vähemalt 3 meetri kaugusel. Lähemale kui 3 m naaberkinnistu piirist paigutatud konteineri paigaldamiseks on tarvilik naabri kooskõlastus.
4.7. Vertikaalplaneerimine

Planeeritava ala maapind on tasase reljeefiga. Absoluutkõrgusmärgid jäävad 37.53 – 46.18 vahele. Käesoleva planeeringuga ei kavandata maapinna olulist muutmist.
Vertikaalplaneerimine lahendatakse hoone ehitusprojekti staadiumis ja lahendusega tuleb tagada, et sademetevesi ei valguks kõrval maaüksustele.

4.8. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks
Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur” osa 1: Linnaplaneerimine. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

· nähtavus,
· juurdepääsuvõimalus,
· territoriaalsus,
· vastupidavus,
· valgustatus.
Käesolev planeering soovitab:

· kinnistu valgustada ja heakorrastada,
· tagada hea nähtavus,
· kasutada vastupidavaid materjale.
Ehitusprojekti staadiumis lahendatakse välise valgustuse ja piirdeaedade paiknemine.

4.9. Tuleohutusnõuded
Planeeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 16. veebruari 2021. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”.
Päästemeeskonnale peab olema tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega. Planeeritavate hoonete tulepüsivusklass on määratud TP-3. Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju.

Ehitades naaberkinnistu piirile lähemale kui 4 meetrit, tuleb sõlmida naabriga kokkulepe ja järgida tuletõkkesektsioonide moodustamise nõudeid. Põhijoonisel on näidatud lubatud hoonestusala.

Tuletõrjevesivarustuse projekteerimise osas arvestada siseministri 18. veebruari 2021. a määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetega.
4.10. Servituutide vajaduse määramine

Planeeritavate tehnovõrkude servituudi ala liitumispunktist kuni tarbija liitumispunktini:

· veetrassile, kaitsevöönd 2 m trassi teljest mõlemale poole;
· kanalisatsioonitrassile, kaitsevöönd 2 m trassi teljest mõlemale poole;

· elektri maakaabelliinile kaitsevöönd 1 m liini teljest mõlemale poole;
· liitumiskilbile 2 m ulatuses kilbi seinast.
5. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS

Alale on planeeritud kakskümmend kaheksa (28) elamumaa sihtotstarbega krunti, kaks (2) üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti ja kaks (2) transpordimaa sihtotstarbega krunti.
Tehnovõrkude lahenduse koostamisel on arvestatud olemasolevat olukorda, Rae valla alevike ja külade veevarustuse arengukava, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate või vastavat teenust osutavate ettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimustega. Tehnovõrkude vahelised kaugused täpsustuvad eriosade projektide koostamise käigus.

Detailplaneeringuga on esitatud põhimõtteline lahendus. Tehnovõrkude täpne lahendus antakse koos hoonete ehitusprojektiga.

5.1. Planeeringuala tehnilised näitajad

· planeeringuala suurus
10,00 ha
· kruntide arv planeeritaval alal
32

elamumaa
28 krunti 
71000 m²
70%


transpordimaa
2 krunti 
12153 m²
14%


üldkasutatav maa
2 krunti 
16847 m²
16%

Seletuskirja koostas:

Ive Punger

Optimal Projekt OÜ

18.10.2022. a
Planeeringuala








Tallinn 2022
7

