LILLEORU, VARJUMÄE, TAEVASMAA TEE 2 JA TAEVASMAA TEE L3 KINNISTUE DETAILPLANEERING


[image: image1.png]



RAE VALD. ARUVALLA KÜLA. LILLEORU, JÄRVEMETSA VARJUMÄE, TAEVASMAA TEE 2, TAEVASMAA TEE L3 KINNISTUTE JA LÄHIALA DETAILPLANEERING
OÜ Head 2024


SISUKORD
SELETUSKIRI

5SISSEJUHATUS

1
asend ja planeeritava ala olukorra kirjeldus
8
1.1
Planeeringuala suurus ja planeeritava ala
8
1.1.1
Kontaktvööndi ja ümbruskonna iseloomustus
9
1.2
Planeeringuala ja seal toimuva iseloomustus
11
1.2.1
Olemasolevad ehitised ja loodusliku ala osakaal
12
1.2.2
Haljasala olukord ümberplaneeritaval Varjumäe maaüksusel
14
1.2.3
Haljastuse väljapool Varjumäe maaüksust ja selle säilitamine planeeringu elluviimisel
15
2
DetailplaneeringuGA MÄÄRATAVAD TINGIMUSED
18
2.1
Detailplaneeringu vastavus üldplaneeringutele
19
2.2
Maa-ala jagamine kruntideks, hoonestusalas hoone asukoha valiku põhimõtted, lubatud hoonete tüübid ja ehitusõigus
20
2.2.1
Hoonete olemus ja arhitektuursed tingimused
21
2.3
Riigimaantee, ala sisene liikluskorraldus, platsid ja parkimine
23
2.4
Tehnovõrkude ja rajatiste paigutus
26
2.4.1
Veevarustus
26
2.4.2
Kanalisatsioon ja reoveepuhastus
27
2.4.3
Sademevesi
30
2.4.4
Elektrivarustus
31
2.4.5
Sidevarustus
33
2.4.6
Välisvalgustus
33
2.5
Tuleohutusnõuded, päästeautode juurdepääs ja kujad
33
2.5.1
Tuletõrjeveevarustus
34
2.6
Küttesüsteemid
35
2.7
Haljastuse säilitamine ja maastikuarhitektuur
35
3
Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks JA PLANEERINGU ELLUVIIMISE PÕHIMÕTTEd
39
3.1
Keskkonnatingimused planeeringu elluviimiseks
42
3.2
Radooniohuga arvestamine
45
3.2.1
Tingimused turvalisuse tagamiseks ja kuritegevuse riski vähendamiseks
46
3.3
Detailplaneeringu elluviimise kava ja põhimõtted
47
3.3.1
Detailplaneeringu realiseerimisest tulenevate kahjude hüvitaja
47
3.4
Detailplaneeringu kehtestamisel seniste planeeringute kehtetuks tunnistamine
47
fotod

49


skeemid JA JOONISED

Asukohaskeem

tugiplaan olemasolevate hoonetega

Kontaktvööndialanlüüs

Põhijoonis

Tehnovõrkudejoonis
Kehtetuks muutuvate varasemate detailplaneeringualade joonis

Illustratsioon

LISAD

Lisa 1: “Rae vald, Aruvalla küla, Varjumäe kinnistu taimkatte ülevaade ja hinnang kinnistu arendusel Rae Valla rohevõrgustiku toimivusele”, OÜ Sfäär Planeeringud töö nr 22/8; 10.06.2022 

Lisa 2: Taevasmaa 2, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond, raasoonisisasluse mõõtmine pinnasest – Radoonitõrjekeskus Raport 29.03.2023
Lisa 3: Elektrilevi tehnilised tingimused nr 455974, väljastatud 04.08.2023

Lisa 4: “Rae vald, Aruvalla küla, Lilleoru, Järvemetsa, Taevasmaa tee 2, Taevasmaa tee 3L ja Varjumãe kinnistute detailplaneeringualale koostatud dendroloogilise hinnangu aruanne.”, OÜ Sfäär Planeeringud töö nr 24/7; 17.07.2024 

Lisa 5: Varjumäe, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond, raasoonisisasluse mõõtmine pinnasest – Radoonitõrjekeskus Raport 25.09.2024

OTSUSED JA Menetlusdokumendid

Detailplaneeringu algatamise korraldus, lähtetingimused ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (Rae Vallavalitsuse 18. 04.2023 korraldus nr 828)

SISSEJUHATUS

Rae vallavalitsus on 18.04.2023 korraldusega nr 828 algatanud Aruvalla küla Lilleoru, Järvemetsa, Varjumäe, Taevasmaa tee 2, Taevasmaa tee L3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning kinni​tanud selle planeeringu koostamise lähteseisukohad. Sama korral​dusega on vastuvõetud ka keskkonnamõju strateegilise hindamise alga​tamata jätmise otsus.

Planeeritav ala asub Aruvalla külas, Rae vallas, Harjumaal ja on ca 15,29 ha suurune. Planeeringualasse jäävad järgmised kinnistud:

· Lilleoru (registriosa nr 122102, katastritunnus 65303:003:0684, pind​ala 7,63 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), kus asuvad Elulille park ja mitmed avalikud hooned;
· Järvemetsa (registriosa nr 12432102, katastritunnus 65303:003:0517, pindala 57489 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), kus asub tehis​veekoguna tiik ja parkmets;

· Varjumäe (registriosa nr 122102, katastritunnus 65303:003:0685, pindala 8110 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), kus asub pool​kuu​kujuline kõrgendik koos lõkkeplatsiga ja riigi tee pool otsas olemas​olev puistu;

· Taevasmaa tee 2 (registriosa nr 12431102, katastritunnus 65303:003:0511, pindala 11073 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), kus asub koolitushoone;
· Taevasmaa tee L3 kinnistuna (registriosa nr 13410702, katastritunnus 65303:003:0687, pindala 1395 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%), mis on juurdepääs alale ja kus asub juurdepääsutee.

Planeeringu koostamise eesmärk on eeltoodud kinnistute ehitus​õiguse täpsus​tamine võrreldes seni kehtinud detail​planeeringutega ning maa​kasutuse sihtotstarbe muut​mine sotsiaal​maaks Varjumäe maa​üksusel, kuhu alla 10% ula​tuses antakse ehitus​õigus uuele ühis​kond​likule hoonele.
Detailplaneeringu koostamise käigus luuakse eeldused varem ehitatud väiksemate (sh välja​pool hoonestus​alasid asuvate) hoonete seadus​ta​miseks ja luuakse lahendused ala tehnovõrkudega varustamise kavanda​miseks. Võrreldes seniste detailplaneeringutega on selleks korri​geeritud hoonestusalade piire ja hoonete arve (sealjuures on võetud kasutusele põhi- ja abihoone mõisted).
Juurdepääse alale ja seniste planeeringutega antud sihtotstarbeid ei muudeta v.a krunt 4. Alal jääb endiselt funktsioneerima üld​planeeringule vastava üldmaana, mis on avalikult kasutatav (vt planeeringu Põhijoonis ja ptk 1.2). Planeeritav ala ei ole olnud piiratud ja seda ole ka planeeringu alusel kavas piirata aiaga.
Kehtes​tatud detailplaneering saab olema edasise projekteerimise aluseks, luues eeldused ehitus​tege​vu​seks ja seniste väikehoonete seadustamiseks.

Planeeringualal kehtivad Rae Vallavolikogu 11.08.2009 otsusega nr 575 kehtestatud Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneering (planID 45425, kovID DP0502) ja Rae Vallavolikogu 10.04.2007 otsusega nr 255 kehtestatud Mullikmäe, Mullikmäe-Estra ja Järvemetsa kinnistute detailplaneering (planID 45677, kovID DP0294). Mõlemat planeeringut on suures osas ellu viidud.

Alal paikneb hetkel toimiv koolituskeskus (valminud koolitushoone I etapp ja II etapi vundament) ja Elu​lille park, kus korraldatakse nii koolitusi, kontserte kui ka muid avalikke üritusi (vt fotod).

Ehitusloaga hoonete või varjualuse ehitisealune pind kogu planeeringu​alal on hetkel kokku ca 1733 m2 (sh on ehitisregistris koolitushoone kogupind, mille hulka kuulub ka valminud II etapi vundamendi alune pind ja 108 m2 suurune ehitamisel olev varjualune), millele lisandub mitmeid vanemaid kuure ja väike​ehitisi (kokku ca 20 tk), mis on hajutatud üle territooriumi ning metallistvaiadele paigutatud ja relssidel liikuvad ratastel metall​raamil kerg​kasvuhooned (3 tk, igaüks neist 45 m2). Lisaks on ajuti alal hoo​ajalises kasutuses ürituste telgid jms ning mitmed liikumisrajad (jalgrajad) koos erinevate väikevormide (sh erinevad kujud ja nende alused) ja pinkidega.
Enam kui 65% planeeritavast alast on erineval kujul haljastusega (sh Elu​lille park ja tiik), mida on kavas valdavas osas säilitada. Kuni 15% territooriumist on hetkel kaetud siseteede, platside ja parklatega ning üle​jäänud kuni 20% on alad kuhu on lubatud hoonestust paigutada (sh jääb täisehitusprotsent planeeringu​alast alla 6%) või hoonete juures olevad platsid/väljakud, kuhu on juba rajatud või lubatud rajada maastiku​arhitektuurilisi vorme, väike​vorme vms.
Planeeringualast annavad ülevaate droonifotod lk 24 (vt fotod 2 ja 4). Ala üldilme on roheline ja hoonestus loodusega haaku/sobituv.
Planeeringu koostamisel on arvestatud järgmiste varem koostatud tööde ja dokumentidega:

· Rae valla üldplaneering, kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462;

· Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024–2035;
· Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73 Rae valla jäätmehoolduseeskiri;

· Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend;

· Alal kehtestatud varasemad detailplaneeringud: 

1) Mullikmäe, Mullikmäe-Estra ja Järvemetsa kinnistute detailplaneering, kehtestatud 10.04.2007 a Rae Vallavolikogu otsusega nr 255;

2) Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneering, kehtestatud 11.08.2009 a Rae Vallavolikogu otsusega nr 575;
· “Rae vald, Aruvalla küla, Varjumäe kinnistu taimkatte ülevaade ja hinnang kinnistu arendusel Rae Valla rohevõrgustiku toimivusele”, OÜ Sfäär Planeeringud töö nr 22/8; 10.06.2022 (Lisa 1);
· Muud õigusaktid, standardid ja projekteerimisnormid.

Detailplaneeringulahendus valmis OÜ Head, Rae Vallavalitsuse ja tellija MTÜ Lilleoru vahelises koostöös. 

OÜ Head poolt tegelesid detail​planeeringu koostamisega planeerimis​ekspert Kaur Lass (arhitekt, MA) ja maastikuarhitekt Piret Põllendik (OÜ Sfäär Planeeringud).
Detailplaneeringu jooniste alusplaanina on kasutatud Telg MK OÜ poolt koostatud topo-geodeetilist alusplaani, mis on valminud juulis 2023 ja mida on hiljem täiendatud 2024 a valminud uue varjualuse ja templi hoonetega (täiendatud alusplaan valmis juulis 2024).

1 asend ja planeeritava ala olukorra kirjeldus

1.1 Planeeringuala suurus ja planeeritava ala 

Planeeritav ala asub Harjumaal Rae vallas Aruvalla külas Aruvalla-Jägala tee (riigimaantee 11310) ääres.

Planeeringualas on täies ulatuses järgmised kinnistud:

· Lilleoru (katastritunnusega 65303:003:0684, 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindalaga 76 256 m2);

· Järvemetsa (katastritunnusega 65303:003:0517, 100% üldkasutatav maa, pindalaga ca 57 489 m2);

· Varjumäe (katastritunnusega 65303:003:0685, 100% maatulundusmaa, pindalaga 8110 m2);

· Taevasmaa tee 2 (katastritunnusega 65303:003:0511, 100% ühiskondlike ehitiste maa pindalaga 11 073 m2), millel asub koolitushoone ja

· Taevasmaa tee L3 kinnistuna (katastritunnusega 65303:003:0687, 100% transpordimaa, pindalaga 1395 m2).

Kokku on planeeri​tava ala suurus ca 15,29 ha. 

Planeeritava ala reljeef on valdavalt laugjas, tõusuga idast loode jäädes absoluut​kõrgustelt ca 45 kuni 49 m vahele, kuid Järvemetsa kinnistul asub tiik ja tiigi kaevamise tulemusel moodustatud kõrgem tehislik küngas (max kõrgus 58,83 m, koosneb valdavalt savisegusest maa-ainesest).

[image: image2.jpg]



Skeem 1.
Planeeritava ala (tähistatud punasega joonega) asukoht Aruvalla külas (väljavõte Maa-Ameti ortofotost koos katastri piiridega, 2022 aasta seisuga.

Enamus planeeritav maa-ala kinnistutest on hoonestatud (v.a. Varjumäe). Lilleoru kinnistul paiknevad Elulille park, templid/väikevormid, elamu, kelder-abihoone, saunamaja, aiakuur, töökoda, mesinikumaja, paviljonid, relssidel liikuvad kergkasvuhooned jms abihooned. Taevasmaa 2 kinnistul asub MTÜ Lilleoru keskuse koolitushoone (valminud I etapp, II etapp ehitamisjärgus, valminud vundament) koos abihoonete ja ajutise hoonega (põhikooli kasutuses olevad moodulklassid). 

Järvemetsa kinnistul asub suur ehitusloa alusel rajatud tehislik tiik ja üks alla 20 m2 ehitusaluse pinnaga väikehoone ning tiigi kaevamise tulemusel tekkinud maaainese/pinnasekuhila (valdavalt savisegune maa-aines).

Varjumetsa kinnistul asub poolkuu kujuline pinnasekuhila ja seal ei ole hooneid.

Kõiki kinnistuid peale Järvemetsa ja Taevasmaa 2 läbib keskpinge​õhuliin (liin kajastub joonistel). 

Taevasmaa L3 maaüksusel asub Taevasmaa tee asumi ja Lilleoru peamine sisse​sõidutee, mis on mustkattega. Selle puhul on kinnistusraamatusse kantud kinnistu tasuta ja tähtajatu kasutamise teeservituut.
Aruvalla-Jägala tee äärne ala ja kinnistu läänepiiri äärne ala on kaetud kõrg​haljastusega (isetekkeline loodusilmeline mets, kus asuvad liikumis​rajad, mõned pingid ja mõned väikevormid).

1.1.1 Kontaktvööndi ja ümbruskonna iseloomustus

Põhjast ja loodest piirneb planeeritav ala Aruvalla-Jägala riigimaanteega T-11310 (katastritunnus 65303:004:0096, 100% transpordimaa), millest teisele poole teed jäävad Nisumäe (90% maatulundusmaa, 10% mäe​tööstus​maa) ja Lilleoru (100% maatulundusmaa; omanik on sellel planeeringu​ala omav MTÜ Lilleoru) kinnistud.

Idas piirnev planeeringuala Idaserva (katastritunnus 65303:003:0686, 100% maatulundusmaa; omanik MTÜ Lilleoru), Taevasmaa tee L1 kinnistuga (katastritunnus 65303:003:0686, 100% maatulundusmaa), millest teisele poole jäävad Taevasmaa tee 1, 1a ja 3 ja 5 elamukruntidega (kõik hoonestatud väike​elamu krundid, v.a. Taevasmaa 1, mis on elamu​maa aga hoonestamata). Taevasmaa tee 2 kinnistust lõunas ja Järvemetsa kinnistust idas asuvad Taevasmaa tee 4, 8, 12 ja Taevasmaa tee 14 kinnistud, mis on hoones​tatud väikeelamumaad.

Planeeringu alast lõunas asuvad Nubluse (katastritunnus 65303:003:0757, 100% maatulundusmaa) ja Pohla (katastritunnus 65301:001:6138 100% maa​tulundusmaa) kinnistud.
Planeeritavast alast läänes asuvad Mätta (katastritunnus 65303:001:6132, 100% maatulundusmaa), Mäe (katastritunnus 65303:003:0550, 100% maa​tulundusmaa), Naska (katastritunnus 65303: 003:0008, 100% maa​tulundus​maa) ja Suureruudu (katastritunnus 65303:003:0683, 100% maa​tulundus​maa) kinnistud. Pääs Suureruudu kinnistule on läbi planeeringu​alasse haaratud Lilleoru kinnistu.
Planeeritavat ala ümbritsevad maaüksused on kas rohu- ja metsa​maad või Taevasmaa tee ääres elamumaad (vt Skeem 2). Taevasmaa tee äärne elamu​kvartalis elavad inimesed kes ise või kelle pere​liikmed on otse või kaudselt seotud MTÜ Lilleoru tegevusega.

Taevasmaa 2 asuv koolitushoone saab elektri ja vee Taevasmaa tee äärse elamu​kvartaliga ühtsetest lahendusest. 

Taevasmaa tee Aruvalla-Jägala maantee teeriste läheduses paikneb Lilleoru bussipeatus (mõlemas suunas liikuvate bussidele on tähistatud peatuse​kohad).

[image: image3.png]



Skeem 2.
Planeeritav ala (tähistatud punasega joonega) ja kontaktvöönd sinise katekendjoonega.

Naabruses olevatest aladest on MTÜ Lilleoru omandis teisel pool riigiteed asuv Lilleoru maaüksus (katastri​tunnus 65303:003:0071, 100% maatulundusmaa, pindala 4,35 ha) ja idas olev Idaserva maaüksus (katastritunnus 65303:003:0686, 100% maa​tulun​dus​maa, pindalaga 4,33 ha). Mõlemad need maaüksused on Rae valla rohe​võrgus​tiku alal ja säilitatava loodusilmelise kõrghaljastusega; vaid Ida​serva maaüksust läbib kõrgepingeõhuliin, mille alune ala on hoitud lähtu​valt liinikoridori ohutusse tagamise nõuetest kõrghaljastuseta. Need, kokku ca 8,7 ha MTÜ Lilleoru maadest, on kavas säilitada loodus​ilme​lisena ja mõlema maaüksuse piires kulgeb multškattega loodusrada, mis moodus​tab ühtse terviku planeeringualal olevate loodusradade võrgus​tikuga.

Kontaktala üldilme on valdavalt looduslik ja seal ei ole väljaspool Taevasmaa tee äärset hoonestatud ala märkimisväärseid hooneid. Alal puuduvad loodus​kaitseobjektid ja Natura alad.

Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakenduse andmetel asuvad lähimad kultuurimälestised alljärgnevalt: 

· Kultusekivi (kultuurimälestiste register 18884) ca 208 m kaugusel põhja suunas planeeringualast;

· Kultusekivi (kultuurimälestiste register 18885) ca 430 m kaugusel ida suunas planeeringualast.

Mõlemad kivid on looduses leitavad ja tähistatud.

Pärandkultuuri objektidest asub lisaks planeeringualal üks kultusekivi (registreerimis​number 653:KUL:001). Kivi on looduse keskel ja eksponeerimata.
1.2 Planeeringuala ja seal toimuva iseloomustus

Planeeringualal viis kinnistut on seotud ainulaadse õppekeskuse tegevusega, mille juurde on püha geomeetria alusel ilmakaarte järgi maastikule kujunda​tud Elulille park. Territooriumile (sh parki) on rajatud/rajamisel templid, väe​kohad ja ravim​taimepeenrad ning perma​kultuuriaed on avatud külas​tamiseks. Nii ravim​taime aed kui kohapeal kasvatatav toit on mahe​põllu​majanduslik.

Lilleoru on alal ajalooliselt asunud talu nimi. Lilleoru õppekeskuseks kujunemise lugu ulatub 1990te algusesse, kui joogi ja mitmete tuntud raamatute autor Ingvar Villido hakkas siin koos oma esimeste õpilastega pidama joogalaagreid ja viljelema koostööd karma jooga ehk ühise tegutsemise läbi. Nüüd, ca 30 a hiljem, on Lilleoru maadele tuhandete vaba​tahtlike panuse toel loodud rahvusvahelise õpilaskonnaga Practical Consciousness kool (sh on sellega haakuv Lilleoru Põhikoolina tegutsev erakool). Koolis toimuvad lisaks regulaarsele algklasside õppetööle ka kursused ja joogalik süvaõpe ning koolitushoone saale renditakse ka üritusteks ning seal korraldatakse avalike kontserte jms üritusi.

Planeeringualasse hõlmatud kõik 5 kinnistut on avatud kõigile külas​tajatele jalutamiseks, rahu ja harmoonia kogemiseks, looduslähedaste elu​viiside tutvustamiseks ja ühistegevustes kaasa löömiseks. 
MTÜ Lilleoru maid ei ole ühestki küljest piiratud aiaga, v.a erateel autode liiklust piirav värav, mis on paiknev MTÜ-le Lilleoru kuuluvate maade ja eraomandis oleva ning elamuteni viiva Taevasmaa teelõigu piiril. Värava eesmärk on piirata Lilleoru külastajate sattumist elamuala kruntide vahele ja suunata liiklus avalikult kasutatavatesse parklatesse.
MTÜ Lilleoru maadele on kujundatud loodust respekteerivad metsarajad. Järvemetsa kinnistule on rajatud silmakujuline Amrita tiik, mille keskel asub tehislik saar. Tiigi läheduses asub selle kaevamisel ammutatud pinnasest kuhila (küngas), millelt avaneb vaade ümbruskonnale ja Elulille pargile.
Lilleoru on avatud erinevate looduslike eluviiside ja enesearenguga seotud õpetuste tutvustamiseks ja jalutamiseks. Näiteks, Lilleoru perma​kultuuri põhi​mõtetel haritavas ja ökoloogiliselt puhtas köögivilja-, ravi​mtaime- ja ilu​aias käiakse omandamas taime​tarkust ja looduslähedast aiapidamist nii üle kogu Eesti kui ka mujalt maailmast.

MTÜ Lilleoru maadel olevad rajatised, hooned jms on rajatud valdavalt ühistööna ja annetuste korras. Koolimaja ehitus ja Elulille park on saanud ka Euroopa Liidu toetuseid, et elavdada Rae vallas turismi. Külastajaid oodatakse ennekõike omandama laiemat ja harmoonilisemat loodusega haakuvat maailma​vaadet ja joogateadmiseid.
MTÜ Lilleoru korraldab iga aasta ka avatud uste päevi ja siin käib sageli külalisi ka välisriikidest. Peetud on ka ettevõtete suvepäevi, Rae Vallavolikogu istungit, kontserte jms. Kontserte ja avalikke üritusi on peetud nii siseruumides kui ka välitelkides.
Planeeringualal kombineeruvad loodusilmelisus, inimese suunatud loodust respekteeriv pargilik haljastus ja hajus hoonestus, mis harmo​neerub loodusega. Alal asuvad ka olemasolevad parklad (sh elektriauto laadimis​võimalustega).

Eesmärk on olnud võimalikult palju teha hoogtööna ja talgutena koha​peal, milleks on loodud töö​kojad, milles ümarpalgist suudetakse kohapeal lõigata valmis lokaalseks ehitamiseks vajalik saematerjal ja valmis teha isegi mööbel. Kohapeal on olemas ruumid mee, ravimtaimede jm aia​saaduste töötlemiseks ja pakendamiseks. Kohalikke tooteid müüakse nii ürituste ajal kohapeal kui ka internetipoe kaudu.
MTÜ Lilleoru roo​pakkidest puitkonstruktsioonil peahoone ehk koolitus​keskus rajati annetuste korras ja ühistööna ja see on Põhja-Euroopa suurim roopakkidest ehitis. Koolitushoones asub kõigile nõuetele vastav köök ja toitlustamisruumid ning koolipäevadel (kooli​lõunad õpilastele) ja ürituste ajal pakutakse seal toitlustust (kõigile avatud toitlustus ürituste ajal). Koolitushoone saalid on reguleeritava sund​ventilatsiooniga ja hoonel on päikesepaneelid ning maaküte. Saalides on olemas videoprojektorid, suures saalis sünkroon​tõlke võimalus (saali kõrval on sünkroontõlkeruum) jms kaas​aegne esitlustehnoloogia. Hoonel on inva​juurdepääs ja invalift.

Planeeringualale ulatuvad järgmised kitsendused: 

· avalikult kasutatav tee ja selle kaitsevöönd; 

· puurkaev ja selle sanitaarkaitseala; 

· elektripaigaldised ja nende kaitsevöödid;

· väikepuhastite kaitsevööndid;

· vääriselupaik (VEP154108);
· kulutuurimälestis (registreerimis​number 653:KUL:001).

Need ja vajadusel nende kaitsevööndid kajastuvad planeerimisjoonistel.

1.2.1 Olemasolevad ehitised ja loodusliku ala osakaal

Ehitusloaga on hetkel alal rajatud või rajamisel 13 hoonet, mille ehitisealune pind alal on hetkel planeeringuala piires kokku ca 1733 m2 (sh on ehitisregistris koolitushoone kogupind, mille hulka kuulub ka valminud II etapi vundamendi alune pind ja 108 m2 suurune varjualune ja 5,5 m2 suuruse ehitusaluse pinnaga tempel, mis on valminud 2024 a suvel ja, millel ei ole veel kasutuslubasid). 
Ehitisregistri andmetel paikneb Lilleoru katastriüksusel majandushoone-saun (EHR kood 120214080), tempel (EHR kood 121348315), üksikelamu (EHR kood 120257872), laste mänguväljak (EHR kood 220608811), abi​hoone-kelder (EHR kood 120609103), käsitöökoda (EHR kood 120598086), mängumaja (EHR kood 120630535) ja varjualune (EHR kood 291666659), Järvemetsa katastriüksusel tiik (EHR kood 221349837) ja Lilleoru madalseiklusrada (EHR kood 221296015), Taevasmaa tee 2 katastriüksusel külastus​keskus (EHR kood 120659804) ja ajutine õppeklass (EHR kood 121322631) ja ehitamisel olev ehitusloa saanud varjualune. Neile lisan​dub mitmeid ehitusloaga rajatisi (trassid) ja vanemaid mitte ehitus​loa​kohustuslikke kuure ja väike​ehitisi, mis on hajutatud üle territooriumi.
Enamus väikeehitisi (nt puu​kuurid, välikäimlad, tööriistakuurid) ei ole ehitus​loakohustuslikud ja seetõttu ei ole seni olnud ehitisregistris kajastuvad.

Ehitusloata üle 20 m2 hooned jms, mis vajavad ülesmõõdistusprojektide alusel vm kujul ehitisregistrisse kandmist on:

1. Relssidel liikuvad kommunikatsioonideta kergkasvuhooned (3 tk, iga üks 45 m2, relsid on metallpostidel maapinnaga kohtkindlalt maa​pinnaga seotud, kuid kasvuhooned ise on paari inimese jõul edasi tagasi liiku​vad kerghooned). Kasvuhooned on konstruktiivselt metall​raamil ja plastikust kattega, mis tagab nende stabiilsuse; kasvuhooned paigal​dati liikuvatena, sest see võimaldab erinevaid peenraosasid katta eri​ne​vatel ajaperioodidel ja tõhustab maheaedviljade ja salatite kasva​tamise kiirust;

2. Suurem puukuur töökodade alal ca 46 m2 ehitusaluse pinnaga;

3. Mesinikumaja ca 32 m2 ehitusaluse pinnaga;

4. Olemasoleval vääriselupaiga alal asuvad kaks vanemat väikehoonet (musta värvi viilkatusega hoone Skeem 4 toodud ala põhjaotsas on ca 37 m2 ehitusaluse pinnaga ja dalvedhuuni selle keskosas ca 22 m2 ehitus​aluse pinnaga ning ületavad juurde/ümberehituste tulemusel tänaseks 20 m2 suurust ehitusalust pinda (algselt on need olnud alla 20 m2 ehitised);

5. Kahepoolse kiviparkett terrassi ja katustega katseline savihoone (algselt alla 20 m2), mille kogupindala koos juurdeehitatud külgmiste katusealuste terrassiosadega on ca 74 m2.

Lisaks vajavad auditeerimist ja ehitisregistrisse kandmist alal olevad väikeehitised, mis jäävad alla 20 m2 ja mida on territooriumil hajusalt ca 20. Need hooned paiknevad hajutatult ja on kas tööriistakuurid, väli​käimlad, varjualused vms. Enamus väikeehitised on looduses vähe märga​tavad (nende seadustamiseks on planeeringus ette nähtud hoonestus​alade laiendused või eraldi uued väiksemad hoonestusalad).
Lisaks püsiehitistele on hooajalises kasutuses ürituste korraldamiseks suuremad välitelgid ja indiaani tipi ning higitelk, mis pole ehitised.
Ehitusloaga hoonetele lisaks on alale rajatud Elulille park, mänguväljak, teed ja tehnilised kommunikatsioonid (sh elektriliinid ja alajaamad ja biopuhastid ning tuletõrjeveevõtu tiik).
Lisaks eeltoodule asuvad alal erinevaid lubasid mitte vajavad looduslikud liikumis​rajad jms väikevormid (sh kujud, väiketemplid, pingid jms).
Alal on ka mitmeid soojakuid ja autosuvila parkimiskoht, mille asukoht on ajas olnud muutuv vastavalt teostatavate töödele ja inimestele, kes kohapeal viibivad. Osal territooriumist, kus saab autokaravaniga peatuda, on elektrivarustuse saamiseks vajalikud ühendused ja parklas on elektri​autode laadimiskohad. Lisaks eeltoodule asub alal ka kohalikku internetti tagav raadiosidemast.

Looduslik ja roheline ala hõlmab üle 65% territooriumist. Kuni 15% territooriumist on kaetud siseteede, platside, parklate ja tiigiga (millest enamus on loodusesse sulanduvad) ja alla 20% alast on olemasolevate hoonete/rajatiste ja nende lähiümbruse ala (sh hoonete ja esised murualad kivisillutistega alad ning erinevate rajatiste alad nagu biopuhasti alad ja tuletõrje​veevõtu tiik jms). Reaalselt on täna planeeringualast hoonestatud alla 4% suurune ala.

1.2.2 Haljasala olukord ümberplaneeritaval Varjumäe maaüksusel

Selgitamaks täpset olukorda Varjumäe maaüksusel, mis on suurim põhi​mõtteline muutus võrreldes varasem kehtestatud detail​planeeringutega, on tellitud töö “Rae vald, Aruvalla küla, Varjumäe kinnistu taimkatte ülevaade ja hinnang kinnistu arendusel Rae Valla rohevõrgustiku toimivusele”, mille on koostanud OÜ Sfäär Planeeringud (Lisa 1). 

Kehtiva Rae valla üldplaneeringu kohaselt on Varjumäe maaüksuse piires tegemist nn valge alaga, millele jääb rohevõrgustik. Hinnangu esimene osa annab ülevaade taimkattest ja selle teises osas on toodud rohelise võrgustiku toimivuse analüüs arendustegevuse korral. 

Hinnang toob välja, et “Üle poole Varjumäe maaüksusest on vähe​väärtuslik lage ala ja elektriliini alune võsastuv ala (vt Joonis 1). Keset Varjumäe maaüksust paikneb väheväärtusliku taimkattega tehis​nõlv, mis võib oma suhteliselt järsu nõlva tõttu olla paljudele väike​imetajate liikidele barjääriks. Olulise tähtsusega metsa-alad paiknevad maaüksuse põhja​osas ja idaservas. Ehkki haljastuslikult väheväärtuslik, on elu​paigana oluline ala põhjaosas kasvav liigniiske lehtpuu puistu.”

Uuring tõdeb, et Varjumäe maaüksuse osalisel hoonestamisel ei ole olulisi mõjusid Rae valla rohelise võrgustiku toimivusele, kuna “Maaüksus moodustab rohelise koridori laiusest 10% ja kogupindalast ca 0,5%. Nimetatud rohelise võrgustiku osakaalu vähenemine ei mõjuta rohelise võrgustiku kui terviku toimimist.

Maaüksusest lõunapool asuvad elamukrundid ja koridori läänekülg järgib nende laiust.

Rohelise võrgustiku jaoks väärtuslikumad alad on maaüksust läbivast elektriliinist põhja pool. Maa-ala kesk- ja lõunaosa alad on vähem​väärtus​likud. Maaüksuse servades paiknevates metsaservades võivad ulukid läbi liikuda küll, kuid elupaigana on tõenäoliselt soodsamad alad inimasustusest eemal – maaüksusest põhja (Aruvalla-Jägala teest põhja pool) ja Varjumäe maaüksusest ida pool paiknevad suured metsamassiivid.”
Uuring järeldab, et mõju loomastikule on teadaolevate andmete põhjal tõenäoliselt vähene ja ebaoluline ja summeerib “Kokku​võttes ei muuda koostatav detailplaneeringu lahendus eeldatavalt Rae valla üld​planeeringuga planeeritud rohelise võrgustiku põhilahendust ja rohelise võrgustiku kui terviku toimimist.” 

Rae Vallavolikogu on 21.02.2023 otsusega nr 67 Aruvalla külas Lilleoru, Järvemetsa, Varjumäe, Taevasmaa tee 2 ja Taevasmaa tee L3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamise võimalikkusest andnud nõusoleku arendustegevuseks.

Detailplaneeringu koostamisel on seatud haljastust tagavad keskkonna​tingimused (vt ptk 3.1), mida tuleb järgida nii alal erinevate tegevuste korraldamisel (sh ehitamisel) kui ka edasisel projekteerimisel.
1.2.3 Haljastus planeeringualal (väljapool Varjumäe maaüksust) ja selle säilitamine planeeringu elluviimisel

Detailplaneering arvestab haljastusega ja säilitab seda. Kavandatud planeeringulahendus ei näe ette väljapool Varjumäe maaüksust olemasoleva haljastuse muutmist väljapool hoonestusalasid (elujõuliste puude mahavõtmist). Olemasoleva haljastuse kohta annab üle​vaate planeeringu lisa 4, “Rae vald, Aruvalla küla, Lilleoru, Järvemetsa, Taevasmaa tee 2, Taevasmaa tee 3L ja Varjumäe kinnistute detailplaneeringualale koostatud dendroloogilise hinnangu aruanne.“, mille on koostanud OÜ Sfäär Planeeringud (Lisa 4). 
Haljasala ja rohekoridore mõjutab vähesel määral vaid seni hoonestamata Varjumäe kinnistule ehitamine, mida on käsitletud eelmises peatükis ja mille kohta on koostatud eraldi haljastuse hinnang (Lisa 1). Varasemates detail​planeeringutes olnud osad hoonestusaladel on osaliselt kasvav ise​tekkeline haljastus (oluline või väheväärtuslik puistu). Elulillepargis oleval hoonestusalal kasvavad mitmed üksikpuud (II kuni IV väärtus​klass), kuid need on eesmärk säilitada.
Hoonestusalad väljapool Varjumäe maaüksust lähtuvad kas kahest kehtivast detailplaneeringust (nende piire korrigeeritakse) või on seatud olemas​olevate hoonete ümber (hoone on olemas kuid hoonestusala on olnud varasemas detailplaneeringus puudu). 
Suuremat raiet või raadamist ega ka kõrghaljastuse olulises mahus eemaldamist väljapool hoonestusalasid ei kavandata. Planeeringuga nähakse ette olemasoleva haljastuse täien​damist ning säilitamist. 
Haljastuse säilimise võimaldamiseks hoonestus​alade piires on kõik hoonestus​alad kavandatud juba varasemates detail​planeeringutes lubatud ehitus​õigusest suuremad ja seda põhimõtet järgib ka käesolev planeering. Seega, hoone või rajatise paigutamisel hoonestusalasse saab seal enam​jaolt kõrghaljastuse säilitada.

Väärtusliku kõrghaljastusega alade puhul ei kavandata muutuseid ja eemaldatakse vajadusel vaid neid puid, mida on murdnud või murrab torm v.a. I kategooria väärtusliku puistu osas, mida hoitakse loodus​ilmelisena (murdunud puid ei koristata).
Planeeringuala piires on haljastust hoitud ja võimalusel juurde istutatud ka eelmiste planeeringute elluviimise perioodil. St selle detailplaneeringu puhul ei ole tegemist tüüpilise kinnisvaraarendusega, vaid ökoloogiliselt väikse jalajäljega ruumi kujundamisega võimalikult olemasolevat loodust arvestaval viisil.

Varasemate planeeringute elluviimisel on eemaldatud võsa koolihoone rajamisel (planeeringuala Pos 3) ja regulaarselt ka elektriliini alusel maal ning kraavi pervedel.
Viljapuid on asendatud või neid juurde istutatud vastavalt vajadusele. Alale olevasse elulilleparki on istutatud uusi puid, mis moodustavad ringi ümber elulille kujundi ja templiala.

Planeeringu elluviimisel on kavas istutada juurde puid ja kohad selleks valitakse arvestades permakultuuri põhimõtteid ja nii, et uus haljastus täiendaks senist. Kõrghaljastuse istutamisel on arvestatud olemasolevate maaküttekontuuridega ja nende peale kõrghaljastust ei istutata.

Alale on kujundatud permakultuuri ja ravimtaimeaed, kus taimi istutakse/külvatakse ja hoolda​takse jooksvalt.
Dendroloogiline hinnang andis järgmised soovitused, mida tuleb järgida siinse planeeringu elluviimisel:

· “I väärtusklassi puistu kuulub säilitamisele, puistu piires olevaid jalg​radasid ei tohi laiendada. Puistu keskel olevale kahele hoonele on antud hoonestusala, uusi hooneid jm ehitisi puistu piires rajada ei ole lubatud.

· II väärtusklassi puud ja puistud tuleb säilitada. Väärtuslike puude läheduses tuleb arvestada, et puule jääks piisav kasvuruum ning isetekkelised noored leht​puud ja põõsad, mis takistavad väärtus​likuma puu liigi​omast kasvu, likvideerida hooldusraie käigus. Väärtuslikust puistust võib puid eemaldada tormi​kahjustuste vms vigastuste korral. Väärtusliku puistu säilitamisel Taevasmaa tee 2 kinnistu piiril (puistu keskel kulgeb kraav) tuleb arvestada kraavi hooldusevajadusega ja vältida kraavi kinni​kasvamist. II väärtusklassi üksikpuid tuleks hoonestusalades võimalikult suures mahus säilitada (mis on võimalik, sest detai​lplaneering on andnud hoonestusalad suuremad kui ehitusõiguse maht). Puude likvideerimist tuleb põhjendada edasisel projekteerimisel.

· Väljapool hoonestusalasid tuleb võimalikult suures mahus säilitada III väärtusklassi puud ja puistud või vahetada vähemalt samaväärse liigi vastu. Puude likvideerimise otsused tuleks langetada järgneval projekteerimisel, säilitades hoonestusalas hoonete välisel alal elujõulised puud. Lubatud on eemaldada kahjustada saanud puid. III väärtusklassi pusitutes on lubatud puid eemaldada kraavide ja tehnovõrkude koridorides.

· IV väärtusklassi puud on allasurutud tingimustes, haigus​tunnustega või suurte vigastustega. Soovitatav on need puud ja põõsad asendada väärtuslikemate liikidega. IV väärtusklassi puistuid võib säilitada loodusilmelisena, aga võib läbi viia ka hooldus​raieid, eemaldades võsa ja vähendades puude tihedust. IV klaasi puistu piires on lubatud raie, kuid vältida tuleb metsa eemaldamist Järvemetsa kinnistu piires.

· V väärtusklassi puud tuleb käidavates kohtades likvideerida, et ei tekiks ohtu inimestele ja varale. Metsa tingimustes võib kuivanud puid hooldusraiega eemaldada, kuid samas võib neid osaliselt säilitada ka bioloogilise mitmekesisuse huvides elustikupuudena.

· Üksikpuudele teha regulaarselt hoolduslõikust, mille käigus tuleb eemaldada võradest kuivanud oksad ja oksatüükad ning maha lõigata murdunud ja murdumisohtlikud oksad.

· Raietööd ja hooldustööd puudele, põõsastele ja metsa-aladel teostada lindude pesitsusvälisel ajal ja arvestada sealjuures planeeringu elluviimisel, Keskkonnaameti märkusega, et müra​rikkaid töid ning raiet ei ole alal lubatud teha kalakotka pesitsus​perioodil (15. märtsist 31. augustini).
· Maapinna kõrguse muutmisel vältida pinnase tõstmist või langetamist puu juurestiku kaitsetsoonis. Ümbritseva maapinna taseme alandamisel tuleb moodustada puu kaitsetsooni (võimalusel kaugemale) ümber tugisein mulla paigal hoidmiseks. Puude juurekaelal tuleb säilitada pinnase endine kõrgus ja näha ette selle säilitamine ehituslike abinõudega (nt tugimüürid/kaitse​piirded).
”
2 DetailplaneeringuGA MÄÄRATAVAD TINGIMUSED

Planeeringu​lahendust ja kruntide ehitusõigust kajastab lisaks seletuskirjale Põhijoonis.
Alal kehtivad käesoleva planeeringu koostamise hetkel:

6. Mullikmäe, Mullikmäe-Estra ja Järvemetsa kinnistute detail​planeering, kehtestatud 10.04.2007 a Rae Vallavolikogu otsusega nr 255 (kehtestamisel on sealjuures kasutatud nimetusena Mullikmäe kinnistu detailplaneering);

7. Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneering, kehtestatud 11.08.2009 a Rae Vallavolikogu otsusega nr 575.
Uue detail​planeeringuga lisanduvaid uusi ehitusalasid on vähe ja olemas​ole​vate alade korrektuur on tingitud soovist arvestada muutunud vaja​dustega ja loodus​like oludega ning arendada Elulille parki edasi.

Ehitusõiguse kogumahu muutus on väike ja hoonete arvu kasv on tingitud väike​ehitiste ja abihoonete seadustamisest/lubamisest.

Ainus uus suur hoone, lisaks varasemate planeeringutega juba lubatule, on kavandatud Varjumäe kinnistu lõunaossa kõrghaljastuse​vabale alale, kuhu määrati selleks uus hoonestusala. Varjumäe kinnistule ehituse lubamise võimalikkuse kohta on koostatud haljastuse hinnang (Koostaja: Sfäär Planeeringud OÜ, vt Lisa 1 ja ptk 1.2.2). Sellest selgus, et kinnistu lagedat ja poolkuu kujulise pinnase​kuhilaga lõunaosa võib hoonestada. Hinnang tõi välja, et elektriliini koridorist põhjas tuleb säilitada seal kasvav puistu (liini alune maa on lage või madala võsaga ja seda on regulaarselt õhuliini hoolda​miseks võsast puhastatud). Kõrg​haljastuse säilimise tagamiseks on seatud keskkonnatingimused seletuskirja ptk 3.1 ja dendroloogilises hinnangus (peamised tingimused on välja toodud ptk 1.2.3).

Varjumäe kinnistu poolkuu kujulise pinnasevormi lõuna külge ja osaliselt selle sisse on eesmärk ehitada uus ühiskondlik hoone, ees​märgiga tagada ruumid Lilleoru põhikooli klassidele jm koolitus​tegevustele.
Põhijoonisele kantud hoonestusalade mõningane nihu​tamine ja laiendamine lahendab hajusa hoonestuse edasi arendamist loodusliku ilmega keskkonnas. Erinevalt varasematest detailplaneeringutest jaga​takse hooned uue planeeringuga põhi- ja abihooneteks, mis tagab suurema selguse.
Uus detailplaneering tuleneb MTÜ Lilleoru tegevuse vastu nii huvi kui ka planeeringualal külastajate arvude kasvust, mistõttu vajatakse enam väikeehitisi abi​tegevuste tagamiseks kui ka panipaikadeks (nt üle talve välimööbli ja töö​riistade ning hooldusmasinate hoidmine; abitööde ja hoolduse jaoks vajalikud töökojad, puukuurid jms).
2.1 Detailplaneeringu vastavus üldplaneeringutele

Käesoleva detailplaneeringu puhul on tegu kehtiva Rae valla üld​planeeringu (kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462) põhilahenduse kohase detailplaneeringuga. Detailplaneering ei tee ettepanekuid üldplaneeringu põhi​lahenduse muutmiseks.

Detailplaneering hõlmab osaliselt tiheasustusala, milleks on olemas​olevat ühis​kondlike ehitiste maa juhtotstarbega maa-ala (kuigi olemuslikult on siin hooned paiknevad hajali) ning osaliselt haja​asustus alal olemasolevat haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarbega maa-ala (vt Skeem 3). Varjumäe kinnistu asub valla rohelise võrgustiku servas. Üld​planeeringu mõistes tähistatakse ühiskondlike ehitiste maana nii valitsus- ja ametiasutuste maad kui ka üldkasutatavate hoonete maad (tervishoiu-, teadus-, haridus- ja lasteasutuste, spordi- ja kultuuriasutuste ning usu- ja tavandiasutuste maad). Tiheasustus alal ja rohelises võrgus​tikus on detail​planeeringu koostamise kohustus. Üldplaneeringu seletus​kirja peatükis 5.3.1 märgitakse järgmist: “Iga​suguse arendustegevuse korral peab säilima funktsioneeriva rohe​võrgustikuna vähemalt 90 % territooriumist ning arendustegevusele peab eelnema täpsustav uuring vastava ala väär​tuste hindamiseks ja rohe​võrgustiku funktsionaalse toimi​mise tagamiseks. Nime​tatud uuringu tulemustest lähtuvalt otsustab voli​kogu arendus​tegevuse lubamise.” Detail​planeering järgib seda nõuet.

[image: image4.jpg]/s

3o iKuftusekivi





Skeem 3: Rae valla üldplaneeringu kaardi väljavõte AA on sotsiaalmaa kas ühiskondlike hoonete või üldmaana ja HP haljasmaa.

Detail​planeering täpsustab vähesel määral üldplaneeringuga määratud üld- ja ühiskondlike maa piire, suurendades seda Varjumäe maaüksuse osas juhtotstarbeta alal oleva põllumaa kõlviku arvel (vt Skeem 3, kus Varjumäe maaüksus on toodud valdavalt kollase tooniga põllumaana). Kogu ehitus toimub kõrghaljastuseta inimtegevusest varem mõjutatud alal (alal olev poolkuu kujuline vorm on Tartu maantee alt ära veetud pinnasest kujundatud ja sellest lõuna suunas on lõkkeplats ning sellest põhjas liinikoridori alune regulaarselt niidetav ja võsast puhastatav ala). 

Hoonestatav ala Varjumäe kinnistul (Pos 4) on maksimaalselt 810 m2 (kinnistu üldpind on 8110 m2, st kuni 10% kinnistu pinnast). Uus hoonestus​ala kinnistul hõlmab vaid väikse osa 15,29 ha suuruse planeeringu​alast ja kogu rohevõrgustiku alast planeeringuala ümbrus​konnas. Tegu on üldplaneeringu mõtte järgmisega ja kaardi osas väike​mahulise korrektuuriga senise juhtotstarbeta ja kõrg​haljastuseta alal oleva põllu kõlviku arvel. 

Lahendus tagab olemasoleva rohe​võrgustiku toimimise vähemalt 90% mahus nagu kehtiv üldplaneering nõuab. Varjumäe kinnistule rajatava hoone vahetu ümbrus haljastatakse ja poolkuumäest lõunas olevad haljastamata alad muutuvad nii rohelisteks aladeks. Krunti ei piirata aiaga ja see võimaldab seal ka loomastiku liikumist.

Kogu hoonestus Varjumäe kinnistule paigutatakse olemasolevaid puid ja poolkuumäest põhja suunas jäävat looduslikult mitmekesisust tagavat niiske aluspinnasega looduslikupuistut säilitades (vt täpsemalt ka hinnang haljastuse säilimisele, Lisa 1 ja seatud keskkonnatingimused ptk 3.1 oleva loetelu kolmas punkt). 

Varjumäe kinnistu hoonestamisel ja mujal detailplaneeringualal järgitakse seega kehtiva üldplaneeringu põhimõtteid ja nõudeid. Enamus üldplaneeringus toodud üld- ja ühiskondlike maa AA pind​alast on kaetud haljastusega ja hoonestus moodustab kokku kogu planeeringu​alast kuni 6%. Seega on tagatud rohe​võrgustiku servas looduslik puhverhala, kus domineerib kõrg​haljastus.
2.2 Maa-ala jagamine kruntideks, hoonestusalas hoone asukoha valiku põhimõtted, lubatud hoonete tüübid ja ehitusõigus

Detailplaneering säilitab senised kinnistud ja ei tee ettepanekuid nende piiride muutmiseks.
Peamise juurdepääsuna alale säilib senine juurdepääs Taevasmaa tee L3 kinnistuna (teenindab koolituskeskust, Elulille parki ja Taevasmaa tee äärset elamu​ala) ja teise juurdepääsuna säilib otse juurdepääs Aruvalla-Jägala teelt Lilleoru kinnistule (teenindab kinnistu töökoja ja vanema hoonestusega osa).

Iga krundi või teemaaüksuse kavandatav ehitusõigus ja seal lubatud hoonete arv, kõrgus ja korruselisus (sh maa-aluste korruste arv) ning parkimiskohtade vajadus kajastub Põhijoonisel olevates ehitus​õiguse kastides.

Uus suurem hoone väljapool seniste planeeringutega määratud hoonestus​alasid on kavas Varjumäe kinnistule. Lilleoru kinnistul on kavas ka mitmeid ehitisi, neis üks suurem Lilleorus peatuvaid inimesi majutav tagasi​hoidlike ööbimisruumidega ashrami hoone (vajalik ehitusala ja ehitus​õigus kajastuvad seni kehtivas detailplaneeringus).
Lilleoru nö peahooneks jääb Taevasmaa krundil olev koolimaja, mille II etapp on ehitamisel ja mille juurde saab rajada ka III etapi vastavalt juba varem kehtinud detailplaneeringuga lubatud ehitus​õigusele. Taevasmaa 2 kinnistul lubatakse hoonestusala muutmise ja hoonete arvu tõstmise tulemusel seadustada senised väike​ehitised (tööriista kuurid, jäätmemaja, kompressori​hoone).

2.2.1 Hoonete olemus ja arhitektuursed tingimused

Põhijoonisel on märgitud lubatud hoonete ehitusalad hoonestusaladena. Hoonestusalad on märgitud joonistel ehitusõigusega lubatud hoonete alusest pinnast suuremad, et jätta arhitektile vabad käed hoonete parimaks paigutamiseks. Hoonestus​alade sees hooneid paigutades tuleb arvestada krundi eripära, olemasolevate rajatiste, kasvava kõrg​haljastuse, maastiku, juba raja​tud Elulille pargi ehitiste arhitektuurse eripära ning omaniku näge​musega.

Senikehtivast detailplaneeringust võetakse üle järgmised tingimused (tsiteeritud osas muutuseid ei kavandata):
“Hoonete paigutamine on vaba. Soovitatav on lähtuda põhimõttest, et üks hoone külg võiks olla kas orienteeritud ilmakaarte järgi või olla paralleelne ühe krundi serva või juba olemasolevate hoonetega. Kohustuslikke ehitusjooni teede äärde antud ei ole.

Ühiskondlik hoone (ehk avalik ehitis) on üldsusele kättesaadav, inimeste kultuuriliste, olmeliste ja muude vajaduste tarbeks ette nähtud hoone või rajatis.

Ühepereelamu (siia alla käivad ka mõisteid eramu, väikeelamu, pere​ela​mu, individuaalelamu või üksikelamu vms) on ühel krundil paiknev ühele perele projekteeritud ja ehitatud elamu, mis on korteriteks jaotamata.

Abihoone on põhihoone juurde kuuluv maja​pidamise abiruume sisaldav hoone (näiteks puukuur, saun, garaaž, vunda​mendiga kasvuhoone vms). 

Kõikide hoonete ehitamisel tuleb arvestada, et ühel krundil asuvad hooned (nt põhi​hoone ja abihooned) peavad omavahel kokku sobituma. Selle tagab enne​kõike materjalide valik, mis võiks krundi ühes mõjuväljas asuvate hoonete puhul olla omavahel kooskõlas.” 

“Alale hoonete projekteerimisel tuleb vältida naturaalseid materjale imiteeri​vate materjalide kasutamist (plast​voodrid vms). Lisaks kohali​kule toormele võib alal rakendada ka ehitusmaterjalide taas​kasu​ta​mist (lammutatud tellise ja puidu taas​kasutamine), millega välditakse samuti energia​mahukate materjalide uut tootmist.

Planeering ei tee ettekirjutisi hoonestuse arhitektuuri kohta.”
Hoonete tulepüsivusklassid täpsustatakse iga hoone puhul lähtuvalt selle eripärast ja paigutusest hoone projektis. Hoonete lubatud inimeste arv, korruste arv ja tule​tõrje​sektsiooni pindalad määratakse projekteerimise käigus.

Kõigil kruntidele rajatavate hoonete puhul on lubatud kuni üks maa-alune korrus, keldrid ja katuse​terrassid. Lubatud hoonete arvud (põhihoonete ja abihoonete arvud) kajastuvad Põhijoonisel.
Kõrguste osas lähtutakse detailplaneeringu lähtetingimustes nõutust ehk hoonestus on ette nähtud rajada ühe- kuni kahe​korruselisena. Põhihoonete puhul kõrgusega kuni 12 m maa​pinnast.
Kõigi abi​hoonete maksimaalseks kõrguseks on ette nähtud kuni 8 m olemasolevast maa​pinnast. Tavapärasest suurem abihoonete kõrgus on ette​nähtud kuna alal on sakraalehitised (nt dhuni, templid jms) ja mahe​aiandustoodete töötlemise ja ravimtaimede kuivatusruumid ning kõrgemad kasvuhooned (olemasolevad hooned). Valdav osa olemas​olevaid kuure, katusealuseid ja panipaiku on siiski alla 5 m kõrgusega.

Alale on lubatud rajada kõrgemaid maste (nt olemasolev raadio​sidemast või piksevardad vms).
Hoonete nullkõrguse valikut ja maa-aluste korruse sügavust ei reguleerita ja see määratakse kindlaks iga hoone projektis.

Kõik hooned peavad paiknema hoonestu​salade piires ja nende vahel tuleb tagada vajalikud tuleohutuskujad. 
Kõik eeltoodud hoonestuse nõuded kehtivad ka ehitusloakohustuseta hoonetele (ehitisealune pind, arv, paiknemine hoonestusalas).
Elulille piirkonda juba kavandatud ja rajamisel olevat templite ala ümber müüride rajamisel lähtutakse vaastuarhitektuuri eripäradest ja nõuetest templite omavaheline paigutusele ning müüri kõrgus ja paikne​mine arvutatakse selle alusel. Maastik ja rajatised kujundatakse lähtuvalt harmoniseerivaks templikompleksiga.
Kivimüür rajatisena peab asuma hoonestusala piires ja selle jaoks tuleb koostada eraldi projekt. Templiala piiramise eesmärk on luua tava​külastajatele, enesearengust ja joogapraktikatest  rahustav ja tasakaalustav eriline miljöö, mille oluliseks ele​mendiks on templite piirkonna energia hoid​mine müüridega piiratud alas. Arhitektuurse elemendina kujunda​tavasse müüri raja​takse väravad, mis avavad vaated templitele ja jala​käijate teed, mis suunavad inimesi templitekompleksis juhitud/suunatud liikumisele.

Hilisemate hoonete projekteeri​misel tuleb leida arhitektuursed lahendu​sed, mis sobituvad juba valminud (sh kõrval​kruntide) hoones​tusega.

Hoonete eskiisprojektid tuleb kooskõlastad Rae valla arhitektiga.
Soovitav on hoonete ja väikevormide projekteeri​mi​sel, kavandamisel ja ehita​misel kavandada võimalikult palju kohalikke, loodus​lähedasi materjale ning loodud miljöösse sobivat ehitus​stiili (viimaste hoonete raja​misel tuleb arvestada esimeste stiili). Samuti on soovitav köetavad hooned rajada võimalikult energiatõhusad.
Suurürituste, koolituste jms läbiviimiseks ning koolitegevuse korral​da​miseks enne uute hoonete valmimist on lubatud kasutada telke (ei vaja ehitusluba) ja ajutisi ehitisi (vajavad ehitusluba).
Arvestades naabruse hoonestuslaadi on alal keelatud ümarpalkidest (nii tahutud kui freespalgid) välis​viimistlusega hooned. Lubatud on kandiliste prusside ja püstiste ümarate puitpostide/palkide seintes kasutamine abi​hoonetel, kuid selline hoone peab olema traditsionaalsele palkides talu​hoonele omaste väliste tappideta.

Hooned võivad olla lamekatusega või viilaktusega või püramiid​katusega 0º kuni 50º kaldega. Lubatud on kasutada ka ühepoolse kaldega katuseid ja kupleid. Torni rajamisel selle katusekallet ei piirata ja selle kuju valik ning kaldenurk on vaba.
Kõigi hoonete (sh abihooned) katustele võib paigaldada päikesepaneele ja -kollektoreid nii, et need ei häiriks hoone üldilmet. Lubatud on ka muud keskkonnasäästlikud kütte ja energiaväiketootmise lahendused, mis ei riku haljastust.
Planeeringualal on kõigi hoonete fassaadide välisviimistluseks keelatud kasutada plasti​kust välisvoodreid (sh puitu imiteeriv plastvooder) ja profiilplekki. Plast​materjali seinas võib kasutada kasvuhoonete puhul ja terrasside seintel tuuletakistajana/leevendajana, kusjuures kasutav plast peab olema valgust läbi laskev (nn pleksiklaas või polükarbonaadist siledapinnaline kiht​plastik).

Hoonete ja väikevormide vms. valgustamiseks ei ole lubatud kasutada neoon​toonides värvilist valgust või tugevaid suunatud prožektoreid metsa suunas, mis võiks ümbruskonnas elavaid linde ja loomi häirida. Valgustus taga​takse loodust ja hooneid ning objekte väärtustavana ja lahenda​takse peamiselt madalate valgustuspostidena (lubatud on üksikud kõrge​mad valgustipostid kas objektile või kogunemiskohale valguse suunamiseks või ohutuse tagamiseks).

Olemasolevat maapinda võib tõsta maksimaalselt 0,5 m hoonestusala piires. Hoonete ja platside ehitusloa taotlusel tuleb lisada vertikaal​planeerimise lahendus kui risk, et ehitusega võib kaasneda vihma​vee valgu​mine kõrvalhooneteni. Vertikaalplaneerimise vajadusel tuleb projektis anda kavandatavad hoonestusala kõrgusmärgid ning näidata sademe​veejuhtimise suunad ja tagada olemasoleva drenaaži- ja sademe​vee​süsteemide toimimine.

2.3 Riigimaantee, ala sisene liikluskorraldus, platsid ja parkimine

Planeeritavale alale on rajatud juurdepääsud riigimaanteelt Aruvalla-Jägala T-11310 (katastritunnus 65303:004:0096, 100% transpordimaa) olemasolevates ristumiskohtades km 1,51 ja 1,59. Juurdepääsude asukohti ei muudeta ja uusi juurdepääse alale ei ole vaja. Alal on juba aastaid tegutsenud algkool, kooliklassid viiakse ajutistest hoonetest ja senisest pea​hoonest eraldi uude koolihoonesse Varjumäe maaüksusel, seega ei kasva sellest oluliselt igapäevane liikluskoormus. Talvisel ajal on planeerigu​alal ca 10-30 parkijat, suvisel ajal tavaolukorras 30-60 ja nädala​vahetuseti ca 100 autot, enamus parkijad sõidab alale olemasolevalt ristumis​kohast Aruvalla-Jägala T-11310 km 1,59. Suuremaid vaba​õhu​üritusi on alal paar korda aastas ja siis korraldatakse parkimist ka Taevasmaa tee planeeringust välja jääval kinnisel osal ja kasutatakse sellise ürituse ajal liikluse reguleerijaid.
Eraldi transpordimaaüksusena (tähisega “LT”, kataster transpordimaa) säilib Taevasmaa tee L3 kinnistu (katastritunnusega 65303:003:0687, pindalaga 1395 m2), sinna on tee välja ehitatud ja selle maaüksuse piire ei muudeta.

Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks on tee ääres kaitsevöönd. Teekaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 2 ja § 72 lg 1, sh on keelatud ehitada ehitusloa​kohustus​likku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda ainult Transpordiameti nõus​olekul vastavalt EhS § 70 lg 3.

Riigimaanteel on teekaitsevöönd EhS § 71 järgi 30 m. Kogu hoonestus on kavandatud tee kaitse​vööndist väljapoole, kuna kaitsevööndis puudub väljakujunenud hoones​tus​joon. Planeeringualalt välja suunduvatel teedel tuleb tagada nähtavuskolmnurgad vastavalt juhisele Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine ja nende nähtavusalas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. Vajadusel tuleb riigiteele suunduvate Aruvalla-Jägala T-11310 km 1,51 ja 1,59 ristumiskohtade nähtavusalas läbi viia nähtavust piiravate puude, võsa, heki, aia või muude rajatise likvideerimine (EhS § 72 lg 2). Ohutuks teenindamiseks on vajalik tagada sõidukite samaaegne möödumine ristmikualal mõlemasuunaliste pöörde​manöövrite teostamiseks sh tolmuvaba katte rajamisega (EhS §99 lg 3) Aruvalla-Jägala T-11310 km 1,51.

Kuna riigimaantee äärne tsoon on kõrg​haljastatud ja kaitseb Lilleoru territooriumi põhiosa liiklus​müra eest, siis on kavas seal olemasolev kõrg​haljastus väljapool nähtavusalasid säilitada, sh Varjumäe maa​üksusel. Vajadusel on lubatud haljastuse tihendamine kuid haljastus ei tohi segada maantee äärse kuivenduskraavi toimimist (kohtades kus see on olemas) ega vähendada liiklusohutust (varjata nähtavusalasid).
Vastavalt EhS § 72 lg 1 punktile 5 ja § 70 lg 2 punktile 1 on riigitee kaitse​vööndis keelatud teha veerežiimi muutust põhjustavat maa​parandus​tööd ning ohus​tada ehitist ja selle korrakohast kasutamist. Välti​maks tee muld​keha uhtumist ja üleniiskumist ei tohi sademevett juhtida riigitee alusele maaüksusele.
Lähtuvalt asjaolust, et planeeringuala piirneb riigiteega, tuleb planeeringu koosta​misel arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Transpordiamet ei võta endale kohustusi planeeringuga kavandatud leevendusmeetmete rakendamiseks ega PlanS § 131 lg 1 kohaselt planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks. 

Kõik ehitusprojektid planeeringualal, mille koosseisus kavanda​takse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Transpordiametile nõus​oleku saamiseks. Kui välja arvata kaks olemasolevat teed ja olemasolev kuivenduskraav (mille puhul on olemas tee alune truup), siis planeering selliseid uusi ja täiendavaid objekte ette ei näe.
Planeeringu​ala siseteede kaitsevöönd on 0 m v.a. LT tähisega krundil 5, kus asub Taevasmaa tee lõik L3, mille kaitse​vööndiks on 5 m. Taevas​maa tee on must​kattega ja planeeringuala piires on selle lõik L3 avalikult kasutatav eratee. Planeeringu​ala piiril on Taevasmaa tee piiratud väravaga ja sealt edasi kulgev Taevasmaa tee lõik L1 on eratee eesmärgiga tagada juurdepääs Taevasmaa tee äärsetele elamu​kruntidele ning see teelõik ei ole avalikus kasutuses. Suletud eratee lõigule L1 on antud juurdepääs prügi​autole jm elamuala või Taevasmaa 2 krunti teenindatavatele sõidu​kitele.
Maakatastriseaduse §181 kohaselt “Transpordimaa on liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korras​hoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga.“ Riigi​maanteel on selle toimimiseks vajalikud rajatised lisaks teele ja ohutus​aladele riigitee piires ainult need tehnovõrgud, mis on vajalikud tee toimimiseks.

Transpordimaale võib paigaldada liiklusmärke ja viitasid vms liiklus​korralduseks vajalikku, riigitee osas peab märkide paigaldamiseks olema tee valdaja kooskõlastus.

Planeeringuala sisestele, transpordi​maa maa​üksustele võib rajada teid ja parklaid ning paigal​da​da tehnilisi kommunikatsioone või muid tehnorajatisi (kraavid, pumplad, ala​jaamad, kaablid, torud, hüdrandid valgustus​postid jms).
Kõikide kruntide parkimine lahendatakse krundi siseselt, kuid suur​ürituste korral võidakse kasutada kõiki parklaid ristkasutuses (parkla ei teeninda siis konkreetset hoonet, vaid alal toimuvat üritust). Enamus planeeringuala olevaid parklaid on juba rajatud ja ainus uus lisanduv uus enam kui 20 kohaline parkla on Varjumäe kinnistul (planeeringuala Pos 4).
Krundisiseste parkimis​kohtade asu​kohad tuleb ära näidata hoone projekti juurde kuuluval asendi​plaanil vastavalt kavandatud hoonete paigutusele ja arhitektuursele lahendusele. Hilisemate projektidega on lubatud detail​planeeringus toodud parklate ja siseteede lahendusi muuta (sh paklaid vajadusel ümber paigutada mujale kui joonistel toodud parkla asukoht, mis on illustratiivne), kuid sealjuures tuleb tagada iga krundi piires seal nõutud parkimiskohtade arv (vt Põhijoonis) ja selleni vajalik juurdepääs.

Kruntide sisesed parkimiskohad võivad olla kas freesasfaltist kattega, must​kattega või betoonkivi katendiga või murukividest. Katendi materjal määra​takse hiljem ja vett mitte läbilaskvale asfaltkattele tuleb eelistada võimaluse korral vett läbi laskvaid katendeid, et ei tekkiks sajuvee​probleeme (piiratud mahus asfaltkatte kruntide sees on lubatud).

Uue parkla kujundamisel Varjumäe kinnistule (Pos 4) tuleb parkla liigendada haljastusega. Krunt Pos 4 parkla projekt ja haljastuse liigendus antakse edasise projekteerimise käigus Varjumäe krundile kavandatud hoone asendiplaanil.

Planeeringuala sisesed teed võivad olla kas pinnasteed (väikse koormusega hooldusteed), killustik või kruusa​kattega või freesasfal​tist kattega vms must​kattega (sh suurema koormusega teed nagu Taevasmaa tee L3 ja sealt peamiste parklateni kulgevad tee osad), kuid lubatud on ka betoonkivi katend, looduskivid ja murukivid. Tolmuvaba katend on nõutud riigiteega ristumiskohtades. Erinevaid katendeid on lubatud kombineerida (v.a Taevasmaa tee L3 lõik), tagamaks loodusega haaku​vust ja liikluse rahustamist.
Avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed (sh ristumiskohad riigimaanteega) on alal juba olemas ja uusi teid kavas rajada ei ole, v.a Varjumäe kinnistule juurdepääsu uus asukoht Taevasmaa teelt kinnistule rajatavasse parklasse. Riigiteega ristmike rekonstrueerimise ja nende nähtavus​kolm​nurkades (vt põhijoonis, kus on nähtavuskolmnurgad 15 m x 80 m peale kantud) nähtavuse tagamiseks haljastuse eemaldamise kohustus on DP ala maaomanikul.

2.3.1 Jalgrataste parkimine

Krundil Pos 3 on jäätmemaja tagaküljes välja ehitatud alal kasutatavate jalgrataste hoiuruum. Alal on jalgrattaparklad olemas krundil Pos 1 kollase maja juures, ja krundil Pos 3 peahoone juures. Mõlemas kohas saab vajadusel rattaid lukustada. Jalgratastega liikumine on lubatud kõigil siseteedel v.a templiala piires.

2.4 Tehnovõrkude ja rajatiste paigutus

Planeeringuala sees uusi tehnovõrke olulisel määral alale ette ei ole näha, valdavalt lahendatakse tehnotaristu seniste liitumiste baasil ja lahendused on MTÜ-le Lilleoru kuuluvate maade sisesed. 
Suurim võimalik muutus puudutab krunte läbiva keskpingeliini võimaliku demonteerimise lubamist ja vajadusel asendamist maakaabelliinidega tulevikus.
Keskpingeliini täpne asukoht ja hoonestusaladest läbi minek (sh arvestades hoonestusaladesse kavandatud või kavandatavate hoonete projekte) lahendatakse edasise projekteerimise käigus, sh arvestades liinide kujade tagamise vajadusi hoonetest.
Tulenevalt planeerimisseadusest määratakse tehnovõrgu või -rajatise asu​koht planeeringus tehniliselt ja majanduslikult otstarbekamal ning nende kinnisasja omanike, kelle kinnisasjadel planeeritav tehnovõrk või -rajatis paiknema hakkab, huve võimalikult vähesel määral kahjustaval viisil.

Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maa​põues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi, kui need on teiste kinnis​asjade ees​märgi​päraseks kasutamiseks või majandamiseks vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi.

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole kin​nis​asja olulised osad.

Järgnevates peatükkides on antud tehnovõrkude lahendamise põhimõtted nende liikide kaupa.

2.4.1 Veevarustus

Lilleoru kinnistul asub olemasolev ühe krundi varustamiseks ette nähtud puur​kaev (passi nr 1235D; PRK0017046). Kuna uute hoonete lisan​du​mi​sega ei kavandata veetarbimist suurendada üle 10 m³ ööpäevas, siis uusi puurkaevusid krundile 1 kavandatud ei ole.
Vastavalt Veeseaduse §277 jääb enne 01.10.2019 ehk praegu kehtiva veeseaduse versiooni seaduse jõustumist rajatud puurkaevude kohta kehtima puurkaevu rajamise ajal kehtinud õigusaktides määratud sanitaarkaitseala ning hooldusala ulatus 10 m (üle kantud senikehtivast detailplaneeringust; vett võetakse põhja​veekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks).
Pikemas perspektiivis võib tekkida vajadus kas olemasoleva puurkaevu sügavamaks puurimiseks või lisaks sellele uue puurkaevu raja​mi​seks planeeringualal (hetkel on teadmata kas olemasolevat kaevu saab süga​vamaks puurida või mitte), mille asukoht ja parameetrid täpsustatakse sel juhul eraldi uue puur​kaevu projektiga (puurkaev kas krunt 1 või 2). Võimalik on ka tarbimis​koormuse suunamine enam krundile 3 ja vee​varustuse lahendamine Taevasmaa tee lõpus olevate puurkaevude baasil.

Krunt 1 on valdavalt ettenähtud koolituste, seminaride jms ürituste läbi viimiseks kuid sinna on kavandatud või seal juba asuvad mitmed töökojad (nt on rajatud sae​veski ümarpalgist puidu saagimiseks ja mööbli tootmise saepinkidega soojakud) ja elamis- ja majutusruumid. Seni on krundil 1 regulaarsemalt majutatud kuni 15 inimest kuid igapäevaselt on hooneid kasutav alla 10 inimese. Tulevikus on plaanitud kokku majutada ja koolitada seal orienteeruvalt kuni 60 inimest korraga ja päevane veetarbimine jääks kuni 5 m3/d.
Põhijoonisel toodud krundil 3 asub olemasolev koolituskeskus ja krundile 4 on kavandatud ühis​kondlike hoone, kus vett vajatakse olme​tarbeks (WC, kätepesu kraanikausid ja ajutises kasutuses dušš) ja sellest lähtudes on planeeritav vee​tarbimine mõlemal krundil maksimaalselt kuni 1200 l/d. Planeeritav veetarbimine mõlemal krundil kuni 15,6 m³/d.
Planeeritava ala kruntide 3 ja 4 veevarustuse allikaks on Taevasmaa tee piirkonda varustav puurkaev asukohaga Taevasmaa tee 23 (reg.nr 1001; samal krundil asuvad ka kuus vaatluspuurkaevu), mis kuulub TÜ Taevasmaa. Varasema planeeringuga on selle krundi sani​taar​kaitse​ala ulatust vähendatud 30 m-le ja see Taevasmaa tee lõpus paiknev puurkaev teenindab nii krunti 3 kui ka on kavandatud teenindama ka krunti 4. 
Kuigi krunt 2 peaks Maa-Ameti kaardirakenduse (seal olevad andmed on illustratiivsed ja mitte siduvad) järgi asuma puurkaev (PRK0001965), ei ole see looduses leitav. Oletatavasti on tegu kunagise veeproovi võtmise kaevuga, sest ka Taevasmaa külas oli neid mitmeid (sh praeguse veevõtu puurkaevu kõrval on mitmeid eri sügavusega puurkaeve, kuid nende kinnised torude otsad olid maapeal leitaval). Krunt 2 olevat puurkaevu (PRK0001965) ei ole kunagi kasutatud veevõtuks, siis selle leitamatuse tõttu vajab see registrist kustutamist. Krunt 2 veevarustuse on eesmärk lahendada eelistatult Taevasmaa tee 23 puurkaevu baasil. Alternatiivselt võib sinna taotleda võimaluse projekteerida uus puurkaevu aga seda juhul kui trassid osutuks liiga pikaks ja nende rajamine läbi metsase ala pole mõistlik liiga suure haljastuse eemaldamise vajaduse tõttu.

Taevasmaa tee peatorustikult rajatakse kruntide 3 ja 4 juurde liitumis​kohad TÜ Taevasmaa veetrassiga, mis lõpetatakse maa​kraaniga krundi piirist mitte kaugemal kui 2 m. Krunt 2 veevarustus võidakse lahendada krunt 3 ühenduse baasil (krunti 3 läbiv torustik, mida laiendatakse krundi 2 hoonestusalani). 

Kavandatavate uute hoonete veega varustamine krundil 1 lahen​da​takse konkreetse hoone projekti koos​seisus ja seal oleva puurkaevu baasil.

2.4.2 Kanalisatsioon ja reoveepuhastus

Planeeringualal on olemas kaks toimivat reoveepuhastit, mis on välja ehitatud.

Planeeringuala ei ole kehtestatud looduskaitselisi piiranguid või kaitse​vööndeid (Leivajõe kaitsevöönd ei ulatu planeeringualale). Kuigi planeeringu​ala asub nõrgalt kaitstud põhjaveega ala servas (alast edela suunas on Aruvalla külas keskmiselt või hästi kaitstud põhjaveega alad), on reaalsuses alal paksema savikihiga kaetud pinnas (tiigi kaevamisel ületas savikoht alal 5 m), millest sademevee läbi imbumine on väga aeglane. Ilma kraavideta ei toimu suurel osast planeeringualast kiiret pinnavee ära imbumist, kiirem on pinnavee vastuvõtmine vaid metsastel alade, kus seda imavad ka puud jm haljastus.
Krundi 1 reoveekäitluse puhul on arvestatud, et sinna on lubatud rajada kuni 5 põhi- ja 23 abihoonet, mille suurim korruste arv on 2 (lubatud on ka keldrid). Suure osa selle krundi ettenähtud ehitusõigusest kasutavad ära olemasolevad väikesed abihooned, mis ei vaja eraldi veevarustust ega kanalisatsiooni ning olemasolevad hooned, millel on kanalisatsioon juba olemasoleva biopuhasti baasil tagatud. 

Sagedasemad suuremad üritused on koolituslaagrid, kontserdid, avatud uste päevad jms kus planeeringuala piires võib korraga liikuda sadu inimesi. Nende veetarbimine ja reoveeteke hajub erinevate kruntide vahel ja on peamiselt krunt 3 keskne, kus asub koolitusteks mõeldud peahoone. Lisaks on alal ka ökoloogilised kuivkäimlad ja vajadusel kasutatakse selliste ürituste teenindamiseks ka renditavaid välikäimlaid (rendileandja tagab nende tühjendamise ja fekaalide äraveo). Krundil 1 on vaja tagada hetkel igapäevane kanalisatsioon kuni 28 inimesele.

Krundil 1 olemas​olevate hoonete reovee kanaliseerimiseks ja kesk​konda tagasi​juhtimiseks biopuhasti Klaro 28IE, (jõudlusega 3,3m3/d).

Kogunemiste ja laagrite ajal reovee käitlemisvõimaluse laiendamiseks saab ajutiste suurte reovee koguste ühtlus​tamiseks olemas​oleva biopuhasti ette paigaldada ühtlustus​mahuti, koos ülepumplaga. Kuna laagrid toimu​vad peamiselt nädala​vahetustel, peaks ühtlustusmahuti mahutama kogu laagri reovee (mini​maalselt 5 m3), et seda laagri järgsetel töö​päevadel ühtlase koormusega reoveepuhastile pumbata. Sellega taga​takse reo​vee​puhasti ühtlane koor​ma​mine kogu nädala jooksul ning välditakse üle​koormusest tingitud reovee puhastus​tulemuste halvenemist laagrite ajal.
Puhasti eelvooluks on olemasolevad kraavid, mis suubuvad Leivajõkke ja biopuhasti on tähistatud Põhi​joonisel ja Tehnovõrkude joonisel. Bio-puhastisse on suunatud seni krundile 1 kavandatud hoonete ja selle põhja​ossa rajatavate uute hoonete reoveed. 
Kui olemas​olev reo-veepuhasti võimsus ei taga keskkonda juhitava heitvee vastavust esitatud nõuetele, tuleb olemasolevat puhastit rekonstrueerida või laiendada või asendada see võimsama puhastiga.
Aasta läbi veega täidetud krunt 1 puhasti eelvooluks oleva kuivendus​kraavi pikkus puhastist jõeni on ca 650 m mistõttu isepuhastuse protsesside tulemusena kraavis heitvee mõju Leivajõeni ei jõua.

Krundile 2 on kavandatud väiksem taastumist pakkuv põhihoone ja abi​hooned. Reovee kogused on kuni 2 kuni 5 inimese elutegevusele vastavad ja sobiv väikepuhasti leitakse ja rajatakse eraldi krundile 2 nii, et see ei mõjutaks seal oleva tiigi veerežiimi.

Krundil 3 on koolituskeskus ja krundile 4 rajatakse koolihoone (kuni 108 lapsele), kus vett vajatakse olme​tarbeks (WC, kätepesu kraanikausid ja ajutises kasutuses dušš) ja sellest lähtudes on planeeritav vee​tarbimine mõlemal krundil maksimaalselt kuni 1200 l/d. Planeeritav reoveekogus mõlemal krundil maksimaalselt 15,6 m³/d.
Krundil 3 on rajatud toimiv puhasti, Klaro 110IE (jõudlusega 17 m3/d) ja selle kompressorihoone. Puhasti eelvooluks on olemasolev kraav vahetult selle naabruses. 

Krundile 4 tuleb rajada uus biopuhasti, mille eelvooluks on sama kraav mida kasutatakse krundi 3 puhul. Biopuhasti rajamisel on mõistlik kasutada eelkogumismahutit, et tagada puhasti ühtlane koormamine. 

Puhasti asukohavalik krunt 4 piires viiakse läbi edasise projekteerimise käigus. Selleks võib kaaluda kas Klaro puhasteid (sama tehnoloogia ja hooldaja nagu senistel puhastitel) või Spacedrip tehno​loogial põhinevat puhastit, mille tarnija poolne esialgne soovituslik lahendus ja võimalikud kujad on toodud skeemil 4 (toodud lahendus on illustratiivne ja kasutada võib ka muid lahendusi ja paigutust krundil võib vajadusel muuta). Lubatud on ka muud tagapool toodud nõuetele vastavad reoveepuhastid.
Spacedrip tehnoloogia puhul on tegemist automatiseeritud membraan​bioreaktor puhastiga, kus toimub lämmastikuärastus ja membraan​filtreerimine. Puhastil on madalad hoolduskulud ja kõrge töökindlus ning distantsilt jälgimise ja opereerimise võimalus (see võimaldab kiiresti tuvastada ja eemaldada tõrked puhasti töös). Spacedrip tehnoloogia võimaldab saavutada heitvee puhastusaste, mis on nõutud piirväärtustest madalamate reostusnäitajatega. Lahenduse kasuks on vee taaskasutuse võimaldamine, mis loob eelduse kokku hoida põhja​vett. 

Puhasti asukoha valikul peab arvestama maastiku kaldega ning maa-ala planeeringuga. Spacedrip puhasti kasutamisel peab arvestama liigmuda mahuti ja settemahuti tühjendamise kuludega (kas 1x kuus 6,5m3 mahuti korral või 1x kvartalis 21m3 mahuti korral). 

Klaro puhastite lahendused ja kogemused on maaomanikul olemas ja see puhastatud vee taaskasutust ei võimalda.

Puhasti tüübi lõplik valik teostatakse ehitusprojekti koostamise ajal.
[image: image5.png]B8O

Seadmeruum + vi‘ive.2.1n|3

Settemahuti (ligmuda) 10m3

Protsessmahuti 4.3 m3 |-

Vihmavee mahuti 5m3





Skeem 4: Krundi 4 lõunanurga väljavõte – Spacedrip MBR puhasti esialgne tehnoloogiline skeem.

Heitvee juhtimisel kõrval olevasse kraavi tuleks rajada puhastusseadmest väljuvat heitvett kraavi juhtiv torustik nii, et arvestatakse maapinna kaldega ja ei seata ohtu põhjavett. Aasta läbi veega täidetud kuivendus​kraavi pikkus heitvee kraavi juhtimise kohast jõeni on krundi 3 puhul ca 570 m ja krundi 4 puhul ca 450 m mistõttu isepuhastuse protsesside tulemusena kraavis heitvee mõju Leivajõeni ei jõua. Vahemaa heitvee loodusesse suunamiseks kasutatavate kraavide suubumiskohast Leiva jõel kuni Leiva jõe suubumiseni Pirita jõkke on ca 17,5 km seega ärajuhitav heitvesi ei mõjuta veekvaliteeti Pirita jões.

Heitvett planeeringualal ei immutata, vaid see juhitakse kraavidesse ja kraavide kaudu loodusesse.

Vastavalt Keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel suublasse juhtida vett pärast selle reovee süvapuhastust. Selline heitvesi peab vastama nõuetele, mis on esitatud eelviidatud määruse lisas 1 reoveekogumisala kohta, mille koormus ületab 100 000 ie (vt tabel 1 eelviimane rida).
Saastenäitajate piirväärtused ja põhilahendusena planeeringus kavandatava uue Spacedrip MBR puhasti näitajad alla 300 i.e. puhasti heitveele (mg/l) on toodud järgmises tabelis (tabel 1 viimane rida):

Tabel 1

	Parameeter
	Heljum
	BHT7
	KHT
	ÜldN
	ÜldP

	Tüüpiline olmereovee koostis Eestis (mg/l)
	550
	585
	1000
	100
	10

	Saastenäitajate piirväärtused alla 300 i.e. puhasti heitveele (mg/l) 
	35
	40
	150
	-
	-

	Saastenäitajate piirväärtused 300-1999 i.e. puhasti heitveele (mg/l)
	35
	25
	125
	60
	2

	Saastenäitajate piirväärtused 100 000 ja enam i.e. puhasti heitveele suublasse juhtimisel 10–50 m³ ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee süvapuhastust
	15
	15
	125
	10
	0,5

	Spacedrip MBR heitvesi (mg/l)
	<2
	<10
	<75
	<10*
	<2**

	Alus määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006?leiaKehtiv
	
	
	
	*metanooliga
	**raud(III)sulfaadiga


Kõik puhastid peavad olema rajatud lekkekindlalt ja olemasolevatele ja uuele puhastile tuleb tagada regulaarne hooldus.
Olemasolevad puhastid ning kraavid kuhu suunatakse heitvesi asuvad eemal puurkaevust ja uus puhasti on paigutatud nii, et oleks tagatud selle võimalikult suur distants olemasolevast puurkaevust (uue puhasti puhul krunt Pos 4 asub puukraev Taevasmaa tee teises otsas).

2.4.3 Sademevesi

Sademevesi alal on immutatud (metsa alad ja haljastud) ja valdavalt juhitud olemasolevatesse kuivendus​kraavidesse, sest savise alus pinnase tõttu on vee imbumine aeglane. Olemasoleva tiigi ülevool on ühenduses alal juba olemasolevate kuivendus​kraavidega. Tiigi vesi on kogutav naabruses olevatelt metsa-aladelt läbi olemasolevate kraavide ja tiik ise on savise põhjaga.

Olemasolevate ja uute hoonete katustelt ning teedelt kogutav sademe​vesi immuta​takse kas pinnasesse või juhitakse olemas​olevatesse kuivenduskraavidesse. Enamuse suuremate hoonete läheduses on olemas kuivenduskraavid ja uusi suuremaid kraave kavas rajada ei ole. Sademevett ei suunata ega koguta olemasolevate puurkaevude kaitsetsoonides (v.a loomulik sademete imbumine pinnalt).
Teed ja platsid on rajatud või projekteeritakse sellise profiiliga, et sademe​vesi valgub neilt teeäärsetele haljasaladele ja olemasolevatesse kraavidesse, sealj​uures on riigitee kaitse​vööndis keelatud teha veerežiimi muutust põhjustavat maa​parandustööd ning ohustada teed ja selle korra​kohast kasutamist. Välti​maks tee muldkeha uhtumist ja üle​niis​kumist ei tohi sademevett mujalt kui riigiteelt juhtida riigitee maa​üksusele.
Vajalik on tagada sademe​vee mitte kaldumine teiste omanike kinnistutele. Selle tagamiseks puuduvad hooned vahetult planeeringuala piiril. Vertikaalplaneerimise vajadusel tuleb projektis anda kavandatavad hoonestusala kõrgusmärgid ning näidata sademeveejuhtimise suunad ja tagada olemasoleva drenaaži- ja sademeveesüsteemide toimimine.

Sademevete ärajuhtimisel tuleb lähtuda kehtivast standardist EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk ja veeseadusest ning kehtivast Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kavast. Puhta ja reostunud sademevee segunemist tuleb vältida. Sademe- ja drenaažvee ärajuhtimise lahenduse vajaduse korral väljaspool krunte, või uutesse suurematesse kuivenduskraavidesse vee suunamisel, tuleb tehnilised tingimused taotleda AS-ilt ELVESO.

2.4.4 Elektrivarustus

Kruntide 1 ja 3 toide tagatakse olemasolevate liitumispunktide kaudu, mis asuvad antud kinnistutel. Krunt 2 senine elektrivarustus on tagatud krunt 3 liitumise baasil.
Uute hoonete rajamisel tuleb kruntidele 2 ja 4 näha ette toide olemasoleva alajaamast Mullikmäe: (Kose) fiider F1-l asuvast jaotuskilbist JK29857 0,4 kV maakaabelliinina. Nende kruntide elektrivarustuseks on planeeritud kinnistute piiridele 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbid, mis on teenindatavad olemasolevalt teelt. Kuna Lilleoru territoorium on avatud ja seda ei ole lubatud piirata aiaga on liitumiskilbid vabalt teenindatavad kilbiga külgnevalt teelt.

Olemasolevate ja perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite põhimõttelised asukohad on näidatud tehnojoonisel.
Elektrikaablite paigutus piki sõiduteed ja teiste tehniliste kommuni​katsioonide projekteeri​mine kaablite kaitsetsoonidesse (1 m kaablist) ei ole lubatud.

2.4.4.1 Krundil 1 olev alajaam ja kruntide 1 ja 3 senine elektritarbimine

Lilleoru kinnistul asub 10/0,4 kV Lilleoru: (Kose) alajaam, millest toimub madalapinge kaablitega Lilleoru ja Suureruudu kinnistute elektrienergiaga varustamine. 
Alajaama juures on liitumis-arvestuskilp LK, kus on peaarvesti pea​kaitse​lülitiga peajaotuskilp PJK, milles asuvad erinevate hoonete toitekaablite kaitseks kaitselülitid. Uutele planeeritavatele hoonetele võib vajadusel lisada uued liitumis-arvestuskapi või lisada kaitselüliteid.

Kruntide 1 ja 3 sees on 0,4 kV elektrivõrk lahendatud kaabelliinidega (krundil 1 on iga hoonestusalani või põhihooneni kavandatud oma kaabel; lähestikku asuvad väikese tarbimisega hooned/rajatised võib lahendada ühise kaabliga).
Krundi sees ei seata servituute tarbija kaablitele. Kui olemas​olevate hoonete tarbimised suurenevad, siis tuleb vajadusel asendada ka olemas​olevad 0,4 kV kaablid.
Olemas​oleva krundi 1 senine summaarne energia tarbimine on 40 A ja krundi 3 puhul 100 A (sh on krundil oleva hoone katusel päikesepaneelid elektri tootmi​seks). 

2.4.4.2 Ala läbiv õhuliin kruntidel 1, 4 ja 5 ja selle asendamisvõimalus

Alal oleva 10 kV õhuliini kaitsevöönd on 10 m kummalegi poole liini ja 0,4 kV õhuliini kaitsevöönd on 2 m kummalegi poole liini.
Kruntide 1 ja 4 ratsionaalsema kasutamise ja keskkonna esteetilise paranda​mise ning loodus​ilmelisuse suurendamise ees​märgil on kavas krunte 1, 4 ja 5 läbiv 10 kV keskpinge​õhu​liin asendada tulevikus 10 kV kaabelliiniga (õhuliin demonteeritakse kaabeliini rajamise järel). Asenda​mine toimuks Lilleoru alajaama masti ja krunt 4 õhuliini masti vahelises lõigus (vt tehnovõrkude joonis). 
Keskpinge õhuliini alla põhijoonisel määratud hoonestus​alad on kasutatavad vaid õhuliini likvideerimisel ja maa​kaabelliini rajamisel, sh arvestades kaabel​liinide servituudi ning ohu​ala​dega (märkus: õhuliini kaabelliiniga asenda​miseks olid varem väljastatud 29.10.2014 tehnilised tingimused 224340, kuid need on aegunud). Kuni õhuliin ei ole likvideeritud on keelatud hoonestusalas õhuliini kaitsevööndisse hoonete rajamine.
Õhuliin likvideerimiseks ja maakaabli rajamiseks tuleb küsida uued tehnilised tingimused ja koostada eraldi projekt. Maakaabelliini võib vajadusel viia ümber hoonestusalade ja kaetud pindade. Tehnovõrkude joonis annab siin lühidama võimaliku kaabelliinitrassi koridori ja on illustratiivne.
Projekteeritava 10kV kaabelliini trass ja vajadusel Lilleoru mast​alajaama muutused täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Sellise ümberehituse eelduseks on tõenäoliselt ka krunt 1 madal​pinge liitumis​punkti muutmine ning uue jaotus- ja liitumiskilbi rajamine, millest olemasolevate hooneteni rajab uued madalpinge kaablid kinnistu omanik.

2.4.4.3 Üldised tingimused

Maakaablite kaitse​vöönd on 1 m mõlemale poole kaabelliini telge. Alajaama kaitse​vöönd on 2 m ümber alajaama.
Liitumiskilbi asukohad määratakse elektriprojektiga.
Juhul kui kavan​datavate hoonete elektrienergiavajadus ületab olemas​oleva võim​suse, siis tuleb teha vastav avaldus elektrivõrgu ettevõttele. 

Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 lg 4 saab kinnis​asja omanik taotleda tehnorajatise ümberpaigutamist. Planeeringuga kavandatud olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus ja võrgu ümber​ehituseks on vajalik enne tööde projekteerimist ja ehitamist sõlmida Elektrilevi OÜ-ga võrgu lisateenuse leping.
Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.

2.4.5 Sidevarustus

Planeeringualal on tagatud mobiilne sidevarustus, milleks on Lilleoru maa​üksuse olemasoleva parkla naabrusse rajatud kohalikku internetti tagav raadiosidemast (Wi-Fi mast).

Kuna läheduses puuduvad vajalikud kaabelvõrgud, siis neid ei ole kavandatud. Planeeringualale võib side jaoks (kaabel​võrkude lähi​piir​konda rajamise korral) hiljem projekteerida side​kanalisatsiooni ja -võrke.

2.4.6 Välisvalgustus

Taevasmaa teel on madalatele mastidele rajatud tänavavalgustus. Planeeringu​ala kruntidel on olemasolev madalatel postidel välisvalgustus ja hoonete välis​valgustus.
Tiigiala ja ehitiste naabruses olevate metsaalade valgustamist ereda välis​valgustusega tuleb vältida kuna seda võivad kasutada toitumiseks ja joomiseks öise eluviisiga linnud, loomad ja nahkhiired.

Valgustada võib Elulille parki ja rajamisel templite ala, templi müüri, Taevasmaa teed (sinna on rajatud tänava​valgustid) ja parklaid. Väljaspool sõiduteid ja parklaid tuleb kasutada madalaid valgustus​poste või objektile suunatud ja seda välja​toovat valgustust.

Elulillepargist väärtusliku elupaiga alale valguse suunamist ja üldist valgus​reostust tuleb vältida.

2.5 Tuleohutusnõuded, päästeautode juurdepääs ja kujad

Hoonete vahel tuleb tagada vastavalt konkreetsete hoonete tule​püsivus​klassile nõutud kujad. Juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.

Ehitiste projekteerimisel tuleb aluseks võtta EVS 812-1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 1, EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 2 ja EVS 812-3:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3.

Hoonele tuletõrjevahenditega juurdepääsuks peab olema vähemalt 3,5 m juurde​sõidutee. Umbtee puhul tuleb lisaks arvestada päästesõidukite pöörde​raadiusi (alus: EVS 812-7: 2018 Ehitiste Tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded p 14.1.4 ja 14.1.9).
Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest krundil lasub selle omanikul ja val​dajal. Isik peab kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust jm tuleohutuse seaduses esitatud nõudeid. 

Juurdepääs ehitisele ja tuletõrjevee tiigile tuleb hoida vaba ning aasta​ringselt kasu​ta​miskõlblikus seisukorras (vt ptk 2.5.1).

Tuleohutuskujad ja ehitiste tulepüsivusklassid määratakse ehitus​projekti koosseisus igale konkreetsele hoonele või rajatisele.

Kohalik omavalitsus võib ehitusseadustikus sätestatud ehitusloa ja ehitise kasutusloa väljastada, kui asu​kohajärgne päästekeskus on ehitusprojekti või ehitise kasutusloa kirjalikult heaks kiitnud.

2.5.1 Tuletõrjeveevarustus

Hoonete tulepüsivuse määramise aluseks on Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded.

Planeeritavale alale rajatavate hoonete korruselisus on kuni kaks korrust ja tule​püsivusklass on kas TP2 või TP3.
Nõuded veehulgale veevõtukohas ja veevõtukohale tulenevad Siseministri 18.02.2021 määrusest nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord ja selle lisast 1. Määruse järgne veekogus peab olema tagatud igal aastaajal, igasuguste ilmastiku​tingimustega.

Kustutusvee saami​seks on planeeritud kasutada kahte olemas​olevat tuletõrjeveetiiki (üks Nubluse maaüksusel, külgnevana Taevasmaa teega ja teine Lilleoru maaüksuse töökodade alal, vt joonised) ja lisaks võetakse selleks kasutusele ka Taevasmaa tee 2 asuv hoone esine tiik. Hoonete rajamisel planeeringualal oleva suure Amrita tiigi äärde kasutatakse seda tuletõrjeveevõtuks, sest sealsed hooned on kahest tuletõrjeveetiigist enam kui 200 m kaugusel.

Veevõtukoht rajatakse nii, et tagatud on päästesõidukite ja -tehnika aastaringne juurdepääs ja vee ohutu kättesaamine.
Tule​tõrje veevõtukoht ja selleni pääs peab olema tähistatud nõuete kohaselt.

Juhul kui vahetu veevõtmine tuletõrje veevõtukohast on raskendatud, tuleb tagada veevõetuks maapealsest soojustatud kaev, mis on tiigiga ühen​da​tud min D200 toruga. Kaevu veevaru peab olema min 3 m³. Ummistu​mise ja külmumise vältimiseks peab veekogusse ulatuva ühendus​toru ots olema vee​kogu põhjast vähemalt 0,5 m kõrgusel. 

Konkreetse hoone tuletõrjeveevarustusnõuded ja veevõtukoha asukohad määra​takse kindlaks veevarustuse ehitusprojekti koosseisus.
2.6 Küttesüsteemid

Soojusvarustus on lahendatud ja kavandatud lahendada individuaal​küttena. Selleks võib olla puit, pellet- või soojusvahetuspumpade baasil küte (maa-kollektoritega maaküte, õhk​soojus​pumbad jms). 

Lisakütte​allikatena ja vanemate hoonete puhul on lubatud kasutada hoonetesse ehita​tavaid kaminaid ja ahjusid või teisi puu​kütte​kehasid. 

Samuti on lubatud kasu​tada puu​kütte baasil hoone sisest kesk​kütet (puidu​graanulid, hakk​puit, pelletid vms) ning erinevaid passiivseid või aktiivseid öko​loo​gi​lisi kütte​süsteeme (päikesepatareid, passiivne päikese​küte hoone akende orien​teerimine lõunasse või näiteks veebaasil päikese​kütte ele​men​did). Soe vesi tagatakse krunt 1 individuaalsete puitkütustel katla​majade või boileritega ja krunt 2-4 maakütte pumpade baasil.

Olemasolevad maaküttesüsteemid on rajatud horisontaalsete maakütte​kollektorite baasil. Uute hoonete puhul on eesmärk eelistada horisontaalseid pinnasesse paigutatavaid kollektoreid või vajadusel kasutada spiraalseid kollektoreid või tiiki paigaldatud kollektorit. Maakütteks ei kasutata planeeringuala piires puurauke, sest alal on nõrgalt kaitstud põhjavesi.

Maaküte kavandamiseks ettenähtud ala tuleb määrata sellega seotud hoone projekti asendiplaanil. Kontuuri paigaldamisel tuleb arvestades konkreetse asukoha geoloogilisi tingimusi ja pinnase eripära. 

Maakütte väliskontuurid puhul tuleb teiste omanike kinnistutest (planeeringuala sees ei pea järgima kinnistute piire, kuna neil on sama omanik) hoida vähemalt 3 meetrist kuja. Vastav kuja kehtib planeeringuala välispiirist sisemuse suunas v.a krunt Pos 4 oleva Idaserva maaüksuse puhul, kus kontuuri võib paigutada elektriliini koridori all ka krundi piirini. Kuja seadmise eesmärk on välistada kaevetööde ajal masinate liikumist naaberkinnistutele.

Maakütte väliskontuurid peale ei ole lubatud istutada kõrghaljastust ja rajada hooneid, mis võiks kahjustada maaküttetorustikke ja seeläbi põhjustada lekkeid. Lubatud on põõsad, väikesekasvulised ilupuud jms taimestik, mille juurte sügavus ei ulati üle 40 cm maa sisse.

Koolituskeskuse hoone katusel paiknevad päiksepaneelid, seega maa​soojus​pumpa ja ventilatsiooni saab käidelda päikeselisel ajal oma toodetud elektri baasil. 
Küttesüsteemide ja päikesepaneelide paigutamise puhul tuleb arvestada ka siinse planeeringu ptk 3.1 nõudeid.

2.7 Haljastuse säilitamine ja maastikuarhitektuur

Planeeringu alale tuumikuks maastikuarhitektuurse vormina rajatud ja mitmekümne aasta jooksul kujundatud Elulille park. Pargi keskel on templiala ja selle ümbruse haljastus on puisniidulik. Pargi ümber on istutatud pajusid ja säilitatud alal varem kasvanud üksikpuud (kased, lepad, kuused jms). 
Planeeringuala iseloomustab suur kõrghaljastuse osakaal. Enamus inimese mõjul kujundatud loodusest on pigem looduse suunamise kui looduslikkesse protsessidese jõuliselt sekkumise tulemus. 
Lisaks Elulille pargile on alal suuremate maastiku​arhitektuursete vormidena silma kujuline tehissaarega tiik ja selle kaevamisel tekkinud savimägi. Sellele tehiskünkale on istutatud haljastust ja savimäe kuju on korrastatud, jättes mäetipu külastamiseks liikumisrajad. Tulevikus on kavas mäele sobitada hoonestusala piires ka väiksemaid ehitisi (mediteerimiskoopad), kuid künkale haljastuse rajamisel on sellega juba arvestatud. Samuti on alal looduslikes puistutes multškattega liikumis​rajad. Need kõik moodustavad loodusega harmoonilise terviku (vt fotod).

Ala külastajatele on eesmärk lisaks ensesearenguoskuste omandamisele pakkuda ka looduselamusi. 

Looduslik ala ja parkmets hõlmavad valdav osa territooriumist ning tiik ka tehislik küngas harmoneeruvad nendega. Lisaks on alal perma​kultuuriaed, kus lähtutakse ökoloogilistest protsesside suunamisest. Kogu planeeringualal välditakse kunstväetisi, kemikaale jms, mis võiks loodust saastava või avaldada mõju veestikule (nii pinna kui põhjaveele).
Alal kasvatatakse väiksemas mahus ökoloogilist toitu ja ravimtaimi (sh kolme kasvuhoonega ala). Toitu tarbitakse kohapeal ja taimeteesid ning maitseaineid pakendatakse ja müüakse. Ravimtaimi kasvatatakse ja kogutakse ka Elulille pargi alal ning see ja permakultuuriaed toimivad sümbioosis.

Elulille pargis ja mitmel pool looduses asuvad väikevormid (sh kujud, väiketemplid, pingid jms) ja viidad külastajate suunamiseks. Alal on mitmeid selgitavaid tahvleid. Nende ja viitade eesmärk on suunata ala külastajaid loodushoidlikule käitumisele ja säilitada looduslike metsade alustaimestiku ning niidulike alade elurikkust.
Ainus ala, kus võrreldes seniste detailplaneeringutega nähakse käesoleva planeeringu alusel ette uus suurem hoonestusala ja ehitusõigus on Varjumäe maaüksusel. Sealse haljastuse põhjalikuks hindamiseks on koostatud töö “Rae vald, Aruvalla küla, Varjumäe kinnistu taimkatte ülevaade ja hinnang kinnistu arendusel Rae Valla rohevõrgustiku toimivusele” (Lisa 1). Selle haljastuse hinnanguga on arvestatud hoonestusala valikul ja haljastuse säilitamisel (vt ptk 1.2.2). 
Rohelise võrgustiku jaoks väärtuslikumad kõrghaljastusega alad on Varjumäe maaüksust (krunt Pos 4) läbivast elektriliinist põhja pool säilitatakse ka edaspidi looduslikuna.
Detailplaneeringu koostamisel on seatud haljastust tagavad keskkonna​tingimused (vt ptk 3.1), mida tuleb järgida nii alal erinevate tegevuste korraldamisel (sh ehitamisel) kui ka edasisel projekteerimisel.

Detailplaneeringuala asub olemuslikult hajaasustuses ja arvestab planeeringualal olemasoleva haljastusega kuid Rae valla üldplaneering on kõik ühiskondlike hoonete alad automaatselt määrandu tiheasustusalaks. Olemuslikult on ühiskondlike hoonete aja hajusa ehitusviisiga. Lähtuvalt, Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määruse nr 18 Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded §2 lg 7 peab tihehoonestusalal läbi viima haljastuse hinnangu, mis on lisatud planeeringu lisadesse 1 ja 4. Dendroloogiliste hinnangute eesmärk on reeglina väärtusliku kõrg​haljastuse selgitamine ja säilitamine, kuid planeeringualal on siin eesmärk säilitada kogu looduliku haljastust maksimaalses mahus. 

Raiet alal ei kavandata, v.a hoonestusaladesse jäävate puude osas, mille raiumise ulatus määratakse hoone projekti asendiplaanil. Rohekoridore mõjutab vähesel määral vaid seni hoonestamata Varjumäe kinnistule ehitamine, kuid ka sinna kavandatud hoone ja parkla on paigutatud nii, et looduslikke alasid ei muudeta. Seal kavandatud hooned hakkavad paiknema täitepinnasega alal ja on kavandatud poolkuu kujulise täite​pinnasega alale. 
Muud hoonestusalad lähtuvad kahest seni kehtivast detail​planeeringust (nende piire korrigeeritakse mõnevõrra) või on seatud võimalikult väikselt juba looduses olemasolevate väiksemate hoonete ümber nende seadusta​miseks. Kui välja arvata puistute vahel olevad väikehoonete ehitus​alad, on muud hoonestusalad kavandatud ehitusõigusest suuremad, et hooned saaks sobitada puude vahele. 

Ehitustegevus toimub planeeringu alusel ennekõike aladel, kus ei ole kõrghaljastust või kus see koosneb üksikpuudest. Uusi hooneid ei kavandata kõrg​haljastusega puistutesse. Ehitiste kavandamisel on eesmärk terved ja elujõulused puud säilitada.
Mõnel juhul võib planeeringu elluviimisel olla vajalik eemaldada üksikuid puid. Ka võib alal olla vajalik eemaldada tormide tulemusel ümber kukkuvaid puid (v.a Lilleoru maaüksuse lõunaküljel asuv metsa võtme​bio​toobi ala, mida lubatakse olla loodusilmelisena ja kus langenud puud jäetakse metsa alla tagamaks seal elurikkust).

Üksikpuu langetamisel või tormimurru likvideerimisel tuleb järgida lindude pesitsuskohtade olemasolu. Vajalik on vältida müra rikkaid saetöid jms kalakotka pesitsusperioodil (15. märtsist 31. augustini).
Planeeringualal on eesmärk tegutseda võimalikult väikese ökoloogiliselt jalajäljega ja loodust arvestaval viisil. Selle võimalikkust näitab ka senine 20 aastane MTÜ Lilleoru tegutsemispraktika. Planeeringu alal pole aedu ja ala ei piirata aedadega. Ainsana piirab autoliiklust Taevasmaa teel olev autovärav, et Elulille pargi ja koolituskeskuse ning kooli külastajad ei sattuks elamualale planeeringuala naabruses. Jalgsi liikumiseks on autovärava kõrval avatav ja lukustamata jalgvärav.
Planeeringu elluviimisel on kavas istutada juurde puid ja kohad selleks valitakse arvestades permakultuuri põhimõtteid ja nii, et uus haljastus täiendaks senist. Kõrghaljastuse istutamisel on arvestatud olemasolevate ja arvestatakse edaspidi ka uute rajatavate maakütte​kontuuridega.
Aia kujundamisel on eelistatud kohapeal levinud puuliike mida on aia alal kombineeritud viljapuude ja viljapõõsastega ning seda praktikat jätkatakse. Võõrliike ja tüüpilist elamupiirkondliku iluaeda on eesmärk planeeringualal vältida. 

Juurde istutatav kõrg- ja madalhaljastus on eesmärk rajada nii, et see oleks piirkonnale omane. Aia ja pargi jaoks kasvatatakse vajadusel taimi ette kohapeal. Jalgradade äärest jm on ka noori puid istutatud ümber mujale planeeringuala piires. Ka tiigi rajamise eel istuti seal kasvanud üksikud noored puud ümber.
Planeeringu eesmärk on luua alale looduslikult harmooniline keskkond, kus kujundatud haljastus ja loodus​ilmelisus haakuks ning toetaks inimeste enesearenguvõimalusi. Templid, park, tiik ja loodus​hoid alal on respekteerivad looduslikke protsesse.

3 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks JA PLANEERINGU ELLUVIIMISE PÕHIMÕTTEd
Detailplaneering võimaldab edasi arendada alal olevat Lilleoru koolitus​keskust ja Elulille parki arvestades juba kujundatud/kujunenud maasti​kuliste eripärade ja loodusega. Varasemate detailplaneeringute koosta​misel oli seatud eesmärgiks ehitada hooned loodus​li​kult sobivaimatesse kohtadesse. Seda printsiipi järgib ka käesolev detailplaneering, mis saab varasemaid planeeringuid planeeringuala piires asendama (vt ptk 3.4).

Tagamaks loodusega arvestamist on hoone edasise paigu​tuse jaoks ehitus​alade sees piisavalt lisaruumi; seega hoonestusala ei tähenda käes​ole​vas planeeringus täisehitatavat ala, vaid annab võimaluse selle ala piires parimal olemasoleva maastiku esteetikaga ja looduse eri​päradega arvestaval viisil hoone(te) paigutamiseks.

Ehitus​tegevus ja inimeste liikumiseks kavandatud pargialad jätavad puutu​mata senised loodusilmelised metsaalad, millel lastakse areneda võimalikult loomulikul teel. Selleks on olemas​oleva kõrg​haljastusega aladel keelatud teha lageraiet. Järgides ptk 3.1 leevendavaid meetmeid metsa jm taimestiku säilitamiseks ja ehitus​tegevuse läbiviimiseks ning väärtustades olemasolevaid kooslusi, on võima​lik ehitustegevusest puutu​matuks jäävatel kruntide osadel säilitada seal kasvav taimestik.
Planeeringu elluviimine elavdab Rae vallas koolituste läbi viimist, kultuuri​sündmuste läbiviimist ja loob eeldused koolihariduse jätkumiseks planeeringualal (alal tegutseb Lilleoru Põhikool, mis on erakool). Seega majandus​likud, kultuurilised ja sotsiaalsed mõjud planeeringu ellu​viimisest on kohalikule kogukonnale ja Rae vallale positiivsed.

Üldmaade kasutamise näol ja alal ühiskondlike tegevuste arendamise näol on tegu üldplaneeringu kohase strateegilise valikuga, mida seni kehtivad detailplaneeringud ja käesolev detailplaneering ellu viivad.

Detailplaneeringu alal ei ole muinsus- ja looduskaitsealuseid objekte. Ala naabruses asub kaks kultusekivi. Lilleoru põhiterritooriumi sissesõidu juures (väiksem sissepääs vanema osani) asub kultusekivi, mis on pärand​kultuuri​objektide nimistus registreerimisnumbriga 653:KUL:001. Kivi on puistu sees ja eksponeerimata. Planeeringu elluviimine neid kolme pärand​kultuuriobjekti ei mõjuta, sest nende läheduses ei ole kavandatud ehitus​tegevust vms intensiivsemat ruumikasutust.
Lilleoru kinnistust ida ja põhjapoole jääv ala on Rae valla üldplaneeringuga määratud rohe​võrgustiku alaks (vt Skeem 3, Väljavõte Rae valla üld​planeeringu kaardist). 

Detailplaneeringuga Rae valla rohevõrgustikus olevais seniseid looduslikke ja kõrghaljastusega osasid ei mõjuta. Varjumäe maaüksuse lõuna​poolsesse ossa, poolkuukujulisest pinnasekuhilast lõunasse kavanda​takse uus ühiskondlik hoone, kuid nagu tõdeb haljastuse hinnang (OÜ Sfäär Planeeringud töö, vt Lisa 1), siis ei oma see mõju rohe​võrgutikule, sest ala on valdavalt lage juba täna (kasutuses lõkke​platsina ja seal kasva​vad puud on kavas säilitada ka uue ühiskondliku hoone rajamisel – koolihoone projekteeritakse kõrghaljastust säilitavana ja seda teenindav parkla kavandatakse kõrghaljastusevabana hoitavasse õhuliini koridori).

Lilleoru kinnistu (katastritunnusega 65303:003:0684) lõunaosas vastu Järvemetsa kinnistut asub vääriselupaik VEP koodiga nr 154108 ja seda ala ei ole kehtivas Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneeringus ega ka käesoleva detail​planeeringuga hoonestamiseks kavandatud, v.a olemas​olev väikehoone vääriselupaiga põhjatipus metsa piiril vastu elektriliini koridori (kajastub ka eelmise detailplaneeringu joonistel) ja metsas asuv talvedhuni vaimseteks praktikateks. Mõlemale neile olemasolevale hoonele on kitsalt olemas​oleva hoone piires mõistlik määrata hoonestusala, et kaotada varasema detail​planeeringu ja reaalse olukorra vastuolu. Mõlema hoone välis​perimeetrist (v.a sissepääsu esine) algab looduslik maastik (vt Skeem 5 olev looduslik metsa ala, kus metsa alune on looduslik ja putukatele, lindudele jt elupaiku pakkuv). Need olemasolevad hooned ja neile hoonestusala määramine ei mõjuta olemasolevat keskkonda, sest hooneteni ei vajata teid ega uusi trasse (vesi, kanal). Hooneteni ulatuvad madalpingekaablid.
[image: image6.jpg]“Lilledru (maatikk-

65303:003:0072
Pollumajandusmaa

Metsamajandusmaa

.
1" »ﬂg ha .
+ &
.
Mae

65303 :0550

Maatulundusmaa
78914 m?

T SAT
B RS RIL LN KK
sfogorosoteretetetetetetetetstel

Matta
65303:003:0124 = %
Maatulundusmaa w Jarvemetsa
6,69 ha F 65303:003:0307
Snn Maatulundusmaa

= 819 ha




Skeem 5: Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneeringu tugiplaani väljavõte vääriselupaiga alast, mille kohta on info leitaval metsaportaalist. Metsaportaal pakub alal raievõimalusi ja otsest kaitset alal ei ole.

Keskkonna​ohtlikke objekte planeeringuala piires ei kavandata ja detailplaneering Rae valla kontekstis olu​list keskkonnamõju oma​vaid tegevusi ette ei näe. 
Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke taga​järgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Detail​planeeringuga kavandatud tegevused ei aval​da olulist mõju, sh ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuri​pärandit ega vara. 
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eel​hinnangus (vt otsused: detailplaneeringu algatamise otsuses) toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta ametkonnad vastuväiteid ei esitatud. 

Planeeringu elluviimisega kaasnevad positiivsed võimalused kooli​tuste, laste koolitamise ja kultuuri arendamiseks. Osad sellised mõjud ulatuvad valla piiridest kaugemale (nt permakultuuri, maheaianduse ja negatiivsete emotsioonide vabastamise kohta leviv teave, mis võimaldab tervislikumat elu, soosib Eesti ühiskonnas positiivseid muutuseid).
Strateegiline valik MTÜ Lilleoru omandis olevate maade (ehk planeeringuala) kasutamiseks üldmaana on tehtud juba varem ja selle elluviimist on toetanud ka seni kehtinud detail​planeeringud, mis valdavalt on ellu viidud või elluviimisel.

Kõik olemasolevad ja laiendatavad hoonestusalad on valitud valdavalt loodus​liku kõrg​haljastuseta aladele või kohtadesse, kus puuduvad loodus​likud väärtused.
Looduslikel aladel inimeste suunamine on korraldatud multšist radade ja viitade toel ning välja on pandud infosilte, et tõsta ala külastavate inimeste teadvust kohapealsetest väärtusest. Elulille pargis on rajatud kivisillutisega jalgrajad, et inimesi suunata liikuma neid pidi.
Kokkuvõtteks, olulist strateegilist keskkonnamõju planeeringu ellu​viimisel ei ole ette näha. Võimalike väiksemate keskkonnamõjude ennetamiseks ja lokaalselt avalduvate mõjude (nt ehitustegevuse mõju taimestikule) leevendamiseks on järgmises peatükis määratud keskkonna​tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.
Detail​planeering võimaldab varasemates detailplaneeringutes määratud hoonestusalasi korrigeerida ja väikeses mahus suurendada, et tagada õppetöö kvaliteedi kasv ja külas​tajate parem looduses suunamine ning neile baasteenuste pakku​mine. 

Planeeringuga kaasneb selge positiivne (keskkonna)mõju järgmiselt:

· Avaliku ruumi kvaliteedi paranemisele ja edasisele territooriumi korrastamisele ning vaatamisväärsusele;

· Koolivõrgule (sh eraharidusasutuse laiendamise) ja täiendõppe pakkumise ning kultuurisündmuste valiku kasvule Rae vallas;

· Looduslike eluviisiside, permakultuuri ja maheaianduse kasude kohta teabe levitamisele ühiskonnas laiemalt;

· Mahedal viisil ravimtaimede kasvatuseks ja mesinduseks ning mahetoodete müügiks (sh planeerigualal olevas väikeses poeruumis);

· Turismi elavdamisele (sh juba toimiv ja edasi arendatav rahvusvaheline turism seoses koolitustele tulekuga seoses) Rae vallas, milleks tehakse koostööd nii kohalike kui ka Harjumaa ettevõtetega (nt catering ja majutusteenuse sisseostmine), mis suurendab maksutulu ja loob töökohti;
· Vabatahtliku töö ja koostöövõrgustike arendamisena nii Eestis kui väljapool seda (Lilleoru asutaja Ingvar Villido käsiraamatud on ilmunud ka võõrkeeltes ja saadaval Amazon veebipoodides üle maailma ja ta on koolitanud inimesi USA-s, Venemaal ja Euroopa Liidu riikides ning koolitustel osalejad on välisturistidena olnud ja tulemas ka edaspidi planeeringualale).
3.1 Keskkonnatingimused planeeringu elluviimiseks

Käesoleva detailplaneeringu elluviimisel tuleb täita järgmiseid kesk​konna​tingimusi:

· Esimeses järjekorras on juba rajatud pla​neeringuala sisesed teed koos tehnovõrkudega, uue ühiskondliku hoone puhul tuleb ka sellele tagada planeeriguala siseteelt uus juurdepääs ja vajalik taristu enne kasutusloa saamist.

· Alal on olemas sademeveesüstee​mid (sh kuivenduskraavid) ja lahendatud immutamise ja tiikide baasil (planeeringualal on 3 tiiki, sh 1 tuletõrjeveetiik ja planeeringuala naabruses lisandub neile veel üks tuletõrjeveetiik) sajuvee kogu​mine; kasutusel on ka sademevee immutamine, milleks tuleb vältida vett mitte läbilaskvaid parklapindu jms. Liig- ja sademevee ära​juhti​mise meetodi vali​kul peab alati arvestama kuivendatava koha eripära ja konkreetseid olu​sid. Vajadusel saab eelvooludena kasutada naabruses oleva elamuala piirile jäävaid suuremaid kraave.
· Uue ühiskondliku hoone kinnistul tuleb säilitada hoonestusala all olev puistu ja parkla rajada senise liinikoridori lagedale metsata alale. Ehitustööd tuleb läbi viia nii, et parklast (liinikoridorist) põhja jääva loodusilmelise ala pinnaveerežiimi ja puistut ei muudeta.

· Lilleoru maaüksuse lõunaküljel asuv väärtuslik elupaik on metsa võtme​bio​toop, see tuleb säilitada loodusilmelisena. Ala loodus​ilme​lisuse püsimiseks on vääriselupaigas vaja tagada senise pinna​vee​režiimi säilimine (vältida tuleb kuivendamist) ja sinna ei ole lisaks olemas​olevatele vaikehitistele lubatud rajada uusi hooneid. Vääris​elupaiga alal olevaid kraave ei süvendata ja seal on eesmärk mitte eemaldada surnud ja lamapuitu.
· Olemasolev kõrg​haljastusega aladel on keelatud lageraie ja seal tuleb olemas​olevad puud võimaluste piires säilitada, kuid kraavidelt jm võib eemalda võsa, mis​läbi paranevad säilitatavate puude kasvu​tingimused. Eemaldada on lubatud hoonestusala piires olevat kõrghaljastust, mis jääb hoonete alla või ohustaks hooneid või puid, mis on kahjustatud või kehvas olukorras (v.a vääris​elupaiga alal, kus tuleb ka vahetult hoone kõrval säilitada puud ja alustaimestik võimalikult looduslähedasena).

· Olemasoleva ja säilitatava kõrghaljastuse maksimaalseks säilitamiseks tuleb ehitustegevuse käigus välistada tekkivaid kahjustusi olemas​olevatele puu​dele. Ehitustööde läbiviimise ajal on kohustus vältida säilitatavate puude alumiste okste, juurestiku ja puutüve vigastamist. Juurte kaitseks masinate tallamise vastu tuleb vajadusel asetada maa​pinnale ümber puutüve masinate liiku​mis​teele puust vms. materjalist kilbid. Tüve ümbrus tuleb vajadusel ehitustööde ajaks piirata või panna puutüve ümber plangud. Vältimaks okste rebenemist, tuleb ehitusala läheduses lõigata puu​delt ära alumised, tõe​näoliselt viga saavad oksad. See​juures ei tohi aga puu võra kärpida ühe​poolseks.

· Kõikide säilitatavate puude läheduses tuleb vältida pinnase olulist tõstmist või langetamist (pinnase tõstmine korraga üle 5 cm) vahetult võra alla jääval alal. See viiks puude hävinemiseni. Säilitatava puu kasvu tagamiseks võib kasutada tugi​müüre, et maapinda tõsta neis kaugemal. 

· Säilitatavate puude vahetus naabruses tuleb vältida raskete ehitus​masinate kasutamist ja tööd läbi viia väiksemate masinatega või käsitsi (v.a suurte pinnasekuhilate puhul Järvemetsa kinnistul, kui raketehnika liigub mäe osal ja mitte puude vahel).
· Tiigi ja ehitiste naabruses olevate metsaalade valgustamist ereda välis​valgustusega tuleb vältida kuna seda võivad kasutada toitumiseks ja joomiseks öise eluviisiga linnud, loomad ja nahkhiired. Valgustada võib Elulille parki, Taevasmaa teed (lubatud tänavavalgustid) ja väljapool sõiduteid ja parklaid tuleb kasutada madalaid valgustusposte või objektile suunatud ja seda väljatoovat valgustust. Elulille pargist väärtusliku elupaiga alale valguse suunamist ja üldist valgusreostust tekitavaud valguslahendusi tuleb vältida. Planeeringualalt valla üldplaneeringu järgse rohevõrgustiku suunas (sh krunt Pos 4 hoonestamata ja säilitatava kõrghaljastusega alale) valgusallikate suunamine on keelatud. Krunt Pos 4 parkla valgustus tuleb lahendada madalate valgustitega krunt Pos 3 sarnases stiilis.
· Hoonete siseruumide kavandamisel tuleb lähtuda standardist EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes. 

· Hoonete välisfassaadidel võib kasutada päikest varjavaid elemente, et vähendada hoonete jahutusvajadust suvel.

· Looduslikel aladel olevad liikumisrajad rajatakse multškattega ja tähistatakse, et vältida inimeste massilist liikumist looduslikel aladel. Liikumisradade äärde ja territooriumile paigutatakse koha eripära tutvustavaid infotahvleid jms, et inimesed saaks käituda teadlikult loodust austavatena.

· Pärast uusehitiste valmimist tuleb ehitusalad täiendavalt heakorrastada ja rajada haljastus nii, et see arvestaks olemasoleva haljastuse eri​päraga. Eelistada tuleb kohalike taimesorte.

· Hoonete kütmiseks on soovitav kasutada passiivkütet, soojus​vahetus​pumpasid ja energiatõhusaid ehituslikke konstruktsioone, et tagada rajatava hoonestuse võimalikult väike mõju keskkonnale. Rajatavatele hoonetele kehtib energiamärgise taotlemise kohustus (erandiks on mitte elukondlikud ja mitte köetavad hooned ja võimalikud ajutised ehitised).

· Lagedatel aladel on soovitav eelistada küttekollektoritega maakütet (kinnine torustik, mis on reeglina jätkamata PEM plast​toru, mis asub pinnases ca 90-120 cm maapinnast allpool ja milles ringleb etanooli või meta​nooli ja vee segu). Soovitav on maakütte külmaaine kollektor paigal​dada sissesõidutee ja parkimis​kohtade ning hoovis oleva muruala alla vms. kohtadesse, mis jäävad nagunii kõrg​haljastuseta. Maakütte kavandamiseks ette​nähtud ala tuleb määrata hoone projekti asendi​plaanil ja sinna peale ei saa kavandada sügavale ulatuvate juurtega kõrg​haljastust (enamus Taevasmaa tee 2 krundist ei ole seetõttu kõrghaljastatav). Vältida tuleb torustiku paigaldamist liiga kõrgele või madalale, mis võiks põhjustada pinnase külmumist vms. probleeme. Õigesti paigal​da​tud maaküttetorustik on pinnasele ja loodusele ohutu. Eelistada tuleb reeg​lina võimalikult suure kasu​teguriga pumpasid ja vesi​põranda​kütet (radiaatorküte vähendab maakütte​pumba kasu). Kõrghaljastusega kruntidel võib maakütet kasutada kui krundil on piisavalt lagedat ala, antud alal ei ole kavas kasutada maakütte jaoks puur​auke kuid lubatud on kasutada spiraalkollektoreid.

· Kõigi soojuspumpade vms küttepumpade kasutamisel tuleb eelistada võimalikult suure kasu​teguriga pumpasid, et energiatarbimine oleks võimalikult väike. Lubatud on ka õhksoojuspumbad, kuid nende hoone väliste osade paigutamise vajadusega tuleb arvestada juba hoone projekteeri​misel, et need jääks esteetiliselt viisakad.

· Soojuspumbad hoonetes tuleb paigutada nii, et müra mõju ei mõjutaks klassiruume jm müratundlike ruume. 

· DP ala piires väljapool kõrghaljastusega alasid on lubatud kasutada päikesekütet. Selleks võib paigutada nii elektri kui ka sooja​vee tootmiseks päikesepaneele hoonete katusele või territooriumi lage​da​tele aladele või parklate kohale nii, et need harmoneeruks kesk​konnaga ja ei muutuks liigselt domineerivaks. Paneelide paigutamisel tuleb arvestada, et need ei looks peegeldusi teiste omanike omandis olevate elamuteni (ennekõike Taevasmaa tee äärsed elamud). Päiksepaneelide paigutus tuleb lahendada kas hoone projekteerimisel või eraldi projektiga andes seal vajalikud meetmed siinoleva nõude täitmiseks..
· Lubatud on puidu kasutamine tuleasemetes, kaminates ja ahjukütteks (sh olemasolevad puuküttega hooned ja õues olevad tuleasemed). Lubatud on pelletküte.

· Alal on keelatud kivisöe ja kütteõli kasutamine hoonete kütmiseks, et vältida õhusaastet fossiilsete kütuste põletamisest ja kütuse maapinda lekke riske. Põhjavee saaste eest kaitsmiseks nõrgalt kaitstud alal on keelatud maakütte jaoks puurkaevude rajamine ja puhastud heitvett ei immutata vaid see suunatakse normidele vastava taseme saavutamise järel kraavidesse. Seega olulist mõju välisõhu ja põhjavee kvaliteedile planeeringus toodud küttelahenduse rakendamisega ei avaldata.
· Hoonete olmereoveed puhastatakse kas imbväljakul või olemasolevas (või vajadusel laiendatavas või Varjumäe maaüksusele juurde raja​tavas) biopuhastis. MTÜ Lilleoru on oma territooriumi piires juba aastaid kasutatud maja​pidamise puhastamiseks looduslike ainete baasil (ehk ökoloogilisi) puhastus​vahendeid. Tagamaks puhasti ja imbväljaku toimimist ja arvestades keskmiselt kaitstud põhjaveega on mõistlik ka edas​pidi vältida sünteetiliste ainete baasil laia​tarbekaubana müügil olevaid olmekeemia produkte, mida biopuhasti ei suuda puhastada (sh puhastus​vahendeid WC ja sanitaarruumide hoolduses).
· Puurkaevud ja reovee puhastid on paigutatud planeeringualal nii, et nende vahel oleks võimalikult suured vahemaad. Planeerigualal tuleb erinevate tegevuste kavandamisel jälgida, et need tegevused ei mõjutataks negatiivselt põhjavee omadusi ja sellest tulenevalt elanikeni jõudva joogivee kvaliteeti.

· Nii ehitamise ajal kui ka hoonete projekteeri​misel ja kasutamisel kuuluvad arvestamisele müra piir​tasemed, mida reguleerib Sotsiaal​ministri 04.03.2002. a määrus nr 42 Müra norm​tasemed elu- ja puhke​alal, elamutes ning ühis​kasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. Hoonete projekteerimisel tuleb rakendada Eesti standard EVS 842:2003 Ehitiste heli​isolatsiooni​nõuded. Kaitse müra eest nõudeid. Planeeringu koostamisel on arvestatud Keskkonnaministri 03.10.2016 määrusega nr 32 Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded. 
· Planeeringualal väli​ürituste korraldamisel tuleb arvestada vajadusega tagada ümber​kaud​setes elamutes öörahu tööpäevale eelneval õhtul hiljemalt kell 22:00 ja puhkepäevale eelneval õhtul hiljemalt 00:00 (erandeid võib teha kokku​leppel naabruses asuvate elamute omanikega). Sealjuures on väliürituste puhul keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte ja arvestada tuleb korrakaitseseadusega.
· Tagada hoonetes sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoon​etes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid toodud normid vibratsiooni osas (sh soojuspumpade paigutamisel hoonetes).

· Tagada kasutusaegsed õhukvaliteedi tasemete väärtused, mis vastavad keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 75 Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid.

· Jäätmete (sorteeritud) kogumine tuleb lahendada vastavuses jäät​me​sea​duses toodud nõuetega. Territooriumile on paigaldatud külaliste jaoks avalikult kasutatavad olme jäätmete kogumiskastid ja hoonetes tagatud jäätmete sorteeritud kogumine. Olmejäätmed tuleb koguda sorteeri​tult prügi​kasti​desse (alal on kaks sorteeritud jäätmete kogumiskohta, sh jäätme​maja Taevasmaa tee 2). MTÜ-l Lilleoru on juba kohapeal toimumas sorteeritud kogu​mine (olemasolev jäätmehoone võimal​datakse seadustada, määrates selleni hoonestus​ala) ja sõlmitud prügi regulaarse ära​veo leping kehti​vat jäätme​luba omava firmaga. Biojäätmete kogumiseks on alal kompostikastid, mis asuvad hoonetest eemal. Jäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätme​valdaja.

· Ohtlikud jäätmed ja ehitus​jäätmed tuleb koguda tava​jäätmetest eraldi ja üle anda vastava jäätmekäitlejale selleks määratud kohtades. Jäätme​seadust ning Rae valla heakorra- ja jäätme​hooldus​ees​kirja järgides on tagatud keskkonna​häiringute mitteesine​mine planee​ritaval maa-alal.

Kõigi eeltoodud keskkonnatingimuste ja planeeringuga kehtesta​tavate nõuete täitmisel käesoleva detailplaneeringu elluviimine eelda​tavalt olulist keskkonnamõju kaasa ei too ning lokaalsed mõjud on leevendatavad nii, et need ei häiri loodust ega ohusta inimese tervist.

3.2 Radooniohuga arvestamine

Vastavalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardile on planeeritaval alal normaalse radoonisisaldusega pinnas (30 – 50 kBq/m3). Vastavalt Eesti standardile EVS 840:2017 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes on piiranguteta ehitustegevuseks lubatud radooni piirsisaldus pinnaseõhus: 50 kBq/m3 ning hoonete elu-, puhke-, ja tööruumides radoonitase olema alla 300 Bq/m3. 

Ehitusprojekti koostamisel arvestada ettevõtlus- ja infotehnoloogia​ministri 28.02.2019 määrusega nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gamma​kiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase“.
Planeeringuala on viidud läbi kaks radooni uuringut Taevasmaa tee 2 (vt Lisa 2) ja Varjume kinnistul (vt Lisa 5), Tulelaev OÜ poolt. Kõrgeim radoonisisalduse tulemus raporti alusel oli 

1. Taevasmaa 2 kinnistul 35 kBq/m3, mis vastavalt EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ alusel tähendab, et Taevasmaa 2 kinnistu liigitub normaalse radoonisisaldusega pinnasega alaks. Lisa 2 oleva raporti lõppjäreldus on, et „Soovitatav on radooni hoonesse sattumise vältimiseks ehituse käigus tagada hea ehituskvaliteet. Pinnasega kokkupuutes oleva põranda liitekohtade, pragude ja läbiviikude hermetiseerimine koos põranda​aluse tuulutusega ja/või radoonitõkkekilega tagavad normidele vastava radoonitaseme hoones. Hoone peab olema varustatud nõuetele vastava ventilatsiooni süsteemiga.“

2. Varjumäe kinnistul, 64 kBq/m3 mis tähendab, et Varjumäe kinnistu liigitub osaliselt mis vastavalt EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ alusel tähendab, et Varjumäe kinnistu liigitub kõrge radoonisisaldusega pinnasega alaks. Lisa 5 oleva raporti lõppjäreldus on, et „Soovitatav on radooni hoonesse sattumise vältimiseks ehituse käigus tagada lisaks nõuetekohasele ventilatsioonile, tarindite radoonikindlad lahendused so hermeetilised esimese korruse tarindid (radoonitõkkekile) ja alt ventileeritav betoonpõrand või maapinnast kõrgemal asuva põranda​aluse sundventilatsioon (radoonikaevud). Radoonikaitse​lahenduse, mis vastab täpselt konkreetse vundamendi tüübile ja hoone iseloomule, valib projekteerija.“

Planeeringualal olevad puukuurid ja panipaigad on loomuliku tuulutusega ja soojustamata ning neis radooniohtu ei ole.

Radooniohutu hoone ehitamise üldnõuded on järgmised:

· Hoone tarindites tuleb vältida ehitusmaterjalide kasutamist, mille gamma ja raadiumi indeks on suuremad kui 1;

· Hoone esimese korruse põrand ja sokkel peavad moodustama ühtse õhu​tiheda radoonitõkke;

· Radoonitõkke kihti läbivate tarindite ning kommunikatsioonide ja juht​mete liitekohad peavad olema õhutihedad (kasutades tihendit või elastset vuugitäidet vms);

· Vajalik on vältida pragude tekkimist radooni​tõkkes.

Lahenduste valikul võib lähtuda Eesti standardist EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“
3.2.1 Tingimused turvalisuse tagamiseks ja kuritegevuse riski vähendamiseks

Hoonete turvalisuse tagavad arhitektuurne lahendus, lukustatavad uksed ja aknad jms. Turvalisust aitab tõsta piirkonnas olev naabrivalve (Taevasmaa küla naabrivalve) ja elanike olemasolu planeeringualal ja selle vahetus naabruses. Vajalik on tagada hoonete tagu​mi​ste sisse​pääsude ja krundi sügavuses asuvate hoonete turvalisus. Seal hakkab mõju avalda​ma uste ja akende vastupidavusaeg murdvarguste katsete suhtes. Vajadusel võib ala hoonestes ja territooriumil rakendada video​valvet.

Korrashoid on üks tähtsamaid tegureid. Keskkond, mis on korras on ka turva​line ja seal on meeldiv viibida. Korrashoiu kõrge tase paneb eel​da​ma, et alal on järelevalve. Seega tuleks ehitustegevuse lõppedes alad kohe korrastada. Head mõju avaldab ala regulaarne koristamine (ennekõike tee äärte ja kraavi pervede niitmine ning prahivaba hoidmine), mille tule​musena on tahtliku kahjustamise tõenäosus palju väiksem. Alal on ka külaliste olmeprügile prügi​kastid ja tagatud juba täna regulaarne hooldus (sh ala sisene lumelükkamine).

Nähtavus ja vaateväli. Hea vaateväli ja valgustatus ning nähtavus hoonete akendest vähendab varguse riski.

3.3 Detailplaneeringu elluviimise kava ja põhimõtted

Planeeringu elluviimine toimib kinnistu omaniku poolsel initsiatiivil vastavalt kohaliku omavalitsuse ja planeeringuala omaniku vahel sõlmitud kokkuleppele.

Planeeringu elluviimisel tagab maaomanik:

8. koostöös tehnovõrkude haldaja​tega tehnovõrkude ja -rajatiste projekteerimise olemasolevatest liitumis​punktidest kuni krundile projektide alusel kavandatud liitumis​punktideni;
9. hoonetele projektide koostamise.

Kuna kõikidele kruntidele planeeringuala on juba rajatud ja tagatud juurdepääsud, siis ehitamiseks tuleb tehnorajatistele ja hoonetele enne nende ehitamist taotleda ehitusload. Olemasoleva riigitee 11310 ristmiku km 1,51 ohutuks teenindamiseks on vajalik ristmik rekonstrueerida taga​maks sõidukite samaaegne möödumine ristmikualal mõlema​suunaliste pöördema​nöövrite teostamiseks koos tolmuvaba katte rajamisega enne uutele hoonetele kasutus​loa taotluse esitamist.
Ehitustegevus on lubatud peale ehitusloa väljastamist.

Planeeringu elluviimisel peab arvestama, et kinnistusraamatusse kantud Taevasmaa tee L3 kinnistu tasuta ja tähtajatu kasutamise jaoks teeservituut.
3.3.1 Detailplaneeringu realiseerimisest tulenevate kahjude hüvitaja

Planeeringu elluviimisel on eesmärk vältida kahjusid kolmandatele osa​pooltele. Igakordsel maa omanikul tuleb tagada, et rajatavad teed, tehno​võrgud, hooned jt ehitised ei kahjustaks ega kitsendaks põhjendamatult naaber​kruntide kasutamise võimalusi (vajalikud kitsendused ja piirangud on ette nähtud käesoleva või naabruses kehtivate detailplaneeringute või õigus​aktide alusel nt servituudid, kaitsevööndid jms), nii ehitamise kui ka kasutamise käigus.

Juhul kui planeeringu elluviimisel tekitatakse kahju kolmandatele osa​pooltele, kohustub kahjud kolmandale osapoolele hüvitama kahju põhjus​tanud ehitist või krunti omanud kinnisasja omanik.

3.4 Detailplaneeringu kehtestamisel seniste planeeringute kehtetuks tunnistamine

Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes nimetatud seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lg 8 kohaselt muutub uue detail​planeeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.
Planeeringualal kehtivad hetkel:

10. Rae Vallavolikogu 11.08.2009 otsusega nr 575 kehtestatud Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneering (planID 45425, kovID DP0502) 
11. Rae Vallavolikogu 10.04.2007 otsusega nr 255 kehtestatud Mullikmäe, Mullikmäe-Estra ja Järvemetsa kinnistute detailplaneering (planID 45677, kovID DP0294)
Mõlemad need detailplaneeringud tunnista​takse siinse planeeringu​ala piires käesoleva detail​planeeringu kehtestamise hetkest kehtetuks, kuid need jäävad kehtima siinse planeeringu​ala välisel alal (detail​planeeringute osaline kehte​tuks tunnista​mine, vt täpsemalt kehtetuks muutuvate varasemate detailplaneeringualade joonis).
fotod

Vaated olukorrale planeeringualal.
[image: image7.png]


Foto 1: Vaade Elulillepargi nn peasissepääsule ja templitele. Foto: Jüri Joost, juuni 2024.
[image: image8.png]



Foto 2: Vaade alal olevatele haljastusele, tiigile ja templialale. Foto Jüri Joost, september 2024.
[image: image9.png]



Foto 3: Vaade Amrita tiigile ja tehissaarele Järvemetsa kinnistul. Foto Kaur Lass, juuli 2023.
[image: image10.png]



Foto 4: Vaade planeeringualal olevale Elulille pargile. Elulille pargi taga on koolituskeskus, sellest parmal Amrita tiik ja nende vahele jääb tehislik pinnasekuhila (tiigi kaevamisel kinnistu piires teisaldatud maaaines ja pinnas), mis 2023 aasta sügiseks oli saavutanud rohelise haljastatud üldime. Vasakul nurgas on maheaed ja kolm kergkasvuhoonet. Droonifoto Jüri Joost, mai 2022.
[image: image11.png]



Foto 5: Vaade koolituskeskuse hoone valminud osale, kus tegutseb koolituskeskus ja selle ees oleval parklaplatsi keskel asuvale väiksemale tiigile. Planeeringualal on kokku 3 olemasolevat tiiki, suurim neist on näha fotodel 2, 3 ja 4, lisaks asub tuletõrjeveetiik ka töökodade alal. Foto Kaur Lass, juuli 2022.

ÜLEANTUD:	23.10.2023





KORRIGEERITUD:	28.02.2024, 21.02.2025, 30.05.2025 ja 24.07.2025





TÖÖ NUMBER:	038/2022





TELLIJA:	MTÜ Lilleoru


Taevasmaa tee 2, Aruvalla küla, Rae vald, Harjumaa 75320








PROJEKTIJUHT:	Kaur Lass 








OÜ Head	  	aadress: Pirita tee 20, Tallinn 10127


registrikood: 11711661,	koduleht:	 www.headandlead.com


telefon: (+372) 5083906,	e-post:	� HYPERLINK "mailto:info@headandlead.com" ��info@headandlead.com�








RAE VALD. ARUVALLA KÜLA. LILLEORU, JÄRVEMETSA VARJUMÄE, TAEVASMAA TEE 2, TAEVASMAA TEE L3 KINNISTUTE JA LÄHIALA DETAILPLANEERING.





















3
OÜ Head 2024

