- 1. DETAIILPLANEERINGU ESKIISI KOOSTAMISE ALUSED:

Käesoleva detailplaneeringu eskiisi koostamisel on arvestatud järgmiste seaduste ja õigusaktidega:

- Planeerimisseadus

- Ehitusseadustik

- Maakatastriseadus

- Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

- Atmosfääriõhu kaitse seadus

- Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus

- Asjaõigusseadus

- Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 51 „Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu“

- Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 84 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise alused“

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile"

- Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“

- Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“

- Majandus ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad“

- Eesti standard EVS-EN 17037:2019+A1:2021/AC:2022 „Päevavalgus hoonetes“

- Eesti standard EVS EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“

- Eesti standard EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“

- Eesti standardisari EVS 812 (või uuem), sh

Eesti standard EVS 812-7:2018 ”Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava tuleohutusnõuded”

Eesti standard Eesti standard EVS 812-6:2012/A2:2017 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”

- Eesti standard EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine“

- Harju Rahandusministri 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78 kehtestatud „Harju maakonnaplaneering 2030+“

- Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneering

- Rae Vallavolikogu 20.06.2017 otsus nr 203 „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017-2028“ (muudetud Rae Vallavolikogu 21.01.2019 otsusega nr 108)

- Rae Vallavolikogu 21.09.2021 määruse nr  78  	„Rae valla jäätmekava aastateks 2021-202“,

- Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 60 „Rae valla heakorraeeskiri“

- Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded“

- Rae Vallavolikogu 8.10.2022 määrus nr 11 Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“

- muud õigusaktid ja nendele tuginevad eritingimused

- Rae Vallavalitsuse 15.12.2023 kiri nr 6-1/8196-1 „Karla küla Kasemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“

Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud:

Karla küla Tallinna ringtee ja Kalmari tee vahelise ala maa-ala plaan tehnovõrkudega (EXACT Geomark AS töö nr 9374, 31.10.2019).

- 2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK.

Kasemetsa katastriüksus (65301:003:0153) paikneb Harjumaal Rae vallas Karla külas, 11 Tallinna Ringtee ja 11112 Lagedi - Jüri maantee vahelisel alal.

Kasemetsa katastriüksusest loode- ja põhjasuunas paikneb äri- ning tootmishoonestus, idasuunas looduslik rohumaa ja sellest idas 11112 Jüri - Lagedi tee ääres üksikelamud abihoonetega, lõunasuunas looduslik rohumaa ja läänesuunas rohumaa ning sellest läänes 11 Tallinna Ringtee.

Juurdepääs Kasemetsa katastriüksusele on põhjasuunas paiknevalt 11112 Lagedi - Jüri teelt maha pööravalt 	6530343 Kalmari teelt.

Lähimad bussipeatused „Lagedi haigla“ ja „Lagedi kauplus“ paikevad 11112 Lagedi - Jüri teel, planeeringualast vastavalt ca 500m kaugusel idasuunas ja 650m kaugusel kirdesuunas. Rongipeatus paikneb 720m kirdesuunas.

Lähimad esmatõmbekeskused Lagedi alevik ja Jüri alevik, kus paiknevad koolid, lasteaiad jms teenuseid osutavad ettevõtted.

Tehnovõrkudega varustatus on Kasemetsa katastriüksuse lähipiirkonnas olemas.

Haljastust, s.h. kõrghaljastust on piirkonnas vähe, domineerib looduslik rohumaa.

Kasemetsa katastriüksuse lähialal on kehtestatud järgmised detailplaneeringud (VT KONTAKTALA SKEEM):

2. Nurga 1 ja Nurga kinnistu osa (Nurga 4 kinnistu) detailplaneering, kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.05.2005,    otsusega nr 419;

3. Karla küla Kalmari tee 6a ja 8 kinnistute detailplaneering, kehtestatud Rae Vallavalitsuse 15.12.2020 korralduse  ga nr 1673;

4. Lagedi aleviku Tehase tee 1 / AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja Karla küla / Kalmaripõllu kinnistu ning lähiala   detailplaneering, kehtestatud Rae Vallavalitsuse 10.06.2014 korraldusega nr 815;

5. Uuekärsa kinnistu detailplaneering, kehtestatud Rae Vallavolikogu 14.09.2004 otsusega nr 288;

- Lagedi alevikus Tehase tee 2a kinnistu ja lähiala detailplaneering, kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.12.2021 korraldusega nr 1842;

- Lagedi aleviku Jüri tee 4a kinnistu detailplaneering, kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.08.2016 korraldusega nr 1257;

Menetluses on

- Jüri tee 4b kinnistu ja lähiala detailplaneering; vastu võetud 06.06.2023 korraldusega nr 1184;

- Jüri tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering, algatatud 29.05.2018 korraldusega nr 678.

Kasemetsa katastriüksuse (65301:003:0153) lähipiirkonda võib lugeda polüfunktsionaalseks alaks, kus vastavalt Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringule on Kalmari teest läänes tootmis- ja äriala (TTp), idas (EVp) elamuala.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk.

Rae Vallavalitsuse 15.12.2023 kirjas nr 6-1/8196-1 „Karla küla Kasemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“ on viidatud Rae Vallavalitsuse 07.12.2023 planeerimis- ja ehituskomisjoni seisukohtadele:

- Kasemetsa kinnistule on võimalik planeerida äri- ja toomisala kooskõlas Rae valla üldplaneeringus ette nähtud tingimustega (eskiislahenduse põhijoonisel krundid pos  nr 1 – pos nr 4), samuti tuleb planeeringuga lahendada Kalmari tee pikendus (pos nr 5);

- Kasemetsa kinnistu detailplaneeringus ei ole võimalik Kasemetsa katastriüksusele Rae valla üldplaneeringus reserveeritud elamumaale elamukrunte kavandada, kuna Rae vallas Lagedi piirkonnas on planeeritud aastatega rohkem elamuühikuid, kui arengukava ette näeb ning avalike kvaliteetsete teenuste tagamine ei ole seetõttu võimalik;

- detailplaneeringus kirjeldada ärimaade lubatud kasutusotstarbeid;

- ette näha sidusad jalgratta- ja jalgteed nii planeeringualal kui ka siduda planeeringuala olemasolevate jalgratta- ja jalgteedega.

Kasemetsa katastriüksuse (65301:003:0153) detailplaneeringu eskiisi koostamise eesmärk on välja selgitada võimalused alale äri- ja tootmishoonete rajamiseks, sh kruntide moodustamiseks ja maakasutuse sihtotstarbe ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramiseks, liikluskorralduse ja juurdepääsude ning tehnovõrkude varustamisega lahendamiseks, keskkonnatingimuste seadmiseks. Planeeringuala suurus on 6,6 ha.

Käesolev detailplaneeringu eskiis ei sisalda Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

- 3. LÄHTEOLUKORD

3.1.  Planeeringuala asukoht ja iseloomustus.

Kasemetsa katastriüksus paikneb Harjumaal Rae vallas Karla külas, 11 Tallinna ringtee ja 11112 Lagedi-Jüri tee vahelise ala läänepoolsel alal. Kasemetsa katastriüksusest loode/põhjasuunas paiknevad olemasolevad ärihooned, idasuunas on looduslik rohumaa ja 11112 Lagedi - Jüri ääres paiknevad väikeelamud, lõuna- ja läänsuunas looduslik rohumaa ja 11 Tallinna ringtee.

3.2.Planeeringuala maakasutus ja hoonestus:

| lähiaadress | kü nr | sihtotstarve | pindala |
| --- | --- | --- | --- |
| Kasemetsa | 65301:003:0153 | 100% maatulundusmaa | 6,61 ha (topo-plaanilt mõõdetud 66077 m2) |

Kasemetsa katastriüksusel hoonestus puudub.

3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

Kasemetsa katastriüksus piirneb:

- põhjasuunast Kalmarinurga hoonestamata 100% maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusega

(	65301:001:6039);

- kirdesuunast 	Nurga hoonestamata 100% maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusega (65301:001:6376);

- idasuunast 	Jüri tee 4 elamu ja abihoonetega hoonestatud 100% maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusega (	65301:003:0055) ja Jüri tee 6 elamu ja abihoonetega hoonestatud 100% elamumaa sihtotstarbega katastriüksusega (	65301:003:0055);

- lõunasuunast Võssu hoonestamata 100% maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusega (65301:003:0182);

- läänesuunast Kõpsu-Hansu hoonestamata 100% maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusega      (65301:003:0744);

- loodest Kalmari tee 12 hoonestatud 70% tootmismaa ja 30% ärimaa liitsihtotstarbega katastriüksusega (65301:003:0644) ja Kalmari tee L2 100% transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusega (65301:003:0641).

3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud.

Juurdepääs Kasemetsa katastriüksusele on 11112 Lagedi - Jüri teelt maha pööravalt 	6530343 Kalmari teelt, mille pikendus põllutee näol läbib Kasemetsa katastriüksust paralleelselt olemasoleva Kirikuaru kraaviga.

3.5. Olemasolev tehnovarustus.

Käesoleval ajal Kasemetsa katastriüksusel liitumised tehnovõrkudega puuduvad.

Ala liig- ja sademevesi imbub pinnasesse ja on suunatud olemasoleva drenaažisüsteemiga 6530343 Kalmari tee ääres paiknevasse Kirikuaru kraavi.

3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond.

Kasemetsa katastriüksus on kõrghaljastuseta, peamiselt looduslik rohumaa mõne põõsagrupiga ja üksikute puudega, suhteliselt tasase reljeefiga kõrgustega vahemikus abs 35.21...37.98.

Kasemetsa katastriüksus paikneb endisel maaparandussüsteemi alal, maa-ala läbib Kirikuaru kraav.

Maa-ameti kaardiderveri maainfo rakenduse kohaselt seisuga 20.06.2023 on Kasemetsa katastriüksusest haritavat maad 6,12 ha, looduslikku rohumaad 0,26 ha ja muud maad 0,23 ha.

3.7. Kehtivad kitsendused.

Kasemetsa katastriüksusel on järgmised tehnovõrkudest tulenevad maakasutuse kitsendused:

- Kalmari tee 10 katastriüksusel (65301:003:0642) paikneva puurkaevu nr 	PRK0022241 50 m-se sanitaarkaitseala ulatus

- elektriõhuliini kaitsevöönd 10+10 m

- elektrimaakaabli kaitsevöönd 1+1 m

- maaparandussüsteem (kraavid, drenaaž)

- 4. PLANEERINGUETTEPANEK.

4.1. Rae valla üldplaneeringust tulenevad tingimused.

Kasemetsa katastriüksus paikneb Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu maakasutuskaardi kohaselt detailplaneeringu kohustusega tiheasustusalal alal. Maakasutuse juhtfunktsiooniks Tallinna Ringtee ja Kalmari tee vahelisel alal on tootmis- ja ärimaa ning Kalmari teest ida poole jääval alal elamumaa. Tootmis- ja ärimaad on üldplaneeringu maakasutuskaardil tähistatud roosa täisvärvi (olemasolevad tootmis- ja ärimaad, tähis TT) ning roosa viirutusega (kavandatavad tootmis- ja ärimaad, tähis TTp), Elamumaa on üldplaneeringu maakasutuskaardil tähistatud kollase täisvärviga (olemasolev elamumaa, tähis EV) ning kollase viirutusega (perspektiivne elamumaa, tähis EVp).

Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p-i 4.7. „Tootmis- ja ärimaa“ (lk 33) kohaselt mõeldakse tootmismaade all tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maad; samuti ladude ja transpordiettevõtete maad. Kuna tänapäeval on tootmis- ja äritegevus tihedalt seotud, siis on tootmismaale lisatud ka ärimaa liitfunktsioon.

Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p-i 4.6. „Ärimaa“ (lk 31) kohaselt mõistetakse ärimaa all kaubandus-, teenindus-, toitlustus ja majutushoonete maad, samuti büroo- ja kontorihoonete maad. Alale võivad jääda nimetatud hooneid teenindavad ehitised (sh teed ja tehnorajatised).

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu seletuskirja Lisa nr 3 (lk nr 112) „Piirkondlikud hoonestustingimused“ kohaselt on Karla külas elamute kontaktvööndis lubatud vaid ärimaa sihtotstarbelised krundid.

Rae valla üldplaneeringu seletuskirja Lisas nr 3 (lk nr 112) on esitatud „Piirkondlikud hoonestustingimused“, kus Karla küla äri-tootmismaa kruntidele on seatud järgmised tingimused:

|  | Äri- tootmismaa ÜP tingimus |
| --- | --- |
| Krundi suurus | - min 0,5ha - elamute kontaktvööndis max 0,7ha |
| Krundi sihtotstarve % (EE, EEr, EEk, Ä, T, Üh) | -elamute kontaktvööndis vaid ärimaa sihtotstarbelised krundid |
| Krundi täisehitus %; koormusindeks | max 50% |
| Kõrgus ja korruselisus | -Tallinna Ringtee ääres äri- ja tootmishoonete kõrgus kuni 16m -kõrgus peab proportsionaalselt langema kuni 9m elamute kontaktvööndis |
| Haljastus | -20% krundi pinnast haljasala -maantee kaitsevöönd on kohustuslik haljasala -krundi iga 600m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10m -elamualade kontaktvööndis min 40% haljasalast peab olema kaetud kõrghaljastusega -läbivate teede ääres puudeallee |
| Abihooned; hoonete arv krundil | -kuni 3 hoonet krundil |
| Ehitusjoon | -siseteel min 20m kaugusel sõiduteest -maantee ääres teekaitsevööndi piiril |
| Katusekalle, räästa kõrgus | 0-15°, parapetiga |
| Piirded | -ei ole kohustuslik -piirde rajamisel võrkaed kõrgusega kuni 2m |
| Materjalikäsitlus | -eelistatud materjalid on betoon, puit, klaas -ärihoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks -tootmishoonetel elamute kontaktvööndis tohib plekki kasutada kuni 60% ulatuses -maantee pool esinduslik fassaad |

4.2. Planeeringuala ideelahendus.

Vastavalt Rae Vallavalitsuse 15.12.2023 kirjas nr 6-1/8196-1 „Karla küla Kasemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“ esitatud Rae Vallavalitsuse 07.12.2023 planeerimis- ja ehituskomisjoni seisukohale on käesolevas detailplaneeringu eskiisis Kasemetsa katastriüksuse maa-ala kavandatud kolmeks erineva funktsiooniga alaks: 6530343 Kalmari teest lääneala äri-tootmishoonete alaks keskosa ärialaks ja idaosa looduslikuks alaks. 6530343 Kalmari teest idasuunda jäävale alale kavandatud ärikruntide ala moodustab 45%; 55% nimetatud alast on käesolevas detailplaneeringu eskiisis kavandatud looduslikuks alaks (maatulundusmaa sihtotstarbega krunt).

Kavandatavate ärihoonete ala ja võimaliku perspektiivse elamuala vahele on ette nähtud rajada kõrghaljastusega puhverala.

Olemasoleva 6530343 Kalmari tee jätkamine lõunasuunas on käesolevas detailplaneeringu eskiisis kavandatud Kirikuaru kraavi 11 Tallinna ringtee poolsele alale. Olemasoleva põllutee asukohta on käesolevas detailplaneeringu eskiisis ette nähtud kergliiklustee, mida jääb sõiduteest eraldama suhteliselt lai kraav.

4.3. Krundijaotuskava.

Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on Kasemetsa katastriüksuse jagamise teel kavandatud 6 krunti järgmiselt:

- 3 ärimaa krunti

- 1 äri/tootmismaa krunt

- 1 maatulundusmaa krunt

- 1 transpordimaa krunti Kalmari tee pikendamiseks

Käesolevas detailplaneeringu eskiisis kavandatud kruntide sihtotstarbed vastavalt Maakatastriseaduse § 181. Katastriüksuse sihtotstarbed on:

- 	ärimaa (detailplaneeringus täistatud ka lühendiga Ä) - ärilisel eesmärgil kasutatav maa. Ärimaa on äri-, büroo- või teenindusotstarbeliste ehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa, sealhulgas hulgikaubandusehitiste maa, toitlustusehitiste maa, teenindusehitiste, büroo- või administratiivehitiste maa, muu äriotstarbel kasutatav maa.

- 	tootmismaa (detailplaneeringus tähistatud ka lühendiga T) - tootmiseesmärgil kasutatav maa. Tootmismaa on tootmis- ja tööstusehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa, sealhulgas tehnorajatiste maa, mis moodustab iseseisva katastriüksuse, sealhulgas kütte-, vee-, gaasi- ja elektrivarustusega seotud ehitiste maa; jäätmekäitlusehitiste alune maa, välja arvatud jäätmehoidla maa;

- transpordimaa (detailplaneeringus täistatud ka lühendiga L) – liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga, sealhulgas teemaa.

- 	maatulundusmaa (detailplaneeringus tähistatud ka lühendiga M) - põllumajandussaaduste tootmiseks või metsa-kasvatuseks kasutatav maa ja maa, millel on põllu- või metsamajanduslik potentsiaal.

Krundi kasutamise otstarvete tähistuste seletused vastavalt Siseministeeriumi poolt 2013 välja antud soovituslikule  ruumilise planeerimise leppemärkidele:

ÄB – kontori- ja büroohoone maa (büroo-, pangahoone ja postiteenust osutava hoone maa),

ÄK – kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa: jaekaubandus- ja toitlustusasutuse, autoteeninduse diskoteegi, kasiino ning muu teenindushoone ning neid teenindavate ja samal krundil asuvate parklate ja/või parkimismajade, juurdepääsuteede, kõnniteede ja haljastatud alade maa. Kaubandus-, teenindus- ja toitlustusasutusi saab liigitada rohke ja vähese külastajate arvuga asutusteks.

ÄV - väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoonete maa (maa-ala, millel asuvad väiksema külastajate arvuga teenindus- ja tootmisettevõtted, nt kohalikud kauplused ja teenindusettevõtted milles võib toimuda väiketootmine ka kohapeal);

TL – laohoone maa: hoidla ja laohoone ning ilma külastajatele kavandatud ruumiprogrammita hulgikaubandushoonemaa, laoplatsi maa.

TH – hulgikaubanduse maa: külastajatele kavandatud ruumiprogrammiga hulgikaubandusettevõtte maa.

TK – logistikakeskuse maa: ühtselt väljakujundataval territooriumil asuv, suure kaupade käitlemise ja liikluskoormusega seotud ettevõtte maa. Logistika- ja jaotuskeskuse eesmärk ei ole kaupade pikaajaline ladustamine.

TT – tootmishoone maa, võimaliku kahjuliku välismõjuta (häiringuteta) tootmishoonete maa;

HL - peamiselt puhkamisele ja virgestusele suunatud looduslik või poolloodusliku ilme ja kooslusega säilitatava metsa- ja rohumaa või ka taimestikuta maa, mida ei kavandata muuta ning ei majandata tulu saamise eesmärgil;

LT – tee ja tänava maa: tee ja koos tee koosseisu kuuluva parkla, puhkekoha, ühissõiduki peatumiseks ette nähtud ala ja tee ohutus- signalisatsiooni, turva, side ja valgustus või energiarajatiste maad; tänava, tänava kinnistu koosseisu kuuluva parkla ja bensiinijaama, ohutussignalisatsiooni, turva, side, valgustus või energiarajatiste maad ja trammitee maa.

Planeeringuala bilanss:

| DP algatamiseelne maakasutuse sihtotstarve | pindala m2 | % | Planeeritud maa sihtotstarve | pindala m² | % (ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| maatulundusmaa | 6,61 ha (topo-plaanilt mõõdetuna 66077 m2) | 100 | ärimaa | 18226 | 27 |
|  |  |  | äri/tootmismaa | 20332 | 31 |
|  |  |  | maatulundusmaa | 22275 | 34 |
|  |  |  | transpordimaa | 5244 | 8 |
|  |  |  | KOKKU | 66077 | 100 |

4.4. Hoonestatavate kruntide ehitusõigus.

Käesoelavas detailplaneeringu eskiisis kavandatud kruntide ehitusõigus on kajastatud detailplaneeringu eskiisi põhijoonisel.

4.5. Hoonestusalade ja hoonete paiknemise ning suuruse kavandamise põhimõtted.

Kruntide pos nr 2, pos nr 3 ja pos nr 4 ärihoonete hoonestusala kaugus Kalmari tee poolsest krundipiirist on kavandatud 18 m kaugusele, elamuala poolsest piirist vastavalt 21 m, 22,5 m ja 23,5 m kaugusele, teistest naaberkatastriüksuste ja ärikruntide omavahelisest piirist on hoonestusala kaugus kavandatud 4 m kaugusele.

Äri-tootmismaa krundi pos nr 1 hoonestusala piir on põhja-, lääne- ja lõunakaare piirist 4 m kaugusel krundi piirist, 6530343 Kalmari tee poolsest krundipiirist on hoonestusala piir kavandatud 25 m kaugusele.

Ärihoonete ja tootmishoonete suletud brutopinna määramisel on suletud brutopind on arvestatud suurima hoone ehitisaluse pinna 1,5-kordse korrutisena.

4.6. Hoonete olulisemad arhitektuurinõuded.

Ärihoonete ja tootmishoonete arhitektuur peab olema komponeeritud kaasaegse arhitektuurikeelega. Kavandatavate hoonete arhitektuur eeldab antud piirkonnas asjalikkust ja soliidsust.

Lubatud on katusekalle vahemikus 0 - 15°, katuseharja või hoone põhimahu suund peab olema risti või paralleelne Kalmari teega.

Hoonete välisviimistluses kasutada äri- ja tootmishoonele sobivaid fassaadikattematerjale (nt betoon, puit, klaas). Ärihoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale.

Värvilahendustes eelistada pastelseid värvitoone, vältida intensiivsete värvitoonidega kirevaid fassaadikujundusi.

Hoone(te) eskiislahendus(ed) tuleb eelnevalt kooskõlastada Rae vallaarhitektiga.

4.7. Piirete asukoht ja arhitektuurinõuded.

Hoonestatavate kruntide ümber võib rajada kuni 2m kõrgusi metall-võrkpiirdeid. Piirded võib rajada kruntide piirile.

Piirete täpsed lahendused esitada hoonete ehitusprojektides.

4.8. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Juurdepääs käesolevas detailplaneeringu eskiisis kavandatud hoonestatavatele kruntidele on ette nähtud juurdepääs 11112 Lagedi - Jüri teelt (teelõigul alates 11.07.2012 ADS nimi: Tehase tee) maha pööravalt 6530343 Kalmari tee rajatavalt pikenduselt.

Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on ette nähtud Kalmari tee pikendamine ja selleks transpordimaa sihtotstarbega krundi pos nr 5 moodustamine; krundi laius on kavandatud 31m. 6530343 Kalmari tee sõidutee laiusega 7 m on ette nähtud planeeringuala läbivast Kirikuaru kraavist lääne poole. Sõidutee on ette nähtud asfaltkattega. Paralleelselt sõiduteega, piki Kirikuaru kraavi, olemasoleva pinnastee asukohale on ette nähtud rajada kergliiklustee laiustega 3 m.

Tee ehitusprojekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik.

Transpordimaa kruntidele on planeeritud piirkonda teenindavate tehnovõrkude paigaldamine. Teede äärde on ette nähtud tänavavalgustuse rajamine.

6530343 Kalmari tee pikendus on käesolevas detailplaneeringu eskiis kavandatud avalikult kasutatavate teedena, st et transpordimaa sihtotstarbega krunt on peale teede ja tehnovõrkude ehitamist ette nähtud üle anda munitsipaalomandisse.

Planeeritavale maatulundusmaa krundile pos nr 6 on juurdepääsuks kavandatud servituudiala laiusega 6m krundile pos nr 3.

Parkimine.

Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p 5.6.5 kohaselt tuleb uute tootmis- ja äripindade planeerimisel parklakohtade arvu osas arvestada kehtivate normatiividega (üldplaneering on kehtestatud Eesti standard EVS 843:2003 „Linnatänavad“ kehtimise ajal).

Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p 4.6. „Ärimaa“ ka p 4.7 „Tootmis- ja ärimaa“ kohaselt lahendatakse parkimine vastavalt arendatava ala täpsemale kasutusele ning kehtivatele parkimisnormidele.

Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on parkimiskohtade arvutamiseks kasutatud Eesti standardis EVS 843:2016 „Linnatänavad“ toodud tabeli 9.1 Eesti linnade ehitiste parkimisnormatiivid näitajaid.

| Äri- ja tootmismaa krundid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krundi pos nr | Planeeritud krundi hoonestuse suurim brutopind m2 | EVS normatiiv: tööstusettevõte ja ladu 1/250m2 | EVS normatiiv: asutus 1/90 | Planeeritud |
| 1 | 15247 | 61 |  |  |
| 2 | 3750 |  | 41 |  |
| 3 | 4665 |  | 51 |  |
| 4 | 4900 |  | 54 |  |

Kokku on äri- ja tootmisalale kavandatud 211 parkimiskohta.

Äri-tootmismaa krundisisesed teed ja platsid rajada tolmuvaba kattega (nt asfaltkate, tänavakivi jms), täpne lahendus esitada krundi hoonestuse ehitusprojektis.

4.9. Haljastuse ja heakorra põhimõtted.

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu seletuskirja Lisas nr 3 (lk nr 112) on esitatud „Piirkondlikud hoonestustingimused“ kus on märgitud haljastuse rajamise kohustus äri- ja tootmismaa krundile 20% ulatuses planeeritud krundi pindalast ning krundi iga 600 m2 kohta istutada 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10m.

Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on kavandatud tootmismaaa ja/või ärimaa kruntide haljaspinna suurus ja igale krundile kohustusliku istutatavate puude arv järgmiselt:

| Äri- ja tootmismaa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krunt pos nr | Krundi pindala | Haljaspinna minimaalne pindala (20%) | Kohustuslik puude arv (600m2/1 puu) |
| 1 | 20332 m2 | 4066 m2 | 34 |
| 2 | 5000 m2 | 1000 m2 | 9 |
| 3 | 6226 m2 | 1245 m2 | 11 |
| 4 | 7000 m2 | 1400 m2 | 12 |
| KOKKU | 38558 m2 | 7711 m2 | 66 |

Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on kavandatud kõrghaljastusega alad laiusega 21 m … 23,5 m ärimaa kruntide pos nr 2, pos nr 3 ja pos nr 4 idaalale, st perspektiivse elamute ala poolsele alale. Äri-tootmismaa krundi pos nr 1 kõrghaljastusega ala laiusega 25 m 6530343 Kalmari tee poolsele alale. Lisaks on käesolevas detailplaneeringu eskiisis kavandatud planeeritud maatulundusmaa krundi pos nr 6 läänealale kõrghaljastuse rajamine (täpsustatakse detailplaneeringus).

Haljastuse rajamisel arvestada pinnase iseärasustega ja kasutada seal looduslikult sobivaid liike, millised ümbruskonnas juba kasvavad. Haljastus peab olema mitmerindeline ja eriliigiline rohelise puhverala paremaks toimimiseks võimalike kahjulike keskkonnamõjude leevendamisel.

Heakord.

- Detailplaneeringu ala arendamisel ja ekspluateerimisel lähtuda Rae Vallavolikogu 21.09.2021 määruse nr  78  	„Rae valla jäätmekava aastateks 2021-202“,  Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrusest nr 60 „Rae valla heakorraeeskiri“, Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määruse nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded“ ja teistest asjakohastest nõuetest.

- Jäätmete käitlemisel lähtuda Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrusest nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“.

Igal krundil peab olema lahendatud prügi sorteerimine ja vastavad konteinerite asukohad. Krundi valdaja peab tagama regulaarse prügi äraveo.

Iga krundi täpne haljastuse ja heakorra osa tuleb lahendada hoonestuse ehitusprojekti mahus koostatava haljastusprojektiga, millega lahendada ka võimalikud väikevormid ja haljastuse liigiline koosseis.

4.10. Vertikaalplaneerimine.

Olemasolevat maapinda on lubatud tõsta vajadusel ca 0,5m, kuid mitte kõrgemale kui hoonestatud naaberkatastriüksuse pind. Kinnistu vertikaalplaneerimisega tuleb vältida sademevee juhtimist naaberkinnistutele. Iga krundi vertikaalplaneerimise lahendus esitada ehitusprojektis.

4.11. Tuleohutusabinõud.

Käesoleva detailplaneeringu eskiisi koostamisel on arvestatud siseministri 30.03.2017 määrusega nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“, siseministri 18.082.2021 määrusega nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ Eesti standarditega EVS 812-6:2012+A2:2017 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ ja EVS 812-7:2008/AC:2016 ”Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”.

Hoonestuse projekteerimisel lähtuda kehtivatest asjakohastest tuleohutusnormatiividest. Planeeringuala iga konkreetse hoone tuleohuklass TP3, TP2 või TP1 määrata selle ehitusprojektis vastavalt hoone suurusele, kasutusotstarbele, tehnoloogiale, kehtivale seadusandlusele, normdokumentidele jms.

Hooned on lubatud püstitada vaid detailplaneeringu põhijoonisel märgitud hoonestusala piiresse.

Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Selle täitmiseks peab hoonete vaheline kuja takistama tule levikut teistele hoonetele. Juhul kui hoonete vahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega – lahendada hoone(te) ehitusprojekti(de)s.

Hoonete sisesed tuletõrjeveevarustuse lahendused ja kustutusvee hulga arvutused esitada ehitusprojekti mahus.

Tulekustutusvesi saadakse Kalmari tee maa-alale rajatava ühisveevarustuse tuletõrjehüdrantide baasil ning vajadusel täiendavalt omale krundile rajatava lisakustutusvee mahuti vms baasil.

Hoonete projekteerimisel arvestada ehitistele piisava juurdepääsu tagamisega päästemeeskonnale ja –tehnikale. Päästetehnikaga juurdepääsu võimalusi, päästetehnika üldised andmed on kajastatud standardis EVS 812-7:2008/AC:2016  „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus.

Päästetehnika juurdepääs hoonetele peab olema tagatud vähemalt kolmest küljest.

Hoonete ehitusprojektid tuleb täiendavalt kooskõlastada Päästeametiga.

Vt ka seletuskiri p 5.1.2. Tuletõrje veevarustus.

4.12. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusprojekt koostamisel arvestada asjakohaste järgmiste seadusete ja normdokumentidega, muu hulgas:

- Ehitusseadustik

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile“

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.07.2015 määrus nr 51 „Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu“,

- Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrus nr 57 “Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused”

- Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“

- Majandus ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord  ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“

- Ehitusprojektide koostamiseks teostada ehitusgeoloogilised uurimised.

- Eesti standard EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad“

- Eesti standard EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoone-tes“.

- Eesti standard EVS_EN 17037:2019/ A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“

- Ehitusprojekt koostada Ehitusseadustiku mõistes pädeva isiku poolt.

- Hoone ehitusprojektis anda täpsed fassaadide lahendused.

- Hoone ehitusprojektis esitada krundipiirete täpne lahendus.

- Hoonete eskiislahendused koos asendiplaani ja haljastuskavaga kooskõlastada Rae Vallavalitsuse arhitektiga.

- Hoone(te) soojavarustuse lahendus esitada hoonete ehitusprojektides. Hoonete konstruktiivsete ja tehniliste lahenduste kavandamisel tuleb lähtuda energiasäästlike hoonete kontseptsioonist.

- Eesti standarditega EVS 812-6:2012+A2:2017 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“

- EVS 812-7:2008/AC:2016 ”Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”

- Hoone(te) ehitusprojekti(de)s täpsustada tulekustutusevee mahuti asukoht, vajalik veemahutavaus ja mahuteid varustavate veetorude täpne asukoht.

- Hoone sisemise tulekustutusvee vooluhulk arvutada eelprojektis (vajadusel).

- Hoone(te) ehitusprojekt(id) kooskõlastada Päästeameti Põhja Päästekeskusega.

- Ehitusprojekti koostamiseks taotleda võrguvaldajatelt ja/või ressursivaldajatelt täpsustavad tehnilised tingimused.

- Tehnovõrkude ehitusprojektid kooskõlastada võrgu valdajatega ja/või ressursivaldajatega.

- Hoonestuse projektis kavandada jalgrataste parkla või hoiuruum.

- Hoone ehitusprojektis esitada vastav projektlahendus planeeritud hoonestatavale krundile juurdepääsude rajamiseks Kalmari teelt.

- Ehitusprojektis tuleb vertikaalplaneerimine lahendada viisil, mis võimaldab sademevee kogumist ja esmast puhastamist krundi piires seadusest tulenevate nõuete kohaselt. Immutada on lubatud vaid katustelt ärajuhitavat sademevett. Reostusohtlik sademevesi tuleb enne looduskeskkonda juhtimist puhastada lokaalsetes õli- ja liivapüüdurites. Täpne lahendus anda ehitusprojektis.

- Krundi haljastusprojekt, millega lahendada ka võimalikud väikevormid ja haljastuse liigiline koosseis, koostada ja esitada hoone(te) ehitusprojekti(de) mahus.

- Ehitusprojekti koostamiseks taotleda võrguvaldajatelt ja/või ressursivaldajatelt täpsustavad tehnilised tingimused.

- Tehnovõrkude ehitusprojektid kooskõlastada võrgu valdajatega ja/või ressursivaldajatega.

- Haljastusprojekt, millega lahendada ka võimalikud väikevormid ja haljastuse liigiline koosseis, koostada ja esitada hoone(te) ehitusprojekti(de) mahus.

- 5. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS.

Tehnovõrkude osa lahendatakse detailplaneeringu koostamisel.

- 6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIK KESKKONNAMÕJU HINDAMINE.

Vastavalt EELIS andmebaasile ja Maa-ameti kaardiserverile ei paikne Kasemetsa katastriüksuse lähialas Natura 2000 alasid ja looduskaitsealuseid objekte.

Käesolevas detailplaneeringu eskiisis kavandatud tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus kiirgus ja lõhn.

Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Kuna kavandatud tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastusvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub.

Kui planeeringualal kavandatakse „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 6 lg 2 nimetatud tegevust, siis tuleb omavalitsusele esitada põhjendused eeldatava keskkonnamõju olulisuse kohta, mille alusel saab omavalitsus analüüsida keskkonnamõjude ulatuse üle ning otsustada keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle.

Sademevesi.

Planeeringuala paikneb endisel põllumajandusliku drenaažisüsteemiga rohumaal.

Planeeringualalt formeeruvad sademete- ja drenaaživeed on ette nähtud suunata paigaldatavate torudega Kalmari tee ääres olevasse Kirikuaru kraavi, mis on planeeringu ala eesvooluks. Kraav tuleb rekonstrueerida. Kalmari tee äärne kogujakraav suubub Rae-Lagedi peakraavi, mis omakorda juba Pirita jõkke.

Igale krundile peab eraldi välja ehitama drenaaž- ja sademevee kokkukogumiseks vastav süsteem. Asfaltkattega pindadelt tuleb võimalik õline sademevesi tuleb puhastada enne kanaliseerimist või kraavi juhtimist lokaalsetes I klassi õli- ja bensiinipüüdurites.

Liiklusmüra. Hoonete ehitusprojektide koostamisel tuleb kinni pidada Atmosfääriõhu kaitse seadusest ja Keskkonnaministri 16.12.2016 määrusest nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“.

Vastavalt nimetatud seadusele kuulub elamu- ja puhkeala II ning töötusala IV kategooriasse. Liiklusmüra ekvivalentsed LpA,eq,T taotlustaseme arvsuurused uutel planeeritavatel elamualadel võivad olla päeval kuni 55dB ja öösel kuni 45dB ning äri- ja tootmisalal päeval kuni 65dB ja öösel kuni 55dB.

Vastavalt Maa-ameti kaardiserveri mürakaardi rakenduse 2022.aasta strateegilise mürakaardi andmetele on Kalamri teest Tallinna ringtee poole jääval ärialal ööpäevane maanteeliikluse müra 55 - 65 dB ja Kalmari teest ida poole jääval alal 50 - 54db.

Radoon.

Eesti Geoloogiakeskuse radoonisisalduse kaardi info kohaselt on Rae valla põhjaosa kõrge radoonisisaldusega pinnasega ala. Uute hoonete rajamisel radooniohtlikesse piirkondadesse tuleb ehituslike vahenditega tagada radooniohutus ruumide siseõhus.

- 7. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED.

Kuritegevuse riske vähendavad abinõud on määratud vastavalt Eesti standardis EVS 809-1:2002 ”Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine” esitatud nõuetest.

- Detailplaneeringus on ette nähtud meetmed kuritegevuse vähendamiseks on muuhulgas

- eravalduse selge eristamine ja piiritlemine,

- juurdepääsude ja liikumisteede konkreetne määratlemine,

- tagada tuleb uushoonestuse vaheline hea nähtavus ning jälgitavus, rakendada videovalvet,

- omanikutunde suurendamiseks ja kuriteohirmu vähendamiseks on vajalik ala korrashoid,

- peremehetunde süvendamiseks ja korrashoiu parandamiseks on vajalik kindlate reeglite sätestamine hoone omaniku poolt,

- hoonete ja rajatiste materjalid peavad olema kvaliteetsed ja vastupidavad,

- varguste riski vähendamiseks peavad sisenemisruumid ja hoiuruumid olema lukustatud ning jälgitavad,

- tähelepanu pöörata hoonete uste, akende ja lukkude elementide kvaliteedile ning turvalisusele,

- omaniku- ja kontrollitunde  tõstmiseks ja autodega seotud kuritegude riskivähendamiseks on autode parkimine ette nähtud omal krundil, soovituslikult videovalvega parklas,

- süütamiste riski vähendamiseks mitte kasutada kergestisüttivate materjalide,

- süütamisohu vähendamiseks soovituslikult hoida prügikonteinerid hoones jms.

- 8. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA.

Detailplaneerinu kehtestamisele järgnevate toimingute ja tegevuse järjekord:

1) maaüksuse jagamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine vastavalt käesolevas detailplaneeringus

kehtestatud maakasutuse otstarbele;

2) detailplaneeringus määratud servituudilepingute sõlmimine;

3) detailplaneeringus kavandatud tehnilise infrastruktuuri väljaehitamine detailplaneeringu realiseerimisest huvitatud isiku finantseerimisel. Tehnovõrgud ja –rajatised ehitatakse olemasolevatest liitumispunktidest kuni eraomandisse jääva krundi kavandatud liitumispunktideni.

Planeeritud transpordimaa sihtotstarbega ja üldkasutatava maa sihtotsatarbega krundid on ette nähtud üle anda munit-sipaalomandisse.

Alles pärast eelpool kirjeldatud tegevuste teostamist, mis on planeeringuga kavandatud krundi ehitusõiguse realiseerimiseks vajalik, teostatakse planeeringuga kavandatud hoonete ehitusõiguse realiseerimist sellel maaüksusel.

Juhul, kui planeeritud tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama kahju tekitanud kinnistu igakordne omanik. Kahjude all on mõeldud eeskätt ehitustegevusest tulenevaid kahjusid (rikutud teed, haljastus, tehnovõrgud vms.