SELETUSKIRJA SISUKORD

1. Planeeringu koostamise alused.
2. Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste ning keskkonnatingimuste analüüs ning Planeeringu eesmärk.

2.1. Samale maa-alale varem kehtestatud detailplaneeringu muutmise ettepaneku põhjendus.

3. Olemasoleva olukorra iseloomustus.
3.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus.
3.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus.
3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.
3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud.
3.5. Olemasolev tehnovarustus.
3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond.
3.7. Kehtivad piirangud.
4. Planeeringuettepanek.
4.1. Krundijaotus.
4.2. Krundi ehitusõigus.
4.3. Ehitiste arhitektuurinõuded.
4.4. Piirded.
4.5. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.
4.6. Haljastuse ja heakorra põhimõtted.
4.7. Vertikaalplaneerimine.
4.8. Tuleohutusnõuded.
4.9. Servituutide vajaduse määramine.
4.10. Tehnovõrkude lahendus.
4.11. Veevarustus.
4.12. Tuletõrjevarustus.
4.13. Reoveekanalisatsioon.
4.14. Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine.
4.15. Elektrivarustus.
4.16. Tänavavalgustus.
4.17. Telekommunikatsioonivarustus.
4.18. Soojavarustus.
4.19. Energiatõhusus ja -tarbimise nõuded.
5. Keskkonnatingimused ja võimalik keskkonnamõju hindamine. 
5.1. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused.
5.2. Planeeringu elluviimise tegevuskava.
5.3. Muud vajalikud uuringud.

I  SELETUSKIRI

1. Planeeringu koostamise alused.

Käesolev detailplaneeringu eskiisprojekt on koostatud Veskitaguse küla Halli tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamiseks.

Detaliplaneeringu koostamise aluseks on:

- Planeerimisseadus, redaktsiooni jõustumise kp. 01.07.2018.a.

- Ehitusseadustik, redaktsiooni jõustumise kp. 01.07.2018.a.

- Rae valla üldplaneering, kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013.a. otsusega nr 462

Planeeritava kinnistu suuruseks on 3151m2.

Hetkel kehtib Halli tee 1 kinnistul Veskitaguse küla Lekko kinnistu detailplaneering, mis on kehtestatud 20.03.2007.a.

Halli tee 1 kinnistule on koostatud haljastuse inventariseerimise aruanne Keskkonnabüroo Grün-E osaühing poolt 13.02.2024.a.

2. Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste ning keskkonnatingimuste analüüs ning Planeeringu eesmärk.

Halli tee 1 kinnistu asub Pirita jõe läheduses ja osaliselt jääb kinnistule Pirita jõe ehituskeeluvöönd 100m ja piirnaguvöönd 100m.

Halli tee 1 kinnistust põhjapoole ja idapoole jääb elamumaa kinnistute piirkond (Halli tee ja Sõõru tee).

Halli teel ja Sõõru teel paiknevate olemasolevate hoonete arhitektuur on väga erinev (vaata fotod olemasolevast olukorrast). Puudub ühtne arhitektuuri stiil. Esineb palkmaja, kaasaegne arhitektuur, Nõukogude aegne arhitektuur ja väga lihtsa arhitektuuriga hooneid.

Halli tee 1 kinnistule on plaanis rajada kaasaegse arhitektuuriga hooned.

Halli tee 1 kontaktvööndisse jäävad elamumaad, maatulundusmaad, üldkasutatavat maad, veekogude maad, transpordimaad ja ärimaad.

Halli tee 1 kinnistust üle Pirita jõe edelapool asub olemasolev elamumaa piirkond, mis on enamuses hoonestatud.

Halli tee 1 kinnistust ~1,3km kaugusel edelapool asub Tartu maantee.

Halli tee 1 kinnistu lähipiirkonnas asuvad tähtsamad objektid ja asutused:

1. Lähim bussipeatus. Veskitaguse bussipeatus, ~300m kaugusel, lõuna suunas.

2. Lähim kool. Vaida Põhikool, Vana-Vaida tee 15 Vaida, ~3 km, kagu suunas.

Jüri Gümnaasium, Laste 3 Jüri, ~5 km, loode suunas.

3. Lähim lasteaed. Vaida Lasteaed Pillerpall, Vana-Vaida tee 28 Vaida, ~3 km, kagu suunas

4. Lähim pood. Vaida Coop, Vana-Vaida tee 3 Vaida, ~2,5 km, kagu suunas

Halli tee 1 paikneb tiheasustusega alal.

Halli tee 1 kinnistu läheduses on olemasolevad üldkasutatavad maad (Sõõrujõe, Kuremäe tee 20 ja Kuremäe tee 2) nii, et on tagatud lähipiirkonnas puhke- ja virgestusalad.

Halli tee 1 lähipiirkonnas on olemasolev teedevõrk.

Halli tee 1 kinnistu on vastavalt kehtivale Rae valla üldplaneeringule elamumaa.

Halli tee ja Veskitaguse tee on vastavalt üldplaneeringule kohaliku tähtsusega teed ja tänavad ning muud teed.

Halli tee 1 kinnistu ei asu enam rohevõrgustikus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Halli tee 1 kinnistu ehitusõigust omanikule soodsamaks. Suurendatakse hoonestusala ja antakse rajatavate hoonete mahtu natuke juurde.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole kehtivat Rae valla üldplaneeringut muutev.

2.1. Samale maa-alale varem kehtestatud detailplaneeringu muutmise ettepaneku põhjendus.

Hetkel kehtib Halli tee 1 kinnistul Veskitaguse küla Lekko kinnistu detailplaneering, mis on kehtestatud 20.03.2007.a. Lekko kinnistu detailplaneeringu ala on kehtestamise hetkel (2007.a. seisuga) asunud rohevõrgustiku koridoris.  Hetkel kehtiva üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringu maa-ala väljaspool rohevõrgustikku.

Lekko kinnistu detailplaneeringu muutmise põhjendused on järgmised:

1. Suurendada Halli tee 1 hoonestusala selleks, et kinnistut oleks lihtsam ja ilmakaarte suhtes loogilisem hoonestada.

2. Rajada kinnistule juurdepääs Halli teelt. Halli tee on väiksema liikluskoormusega kui Veskitaguse tee. Halli teelt juurdepääsuga jääb rajatavast üksikelamust lõuna poole suur hooviala, ning kinnistule sissepääs jääb põhja poole.

3. Suurendada kinnistu hoonestusõigust. Suurendatud on ehitisealust pindala 350m2 ja kinnistut on lubatud hoonestada ühe üksikelamu ja kolme abihoonega.

4. Kuna Halli tee 1 ei asu enam rohevõrgustikus, siis on plaanis rajatavatele hoonetele, teedele ja trassidele ettejääv kõrghaljastus likvideerida. Samuti on kogu kinnistu ulatuses plaanis teostada hooldusraiet selleks, et halvas seisus puud likvideerida. Halli tee 1 kinnistule on koostatud haljastuse inventariseerimise aruanne Keskkonnabüroo Grün-E osaühing poolt 13.02.2024.a. Vastavalt haljastuse inventariseerimisele asuvad Halli tee 1 kinnistul 4. ja 5. väärtusklassiga puud.

3. Olemasoleva olukorra iseloomustus.
3.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus.

Planeeritav maa-ala asub Harju Maakonnas, Rae vallas, Veskitaguse külas, Halli tee 1 kinnistul.

Maa-ameti digikaardi andmetel on kinnistust 3151m2 metsamaa.

3.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus.

Halli tee 1 on hoonestamata. Halli tee 1 kinnistu suurus on 3151m2 ja maa sihtotstarve on elamumaa 100%. 
3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

Halli tee 1 kinnistu on ümbritsetud järgmiste kinnistutega:

1. idapool Halli tee 3, pindala 3150m2, elamumaa 100%, hoonestatud.

2. põhjapoolt Halli tee T2, pindala 1131m2, transpordimaa 100%, hoonestamata.

3. põhjapoolt Halli tee T2-st on Halli tee, pindala 726m2, transpordimaa 100%, hoonestamata.

4. põhjapoolt Halli tee-st on Halli tee 4, pindala 3279m2, elamumaa 100%, hoonestatud.

5. põhjapoolt Halli tee-st on Halli tee 2, pindala 2866m2, elamumaa 100%, hoonestatud.

6. läänepool Veskitaguse tee T2, pindala 173m2, transpordimaa 100%, hoonestamata.

7. läänepool Veskitaguse tee T2-st ja lõunapool Halli tee 1-st on Subila, pindala 3ha, maatulundusmaa 100%, hoonestatud.

3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud.

Halli tee 1 paikneb Veskitaguse tee ja Halli tee nurgal. Olemasolevad teed on asfaltkattega. Halli tee 1 kinnistule juurdepääsu on võimalik tagada, nii Halli teelt, kui ka Veskitaguse teelt.
3.5. Olemasolev tehnovarustus.

Halli teel on olemasolev elektri maakaabelliin.

Halli teel on olemasolev side maakaabelliin.

Halli teel on olemasolev veetorustik veevarustuse liitumisvõimalusega.

Halli teel on olemasolev drenaažitorustikuga liitumisvõimalusega.

Halli teel puudub reoveekanalisatsiooni liitumisvõimalus.

Halli teel ja Veskitaguse teel on olemasolev tänavavalgustus.

3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond.

Maa-ameti digikaardi andmetel on kinnistust 3151m2 metsamaa.
3.7. Kehtivad piirangud.

Halli tee 1 kinnistul on järgmised olemasolevad piirnagud:

1. Pirita jõe kalda ehituskeeluvöönd 100m.

2. Pirita jõe kalda piirnaguvöönd 100m.

3. Rae valla üldplaneeringu järgne tiheasustusala.

4. Uuringu ala (geoloogiline). Harjumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruum.

4. Planeeringuettepanek.

Käesoleva detailplaneeringuga antakse Halli tee 1 kinnistule ehitusõigus ühe üksikelamu ja kolme abihoone rajamiseks.

4.1. Krundijaotus.

Halli tee 1 kinnistu piirid ei muutu.

4.2. Krundi ehitusõigus.

Planeeritud üksikelamumaa kinnistut (kinnistu piirid ei muutu) on lubatud  hoonestada ühe üksikelamuga ja kolme abihoonega. Üksikelamumaa kinnistu maksimaalne ehitisealune pindala on 350m2. Üksikelamu võib olla kuni 9m kõrge. Abihoone võib olla kuni 6m kõrge. Üksikelamu võib olla kuni kahekorruseline. Abihoone võib olla kuni ühekorruseline.  Lubatud  katusekalded on 20-45º, väiksemad hooneosad võivad olla madalama kaldega. Katuseharja suunale piiranguid ei seata. Soovituslik katuseharja suund on risti või paralleelne kinnistu piiridega.

Üksikelamu suurim ehitisealune pind on 300m2. Üksikelamu suurim ehitisealune pind on kuni  300m2 selleks, et saaks rajada vajaliku suurusega ühekorruselist üksikelamut.

4.3. Ehitiste arhitektuurinõuded.

Planeeritavale maa-alale rajatavate hoonete arhitektuur peaks olema kaasaegne ja lihtne, ning arvestama planeeringu taotlust sulatada hoonestus loodusesse ning ümbritsevasse keskkonda.

Hoonete välisviimistlus määratakse konkreetsete ehitusprojektidega.

Hoonete välisviimistlus materjalidena välisvoodriks on soovituslik kasutada puitu, fassaaditellist ja krohvi. Lubatud on ka erinevate välisvoodri materjalide kombineerimine.  Hoonete välisvoodriks ei ole lubatud kasutada plekki.

Hoonete katusekattematerjalidena on soovituslik kasutada kivi, plekki või bituumenit.

Ehitiste vahelised kujad on lahendatud vastavalt normatiiv-dokumentidele ja on ära näidatud põhijoonisel.

Olemasolevat maapinda võib tõsta maksimaalselt 0,5m hoonestusala piires.

Käesolevas detailplaneeringus on hoonete asukoht krundil orienteeruv.

4.4. Piirded.

Krundi piiridele rajatakse vajadusel piirdeaed kõrgusega kuni 1,5m.

Puitlippide vahe peab olema minimaalselt 2cm nii, et piirdeaed jääb osaliselt läbipaistev. Tänavapoolsetele kinnistu piiridele võib rajada ka tellistest, betoonist või liimitavatest tellistest piirdeaia poste.

Halli tee 1 kinnistu idapoolsele ja lõunapoolsele piirile on lubatud rajada ka võrkaeda kõrgusega kuni 1,5m.

Üksikelamu, abihooned ja piirded peab sobituma ühtse arhitektuurse tervikuna.

4.5. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Liikluskorraldus on lahendatud vastavalt Eesti standardi EVS 843:2016 „Linnatänavad” nõuetele, kehtiv alates 04.04.2016.a.

Halli tee 1 kinnistule rajatakse juurdepääs Halli teelt. Halli teelt olemasoleva asfaltkattega teelt rajatakse plaadistusega ala Halli tee 1 kinnistu piirini.

Halli tee 1 kinnistule on planeeritud kolm sõiduauto parkimiskohta.

Kinnistu sisse rajatakse rajatavatele hoonetele juurdepääsu teed.

4.6. Haljastuse ja heakorra põhimõtted.

Kuna Halli tee 1 ei asu enam rohevõrgustikus, siis on plaanis rajatavatele hoonetele, teedele ja trassidele ettejääv kõrghaljastus likvideerida. Samuti on kogu kinnistu ulatuses plaanis teostada hooldusraiet selleks, et halvas seisus puud likvideerida. Halli tee 1 kinnistule on koostatud haljastuse inventariseerimise aruanne Keskkonnabüroo Grün-E osaühing poolt 13.02.2024.a. Vastavalt haljastuse inventariseerimisele asuvad Halli tee 1 kinnistul 4. ja 5. väärtusklassiga puud.

Vajadusel istutatakse kinnistule juurde uut kõrghaljastust.

Olmejäätmete kogumiseks paigutatakse krundile kogumismahutid kinnistule sissesõidu tee juurde. Jäätmeveo korraldab jäätmevaldaja.

Jäätmete käsitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja jäätmehoolduseeskirjast.

Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejäätmete äravedu korraldada jäätmekäitlusluba omavate firmade kaudu.

4.7. Vertikaalplaneerimine.

Olemasolevat maapinda võib tõsta maksimaalselt kuni 0,5m hoonestusala piires.

Planeeritud üksikelamumaa kinnistute maapind rajada nii, et sademevett ei juhita naaberkinnistutele.

4.8. Tuleohutusnõuded.

Detailplaneering käsitleb Veskitaguse külas Halli tee 1 kinnistu ning lähiala detailplaneering planeeritavat maa-ala.

Käesolevale detailplaneeringule ei ole koostatud tuleohutusuuringuid.

Detailplaneeringu tuleohutus osa koostamisel on arvesse võetud järgmised normdokumendid:

- -  Siseministri 03.detsember 2018.a. määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

- - Eesti Standard EVS 812-7:2018 “Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”, kehtib alates 16.05.2018.a.

- - EVS 812-6:2012+A1+A2  „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”, kehtiv alates 03.10.2017.a.

- Riigikogu „Tuleohutuse seadus“, redaktsiooni jõustumise kuupäev 18.01.2016.a.

Projektlahendus ei sisalda kõrvalekaldeid normdokumentidest ega nende üksikutest nõuetest.

Halli tee 1 kinnistu asub tiheasustusega alal.

Detailplaneerimisprojektis on krundile kantud hoonestusala, mis arvestab tulekaitsenorme:

- krundi piire ümbritseb vähemalt 4m laiune hoonestuskeeluala.

- tuletõrjetehnika juurdepääs hoonetele on tagatud.

- planeeritavate üksikelamute lubatud maksimaalne kõrgus on 9m.

- planeeritavate abihoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 7,5m.

- üksikelamu maksimaalne korruselisus on 2.

- abihoone maksimaalne korruselisus on 2.

- planeeritavad hooned kuuluvad tuleohutusklassi TP3.

4.9. Servituutide vajaduse määramine.

Käesolevas detailplaneeringus puudub vajadus määrata servituuti.
4.10. Tehnovõrkude lahendus.
4.11. Veevarustus.

Halli tee 1 kinnistu veevarustus toimub olemasolevast liitumiskohast Halli teel.
4.12. Tuletõrjevarustus.

Tuletõrjevesi saadakse olemasolevast tuletõrjevee hüdrandist, mis asub üle Pirita jõe läänepool Roostiku tee 11 kinnistu juures Halli tee 1 kinnistust ~485m kaugusel linnulennult.

Tuletõrjeveehüdrant tagab tuletõrjevee 10 l/s 3 tunni jooksul.

4.13. Reoveekanalisatsioon.

Halli tee 1 reoveekanalisatsioon lahendatakse kogumismahutiga. 
4.14. Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine.

Halli teel on olemasolev drenaažitorustikuga liitumisvõimalusega. 
4.15. Elektrivarustus.

Halli teel on olemasolev elektri liitumiskilp 3x20A.
4.16. Tänavavalgustus.

Halli teel ja Veskitaguse teel on olemasolev tänavavalgustus.
4.17. Telekommunikatsioonivarustus.

Halli teel on olemasolev sidekaabelliin, kust rajatakse vajadusel sideliitumine.
4.18. Soojavarustus.

Hoonete küttevarustus lahendatakse maaküttega, õhk-õhksoojuspumbaga, õhk-vesisoojuspumbaga, päikesepaneelidega, puiduküttega, briketi, pelletiküttega või elektriküttega (ühe hoone puhul võib ka kasutada erinevate kütteallikate kombinatsioone). Hoonetesse paigaldatakse vajadusel ka kaminad või ahjud.

Maakütte kollektori ala peab olema minimaalselt 1m naaberkinnistutest eemal. 
4.19. Energiatõhusus ja -tarbimise nõuded.

Energiatõhususe arvutuste tegemisel ja märgise koostamisel on arvestatud järgmiste normdokumentidega:

- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrusega nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“.
5. Keskkonnatingimused ja võimalik keskkonnamõju hindamine.

Otseseid kahjulikke keskkonnamõjutusi planeeritavast tegevusest ei tulene.

Põhilised keskkonda mõjutavad tegurid tulenevad ehitustegevusest.

Projektiga on tagatud puhta elukeskkonna säilimine. Kinnistul ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte, ka ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi.

Arvestada EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“ nõuetega.

Valgustuse paigutusel arvestada läheduses paiknevate elamualadega ning vältida nende ülemäärast valgustamist. Vajadusel kavandada leevendavaid meetmeid.

Müra on lahendatud vastavalt määrusele nr 71 redaktsiooni jõustumise kuupäev 30.05.2020.a. „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“, vt https://www.riigiteataja.ee/akt/127052020002 ja selle lisale https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1270/5202/0002/KKM_m29_lisa1.pdf#.

Müra sihtväärtus on suurim lubatud müratase uute planeeringutega aladel. Müra piirväärtus on suurim lubatud müratase, mille ületamine põhjustab olulist keskkonnahäiringut ja mille ületamisel tuleb rakendada müra vähendamise abinõusid. Müra siht- ja piirväärtused erinevad alade juhtfunktsioonide põhiselt. Mürakategooriad määratakse vastavalt üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele.

Ülemäärase müra tõttu võib igasugusel tegevusel olla mõju inimeste heaolule ja tervisele. Seetõttu on atmosfääriõhu kaitse seadusest tulenevalt määratud üldplaneeringu maakasutuse juht-otstarvetele järgmised mürakategooriad:

Halli tee 1 kinnistu jääb II kategooriasse - Ühiskondliku hoone14 -, elamu-, aianduse maa-ala - tööstusmüra sihtväärtus päeval 50 dB ja öösel 40 dB, liiklusmüra sihtväärtus päeval 55 dB ja öösel 50 dB.

Peamised müraallikad on sõiduautode liiklus ja naaberelamumaa kinnistutelt tulev müra.

Halli tee 1 kinnistu lähipiirkonnas on hõre liiklus, seega ei tohiks liiklusest tulenev müra olla suur.

Naaberelamumaa kinnistutelt tulev müra on üldjuhul väike.

Õhk-õhksoojuspumba ja õhk-vesisoojuspumba välise osa paigaldamisel arvestada nõudega, et Halli tee 1 kinnistu piiridel peab müratase olema öösel minimaalselt 40dB.

Eestis kehtiva standardi EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest" tabeli 6.3 "Välispiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välismüratasemest" kohaselt tuleks hoonete välispiirded projekteerida minimaalselt selliselt, et mitmest erineva heliisolatsiooniga elemendist välispiirde ühisisolatsioon oleks vähemalt R'w+Ctr ≥ 30 dB. R’w (dB) on õhumüra isolatsiooni indeks - arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ehitise ruumide vahel (iseloomustab heli ülekannet läbi vaadeldava piirdekonstruktsiooni ja sellega külgnevate konstruktsioonide). Ctr on transpordimüra spektri lähendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717, mida kasutatakse ehitiste välispiirete heliisolatsiooni hindamisel ja üksikelementide valikul.

Akende valikul eeskätt hoonete teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kui aken moodustab ≥ 50% välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirde õhumüra isolatsiooni indeks. Kui akna pind on väiksem kui 50 %, siis võib akna heliisolatsiooni väärtust vähendada suuruse 10lgS/Sa võrra, kus S on ruumi välispiirdepind ja Sa on ruumi akende pind. Kasutada tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid.

Välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb jälgida, et ventileerimiseks ettenähtud elemendid (näiteks akende tuulutusavad) ei vähendaks oluliselt heliisolatsiooni taset.

Hoone ruumide paigutusel arvestada kõrgemaid müratasemeid sõiduteepoolsetel fassaadidel ja võimalusel kavandada vaiksemat siseruumi nõudvad ruumid sisehoovide poolsetele külgedele.

Vibratsioon on lahendatud vastavalt määrus nr 78 redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.01.2021.a. „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“. https://www.riigiteataja.ee/akt/129122020045

Peamine vibratsioon tuleb sõiduteedelt, aga väikese liikluskoormusega ei ole see vibratsiooni mõju suur.

Jälgida, et ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid.

Vastavalt (https://www.riigiteataja.ee/akt/105032019026) määrus nr 19 redaktsiooni jõustumise kuupäev 08.03.2019.a.  „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase1” on hoone ruumiõhu radoonisisalduse viitetase 300 bekerelli kuupmeetris ja projekteerimisel arvestada ka radooniohutu hoone projekteerimise standardiga EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitsemeetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“.

Vajadusel tellida enne hoonete ehitust radoonihinnang. Juhul, kui radoonitase on kõrge rajada eluruumidele radoonitõrjevahendid.

5.1. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused.

Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused lahendatakse detailplaneeringus vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”, kehtiv alates 01.01.2003.a.

- Elamu ehitamisel arvestatakse tiheasustuse ehitustihedusega.

- Elamu juurde viivate sissepääsuteede selge eristamine vähendab sissemurdmiste, vandalismi, graffiti ja süütamiste riski.

- Vastupidavad ukse- ja aknaraamid, lukud, uksed, aknad ja klaasid vähendavad vandalismiaktide ja sissemurdmiste riski

- Sissemurdmiste või vandalismiaktide sihtmärkide tugevdamine peale rünnakut vähendab intsidentide kordumise riski.

- Kiired parandustööd vähendavad edasisi kahjusid ennetades uusi vandalismiakte, graffitirännakuid või süütamisi. Kiirele korrastamisele aitab kaasa regulaarne järelevalve.

- Süttimatust materjalist prüginõude kasutamine vähendab süütamiste riski.

- Kergestisüttivate materjalide eemaldamine või asendamine vähendab süütamiste riski.

- Hea korrashoid, eriti kergestisüttiva prügi kiire eemaldamine, vähendab süütamise ohtu.

- Planeeringu alal on soovituslik rakendada naabrivalve põhimõtteid.

5.2. Planeeringu elluviimise tegevuskava.

Peale detailplaneeringu kehtestamist rajatakse kinnistule hoonestus vastavalt detailplaneeringule ja lahendatakse tehnovõrgud ning haljastus. Rajatavatele hoonetele ja tehnovõrkudele taotleda vastavalt kehtivale korrale ehitusload ja ehitusteatised.

5.3. Muud vajalikud uuringud.

Detailplaneeringu käigus muid vajalikke uuringuid teostada ei ole vaja.

Koostas: Mihkel Leinsaar

Diplomeeritud arhitekt, tase 7 (kutsetunnistus 117659, 16.12.2016.a.).