SELETUSKIRJA SISUKORD

1. Planeeringu koostamise alused.
2. Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste ning keskkonnatingimuste analüüs ning Planeeringu eesmärk.

3. Olemasoleva olukorra iseloomustus.
3.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus.
3.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus.
3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.
3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud.
3.5. Olemasolev tehnovarustus.
3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond.
3.7. Kehtivad piirangud.
4. Planeeringuettepanek.
4.1. Krundijaotus.
4.2. Krundi ehitusõigus.
4.3. Ehitiste arhitektuurinõuded.
4.4. Piirded.
4.5. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.
4.6. Haljastuse ja heakorra põhimõtted.
4.7. Vertikaalplaneerimine.
4.8. Tuleohutusnõuded.
4.9. Servituutide vajaduse määramine.
4.10. Tehnovõrkude lahendus.
4.11. Veevarustus.
4.12. Tuletõrjevarustus.
4.13. Reoveekanalisatsioon.
4.14. Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine.
4.15. Elektrivarustus.
4.16. Tänavavalgustus.
4.17. Telekommunikatsioonivarustus.
4.18. Soojavarustus.
4.19. Energiatõhusus ja -tarbimise nõuded.
5. Keskkonnatingimused ja võimalik keskkonnamõju hindamine. 
5.1. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused.
5.2. Planeeringu elluviimise tegevuskava.
5.3. Muud vajalikud uuringud.

I  SELETUSKIRI

1. Planeeringu koostamise alused.

Käesolev detailplaneeringu eskiisprojekt on koostatud Patika küla Kautjala tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamiseks.

Detaliplaneeringu koostamise aluseks on:

  - Planeerimisseadus;

  - Ehitusseadustik;

  - Rae valla üldplaneering (Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsus nr 462);

  - Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 	18.10.2022 määrus nr 11);

  - Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae 	Vallavalitsuse 	30.08.2022 määrus nr 18);

  - Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta 	esitatavad 	nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

  - Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (riigihalduse 	ministri 	17.10.2019 määrus nr 50);

  - Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 20.09.2016 	määrus 	nr 58);

  - Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024-2035. Rae Vallavalitsus (amphora.ee), 20. mail 2024.a. kinnitatud;

  - Rae valla jäätmehoolduseeskiri (Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73);

  - Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise 	kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);

  - Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja 	detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13);

  - Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 	15.02.2011 määrus nr 14);

  - kontaktvööndis kehtestatud detailplaneeringud;

  - ja muud asjakohased õigusaktid, standardid, normatiivid.

Planeeritava kinnistu suuruseks on 10584m2.

Hetkel ei kehti Kautjala tee 1 kinnistul ühtegi detailplaneeringut.

2. Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste ning keskkonnatingimuste analüüs ning Planeeringu eesmärk.

Kautjala tee 1 kinnistu asub Patika külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee jääb ~340m kaugusel  edela suunda.

Kautjala tee 1 kinnistu lähenduses asub Pirita jõgi ~660m kaugusel kirde suunal.

Kautjala tee 1 kinnistu kontaktvööndisse jääb erineva sihtotstarbega ja suurusega kinnistuid:

maatulundusmaa, tootmismaa, elamumaa ja üldkasutatav maa kinnistud.

Kautjale tee 1 kinnistu vahetus läheduses idapool asuvad olemasolevad tootmismaad, mis on enamuses juba hoonestatud.

Kautjala tee 1 kinnistust idapool ~215m kaugusel asub elamumaa (peamiselt üksikelamud) piirkond, mis on juba enamuses hoonestatud.

Kautjala tee 1 kinnistust põhjapoole, läänepoole ja osaliselt idapoole jäävad olemasolevad maatulundusmaa kinnistud. Nendest maatulundusmaa kinnistutest on hoonestatud Suitsu kinnistu.

Kautjale tee 1 kinnistu vahetus lähenduses asuvad olemasolevad tootmishooned on erineva arhitektuuri ja kõrgusega.

Kautjala tee 1 kinnistule on plaanis rajada kaasaegse arhitektuuriga hooned.

Kautjala tee 1 paikneb tiheasustusega alal.

Kautjala tee 1 lähipiirkonnas on olemasolev teedevõrk.

Kautjala tee 1 kinnistu on vastavalt kehtivale Rae valla üldplaneeringule olemasolev tootmis - ja ärimaa.

Kautjala tee 1 kinnistust põhjapool vastavalt  Rae valla üldplaneeringule asub rohevõrgustik.

Kautjala tee 1 kinnistust idapool ja lõunapool (kus suvad hetkel olemasolevad tootmishooned) Rae valla üldplaneeringule asub planeeritav elamumaa.

Kautjala tee on vastavalt üldplaneeringule kohaliku tähtsusega teed ja tänavad ning muud teed.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda Kautjala tee 1 kinnistule ehitusõigus kuni kahe ärihoone rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole kehtivat Rae valla üldplaneeringut muutev.

3. Olemasoleva olukorra iseloomustus.
3.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus.

Planeeritav maa-ala asub Harju Maakonnas, Rae vallas, Patika külas, Kautjala tee 1 kinnistul.

Maa-ameti digikaardi andmetel on kinnistust 10040m2 looduslik rohumaa, 113m2 õuemaa ja  431m2  muu maa.

3.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus.

Kautjala tee 1 on hoonestamata. Kautjala tee 1 kinnistu suurus on 10584m2 ja maa sihtotstarve on tootmismaa 100%. 
3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

Kautjala tee 1 kinnistu on ümbritsetud järgmiste kinnistutega:

1. põhjapool Rätsepa kinnistu, pindala 7,70ha, maatulundusmaa 100%, hoonestamata.

2. idapool Kautjala tee 3, pindala 6227m2, tootmismaa100%, hoonestatud.

3. idapool ja lõunapool Kautjala tee, transpordimaa 100%, hoonestamata.

4. läänepool Suitsu, pindala 16185m2, maatulundusmaa 100%, hoonestamata.

3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud.

Kautjala tee 1 paikneb Kautjala tee ääres idapoolt ja lõunapoolt. Kautjala tee on planeeritava maa-ala juures osaliselt killustikkattega ja osaliselt hiljuti rajatud freesasfaltkattega. Kautjala tee 1 kinnistule juurdepääsu on võimalik tagada Kautjala teelt idapoolt ja lõunapoolt. Samuti on jäetud võimalus tagada Kautjala tee 1 kinnistule juurdepääs Kautjala tee 3 kinnistult.

3.5. Olemasolev tehnovarustus.

Kautjala tee 1 asub olemasolev elektriõhuliin 1-20 kV (keskpingeliin).

Kautjala teel on olemasolev side maakaabelliin.

Kautjala tee 3 asub olemasolev puurkaev hooldusalaga 10m.

3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond.

Maa-ameti digikaardi andmetel on kinnistust 10040m2 looduslik rohumaa, 113m2 õuemaa ja  431m2 muu maa.
3.7. Kehtivad piirangud.

Kautjala tee 1 kinnistul on järgmised olemasolevad piirangud:

1. elektriõhuliin 1-20 kV (keskpingeliin) elektripaigaldise kaitsevöönd teljest 10m.

2. Rae valla üldplaneering tiheasustusala.

4. Planeeringuettepanek.

Käesoleva detailplaneeringuga antakse Kautjala tee 1 kinnistule ehitusõigus kuni kahe ärihoone ehituseks.

4.1. Krundijaotus.

Kautjala tee 1 kinnistu piirid ei muutu.

4.2. Krundi ehitusõigus.

Planeeritud ärimaa kinnistut (kinnistu piirid ei muutu) on lubatud hoonestada kuni kahe ärihoonega. Ärimaa kinnistu maksimaalne ehitisealune pindala on 3175m2. Ärihoone võib olla kuni 12m kõrge. Ärihoone võib olla kuni neljakorruseline. Lubatud  katusekalded on 0-25º. Katuseharja suunale piiranguid ei seata. Soovituslik katuseharja suund on risti või paralleelne kinnistu piiridega.

Määratud elamumaa kontaktvööndi ulatus 150m Suitsu kinnistu õuealast. Ala, kus peavad tulevased ärihooned olema kuni 9m kõrged. Näidatud ala põhijoonis koos tehnovõrkudega.

4.3. Ehitiste arhitektuurinõuded.

Planeeritavale maa-alale rajatavate hoonete arhitektuur peaks olema kaasaegne ja lihtne.

Hoonete välisviimistlus määratakse konkreetsete ehitusprojektidega.

Hoonete välisviimistlus materjalidena välisvoodriks on lubatud kasutada puitu, fassaaditellist, krohvi, betooni, klaasi ja plekki. Eelistatud materjalid on betoon, puit, klaas. Lubatud on ka erinevate välisvoodri materjalide kombineerimine.  Ärihoonel on lubatud kasutada plekki ainult aksentide andmiseks. Kautjala tee poolne hooneosa peab olema esinduslik fassaad.

Hoonete katusekattematerjalidena on soovituslik kasutada kivi, plekki või bituumenit.

Ehitiste vahelised kujad on lahendatud vastavalt normatiiv-dokumentidele ja on ära näidatud põhijoonisel.

Käesolevas detailplaneeringus on hoonete asukoht krundil orienteeruv.

4.4. Piirded.

Kinnistu piiridele ei ole kohustust rajada piirdeaeda.

Piirdeaia rajamisel võib olla võrkaed kõrgusega kuni 2m.

4.5. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Liikluskorraldus on lahendatud vastavalt Eesti standardi EVS 843:2016 „Linnatänavad” nõuetele, kehtiv alates 04.04.2016.a.

Kautjala tee 1 kinnistule on tagatud juurdepääs Kautjala teelt lõunapoolt ja idapoolt. Samuti on jäetud võimalus kinnistule juurdepääsuks Kautjala tee 3 kinnistult.

Kautjala tee on äsja kaetud peaaegu kuni planeeritava maa-ala lõpuni uue freesasfaltiga. Geodeet mõõtis rajatud uue freesasfaltkattega tee ära. Uus tee kantud põhijoonis koos tehnovõrkudega heleoranžiga. Planeeritava maa-ala kirdenurka on märgitud planeeritav freesasfaltkattega tee.

Normatiivne sõiduautode parkimiskohtade arv on suletud brutopind / 150 = parkimiskohtade arve.

Maksimaalne suletud brutopind on planeeritud 12700m2. Maksimaalse suletud brutopinna väljaehitamisel peab olema sõiduauto parkimiskohti minimaalselt 85.

Kinnistu sisse rajatakse rajatavatele hoonetele juurdepääsu teed.

Põhijoonis koos tehnovõrkudega on märgitud tumeoranžiga perspektiivne kergliiklustee - jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT) geodeetilise mõõdistuse ulatuses.

Planeeritud kergliiklustee ühendatakse olemasoleva riigitee 11114 Jüri-Vaida tee ääres paikneva JJT-ga.

4.6. Haljastuse ja heakorra põhimõtted.

Haljasala peab olema minimaalselt 30% kinnistu pindalast, seega minimaalselt 3175,2m2.

Elamualade kontaktvööndis minimaalselt 40% haljasalast peab olema kaetud kõrghaljastusega, seega minimaalselt 1270m2 kinnistu pindalast peab olema kaetud kõrghaljastusega.

Käesolevas detailplaneeringus kavandatud kõrghaljastuse asukoht on orienteeruv. Täpsed kõrghaljastuse lahendused koos kõrghaljastuse liikidega antakse tulevikus eraldi projektides.

Kautjala tee 1 kinnistule rajatakse võibolla pinnase vallid hoonete vundamentide ehituselt ülejäävast pinnasest. Pinnase vallide sisse on plaanis rajada maakütte kollektorid.

Olmejäätmete kogumiseks paigutatakse krundile kogumismahutid. Kogumismahutite täpsed asukohad antakse tulevikus eraldi projektides. Jäätmeveo korraldab jäätmevaldaja.

Jäätmete käsitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja jäätmehoolduseeskirjast.

Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejäätmete äravedu korraldada jäätmekäitlusluba omavate firmade kaudu.

4.7. Vertikaalplaneerimine.

Olemasolevat maapinda võib tõsta.

Planeeritud ärimaa kinnistu maapind rajada nii, et sademevett ei juhita naaberkinnistutele ilma naabri nõusolekuta.

4.8. Tuleohutusnõuded.

Detailplaneering käsitleb Patika küla Kautjala tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering planeeritavat maa-ala.

Käesolevale detailplaneeringule ei ole koostatud tuleohutusuuringuid.

Detailplaneeringu tuleohutus osa koostamisel on arvesse võetud järgmised normdokumendid:

- -  Siseministri 03.detsember 2018.a. määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

- - Eesti Standard EVS 812-7:2018 “Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”, kehtib alates 16.05.2018.a.

- - EVS 812-6:2012+A1+A2  „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”, kehtiv alates 03.10.2017.a.

- Riigikogu „Tuleohutuse seadus“, redaktsiooni jõustumise kuupäev 18.01.2016.a.

Projektlahendus ei sisalda kõrvalekaldeid normdokumentidest ega nende üksikutest nõuetest.

Kautjala tee 1 kinnistu asub tiheasustusega alal.

Detailplaneerimisprojektis on krundile kantud hoonestusala, mis arvestab tulekaitsenorme:

- krundi piire ümbritseb vähemalt 4m laiune hoonestuskeeluala.

- tuletõrjetehnika juurdepääs hoonetele on tagatud.

- planeeritavate ärihoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 12m.

- ärihoone maksimaalne korruselisus on 4.

- planeeritavad hooned kuuluvad minimaalselt tuleohutusklassi TP3.

4.9. Servituutide vajaduse määramine.

Käesolevas detailplaneeringus seatakse servituut elektriõhuliin 1-20 kV (keskpingeliin) elektripaigaldise viimisel maakaabelliiniks kaitsevöönd teljest 1m, servituut 265m2.

4.10. Tehnovõrkude lahendus.
4.11. Veevarustus.

Kautjala tee 1 kinnistu veevarustus toimub olemasolevast puurkaevust Kautjala tee 3 kinnistul.

Hetkel puudub Kautjale tee 1 kinnistul ühis vee ja kanalisatsiooni liitumise võimalus. Uute hoonete planeerimisel on kohutus liituda ühise vee ja kanalisatsiooni võrgustikuga.

ÜVK tehnilised tingimused väljastab peale detailplaneeringu algatamist, taotluse alusel AS Elveso. 
4.12. Tuletõrjevarustus.

Tuletõrjevesi saadakse olemasolevast tuletõrjevevõtukohast, mis asub Kautjala tee 6 kinnistul  Kautjala tee 1 kinnistust ~78m kaugusel linnulennult.

Tuletõrjeveevõtukoht tagab tuletõrjevee 10 l/s 3 tunni jooksul.

Kautjala tee 1 kinnistu põhjapoolses osas asub geodeetilise alusplaani järgi ka olemasolev tuletõrjevee mahuti, mida ei ole kantud Maa-ameti kaardil registrisse. Detailplaneeringu käigus kaalutakse võimalust ka see tuletõrjevee mahuti registrisse kanda.

4.13. Reoveekanalisatsioon.

Kautjala tee 1 reoveekanalisatsioon lahendatakse biopuhastiga, mille puhastatud veed juhitakse olemasolevasse kraavi.

Hetkel puudub Kautjale tee 1 kinnistul ühis vee ja kanalisatsiooni liitumise võimalus. Uute hoonete planeerimisel on kohutus liituda ühise vee ja kanalisatsiooni võrgustikuga.

ÜVK tehnilised tingimused väljastab peale detailplaneeringu algatamist, taotluse alusel AS Elveso. 
4.14. Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine.

Kautjala teel puudub olemasolev drenaažitorustikuga liitumisvõimalusega. Drenaaživeed saab juhtida olemasolevasse kraavi kinnistu põhjapoolsel küljel. 
4.15. Elektrivarustus.

Kautjala tee 1 ekeltrivarustus täpsustatakse detailplaneeringu käigus.
4.16. Tänavavalgustus.

Kautjala teel puudub olemasolev tänavavalgustus.
4.17. Telekommunikatsioonivarustus.

Kautjala teel on olemasolev sidekaabelliin, kust rajatakse vajadusel sideliitumine.
4.18. Soojavarustus.

Hoonete küttevarustus lahendatakse maaküttega, õhk-õhksoojuspumbaga, õhk-vesisoojuspumbaga, päikesepaneelide energiaga või elektriküttega (ühe hoone puhul võib ka kasutada erinevate kütteallikate kombinatsioone).

Vajadusel rajatav maakütte kollektori ala peab olema minimaalselt 1m naaberkinnistutest eemal. 
4.19. Energiatõhusus ja -tarbimise nõuded.

Energiatõhususe arvutuste tegemisel ja märgise koostamisel on arvestatud järgmiste normdokumentidega:

- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrusega nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“.
5. Keskkonnatingimused ja võimalik keskkonnamõju hindamine.

Otseseid kahjulikke keskkonnamõjutusi planeeritavast tegevusest ei tulene.

Põhilised keskkonda mõjutavad tegurid tulenevad ehitustegevusest.

Kinnistul ei tohi kavandada elamistingimusi halvendavat äritegevust.

Projektiga on tagatud puhta elukeskkonna säilimine. Kinnistul ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte, ka ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi.

Arvestada EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“ nõuetega.

Valgustuse paigutusel arvestada läheduses paiknevate elamualadega ning vältida nende ülemäärast valgustamist. Vajadusel kavandada leevendavaid meetmeid.

Müra on lahendatud vastavalt määrusele nr 71 redaktsiooni jõustumise kuupäev 30.05.2020.a. „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“, vt https://www.riigiteataja.ee/akt/127052020002 ja selle lisale https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1270/5202/0002/KKM_m29_lisa1.pdf#.

Müra sihtväärtus on suurim lubatud müratase uute planeeringutega aladel. Müra piirväärtus on suurim lubatud müratase, mille ületamine põhjustab olulist keskkonnahäiringut ja mille ületamisel tuleb rakendada müra vähendamise abinõusid. Müra siht- ja piirväärtused erinevad alade juhtfunktsioonide põhiselt. Mürakategooriad määratakse vastavalt üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele.

Ülemäärase müra tõttu võib igasugusel tegevusel olla mõju inimeste heaolule ja tervisele. Seetõttu on atmosfääriõhu kaitse seadusest tulenevalt määratud üldplaneeringu maakasutuse juht-otstarvetele järgmised mürakategooriad:

Kautjala tee 1 kinnistu jääb II kategooriasse - Ühiskondliku hoone14 -, elamu-, aianduse maa-ala - tööstusmüra sihtväärtus päeval 50 dB ja öösel 40 dB, liiklusmüra sihtväärtus päeval 55 dB ja öösel 50 dB.

Peamised müraallikad on autode liiklus.

Liiklusest tulenev müra ei tohiks olla suur.

Naaberelamumaa kinnistutelt tulev müra on üldjuhul väike.

Õhk-õhksoojuspumba ja õhk-vesisoojuspumba välise osa paigaldamisel arvestada nõudega, et Kautjala tee 1 kinnistu piiridel peab müratase olema öösel minimaalselt 40dB juhul kui naaberkinnistud ei ole nõus suurema müraga.

Eestis kehtiva standardi EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest" tabeli 6.3 "Välispiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välismüratasemest" kohaselt tuleks hoonete välispiirded projekteerida minimaalselt selliselt, et mitmest erineva heliisolatsiooniga elemendist välispiirde ühisisolatsioon oleks vähemalt R'w+Ctr ≥ 30 dB. R’w (dB) on õhumüra isolatsiooni indeks - arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ehitise ruumide vahel (iseloomustab heli ülekannet läbi vaadeldava piirdekonstruktsiooni ja sellega külgnevate konstruktsioonide). Ctr on transpordimüra spektri lähendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717, mida kasutatakse ehitiste välispiirete heliisolatsiooni hindamisel ja üksikelementide valikul.

Akende valikul eeskätt hoonete teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kui aken moodustab ≥ 50% välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirde õhumüra isolatsiooni indeks. Kui akna pind on väiksem kui 50 %, siis võib akna heliisolatsiooni väärtust vähendada suuruse 10lgS/Sa võrra, kus S on ruumi välispiirdepind ja Sa on ruumi akende pind. Kasutada tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid.

Välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb jälgida, et ventileerimiseks ettenähtud elemendid (näiteks akende tuulutusavad) ei vähendaks oluliselt heliisolatsiooni taset.

Hoone ruumide paigutusel arvestada kõrgemaid müratasemeid sõiduteepoolsetel fassaadidel ja võimalusel kavandada vaiksemat siseruumi nõudvad ruumid sisehoovide poolsetele külgedele.

Vibratsioon on lahendatud vastavalt määrus nr 78 redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.01.2021.a. „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“. https://www.riigiteataja.ee/akt/129122020045

Peamine vibratsioon tuleb sõiduteedelt, aga väikese liikluskoormusega ei ole see vibratsiooni mõju suur.

Jälgida, et ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid.

Vastavalt (https://www.riigiteataja.ee/akt/105032019026) määrus nr 19 redaktsiooni jõustumise kuupäev 08.03.2019.a.  „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase1” on hoone ruumiõhu radoonisisalduse viitetase 300 bekerelli kuupmeetris ja projekteerimisel arvestada ka radooniohutu hoone projekteerimise standardiga EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitsemeetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“.

Vajadusel tellida enne hoonete ehitust radoonihinnang. Juhul, kui radoonitase on kõrge rajada äriruumidele (büroo) radoonitõrjevahendid.

5.1. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused.

Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused lahendatakse detailplaneeringus vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”, kehtiv alates 01.01.2003.a.

- Ärihoonete ehitamisel arvestatakse tiheasustuse ehitustihedusega.

- Ärihoonete juurde viivate sissepääsuteede selge eristamine vähendab sissemurdmiste, vandalismi, graffiti ja süütamiste riski.

- Vastupidavad ukse- ja aknaraamid, lukud, uksed, aknad ja klaasid vähendavad vandalismiaktide ja sissemurdmiste riski

- Sissemurdmiste või vandalismiaktide sihtmärkide tugevdamine peale rünnakut vähendab intsidentide kordumise riski.

- Kiired parandustööd vähendavad edasisi kahjusid ennetades uusi vandalismiakte, graffitirännakuid või süütamisi. Kiirele korrastamisele aitab kaasa regulaarne järelevalve.

- Süttimatust materjalist prüginõude kasutamine vähendab süütamiste riski.

- Kergestisüttivate materjalide eemaldamine või asendamine vähendab süütamiste riski.

- Hea korrashoid, eriti kergestisüttiva prügi kiire eemaldamine, vähendab süütamise ohtu.

- Planeeringu alal on soovituslik rakendada naabrivalve põhimõtteid.

5.2. Planeeringu elluviimise tegevuskava.

Peale detailplaneeringu kehtestamist rajatakse kinnistule hoonestus vastavalt detailplaneeringule ja lahendatakse tehnovõrgud ning haljastus. Rajatavatele hoonetele ja tehnovõrkudele taotleda vastavalt kehtivale korrale ehitusload ja ehitusteatised.

5.3. Muud vajalikud uuringud.

Detailplaneeringu käigus muid vajalikke uuringuid teostada ei ole vaja.

Koostas: Mihkel Leinsaar

Diplomeeritud arhitekt, tase 7 (kutsetunnistus 117659, 16.12.2016.a.).