SELETUSKIRI

1. PLANEERITAVA MAA-ALA ASUKOHT JA SUURUS, ÜLDANDMED.

Planeeritav ala asub Pajupea külas 1,2 km kaugusel 11303 Jüri-Aruküla teest põhja pool. Maa-alal on kehtiv Varssavi kinnistu detailplaneering (OÜ Maart, töö nr 953/12, 2013.a.).

Planeeritaval alal on 1 elamumaa sihtotstarbega kinnistu. Maa-ala suurus on 1,2511 ha.

Huvitatud isik:

Meeli Martanova

Tankisilla tee 7 // Paju, Pajupea küla, Rae vald

Projekteerija:

Ivo-Martin Veelma

Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ

Tulika tn 20a, Tallinn

tel: 5579123

e-post: ablokomotiiv@hot.ee

2. PLANEERINGUALA JA SELLE MÕJUALA ANALÜÜSIL PÕHINEVAD JÄRELDUSED

Planeeritav ala asub Pajupea külas, mis jääb Jüri alevikust itta ning toimib aleviku tagamaana. Liiklusühendus keskusega on hea, samas koha iseloom on külalik. Maa-ala on osa küla hoonestuse ja õuedega alast, mis paikneb suuremate põldude keskel.

Rae valla üldplaneeringuga kavandatakse siin asustuse laienemist olemasolevate struktuuride jätkuna. Elamumaad on käsitletavas piirkonnas kavandatud valdavalt väiksemate teede äärde.

Elamualad ja moodustatud kinnistud jagunevad kaheks. On realiseerunud planeeringualad, mille alla kuulub ka Varssavi kinnistu detailplaneering ning hoonestamata, teede ja võrkudeta elamualad. Krundid on suhteliselt suured, hooned paiknevad suhteliselt hajusalt. Ei moodustu ehitusjooni ega elamugruppe. Visuaalset eraldatust üksteisest süvendab veel puudegrupid ja rajatud kuusehekid. Suures pildis on aga elamuala (külake) selgelt eristuv ümbritsevast lagedast põllumaast.

Kavandatav tegevus jääb suures plaanis sellele ümbritsevast lagedast eristuvale alale.

3. DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE RUUMILISE ARENGU EESMÄRGID

Detailplaneeringu eskiislahenduse eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks.

Detailplaneeringu eskiislahenduses on antud soovitavad arhitektuurilised ja ehituslikud tingimused,   näidatud on hoonestusalad ja ligipääsud kruntidele. Antud on haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

4. OLEMASOLEV OLUKORD.

Kinnistu.

Tankislla tee 7 // Paju (65301:001:3274) suurus 12511 m², sihtotstarve 100% elamumaa.

Naaberkinnistud.

Ida küljel on Tankisilla tee, mis on avaliku kasutusega. Põhja ja lääne küljel on elamumaa sihtotstarbega kinnistud, samuti Tankisilla tee vastasküljel. Lõuna küljel on maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu.

Maastik.

Maastikuliselt on kinnistu keset põlde asuva väiksema elamuala lõuna serval. Kinnistu idapoolses osas on väike elamu abihoonetega, aiamaade ja suhteliselt madala kõrghaljastusega. Kinnistu kirdenurgas on kivikalme. Kinnistu läänepoolne osa on kasutusel põlluna.

Maapind on tasane, väikese üldkaldega lääne suunas. Kõrgusmärgid on vahemikus 39.73-41.06.

Hoonestus.

Kinnistul on väike elamu, kolm abihoonet, kaks kasvuhoonet. Lisaks on üks abihoone teemaal.

Tee.

Pääs kinnistule on avaliku kasutusega Tankisilla teelt.

Haljastus.

Kinnistu ida osas kasvab üksikult ja väikeste gruppidena okas- ja lehtpuid, viljapuid, hekke. Puud on suhteliselt madalad, suurim kõrgus  u 6 m.

Kinnistu läänepoolne osa on haritav põld.

Tehnovõrgud.

Kinnistul on puurkaev. Kinnistul on kanalisatsiooni kogumismahuti.

Tankisilla teel on madalpinge maakaabel, liitumiskilp on teemaal.

Maa-alale ulatub põllumajandusdrenaaž (Pajupa maaparandussüsteem).

Piirangud.

Kinnismälestisel (kivikalme nr 18805) on 50 m kaitsevöönd.

Kinnismälestisel on 30 m ehituskeeluvöönd.

Puurkaevul on 10 m hooldusvöönd.

Tankisilla teel on 20 m tee kaitsevöönd.

Põllumajandusdrenaaži torudel on 2 m kaitsevöönd kummalgi poolt toru.

5. MAA-ALA ÜLDPLANEERINGUS

Rae valla üldplaneeringus on kinnistu põhjapoolne osa planeeritav elamumaa, lõunapoolne osa olemasolev põllumajandusmaa.

|  | üldplaneering | eskiislahendus |
| --- | --- | --- |
| Krundi suurus | min 1500 m² | 6256 ja 6255 m² |
| Krundi täisehitus | 10-15% | 8% |
| Haljastus | Krundi iga 300 m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on min 6 m. | Krundil pos 1 kasvab nõutav hulk puid. Krundile pos 2 on ettenähtud vähemalt 24 nõutud kasvukõrgusega puud. |
| Abihooned | Kuni 2 abihoonet ehitisealuse pinnaga kuni 60m²/hoone, kõrgus kuni 5 m. | Kuni 2 abihoonet; abihoone ehitisealune pind kuni 60 m²; kõrgus kuni 5 m. |
| Katusekalle | 15-40° | 15-40° |
| Piirded | - Puidust lattaed, kinnistute vahel võib olla võrkpiire. - Võrkpiire hekiga kuni 1,5 m. | Teraspostidel sõre puit või terasvõrk hekiga. Kõrgus kuni 1,5 m. |
| Materjalikäsitlus | - Peamine viimistlusmaterjal puit. - Puiduga võib kombineerida kivi, krohvi või tellist. | Peamise materjaline puit; täiendavalt looduskivi, krohv, tellis. |

6. KEHTIV DETAILPLANEERING.

Maa-alal kehtib Varssavi kinnistu detailplaneering (OÜ Maart, töö nr 953/12, 2013.a.). Antud kinnistu on moodustatud selle planeeringu alusel.

7. PLANEERINGU ESKIISLAHENDUSES KAVANDATU

Maa-alale on kavandatud kaks elamumaa sihtotstarbega krunti. Kinnistu on jagatud kaheks krundiks. Tekivad põhja pool olevate naaberkinnistutega sarnases suurusjärgus krundid.

7.1. Planeeritava maa-ala krundijaotus.

Maa-alale on kavandatud kaks 100% elamumaa sihtotstarbega krunti suurustega 6256 m² ja 6255 m². Kavandatud krundid on üldkujult neljakandilised. Krundil pos 2 on lisaks Tankisilla teeni ulatuv 6 m laiune riba juurdepääsu jaoks.

7.2. Hoonestusalade ja hoonete paiknemise ning suuruse kavandamise põhimõtted.

Hoonestusalade kavandamisel on lähtutud maa-alal ja naabruses kehtivate detailplaneeringute lahendusest, kus hoonestusalad on maksimaalse suurusega, planeeringuga hoonestuse paiknemist suhteliselt suurtel kruntidel ei piirata. Piiranguid seavad kaitsevööndid.

Krundi pos 1 hoonestusala kaugus krundi piiridest on üldiselt 5 m. Kirde küljel määrab hoonestusala kinnismälestise 30 m ehituskeeluvöönd. Hoonestusala on seetõttu kumera siseküljega L-kujuline.

Krundi pos 2 hoonestusala kaugus krundi piiridest on üldiselt 5 m; isa küljel 7 m; kirdenurgas 21 m (kavandatava puurkaevu koht ja hooldusvöönd). Hoonestusalale jääb üks läbit põllumajandusdrenaaži toru (d 50 mm). Hoonestusala suurus võimaldab hoonete paigutamist nii, et toru säiliksid. Toru võib asendada sobivas kohas uue toruga.

Krundi pos 1 olemasolev hoonestus paikneb krundi lõunaosas. Puurkaevu hooldusvööndis, teemaal ja kinnistmälestise kaitsevööndis paiknevad abihooned tuleb likvideerida.

Krundi pos 2 hoonestuse paigutamisel on suur vabadus. Ideeliselt võiks  paikneda krundi keskvööndis   ühtse grupina.

7.3. Krundid. Hoonete kasutusotstarbed ning hoonete ja maaüksuste koormusnäitajad.

Krunt pos nr 1

Tankisilla tee äärde kavandatud krunt.

Krundi suurus on 6256 m².

Sihtotstarve 100% elamumaa.

Elamu võib olla kuni 2-korruseline, abihooned 1-korruselised.

Suurim ehitisealune pind 500 m². Abihoone suurim ehitisealune pind 60 m².

Krundile võib rajada 1 üksikelamu ja 2 abihoonet.

Elamu suurim kõrgus maapinnast 8,0 m; abs.kõrgus 48.25; abihooned 5,0 m.

Krundi hoonestustihedus 0,12.

Krunt pos nr 2

Maa-ala lääneossa kavandatud krunt.

Krundi suurus on 6255 m².

Sihtotstarve 100% elamumaa.

Elamu võib olla kuni 2-korruseline, abihooned 1-korruselised.

Suurim ehitisealune pind 500 m². Abihoone suurim ehitisealune pind 60 m².

Krundile võib rajada 1 üksikelamu ja 2 abihoonet.

Elamu suurim kõrgus maapinnast 8,0 m; abs.kõrgus 48.00; abihooned 5,0 m.

Krundi hoonestustihedus 0,12.

7.4. Hoonete olulisemad arhitektuurinõuded

▪ Katuse kalle elamutel 15-40°. Suurematel abihoonetel katuse kalle sarnane, mis elamul; väiksematel vaba.

▪ Katusekatte materjaliks antud kaldele sobivad materjalid- plekk (valts- ja profiil-), kivi, SBS-sindel. Seintel kasutada peamise materjaline puitu (k.a. tahutud palk); täiendavalt võivad olla looduskivi, tellist, krohvi. Mitte kasutada imiteerivaid tehismaterjale (plastikvooder jms).

▪ Põhivärvitoonidena eelistada maastikku sulanduvaid toone. Erksaid toone võib kasutada vähesel määral arhitektuursete elementide-aktsentide esile tõstmiseks. Suurtel pindadel kirkaid värvitoone mitte kasutada.

7.5. Rajatiste ehitus- ja kujundusnõuded

▪ Piirdeaedade suurim kõrgus 1,5 m. Teraspostidel sõre puit, terasvõrk või -varb. Terasvõrkaia puhul rajada ka hekk.

▪ Vertikaalplaneeringuga vältida sademevee- ja liigvee valgumist naaberkinnistutele.

7.6. Vertikaalplaneerimise põhimõtted

Maa-ala maapind ja selle kõrgused on väljakujunenud. Seda ei kavandata muuta. Võib muutuda  paarikümne cm võrra juurdepääsude osas ja kavandatud hoonete ümber. Vältida sademevee- ja liigvee valgumist naaberkinnistutele.

7.7. Haljastuse rajamise ja heakorra tagamise põhimõtted.

Krundil pos 1 on välja kujunenud veidi segasummasuvilalik haljastus. Krundil kasvab madalaid okas- ja lehtpuid, üksikult ja grupis, hekke, viljapuid. Vahel on aiamaid ja murualasid. Üldpildina on koos hoonetega üks suhteliselt selgelt piiritletud ala krundi kesk- ja lõunaosas. Kivikalme ala on valdavalt lage rohumaa.

Krundil pos 2 haljastus sisulist puudub, v.a. paar puud krundi servadel. Krundile tuleb kavandada uus haljastus hoonete ehitusprojektiga. Ideena võiks kõrghaljastuse kavandada üksikpuude ja väiksemate puudegruppidena hoonestuse varjupoolsetel külgedel. Võiks säilitada vaba kaugvaate lõunasse. Hooned ja kõrghaljastus määratleksid kompaktsema õueala. Vajadusel võib rajada tuulekaitseks pügatavaid kuusehekke. Krundile tuleb istutada vähemalt 24 puud, täiskasvamiskõrgusega vähemalt 6 m.

7.7.1. Jäätmete kogumine

Kruntide olmejäätmete konteinerid paigutatakse juurdepääsutee äärde sissesõidu kõrvale. Paberi- ja papijäätmed, klaas- ja pakendijäätmed kogutakse kokku eraldi ja viiakse üldkasutatavatesse  konteineritesse.

7.8. Teede ja tehnovõrkude planeerimise põhimõtted

7.8.1. Liikluskorralduse ja parkimise korraldamise põhimõtted

Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on Tankisilla teelt. Juurdepääs maa-alale on kavandatud kagu nurgast ühest kohast. Krundile pos 2 seatakse tee servituut krundi pos 1 kasuks. Krundi pos 1 juurdepääs jääb olemasolevasse kohta.

Parkimine lahendatakse oma kruntidel. Igale krundile on kavandatud kolm parkimiskohta.

7.8.2. Tehnovõrgud

Üldist.

Projekteerimisel tuleb lähtuda sellel ajahetkel kehtivatest normatiividest ja vajadusel rakendada tehnovõrgule kaitsemeetmeid. Olemasolevatest tehnovõrkudest tulenevad seadusjärgsed kitsendused tulenevad vastavatest kaitsevööndite ulatust määravatest määrustest. EVS 843:2016 nõuete alusel võib planeerida tehnovõrkude omavahelist paiknemist ning paiknemist haljastuse ja hoonete suhtes.

Veevarustus

Krundil pos 1 on olemas puurkaev.

Krundile pos 2 on kavandatud puurkaev. Kavandatav veetarbimine krundil kuni 0,4 m³/ööpäevas.

Kanalisatsioon

Krundil pos 1 on olema kogumismahuti.

Krundile pos 2 on kavandatakse kogumismahuti. Kavandatav reovee hulk krundil on kuni 0,4 m³/ööpäevas.

Sademeveed.

Sademeveed juhitakse kruntide haljaspindadele, kus need hajuvad ja imbuvad pinnasesse.

Elektrivarustus

Krundil pos 1 on olemas liitumine elektrivõrguga. Liitumiskilp on teemaal.

Krundile pos 2 kavandatakse liitumine elektrivõrguga.

Sidevarustus

Sidevarustus on kavandatud traadita sideühendusena.

Soojusvarustus

Soojusvarustus on võimalik lahendada maaküttega, õhk-vesi soojuspumpadega, pelletiküttega.

7.9. Teisi planeeringu ruumilise arengu elluviimise põhimõtteid.

7.9.1. Kuritegevuse riske vähendavad meetmed.

Tegemist on väikesel elumualal oleva maa-alaga. Ümbruskonnas toimivad naabrusvalve põhimõtted. Teeruum on väljakujunenud. Maa-ala piiratakse piirdega.  Alal on hea vaadeldavus. Hoonete juurde rajada õuevalgustus.

7.9.2. Tuleohutusnõuded

Normdokumendid:

- Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

- Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.

- EVS 812-7:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded.

Kehtiva detailplaneeringu alusel on Laeva tee 9 // Varssavi kinnstule rajatud tuletõrjevee tiik. See jääb planeeritavast alast 210 m kaugusele lääne poole. I kasutusviisiga hoonete puhul loetakse veevõtukoha veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m³.

Hooned on I kasutusviisiga (üksikelamud ja abihooned). Hoonete tuleohutuseklass TP-3. Hooned on 1- ja 2-korruselised. Hoonestusalade vähim kaugus krundi piiridest on 5 m; hoonestusalade vähim vahe 10  m.  Hoonestusalade kaugus naaberkinnistute hoonestusaladest on 10 m.

Kruntide pos nr 1 ja 2 sissesõiduteed peavad olema vähemalt 3,5 m laiused. Krundi pos 2 sissesõidutee lõpus on on ümberpööramise plats 12x12 m.

8. KEHTIVAD JA PLANEERITAVAD KITSENDUSED

Krunt pos 1

- Kinnismälestisel (Kivikalme nr 18805) on 50 m kaitsevöönd.

. Kinnismälestisel on 30 m ehituskeeluvöönd.

- Puurkaevul on 10 m hooldusvöönd.

- Tankisilla teel on 20 m tee kaitsevöönd.

Krunt pos 2

- Tee servituudi vajadus krundi pos 1 kasuks, 134 m².

- Kavandataval puurkaevul on 10 m hooldusvöönd.

- Põllumajandusdrenaaži torudel on 2 kaitsevöönd mõlemal pool toru.

9. PLANEERIGU KOOSTAMISEKS TEHTUD UURINGUD JA MUUD LÄHTEANDMED

- Tankisilla tee 7/Paju maa-ala plaan tehnovõrkudega (Survey OÜ, töö nr 2177, 02.05.2023).