Männimetsa tee 31 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Männimetsa tee 31

Raadius Arhitektid OÜ, töö nr. 249
Vastutav spetsialist: Kaspar Stroom

Arhitekt: L. S. Subatšjus


[image: image1.emf]
Männimetsa tee 31 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Asukoht: Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Männimetsa tee 31

Projekti staadium: Detailplaneering 

Töö nr. 249_v04
11.12.2025
Tellija/huvitatud isik: 
Lenon Oks 



/allkirjastatud 

E-post: lenon@compactor.ee 

digitaalselt/

Kontakt tel: +372 5228836
Raadius Arhitektid OÜ: 
Registrikood: 14290361 

Kontakt tel: +372 5692 7772 

E-post: info@raadius.ee 

MTR: EP004029 

Vastutav spetsialist: 

Kaspar Stroom 


 

Volitatud arhitekt, tase 7 

Kutsetunnistuse nr: 220480
Arhitektid: 


Lii Susanna Subatšjus 





E-post: lii@raadius.ee




Johanna Mängli




E-post: johanna@raadius.ee
Tallinn 2025
SISUKORD

51. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED


51.1 Normdokumendid ja lähtematerjalid


61.2 Planeeringu koostaja andmed


72. PLANEERINGU EESMÄRK JA LÄHIÜMBRUSE ANALÜÜS


72.1 Planeeringu eesmärk


72.2 Ehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüs


82.3 Kontaktala detailplaneeringud


93. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS


93.1 Planeeringuala asukoht ja iseloomustus


93.2 Planeeringuala maakasutus ja hoonestus


93.3 Planeeringualaga külgnevad kinnistud


93.4 Olemasolevad teed ja juurdepääsud


93.5 Olemasolev tehnovarustus


93.6 Olemasolev haljastus ja keskkond


103.6.1 Dendroloogiline hinnang


103.7 Kehtivad piirangud


114. PLANEERINGUETTEPANEK


114.1 Krundijaotus


114.2 Krundi ehitusõigus


124.3 Ehitise arhitektuurinõuded


134.4 Piirded


134.5 Teed, liiklus ja parkimine


134.6 Haljastus ja heakord


134.6.1 Haljastus


144.6.2 Jäätmekäitlus


144.6.3 Soovitused puude ehitusaegse kaitse kohta


144.7 Müra ja õhusaaste


144.7.1 Radoon


154.7.2 Müra


154.8 Vertikaalplaneerimine


164.9 Tuleohutusnõuded


175. TEHNOVÕRGUD


175.1 Vesi ja kanalisatsioon


175.2 Elektri- ja sidevarustus


175.3 Küte ja ventilatsioon


175.4 Tuletõrje veevarustus


175.5 Sademevee ja pinnasevee ärajuhtimine


185.6 Energiatõhusus


196. KESKKONNATINGIMUSED


196.1 Keskkonnakaitse


196.2 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded


206.3 Valgustatus


206.4 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine.


217. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA


218. KOOSKÕLASTUSE JA KOOSTÖÖ KOONDTABEL




PROJEKTI JOONISED

Situatsiooniskeem


M 1:10 000



AS-4-01

Kontaktvööndi skeem


M 1:1000



AS-4-02

Põhijoonis



M 1:1000



AS-4-03

Tugiplaan


            M 1:1000



AS-4-04

Tehnovõrkude koondskeem

M 1:500



AS-4-05
SELETUSKIRI
1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED
1.1 Normdokumendid ja lähtematerjalid
· Planeerimisseadus

· Ehitusseadustik

· Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering (Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsus nr 124);

· Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11); 

· Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18); 

· Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32); 

· Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50); 

· Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 20.09.2016 määrus nr 58); 

· Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035; 

· Rae valla jäätmehoolduseeskiri (Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73); 

· Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23); 

· Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13); 

· Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14); 

· Kontaktvööndis kehtestatud detailplaneeringud; 
· Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused;

· 23.10.2008 määrus „Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramine“;
· Teised kehtivad õigusaktid: Muinsuskaitseseadus, Looduskaitseseadus, Asjaõigusseadus, Teeseadus, Vabariigi Valitsuse määrus „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, Rae valla ehitusmäärus.
· Muud asjakohased õigusaktid, standardid, normatiivid 
Alusuuringud:
· Varasemalt teostatud uuring: Geodeetiline alusplaan, koostaja Elmar Vallner, mõõdistatud detsembris 2013. (Töö nr 024/14)
· Maa-ala plaan tehnovõrkudega, koostaja OÜ AderGeo, mõõdistatud 12.04.2025. (Töö nr M080425)
· Kinnistute puittaimede inventeerimise joonis, koostaja OÜ Tammerae, mõõdistatud 22.06.2025. (Töö nr. 2503)
1.2 Planeeringu koostaja andmed
Planeeringut teostav ettevõte - Raadius Arhitektid OÜ.

Planeering võtta aluseks edaspidisele projekteerimisele.

Planeeringu koostasid:

Lii Susanna Subatšjus

e-post: lii@raadius.ee 

arhitekt
Kaspar Stroom

e-post: kaspar@raadius.ee

vastutav spetsialist

2. PLANEERINGU EESMÄRK JA LÄHIÜMBRUSE ANALÜÜS
2.1 Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärk on muuta varasemalt kehtestatud detailplaneeringut, mille alusel on plaan jagada Männimetsa tee 31, Järveküla, Rae vald, Harjumaa kinnistu kaheks eraldiseisvaks kinnistuks – Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistuteks. Mõlemale kinnistule on eesmärk tagada ehitusõigus elamu ja abihoonete rajamiseks. Kinnistute sihtotstarve 100% elamumaa. Planeering vastab Rae valla põhjapiirkonna  üldplaneeringule (15.10.2024).
Lisaks on detailplaneeringu eesmärgiks hoonestusala piiritlemine, üldiste maakasutuse tingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, krundisisese liikluskorralduse ja parkimise ning tehnovõrkude põhimõtteline lahendamine.
Alale on koostatud varasemalt LM LAO kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP0497), kehtestatud 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr. 508. Nimetatud detailplaneeringu alusel jagati ala kruntideks ning ehitati välja teed ja tehnovõrgud. Seejärel kehtestati 2016 aastal „Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistute detailplaneering“ (DP0832), millega liideti Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistud kokku üheks kinnistuks – Männimetsa tee 31, Järveküla, Rae vald, Harjumaa. Planeeringu eesmärk on taas jagada kinnistu kaheks eraldiseisvaks kinnistuks, nagu see oli määratud algse LM LAO kinnistu detailplaneeringuga. Rae Vallavalitsuse 26. juuli 2016 korraldusega nr 1093 kehtestatud “Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistute detailplaneering” (DP0832) muutub uue “Männimetsa tee 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu” (DP1302) kehtestamisel kehtetuks.
2.2 Ehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüs

Planeeritav maa-ala asub Tallinna linna ja Rae valla piiri vahetus läheduses. Idapoole ca 0,5 km kaugusele jääb Viljandi mnt, kirde suunas ca 0,4 km asub Kurna oja, põhja ca 1,2 km kaugusele jääb Ülemiste järv. Ala lähiümbruses paiknevad üksikelamud, paariselamud ja männimets. Aadressil Männimetsa tee 6 paikneb üksik laohoone, muu otstarbega hooned lähiümbruses puuduvad. 
Planeeritavat ala teenindavad infrastruktuurid - kool, kauplused jm. paiknevad ca 5km kaugusel Tallinna linnas ning 7km kaugusel Peetri alevikus. Lähim esmatarvete kauplus paikneb ca 1,7km kaugusel Tallinna linnas. Tehnovõrgud paiknevad ala piiril.
2.3 Kontaktala detailplaneeringud

Kontaktalal on koostatud ja hetkel menetluses järgnevad detailplaneeringud:
1. Järveküla LM Lao kinnistu ja  lähiala detailplaneering (DP0497)

Kehtestatud Rae Vallavolikogu märts 10, 2009 otsusega nr 508.

2. Järveküla, Männimetsa tee 45 ja lähiala detailplaneering (DP1062) Kehtestatud Rae Vallavalitsuse november 17, 2020 korraldusega nr 1539. 
3. Järveküla, Männimetsa tee 43 kinnistu detailplaneering (DP0823)

Kehtestatud Rae Vallavalitsuse august 9, 2016 korraldusega nr 1192 

4. Järveküla, Männimetsa tee 18 kinnistu detailplaneering (DP0860)

Kehtestatud Rae Vallavalitsuse veebruar 23, 2016 korraldusega nr 289 

5. Järveküla, Männimetsa tee 21 kinnistu detailplaneering (DP0828)

Kehtestatud Rae Vallavalitsuse september 1, 2015 korraldusega nr 1241

6. Järveküla, Männimetsa tee 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (DP1345) algatamise taotlus, esitatud 17.04.2025. Detailplaneeringu eesmärk on Männimetsa tee 10 krundi hoonete ehitusõiguse ulatuse suurendamine.

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS
3.1 Planeeringuala asukoht ja iseloomustus
Detailplaneeringu raames käsitletava kinnistu aadress on Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Männimetsa tee 31. Katastritunnus 65301:001:4370. Kinnistu ehk planeeringuala suurus on 3123 m2.  
3.2 Planeeringuala maakasutus ja hoonestus
Planeeringuala on hetkeseisuga hoonestamata ja kinnistu sihtotstarve on 100% elamumaa. 

3.3 Planeeringualaga külgnevad kinnistud
Kinnistu piirneb: 
-kagu suunas Laoserva kinnistuga (65301:001:0212) 
-edela suunas Nõgese kinnistuga (65301:001:0470)
-loode suunas Männimetsa tee 33 kinnistuga (65301:001:2877)
-kirde suunas Männimetsa teega (65301:001:2844)
3.4 Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Kinnistule ligipääs on tagatud Viljandi mnt kaudu, avalikult kasutatavalt Männimetsa teelt (65301:001:2844), mille sihtotstarve on 100% transpordimaa.

3.5 Olemasolev tehnovarustus

Kinnistute piirile on ehitatud välja elektri-, side-, vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid. Eluhoonete ehitamisel tuleb omanikel liituda ühisvee ja -kanalisatsiooniga ning sõlmida vastavad lepingud piirkonda teenindavate ettevõtetega.
3.6 Olemasolev haljastus ja keskkond

Kõrghaljastust paikneb hetkel kehtiva Männimetsa tee 31 kinnistu kagu ja edelapoolsetel piiridel. Lisaks ka kavandatava Männimetsa tee 31 krundi keskel. Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised planeeringualal puuduvad.
Kinnistud on muutuva reljeefiga. Planeeringuala keskel paikneb soisem madalik, krundi servad on kõrgemad. Kõrgusmärgid jäävad vahemikku 40.14-42.95. 
3.6.1 Dendroloogiline hinnang

Dendroloogiline mõõdistus teostati 22.06.2025 OÜ Tammerae poolt (töö nr. 2503). Kinnistul ei kasva mõõtmetelt või dekoratiivsuse poolest I väärtusklassi puid. Kinnistul ei tuvastatud looduskaitsealuseid puittaimi ega rohttaimi, dendroloogilisi haruldusi ega invasiivseid liike.
Kinnistu kõige väärtuslikum puu on II väärtusklassi kuuluv harilik mänd nr 47 ja naaberkinnistul, Männimetsa tee 33 kasvav elupuu hekk, mille kahjustamisest ehitustegevuse käigus tuleb hoiduda.
[image: image2.png]Tabel 1. Mdnnimetsa tee 31 kinnistul ja lahialal hinnatud taksonite nimekiri.

Taksoni eestikeelne
Jrk nr Kodumaisus nimi Taksoni teaduslik nimi Liihend plaanil
1 elupuu, harilik Thuja occidentalis Elp
2 + haab, harilik Populus tremula Hb
3 + kask, soo- Betula pubescens KsS
4 + lepp, hall Alnus incana Lev
5 + lepp, sang- Alnus glutinosa LeM
6 + maénd, harilik Pinus sylvestris Ma
7 + pihlakas, harilik Sorbus aucuparia Pi
8 + remmelgas, raag- Salix caprea ReRa





3.7 Kehtivad piirangud

Planeeritaval alal lasuvad järgmised maakasutuspiirangud ja kitsendused:

- sideehitise kaitsevööndid;

- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vööndid;

- elektripaigaldise kaitsevööndid.
4. PLANEERINGUETTEPANEK
4.1 Krundijaotus

Käesoleva planeeringuga on ette nähtud jagada Männimetsa tee 31, Järveküla, Rae vald, Harjumaa kinnistu kaheks eraldiseisvaks kinnistuks – Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistuteks. Männimetsa tee 29, Järveküla, Rae vald, Harjumaa kinnistu suuruseks on planeeritud 1540m2. Männimetsa tee 31, Järveküla, Rae vald, Harjumaa kinnistu suuruseks on planeeritud 1583m2.
4.2 Krundi ehitusõigus 
Elamukrundid on ette nähtud hoonestada ühepereelamuga ja kuni kahe abihoonega.
Vastavalt kinnistu suurusele on hoonete suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks kokku 270m2. Hoonestusala paikneb mõlemal kinnistul 7 meetri kaugusel Männimetsa tee poolsest krundipiirist, krundi tagaküljel 10 meetri kaugusel ja kõrvalasuvatest krundipiiridest 4 meetri kaugusel krundipiirist, mis on vastavuses üldplaneeringus sätestatuga. Abihoonete hoonestusala on vastavalt Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule 2 meetri võrra laiem, kui võtta kasutusele vastavad tuleohutusmeetmed.
Detailplaneeringu  joonisel  on  näidatud  ehitatavate  hoonete  soovitatav paiknemine  krundil,  juurdepääsud  hoonetele  ja  parkimisvõimalus. Hoonete täpsed funktsioonid, asukohad, juurdepääsud ja parkimine lahendatakse antud detailplaneeringu alusel koostatava ehitusprojekti käigus. 
Kruntide ehitusõigus ja vajalikud servituudid on toodud järgnevas tabelis 1.
	
	Männimetsa tee 29
	Männimetsa tee 31

	 Kinnistu POS nr
	1
	2

	Planeeritud pindala
	1540 m2
	1583 m2

	Ehitisealune pind
	270 m2
	270 m2

	Hoone korruselisus (elu / abi)
	2 / -1 ja 1/0
	2 / -1 ja 1/0

	Lubatud kõrgus (elu / abi)
	9m / 5m
	9m / 5m

	Lubatud hoonete arv krundil (e/a)
	1 / 2
	1 / 2

	Sihtotstarve
	Elamumaa 100%
	Elamumaa 100%

	Tulepüsivus
	TP3
	TP3


Planeeringualale ehitatavate hoonete võimalikud ehitise kasutamise otstarbed on:

· Üksikelamu (11101)
· Elamu, kooli vms abihoone (12744)
4.3 Ehitise arhitektuurinõuded
Kavandatavad hooned peavad olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega, arvestama väljakujunenud arhitektuuristiiliga sh katusekalded ja räästajoone kõrgused ning suhestuma antud asukoha ja ümbritseva keskkonnaga. Lisaks tuleb arvestada naabrite privaatsusvajadusega hoonete asendiplaanilisel kavandamisel, sh akende paigutusel. Hoonete ehitusprojektid kooskõlastada eskiisi staadiumis Rae valla arhitektiga.
Konstruktsioonid

Mitte rajada palkhooneid.

Välisviimistlus

Eelistatud välisviimistlusmaterjalid: saetud/hööveldatud puit, fassaadiplaat, looduslik kivi ja krohv.
Lubatud on kasutada ka: tahvelplekki (ainult väga hea arhitektuuri puhul ja kuni kolmandik fassaadipinnast), voodritellist ja vineeri. Lisaks avatäidetel klaas. 
Keelatud on plastik- ja profiilplekkvoodrid. 

Katusekatted ja katusekalle

Materjalid: plekk, katusekivi, erinevad rullmaterjalid. 

Katusetüübid: viilkatus, kaldkatus
Lubatud katusekalded: 0-20º 
Lubatud hoonete kõrgused

Elamu kuni 9,0 m, eraldiseisev abihoone kuni 5,0 m, soklijoone kõrgus 0,3 – 0,5 m maapinnast.
4.4 Piirded
Piirdeaed võib olla maksimaalselt 1,5m kõrge. Lõpliku kõrguse ja materjalikäsitluse osas tuleb arvestada hoone ja naaberpiirete lahendusega. Piirded ei tohi avaneda tänava poole ja tänavapoolsed piirded ei tohi olla läbipaistmatud. Kruntide vahelise piirdena võib kasutada ka terasvõrgust piiret kõrgusega 1,2-1,5 meetrit, kuid sel puhul tuleb istutada võrgu perimeetrile ka hekk. Piirdeaia fragmentjoonis kooskõlastada koos hoonete projektidega Rae Vallavalitsuses. 
4.5 Teed, liiklus ja parkimine
Elamukruntide sissesõidud tuleb projekteerida kõnniteega ühes tasapinnas ja laiusega maksimaalselt 5 meetrit. Kruntide sissesõitude täpsed asukohad määratakse elamute ehitusprojektide asendiplaaniliste lahendustega. Krundisiseselt katab juurdepääsuteed betoonkivi. Juurdepääsutee katendiks, mis jääb munitsipaalomandis asuvale transpordimaale, on asfalt. Parkimine tuleb kavandada planeeritavatel elamukruntidel. Ühepereelamu kohta tuleb tagada vähemalt 2 parkimiskohta kinnistu piires. 
4.6 Haljastus ja heakord
4.6.1 Haljastus
Puude ja põõsaste raie puhul arvestada looduskaitseseaduse § 55 lõikest 61 punktidest 1 ja 2 tulenevate piirangutega: 
· keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2–5 sätestatud juhtudel Keskkonnaameti loa alusel;
· tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal (v.a seadusest tulenevatel erisustel). 
Pesitsusrahu periood on 15.04 – 30.06.

Krundile on nõutav istutada üks puu (sh. viljapuu) iga krundi 300 m² kohta. Puu täiskasvanud kõrguseks peab olema vähemalt 3 meetrit, istikute istutamise kõrgus minimaalselt 1,5m. Puude paigutus kruntidel on seotud hoonete projektidega ning haljastuse planeerimisel lähtuda määrusest „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas.
4.6.2 Jäätmekäitlus
Omanik sõlmib prügiveo lepingu piirkonda teenindava prügiveo ettevõttega. Olmejäätmete kogumise ja sorteerimise kohad on ette nähtud krundi piires. Jäätmete käitlemine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmehoolduseeskirjale. Jäätmete kogumisvahendiks on jäätmekonteinerid, mis võivad paikneda min. 3m kaugusel naaberkrundi piirist, kui naabrid ei ole kokku leppinud teisiti. Taaskasutatavad jäätmed tuleb koguda eraldi liikide kaupa. Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes. 
4.6.3 Soovitused puude ehitusaegse kaitse kohta

Ehitustegevuse ajal tuleb rakendada EVS 939-3:2020 „Puittaimed haljastuses“ osas 3 kirjeldatud kaitse meetmeid. Säilitatavate puude juurestiku kaitsealal on keelatud ehitus- ja kaevetööd, ehitusmasinate liikumine, materjalide ladustamist jmt tegevused.
Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis välistab pinnase tihenemise (maapinna katmine liiva, kergkruusaga, multšiga, spetsiaalsete pinnasekaitse mattide ja plaatidega). Puude okste vigastamine ja katki rebimine ei ole lubatav, segavad oksad kas seotakse üles või kõrvale või lastakse eemaldada arboristil. Säilitatavate puude läheduses tuleb vältida kasvukoha tingimusi oluliselt muutvaid tegevusi, nagu nt maapinna langetamine ja tõstmine. Puude juurekaela peab jääma maapinnaga ühele tasapinnale.

4.7 Müra ja õhusaaste
4.7.1 Radoon

Planeeritav ala paikneb kõrge radooniriskiga alal, lokaalselt võib esineda kõrge ja madala radoonisisaldusega pinnaseid. Alal on soovitatav läbi viia radooniohu uuring ja sõltuvalt uuringu tulemustest vajadusel rakendada meetmeid radooni siseruumidesse lekkimise takistamiseks. Hoonete projekteerimisel tuleb rakendada Eesti standardi EVS 840-2023 ,,Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ nõudeid ning tagada vastavalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28.02.2019 määrusele nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viietase“, et radooni sisaldus siseõhus vastaks lubatud piirnormidele.

4.7.2 Müra

Männimetsa teel on liiklustihedus- ja kiirus väike, ehk liiklusmüra tase piirkonnas on madal. Detailplaneeringu realiseerumisel autoliiklus piirkonnas oluliselt ei suurene ning autoliiklusest põhjustatud müratasemed päevasel ja öisel ajavahemikul jäävad eeldatavalt elamualade nõuete piiridesse.
Müra ja vibratsioonitasemed nii ehitustegevuse kui ka edasise kasutamise ajal ei tohi ümbruskonnas ületada järgnevates määrustes sätestatud piirväärtusi ja norme:

· Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
· Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”

· Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”
4.8 Vertikaalplaneerimine

Vertikaalplaneerimisel tuleb arvestada olemasoleva pinnareljeefiga. Olemasolevat maapinda võib hoonestusala piires tõsta maksimaalselt 0,5 m, olemasolevat maapinda ei ole lubatud tõsta kõrgemale naaberkinnistute maapinnast. Teed ja platsid kaetakse killustiku või sillutiskiviga. Täitmisel ei tohi takistada kõrgemalt madalamale voolavat sademevett. Sademevesi immutatakse kruntide piires haljasalale. Verikaalplaneeringut tehes ei ole sademevee juhtimine naaberkinnistule, sh. transpordimaa kinnistutele lubatud.

Vertikaalplaneering täpsustatakse ehitusprojektiga. 

4.9 Tuleohutusnõuded

Hoonete tulepüsivuskujade ja kõrguste projekteerimisel on aluseks Siseministri määrus 30.03.2017 nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“. Hoonete minimaalne nõutav tulepüsivusklass on TP-3. Kujad hoonete vahel projekteeritakse vähemalt 8 meetrit. Kujade vähendamisel tuleb tagada tule leviku tõkestamine ehituslike lahendustega. 
Planeeringuala tuletõrjeveevarustus on ette nähtud maapealsete hüdrantide baasil, millised saavad toite olmeveevarustuse torustikest. Lähim hüdrant paikneb Männimetsa teel 60m raadiuses. Vastavalt standardile „EVS 812-6:2012 – Ehitiste tuleohutus: Tuletõrje veevarustus“ peab hüdrantidele olema tagatud veetoide 10 l/s kolme tunni jooksul.
5. TEHNOVÕRGUD

5.1 Vesi ja kanalisatsioon

Kinnistu piirile on ehitatud välja vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid. Liitumine toimub vastavalt võrguvaldaja (AS ELVESO) poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. Vee- ja kanalisatsiooniga liitumise lahendus projekteeritakse eraldi eriosadeprojektiga.
5.2 Elektri- ja sidevarustus

Kinnistu piirile on ehitatud välja liitumispunkt elektri- ja sidevõrguga. Liitumine elektri liitumispunktiga toimub vastavalt võrguvaldaja (Elektrilevi OÜ) poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. Kruntide sidevarustus lahendatakse maa-aluse sidekaabliga. Liitumine toimub vastavalt sidevõrgu valdaja (Telia Eesti AS)  poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.
5.3 Küte ja ventilatsioon

Küttesüsteemi võimsus ja tüüp valitakse vastavalt omaniku soovile, käesolevale DP-le ja projektlahendusele. Kütteliikidena on võimalik kasutada elektrit, tahkekütet, vertikaalset või horisontaalset maakütet ja õhkkütet (soojusvaheti). Ventilatsioonisüsteem valitakse vastavalt omaniku soovile. Küte ja ventilatsioon lahendatakse eraldi eriosade projektiga.

5.4 Tuletõrje veevarustus

Planeeringuala tuletõrjeveevarustus on ettenähtud maapealsete hüdrantide baasil, millised saavad toite olmeveevarustuse torustikest. Lähim hüdrant paikneb Männimetsa teel 100m raadiuses. Hüdrantidele peab olema tagatud veetoide 10 l/s kolme tunni vältel.
5.5 Sademevee ja pinnasevee ärajuhtimine

Projekteerimisel lähtuda järgnevatest seadustest, standarditest ja määrustest:
· Sademevee minimeerimise osa peab vastama veeseaduse § 129 lõigetes 1 – 3 toodud põhimõtetele ning Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 peatükis 9.3 toodud põhimõtetele. 
· Suublasse juhitav sademevesi peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“.
· Sademevee ärajuhtimise projekteerimisel lähtuda standardist EVS 843 „Linnatänavad“.

Detailplaneeringu realiseerumisel ala sademe- ja drenaaživee hulk oluliselt ei muutu.  Kõva kattega teid ja platse kavandatakse vähesel määral, säilitades suure osa haljasalast. Hoonete ehitusprojekti mahus lahendada vertikaalplaneerimine ning sademe- ja drenaaživee kõrvaldamine kruntidelt eesvooluni. Sademeveed immutada kruntide piires haljasalale. Sademevee ja pinnasevee juhtimine kõrvalasuvatele ja teemaa kinnistutele on keelatud. Sademevesi tuleb juhtida projekteeritavatest hoonetest eemale, et vesi ei kahjustaks planeeritavaid hooneid. 
5.6 Energiatõhusus

Kinnistutele ehitatavate hoonete energiatõhusus määratakse eraldi projektiga. Projekteeritavad hooned peavad kuuluma energiatõhususe arvutuste kohaselt A või B-klassi.
6. KESKKONNATINGIMUSED
Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused keskkonnatingimusi eeldatavalt oluliselt ei mõjuta. 

6.1 Keskkonnakaitse

Keskkonnasõbralike lahenduste kasutamise eesmärgil ei ole antud kinnistutele rajatavate elamute kütmiseks lubatud kasutada kivisöekütt. Rajatavaid hooneid hakatakse kütma pellet-, maa- või elektriküttega, mida vajadusel kombineeritakse kaminate ja pliitidega. Soovitav on kasutada passiivkütet ja energiatõhusaid ehituslikke konstruktsioone. 
Samuti puudub vajadus vee erikasutusloa taotlemiseks, kuna veevarustus ja reovee ärajuhtimine toimub ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustike kaudu. 
Keskkonnakaitse abinõud planeeritaval maa-alal on:

· kinnipidamine seadusjärgsetest kaitsevöönditest;

· energiatõhusate  küttelahenduste kasutamine;

· tehnosüsteemide väljaehitamine ja nende laitmatu funktsioneerimise tagamine;

· Vajadusel ehituslike meetmete rakendamine radooni siseruumidesse lekkimise takistamiseks;

· kinniste konteinerite paigaldamine krundile olme- ja biolagunevate jäätmete kogumiseks ning väljaveolepingu sõlmimine vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale;

· uue kõrghaljastuse rajamine kruntidel.
6.2 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded

Turvalise keskkonna tagamiseks on sätestatud kuriteo riske vähendavad nõuded ja tingimused vastavalt EVS 809-1:2002. 

Kuritegevuse ennetamine ja kuriteohirmu vähendamine peab toimuma koos politsei ja turvateenistusega ning läbi planeerimise ja arhitektuursete lahenduste. See tähendab, et planeeringu koostamisel tuleb planeerimisvõtete ja -lahenduste abil viia miinimumini ebaturvaliste paikade teke. 

Planeeringut koostades on kinnistud kavandatud selliselt, et arvestatud on kuritegevust vähendavate meetmetega. Oluliseks on seatud:

· teede ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus 

· konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud;

· erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine.
Kuritegevuse ennetamise meetmete valikul on lähtutud Eesti Standardist EVS 809-1:2002 („Kuritegevuse ennetamine, linnaplaneerimine ja arhitektuur, osa 1: linnaplaneerimine”). 

Turvalisuse tagamiseks hoonetes on soovitatav paigaldada neisse signalisatsioon ning sõlmida vastavad lepingud turvafirmadega. 
6.3 Valgustatus

Lähtuda standardist EVS-EN 17037:2019+A1:2021 "Päevavalgus hoonetes".
· Vältida valgusreostust tekitavaid valgustuslahendusi. 

· Hoonete ehitusprojektide koostamisel pöörata erilist tähelepanu valgusallikatele, mis avaldavad mõju elamualadele. Analüüsida detailplaneeringuala kasutusaegset valgustatust ning vajadusel näha ette leevendusmeetmed. 

6.4 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine.
Planeeringuga ei ole lubatud põhjustada kahjusid kolmandatele osapooltele. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik kelle krundilt kahju põhjustav tegevus lähtub.

Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada koheselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
7. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA
Peale käesoleva planeeringu kehtestamist teostatakse planeering vastavalt järgmisele kavale:

1) kruntide moodustamine

2) projekteerimine ja ehituslubade taotlemine hoonete rajamiseks vastavalt detailplaneeringule 

3) hoonete ja tehnovõrkude ehitamine vastavalt ehitusprojektile.

Krundi ehitusõiguse realiseerib krundi igakordne omanik või volitatud esindaja. Lisaks realiseerib krundi omanik või volitatud esindaja vajalikud tehnovõrkude ühendused koostöös tehnovõrkude valdajatega. Planeeritud kruntidega seotud infrastruktuuri (haljastuse, tehnovõrgud krundi piires) realiseerib krundi omanik. [image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



1/19

_1777966768.pdf


GSPublisherVersion 0.16.100.100


GSPublisherVersion 0.20.100.100


R    D US    RH TEKT D






