Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistute detailplaneering

Asukoht: Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Männimetsa tee 31

Projekti staadium: Detailplaneering

Töö nr. 249

30.05.2024

Tellija/huvitatud isik: 	Lenon Oks 				/allkirjastatud

E-post: lenon@compactor.ee 		digitaalselt/

Kontakt tel: +372 5228836

Raadius Arhitektid OÜ: 	Registrikood: 14290361

Kontakt tel: +372 5692 7772

E-post: info@raadius.ee

MTR: EP004029

Vastutav spetsialist: 		Kaspar Stroom 			/allkirjastatud

Diplomeeritud arhitekt, tase 7 	digitaalselt/

Kutsetunnistuse nr: 177566

Arhitekt: 			Lii Susanna Subatšjus

E-post: lii@raadius.ee

Tallinn 2024

SISUKORD

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED	5

1.1 Normdokumendid ja lähtematerjalid	5

1.2 Planeeringu koostaja andmed	5

2. PLANEERINGU EESMÄRK JA LÄHIÜMBRUSE ANALÜÜS	6

2.1 Planeeringu eesmärk	6

2.2 Ehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüs	6

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	7

3.1 Planeeringuala asukoht ja iseloomstus	7

3.2 Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	7

3.3 Planeeringualaga külgnevad knnistud	7

3.4 Olemasolevad teed ja juurdepääsud	7

3.5 Olemasolev tehnovarustus	7

3.6 Olemasolev haljastus ja keskkond	7

3.7 Kehtivad piirangud	7

4. PLANEERINGUETTEPANEK	8

4.1 Krundijaotus	8

4.2 Krundi ehitusõigus	8

4.3 Ehitise arhitektuurinõuded	9

4.4 Piirded	9

4.5 Teed, liiklus ja parkimine	10

4.6 Haljastus ja heakord	10

4.6.1 Haljastus	10

4.6.2 Jäätmekäitlus	10

4.6.3 Keskkonnakaitse	10

4.7 Vertikaalplaneerimine	11

4.8 Tuleohutusnõuded	12

5. TEHNOVÕRGUD	12

5.1 Vesi ja kanalisatsioon	12

5.2 Elektri- ja sidevarustus	12

5.3 Küte ja ventilatsioon	12

5.4 Tuletõrje veevarustus	13

5.5 Sademevee ja pinnasevee ärajuhtimine	13

5.6 Energiatõhusus	13

6. KESKKONNATINGIMUSED	13

6.1 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded	13

6.2 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine.	14

7. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA	14

PROJEKTI JOONISED

Situatsiooniskeem			M 1:10000				AS-4-01

Planeeringujoonis			M 1:1000				AS-4-02

Tugiplaan				M 1:1000				AS-4-03

SELETUSKIRI

# 1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

## 1.1 Normdokumendid ja lähtematerjalid

- Rae valla üldplaneering (21.05.2013);

- Rae valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017-2028;

- Rae vallavalitsuse 15.02.2011 määrus „Digitaalselt teostavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detilplaneeringute esitamise kord“;

- Rae vallavalitsuse 15.02.2011 määrus „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“;

- Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused;

- 23.10.2008 määrus „Katastriüksuste sihtotstarvete liigig ja nende määramine“;

- Teised kehtivad õiguaktid: Planeerimisseadus, Muinsuskaitseseadus, Looduskaitseseadus, Asjaõigusseadus, Teeseadus, Vabariigi Valitsuse määrus „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, Rae valla ehitusmäärus.

- Varasemalt teostatud uuring: Geodeetiline alusplaan, koostaja Elmar Vallner, mõõdistatud detsembris 2013.

## 1.2 Planeeringu koostaja andmed

Planeeringut teostav ettevõte - Raadius Arhitektid OÜ.

Planeering võtta aluseks edaspidisele projekteerimisele.

Planeeringu koostasid:

Lii Susanna Subatšjus		e-post: lii@raadius.ee 		arhitekt

Kaspar Stroom		e-post: kaspar@raadius.ee		vastutav spetsialist

# 2. PLANEERINGU EESMÄRK JA LÄHIÜMBRUSE ANALÜÜS

## 2.1 Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärk on muuta varasemalt kehtestatud detailplaneeringut, mille alusel on plaan jagada Männimetsa tee 31, Järveküla, Rae vald, Harjumaa kinnistu kaheks eraldiseisvaks kinnistuks – Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistuteks. Mõlemale kinnistule on eesmärk tagada ehitusõigus elamu ja abihoonete rajamiseks. Kinnistute sihtaotstarve 100% elamumaa. Planeering vastab Rae valla üldplaneeringule (21.05.2013).

Lisaks on detailplaneeringu eesmärgiks hoonestusala piiritlemine, üldiste maakasutuse tingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, krundisisese liikluskorralduse ja parkimise ning tehnovõrkude põhimõtteline lahendamine.

Alale on koostatud varasemalt LM LAO kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP0497), kehtestatud 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr. 508. Nimetatud detailplaneeringu alusel jagati ala kruntideks ning ehitati välja teed ja tehnovõrgud. Seejärel kehtestati 2014 aastal Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistute detailplaneering (DP0832), millega liideti Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistud kokku üheks kinnistuks – Männimetsa tee 31, Järveküla, Rae vald, Harjumaa. Planeeringu eesmärk on taas jagada kinnistu kaheks eraldiseisvaks kinnistuks, nagu see oli määratud algse LM LAO kinnistu detailplaneeringuga.

## 2.2 Ehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüs

Planeeritav maaala asub Tallinna linna ja Rae valla piiri vahetus läheduses. Idapoole ca 0,5 km kaugusele jääb Viljandi mnt, kirde suunas ca 0,4 km asub Kurna oja, põhja ca 1,2 km kaugusele jääb Ülemiste järv. Ala lähiümbruses paiknevad üksikelamud, männimets. Loode suunas asuvad üksikud tööstushooned.

Planeeritavat ala teenindavad infrastruktuurid - kool, kauplused jm. paiknevad ca 5km kaugusel Tallinna linnas ning 7km kaugusel Peetri alevikus. Lähim esmatarvete kauplus paikneb ca 1,7km kaugusel Tallinna linnas. Tennovõrgud paiknevad ala piiril.

# 3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

## 3.1 Planeeringuala asukoht ja iseloomstus

Detailplaneeringu raames käsitletava kinnistu aadress on Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Männimetsa tee 31. Katastritunnus 65301:001:4370. Kinnistu ehk planeeringuala suurus on 3123 m2.

## 3.2 Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Planeeringuala on hetkeseisuga hoonestamata ja kinnistu sihtotstarve on 100% elamumaa.

## 3.3 Planeeringualaga külgnevad knnistud

Kinnistu piirneb kagu poolt Laoserva kinnistuga (65301:001:0212), edela poolt Nõgese kinnistuga (65301:001:0470), loodeküljelt Männimetsa tee 33 kinnistuga (65301:001:2877), kirdeküljelt Männimetsa teega (65301:001:2844).

## 3.4 Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Kinnistule ligipääs on tagatud Männimetsa teelt (65301:001:2844), mille sihtotstarve on 100% transpordimaa.

## 3.5 Olemasolev tehnovarustus

Kinnistute piirile on ehitatud välja elektri, vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid. Eluhoonete ehitamisel tuleb omanikel liituda ühisvee ja -kanalisatsiooniga ning sõlmida vastavad lepingud piirkonda teenindavate ettevõtetega.

## 3.6 Olemasolev haljastus ja keskkond

Kõrghaljastust paikneb hetkel kehtiva Männimetsa tee 31 kinnistu kagu ja edelapoolsetel piiridel. Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised planeeringualal puuduvad.

## 3.7 Kehtivad piirangud

Kehtivaks piiranguks on tänava kaitsevöönd - 5m kinnistu piirist.

# 4. PLANEERINGUETTEPANEK

## 4.1 Krundijaotus

Käesoleva planeeringuga on ette nätud jagada Männimetsa tee 31, Järveküla, Rae vald, Harjumaa kinnistu kaheks eraldiseisvaks kinnistuks – Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistuteks. Männimetsa tee 29, Järveküla, Rae vald, Harjumaa kinnistu suuruseks on planeeritud 1541m2. Männimetsa tee 31, Järveküla, Rae vald, Harjumaa kinnistu suuruseks on planeeritud 1585m2.

## 4.2 Krundi ehitusõigus

Elamukrundid on ette nähtud hoonestada ühepereelamuga ja kuni kolme abihoonega. Kinnistute maksimaalne ehitisalune pind on 270m2, millest abihoonete maksimaalne ehitisalune pind on kuni 80m2. Ehitusala paikneb mõlemal kinnistul 7 meetri kaugusel Männimetsa tee poolsest krundipiirist.

Detailplaneeringu  joonisel  on  näidatud  ehitatavate  hoonete  soovitatav paiknemine  krundil,  juurdepääsud  hoonetele  ja  parkimisvõimalus. Hoonete täpsed funktioonid, asukohad, juurdepääsud ja parkimine lahendatakse antud detialplaneeringu alusel koostatava ehitusprojekti käigus.

Kruntide ehitusõigus ja vajalikud servituudid on toodud järgnevas tabelis 1.

|  | Männimetsa tee 29 | Männimetsa tee 31 |
| --- | --- | --- |
| Kinnistu POS nr | 1 | 2 |
| Planeeritud pindala | 1541 m2 | 1585 m2 |
| Ehitisalune pind | 270 m2 | 270 m2 |
| Hoone korruselisus (elu / abi) | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Lubatud kõrgus (elu / abi) | 8m / 5m | 8m / 5m |
| Hoonete arv krundil (elu / abi) | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Sihtotstarve | Elamumaa 100% | Elamumaa 100% |
| Tulepüsivus | TP3 | TP3 |

Planeeringualale ehitatavate hoonete võimalikud ehitise kasutamise otstarbed on:

- Üksikelamu (11101)

- Kahe korteriga elamu (11212)

- Elamu, kooli vms abihoone (12744)

## 4.3 Ehitise arhitektuurinõuded

Kavandatavad hooned peavad olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega ning suhtestuma antud asukoha ja ümbritseva keskkonnaga. Hoonete ehitusprojektid tuleb eskiisi staadiumis kooskõlastada valla arhitektiga.

Konstruktsioonid

Mitte rajada palkhooneid.

Välisviimistlus

Seinad: saetud/hööveldatud puit, vineer, tahvelplekk (ainult väga hea arhitektuuri puhul ja kuni kolmandik fassaadipinnast), voodritellis, looduslik kivi, krohv (kombineerituna puidu või tellistega ja kuni pool fassaadipinnast). Lisaks avatäidetel klaas. Keelatud on plastik- ja profiilplekkvoodrid.

Katusekatted ja katusekalle

Materjalid: valtsplekk, puit (nt: kimm), erinevad rullkatted.

Lubatud katusekalded: 0-20º viilkatus, kaldkatus

Lubatud hoonete kõrgused

Elamu kuni 8,0 m, eraldiseisev abihoone kuni 5,0 m, soklijoone kõrgus 0,3 – 0,5 m maapinnast.

## 4.4 Piirded

Piirdeaed projekteerida horisontaalsetest puitprofiilidest, mis rajatud teraspostidele. Kõrguseks 1,2-1,5m, lähtuda naaberkinnistute lahendusest. Puitprofiilide vahe peab olema ca 10 cm. Piirded ei tohi avaneda tänava poole. Piirdeaia fragmentjoonis kooskõlastada koos hoonete projektidega Rae Vallavalitsuses. Kruntide vaheline piire võib olla ka terasvõrgust kõrgusega 1,2-1.5 meetrit. Võrkaia puhul tuleb istutada võrgu perimeetrile hekk.

## 4.5 Teed, liiklus ja parkimine

Elamukruntide sissesõidud tuleb projekteerida kõnniteega ühes tasapinnas ja laiusega 3,5 meetrit. Kruntide sissesõitude täpsed asukohad määratakse elamute ehitusprojektide asendiplaaniliste lahendustega. Sissesõiduteede katteks on betoonkivisillutis. Parkimine tuleb kavandada planeeritavatel elamukruntidel. Ühepereelamu kohta tuleb tagada vähemalt 2 parkimiskohta kinnistu piires. Arvestada ka teekaitsevööndiga 5m krundi piirist.

## 4.6 Haljastus ja heakord

### 4.6.1 Haljastus

Krundile on nõutav istutada üks puu iga krundi 300 m² kohta. Puu täiskasvanud kõrguseks peab olema vähemalt 6 meetrit. Puude paigutus kruntidel on vabaplaneeringuline ning seotud hoonete projektidega. Puude liigid määratakse elamukruntide haljastusprojektidega.

### 4.6.2 Jäätmekäitlus

Omanik sõlmib prügiveo lepingu piirkonda teenindava prügiveo ettevõttega. Olmejäätmete kogumise ja sorteerimise kohad on ette nähtud krundi piires. Jäätmete käitlemine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmehoolduseeskirjale. Jäätmete kogumisvahendiks on jäätmekonteinerid, mis võivad paikneda min. 3m kaugusel naaberkrundi piirist, kui naabrid ei ole kokku leppinud teisiti. Taaskasutatavad jäätmed tuleb koguda eraldi liikide kaupa.

### 4.6.3 Keskkonnakaitse

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused keskkonnatingimusi eeldatavalt oluliselt ei mõjuta.

Keskkonnasõbralike lahenduste kasutamise eesmärgil ei ole antud kinnistutele rajatavate elamute kütmiseks lubatud kasutada kivisöekütt. Rajatavaid hooneid hakatakse kütma pellet-, maa- või elektriküttega, mida vajadusel kombineeritakse kaminate ja pliitidega. Soovitav on kasutada passiivkütet ja energiatõhusaid ehituslike konstruktsioone. 
Samuti puudub vajadus vee erikasutusloa taotlemiseks, kuna veevarustus ja reovee ärajuhtimine toimub ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustike kaudu. Planeeritav ala paikneb normaalse radooniriski alal, kus on normaalse looduskiirgusega pinnased. Lokaalselt võib esineda kõrge ja madala radoonisisaldusega pinnaseid. Alal on soovitatav läbi viia radooniohu uuring ja sõltuvalt uuringu tulemustest vajadusel rakendada meetmeid radooni siseruumidesse lekkimise takistamiseks. Hoonete projekteerimisel tuleb rakendada Eesti standardi EVS 840-2023 ,,Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ nõudeid ning tagada, et radooni sisaldus siseõhus ei ületa 200 Bq/m3.

Keskkonnakaitse abinõud planeeritaval maa-alal on:

- kinnipidamine seadusjärgsetest kaitsevöönditest;

- energiatõhusate  küttelahenduste kasutamine;

- tehnosüsteemide väljaehitamine ja nende laitmatu funktsioneerimise tagamine;

- Vajadusel ehituslike meetmete rakendamine radooni siseruumidesse lekkimise takistamiseks;

- kinniste konteinerite paigaldamine krundile olme- ja biolagunevate jäätmete kogumiseks ning väljaveolepingu sõlmimine vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale;

- uue kõrghaljastuse rajamine kruntidel.

## 4.7 Vertikaalplaneerimine

Vertikaalplaneerimisel arvestatakse olemasoleva pinnareljeefiga. Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale naaberkinnistute maapinnast. Teed ja platsid kaetakse killustiku või sillutiskiviga. Täitmisel ei tohi takistada kõrgemalt madalamale voolavat sademevett. Sademevesi immutatakse kruntide piires haljasalale. Sademevee juhtimine naaberkinnistule ei ole lubatud.

Vertikaalplaneering täpsustatakse ehitusprojektiga.

## 4.8 Tuleohutusnõuded

Hoonete tulepüsivuskujade ja kõrguste projekteerimisel on aluseks Vabariigi Valitsuse määrus nr. 315, 2004.a. Hoonete minimaalne nõutav tulepüsivusklass on TP-3. Kujad hoonete vahel projekteeritakse vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 315, 2004.a. (8m). Kujade vähendamisel tuleb tagada tule leviku tõkestamine ehituslike lahendustega.

Planeeringuala tuletõrjeveevarustus on ettenähtud maapealsete hüdrantide baasil, millised saavad toite olmeveevarustuse torustikest. Lähim hüdrant paikneb Männimetsa teel 100m raadiuses. Hüdrantidele peab olema tagatud veetoide 5 l/s kahe tunni vältel.

# 5. TEHNOVÕRGUD

## 5.1 Vesi ja kanalisatsioon

Kinnistu piirile on ehitatud välja vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid. Liitumine toimub vastavalt võrguvaldaja poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. Vee- ja kanalisatsiooniga liitumise lahendus projekteeritakse eraldi eriosadeprojektiga.

## 5.2 Elektri- ja sidevarustus

Kinnistu piirile on ehitatud välja liitumispunkt elektrivõrguga. Liitumine toimub vastavalt võrguvaldaja poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. Kruntide sidevarustus lahendatakse mobiil- või raadioside abil.

## 5.3 Küte ja ventilatsioon

Küttesüsteemi võimsus ja tüüp valitakse vastavalt omaniku soovile, käesolevale DP-le ja projektlahendusele. Kütteliikidena on võimalik kasutada elektrit, tahkekütet, maakütet, õhkkütet (soojusvaheti). Ventilatsioonisüsteem valitakse vastavalt omaniku soovile. Küte ja ventilatsioon lahendatakse eraldi eriosadeprojektiga.

## 5.4 Tuletõrje veevarustus

Planeeringuala tuletõrjeveevarustus on ettenähtud maapealsete hüdrantide baasil, millised saavad toite olmeveevarustuse torustikest. Lähim hüdrant paikneb Männimetsa teel 100m raadiuses. Hüdrantidele peab olema tagatud veetoide 5 l/s kahe tunni vältel.

## 5.5 Sademevee ja pinnasevee ärajuhtimine

Sademevee ja pinnasevee juhtimine kõrvalkinnistutele on keelatud. Sademevesi tuleb juhtida projekteeritavatest hoonetest eemale, et vesi ei kahjustaks planeeritavaid hooneid. Sademeveed immutatakse kruntide piires haljasalale ja juhitakse pinnasekalletega olemasolevatesse kraavidesse. Olemasolevad kraavid jäävad avatuks ning tagada tuleb nende töökorras hoidmine.

## 5.6 Energiatõhusus

Kinnistutele ehitatavate hoonete energiatõhusus määratakse eraldi projektiga. Projekteeritavad hooned peavad kuuluma energiatõhususe arvutuste kohaselt A või B-klassi.

# 6. KESKKONNATINGIMUSED

## 6.1 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded

Turvalise keskkonna tagamiseks on sätestatud kuriteo riske vähendavad nõuded ja tingimused vastavalt EVS 809-1:2002.

Kuritegevuse ennetamine ja kuriteohirmu vähendamine peab toimuma koos politsei ja turvateenistusega ning läbi planeerimise ja arhitektuursete lahenduste. See tähendab, et planeeringu koostamisel tuleb planeerimisvõtete ja -lahenduste abil viia miinimumini ebaturvaliste paikade teke.

Planeeringut koostades on kinnistud kavandatud selliselt, et arvestatud on kuritegevust vähendavate meetmetega. Oluliseks on seatud:

- teede ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus

- konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud;

- erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine.

Kuritegevuse ennetamise meetmete valikul on lähtutud Eesti Standardist EVS 809-1:2002 („Kuritegevuse ennetamine, linnaplaneerimine ja arhitektuur, osa 1: linnaplaneerimine”).

Turvalisuse tagamiseks hoonetes on soovitatav paigaldada neisse signalisatsioon ning sõlmida vastavad lepingud turvafirmadega.

## 6.2 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine.

Planeeringuga ei ole lubatud põhjustada kahjusid kolmandatele osapooltele. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik kelle krundilt kahju põhjustav tegevus lähtub.

Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada koheselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

# 7. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA

Peale käesoleva planeeringu kehtestamist teostatakse planeering vastavalt järgmisele kavale:

- krundi moodustamine

- projekteerimine ja ehituslubade taotlemine hoonete rajamiseks vastavalt detailplaneeringule

- hoonete ehitamine vastavalt ehitusprojektile.

Krundi ehitusõiguse realiseerib krundi igakordne omanik või volitatud esindaja. Lisaks realiseerib krundi omanik või volitatud esindaja vajalikud tehnovõrkude ühendused koostöös tehnovõrkude valdajatega. Planeeritud kruntidega seotud infrastruktuuri (haljastuse, tehnovõrgud krundi piires) realiseerib krundi omanik.