Töö nr 596

Harjumaa, Rae vald, Soodevahe küla

LEPIKU JA LENNURADARI TEE L10 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING (kovID DP1304)

PLANEERINGU KOOSTAMISE	Rae Vallavalitsus, registrikood 75026106

KORRALDAJA:	Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik

Harjumaa

HUVITATUD ISIK:	Kiili Logistikapark OÜ, registrikood 16368593

Pärnu mnt 186,11314 Tallinn

juhatuse liige Anton Kruglov

anton@restate.ee

PLANEERIJA:	Optimal Projekt OÜ, registrikood 11213515

MTR reg-nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT:	Ive Punger

SELETUSKIRJA KOOSTAJA:	Keia Kuus, tehnik

keia@opt.ee

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

+372 56 983 389

arno@opt.ee

KINNISMÄLESTIS:	arheoloogiamälestis asulakoht (reg-nr 18870)
KÖITE koosseis:

- seletuskiri

1. PLANEERINGU KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD JA MUUD ALUSMATERJALID	4

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	4

2.1. Planeeringu eesmärk	4

2.2. Planeeritava maa-ala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed	4

2.3. Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused	5

2.4. Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkide kirjeldus	6

2.5. Vastavus Rae valla üldplaneeringule	6

2.6. Samale maa-alale kehtestatud detailplaneering	6

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	7

3.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus	7

3.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	7

3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	7

3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	7

3.5. Olemasolev tehnovarustus	7

3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond	8

3.7. Kehtivad piirangud	8

3.8. Arheoloogiliste uuringute aruanne	8

4. PLANEERINGU ETTEPANEK	8

4.1. Krundijaotus ja hoonestusala	8

4.2. Krundi ehitusõigus	9

4.3. Ehitiste arhitektuurinõuded	10

4.4. Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded	10

4.5. Piirded	11

4.6. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	11

4.6.1. Liiklusuuring	12

4.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	12

4.7.1. Haljastuse hinnang	13

4.8. Jäätmete prognoos ja käitlemine	14

4.9. Tuleohutusnõuded	15

4.10. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	15

4.11. Servituutide seadmise vajadus ja planeeritavad kitsendused	15

4.12. Tehnovõrkude lahendus	17

4.12.1. Veevarustus ja kanalisatsioon	17

4.12.2. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine	17

4.12.3. Elektrivarustus	18

4.12.4. Sidevarustus	19

4.12.5. Soojavarustus	19

4.13. Planeeringuala tehnilised näitajad	20

5. VASTAVUS ALGATAMISE KORRALDUSES ESITATUD LÄHTESEISUKOHTADELE	20

6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE	20

6.1. Eessõna	20

6.2. Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus	21

6.3. Müra ja vibratsioon	21

6.4. Põhjavesi ja pinnavesi	22

6.5. Radoon	22

6.5.1. Radooni mõõtmisaruanne	22

6.6. Soojussaared	22

6.7. Võimaliku keskkonnamõju hindamine	23

6.8. Arheoloogiamälestis	23

6.9. Võõrliik verev lemmalts	23

7. KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VÕIMALUS	24

8. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD	24

9. PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA	25

- JOONiSED

AS-01	Asukohaskeem	M 1:~

AS-02	Kontaktvööndi analüüs	M 1:~

AS-03	Tugiplaan	M 1:1000

AS-04	Põhijoonis	M 1:1000

AS-05	Tehnovõrkude koondplaan	M 1:1000

AS-06	Elektri- ja sidevõrgu ühinemise skeem	M 1:~

AS-07	Lennujaama lõunaala kinnistu ja lähiala 	M 1:~

detailplaneering kehtetuks muutuva ala joonis

- LISAD

Teostatud uuringud:

- geodeetiline alusplaan on mõõdistatud Geoalus OÜ poolt 11.11.2025, töö nr 24-G232;

- Radolab OÜ poolt teostatud Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisaruanne 27.04.2025;

- Lepiku maaüksuse haljastuse hinnangu on koostanud OÜ Visioon Haljastus 12.05.2025, töö nr 576/2025, täiendatud 20.01.2026;

- Lepiku kinnistu detailplaneeringu liiklusuuringu koostas Osaühing Stratum 25.07.2025, töö nr 2025-T037;

- „Aruanne arheoloogilistest uuringutest Soodevahe külas riikliku kaitse all oleval asulakohal reg-nr 18870 (Roosimäe-, Lepiku- ja Lennuradari tee L10 katastriüksustel Rae vald/Jüri kihelkond, Harju maakond) 2025. aastal”, koostas arheoloog Gurly Vedru, Arheoloogiakeskus MTÜ, 15. – 17.01.2026.

Tehnilised tingimused:

- Aktsiaselts ELVESO poolt 28.04.2025 koostatud tehnilised tingimused nr VK-TT 033;

- Energate OÜ poolt 16.12.2025 koostatud tehnilised tingimused nr T-685;

- Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni poolt 26.03.2026 väljastatud tehnilised tingimused nr 513144;

- Enefit OÜ poolt 12.05.2026 poolt koostatud tehnilised tingimused nr TT-E-20260505-174.

- KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

- MENETLUSDOKUMENDID

- seletuskiri

# PLANEERINGU KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD JA MUUD ALUSMATERJALID

- Rae vallavalitsuse 11.03.2025 korraldus nr 348 Soodevahe küla Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine;

- Transpordiameti 28.01.2025 kiri nr 7.2-3/25/1238-2 „Transpordiameti seisukoht Soodevahe küla Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise eelnõule”;

- Muinsuskaitseameti 15.04.2025 kiri nr 5-10/236-4 „Soodevahe küla, Lepiku, Lennuradari tee L10 ja Roosimäe kinnistute kohta”;

- Planeerimisseadus;

- Rae valla üldplaneering, kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462;

- Rae valla jäätmehoolduseeskiri, kehtestatud Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrusega nr 73;

- Rae Vallavolikogu 21.09.2021 määrus nr 78 „Rae valla jäätmekava aastateks 2021 – 2026 vastuvõtmine”;

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend”;

- riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”;

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- Rae Vallavolikogu 19.11.2024 määrus nr 51 „Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine”;

- Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;

- katastriüksuse plaan;

- muud õigusaktid ja projekteerimisnormid.

# PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaast välja tootmismaa sihtotstarbelised kinnistud, millele määratakse osaline ärimaa kaassihtotstarve. Roosimäe kinnistule soovitakse tootmismaa sihtotstarbele lisaks määrata ärimaa sihtotstarve. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on 5,76 ha.

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud maaomanike soovidega, naaberaladel kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ning lähiümbruses paikneva ja planeeritud hoonestusega.

## Planeeritava maa-ala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeritav ala asub Soodevahe külas Tallinna lennujaama vahetus läheduses.

Planeeringuala naabruses asuvad üksikud olemasolevad hooned. Ca 200 meetri kaugusele itta jääb üksikelamu ning edelasuunda riigikaitse ehitised.

Planeeringualast ca 170 meetri kaugusele läänesuunda on projekteeritud Tallinna väike ringtee, mis ühendab omavahel J. Smuuli tee ja Tartu maantee. Planeeringualalt on võimalik Tallinna väike ringteele sõita Lennuradari teelt (planeeringualaga külgnev tee).

Tallinna linna lähedus ja hea ligipääs on muutnud ala atraktiivseks äri- ja tootmispiirkonnaks. ulatuses on selleks rajatud vajalik infrastruktuur teedevõrgu ja tehnovõrkude näol. Suurte magistraalteede (riigimaantee ja perspektiivse ringtee) lähedus on sobilik planeeringuga ette nähtud äri- ja tootmismaa sihtotstarbeliste kinnistute moodustamiseks.

Piirkonna olemasolevad äri- ja tootmishooned jäävad Suur-Sõjamäe tee äärde. Olemasolev ja planeeritav hoonestus käsitletavas piirkonnas on ühe- kuni neljakorruseline ulatudes kõrgustelt enamasti kuni 16 meetrini. Piirkonnas moodustatud kruntide täisehitusprotsent jääb enamasti 50 – 60% juurde. Ehitusõiguste määramisel on lubatud maapealne hoonestusala valitud nii, et oleks võimalik maksimaalselt krundile antud ehitusõigust kasutada ning jäetud vabadus hoone paiknemise planeerimisel. Enamasti on viidud hoonestusala moodustatavate krundi piirideni, mis võimaldab naaberkinnistutele rajatavate hoonete kokku ehitamist.

Hoonete vaated on küllaltki monotoonsed. Sarnaselt levinud samalaadsetele hoonetele on ka selles piirkonnas valdavalt esindatud mitmest erineva kõrgusega mahust koosnevad hooned, kus bürooplokk moodustab hoone kõrgeima kuni 4 maapealse korrusega osa. Katusetüübina on piirkonnas esindatud enamasti madala kaldelised ning osaliselt parapetiga piiratud katused. Katusekalded on piirkonnas planeeritud 0 kuni 30 kraadi. Välisviimistluses on levinud pleki, betooni, puidu, klaasi ja kivi kasutamine. Piirdeaedadena on kasutatud metallpostidel võrkpiiret. Naaberalal on kehtestatud detailplaneering „Lennujaama lõunaala kinnistu ja lähiala detailplaneering”, millega moodustati äri-, tootmis ja transpordimaa krundid. Kinnistud on välja jagatud ning rajatud infrastruktuur, kuid detailplaneeringu koostamise hetkel hooneid ehitatud ei ole. Kinnistud suurused jäävad vahemikku 8945 – 25 321 m2. Ehitusõigus on antud kuni 4-korruseliste ja kuni 16 meetriste (lennujaama teenindav hoone kuni 35 meetrit) hoonete ehitamiseks. Kruntide täisehitus krundi pinnast võib olla kuni 60%.

Planeeringuala kõrval Lennuradari teel asub olemasolev jalgratta- ja jalgtee, mis võimaldab liikuda Suur-Sõjamäe tee suunas, Tallinna linna Lasnamäe linnaossa ning Soodevahe küla teistesse äri- ja tootmispiirkondadesse. Lennuradari teelt idapoole liikudes Tallinn ringtee suunas puudub enamjaolt jalgratta- ja jalgtee.

Ühistranspordi peatuseid planeeringuala läheduses ei ole. Lähim peatus asub Suur-Sõjamäe tee ääres ca 1,7 km kaugusel. Ühistranspordi peatusesse on võimalik liikuda kasutades kodu tee jalgratta- ja jalgteed. Bussi peatusest on võimalik liikuda Tallinna linna erinevatesse linnaosadesse, Maardusse, Muugale, Loole, Lagedile.

Planeeritavale alale lähimad teenindusasutused (kauplus, postkontor, tankla, pank jne) asuvad Tallinna linnas. Tallinna linna piir jääb linnulennult 500 meetri kaugusele. Rae valla keskus, Jüri alevik, jääb planeeritavast alast linnulennult ~6 km kaugusele.

Piirkonna eelisteks on:

- Tallinna linna lähedus;

- strateegiliselt hea asukoht Tallinna ringtee suhtes, mis tagab ettevõtetele väljapaistva asukoha ning lihtsa juurdepääsu olulisematele transpordikanalitele – maanteed, sadamad, raudtee;

- arenemas äri-, tootmis- ja laohoonete piirkond soosib siia samalaadse hoonestuse planeerimist;

- piirkonnas on osaliselt välja kujunenud infrastruktuur – rajatud on uued teede võrgud ning planeeritavate hoonete varustamiseks ette nähtud tehnorajatised;

- piirkonnas on kõrgendatud müra- ja vibratsioonitase ning õhusaaste kõrgem kontsentratsioon, mis perspektiivis Tallinna väikese ringtee ja Rail Baltic trassi rajamisel suurenevad veelgi.

Planeeringuala kontaktvööndis paiknevate hoonete asukohad ja kruntide sihtotstarbed on kajastatud joonisel AS-02 Kontaktvööndi analüüs.

## Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud Rae valla üldplaneeringuga määratud juhtotstarbest, mille kohaselt jääb planeeringuala tootmis- ja ärimaa juhtotstarbega alale. Naaberalal on olemasolevad hoonestamata äri- ja tootmismaa sihtotstarbega katastriüksused. Seega käesolev planeeringulahendus sobitub hästi varem planeeritud äri- ja tootmismaa kruntide kõrvale. Liikluskorralduse seisukohalt asub planeeringuala hästi ligipääsetavas kohas, kuna kontaktvööndisse jäävad kohalikud teed ning lisaks on projekteerimisel Tallinna väiksese ringtee koridor, mille kaudu paraneb ligipääs planeeringualale Tartu maanteelt. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Hoonestus on planeeritud optimaalse kaugusega teest jälgides tee kaitsevööndi paiknemist. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntide loomise eelduseks on Tallinna linna lähedus ja transpordi-infrastruktuurid.

Tulenevalt eelnevast on planeeritud tegevus sobiv antud asukohas, kuna arvestab lisaks omaniku soovile ka üldplaneeringus määratud juhtotstarvet ning lähiümbruse olemasolevate katastriüksuste maakasutusega lähipiirkonnas.

## Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkide kirjeldus

Planeeritud ala arengu eesmärgid on järgmised:

- ruumilise terviklahenduse kavandamine;

- planeeringuala korrastamine ja planeeringuga planeeritud äri- ja tootmismaade ning transpordimaa kasutusse võtmine;

- keskkonnasõbraliku ruumi loomine, kus arvestatakse olemasoleva keskkonna esteetilist ja ökoloogilist väärtust;

- teedevõrgu tervikliku lahenduse loomine, ühendades planeeritavad ja olemasolevad sõidu- ning jalgratta- ja jalgteed, millega kujundatakse jalakäijasõbralik ja hästi ligipääsetav ruum.

## Vastavus Rae valla üldplaneeringule

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga on planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks ette nähtud planeeritav tootmis- ja ärimaa. Tootmismaade all mõeldakse tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maad; samuti ladude ja transpordiettevõtete maad. Kuna tänapäeval on tootmis- ja äritegevus tihedalt seotud, siis on tootmismaale lisatud ka ärimaa liitfunktsioon.

Soodevahe küla on üldplaneeringu järgi peamiselt rasketööstuse arenguks ettenähtud piirkond.

Planeeringuala asub Rae valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusalal, mis on kohustuslik detailplaneeringu koostamise ala.

Rae valla üldplaneeringus määratud ehitustingimused:

- planeeritavate kruntide min suurus on 0,7 ha;

- ehitisealune pind võib olla kuni 60% krundi pindalast;

- ühele krundile on lubatud kuni 5 hoonet, kõrgus kuni 16 m;

- katusekalde vahemik 0 – 20°;

- haljasalaks planeerida 10% krundi pinnast;

- näha ette krundi iga 1000 m² kohta 1 puu, mille täiskasvamis kõrgus on 10 m.

Käesoleva detailplaneeringu lahenduse juhtotstarve on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.

Koostatud detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Joonis 1. Väljavõte Rae valla üldplaneeringu maakasutuse kaardist:

## Samale maa-alale kehtestatud detailplaneering

Planeeringuala põhjaosale Lennuradari tee L10 kinnistule on kehtestatud 04.10.2021 „Lennujaama lõunaala kinnistu ja lähiala detailplaneering” korraldusega nr 1439. Planeeringuala suuruseks oli 40,2 ha. Projekteeriti kokku 19 krunti, mille seas on äri- ja tootmismaa, äri- ja transpordimaa ning transpordimaa sihtotstarbega krundid.

Vastavalt Planeerimisseaduse § 140 lg 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Käesoleva detailplaneering kaasab kehtestatud detailplaneeringust ühe kinnistu (Lennuradari tee L10). Kinnistu kaasamine on vajalik planeeritud kruntide juurdepääsu tagamiseks ning tehnovõrkude kavandamiseks.

Osaliselt kehtetuks muutuva detailplaneeringu lahendus on esitatud joonisel AS-07 Lennujaama lõunaala kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtetuks muutuva ala joonis.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

## Planeeringuala asukoht ja iseloomustus

Planeeritav maa-ala asub Rae vallas Soodevahe külas Suur-Sõjamäe tee ja Rae raba vahelisel alal. Planeeringuala asub Tallinna Lennujaama vahetus läheduses.

Planeeringuala täpne asukoht on esitatud joonisel AS-01 Asukohaskeem.

## Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Lepiku – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 25.06.2025)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:6190;

- maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;

- katastriüksuse pindala: 57 600 m².

Lennuradari tee L10 – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 25.06.2025)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:6189;

- maakasutuse sihtotstarve: transpordimaa 100%;

- katastriüksuse pindala: 2822 m².

Roosimäe – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 14.08.2025)

- katastriüksuse tunnus: 65301:002:1697;

- maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa 100%;

- katastriüksuse pindala: 2676 m².

Lepiku kinnistu on kaetud aiamaade, kasvuhoonete ning ehitistega. Ehitisregistri andmetel planeeringu- alal ehitisi ei ole. Roosimäe kinnistu on hoonestamata.

Lähialana on planeeringualasse kaasatud osa Lennuradari tee L8 kinnistust.

## Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

Tabel 1. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Lennuradari tee L9 | 3 828 m² | 65301:001:6184 | Transpordimaa 100% |
| Lennuradari tee 15 | 463 095 m² | 65301:001:6889 | Maatulundusmaa 100% |
| Rabaääre | 372 178 m² | 65301:001:6193 | Maatulundusmaa 100% |
| Lennuradari tee 21 | 24 075 m² | 65301:001:6182 | Tootmismaa 50%, ärimaa 50% |
| Lennuradari tee L11 | 20 186 m² | 65301:001:6181 | Transpordimaa 100% |
| Lennuradari tee L8 | 6416 m² | 65301:001:6888 | Transpordimaa 100% |

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Juurdepääs planeeritavale alale on tagatud läbi munitsipaalomandis ja eraomandis olevate teede. Planeeringualale pääseb kõrvalmaanteelt 11290 Tallinn-Lagedi tee T11 Roosimäe ja Lennuradari tee kaudu. Roosimäe tee läbib eraomandis olevaid transpordimaa kinnistuid. Välja on ehitatud sõidutee ning jalgratta- ja jalgtee. Planeeringualal on olemasolev jalgratta- ja jalgteede ühendus Tallinna linnaga ja ühistranspordi peatusega, mis asub planeeringualast 1,7 km kaugusel.

## Olemasolev tehnovarustus

Lennuradari teel paiknevad tehnovõrgud:

- kanalisatsiooni survetorustik;

- isevoolne kanalisatsioonitorustik;

- sademevee kanalisatsioonitorustik;

- gaasitorustik;

- veetorustik;

- elektrivõrgu madalpinge maakaabel;

- sidekaabel.

Olemasolev tehnovarustus on esitatud joonisel AS-03 Tugiplaan ja AS-04 Põhijoonis.

## Olemasolev haljastus ja keskkond

Planeeringuala on kaetud erinevate puude ja põõsastega. Planeeringualale on rajatud mõned kuivenduskraavid, mille veed suunduvad planeeringuala edelapiiril olemasolevasse kraavi ning sealt juhitakse veed Soodevahe peakraavi.

Planeeringuala maapind on tasane, kõrgemad kohad asuvad kirdeosas.

## Kehtivad piirangud

- Lennuvälja kaitsevöönd;

- arheoloogiamälestis asulakoht reg-nr 18870 ja selle kaitsevöönd;

- Soodevahe peakraavi veekaitsevöönd 1 meeter;

- piiratud asjaõigusega ala.

Olemasolevad kitsendused on esitatud joonisel AS-03 Tugiplaan ja AS-04 Põhijoonis.

## Arheoloogiliste uuringute aruanne

2025. aasta 21. detsembril viidi läbi arheoloogilisi eeluuringuid Soodevahe külas (Rae vald/Jüri kihelkond, Harju maakond) riikliku kaitse all oleva asulakoha reg-nr 18870 kagupoolses osas ja selle kagu- ning lõunapoolses kaitsevööndis („Aruanne arheoloogilistest uuringutest Soodevahe külas riikliku kaitse all oleval asulakohal reg-nr 18870 (Roosimäe-, Lepiku- ja Lennuradari tee L10 katastriüksustel Rae vald/Jüri kihelkond, Harju maakond) 2025. aastal”, koostas arheoloog Gurly Vedru, Arheoloogiakeskus MTÜ, 15. – 17.01.2026). Uuringute objektiks olid katastriüksused aadressidega Roosimäe (65301:002:1697) ja Lennuradari tee L10 (65301:001:6189) ning Lepiku kinnistu (65301:001:6190) põhjapoolne osa.

Võimaliku asulakoha kultuurkihi väljaselgitamiseks kaevati Roosimäe kinnistule käsitsi kaheksa uuringušurfi. Neid kaevati suurtest puudest kaugemale, samuti välditi kohti, kus olid peale veetud pinnase kuhjatised.

Kokkuvõte

2025. aasta uuringutega selgus, et Roosimäe kinnistul on aegade jooksul tehtud mitmesuguseid pinnasetöid, millega on kinnistul algne pinnas suuresti eemaldatud. Asemele on toodud mitmesugust täidet, mille eesmärgiks on olnud arvatavasti varem pisut niisket kohta tõsta ja kuivemaks muuta. Võimalik, et osa praegu siin leiduvatest ehitusprahi jms kuhjatistest on jäänud lihtsalt laiali lükkamata. Sedasi aastakümneid seisnud hunnikud on nüüdseks juba kamardunud. Sellise olukorra tõttu keskendusid uuringud kinnistu läänepoolsele küljele, kus oli tegu algse maapinnaga. Seda ala iseloomustas tume pisut niiske muld, millest kogutud vähesed leiud pärinesid 20. sajandist. Ka detektoriuuringud osutasid asjaolule, et Roosimäe kinnistule on toodud mitmesugust täidet, 20. sajandist varasemaid leide ei saadud. Võimalik siiski, et pealmiste täitekihtide all on kusagil säilinud ka algset pinnast.

Lennuradari teest lõuna poole jäävas asulakoha kaitsevööndis ei olnud võimalik uuringuid läbi viia kuna maapind oli pinnaveega üleujutatud.

# PLANEERINGU ETTEPANEK

## Krundijaotus ja hoonestusala

Detailplaneeringuga on kavandatud neli äri- ja tootmismaa ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Üks transpordimaa sihtotstarbega krunt on olemasolev.

Tabel 2. Krundijaotus.

| Pos nr | Suurus (m²) | Sihtotstarve (detailplaneeringu liikide kaupa) | Sihtotstarve (katastriüksuse liikide kaupa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 552 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa, logistikakeskuse maa | ärimaa 0-20% // tootmismaa 80-100% |
| 2 | 17 485 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa, logistikakeskuse maa | ärimaa 0-20% // tootmismaa 80-100% |
| 3 | 20 825 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa, logistikakeskuse maa | ärimaa 0-20% // tootmismaa 80-100% |
| 4 | 2676 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa, logistikakeskuse maa | ärimaa 0-20% // tootmismaa 80-100% |
| 5 | 1738 | tee ja tänava maa | transpordimaa |

Krundi positsiooniga nr 4 (Roosimäe kinnistu) piire käesoleva detailplaneeringuga ei muudeta ning kinnistu suurus jääb olemasolevaks. Planeeringuga ei kavandata krundi jagamist ega liitmist teiste kruntidega. Üldplaneeringus sätestatud kinnistu minimaalse suuruse nõue rakendub üksnes uute kruntide moodustamisel. Seetõttu ei kohaldu nimetatud nõue krundi positsiooniga nr 4 (Roosimäe kinnistu) suhtes.

Detailplaneeringuga määratakse moodustatud krunditele hoonestusalad. Hoonestusala on ala, kuhu on lubatud ehitusloakohustuslikke kui ka ehitusloakohustuseta hoonete rajamine.

Planeeritud äri- ja tootmismaa kruntide pos nr 1 – 3 hoonestusalad võimaldavad kavandada hoonete ehitamist eraldiseisvatena või ehitatuna piirile kokku tuleohutusnõudeid järgides. Juhul kui soovitakse rajada mitmele krundile üks hoone, siis tuleb need krundid eelnevalt kokku liita ning sel juhul on võimalik ehitada ilma tulemüürita. Liidetavate kruntide ehitusõigused moodustavad liitumise tulemusena tekkinud uue krundi ehitusõiguse järgmiselt: lubatud ehitisealused pinnad liituvad, hoonete lubatud kõrgus ei muutu, hoonete arv ühe krundi kohta ei muutu (lubatud ühel krundil kuni viis hoonet). Tagada tuleb krundi minimaalne haljastuse osakaal (krundi pinnast 10%). Liidetud kruntidel on lubatud ehitada tingimusel, et kokku liidetud ehitusõigust ei ületata.

Naaberkinnistutest (planeeringuga piirnevad kinnistud) paiknevad hoonestusalad piiridest minimaalselt 4 m kaugusel. Hoonestusalast välja on lubatud rajada hoonete sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikke tehnovõrke, parkimisala, piirdeaedu, juurdepääsuteed ja haljastust.

Transpordimaa kruntidele hoonestusala ei määrata.

Hoonestusala sidumine kinnistupiiridega on näidatud joonisel AS-04 Põhijoonis.

## Krundi ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega määratakse planeerimisseaduse § 126 lg 4 kohaselt:

- krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus;

- asjakohasel juhul hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus.

Hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurimat lubatud sügavust detailplaneeringuga ei määrata.

Planeeringuga määratud krundi ehitusõigused on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis kruntide ehitusõiguse ja kruntide ehitusõiguse akendes.

Tabel 3. Kruntide ehitusõigus.

| Pos nr | Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed // katastriüksuse sihtotstarve | Ehitiste suurim lubatud arv või nende puudu- mine maa-alal | Ehitise- alune pind | Ehitiste lubatud max kõrgus | Hoone suurim korruselisus maapealne / maa-alune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÄK/ÄB/ÄV 0-20%; TL/TH/TK 80-100% // Ä 0-20%; T 80-100% | 5 | 8775 m² | 16 m* | 3 / -1 |
| 2 | ÄK/ÄB/ÄV 0-20%; TL/TH/TK 80-100% // Ä 0-20%; T 80-100% | 5 | 8740 m² | 16 m* | 3 / -1 |
| 3 | ÄK/ÄB/ÄV 0-20%; TL/TH/TK 80-100% // Ä 0-20%; T 80-100% | 5 | 10 410 m² | 16 m* | 3 / -1 |
| 4 | ÄK/ÄB/ÄV 0-20%; TL/TH/TK 80-100% // Ä 0-20%; T 80-100% | 3 | 1335 m² | 16 m* | 3 / -1 |
| 5 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - |

* arvestada tuleb lennujaama kõrguspiirangutega

Lubatud suurim ehitisealune pind näitab kõikide ehitiste suurimat lubatud pinda, s.t selle alla lähevad kõik ehitusloakohustuslikud ja ehitusloakohustuseta ehitised.

Lennuvälja maa lähialadel kehtivad kõrguspiirangud ehitiste rajamisel, sõltuvalt ala kaugusest lennuväljast ning lennuliiklust reguleerivatest seadetest. Lennuväljaga külgnevate ehitiste piirkõrguse jooned on välja toodud joonistel AS-03, AS-04 ja AS-05. Planeeringuala suurim lubatud absoluutkõrgusmärk ulatub ca 57,5 meetrini (krunt pos nr 4), seega kõrguspiirangut ei ületata.

## Ehitiste arhitektuurinõuded

- hooned on lubatud rajada detailplaneeringu joonisel AS-04 Põhijoonis näidatud hoonestusalasse;

- katusekalle: 0 – 20°. Lamekatus varjata parapetiga. Katuse projekteerimisel tuleb kinni pidada detailplaneeringus ette antud kõrgusmärgist;

- väline viimistlus: välisviimistluses võib kasutada betooni, klaasi, puitu, plekki ja fassaadiplaate. Fassaadidel kasutada vähemalt kahte erinevat materjali. Fassaad peab olema liigendatud nii vormilt, materjalilt kui toonidelt. Vältida naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale Hoone esinduslik fassaad tuleb kujundada tänavate suunas. Nendel fassaadidel tuleb kasutada kvaliteetseid ja esinduslikke viimistlusmaterjale;

- hoonete katustel ja fassaadidel vältida materjale, millest tulenev peegeldus võiks lennuvälja kasutavaid piloote pimestada (nt kõrgläikega metall- ja klaaspinnad);

- arhitektuur peab olema funktsionalistlik ja visuaalselt nauditav;

- kaarhallid on lubatud, kuid mitte põhitee ääres;

- katusematerjal: rullmaterjal või plekk;

- lubatud on päikesepaneelide paigaldamine. Päikesepaneelide valikul tuleb kasutada paneele, millel peamine klaasikiht on peegeldust vähendava pinnatöötlusega;

- hoone ±0.00 on planeeritavast maapinnast 0,2 – 0,5 m kõrgemal;

- hoone eskiisprojekt tuleb kooskõlastada valla arhitektiga.

Lennuvälja kaitsevööndist tulenevad piirangud:

  - hooneid ja rajatisi ei tohi ehitada üle lubatud kõrguspiiri;

  - ei tohi paigaldada selliseid valgusallikaid või valgusefekte, mis võivad segada pilootide nähtavust või meenutada navigatsioonitulesid;

  - ei tohi luua pimestavaid peegeldusi (nt läikivad katused, päikesepaneelid ilma mattviimistluseta);

  - lennuvälja kaitsevööndis hooldatakse metsa ja muud puittaimestikku vastavalt Transpordiameti poolt kinnitatud hoolduskavale;

  - lennuvälja kaitsevööndis asuva kinnisasja valdaja ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega takistada lennuvälja sihtotstarbelist kasutamist, halvendada lennuvälja seisundit ega ohustada liiklust;

  - ehitustegevus tuleb kooskõlastada Transpordiametiga;

  - ei tohi paigaldada seadmeid, mille töö võib segada lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete tööd;

  - ei tohi tekitada tingimusi, mis meelitavad piirkonda linde (nt avatud prügimäed, kalatiigid), kuna lindude kokkupõrked on lennukitele ohtlikud.

## Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded

Planeeritavate hoonete ehitusprojektide koostamisel tuleb arvestada, et kõik tehnilised seadmed (sh soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsiooniseadmed jm) peavad olema valitud ja paigutatud viisil, mis ei mõjuta negatiivselt hoonete arhitektuurset ilmet ega ümbruskonna visuaalset kvaliteeti.

Ehitusprojektiga tuleb ette näha hooviala terviklik lahendamine, mille käigus kavandada sissepääsude hajumisalad, tagades hoonete sissepääsude juures inimvoogude sujuva liikumise ja kogunemisvõimaluse. Jalakäijate juurdepääsud hoonesse tuleb siduda olemasolevate jalgratta- ja jalgteedega. Kaupade laadimisalad tuleb lahendada viisil, mis ei häiri jalakäijate liikumisteid, ning töötajate puhkealad kavandada liiklusest eraldatud ja kasutajatele mugavasse keskkonda. Lume lükkamise alad tuleb paigutada nii, et need ei takistaks juurdepääse ega ala funktsionaalset kasutust.

Hoonete projekteerimisel järgida ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” toodud nõudeid.

Tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

Kuna planeeringuala asub lennuvälja vahetus läheduses tuleb hoonete planeerimisel ja projekteerimisel kasutada mürasummutavaid lahendusi.

Hoonete planeerimisel lähtuda sotsiaalministri 01.10.2025 määrusest nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord”.

## Piirded

Lubatud on rajada piirdeaedu kõrgusega kuni 2,0 m, mille rajamiseks kasutada metallpostidel võrkpiirdeid. Vajadusel võib piirded ette näha mitte kruntide piiridele, vaid ümbritseda kuritegevuse ennetamiseks ladustamise platsid või näidiste alad.

Väravad ei tohi avaneda tänava poole ning torustike kaitsevööndisse piirdeaedade rajamine on keelatud.

Piirete vajadus selgub ehitusprojekti koostamise staadiumis.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Mahasõidud planeeritavatele kruntidele on ette nähtud Lennuradari teelt. Lisaks olemasolevale mahasõidule rajatakse kolm uut mahasõitu. Krundile pos nr 3 juurdepääsu tagamiseks on toodud võimalikud servituudialad, mille kulgemist võib vastavalt vajadustele muuta lähtudes hoonete paiknemisest. Kui krundile seatakse juurdepääsu servituut, siis sellele alale ei ole võimalik hoonet ehitada. Sõidukitega pääseb krundile pos nr 3 läbi krundi pos nr 1 edelapiiri ja krundi pos nr 2 läänepiiri. Põhijoonisel on näidatud soovituslikud juurdepääsud kruntidele, mis täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel.

Krunt pos nr 5 on planeeritud krundi pos nr 4 juurdepääsu rajamiseks ja tehnovõrkude rajamine tarbeks.

Planeeritud jalgratta- ja jalgteed on ühendatud Lennuradari teel paikneva olemasoleva jalgratta- ja jalgteega, tagades sujuva ja turvalise liikumise nii jalgsi kui jalgrattaga. Ehitusprojektis tuleb ette näha Lennuradari teele ülekäigurada, mis rajada kas kõrgendatud ristmikuna või mille lähedusse kavandada muu sobiv liiklust rahustav meede. Ülekäigurada tuleb varustada valgustusega mõlemal pool teed, et tagada hea nähtavus ja ohutus pimedal ajal.

Planeeringualale on kavandatud bussipeatus, et parandada ühistranspordi kättesaadavust. Hetkel paiknevad olemasolevad peatused Suur-Sõjamäe tee ääres, kuid arvestades lisanduvate hoonete arvu ja mahtu, on uute peatuste rajamine vajalik.

Kui krundisisesed jalgtee projekteeritakse parkimisala vahetus läheduses, tuleb ehitusprojektis tagada, et jalakäijatele jääb jalgteel piisav liikumisruum ka olukorras, kus pargitud sõidukid ulatuvad jalgtee kohale. Vajadusel kavandada parkimistõkised või muud sobivad lahendused, mis väldivad sõidukite parkimist jalakäijate liikumisalale.

Liikluskorralduse planeerimisel on arvestatud Eesti standard EVS 843:2016 nõudeid. Krundi sisesed teed ja platsid planeerida asfaltkattega, lähtetasemeks „hea tase”.

Parkimine on ette nähtud krundisiseselt nii hoone väliselt kui ka hoonetes. Parkimisvajadus on lahendatud vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” normidele. Suured avaparklad tuleb liigendada väiksemateks, kuni 30-kohalisteks üksusteks, kasutades haljasribasid, põõsasrinnet ning kõrghaljastust meeldiva miljöö ja varju andva keskkonna loomiseks.

Parkimislahendus kruntidel on põhimõtteline ja täpne parkimiskohtade paiknemine ning kogus määratakse hoone ehitusprojekti staadiumis vastavalt projekti koostamise hetkel kehtivale standardile või Rae valla parkimise alusdokumendile, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele.

Tabel 4. Parkimiskohtade kontrollarvutus.

| Pos nr | Ehitise liik | Asukoht | Normatiivne parkimiskohtade arv | Planeeritud parkimiskohtade arv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Korruselamute ala |  |  |
| Pos 1 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 90 1/250 | 4200 / 90 = 47 16 800 / 250 = 67 | 114 |
| Pos 2 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 90 1/250 | 4200 / 90 = 47 16 800 / 250 = 67 | 114 |
| Pos 3 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 90 1/250 | 4200 / 90 = 47 16 800 / 250 = 67 | 114 |
| Pos 4 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 90 1/250 | 620 / 90 = 7 2480 / 250 = 10 | 17 |
| Planeeritaval maa-alal kokku |  |  | 359 | 359 |

Jalgrataste parkimine

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lahendada jalgrataste parkimine. Jalgrataste parkimisvajadus on lahendatud vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” normidele. Jalgrataste parkla kavandamisel tuleb lähtuda hetkel kehtivast standardist või Rae valla parkimise alusdokumendist, hoone kontseptsioonist ning reaalsest vajadusest. Rattaparklad peavad olema rattakasutaja loomuliku liikumistee lähedal, nähtavad, hea juurdepääsuga ning nende kaugus lõppsihtkohast peab olema vastavuses parkimise eesmärgi ja kestusega.

Tabel 5. Jalgratta parkimiskohtade kontrollarvutus.

| Pos nr | Ehitise liik | Keskuse klass | Normatiivne parkimiskohtade arv | Planeeritud parkimiskohtade arv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mujal |  |  |
| Pos 1 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 100 1 / 200 | 4 200 / 100 = 42 16 800 / 200 = 84 | 126 |
| Pos 2 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 100 1 / 200 | 4 200 / 100 = 42 16 800 / 200 = 84 | 126 |
| Pos 3 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 100 1 / 200 | 4 200 / 100 = 42 16 800 / 200 = 84 | 126 |
| Pos 4 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 100 1 / 200 | 620 / 100 = 7 2 480 / 200 = 13 | 20 |
| Planeeritaval maa-alal kokku |  |  | 398 | 398 |

Nähtavuskolmnurgad

Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. Juhul, kui takistuste kõrvaldamine ei ole võimalik, tuleb kavandada liikluskorraldus, mis võimaldab vähendada nähtavuskolmnurga mõõtmeid. Selleks, et nähtavuskolmnurgas paiknevad puud ei kujuneks nähtavust piiravaks, peavad oksad maapinnast kuni 2,4 m kõrguseni ja kuni tüveni olema eemaldatud. Nähtavuskolmnurgas ei tohi piirdetara, heki või põõsa kõrgus ületada 0,4 meetrit. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita, tuleb kavandada lahendus, mis tagab ohutusest lähtuvad nõuded. Nähtavuskolmnurgad on kantud joonisele vastavalt standardi EVS 843:2016 tabel 7.2 juhistele.

Transpordiameti seisukohad

28.01.2025 on väljastanud Transpordiamet seisukohad nr 7.2-3/25/1238-2 käesoleva detailplaneeringu koostamiseks. Seisukohtades on välja toodud, et tuleb arvestada lennundusseaduse § 352 sätestatud lennuvälja kaitsevööndis keelatud tegevustega. Samuti tuleb planeeringualal järgida kõrguspiiranguid, mis kehtivad nii ehitistele, ehitustehnikale kui ka puudele jm haljastusele. Hoonete planeerimisel ja projekteerimisel kasutada mürasummutavaid lahendusi. Samuti tuleb hoonete katustel ja fassaadidel vältida materjale, millest tulenev peegeldus võiks lennuvälja kasutavaid piloote pimestada (nt kõrgläikega metall- ja klaaspinnad).

Detailplaneering palun lennundusseaduse § 352 lg 3 p 10 kohaselt Transpordiametiga kooskõlastada.

### Liiklusuuring

Planeeringulahendusele on Osaühing Stratum koostanud 2025. a liiklusuuringu.

Liiklusuuringu andmetel võib planeeringut ellu viia olemasolevat teedevõrku kasutades. Lähitulevikus suudab olemasolev teedevõrk liiklusnõudluse teenindada heal või rahuldaval tasemel, sõltuvalt naaberplaneeringute realiseerimisest. Perspektiivaastal 2045+ on tee 11290-Roosivälja tee ristmiku läbilaskevõimest kasutatud 80% – seega läbilaskevõime reserv on väike.

Liiklusuuringuga on esitatud ettepanekud Lennuradari tee ristmiku ja planeeringulahenduse osas. Uuringus soovitatakse kaaluda Lennuradari tee ristmiku lahendamist ringristmikuna ning tagada krundile pos nr 3 juurdepääs, luues selleks eraldi transpordimaa sihtotstarbega krunt pos nr 1 ja 2 vahele. Planeeringulahenduse koostamisel on antud soovitust kaalutud, kuid soovist võimaldada kruntide liitmist ja ühe suurema hoone rajamist on jäädud lahenduse juurde, kus eraldi transpordimaad kruntide vahelisele alale ei moodustata. Samuti ei ole vald tupiku ülevõtmisest huvitatud ning selline lahendus piiraks kruntide võimalikku liitmist.

Ringristmiku rajamist käesoleva planeeringuga ei kavandata. Siiski on ringristmiku võimalus pikaajalise arenguvajaduse korral jätkuvalt avatud: on olemas vajalik ruumivaru ning ristmiku väljaehitamine on tulevikus tehniliselt teostatav juhul, kui liikluskoormuse kasv seda reaalselt tingib.

Detailplaneeringu lahendust on täiendatud vastavalt liiklusuuringule – varasema kolme juurdepääsu asemel on kavandatud kaks juurdepääsu, mis vastavad uuringus toodud liikluskorralduse põhimõtetele ning parandavad liiklusohutust ja liiklusvoogude sujuvust.

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Minimaalselt 10% krundi pinnast haljastada ning iga 1000 m2 kohta tuleb ette näha 1 puu, mille täiskasvamise kõrgus on 10 m. Kõrghaljastuse istiku minimaalne kõrgus istutamise hetkel peab olema lehtpuul 1,5 meetrit ning okaspuul 1,0 meetrit. Kokku tuleb krundile pos nr 1 istutada 18 puud, krundile pos nr 2 18 puud, krundile pos nr 3 21 puud, krundile pos nr 4 3 puud. Võimalusel säilitada olemasolevat kõrghaljastust.

Põhijoonisel on näidatud planeeritava kõrghaljastuse ligikaudne asukoht. Täpne uue haljastuse asukoht lahendatakse ehitusprojekti staadiumis. Kõrghaljastuse rajamisel tuleb järgida lennujaama kõrguspiiranguid.

Haljasalad kavandada võimalikult kompaktsed. Parkimise projekteerimise ajal vähenevate parkimiskohtade arvelt suurendada maapealset kompaktset haljasala.

Haljastusprojekti koostamisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusest nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded” ja puude likvideerimisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määrusest nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”.

Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standard EVS 843:2016 nõuetele.

Hoonete ja teede planeerimisel/projekteerimisel ning ehitamisel tuleb arvestada puude juurestiku kaitsevööndiga. Meetmed, mida saab rakendada puude kaitsmiseks ehitustegevuse ajal on järgmised (vajadusel võib neid täpsustada ja täiendada projekti koostamisel ja rakendamisel):

- kui kaevetööde vältimine puude juurestiku kaitsevööndis ei ole võimalik, tuleb läbi viia kaevetöö tegemine käsitsi või läbipuurimist kasutades või kasutades juurte suruõhuga puhtaks puhumist vahetult enne tehnovõrgu või ehituselemendi paigaldamist, et vältida puujuurte läbiraiumist ja kuivamist;

- puu ühel või mitmel küljel ei tohi kõiki juuri läbi raiuda, tekib puu ümber kukkumise oht. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda, see muudab puu altiks haigustele. Vajadusel peab puujuurte läbilõikamine toimuma risti juurega;

- kui puude juured saavad siiski pinnasetöödel kahjustada, tuleb juurte hulga vähenemise kompenseerimiseks harvendada võrasid;

- puude juurekaelal tuleb säilitada pinnase endine kõrgus (nt kasutades tugimüüre, palissaade, peenrapiirdeid jne);

- pärast ehitustegevust on soovitav puude tervislikku seisundit jälgida vähemalt kahe aasta jooksul ning vajadusel läbi viia hoolduslõikus kuivanud okste eemaldamiseks. Puu hukkumisel on ehitajal või maaomanikul kohustus asendusistutuse rajamiseks.

Likvideeritava kasvupinnase käitlemine peab toimuma vastavalt jäätmehoolduseeskirjadele.

### Haljastuse hinnang

Planeeringu haljastuse hinnangu koostas OÜ Visioon Haljastus 12.05.2025, töö nr 576/2025, täiendatud 20.01.2026.

Väljavõte ekspertarvamusest:

Lepiku maaüksus on valdavas osas olnud kasutusel aiamaana, kus aiamaalapikesed, kasvuhooned ning väikeehitised paiknevad üsna tihedalt koos. Sarnane kasutus on olnud ilmselt ka Roosimäe maaüksusel, mis on nüüdseks mõnda aega juba kasutusest väljas olnud. Lepiku maaüksuse osa aiamaadest on jäänud erinevatel aegadel kasutusest välja, osa on veel seni kasutuses. Vaid väike ala kinnistu loodenurgas ei ole olnud aiamaana kasutusel või seal on aiamaad kasutusest välja jäänud väga ammu. Vaadeldava ala haljastus on suures osas kujunenud istutatud viljapuudest ja -põõsastest, mõnele poole istutatud kuuskedest ning lähiümbrusest sinna alale levinud puu- ja põõsaliikidest. Vaadeldava ala loodeosas kasvavad peamiselt pajud ja remmelgad, mille vahel on hajusalt levinud ka sookask. III väärtusklassi (haljastuslikult oluliseks) on hinnatud 18 haljastuslikku objekti, millest 16 on üksikpuud, 1 puude rühm ja 1 hekk. Siia väärtusklassi on hinnatud korraliku võraga ja vähemalt rahuldavas seisukorras olevad kuused, kased, vahtrad ja tammed. IV väärtusklassi (haljastuslikult väheväärtuslikuks) on hinnatud 36 haljastuslikku objekti ehk valdav osa vaadeldava ala haljastusest, seda nii arvuliselt, kuid veelgi kaalukamalt mahuliselt. Suurema osa sellest moodustavad kas kiirekasvulised puud ja põõsad nagu pajud ja remmelgad koos samuti kiirekasvulise ja lühiealise sookasega või viljapuud- ja põõsad, mis mitmel pool on metsistunud või võsastuvad alad.

Haljastusliku hinnangus kajastatud soovitused planeeringualale:

- võimalusel tuleks säilitada III väärtusklassi haljastus – III väärtusklassi kuused on dekoratiivsed ning kaskedel, tammel ja vahtratel oleks antud kasvukohas kasvuperspektiivi. Võimalikud ehitustegevused võivad seda kasvuperspektiivi oluliselt vähendada;

- puude kasvuperspektiivi osas on oluline ka see, kas ja kui palju muudetakse pinnase kõrgust, nt puud, mille ümbert pinnast on vaja oluliselt tõsta, tõenäoliselt mõne ajaga hääbuvad. Samuti ei ole mõistlik säilitada puid, mille juurestik olulises osas läbi kaevatakse;

- IV väärtusklassi haljastuse võib küll säilitada biomassi säilimise eesmärgil, kuid mõistlik oleks siiski linnahaljastuse osas arvestada ka haljastuse esteetilisust ning piirata ala võsastumist. Võsastuvatel aladel oleks siiski mõistlik võimalusel säilitada seal kasvama hakanud noored kased, vahtrad ja need üksikud tammed ja kuused, mis sinna levinud on ja millel võiks olla seal olla kasvuperspektiiv. Ala loodeosas, kus kasvavad suuremad remmelgate ja pajude rühmad, peamiselt koos sookasega – seal on võimalik enamikku nendest puudest säilitada üksnes siis, kui säilitatakse seal haljastust suuremate osade kaupa, kuna enamik raagremmelgaid ja ka need üksikud suuremad kased, mis seal kasvavad, ei oleks seal tihedalt koos kasvanuna kasvutingimuste muudatustele eriti vastupidavad. Väiksemate rühmadena oleks seal võimalik säilitada eelkõige noori kaskesid ja ka pajusid;

- Sahhalini pargitatra taimede leviku piiramiseks oleks tarvis minimaalselt taimede järjepidevat maha (erinevad tõrjevõimalused https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/voorliigid/ pargitatar#iseseisvalt-torjumin) ja niide kas nõuetekohaselt utiliseerida või taime varred samasse asukohta kuivama jätta. Pargitatra ümbruse pinnase osas tuleks arvestada, et kogu nende kasvukoha lähiümbruse pinnas on saastunud taimede osadega, mistõttu tuleks pinnase käitlemisel arvestada, et taimeosad ei satuks kuhugi loodusesse, kus neil oleks võimalik uusi kasvukohti asustada.

Tabel 5. Säilitatav haljastus.

| Jrk nr | Haljastusliku objekti nimetus | Väärtus- klass | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| Krunt pos nr 1 |  |  |  |
| 1 | Sookask, hõberemmelgas, punane leeder, raagremmelgas, rabe remmelgas, tuhkurpaju, kahevärviline paju, hall lepp, mustjas paju, harilik pihlakas, harilik astelpaju, aedõunapuu, harilik toomingas, haraline ploomipuu, hapukirspuu, harilik kuusk, harilik vaher, harilik kuusk, harilik vaarikas, kõrvpaju | IV | Võsastunud ala, valdavalt pajud ja remmelgad, mille vahel kasvab hajusalt kaskesid. Võimalik on planeeritud haljasalal säilitada kaskesid sellest puude rühmast. |
| Krunt pos nr 2 |  |  |  |
| 12 | Raagremmelgas, rabe remmelgas, hõberemmelgas, tuhkur paju, mustjas paju, kahevärviline paju, sookask, harilik astelpaju, harilik vaher, harilik toomingas, harilik pihlakas, harilik vaarikas, haraline ploomipuu, hapukirsipuu, siberi kontpuu, must aroonia, aed-karusmari | IV | Võsastunud ala, valdavalt pajud ja remmelgad, mille vahel kasvab hajusalt kaskesid. Võimalik on planeeritud haljasalal säilitada kaskesid sellest puude rühmast. |
| 33 | Harilik kuusk | III |  |
| Krunt pos nr 3 |  |  |  |
| 24 | Sookask, must aroonia, raagremmelgas, harilik toomingas, haraline ploomipuu, hapukirsipuu, siberi kontpuu, harilik vaher, aedõunapuu, must sõstar | IV | Võimalik on planeeritud haljasalal säilitada kaskesid sellest puude rühmast. |
| 25 | Sookask | III |  |
| Krunt pos nr 4 |  |  |  |
| 45 | Harilik kuusk | III |  |
| 46 | Harilik kuusk | IV |  |
| 47 | Harilik kuusk | IV |  |
| 48 | Harilik kuusk | III |  |
| 49 | Harilik kuusk | III |  |
| 54 | Aedõunapuu, hapukirsipuu, hall lepp, harilik toomingas, sookask, arukask, must aroonia, kahevärviline paju, harilik vaher | IV | Ilmselt vana viljapuuaed, mis on kasutusest välja jäänud ja hakanud võsastuma. Keskelt hõredam ja üksikud vanad viljapuud, äärtes tihedam, võsa pealekasv. |

Täpne olemasoleva haljastuse säilimine selgub ehitusprojekti koostamisel.

## Jäätmete prognoos ja käitlemine

Jäätmete käitlemisel juhindutakse Jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest.

Rae valla jäätmehoolduseeskirja § 17 lõikele 7 korterelamute ja ridaelamute territooriumil ning äri-, tootmismaa ja ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega kinnistutel tuleb väiksemad kui 2,5 m3 mahuga jäätmemahutid (välja arvatud süvakogumismahutid) paigutada selleks otstarbeks rajatud jäätmemajadesse, katusealustesse, aedikutesse või piirata muul moel kohtkindlalt eesmärgiga ära hoida jäätmete lendumine ja tagada kogumiskoha korrastatud välisilme. Kui jäätmemaja, katusealune või aedik lukustatakse, tuleb kindlustada jäätmevedajatele vaba sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule. Jäätmemaja, katusealune või aedik tuleb ehitada Vallavalitsuse poolt antud tingimustel ja Vallavalitsuse poolt kooskõlastatud eskiisi alusel.

Prügi kogumine toimub kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteineri täpne asukoht määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Jäätmete kogumist viia läbi sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist. Prügi äravedu peab toimuma vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt, kellega kinnistu omanik sõlmib vastava lepingu. Ohtlikke jäätmeid võib üle anda vastavale ettevõttele, kellel on olemas jäätmeluba ohtlike jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.

Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naaberkinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti.

Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.

## Tuleohutusnõuded

Planeeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Välise tuletõrje vesivarustuse projekteerimisel tuleb lähtuda siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest.

Tulekustutusvee lahendus vastavalt standardile EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”. Hoonete projekteerimisel tuleb lähtuvalt hoonete tuleohutusklassist tagada hoonete jagamine tuletõkkesektsioonideks vastavuses kehtivatele õigusaktidele ja kasutatavatele standarditele ning tagada hoone varustatus tuleohutuspaigaldistega.

Hoonete projekteerimisel tuleb lähtuvalt hoonete tuleohutusklassist tagada hoonete jagamine tuletõkkesektsioonideks vastavuses kehtivatele õigusaktidele ja kasutatavatele standarditele ning tagada hoone varustatus tuleohutuspaigaldistega. Tuleohutusest tulenevalt on hoonete vaheline minimaalne vahekagus ette nähtud 8 m. Planeeritud äri- ja tootmismaa kruntide hoonestusalad võimaldavad kavandada hoonete ehitamist eraldiseisvatena või ehitatuna piirile kokku tuleohutusnõudeid järgides. Naaberkinnistutest (planeeringuga piirnevad kinnistud) paiknevad hoonestusalad piiridest minimaalselt 4 m kaugusel.

Päästemeeskonnale peab olema tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega.

Hoone(te) korruste arvust, kõrgusest, pindalast ja kasutajate arvust ning kasutusviisist tulenevalt määrata täpne tuleohutusklass ehitusprojekti koostamisel.

## Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur” osa 1: Linnaplaneerimine. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- nähtavus

- juurdepääsuvõimalus

- territoriaalsus

- vastupidavus

- valgustatus

Käesolev planeering soovitab:

- kinnistu valgustada ja heakorrastada

- tagada hea nähtavus

- kasutada vastupidavaid materjale

Ehitusprojekti staadiumis lahendatakse välise valgustuse paiknemine.

## Servituutide seadmise vajadus ja planeeritavad kitsendused

Servituutide seadmine:

Detailplaneeringus on tehtud ettepanekud servituutide ja kasutusõiguse seadmiseks. Kavandatud servituutide ja kasutusõiguse alad on tähistatud detailplaneeringu joonisel AS-04, AS-05 ja kirjeldatud joonise AS-04 tabelis kitsenduste/piirangute veerus. Kasutusõiguse ja servituutide ulatus võib ehitusprojektis täpsustuda.

Pos 1

- veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- juurdepääsu servituudi vajadus pos nr 3 kasuks sõiduteele;

- juurdepääsu servituudi vajadus pos nr 2 ja 3 kasuks jalgteele.

Pos 2

- veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- juurdepääsu servituudi vajadus alajaama valdaja kasuks;

- juurdepääsu servituudi vajadus pos nr 3 kasuks sõiduteele;

- juurdepääsu servituudi vajadus pos nr 3 kasuks jalgteele.

Pos 3

- veetrassi ja kanalisatsiooni survetrassi liitumispunktile, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- juurdepääsu servituudi vajadus alajaama valdaja kasuks;

- planeeritud alajaamale, 2 m laiuselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- maakaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

- sidekaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud sidevõrgu jaotuskapile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- servituudi vajadusega ala kraavi hooldamiseks.

Pos 4

- veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks.

Pos 5

- veetrassi, reovee kanalisatsioonitrassi ja kanalisatsiooni survetrassi liitumispunktile, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- veetrassile, reovee kanalisatsioonitrassile ja kanalisatsiooni survetrassile, 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- gaasitrassile, 1 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- gaasitrassi liitumispunktile, 1 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- maakaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

- sidekaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

- sidekaabli liitumispunktile, 1 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksus Lennuradari tee L9 (65301:001:6184):

- maakaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

- sidekaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

- gaasitrassile, 1 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksus Lennuradari tee L10 (65301:001:6189):

- maakaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

- sidekaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksused Roosimäe tee L1 (65301:001:6186), Roosimäe tee 2 (65301:001:6183), Roosimäe tee 4 (65301:001:6188), Lennuradari tee 16 (65301:001:6890), Kuusiku (65301:002:1792), Kasemetsa (65301:002:1435), Roosivälja tee (65301:001:5721), Laanemetsa tee (65301:001:5717):

- sidekaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksused Lennuradari tee 14 // 15a (65301:002:0850), Lennuradari tee L1 (65301:001:3521), Lennuradari tee L2 (65301:001:5042), Lennuradari tee 12 (65301:001:5041):

- maakaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksus Lennuradari tee L8 (65301:001:6888):

- maakaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- veetrassile, reovee kanalisatsioonitrassile ja sademevee kanalisatsioonitrassile, 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- veetrassi, reovee kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- gaasitrassile, 1 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- gaasitrassi liitumispunktile, 1 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks.

Planeeritud kitsendused:

Pos 3

- planeeritud reoveepumpla kuja r = 10 m.

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkude lahenduse koostamisel on arvestatud olemasolevat olukorda, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate või vastavat teenust osutavate ettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimustega.

Detailplaneeringuga on esitatud põhimõtteline lahendus.

Riigiteega ristuvad planeeritud tehnovõrgud tuleb rajada kinnisel meetodil. Lähtuda Transpordiameti juhendis „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel” toodud põhimõtetest.

Tehnovõrkude vahelised kaugused täpsustuvad eriosade projektide koostamise käigus.

Tehnovõrkude lahendus on esitatud joonisel AS-05 Tehnovõrkude koondplaan.

### Veevarustus ja kanalisatsioon

Vee- ja kanalisatsioonivarustus on lahendatud vastavalt Aktsiaselts ELVESO 28.04.2025 tehnilistele tingimustele nr VK-TT 033.

Aktsiaselts ELVESO on nõus tagama detailplaneeringu alale veevarustuse ning vastu võtma reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 513,0 m³ kuus (17,1 m³ ööpäevas).

Krundi pos nr 1 veevarustus lahendatakse olemasoleva veeühenduse kaudu krundil pos nr 5. Kruntide pos nr 2, 3 ja 4 veevarustus lahendatakse Lennuradari tee veetorustikust rajatavate veeühenduste kaudu.

Kruntide pos nr 1, 2 ja 4 olmereovesi juhitakse planeeritud isevoolsete kanalisatsioonitrassidega Lennuradari tee olemasolevasse isevoolsesse ühiskanalisatsioonitorustikku. Krundi pos nr 3 olmereovesi juhitakse planeeritud reoveepumplasse, kust reovesi pumbatakse survekanalisatsiooni kaudu Lennuradari tee olemasolevasse survekanalisatsioonitorustikku.

Vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid nähakse ette üldjuhul kuni 1 m kaugusele moodustatavate kruntide piirist väljapoole. Liitumispunktide täpsed asukohad, torustike läbimõõdud ning muud tehnilised parameetrid määratakse projekteerimise käigus koostöös võrguvaldajaga.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised projekteeritakse ning ehitatakse välja vastavalt kehtivatele õigusaktidele, normdokumentidele ja võrguvaldaja tehnilistele tingimustele.

Tehnovõrkude teenindamiseks ja hooldamiseks tagatakse juurdepääs torustike kaitsevööndite ulatuses. Vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevöönd ulatub torustiku teljest 2 m mõlemale poole.

Vee- ja kanalisatsioonivõrkude põhimõtteline lahendus ning liitumispunktid on esitatud joonisel AS-05 Tehnovõrkude koondplaan.

### Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine

Olemasolevat maapinda võib tõsta maksimaalselt 0,5 m hoonestusala piires. Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast. Vertikaalplaneerimisega tuleb tagada sademevee mitte kaldumine naaberkinnistutele.

Sademevee minimeerimise aluseks tuleb võtta Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 peatükk 9.3 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid”. Vastavalt kehtivale Rae valla ÜVK arengukavale ja AS ELVESO üldnõuetele tuleb kinnistutelt ärajuhitavad sademevee vooluhulgad piirata De 110 isevoolse torustiku läbilaskevõimega. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”. Lähtuda Eesti standardist EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk”.

Veeseaduse kohaselt tuleb sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks sademevee suublasse juhtimisel kasutada looduslähedasi lahendusi (nt rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave jm), mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist. Soovitatav on kasutada sademevee taaskasutamise meetmeid nt wc-poti loputusvesi.

Planeeringuala hinnanguline sademevee vooluhulk kokku on 327 l/s ja kogus 882 m3. Andmed kruntide kaupa on toodud tabelis 6.

Tabel 6. Sademevee hinnangulised vooluhulgad ja kogused.

| Pos nr | Krundi pindala (m2) | Kõvakattega ala osakaal | Kõvakattega ala suurus (m2) | Sademevee vooluhulk (l/s) | Vooluhulk (l/s) | Kogus (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17552 | 0,9 | 15797 | 65 | 103 | 277 |
| 2 | 17485 | 0,9 | 15737 | 65 | 102 | 276 |
| 3 | 20825 | 0,9 | 18743 | 65 | 122 | 329 |
| 4 | 2676 | 0,9 | 650 | 65 | 4 | 11 |
| Kokku | 55862 |  | 50276 |  | 331 | 893 |

Planeeringuala sademeveed juhitakse olemasolevatesse ja planeeritud kraavidesse, kust need suunatakse edasi Soodevahe peakraavi. Sademevee ärajuhtimise lahenduse osana on Lennuradari tee äärset olemasolevat kraavi ette nähtud planeeringuala ulatuses pikendada. Samuti on osa Lennuradari tee ääres paiknevast olemasolevast kraavist ette nähtud likvideerida ning asendada truubiga, tagades sademevee tõrgeteta äravoolu ja juurdepääsude rajamise võimaluse.

Planeeringuala olemasolevad eesvoolukraavid säilitatakse. Kraavide nõuetekohase toimimise ja piisava läbilaskevõime tagamiseks tuleb need puhastada/süvendada vastavalt Kobras AS koostatud tööle nr 2018-110 „Soodevahe kraavide (Suur-Sõjamäe tn – Pirita jõgi) läbilaskevõime hinnang”. Kraavide hooldamiseks ja korrastamiseks tuleb ette näha servituut ja tagada sademevee tõrgeteta ärajuhtimine planeeringualalt ja selle lähiümbrusest.

Igale krundile nähakse ette viibeala (nt viibekraav või muu samaväärne lahendus), mille eesmärk on vähendada valingvihmadest, lumesulamisest ja muudest äkksademetest tulenevaid vooluhulkasid ning reguleerida sademevee ärajuhtimise intensiivsust. Viibealad võimaldavad sademevett ajutiselt akumuleerida ning soodustavad võimalusel selle osalist immutamist pinnasesse. Viivitusrajatiste täpne maht ja tehniline lahendus määratakse ehitusprojekti koostamise käigus, lähtudes kruntide tegelikust hoonestus- ja kõvakatte pindalast.

Parklate sademeveed juhitakse enne eesvoolu suunamist läbi I klassi muda- ja õlipüüdurite. Puhastatud sademevesi ning hoonete katustelt kogutav sademevesi juhitakse viivitusrajatistesse ning seejärel kraavisüsteemi.

Krundile pos nr 3 on ette nähtud servituudi seadmise vajadusega ala kraavi valdaja kasuks olemasoleva kraavi hooldamiseks ja puhastamiseks.

Rakendada säästvaid sademevee lahendusi läbi maastiku kujunduse eesvoolu koormuse vähendamiseks nn äkksadude korral:

- imbväljaku rajamine, tagada sademevee valgumine antud alale vertikaalplaneerimisega;

- viipetiikide rajamine, sh madalhaljastuse rajamine, mis lisab kinnistule väärtust visuaalse ilme kaudu;

- kasvukastide ja vihmapeenarde rajamine, sh kohalikud taimed, mis loovad elukohti väiksematele loomadele ja taluvad ajutist üleujutust;

- parkimisalade osaline lühiajaline üleujutamine, mida on võimalik tagada parklamisaladelt äravoolutoru dimensioneerimisega;

- vett läbilaskvate katendite kasutamine parkimisaladel;

- imbväljakute, sh nõvade rajamine.

### Elektrivarustus

Elektrivarustus lahendatakse vastavalt Elektrilevi OÜ Tallinna-Harju regiooni poolt 26.03.2026 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 513144.

Planeeringuala võrguühenduse lubatud võimsus on 2000 kW.

Planeeritavate kruntide elektrienergiaga varustamine on ette nähtud alajaamast AJ9612:(Rae), mis asub Lennuradari tee 12 kinnistul. Elektrivõrgu ühinemispunkt on toodud joonisel AS-06 Elektri- ja sidevõrgu ühinemisskeem. Planeeringuala keskossa krundile pos 3 on kavandatud uus alajaam. Alajaama toide on planeeritud 10 kV maakaablist.

Alajaamale peab olema tagatud vaba juurdepääs Elektrilevi OÜ-le. Juurdepääsu täpne asukoht määratakse ehitusprojektiga.

Tarbijateni on planeeritud alajaamast kuni hoonestusalani 0,4 kV maakaabelliin. Kruntidele pos nr 1 ja 2 on planeeritud paaris liitumiskilp. Liitumiskilpidest kuni elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastavad liinid.

Nii 0,4 kV maakaabelliinidele kui ka liitumiskilpidele on määratud servituudi seadmise vajadusega alad. Kruntide liitumiskilpide kohale ja 1 m raadiuses ümber kilbi on määratud servituudi seadmise vajadusega ala kilbi teenindamiseks, kuhu peab olema vaba juurdepääs.

Täiendavad tingimused:

- tööjoonised kooskõlastada täiendavalt;

- tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega.

Päikesepaneelide paigaldamine on lubatud ainult hoone konstruktsiooni osana (katusel, fassaadil). Päikesepaneelide valikul tuleb kasutada paneele, millel peamine klaasikiht on peegeldust vähendava pinnatöötlusega.

### Sidevarustus

Sidevarustuse lahenduse koostamise aluseks on Enefit OÜ poolt 12.05.2026 koostatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr TT-E-20260505-174.

Planeeringuala sidevarustus on lahendatud sidekanalisatsiooniga, mille ühenduspunktiks on olemasolev Telia Eesti AS-le kuuluv sidekaev SSM-17 Laanemetsa teel. Sidevõrgu ühinemispunkt on toodud joonisel AS-06 Elektri- ja sidevõrgu ühinemisskeem. Krundile pos nr 3 projekteerida sidevõrgu jaotuskapp.

Detailplaneeringuga moodustatavale krundi piirile on määratud liitumispunkt. Liitumispunktist on kavandatud maakaabliga sisestus igale planeeritavale põhihoonele. Sidetrassid on planeeritud tänava maa-alale, sellega on tagatud neile ekspluateerimiseks vajalik juurdepääs.

Sidevõrk projekteerida elektrivõrguga samasse trassi, side liitumispunktid projekteerida elektrivõrgu liitumispunktide kõrvale.

Telia kaevuga liitumiseks näha ette KKS-2 tüüpi sidekaev olemasoleva sidekaevu vahetusse lähedusse. Sidekaevude ühendamiseks küsida tehnilised tingimused olemasoleva kaevu valdajalt. Kaevud võimalusel ühendada 110mm kaitsetoruga.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult kaabli valdajaga.

### Soojavarustus

Küttesüsteem lahendatakse lokaalselt või gaasivarustusega. Küttesüsteemi lahendus täpsustub ehitusprojekti koostamisel.

Gaasivarustus lahendatakse vastavalt Energate OÜ poolt väljastatud tehnilistele tingimustele 16.12.2025 nr T – 685.

Ühinemispunkt gaasivõrguga asub planeeringualal Lennuradari tee ääres. Lennuradari teele on rajatud DN90 kesksurve (MOP ≤ 5 bar) gaasitrass. Gaasipaigaldis on projekteeritud maa-alusena teealasse, ning liitumispunkt (sulgseade) on ette nähtud maaüksuse piiridele.

Gaasipaigaldise projekteerimisel ei või ette näha hargnemisi ja väljavõtteid teistele kinnistutele ja tarbijatele. Gaasipaigaldised rajatakse vastavalt „Küttegaasi ohutuse seaduse” ja teiste Eesti Vabariigi kehtivate normdokumentide nõuetele. Gaasivõrguga liitumiseks sõlmida Energate OÜ-ga liitumisleping.

Kui küttesüsteem lahendatakse lokaalselt on soovitav on kasutada energiasäästlikke ning keskkonda minimaalselt saastavaid süsteeme (maasoojuspump, õhk-vesi soojuspump jms). Keelatud on märkimisväärselt jääkaineid lendu paiskavad kütteliigid (nt raskeõlid ja kivisüsi).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta nõuab, et pärast 31.12.2020 peavad kõik uusehitised olema liginull energiahooned. Eesti on kehtestanud liginullenergia standardi nõuded määrusega „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”. Sellest tulenevalt on projekteerimisel soovitav kavandada ka alternatiivsete energiaallikate lahendusi.

Horisontaalse maasoojuskontuuriga alal peab olema välditud uute ehitiste rajamine ja ehitamisega kaasnevad kaevetööd. Haljastuses tuleb horisontaalse maasoojuskontuuriga alal piirduda madala juurestikuga taimedega, et need ei kahjustaks maasoojussüsteemi. Maasoojussüsteemi planeerimisel ja projekteerimisel tuleb tagada kõrghaljastusele piisav ala krundil vastavalt käesolevas üldplaneeringus sätestatud haljastuse rajamise nõuetele. Vältida tuleb maasoojussüsteemide rajamisest üksteisele või seda mõjutavale objektile liiga lähedale, samuti kinnistu piirile, et ära hoida maasoojussüsteemide omavaheline koosmõju või mõju taimestikule (maasoojussüsteemi torustiku rajamine võib kahjustab puu juuri ning maasoojuse tootmine muudab maapinna soojusrežiimi jahedamaks ja lühendab kasvuperioodi). Maasoojussüsteem peab asuma vähemalt 2 meetri kaugusel kinnistu piirist ning puu vertikaalprojektsioonist 2 meetri kaugusel ning arvestada planeeritava ala geoloogilisi tingimusi.

Lubatud on rajada vertikaalset maasoojuskütet. Soojuspuurauke võib rajada parkimisplatside alla. Sel juhul peavad trassid olema isoleeritud ja vähemalt 1,2 meetri sügavusel maapinnast. Puuraukude omavaheline kaugus peab olema 10 meetrit. Puuraukude rajamisel tuleb ette näha meetmed põhjavee kaitseks. Kasutada tuleb kinnist soojuspuuraukude lahendust. Soojuspuuraukude rajamine hoonete alla ei ole lubatud.

Õhksoojuspumpade välisagregaate mitte paigutada hoone tee poolsele esifassaadile ja selle äärde (või tuleb tagada selle varjestamine), eraomandis olevale kõrvalkinnistule lähemale kui 2 m, kõrvalkrundil olevatest terrassi- ja istumisaladest vähemalt 8 m kaugusele.

Arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

## Planeeringuala tehnilised näitajad

Planeeringuala suurus	6,03 ha

Kavandatud kruntide arv	5

Krunditava ala maa bilanss:

äri- ja tootmismaa	58 538 m²	97%

transpordimaa	1 738 m²	3%

# VASTAVUS ALGATAMISE KORRALDUSES ESITATUD LÄHTESEISUKOHTADELE

Detailplaneering on koostatud vastavalt Rae Vallavalitsuse 11.03.2025 korraldusega nr 348 kinnitatud lähteseisukohtadele.

Planeeringu vastab seatud nõuetele järgmiselt:

- krundijaotus ja hoonestus on määratud vastavalt lähteseisukohtades toodud parameetritele, kus moodustavate äri- ja tootmismaa kruntide minimaalne suurus on 0,7 ha, v.a krunt pos nr 4, mis on olemasolev krunt ning selle piire ei muudeta. Hoonete maksimaalne ehitisealune pind on kavandatud krundi pinnast 50%, lähteseisukohtades on lubatud kuni 60%;

- hoonete kõrgus on piiratud 16 meetriga;

- hoonete arv krundi kohta on kuni 5;

- arhitektuurinõuded on vastavuses lähteseisukohtades toodud juhistega – Maantee poole näha ette esinduslikum fassaad. Eelistatud materjalid on betoon, puit, klaas. Fassaadidel ette näha vähemalt kahte erinevat materjali kasutamine;

- Lennuradari tee äärde on kavandatud puudeallee;

- määratud on ±0.00 kõrgusmärgi vahemik;

- juurdepääsud on kavandatud Lennuradari teelt, kavandatud on jalgratta- ja jalgtee kuni Roosimäe kinnistu juurdepääsuni. Jalgratta- ja jalgtee ning sõidutee vahele on ette nähtud haljasriba. Jalgratta- ja jalgtee on ühendatud olemasolevaga. Parkimine on lahendatud krundi piires;

- sademevee juhtimine ja vertikaalplaneerimine on kavandatud standardi EVS 848:2021 alusel, arvestades maksimaalset maapinna tõstmist 0,5 m ulatuses hoonestusalal;

- nõutavad uuringud (radoon, haljastus, liiklus) on teostatud ja planeeringulahenduses arvesse võetud.

# KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

## Eessõna

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonna- juhtimissüsteemi seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus on oma iseloomult eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

Lähtetingimused:

- planeeringuala on ehitisregistri andmetel hoonestamata;

- väärtuslik kõrghaljastus planeeritaval alal puudub;

- teadaolevalt ei ole planeeringualal kaitsealuste taimede leiukohti;

- vastavalt Eesti looduse infosüsteemile (EELIS) ning Maa- ja Ruumiameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele (seisuga 25.06.2025) ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringualal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustikualasid, seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti kultuurimälestiste kaardirakendusele (25.06.2025) ulatub planeeringu- alale arheoloogiamälestis asulakoht reg-nr 18870 ja selle kaitsevöönd;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti geoloogia kaardirakenduse andmetele (25.06.2025) on planeeringuala nõrgalt kaitstud põhjaveega ala;

- EELIS andmetel kasvab planeeringuala loodenurgas invasiivne võõrliik verev lemmalts (registrikood VLL1004613).

Arvestades eelnimetatud asjaolusid käsitletakse detailsemalt antud peatükis järgnevaid alateemasid, mis on vajalikud planeerimisele järgnevatele kavandatud tegevustele:

- kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus;

- müra ja vibratsioon;

- põhjavesi ja pinnavesi;

- radoon;

- soojussaared;

- arheoloogiamälestis;

- võõrliik verev lemmalts.

## Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus

Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne ning võib avalduda hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vmt). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Mõju on kõige suurem ehitamise ajal, pärast ehitust täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette ei ole näha.

Avariiohtlike olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

## Müra ja vibratsioon

Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” toodud nõudeid ja rakendada sotsiaalministri 12.11.2025 määruse nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid” nõudeid.

Mürakaitse rakendamise meetmed:

- hoonete siseruumide kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Nimetatud standardi kohaselt tuleb eluhoonete välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välise müra tasemest) toodud piirväärtusest;

- ehitusaegselt tuleb tagada, et ehitustegevusega kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 ja sotsiaalministri 01.10.2025 määrusega nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord” kehtestatud ehitusmüra ja vibratsiooni piirväärtusi. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga;

- akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

## Põhjavesi ja pinnavesi

Planeeringuala asub nõrgalt kaitstud põhjaveega ala piirkonnas. Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal esineb põhjavee reostumise oht, mille vältimise meetmetena on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas piiritletud reovee-kogumisalad ning ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine. Planeeringuala veevarustamine ja kanalisatsioon on lahendatud ÜVK põhiselt, vastavalt Aktsiaselts ELVESO tehnilistele tingimustele. Kuna uute püstitavate hoonete veevarustus ei ole lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud planeeringualal põhjavee kaitse. Põhjavee reostuse vältimise abinõuks on välja ehitatud tehnosüsteemide laitmatu funktsioneerimise tagamine. Ehitustööde käigus jälgida, et ehitusmasinatest ei toimuks lekkeid, mis võiks põhjustada reostust. Detailplaneeringuga haarataval territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette nähtud.

Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”. Samuti juhinduda Veeseadus § 129 lg 1 ja 3 toodust.

## Radoon

Planeeritava ala pinnase radoonisisaldus on kõrge või väga kõrge (Eesti pinnase radooniriski kaart, andmed 2020. aasta seisuga).

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib raadiumi lagunemisel. Siseõhku tungib radoon hoone all olevast maapinnast, majapidamisveest ning ehitusmaterjalidest. Läbilaskev täitekruusa kiht soodustab radooni imbumist siseruumidesse.

Planeeringualal tuleb arvestada EVS 840 ehitamise põhimõtteid.

Vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamendi liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radooni kogumissüsteem ehitise aluses pinnases).

Tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tihendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihendile ka mastiks, mis hermetiseeriks ka vundamendi ja betoonplaadi vahe.

Tagada hoonete ruumiõhu radooni taseme vastavus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28.02.2019 määruses nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase” toodud normidele ning keskkonnaministri 30.07.2018 määruses nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel” toodud normidele.

### Radooni mõõtmisaruanne

Radolab OÜ poolt teostati Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisaruanne 27.04.2025, mille kohaselt pinnaseõhu radoonisisalduse mõõtmistulemused jäid vahemikku 40 – 68 kBq/m3. Lepiku kinnistul Soodevahe külas mõõdeti kahes esimeses uuringupunktis kõrge radooni aktiivsuskontsentratsiooni tase ja ühes uuringupunktis normaalne tase.

## Soojussaared

Kuna äri- ja tootmismaa krundil tekib suured asfaltkattega ja katustega alad, siis on vajalik kasutusele võtta soojussaare efekti leevendavad meetmed.

Soojussaare efekti leevendavad meetmed:

- taimkate, rohealade säilitamine ja täiendavate alade loomine. Taimed ja puud on olulised eelkõige seetõttu, et need jahutavad õhku oma loomuliku niiskuse aurustamisega. Lisaks puudel on ka lisaväärtus, sest pakuvad varju otsese päikese eest;

- pindade värv, kasutades valgeid ja heledaid toone erinevate objektide puhul (katused, hoonete fassaad, kõnniteed jne);

- kasutada energiasäästlikke kliimaseadmeid ja muid kodumajapidamise ja tööstuse seadmeid, mis võivad oma töö energiaga lisasoojust eraldada õhku.

## Võimaliku keskkonnamõju hindamine

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Planeeringu algatamise korralduses ja selle lisas 2 „Soodevahe küla Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus.

## Arheoloogiamälestis

Planeeritud kruntidel pos nr 1, 2 ja 5 asub:

- arheoloogiamälestise asulakoha reg-nr 18870 kaitsevöönd.

Planeeritud krundil pos nr 4 asub:

- arheoloogiamälestis asulakoht reg-nr 18870 ja selle kaitsevöönd.

Muinsuskaitse lähtetingimused – väljavõte kirjast 15.04.2025 nr 5-10/236-4:

- Asulakoha kultuurkiht on tuvastatud endise Roosimäe talu aiamaa alal ning talust loodes asuval praegusel tühermaal. Arheoloogilisi uuringuid on asulakohal on seni teostatud kahel korral ja need toimusid mälestise lääne- ja põhjaküljel, asulakoha kaitsevööndis. Arheoloogilist kultuurkihti nende tööde käigus ei tuvastatud ning arheoloogilisi leide ei saadud;

- Muinsuskaitseamet otsustab MuKS § 61 alusel loobuda eritingimuste koostamise nõudest, kuna kavandatav tegevus ei muuda oluliselt väljakujunenud ruumilist olukorda, ning annab käeolevaga omapoolsed tingimused, mis tuleb kanda projekti seletuskirja, soovitavalt eraldiseisva alapeatükina;

  - detailplaneeringu alal, mis jääb arheoloogiamälestise asulakoht (reg-nr 18870) alale ja kaitsevööndisse, tuleb detailplaneeringu koostamise faasis läbi viia arheoloogiline eeluuring, mille tulemusena saab hinnata, kas ja millises ulatuses on planeeringualal asulakohaga seotud arheoloogiline kultuurkiht säilinud. Eeluuringu tulemuste alusel saab hinnata edasiste uuringute vajadust, mahtu, metoodikat ja maksumust;

  - kaevetöödel aladel, kus eeluuringu tulemustel leidub või võib leiduda arheoloogiline kultuurkiht, tuleb planeeringu elluviimise edasistes etappides tagada arheoloogiline uuring (meetodiks kaevetööde arheoloogiline jälgimine, in situ arheoloogilise kultuurkihi hävimise ohu korral arheoloogilised kaevamised);

  - kogu planeeringualal tuleb kaevetöödel arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile;

  - enne ehitustööde teostamise mälestise alal peab Muinsuskaitseametist taotlema tööde tegemise loa. Kui tööd piirduvad ainult mälestise kaitsevööndi alaga, tuleb enne tööde algust esitada Muinsuskaitseametile tööde tegemise teatis.

2025. aasta 21. detsembril viidi läbi arheoloogilisi eeluuringuid ja ülevaade on toodud käesoleva seletuskirja punktis 3.8, lk 8.

## Võõrliik verev lemmalts

Planeeringualaala loodenurgas on EELIS andmetel registreeritud invasiivse võõrliigi vereva lemmaltsa (registrikood VLL1004613) esinemine.

Verev lemmmalts kuulub nii Eestis kui Euroopa Liidus invasiivsete ehk looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja. Taim ohustab meie looduse mitmekesisust ning läbi selle ka haruldasi liike.

Keskkonnaameti soovitus vereva lemmalts tõrjeks on rohimine – kõige kindlam ja lihtsam ning väheste taimede, keerulise maastiku ja väikeste alade puhul ka kõige sobilikum. Rohida tuleb alates juuli algusest umbes ühekuuliste vahedega kuni öökülmadeni nii, et ükski seeme ei valmi. Väheste taimede korral asetada need kuhugi kuivama ja seejärel komposteerida. Suurema hulga taimede puhul kuhjata ühte suurde hunnikusse kuni kevadeni. Taimede ehk kuhja mõõtmed vähenevad kuivades oluliselt.

# KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VÕIMALUS

Keskkonnalubade täpne vajadus ei ole detailplaneeringu koostamise hetkel teada.

Keskkonnalubadeks on jäätmeluba, veeluba, õhusaasteluba ja keskkonnakompleksluba. Eeldatavalt ei ole keskkonnalubade taotlemine vajalik.

Jäätmeloa kohustust reguleerib Jäätmeseaduse § 73. Täpsustavad nõuded on esitatud keskkonnaministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded”. Jäätmeluba ei ole käsitletavas planeeringus vajalik, sest planeeringualal käitleb füüsiline isik oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele.

Maapõueseadus § 97 sätestab ehitiste püstitamisel, maaparandusel või põllumajandustöödel ülejääva kaevise kasutamise. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolekut saab taotleda peale asjaomase tegevusloa saamist või asjaomase projektdokumentatsiooni olemasolul. Juhul, kui pinnast kavatsetakse tekkekohast ära vedada ning taaskasutada teisel kinnistul, tuleb lähtudes Jäätmeseaduse § 74 taotleda Keskkonnaametist registreerimistõendit.

Veeluba on vaja taotleda vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule. Käesoleva planeeringuga ei võeta pinnavett, põhjavett ega juhita suublasse saasteaineid ja jäätmekäitlusmaalt/tööstuse territooriumilt kogunenud sademevett vms. Seega vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule ei ole vaja taotleda veeluba.

Õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” lisas nimetatud künniskogust. Paikse heiteallika käitaja registreerimise osa on reguleeritud keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi andmekoosseis”. Keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 § 11 punkti 6 kohaselt ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine põletusseadmete puhul, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil. Sellest tulenevalt võib eeldada, et õhusaasteloa taotlemine ei ole vajalik.

# DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD

Mõju sotsiaalsele keskkonnale

Detailplaneeringuga kavandatavate äri- ja tootmishoonete rajamine avaldab piirkonna sotsiaalsele keskkonnale mitmeid positiivseid mõjusid. Eelkõige seisneb positiivne mõju uute töökohtade tekkimises, mis tugevdab kohalikku majandust ning suurendab piirkonna atraktiivsust töötamiseks ja ettevõtluseks. Planeeringuala paikneb hea ligipääsetavusega ja logistiliselt soodsas asukohas Tallinna Lennujaama vahetus läheduses, kus olemasolev ja kavandatav taristu toetab tõhusalt tootmis- ja teenindustegevusi. Tegu on juba välja kujunenud tööstus- ja äripiirkonnaga, mille tõttu uute hoonete lisandumine ei tähenda olulist muutust piirkonna iseloomus ega sotsiaalsetes kasutusmustrites.

Olulise keskkondliku väärtusena planeeritakse ala haljastamist – säilitatakse ja istutatakse kokku vähemalt 57 puud, mis aitavad leevendada tööstusala visuaalset mõju ning parandavad piirkonna esteetilist ja rekreatiivset kvaliteeti. Haljastuse lisandumine mõjub positiivselt nii piirkonnas töötavatele inimestele pakkudes rohkem rohelust ja visuaalset pehmendust ehitatud keskkonnas.

Võimalik negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale on peamiselt seotud ehitusperioodiga. Ehitusprotsess võib ajutiselt suurendada müra-, vibratsiooni- ja liiklussageduse taset, mis võib häirida ümbruskonna elanikke või piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Selline mõju on aga ajutine ja leeveneb pärast ehitustegevuse lõppu. Kuna piirkond on juba iseloomult tööstuslik ja müratase suhteliselt kõrge, ei põhjusta kavandatud hoonestus eeldatavalt täiendavat pikaajalist häiringut.

Majanduslikud mõjud

Detailplaneeringu realiseerumisel kaasneb piirkonnale märkimisväärne positiivne majanduslik mõju. Uute äri- ja tootmishoonete rajamisega lisanduvad uued töökohad, mis toetavad kohaliku tööjõuturu arengut ning aitavad vähendada pendelrännet Rae vallas, kuna inimestel tekib rohkem võimalusi töötada oma elukoha läheduses. Töökohtade loomine omakorda soodustab kohalike teenuste kasutamist, näiteks suureneb piirkonnas lõunatavate töötajate arv, mis elavdab kohalikke toitlustusettevõtteid ja kaubandusasutusi ning tugevdab kogukonna majanduslikku elujõulisust.

Rajatavad hooned ja väljaehitatav taristu, sealhulgas tsentraalsed tehnovõrgud, kõvakattega juurdepääsuteed ja haljastatud alad, tõstavad piirkonna atraktiivsust nii ettevõtluskeskkonnana kui ka kinnisvaraturul. Korralikult välja arendatud ja korrastatud ala tõstab kogu piirkonna kinnisvara keskmist väärtust ning tekitab täiendavat huvi uute arenduste kavandamiseks. Haljastuse, eriti kõrghaljastuse, lisamine mõjub esteetiliselt positiivselt ning aitab kaasa keskkonnateadliku ärikeskkonna kuvandile, mis on järjest enam oluline tegur ettevõtete asukohavalikus.

Planeeringuala paiknemine logistiliselt soodsas kohas Tallinna ja Lennujaama vahetus läheduses annab lisaväärtust nii ettevõtetele kui ka valla tulubaasile. Ettevõtluse kasv toob kaasa täiendavaid maksulaekumisi, mis võimaldavad omakorda parandada kohalike avalike teenuste rahastamist ja valla investeerimisvõimekust.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne otsest ega kaudset negatiivset mõju majanduslikule keskkonnale. Arenduse realiseerimine toetab Rae valla pikaajalisi arengueesmärke, soodustab ettevõtluse kasvu ning tugevdab piirkonna positsiooni kui kaasaegset ja konkurentsivõimelist ärikeskkonda.

Kultuurilised mõjud

Planeeringuala kirdenurga ulatub väike osa kinnismälestise kaitsevööndist. Ülejäänud planeeringualal puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et hoonete rajamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringuga on määratud antud piirkonda sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub.

Mõju looduskeskkonnale

Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringulahendus näeb alale ette äri- ja tootmishooneid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Detailplaneeringu elluviimise järgselt täiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole näha. Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis. Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Nii on võimalik vältida ka ohtu keskkonnale, mis võib tekkida, kui töötajad ei ole kompetentsed.

# PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal maakorralduslike toimingute tegemisel ja teostatavatele ehitus- ja rajatiste projektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele.

Vajalikud tegevused planeeringu elluviimiseks:

- planeeringujärgsete katastriüksuste ja kinnistute moodustamine koos vajalike servituutide seadmisega. Seada planeeringualast alast välja jäävatele VK torustikele isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO nimele;

- juurdepääsutee, tehnovõrkude ja tehniliste rajatiste projekteerimise tingimuste taotlemine, projekteerimine ning nendele ehituslubade taotlemine;

- hoonete tarbeks tehnovõrkude, -rajatiste ehitamine ning vastavate kasutuslubade väljastamine;

- planeeringujärgsete hoonete projekteerimine, ehituslubade taotlemine ning ehitamine.

Huvitatud isiku kohustused seoses planeeringu elluviimisega:

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid ega kahjustada ka avalikku huvi. Katastriüksuse igakordsel omanikul tuleb tagada, et kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi või kitsendaks naabermaaüksuste maa kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama kahju tekitanud krundi igakordne omanik.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne Rae vallale kohustust detailplaneeringukohaste tehnorajatiste väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks.

Planeeringuga seatud ehitusõigused peab realiseerima planeeritava krundi valdaja. Krundi omanik on kohustatud ehitised välja ehitama ehitusprojekti ja ehitusloa alusel. Planeeringu elluviimiseks peavad kõik planeeringualal koostatavad ehitusprojektid olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale.

Transpordiamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks.

Õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni).

Transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1.