RAE VALD  HARJUMAA
JÜRI ALEVIKU LASTE TN 9 KINNISTU OSA JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

(kovID1323)

HUVITATUD ISIK: Rae Vallavalitsus

PROJEKT: 	Rae Vallavalitsus

Aruküla tee 9, 75301 Jüri alevik, Rae vald
		reg nr 75026106

info@rae.ee

Koostajad:

Kadri Randoja kadri.randoja@rae.ee 605 6783

TÖÖ nr.	DP2501

DETAILPLANEERINGU KOOSSEIS:

- SELETUSKIRI

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED	4

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	5

2.1 PLANEERINGU EESMÄRK	5

2.2 PLANEERITAVA MAA-ALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED	5

2.3 PLANEERITAVA MAA-ALA RUUMILISE ARENGUEESMÄRKIDE KIRJELDUS	5

2.4 VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE	5

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	6

3.1 PLANEERINGUALA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS	6

3.2 PLANEERINGUALA MAAKASUTUS JA HOONESTUS	6

3.3 PLANEERINGUALAGA KÜLGNEVAD KINNISTUD JA NENDE ISELOOMUSTUS	6

3.4 OLEMASOLEVAD TEED JA JUURDEPÄÄSUD	6

3.5 OLEMASOLEV TEHNOVARUSTUS	6

3.6 OLEMASOLEV HALJASTUS JA KESKKOND	7

3.7	KEHTIVAD PIIRANGUD	7

4.	PLANEERINGUETTEPANEK	7

4.1 KRUNDIJAOTUS JA KRUNDI EHITUSÕIGUS	7

4.2 EHITISTE ARHITEKTUURINÕUDED	8

4.3 PIIRDED	8

4.4 TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS	8

4.5 HALJASTUS JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED	9

4.6 VERTIKAALPLANEERIMINE	9

4.7 TULEOHUTUSNÕUDED	9

4.8 SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE	10

5. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS	10

Detailplaneeringu mahus on tehnovarustuse lahendus põhimõtteline. Lahendus täpsustatakse tööprojektiga.	10

Uue puurkaev-pumpla rajamisel tõsta ümber ka olemasolevad trassiühendused, mis ehitise rajamisel ette jäävad.	10

5.1 VEEVARUSTUS	10

5.2 TULETÕRJEVARUSTUS	10

5.3 REOVEEKANALISATSIOON	10

5.4 SADEME- JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE	10

5.5 ELEKTRIVARUSTUS	11

5.6 SOOJAVARUSTUS	11

5.7 SIDEVARUSTUS	11

6.KESKKONNATINGIMUSED	11

7. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED	12

8. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA	12

- JOONISED

- Situatsiooniskeem								AS-01

- Kontaktvööndianalüüs joonis							AS-02

- Tugiplaan								M 1:500	AS-03

- Põhijoonis								M 1:500	AS-04

- Illustratsioon

- LISAD

Uuringud:

- Geodeetiline topo-geodeetiline uuring on koostatud Radiaan OÜ poolt 03.10.2024, töö nr 2495G24;

- Haljastuse hinnang Laste tn 9, koostas Dendro SJ OÜ 2024 detsember.

- KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

- MENETLUSDOKUMENDID

- SELETUSKIRI

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

Detailplaneeringu koostamise alused:

- Planeerimisseadus;

- Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390);

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud alljärgnevate seaduste,  õigusaktide, planeeringute ja muude alusmaterjalidega:

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadustik;

- Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390);

- Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024-2035;

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 19.11.2024 määrus nr 51);

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord“;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 “Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“;

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“;

- 	Rae valla heakorraeeskiri (Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 60);

- 	Rae valla jäätmehoolduseeskiri (Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73);

- Eesti Standard EVS 809:1:2002 Kuritegevuse ennetamine, linnaplaneerimine ja arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine;

- Rae Vallavalitsuse 03.06.2025 korraldus nr 809 Jüri alevik Laste tn 9 kinnistu ja lähiala  detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine;

- katastriüksuse plaan;

- muud õigusaktid ja projekteerimisnormid.

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

## 2.1 PLANEERINGU EESMÄRK

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Laste tn 9 ja Suve põik 6a kinnistutele ehitusõiguse määramine. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,55 ha.

## 2.2 PLANEERITAVA MAA-ALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED

Detailplaneeringuala kontaktvööndi moodustavad olemasolevad elamumaad, ühiskondlike ehitiste maa ja olemasolev tootmismaa. Laste tn 9 krunt piirneb Laste ja Suve põik tänavatega. Laste tänava ääres  kulgeb olemasolev jalgratta- ja jalgtee.

Laste tn 9 krunt on kasutuses koerte väljakuna.

## 2.3 PLANEERITAVA MAA-ALA RUUMILISE ARENGUEESMÄRKIDE KIRJELDUS

Planeeritud ala arengu eesmärgid on järgmised:

- Piirkonna elanike vajadustele vastava kvaliteetse elukeskkonna loomine;

- keskkonnasõbraliku ruumi loomine, kus arvestatakse olemasoleva keskkonna esteetilist ja ökoloogilist väärtust.

- Toimiva ja vajadustele vastava keskkonna loomine, kus hooned ning väliruum on korrastatud ning loogiliselt üles ehitatud;

- toimiva ning vajadustele vastava infrastruktuuri loomine.

## 2.4 VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Laste tn 9 kinnistule määrata ehitusõigus avaliku mängu-, spordi- ja/või puhke otstarbega hooneid ja/või rajatisi ning teenindavate abihoonete ja rajatiste rajamiseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneering, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on haljasmaa – parkmetsa maa-ala (HP). Olemasolevate terviklikuna säilitatavate parkmetsade, metsaparkide, puistute ja üldkasutatavate rohealade maa. Üldkasutatavad rohealad võivad sisaldada rekreatsiooni- ja spordirajatisi, samuti nendel aladel paiknevaid tehnorajatisi.

Väljavõte Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringust:

Planeeringuala

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

3.1 PLANEERINGUALA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS

Planeeritav ala asub Jüri alevikus Laste ja Suve põik tänavate ääres. Planeeringuala moodustab Suve põik 6a kinnistu, osaliselt Laste tn 9 kinnistu ja osaliselt Suve põik kinnistu. Juurdepääsud planeeritavatele kruntidele toimuvad Suve põik tänavalt.

3.2 PLANEERINGUALA MAAKASUTUS JA HOONESTUS

Laste tn 9  üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistu (katastritunnus 65301:001:3337) kuulub Rae vallale. Suve põik 6a tootmismaa sihtotstarbega kinnistu (katastritunnus 65301:001:3380) kuulub Rae vallale. Laste tn 9 kinnistul asub varasemalt ajutise ehitusloaga rajatud koerte jalutusväljak (ehitisregistri kood 221296564, muu nimetamata spordi- või puhkerajatis 24129), Suve põik 6a krundil asub olemasolev puurkaev-pumpla (ehitisregistri kood 220566113, muu kohaliku veetorustikuga seotud rajatis 22229).

Koerte jalutusväljakuid piirab 1.7 meetri kõrgune metall keevisaed.

Laste tn 9 krundi olemasolevate sissepääsude juurde on paigaldatud infostend väljaku kasutusjuhendi ja vajaliku infoga ning koerte ekskremendikast.

3.3 PLANEERINGUALAGA KÜLGNEVAD KINNISTUD JA NENDE ISELOOMUSTUS

Planeeritavat ala ümbritsevad olemasolevad elamumaad ja põhjapool ühiskondlike ehitiste maa.

3.4 OLEMASOLEVAD TEED JA JUURDEPÄÄSUD

Juurdepääs planeeritavatele kruntidele toimuvad Suve põik tänavalt.

Laste tn 9 kinnistu ees Suve põik tänaval asuvad olemasolevalt asfaltkattega taskud, kus on võimalik auto ajutisel eesmärgil parkida. Kohad ei ole märgistatud.

3.5 OLEMASOLEV TEHNOVARUSTUS

Laste tn 9 kinnistult kulgeb sidetrass, planeeritaval alal Suve põik tänaval asuvad vee- ja kanalisatsiooni trassid, sidetrass ning madalpinge õhuliin. Laste tn 9 krundil tehnovõrkudega varustatus puudub.

Suve põik 6a kinnistust kulgeb läbi sidetrass. Olemasolev puurkaev-pumpla on varustatud elektrimaakaabliga ning puurkaevu kaudu toimub veetrasside veega varustamine.

3.6 OLEMASOLEV HALJASTUS JA KESKKOND

Laste tn 9 ja Suve põik 6a krundid on oma reljeefilt suhteliselt tasased. Laste tn 9 on terves ulatuses kaetud kõrghaljastusega, lõuna- ja läänepoolses osas kasvab ka tihedam põõsastik. Suve põik 6a on kaetud loodusliku rohumaaga, kõrghaljastus puudub.

Väljavõte tööst „Haljastuse hinnang, Laste tn 9“: Uuringuala hõlmab Laste tn 9 kirdenurgas paiknevat aiaga piiratud koerteparki ja selle lähiümbrust, mida on pargi rajamisel tasandatud ja külvatud muru. Enamuse kõrghaljastusest moodustavad kunagisest puistust säilinud keskealised sookased, lisaks mõned haavad ja saared. Üksiku või paari puuga on esindatud tamm, pihlakas, kuusk, raagremmelgas ja pärn, põõsad puuduvad. Ala kaguosa, kus kasvavad peamiselt haavad, on ajuti liigniiske ning siin on mitu tuule poolt heidetud haavapuu kändu.
Paljud puud on saanud ilmselt koertepargi rajamisel või haljastustöödel juurekaelavigastusi. Enamus puittaimestikust on vähemalt rahuldavas seisundis ning säilitamisväärsed (II ja III väärtusklass). Kolm poolkuivanud kaske ja üks kuivanud haab on murdumisohtlikud ning hinnati likvideeritavaks (V väärtusklass).

  - KEHTIVAD PIIRANGUD

Planeeritaval alal asuvad järgmised maakasutuspiirangud ja kitsendused:

- Tehnovõrgud koos kaitsevöönditega

- Puurkaevu veehaarde sanitaarkaitseala 30m

# PLANEERINGUETTEPANEK

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning määrata servituutide vajadus.

Planeeritakse olemasolevat üldkasutatava maa ja olemasolevat tootmismaa krunti. Olemasolevate kruntide suurused säilivad. Laste tn 9 puhul määratakse ehitusõigus ligikaudu 2700 m² pinnaga alale.

Laste tn 9 kinnistule määrata ehitusõigus avaliku mängu-, spordi- ja/või puhke otstarbega hooneid ja/või rajatisi ning teenindavate abihoonete ja rajatiste rajamiseks, Suve põik 6a kinnistule on määratud suurem ehitusõigus võimaliku uue pumpla rajamiseks.

4.1 KRUNDIJAOTUS JA KRUNDI EHITUSÕIGUS

Planeeritavale krundile on seatud järgmine ehitusõigus:

Pos 1

Krunt on ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega, mida detailplaneeringuga ei muudeta. Krundil paikneb olemasolev koerte jalutusväljak. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus avaliku mängu-, spordi- ja/või puhke otstarbega tegevust toetavate hoonete (abihoone kuni 60 m2) ja/või rajatiste püstitamiseks  või vajadusel olemasoleva väljaku rekonstrueerimiseks olemasolevas asukohas. Ülejäänud kõrghaljastusega kaetud krundi ala ei planeerita. Krundile kavandatavate rajatiste arvule piiranguid ei seata.

Krundi kasutamise sihtotstarve			Üldkasutatav maa 100%

Hoonete suurim lubatud arv krundil		5

Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind	300 m2

Hoonete suurim lubatud kõrgus			5 m

Hoonete suurim korruselisus			1

Pos 2

Krunt on olemasolev tootmismaa kinnistu, kus paikneb pumpla, detailplaneeringuga sihtotstarvet ja kinnistu suurust ei muudeta. Pumplahoone rekonstrueerimisel või uue rajamisel tuleb kinnistule ette näha tänavaruumi rikastav kaasaegse fassaadilahendusega hoone.

Krundi kasutamise sihtotstarve			Tootmismaa 100%

Hoonete suurim lubatud arv krundil		1

Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind	200 m2

Hoonete suurim lubatud kõrgus			6.5 m

Hoone suurim korruselisus			1

4.2 EHITISTE ARHITEKTUURINÕUDED

Uute hoonete ja ehitiste arhitektuurne lahendus täpsustada eraldi eskiisprojektiga. Visuaalne lahendus maksimaalselt sobituv ja ümbruskonna elukeskkonda esteetiliselt ja visuaalselt väärtustav. Värvilahenduses eelistada sooje ja looduslähedasi värvitoone. Ehitise eskiisprojekt kooskõlastada valla arhitektiga.

4.3 PIIRDED

Laste tn 9 krundil piirab olemasolevat koerte jalutusväljakut 1.7 meetri kõrgune metall keevisaed, mis on lubatud antud tegevuse jätkamisel säilitada, rekonstrueerida.

Perspektiivselt võib Laste tn 9 krundil olla piire (näiteks mänguväljaku ümber turvalisuse kaalutlusel), mille lubatud kõrgus on maksimaalselt 1,5 meetrit (juhul kui ohutusest vms tingitud nõudmised ei näe ette kõrgema piirde rajamist). Planeeritavad piirded peavad sobima üldise arhitektuurse lahendusega ja olema ühtses stiilis.

4.4 TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS

Juurdepääsud planeerituavatele kruntidele toimuvad Suve põik tänavalt.

Detailplaneeringu Laste tänava osas on liikluslahenduse koostanud AS Infragate Eesti, teede projekteerija Roman Sokmann, töö nr RAE61.

Lühiajaliselt on võimalik parkida Suve põik tänaval (3 kohta). Ristkasutuse põhimõttel on võimalik kasutada ka Laste tn 5 olemasolevat parklat. Hariduslike erivajadustega laste kool-kompetentsikeskuse eskiisprojekti raames Laste tn 4//Tammiku tee 4 kinnistule on lahendatud võimalik perspektiivne Laste tänavalõik, mille põhjal on Laste tn 5 parklast võimalik jalgratta- ja jalgtee ühendusega pääseda ka Laste tn 9 krundini.

Juurdepääs planeeritavatele kruntidele toimuvad Suve põik tänavalt. Planeeringuala lähipiirkond on varustatud jalgratta- ja jalgteega, mis kulgeb Laste tänava ääres ning on ühendatud Jüri aleviku asuvate jalgratta- ja jalgteedega. Laste tn 9 krundi ette Suve põik tänavapoolsele küljele kaaluda paari jalgratta parkimiskoha loomist. Kui muudetakse tänast tegevust (näiteks koerteväljak asendatakse mänguväljakuga vmt) siis on krundil vajalik jalgrataste parkimiskohtade ettenägemine.

4.5 HALJASTUS JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED

Hoonete ja rajatiste rajamisel arvestada maksimaalselt olemasoleva elujõulise kõrghaljastusega.

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Prügi äravedu toimub vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt.

Väljavõte tööst „Haljastuse hinnang, Laste tn 9“: Enamus puittaimestikust on vähemalt rahuldavas seisundis ning säilitamisväärsed (II ja III väärtusklass).

Hoonete ja rajatiste rajamisel arvestada maksimaalselt olemasoleva elujõulise kõrghaljastusega.

Hoonete ja teede planeerimisel/projekteerimisel ning ehitamisel tuleb arvestada puude juurestiku kaitsevööndiga. Meetmed, mida saab rakendada puude kaitsmiseks ehitustegevuse ajal on järgmised (vajadusel võib neid täpsustada ja täiendada projekti koostamisel ja rakendamisel):

- kui kaevetööde vältimine puude juurestiku kaitsevööndis ei ole võimalik, tuleb läbi viia kaevetöö tegemine käsitsi või läbipuurimist kasutades või kasutades juurte suruõhuga puhtaks puhumist vahetult enne tehnovõrgu või ehituselemendi paigaldamist, et vältida puujuurte läbiraiumist ja kuivamist;

- puu ühel või mitmel küljel ei tohi kõiki juuri läbi raiuda, tekib puu ümber kukkumise oht. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda, see muudab puu altiks haigustele. Vajadusel peab puujuurte läbilõikamine toimuma risti juurega;

- kui puude juured saavad siiski pinnasetöödel kahjustada, tuleb juurte hulga vähenemise kompenseerimiseks harvendada võrasid;

- puude juurekaelal tuleb säilitada pinnase endine kõrgus (nt kasutades tugimüüre, palissaade, peenrapiirdeid jne);

- pärast ehitustegevust on soovitav puude tervislikku seisundit jälgida vähemalt kahe aasta jooksul ning vajadusel läbi viia hoolduslõikus kuivanud okste eemaldamiseks. Puu hukkumisel on ehitajal või maaomanikul kohustus asendusistutuse rajamiseks.

Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standard EVS 843:2016 nõuetele.

Haljastusprojekti koostamisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusest nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded” ja puude likvideerimisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määrusest nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”.

Lehtpuu istiku minimaalne kõrgus on 175-275 cm.

4.6 VERTIKAALPLANEERIMINE

Olemasolevat maapinda võib vajadusel tõsta, kuid mitte kõrgemale naaberkinnistute pinnast. Sademevett ei tohi juhtida naaberkinnistutele.

Maapinna tõstmisel võtta aluseks Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas“.

4.7 TULEOHUTUSNÕUDED

Nõuded ja meetmed on määratud siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” alusel. Tulekustutusvee lahendus vastavalt EVS 812-6:2012 ”Ehitiste tuleohutus” osa 6-le ”Tuletõrjevee varustus” (EVS 812-6:2012/A1:2013).

Tule leviku takistamiseks ühelt hoonelt teisele ja tulekustutuseks ning päästetöödeks peavad olema hooned eraldatud üksteisest tuleohutuskujadega. Hoonete vaheline lubatud minimaalne tuleohutuskuja on 8 m, mis on planeeringuga tagatud.

Päästetööde tegemise tagamiseks peab päästemeeskonnal olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega (mitte vähem kui 3,5m).

Planeeritavate hoonete tulepüsivusklass määratakse hoone ehitusprojekti koostamise käigus. Joonisel AS-04 Põhijoonis on näidatud lubatud hoonestusala.

Lähimad olemasolevad tuletõrjehüdrandid asuvad Suve põik keskel Laste tn 9 ja Suve põik 6a kruntide vahelisel teemaal ja Laste tänaval Suve põik 6a kinnistu põhjapoolse piiri lähedal.

4.8 SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE

Kasutusõiguse ja servituutide ulatus võib ehitusprojektis täpsustuda.

| Kitsenduse alus | Isik või asutus, kelle pädevus on hinnata projektivastavust kitsendusele. | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus | Tehnovõrkude valdaja | Planeeritaval alal paiknevad ning planeeritavad tehnovõrgud koos kaitsevöönditega |

5. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS

Detailplaneeringu mahus on tehnovarustuse lahendus põhimõtteline. Lahendus täpsustatakse tööprojektiga.

Uue puurkaev-pumpla rajamisel tõsta ümber ka olemasolevad trassiühendused, mis ehitise rajamisel ette jäävad.

5.1 VEEVARUSTUS

Suve põik 6a krundil on olemasolev veevarustuse lahendus. Veevarustust detailplaneeringuga ei lahendata.

5.2 TULETÕRJEVARUSTUS

Lähimad olemasolevad tuletõrjehüdrandid asuvad Suve põik keskel Laste tn 9 ja Suve põik 6a kruntide vahelisel teemaal ja Laste tänaval Suve põik 6a kinnistu põhjapoolse piiri lähedal.

5.3 REOVEEKANALISATSIOON

Reovee lahendust detailplaneeringuga ei lahendata.

5.4 SADEME- JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE

Sademevee minimeerimise aluseks tuleb võtta Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024-2035 peatükk 9.3 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid”. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”.

Veeseaduse kohaselt tuleb sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks sademevee suublasse juhtimisel kasutada looduslähedasi lahendusi (nt rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave jm), mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist.

Sademevesi immutatakse omal kinnistul pinnasesse.

Vajadusel näha ette täiendavad immutuskassettidega, nõvadega vms lahendus, mis võtab vastu valingvihmaga tekkiva vee hulga. Projekteerimise etapis nähakse vajadusel ette nii täpsem asukoht kui ka lahendus valinguvihma vastu võtmiseks.

Maapinna kõrguse olulist ja põhimõttelist muutmist ei kavandata (arvestama peab olemasoleva pinnase reljeefiga). Vajadusel on lubatud hoonete- ning mängu- ja spordiväljakute aluse maapinna tasandamine ja vähesel määral tõstmine. Täpne vertikaalplaneerimine ja sademevee lahendus tuleb lahendada  projekteerimise käigus tulenevalt hoonete ja platside vm asukohale.

Vertikaalplaneerimisel arvestada, et sademevesi ei valguks naaberkinnistutele ja tänava ning maantee alale.

Sademevee ärajuhtimise süsteemid peavad töötama ja sademevete juhtimine (imbumine) ühiskanalisatsiooni peab olema välistatud.

5.5 ELEKTRIVARUSTUS

Suve põik 6a krundil on olemasolev elektrivarustus. Olemasolev liitumiskilp vajadusel ümber tõsta. Trassi ja/või liitumiskilbi ümbertõstmine vms näha ette järgmises projekteerimise etapis ning vajadusel koostöös Elektrilevi OÜga.

5.6 SOOJAVARUSTUS

Soojavarustust detailplaneeringuga ei lahendata.

5.7 SIDEVARUSTUS

Sidevarustust detailplaneeringuga ei lahendata.

6.KESKKONNATINGIMUSED

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemis seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus on oma iseloomult eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

6.4 RADOON

Vastavalt Eesti pinnase radooniriski kaardile on planeeritaval alal kõrge radoonisisaldusega pinnas (50–150 kBq/m³). Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib raadiumi lagunemisel. Siseõhku tungib radoon hoone all olevast maapinnast, majapidamisveest ning ehitusmaterjalidest. Läbilaskev täitekruusa kiht soodustab radooni imbumist siseruumidesse.

Radooniuuringu nõue puudub, kuna planeeritakse hooneid ja abihooneid, kus pikemalt ei viibita.

6.2 KESKKONNAMÕJUD JA KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS

Keskkonnalubade taotlemise vajadus:

Kinnistul tekib peamiselt segaolme- ning pakendjäätmeid ning nende kogumine tulenevalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjast on hõlmatud korraldatud veo raames. Jäätmeloa taotlemine ei ole vajalik.

Detailplaneeringu ellurakendamine olulisi ja vältimatuid negatiivseid keskkonnamõjusid kaasa ei too, kui edaspidi ehitus- ja kasutusstaadiumites tagatakse kõikidest kehtivatest keskkonnakaitselistest nõuetest, headest tavadest ja siintoodud keskkonnakaitselistest tingimustest kinnipidamine.

Detailplaneeringuga haarataval territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette nähtud.

7. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 “Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1 : Linnaplaneerimine.”

Vastavalt Planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 11 „Kuritegevuse riske vähendavad nõuded“, üheks detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine, kuritegevuse ennetamine ja kuriteohirmu vähendamine, mis peab toimuma koos politsei ja turvateenistusega ning läbi planeerimise ja arhitektuursete lahenduste. See tähendab, et planeeringu koostamisel tuleb planeerimisvõtete ja –lahenduste abil viia miinimumini ebaturvaliste paikade teke.

Kuritegevuse ennetamise ja kuriteoohu vähendamise eesmärgil tuleb tagada:

- tänavavalgustuse rajamine (valgustuse olemasolu vähendab elanike kuriteohirmu ning pidurdab kurjategijaid);

- planeerimis- ja kujunduslike võtetega ala võimalikult suure nähtavuse ja jälgitavuse tagamine,   pimedate halva nähtavusega kohtade minimaliseerimine;

- kasutatavad materjalid peavad olema maksimaalselt vandaalikindlad;

- võimalik turvakaamerate paigaldamine ja turvateenuse tellimine.

8. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA

- krundile ehituslubade väljastamine hoonete ja/või rajatiste ehitamiseks;

- krundile kasutuslubade väljastamine hoonetele ja/või rajatiste kasutamiseks.

Koostas: Kadri Randoja