Töö nr 620

Harjumaa, Rae vald, Jüri alevik

TAMMIKU TEE 13b KINNISTU JA LÄHIALA

DETAILPLANEERING (kovID DP1336)

PLANEERINGU KOOSTAMISE

KORRALDAJA:	Rae Vallavalitsus, registrikood 75026106

Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik

Harjumaa

HUVITATUD ISIK:	AS MARU EHITUS, registrikood 10714568

Järvevana tee 5, 10112 Tallinn

Veiko Taevere, kinnisvaraarenduse projektijuht

tel: +372 657 5882; mobiil: +372 503 3058

veiko.taevere@maru.ee

PLANEERIJA:	Optimal Projekt OÜ, registrikood 11213515

MTR registri nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT JA

SELETUSKIRJA KOOSTAJA:	Keia Kuus

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

56 983 389

arno@opt.ee

KINNISMÄLESTIS:	Ohvrikoht Lehmja tammik ja muistsed põllud (reg-kood 18750)

KÖITE koosseis:

- seletuskiri

1. KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID	4

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	4

2.1. Planeeringu eesmärk	4

2.2. Planeeritava maa-ala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed	4

2.3. Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused	5

2.4. Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkide kirjeldus	5

3. VASTAVUS RAE VALLA JÜRI ALEVIKU JA SELLEGA PIIRNEVATE AAVIKU, VASKJALA JA KARLA KÜLAOSADE ÜLDPLANEERINULE	5

4. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	6

4.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus	6

4.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	6

4.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	6

4.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	6

4.5. Olemasolev tehnovarustus	6

4.6. Olemasolev haljastus ja keskkond	7

4.7. Kehtivad piirangud	7

5. PLANEERINGU ETTEPANEK	7

5.1. Krundijaotus ja hoonestusala	7

5.2. Krundi ehitusõigus	7

5.3. Ehitiste arhitektuurinõuded	8

5.4. Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded	8

5.5. Piirded	8

5.6. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	8

5.6.1. Liiklusanalüüs	9

5.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	10

5.7.1. Haljastuse hinnang	10

5.8. Jäätmete prognoos ja käitlemine	11

5.9. Tuleohutusnõuded	11

5.10. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks	11

5.11. Servituutide seadmise vajadus	12

5.12. Tehnovõrkude lahendus	12

5.12.1. Veevarustus ja kanalisatsioon	13

5.12.2. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine	13

5.12.3. Elektrivarustus	13

5.12.4. Sidevarustus	14

5.12.5. Soojavarustus	14

6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE	15

6.1. Eessõna	15

6.2. Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus	15

6.3. Müra ja vibratsioon	15

6.4. Põhjavesi ja pinnavesi	16

6.5. Radooniriski vähendamise võimalused	16

6.6. Võimaliku keskkonnamõju hindamine	17

6.7. Kinnismälestise kaitsevöönd	17

7. KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS	17

8. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD	17

9. PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD	18

10. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA	19

- JOONiSED

AS-01	Asukohaskeem	M 1:~

AS-02	Kontaktvööndi analüüs	M 1:~

AS-03	Tugiplaan	M 1:500

AS-04	Põhijoonis	M 1:500

AS-05	Tehnovõrkude koondplaan	M 1:500

AS-06	Elektri- ja sidevõrgu ühinemise skeem	M 1:1000

- LISAD

Teostatud uuringud:

- geodeetilise alusplaani on mõõdistanud Geoalus OÜ 23.12.2024, töö nr 24-G594;

- radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisaruande koostas Radolab OÜ 16.10.2025;

- Tammiku tee 13b haljastuse hinnangu koostas OÜ Visioon Haljastus 04.12.2025, töö nr 673/2025;

- liiklusanalüüs 29.01.2026, koostaja Sulev Sannik (diplomeeritud teedeinsener, tase 7), Liikluslahendus OÜ, töö nr 260302.

Tehnilised tingimused:

- Aktsiaselts ELVESO poolt 02.12.2025 väljastatud elektrivõrgu tehnilised tingimused nr EL-TT-03/25;

- Telia Eesti AS poolt 18.12.2025 koostatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 40041814;

- Aktsiaselts ELVESO poolt 18.12.2025 koostatud soojusenergia tehnilised tingimused nr SO-TT-005/25;

- Aktsiaselts ELVESO poolt 18.12.2025 koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tehnilised tingimused nr VK-TT 080.

3D visualiseeringud.

- KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

- MENETLUSDOKUMENDID

- seletuskiri

# KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadustik;

- Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneering, kehtestatud Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390;

- Rae vallavalitsuse 11.11.2025 korraldus nr 1767 Jüri alevik Tammiku tee 13b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine;

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50);

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 19.11.2024 määrus nr 51);

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 (Rae Vallavolikogu 20.05.2024 määrus nr 46);

- Rae valla jäätmehoolduseeskiri (Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73, muudetud 19.12.2023 määrusega nr 40 ja 16.09.2025 määrusega nr 68);

- Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);

- Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13);

- Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14);

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;

- siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;

- kontaktvööndis kehtestatud detailplaneeringud;

- muud asjakohased õigusaktid, standardid, normatiivid.

# PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja määrata ehitusõigus kahe korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on 0,38 ha.

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud maaomanike soovidega, naaberaladel kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ning lähiümbruses paikneva ja planeeritud hoonestusega.

## Planeeritava maa-ala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeringuala kontaktvööndi moodustavad elamumaa, üldkasutatava maa ning ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega katastriüksused. Planeeringualast lõunas paiknevad korterelamud ning loodes väikeelamud. Läänest, idast ja põhjast piirneb ala transpordimaa sihtotstarbeliste katastriüksustega.

Kontaktvööndis paiknevad korterelamud on 2 – 5-korruselised lamekatustega hooned. Mitmed hooned on liigendatud arhitektuurse lahendusega, kus 3- ja 4-korruselised mahud on omavahel kombineeritud. Välisviimistluses on valdavalt kasutatud krohvi, aktsendina puitlaudist. Korterelamute kruntidel piirdeid üldjuhul ei kasutata. Korterelamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1657 – 8452 m².

Kontaktvööndi korterelamute kruntide hoonestustiheduse näitajad jäävad vahemikku 0,32 – 1,08 (brutopind / krundi pindala). Planeeritava krundi hoonestustiheduse näitaja paikneb samas suurusjärgus ning on võrreldav ümbritseva korterelamuala hoonestusintensiivsusega. Seega sobitub kavandatav lahendus piirkonna olemasoleva ruumilise struktuuri ja asustustihedusega ega põhjusta piirkonnas ülemäärast tihendamist.

Idasuunas paikneb riikliku tähtsusega looduskaitsealune loodusmälestis Lehmja tammik, mille alal kulgevad jalgteed. Laste tänava ja 11303 Jüri-Aruküla tee ääres paikneb jalgratta- ja jalgtee, mis ühendab ala Jüri aleviku ning Rae valla teiste asustusüksustega. Lähim ühistranspordi peatus asub ligikaudu 330 m kaugusel 11303 Jüri-Aruküla tee ääres, tagades ühenduse Tallinna, Järveküla ja Arukülaga.

Jüri alevikus asuvad mitmed haridus- ja spordirajatised, sealhulgas Võsukese lasteaed, lasteaed Tõruke, Jüri Kool, Rae Valla Spordikeskus ning Rae Gümnaasium.

Kontaktvööndi analüüsi põhjal on kavandatav tegevus kooskõlas ümbritseva maakasutuse, hoonestuslaadi ja hoonestustihedusega.

Kontaktvööndis paiknevate hoonete asukohad ja kruntide sihtotstarbed on esitatud joonisel AS-02 Kontaktvööndi analüüs.

## Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, mille kohaselt jääb planeeringuala piirkonda, mille maakasutuse juhtotstarbeks on korterelamute maa-ala (kolme ja enamakorruseliste elamute maa). Detailplaneeringu koostamisel jälgitakse kehtivas üldplaneeringus välja toodud nõudeid. Liikluskorralduse seisukohalt asub planeeringuala hästi ligipääsetavas kohas, kuna kontaktvööndisse jäävad kohalikud teed. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Hoonestus on planeeritud optimaalse kaugusega teest.

Piirkonda sobitumiseks ja arhitektuurse mitmekülgsuse tagamiseks on planeeritavad hooned liigendatud ning hoonete korruselisus varieerub. Hoonete kõrgem neljakorruseline osa on planeeritud katastriüksuse lõunapoolele, kuhu suunas jäävad ka kõrgemad korterelamud. Madalam kolmekorruseline osa on planeeritud aga põhjasuunda, kus asuvad üksikud eramajad. Antud lahenduse korral ei piira uued kortermajad olemasolevate kortermajade korterite vaadet ega varja päikesevalgust naabruses asuvatel kruntidel. Sel moel on tagatud linnaruumiline sobitumine ja tagatud ka eramutele päikesevalgus.

Elamumaa sihtotstarbega kruntide loomise eelduseks on Tallinna linna lähedus ja Jüri aleviku sotsiaalobjektide, tehno- ja teedevõrgustiku olemasolu.

## Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkide kirjeldus

Planeeritud ala arengu eesmärgid on järgmised:

- piirkonna üldist välisilmet säilitades tiheasustusala tihendamine, sealhulgas üldplaneeringuga määratud maa-ala juhtotstarbe kasutusse võtmine;

- elanike vajadustele vastava kvaliteetse elukeskkonna loomine. Planeeringuala korrastamine ja planeeringuga planeeritud elamumaade ja transpordimaade kasutusse võtmine;

- keskkonnasõbraliku ruumi loomine, kus arvestatakse olemasoleva keskkonna esteetilist ja ökoloogilist väärtust;

- kavandada planeeringualale hooned, mis sobituvad ehituslikult ning arhitektuurselt käesolevasse asukohta ning piirkonna hoonestusega.

# VASTAVUS RAE VALLA JÜRI ALEVIKU JA SELLEGA PIIRNEVATE AAVIKU, VASKJALA JA KARLA KÜLAOSADE ÜLDPLANEERINULE

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 „Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu kehtestamine”, mille kohaselt planeeringuala asub tiheasustusalal ning maakasutuse juhtotstarbeks on korruselamute maa-ala, mis on kolme- või enamakorruseliste elamute ala.

Joonis 1. Väljavõte Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu põhijoonisest.

Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringus määratud tingimused:

- detailplaneeringutes tuleks läbi analüüsida linnaruum detailsusega, mis võimaldab luua piirkonda sobivat tihedat linnalikku miljööd;

- parkimine tuleb lahendada reeglina omal krundil;

- korruselamualade külgnemisel väikeelamualadega näha ette vahendid visuaalse eraldatuse tagamiseks väikeelamukruntidele.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

## Planeeringuala asukoht ja iseloomustus

Detailplaneering on koostatud ca 0,38 hektari suurusele alale. Planeeritav ala asub Jüri aleviku keskosas.

Planeeringuala täpne asukoht on esitatud joonisel AS-01 Asukohaskeem.

## Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Tammiku tee 13b – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 11.03.2025)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:4344;

- maakasutuse sihtotstarve: elamumaa 100%;

- katastriüksuse pindala: 3752 m².

Planeeringuala on hoonestamata.

Lähialana on kaasatud kinnistu Väljaku tänav L2.

## Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

Tabel 1. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Tammiku tee 17 | 3263 m² | 65301:003:2390 | elamumaa 100% |
| Väljaku tänav L2 | 1997 m² | 65301:001:4037 | transpordimaa 100% |
| Tammiku tee | 5045 m² | 65301:003:1146 | transpordimaa 100% |

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Planeeringualale on juurdepääs Tammiku teelt ja Väljaku tänavalt, kus asuvad asfaltkattega sõidutee ning jalgratta- ja jalgtee. Lähim ühistranspordi peatus asub planeeringualast ca 330 m kaugusel 11303 Jüri-Aruküla tee ääres. Bussiga on võimalik sõita näiteks Tallinna linna, Järvekülla, Peetri alevikku, Arukülla.

## Olemasolev tehnovarustus

Planeeringuala paikneb tsentraalsete tehnovõrkudega varustatud piirkonnas.

Tammiku teel ja Väljaku tänaval paiknevad tehnovõrgud:

- veetorustik;

- reovee kanalisatsioonitorustik;

- madalpinge maakaabel;

- keskpinge maakaabel.

Lehmja tammik 1 kinnistul paikneb küttetorustik.

Olemasolev tehnovarustus on esitatud joonisel AS-03 Tugiplaan ja AS-04 Põhijoonis.

## Olemasolev haljastus ja keskkond

Olemasolev kõrghaljastus kasvab Tammiku tee 17 kinnistu piiril.

## Kehtivad piirangud

Planeeritava maa-ala maakasutust kitsendavad kaitsevööndid:

- kinnismälestise kaitsevöönd, väline registrikood 18750 (Ohvrikoht Lehmja tammik ja muistsed põllud);

- Harjumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruum;

- madalpinge õhuliini kaitsevöönd äärmise kaabli teljest 2 m.

Olemasolevad kitsendused on esitatud joonisel AS-03 Tugiplaan ja AS-04 Põhijoonis.

# PLANEERINGU ETTEPANEK

## Krundijaotus ja hoonestusala

Käesoleva detailplaneeringuga soovitakse olemasolev elamumaa jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks.

Tabel 2. Krundijaotus.

| Pos nr | Suurus (m²) | Sihtotstarve (detailplaneeringu liikide kaupa) | Sihtotstarve (katastriüksuse liikide kaupa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1876 | korterelamu maa | elamumaa |
| 2 | 1876 | korterelamu maa | elamumaa |

Maapealne hoonestusala on määratud kinnistu piiridest 4,0 m kaugusele. Maa-alune hoonestusala paikneb kruntide pos nr 1 ja 2 vahelisel krundipiiril ning on annab võimaluse soklikorrusele parkla rajamiseks, mis teenindab mõlemat krunti.

Hoonestusala on ala, kuhu on lubatud ehitusloakohustuslikke kui ka ehitusloakohustuseta (ehitusteatisekohustuslike ja alla 20 m2 ehitiste) ehitiste püstitamine/rajamine. Hoonestusala piiritlemine ja selle sidumine krundi piiridega on näidatud joonisel AS-04 Põhijoonis.

## Krundi ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega määratakse planeerimisseaduse § 126 lg 4 kohaselt:

- krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus;

- asjakohasel juhul hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus.

Hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurimat lubatud sügavust detailplaneeringuga ei määrata.

Planeeringuga määratud krundi ehitusõigused on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis kruntide ehitusõiguse ja kruntide ehitusõiguse akendes.

Tabel 3. Krundi määratud ehitusõigus.

| Pos nr | Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed // katastriüksuse sihtotstarve | Ehitiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal (põhi- hoone / abihoone) | Ehitisealune pind maapealne/ maa-alune | Ehitiste lubatud max kõrgus. Põhihoone/ abihoone | Põhihoone suurim korruselisus maapealne/ maa-alune | Abihoone suurim korruselisus maapealne/ maa-alune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EK 100% // E 100% | 3 (1 / 2) | 620 m² (+30 m2 avatud rõdud) / 620 m² | 16 m / 5 m | 4* / -1 | 1 / - |
| 2 | EK 100% // E 100% | 3 (1 / 2) | 620 m² (+30 m2 avatud rõdud) / 620 m² | 16 m / 5 m | 4* / -1 | 1 / - |

*4. korrus kuni 50% ulatuses.

Abihoone võib olla ehitisealuse pinnaga kuni 60 m2.

Lubatud suurim ehitisealune pind näitab kõikide ehitiste suurimat lubatud pinda, s.t selle alla lähevad on kõik ehitusloakohustuslikud ja ehitusloakohustuseta ehitised.

## Ehitiste arhitektuurinõuded

Katusekalle:	0 – 10°

Välisviimistlus:	puit, vineer, betoon, krohv, kivi, klaas, ehituskindel ehitusplaat

Katusematerjal:	rullmaterjal, plekk, kivi

Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine.

Hoonete arhitektuurne lahendus täpsustada eraldi eskiisprojektina eesmärgiga rajada planeeringualale maksimaalselt sobituv ja ümbruskonna elukeskkonda esteetiliselt ja visuaalselt väärtustav hoone. Abihooned ja õuealale kavandatavad võimalikud paviljonid, varjualused, aiamajad jm peavad arhitektuurselt sobima hoonega. Nende asukoht täpsustada ehitusprojektiga. Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Rae valla arhitektiga eskiisi staadiumis.

## Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded

Hoonete projekteerimisel järgida energiatõhususe miinimumnõudeid (ettevõtlus- ja infotehnoloogia- ministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”) ning arvestada aastal 2020 kehtima hakanud liginullenergiahoone projekteerimisnormidega. Eluruumide kavandamisel arvestada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2020. aasta „Ruumi otsese päikesevalguse (insolatsiooni) kestuse arvutamise juhendiga”. Tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

Hoonete planeerimisel lähtuda sotsiaalministri 01.10.2025 määrus nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise.

Vastavalt majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusele nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded”, on hoonetesse kavandatud liftid.

Hoonete projekteerimisel arvestada Vabariigi Valitsuse poolt 08.05.2026 vastu võetud määruse nr 50 „Varjendi rajamise kohustusega hoonete täpsem loetelu, nõuded varjendile ja varjumisplaanile, varjumiskoha kohandamise põhimõtted ning varjumisplaani koostamise kord” nõuetega.

## Piirded

Kortermajade krunte ei ole lubatud piirdega ääristada, kuid on lubatud istutada hekke. Lähtuda tuleks naaberkinnistute lahendustest. Vajadusel võib mänguväljakut turvalisuse tagamiseks piirata piirdeaiaga või madala hekiga.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Krundile pos nr 1 on juurdepääs Väljaku tänavalt ning krundile pos nr 2 on juurdepääs Tammiku teelt ja Väljaku tänavalt. Krundile pos nr 1 on ette nähtud kahe krundi ühine juurdepääs. Krundile pos nr 1 määratakse juurdepääsu servituut pos nr 2 kasuks.

Tammiku teele on planeeritud jalgratta- ja jalgtee, mis jätkab olemasolevat teed. Jalgratta- ja jalgtee on planeeritud kuni Tammiku tee 17 sissesõiduni. Tammiku teele on ette nähtud ülekäiguraja rajamine.

Ümbertõstetava jalgratta- ja jalgtee osas tuleb ka tänavavalgustus ümber tõsta ning Tammiku tee ülekäigurajale tuleb ette näha nõuetekohane valgustus ja Tammiku tee äärde rajatavale jalg- ja jalgrattateele tuleb ka ette näha tänavavalgustus.

Parkimiskohad on lahendatud oma planeeringuala piires. Visuaalse häiringu vähendamiseks on planeeritud parkimine osaliselt maa-alusena hoonete soklikorrusele. Planeeringuga on antud samuti võimalus rajada kahele krundile ühine parkimiskorrus. Planeeringus on antud parkimise põhimõtteline lahendus ning parkimise korraldus täpsustatakse ehitusprojektiga.

Tammiku tee kinnistule on planeeritud 7 ja Väljaku tänav L2 kinnistule 6 parkimiskohta pikiparkimisena avalikuks kasutamiseks. Tegemist on avalikult kasutatavate parkimisaladega, mis teenindavad planeeringuala ning selle kontaktvööndi kasutajaid.

Mahasõitude, teede, parkimiskohtade ja muude liiklusrajatiste projekteerimisel lähtuda EVS 843 „Linnatänavad” esitatud nõuetest.

Hoonete püstitamisel tuleb näha ette Ehitusseadustiku § 651 alusel Elektriauto laadimistaristu. Elektriautode laadimistaristu paigaldamiseks lähtuda Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusest (RT I, 30.06.2020, 9).

Tabel 4. Parkimiskohtade kontrollarvutus:

| Krundi pos nr Ehitiste otstarve | Korterite arv | Norm. arvutus | Normatiivne parkimis- kohtade arv | Planeeritud parkimis- kohtade arv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Korruselamute ala |  |  |
| Pos 1 Korterelamu | 4 × 2-toalist korterit | 4 × 1,3 = 5,2 | 34 | 34 |
|  | 6 × 3-toalist korterit | 6 × 1,5 = 9 |  |  |
|  | 10 × 4-toalist korterit | 10 × 1,5 = 15 |  |  |
|  | 3 × 5-toalist korterit | 3 × 1,5 = 4,5 |  |  |
| Pos 2 Korterelamu | 4 × 2-toalist korterit | 4 × 1,3 = 5,2 | 24 | 24 |
|  | 4 × 3-toalist korterit | 4 × 1,5 = 6 |  |  |
|  | 5 × 4-toalist korterit | 5 × 1,5 = 7,5 |  |  |
|  | 3 × 5-toalist korterit | 3 × 1,5 = 4,5 |  |  |
| Külaliste parkimiskohad Tammiku tee kinnistul |  |  |  | 7 |
| Parkimiskohad Väljaku tänav L2 kinnistul |  |  |  | 6 |
| Planeeritaval maa-alal kokku |  |  | 58 | 71 |

Liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis.

Jalgrataste parkimine

Jalgrataste parkla kavandamisel tuleb lähtuda ehitusprojekti koostamise ajal kehtivast standardist või muust õigusaktist.

Projektis näha ette jalgrattaparklad korterelamute tarbeks. Jalgrataste parkimine tuleb tagada elanikele ja külastajatele. Rattaparkla peaks olema paigutatud võimalikult peasissepääsu lähedal. Parkla on võimalik lahendada kahel viisil: hoonesiseselt ja hooneväliselt. Korterelamus saab parkimisvõimaluse luua näiteks 1. korrusel panipaikadena, autoparkla laiendusena või spetsiaalse rataste hoiuruumina.

### Liiklusanalüüs

Liikluslahendus OÜ poolt, töö nr 260302, teostati liiklusanalüüs 29.01.2026, koostaja Sulev Sannik (diplomeeritud teedeinsener, tase 7). Tehtud töös kajastati liiklusuuringute tulemused, liiklussageduste prognoos ja mõju hinnang. Liiklusanalüüs on lisatud planeeringu materjalide hulka.

Kokkuvõte liiklusanalüüsist (väljavõte)

Arvestades seda, et planeeringu realiseerimine võib tekitada kõige enam muresid juba koormatud Aruküla tee (riigitee 11303 Jüri-Aruküla) ja Tammiku tee ristmikul, teostati seal 14. ja 15. jaanuaril 2026.a. kl 7:00-9:00 ja 16:00-18:00 liiklusuuringud. Tulemused on esitatud peatükis 1 ja lisas 1.

Liikluse koosseis ristmikul:

- 96% sõiduautod ja pakiautod;

- 2% bussid;

- 1% veoautod;

- 1% autorongid.

Hommikune tipptund on kl 8:00 – 9:00 ja õhtune kl 16:30-17:30. Enamkoormatud tund on õhtune tipptund ja selle liiklus on hommikusest tipptunnist ca 20% võrra suurem. Liiklussageduste prognoos on esitatud 2. peatükis. Vastavalt riigitee baasprognoosile kasvab Aruküla teel kogu liiklus (AKÖL), SAPA liiklus ja AR liiklus 2048.aastaks 1,17 korda, VAAB liiklus jääb samaks.(tabel 2.2.). Planeeringuga lisanduva liikluse prognoosimise aluseks on võetud varasematel aastatel erinevates elamupiirkondades läbi viidud liiklusloenduste tulemused (tabel 1.1.).

Varasemalt läbiviidud loendusandmetest võib lihtsustatult teha järelduse, et äärelinna või maa-piirkonna eramu või korter tekitab enamkoormatud tunnil sisenevat ja väljuvat liiklust kokku umbes 0,9 auto/h. Kuna planeeringuga on ette nähtud rajada ligikaudu 40 korterit, siis vastavalt prognoosile lisandub detailplaneeringu realiseerimisel enamkoormatud tunnil sisenevat ja väljuvatliiklust kokku 34 autot (tabel 2.3). Maanteeliikluse üldist kasvu ja detailplaneeringu realiseerimisest tingitud liikluse kasvu arvestades on prognoositud tipptundide liiklussagedused, mis on esitatud diagrammidel 2.1 ja 2.2. (ümardused täiskümnele).

Planeeringuga lisanduv liiklus moodustab 3% Aruküla tee liiklusest ja seega kaugematel ristmikel ei ole muutus mõõdetav ja on väiksem liikluse normaalsest ebaühtlusest. Läbilaskvused Aruküla tee ja Tammiku tee ristmikul on tagatud. Ristmiku kui terviku teenindustase arvestusperioodi lõpus (2048 a) hommikul ja õhtul sisuliselt ei erine – keskmine teoreetiline ooteaeg 20-21 s (teenindustase C). Läbilaskvuse kasutustase väljasõidul Tammiku teelt (ühiskasutusrada) on hommikul 0,27 ja õhtusel tipptunnil 0,24, keskmine teoreetiline ooteaeg hommikul 21 s (teenindustase C) ja õhtul 27 s (teenindustase D).

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Planeeritavate korterelamute vahele kavandatakse elanikele mõeldud mängu- ja puhkeala. Mänguväljak on suunatud eelkõige väikelastele ja nooremale koolieale ning selle võimalik lahendus hõlmab erinevaid eakohaseid mänguelemente (nt ronimis- ja tasakaaluelemendid, kiiged, liumägi), liivakasti ning istumiskohti.

Planeeringualast lõunasse jäävale Väljaku tänav L2 kinnistu transpordimaa osale on kavandatud haljastusega avalik rekreatsiooniala. Rekreatsiooniala eesmärk on mitmekesistada elukeskkonda ning pakkuda piirkonna elanikele täiendavaid võimalusi nii aktiivseks kui ka passiivseks ajaveetmiseks. Võimaliku lahendusena nähakse ette haljastatud ala koos jalakäijate liikumisteede, istepinkide ja näiteks välijõusaali elementidega vms. Lisaks kavandatakse rekreatsioonialale kergliikurite parkimisala.

Mängu- ja rekreatsioonialade täpne lahendus, inventar ja kujundus täpsustatakse projekteerimise käigus.

Väljaku tänava äärde jalgratta- ja jalgtee kõrvale on ette nähtud madalakasvuliste ning madala juurestikuga põõsaste istutamine, mis sobivad tehnovõrkude trasside kohale rajamiseks ega kahjusta maa-aluseid rajatisi.

Planeeringuala haljastusnõuded on seatud vastavalt Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusele nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded”.

Hoonestatava krundi haljastuse lahendus tuleb anda hooneprojekti asendiplaanil. Korterelamumaa krundile tuleb istutada iga 300 m² kohta 1 puu täiskasvanukõrgusega min 6 m, istikute istutamise kõrgus min 2 m.

Uushaljastuses sobivad muuhulgas näiteks arukask, harilik mänd, harilik tamm, samuti erinevad pihlakaliigid, toomingad, viirpuid, lodjapuud, kuslapuud, sarapuud, magesõstar, pajud ja remmelgad.

Planeeritud kruntide haljastamisel istutades erinevaid põõsa ja puu liike (erineva õitsemisajaga ja erineva värvusega lehestikega). Erinevat laadi haljastuse sissetoomine loob rahuliku ja samas atraktiivse elukeskkonna.

Haljastuse rajamisel tuleb jälgida, et istikud oleksid liigiehtsad, istikute kõrgus, laius ja võrsekasv peavad olema liigitüüpilised. Istikutel ei tohi olla ohtlikke karantiinseid haigusi, kahjureid, kuivamistunnuseid, kuivanud oksi ja oksatüükaid, rebendeid, murdumisi ega muid vigastusi. Istikud peavad olema nii terved ja tugevad, et nende edasine normaalne kasvamine oleks tagatud. Samuti peavad nad olema liigiomaselt kujundatud.

Istutatav perspektiivne kõrghaljastus ei tohi varjata naaberkrunte päikesevalguse eest. Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standardi EVS 843:2016 nõuetele.

Hoonete ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrusega nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas”. Puude likvideerimisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määrusest nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”. Raietegevuse teostamisel tuleb arvestada pesitsusrahu perioodiga (15.04. – 15.07.).

### Haljastuse hinnang

Tammiku tee 13b haljastuse hinnangu koostas OÜ Visioon Haljastus 04.12.2025, töö nr 673/2025.

Väljavõte ekspertarvamusest:

Tammiku tee 13b kinnistul kasvab üsna vähe kõrghaljastust, olemasolevad vähesed puud kasvavad kinnistu piiril või ulatuvad võraga Tammiku tee 12b kinnistule – lõuna pool 4 noort tamme ja Tammiku tee ääres nooremapoolne ginnala vaher, 2 keskmises eas vahtrat; kinnistu kirdeosas 2 nooremas keskeas harilikku vahtrat ja samuti nooremas keskeas 2 torkavat kuuske.

Ülejäänud vaadeldava ala haljastus kasvab mõnevõrra kaugemas lähialas ja ei ulatu ka võraga Tammiku tee 13b kinnistule.

Pealtnäha heas seisukorras ja dekoratiivsed ning II väärtusklassi on hinnatud noored tammed ja lähialas torkav kuuskede rida. III väärtusklassi on hinnatud pealtnäha vähemalt rahuldavas seisukorras vahtrad, üks pihlakas, üks torkav kuusk, enamik põõsaid ja nende rühmasid.

Haljastuslikus hinnangus kajastatud soovitused planeeringualale:

- kui vähegi võimalik, tuleks säilitada II väärtusklassi noored tammed, mis on hästi kasvama läinud, dekoratiivsed ning antud kasvukeskkonda sobivad. Noored tammed on keskkonnatingimuste muutustele piisavalt vastupidavad. Puud on veel piisavalt noored, et vajadusel võiks ka puude ümberistutamine õnnestuda, siiski on ümberistutamine riskantsem, võrreldes näiteks sellega, kui kaevetööde käigus noorte puude juurestik mõnevõrra kannatada saaks, sest ümberistutamine tähendaks samuti puude juurestiku kahjustamist;

- võimalusel võiks säilitada ka III väärtusklassi vahtrad ja nende kasvutingimused, puud on korraliku võraga ja pealtnäha vähemalt rahuldavas seisukorras. Nooremas keskeas ja keskmises eas vahtrad on mõningatele keskkonnamuutustele piisavalt vastupidavad;

- samuti võiks võimalusel säilitada kirdeosas kasvava III väärtusklassi torkav kuuse, mis on küll vähenenud dekoratiivsusega, kuid pealtnäha veel elujõuline. Kõrval kasvava IV väärtusklassi torkav kuuse võib vajadusel likvideerida, kuid võib ka säilitada, eriti kuna kaks kuuske koos moodustavad dekoratiivsema koosluse kui üksik veidi ühepoolse võraga kuusk. Tõenäoliselt need puud keskkonnatingimuste muutustele väga hästi vastupidavad ei ole, kuid mõlema puu koos säilitamine võib vastupidavust veidi suurendada. IV väärtusklassi kuuse seisukorra halvenedes, tuleks puu siiski likvideerida.

- rakendada kaitsemeetmeid II väärtusklassi tammede säilitamiseks lähtuvalt EVS 939-3:2020 standardist.

## Jäätmete prognoos ja käitlemine

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Prügi kogumine toimub kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteineri täpne asukoht määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Jäätmete kogumist viia läbi sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist. Prügi äravedu peab toimuma vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt, kellega kinnistu omanik sõlmib vastava lepingu. Ohtlikke jäätmeid võib üle anda vastavale ettevõttele, kellel on olemas jäätmeluba ohtlike jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.

Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naaberkinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti.

Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.

## Tuleohutusnõuded

Planeeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Välise tuletõrjevesivarustuse projekteerimisel tuleb lähtuda siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest.

Tulekustutusvee lahendus vastavalt standardile EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”.

Tuleohutusest tulenevalt on naaberkruntidel paiknevate hoonete vaheline minimaalne vahekaugus ette nähtud 8 m. Planeeritava hoone tulepüsivusklass määratakse hoone ehitusprojekti koostamise käigus. Joonisel AS-04 Põhijoonis on näidatud lubatud hoonestusala.

Tuletõrjevesi saadakse olemasolevatest hüdrantidest, mis asuvad Väljaku tänav (65301:003:0478) ja Lehmja tammik 1 (65301:003:1152) kinnistutel.

Planeeringualale on juurdepääs tagatud Väljaku tänavalt ja Tammiku teelt. Hoonete juurdepääsuteed projekteeritakse vähemalt 3,5 m laiused ning tagatakse päästetehnika manööverdamiseks vajalikud alad. Ehitusprojekti koostamisel näha ette võimalus päästetööde teostamiseks kõikidele hoone külgedele. Täpne päästetehnika juurdepääs (sh redelauto ligipääs) ning selle ulatus lahendatakse ehitusprojekti staadiumis, arvestades standardis EVS 812-7:2018 toodud nõudeid.

Kõrgemate korruste (alates 4. korrusest) korterite puhul tuleb ehitusprojekti koostamisel tagada nõuetekohased evakuatsiooni- ja päästelahendused.

Ehitusprojekti koostamisse kaasatakse tuleohutusekspert, kes töötab välja nõuetekohased tuleohutus- ja päästetööde lahendused. Ehitusprojekt kooskõlastatakse Päästeametiga.

## Meetmed kuritegevuse ennetamiseks

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- nähtavus,

- juurdepääsuvõimalus,

- territoriaalsus,

- vastupidavus,

- valgustatus.

Käesolev planeering soovitab:

- kinnistu valgustada ja heakorrastada,

- tagada hea nähtavus,

- kasutada vastupidavaid materjale.

## Servituutide seadmise vajadus

Detailplaneeringus on tehtud ettepanekud servituutide ja kasutusõiguse seadmiseks. Kavandatud servituutide ja kasutusõiguse alad on tähistatud detailplaneeringu joonisel AS-04, AS-05 ja kirjeldatud joonise AS-04 tabelis kitsenduste/piirangute veerus. Kasutusõiguse ja servituutide ulatus võib ehitusprojektis täpsustuda.

Pos 1, 2

- Veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- kaugkütte trassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks.

Servituudi vajadus tehnovõrkudele väljaspool planeeringuala:

Katastriüksus 	Väljaku tänav L2 (65301:001:4037):

- veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- veetrassile ja reovee kanalisatsioonitrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- kaugkütte trassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- kaugkütte trassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- elektrivõrgu maakaabli ja sidekaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksus 	Väljaku tänav L1 (65301:001:3433):

- veetrassile ja reovee kanalisatsioonitrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

Katastriüksus 	Tammiku tee (	65301:003:1146):

- veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- veetrassile ja reovee kanalisatsioonitrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- kaugkütte trassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksus 	Lehmja tammik 1 (65301:003:1152):

- reovee kanalisatsioonitrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- kaugkütte trassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksus 	Väljaku tänav (65301:003:0478):

- elektrivõrgu maakaabli ja sidekaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Katastriüksus 	Väljaku tn 6a // 6b (65301:003:0481):

- sidekaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkude lahenduse koostamisel on arvestatud olemasolevat olukorda, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate või vastavat teenust osutavate ettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimustega.

Detailplaneeringuga on esitatud põhimõtteline lahendus. Tehnovõrkude vahelised kaugused täpsustuvad eriosade projektide koostamise käigus.

Tehnovõrkude lahendus on esitatud joonistel AS-05 Tehnovõrkude koondplaan ja AS-06 Elektri- ja sidevõrgu ühinemise skeem.

### Veevarustus ja kanalisatsioon

Vee- ja kanalisatsioonivarustus on lahendatud vastavalt Aktsiaselts ELVESO 18.12.2025 tehnilistele tingimustele nr VK-TT 080.

Veevarustus

Ühisveevärgi ühinemispunktid asuvad planeeringuala kõrval Tammiku teel (katastritunnusega 65301:003:1146) ja Väljaku tänaval (katastritunnusega 65301:001:3433).

Aktsiaselts ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 351,0 m3/kuus (11,7 m3/d).

Kanalisatsioon

Planeeritud krundi pos nr 1 reoveed suunatakse isevoolse kanalisatsioonitrassiga olemasolevasse kanalisatsioonitorustiku kaevu Väljaku tänaval. Planeeritud krundi pos nr 2 reoveed suunatakse isevoolse kanalisatsioonitrassiga olemasolevasse kanalisatsioonitorustiku kaevu Lehmja tammik 1 kinnistul.

Aktsiaselts ELVESO on nõus reovett vastu võtma detailplaneeringu alalt vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 351,0 m3/kuus (11,7 m3/d).

Moodustatava uue kinnistu piirist mitte kaugemale kui 1 m välja poole on planeeritud vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid.

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon projekteeritakse ja ehitatakse välja vastavalt ühisveevärgi ja     -kanalisatsiooni seadusele ning kehtivatele normidele RIL 77-2013.

Trasside juurdepääsuks ja hooldamiseks rajatakse trasside kaitsevööndi ulatuses servituudi ala. Vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevöönd ulatub torustiku teljest 2 m mõlemale poole, koridor laiusega 4 m.

Vee- ja kanalisatsiooni ühinemispunktid olemasolevate torustikega on esitatud joonisel AS-05 Tehnovõrkude koondplaan.

### Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine

Sademevee minimeerimise aluseks tuleb võtta Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 peatükk 9.3 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid”. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”.

Veeseaduse kohaselt tuleb sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks sademevee suublasse juhtimisel kasutada looduslähedasi lahendusi (nt rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave jm), mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist.

Planeeringuala sademevee maksimaalne (orienteeruv) vooluhulk kokku on 13 l/s. Sademevesi immutatakse kruntide piirdes pinnasesse. Parklast suunatakse sademeveed I klassi muda-õlipüüduritesse ning puhastatud vesi juhitakse pinnasesse.

Vertikaalplaneerimine lahendatakse hoone ehitusprojekti staadiumis ja lahendusega tuleb tagada, et sademevesi ei valguks kõrval maaüksustele. Hoonete suhtelise kõrguse ±0.00 määramisel lähtuda juurdesõidutee projekteerimisel valitud kõrgusmärkidest. Elamumaa kruntidel võib olemasolevat maapinda tõsta maksimaalselt 0,5 m hoonestusala piires. Sademevee voolu hulga minimeerimiseks, soovitatav krundi sisesed parkimisalad rajada vett läbilaskvatest materjalidest – nagu kruus, killustik, nn murukivi.

Tee projekteerimisel arvestada maapinna looduslike kalletega. Teekatte pind rajada kõrgemale ümbritsevast maapinnast.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lahendada sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine viisil, mis välistab vee valgumise naabermaaüksustele ja hoone maa-alustesse konstruktsioonidesse.

### Elektrivarustus

Elektrivarustus lahendatakse vastavalt Aktsiaselts ELVESO poolt 02.12.2025 väljastatud tehnilistele tingimustele nr EL-TT-03/25.

Planeeritud kruntide elektrienergiaga varustamine on ette nähtud Väljaku alajaamast, mis asub Väljaku tn 8 kinnistul.

Tarbijateni on planeeritud alajaamast kuni hoonestusalani 0,4 kV maakaabelliin. Kaugloetavad arvestid ja liitumis- ning jaotuskilbid ning alajaama ja liitumiskilpide vahelise kaabli rajamise teostab AS ELVESO peale liitumislepingu sõlmimist. Liitumiskilpidest kuni elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastavad liinid.

Nii 0,4 kV maakaabelliinidele kui ka liitumiskilpidele on määratud servituudi seadmise vajadusega alad piki kvartalisiseseid teid, väljaspool sõiduteid. Kruntide liitumiskilpide kohale ja 1 m raadiuses ümber kilbi on määratud servituudi seadmise vajadusega ala kilbi teenindamiseks, kuhu peab olema vaba juurdepääs.

Täiendavad tingimused:

- tööjoonised kooskõlastada täiendavalt;

- tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega.

Päikesepaneelide paigaldamine on lubatud ainult hoone katusele. Päikesepaneelide valikul tuleb kasutada paneele, millel peamine klaasikiht on peegeldust vähendava pinnatöötlusega.

Planeeringuala valgustatus

Vältida valgusreostust tekitavaid valgustuslahendusi, pöörates erilist tähelepanu valgusallikatele, mis avaldavad mõju elamualadele. Planeeringuala hoonestusala on plaaneritud nõuetekohaselt ning on arvestades ka hoonestuse kõrgust on ehitusprojektiga võimalik tagada kõikides hoonetes piisav päevalgustus. Ehitusprojekti koostamisel lähtuda standardist EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

### Sidevarustus

Sidevarustuse lahenduse koostamise aluseks on Telia Eesti AS poolt 18.12.2025 koostatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 40041814.

Sidevarustus on lahendatud sidekanalisatsiooniga, mille ühenduspunktiks on Väljaku tn 6a // 6b kinnistul asuv sidekaev JRI-046.

Detailplaneeringuga moodustatava krundi piirile on määratud liitumispunkt. Liitumispunktist on kavandatud maakaabliga sisestus igale planeeritavale hoonele. Sidetrassi liitumispunkt on planeeritud tänava maa-alale, sellega on tagatud neile ekspluateerimiseks vajalik juurdepääs.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult kaabli valdajaga.

### Soojavarustus

Soojavarustuse lahenduse koostamise aluseks on Aktsiaselts ELVESO poolt 18.12.2025 koostatud soojavarustuse tehnilised tingimused nr SO-TT-005/25.

AS ELVESO on nõus varustama kavandatavaid hooneid soojusenergiaga Jüri aleviku kaugkütte-võrgust, vastavalt hoonete projekteeritavale maksimaalsetele hetkevõimsustele küttele, ventilatsioonile ja soojale tarbeveele, summaarselt kuni 200 kW.

Planeeringuala soojusvõrgu ühinemispunkt asub Lehmja tammik 1 (65301:003:1152) kinnistul. Ühendustorustik on planeeritud olemasolevast Tammiku tee 2 kinnistu ühendustorustikust 2xDN 65/160.

Ühendustorustik planeerida maa-alune, gaasitõkkekilega, teise isolatsiooniklassiga, kontrolltraatidega terasest paaristorust (Twin toru), vastavalt kaugkütte kehtivatele projekteerimisnormidele. Vahetult peale hargnemissõlme ja mõlema hoone haruühendustele planeerida sulgeseadmed kaevudesse.

Jüri katlamajast väljastatava soojuskandja parameetrid:

- primaarpoole temperatuurigraafik katlamaja väljundil: 100/43 ⁰C (arvestuslik miinimumtemperatuur -21 ⁰C);

- suvine madalaim primaarpoole temp.65 ⁰C;

- maksimaalne rõhk kaugküttevõrgu andvas torus: 6,0 bar;

- maksimaalne rõhk kaugküttevõrgu tagastuvas torus: 3,0 bar.

Torustiku ja soojussõlme seadmete valikul arvestada garanteeritud rõhkude vahega primaarpoolel:

- kütteperioodil 0,9 bar;

- suveperioodil 0,6 bar.

Projekteerimistööde käigus, enne ehitustööde algust, sõlmida kõigile Aktsiaselts ELVESO’le üleandmiseks kavandatud kaugküttevõrkude alustele maadele notariaalsed servituudilepingud isikliku kasutusõiguse vormis, vastavalt õigusaktidele, kusjuures kasutajaks peab lepingus olema märgitud Aktsiaselts ELVESO.

# KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

## Eessõna

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemis seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus on oma iseloomult eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

Lähtetingimused:

- planeeritavad katastriüksused on ehitisregistri andmetel hoonestamata;

- planeeringuala piiril kasvab väärtuslik kõrghaljastus;

- planeeringuala asub osaliselt Harju maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” järgi rohevõrgustiku piirkonnas. Planeeringuga ei ole rohevõrgustikku ehitustegevust ette nähtud. Seega rohevõrgustikule planeeritav tegevus negatiivset mõju ei avalda;

- teadaolevalt ei ole planeeringualal kaitsealuste taimede leiukohti;

- vastavalt Eesti looduse infosüsteemile ning Maa- ja Ruumiameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele (seisuga 12.03.2025) ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringu alal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustikualasid, seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti kultuurimälestiste kaardirakendusele (12.03.2025) ulatub planeeringualale Ohvrikoht Lehmja tammik ja muistsed põllud kaitsevöönd;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti geoloogia kaardirakenduse andmetele (12.03.2025) on piirkond kaitsmata põhjaveega ala.

Arvestades eelnimetatud asjaolusid käsitletakse detailsemalt antud peatükis järgnevaid alateemasid, mis on vajalikud planeerimisele järgnevatele kavandatud tegevustele:

- kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus;

- müra ja vibratsioon;

- põhjavesi ja pinnavesi;

- radoon;

- kinnismälestise kaitsevöönd.

## Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus

Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne ning võib avalduda hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vmt). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Mõju on kõige suurem ehitamise ajal, pärast ehitust täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette ei ole näha.

Avariiohtlike olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

## Müra ja vibratsioon

Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” toodud nõudeid ja rakendada sotsiaalministri 12.11.2025 määruse nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid” nõudeid.

Mürakaitse rakendamise meetmed:

- hoonete siseruumide kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Nimetatud standardi kohaselt tuleb eluhoonete välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välismüra tasemest) toodud piirväärtusest;

- akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- planeeringuga võib lisanduda täiendavat müra ehitustööde läbiviimisel. Arvesse peab võtma, et ehitusaegne müra ei tohi ületada atmosfääriõhu kaitse seaduse ning selle alusel välja antud määrustes ja sotsiaalministri 12.11.2025 määruses nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid” sätestatud müra normtasemeid. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga;

- arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

## Põhjavesi ja pinnavesi

Planeeringuala on kaitsmata põhjaveega ala. Kaitsmata põhjaveega alal esineb põhjavee reostumise oht, mille vältimise meetmetena on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas piiritletud reovee-kogumisalad ning ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine. Planeeringuala veevarustamine ja kanalisatsioon on lahendatud ÜVK põhiselt, vastavalt Aktsiaselts ELVESO tehnilistele tingimustele. Kuna uute püstitavate hoonete veevarustus ei ole lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud planeeringualal põhjavee kaitse. Põhjavee reostuse vältimise abinõuks on välja ehitatud tehnosüsteemide laitmatu funktsioneerimise tagamine. Ehitustööde käigus jälgida, et ehitusmasinatest ei toimuks lekkeid, mis võiks põhjustada reostust. Detailplaneeringuga haarataval territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette nähtud.

Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”. Samuti juhinduda Veeseadus § 129 lg 1 ja 3 toodust.

## Radooniriski vähendamise võimalused

Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisaruande, koostatud Radolab OÜ poolt 16.10.2025, kohaselt on ühes uuringupunktis kõrge radooni aktiivsuskontsentratsiooni tase. Planeeringualal on pinnase radoonisisaldus otsemõõdetult 38±9 kBq/m3 ja 44±10 kBq/m3.

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib raadiumi lagunemisel. Siseõhku tungib radoon hoone all olevast maapinnast, majapidamisveest ning ehitusmaterjalidest. Läbilaskev täitekruusa kiht soodustab radooni imbumist siseruumidesse.

Planeeringualal tuleb arvestada EVS 840 ehitamise põhimõtteid.

Vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamendi liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radooni kogumissüsteem ehitise aluses pinnases).

Tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tihendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihendile ka mastiks, mis hermetiseeriks ka vundamendi ja betoonplaadi vahe.

## Võimaliku keskkonnamõju hindamine

Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei ole alust eeldada detailplaneeringu elluviimisel keskkonnaseisundi olulist kahjustamist (sh pinnase ja õhu saastumist, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist). Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Kavandatav tegevus ei sea eeldatavalt ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole teadaoleva info põhjal ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub, mistõttu puudub vajadus keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse algatamiseks Tammiku tee 13b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osas.

## Kinnismälestise kaitsevöönd

Planeeritaval maa-alal paikneb kinnismälestise Ohvrikoht Lehmja tammik ja muistsed põllud (reg-nr 18750) kaitsevöönd. Lähtuvalt asjaolust tuleb planeeringu elluviimisel arvestada järgmiste tingimustega:

- kaitsevööndi alal toimuvatel kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega;

- Muinsuskaitseseadusest (§ 31 lg 1, § 60) tulenevalt on leidja kohustatud tööd katkestama, leiu leiukohta jätma ning Muinsuskaitseametit teavitama.

Rajatakse kaks korterelamut juba asustatud piirkonda, seega planeeringulahendus ei ohusta kinnismälestist.

# KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS

Keskkonnalubade täpne vajadus ei ole detailplaneeringu koostamise hetkel teada.

Keskkonnalubadeks on jäätmeluba, veeluba, õhusaasteluba ja keskkonnakompleksluba. Eeldatavalt ei ole keskkonnalubade taotlemine vajalik, sest püstitatakse korterelamud.

Jäätmeloa kohustust reguleerib Jäätmeseaduse § 73. Täpsustavad nõuded on esitatud keskkonna- ministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded”. Jäätmeluba ei ole käsitletavas planeeringus vajalik, sest planeeringualal käitleb füüsiline isik oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele.

Maapõueseadus § 97 sätestab ehitiste püstitamisel, maaparandusel või põllumajandustöödel ülejääva kaevise kasutamise. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolekut saab taotleda peale asjaomase tegevusloa saamist või asjaomase projektdokumentatsiooni olemasolul.

Veeluba on vaja taotleda vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule. Käesoleva planeeringuga ei võeta pinnavett, põhjavett ega juhita suublasse saasteaineid ja jäätmekäitlusmaalt/tööstuse territooriumilt kogunenud sademevett vms. Seega vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule ei ole vaja taotleda veeluba.

Õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” lisas nimetatud künniskogust. Paikse heiteallika käitaja registreerimise osa on reguleeritud keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi andmekoosseis”. Keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 § 11 punkti 6 kohaselt ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine põletusseadmete puhul, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil. Sellest tulenevalt võib eeldada, et õhusaasteloa taotlemine ei ole vajalik.

# DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD

Mõju sotsiaalsele keskkonnale

Detailplaneeringuga planeeritud elamute rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol.

Uute elanike lisandumine piirkonda võib tõsta koormust sotsiaalsele infrastruktuurile. Siiski ei tohiks mõju sotsiaalsele infrastruktuurile olla oluline, kuna piirkonnas on olemas või arendamisel kogu vajalik taristu.

- Piirkonnas on olemas hea infrastruktuur (kruntide vahetus läheduses on olemas kõik vajalikud kommunikatsioonid, välja ehitatud on asfaltteed), hea transpordiühendus nii valla teiste asustusüksustega, Tallinna linnaga kui ka sotsiaalobjektidega ning ka puhkamisvõimaluste olemasolu (puhke-virgestusala). Olemas on JJT võrgustik.

- Lähim ühistranspordi peatus asub planeeringualast ca 330 m kaugusel 11303 Jüri-Aruküla tee ääres. Bussiga on võimalik sõita Tallinna, Järvekülla, Arukülla.

- Jüri alevikus asuvad mitmed lasteaiad ja koolid. Planeeringualale lähimad lasteaiad on Võsukese lasteaed ja lasteaed Tõruke. Laste tänava ääres asub põhikool Jüri kool ja Rae valla spordikeskus. Kõrvalmaantee 11303 Jüri-Aruküla tee ääres asub Rae gümnaasium.

Pikemas ajajoones vaadatuna arvestades, et piirkond areneb dünaamiliselt ning teatud aja möödudes see peatub, võib nentida, et koormus sotsiaalsele infrastruktuurile ei kasva ning stabiliseerub ja pikaajalist negatiivset mõju ei saa eeldada.

Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele, sest põhiliselt suureneb müra- ja vibratsioonitase ning liiklussagedus.

Vastavalt eeltoodule pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale pigem puudub.

Majanduslikud mõjud

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute kogukonnaliikmete lisandumises, mis suurendab kohaliku omavalitsuse tulubaasi. Omavalitsuse kulu vähendamiseks sõlmitakse planeeringust huvitatud isiku(te) ja omavalitsuse vahel kokkulepped, millega on ette nähtud rahaline panus Rae valla sotsiaaltaristusse.

Suureneb kohalikke teenuseid ja tooteid kasutavate isikute arv. Rajatavad hooned tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust.

Planeeringualale asuvad kogukonna liikmed omavad oma osa tööhõives. Selleks on võimalused Rae vallas rajatud paljude ettevõtete näol. Oluline osa on Tallinna lähedus, mis võimaldab mõistliku ajaga jõuda töökohta ja koju ning kasutada Tallinnas pakutavaid teenuseid. Peamised liikumisvõimalused Tallinna suunas on Tartu maantee.

Kultuurilised mõjud

Planeeringuala idapoolne osa ulatub muistsed põllud kinnismälestise kaitsevööndisse. Kuna piirkonnas on juba olemasolev hoonestus, ei mõjuta käesolev planeering kinnismälestist.

Ülejäänud planeeringualal puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et hoonete rajamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringuga on määratud antud piirkonda sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub.

Mõju looduskeskkonnale

Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringulahendus näeb alale ette korterelamute ehitamist. Samuti on ette nähtud ala hooldamiseks ettevaatusabinõud. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Detailplaneeringu elluviimise järgselt täiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole näha. Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis. Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Nii on võimalik vältida ka ohtu keskkonnale, mis võib tekkida, kui töötajad ei ole kompetentsed.

# PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD

Planeeringuala suurus	0,38 ha

Kavandatud kruntide arv	2

Krunditava ala maa bilanss:

elamumaa	3752 m²	100%

# PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal maakorralduslike toimingute tegemisel ja teostatavatele ehitus- ja rajatiste projektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele.

Vajalikud tegevused planeeringu elluviimiseks:

- Planeeringujärgsete vajalike servituutide seadmine;

- juurdepääsutee, tehnovõrkude ja tehniliste rajatiste projekteerimise tingimuste taotlemine, projekteerimine ning nendele ehituslubade taotlemine;

- hoonete tarbeks tehnovõrkude, -rajatiste ehitamine ning vastavate kasutuslubade väljastamine;

- planeeringujärgsete hoonete ja haljastuse projekteerimine, ehituslubade taotlemine ning ehitamine.

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Tuleb tagada, et kavandatavehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi või kitsendaks naabermaaüksuste maakasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahjukolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama kahju tekitanud krundi igakordne omanik.

Kahjude all on mõeldud eeskätt ehitustegevusest tulenevaid kahjusid (rikutud teed, haljastus, tehnovõrgud vms samuti ebamõistlikult pikka aega teel või tänaval transpordi kinnihoidmine jms).

Täiendav info: https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/pesitsusrahu.

õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni);

transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1.