Arhitektuurne kontseptsioon

Tammiku tee 13b

Tammiku tee 13b katastriüksus asub Jüri alevikus Aaviku, Tammiku ja Aruküla tee vahelises kvartalis, kus olemasoleva hoonestuse hulgas on nii üksikuid kahekorruselisi eramaju kui ka viiekorruselisi kortermaju. Planeeringu eesmärk on Rae valla keskuseala tihendamine läbi uute kaasaegsete korterelamute rajamise.

Vastavalt üldplaneeringule (Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneering) on Tammiku tee 13b krundi alal tegemist korruselamumaa-alaga, kuhu on ette nähtud kolme ja enamakorruselised hooned.  Olemasolevalt on planeeringuala kontaktvööndis kõrgeimad hooned 5-korruselised. Käesolev planeering näeb ette väiksema korruste arvuga (maksimaalselt 4 korrust) korterelamute rajamise, et paremini suhestuda ka ümbritseva madalama hoonestusega.

Pidades silmas olemasoleva hoonestuse asetust, kõrgust ja päikese liikumist, pakub käesolev planeering välja Tammiku tee 13b katastriüksusele kahele korruseti liigendatud kortermajale ehitusõiguse andmise.

Piirkonda sobitumiseks ja arhitektuurse mitmekülgsuse tagamiseks on planeeritavad hooned liigendatud nii plaaniliselt kui ka kõrguslikult. Hoonete kõrgemad neljakorruselised osad on planeeritud katastriüksuse keskosasse ja madalamad kolmekorruselised osad Väljaku tänava poole põhjas ja lõunas. Planeeritud hoonete orientatsioon on selline, et uued kortermajad ei piira olemasolevate kortermajade korterite vaadet ega varja päikesevalgust naabruses asuvatel kruntidel. Samas vormistavad neljakorruselised hooned linnaruumiliselt ära olemasoleva korterelamukvartali, järgides juba väljakujunenud kõrguslikku lahendust.

Lisaks hoonete kõrguslikule liigendamisele on alale planeeritud ka maapinna kõrgusliku varieerumist, misläbi hoonemahud mõjuvad visuaalselt väiksemana. Samuti on visuaalse häiringu vähendamiseks planeeritud parkimine osaliselt maa-alusena hoonete soklikorrusele.

Planeeringuga on tagatud linnaruumiline sobitumine ja külgnevate eramute piisav päikesevalgus. Planeeritud hoonete kõrgus ei ületa juba olemasolevate hoonete kõrgust ning planeeritud lahendus vastab üldplaneeringule, mille kohaselt on alale lubatud kolme- ja enamakorruselised elamud. Planeeringu tulemusena rikastub Jüri alevik kvaliteetse väliruumi ja korterelamute näol ning hea ligipääsetavusega keskusealasse luuakse uusi eluruume.

11.03.2025.a.