RAE VALD  HARJUMAA
AAVIKU KÜLA RINGI KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

HUVITATUD ISIK: Rae Vallavalitsus

PROJEKT: 	Rae Vallavalitsus

Aruküla tee 9, 75301 Jüri alevik, Rae vald
		reg nr 75026106

info@rae.ee

Koostajad:

Kadri Randoja kadri.randoja@rae.ee 605 6783

TÖÖ nr.	DP2502

DETAILPLANEERINGU KOOSSEIS:

- SELETUSKIRI

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED	4

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	5

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	6

3.1 PLANEERINGUALA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS	6

3.2 PLANEERINGUALA MAAKASUTUS JA HOONESTUS	6

3.3 PLANEERINGUALAGA KÜLGNEVAD KINNISTUD JA NENDE ISELOOMUSTUS	6

3.4 OLEMASOLEVAD TEED JA JUURDEPÄÄSUD	6

3.5 OLEMASOLEV TEHNOVARUSTUS	6

3.6 OLEMASOLEV HALJASTUS JA KESKKOND	6

3.7	KEHTIVAD PIIRANGUD	6

4.	PLANEERINGUETTEPANEK	7

4.1 KRUNDIJAOTUS JA KRUNDI EHITUSÕIGUS	7

4.2 EHITISTE ARHITEKTUURINÕUDED	7

4.3 PIIRDED	7

4.4 TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS	8

4.5 HALJASTUS JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED	8

4.6 VERTIKAALPLANEERIMINE	8

4.7 TULEOHUTUSNÕUDED	8

4.8 SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE	9

5. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS	9

5.1 VEEVARUSTUS	9

5.2 TULETÕRJEVARUSTUS	9

5.3 REOVEEKANALISATSIOON	9

5.4 SADEME- JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE	9

5.5 ELEKTRIVARUSTUS	10

5.6 SOOJAVARUSTUS	10

5.7 SIDEVARUSTUS	10

6.KESKKONNATINGIMUSED	10

6.1 MÜRA	10

6.2 KESKKONNAMÕJUD JA KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS	10

6.3 PÕHJAVESI	11

6.4 RADOON	11

6.5 I KAITSEKATEGOORIA LIIGI SUUR-KONNAKOTKA TOITUMISALA	11

7. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED	12

8. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA	12

B.	JOONISED	13

- JOONISED

- Situatsiooniskeem						-	AS-01

- Põhijoonis							M 1:2000	AS-04

- SELETUSKIRI

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

Detailplaneeringu koostamise alused:

- Planeerimisseadus;

- Rae valla üldplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462);

Detailplaneeringu koostamise lähtedokumendid:

- Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024-2035;

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 20.09.2016 määrus nr 58);

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord“;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 “Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“;

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“;

-	Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- 	Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.

- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

- Majandus-ja kommunikatsiooniministri 28.06.2015 määrus nr 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded;

- 	Rae valla heakorraeeskiri (Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 60);

- 	Rae valla jäätmehoolduseeskiri (Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73);

- Eesti Standard EVS 809:1:2002 Kuritegevuse ennetamine, linnaplaneerimine ja arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine;

Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud:

- Topo-geodeetiline alusplaan, koostanud Radiaan OÜ (29.11.2024) töö nr 2551G24;

- Ringi kinnistu haljastuse hinnangu koostanud Sulev Järve, Dendro SJ OÜ, (detsember 2024).

Detailplaneeringu koostamise lisamaterjal:

- Ringi suusakeskuse projekt, põhiprojekti koostanud T-Model OÜ, töö nr 017035;

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

Detailplaneeringuala kontaktvööndi moodustavad olemasolevad metsamajandus-, põllu- ja looduslikud rohumaad. Ala on läbi Trefi tee ühendus 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteega.

Lähimad bussipeatused asuvad hetkel riigimaantee ääres, ligikaudu 1.5 km kaugusel planeeringualast. Perspektiivselt jäävad peatused jagajatee äärde, kuid analoogses asukohas.

Kontaktalal on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:

- Aaviku küla Ringi kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP0216); kehtestatud 21.03.2017;

- Aaviku küla Vana-Aaviku k 1 kinnistu detailplaneering (DP0063); kehtestatud 27.07.2004;

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurendada Ringi kinnistule (registriosa 8630702; katastritunnus 65302:001:0009) Rae Vallavalitsuse 20.09.2016 korraldusega nr 1371 kehtestatud Aaviku küla Ringi kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigust aastaringset spordi- ja puhketegevust toetavate hoonete ja rajatiste rajamiseks, määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning määrata servituutide vajadus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud ühiskondlike ehitiste maa ja perspektiivne ärimaa juhtotstarve.

Väljavõte Rae valla üldplaneeringust:

Planeeringuala

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

3.1 PLANEERINGUALA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS

Detailplaneering on koostatud ligikaudu 100 ha suurusele alale. Planeeritav ala asub Aaviku külas. Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teelt läbi Trefi tee kinnistu.

3.2 PLANEERINGUALA MAAKASUTUS JA HOONESTUS

Planeeritav Ringi kinnistu kuulub Rae vallale. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul rajatav suusamägi (ehitisregistri kood 220760790), mis on projekteeritud T-Model OÜ poolt (töö nr 017035). Kinnistu lõunapoolne osa on kasutatud haritava maana.

3.3 PLANEERINGUALAGA KÜLGNEVAD KINNISTUD JA NENDE ISELOOMUSTUS

Planeeritavast alast põhja, läände ja itta  jäävad olemasolevad maatulundusmaad. Ala lõunapoolses osas piirneb planeeritav ala kahe Kiili valla territooriumile jääva elamumaa kinnistuga.

3.4 OLEMASOLEVAD TEED JA JUURDEPÄÄSUD

Juurdepääs planeeritavale alale toimub Trefi teelt.

3.5 OLEMASOLEV TEHNOVARUSTUS

Olemasolevad tehnovõrgud planeeritaval alal puuduvad.

3.6 OLEMASOLEV HALJASTUS JA KESKKOND

Ringi kinnistu põhjapoolses osas asub rajatav mägi. Kinnistu lõunapoolne osa on haritav rohumaa. Erinevas väärtusklassis kõrghaljastuse viirud paiknevad kinnistu keskmes rajatava mäe lõunapoolses osas ning paralleelselt edelapoolse piiriga ligikaudu 170 meetrit piirist. Kinnistu läänepiiril asub Kurna oja ja lääneosas Rae valla üldplaneeringu järgne rohevõrgustik.

  - KEHTIVAD PIIRANGUD

Planeeritaval alal asuvad järgmised maakasutuspiirangud ja kitsendused:

- Patika peakraavi ranna või kalda veekaitsevöönd (valgala 10km2);

- Kurna oja ranna või kalda piiranguvöönd 100 m;

- Maaparandussüsteemi eesvool (vt seletuskirja p 5.4);

- Rae valla üldplaneeringu järgse rohevõrgustik (osaliselt);

- Kurna maardla id 6803249 (osaliselt);

# PLANEERINGUETTEPANEK

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurendada Rae Vallavalitsuse 20.09.2016 korraldusega nr 1371 kehtestatud Aaviku küla Ringi kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigust aastaringset spordi- ja puhketegevust toetavate hoonete ja rajatiste rajamiseks ning muuta Ringi ja Luure kinnistute omavahelist piiri.

Planeeritava krundi olemasolevaid ühiskondliku ehitiste maa ja ärimaa sihtotstarbeid ei muudeta. Osaliselt planeeritakse ümber Ringi ja Luure kinnistute omavaheline krundipiir suurendades Ringi kinnistu pindala, millega on võimalik mahutada alale Trefi tee osa teise juurdepääsuna Ringi kinnistule  kui ka lahendada ratsionaalsemalt rajatava mäe ruumivajadust põhjapoolses osas (vt Põhijoonis AS04).

Kinnistule rajatakse ligikaudu abs. kõrgusel 96 meetri kõrgust mäge (Ringi suusakeskuse projekt, põhiprojekti koostanud T-Model OÜ, töö nr 017035). Planeeringuga nähakse ette täiendava  laskumisnõlva võimalik asukoht ning asukoht veekogu jaoks (tiik), mille abil mäele kunstlund toota ning tuletõrjehüti veega varustada, samuti näha ette hooajalisi tegevusi veel. Veekogu täpne kuju ja suurus selguvad projekteerimise käigus.

Perspektiivselt planeeritakse keskusesse aastaringseid tegevusi.

Hoonete ja rajatiste hoonestusalale paigutamisel on arvestada lähipiirkonna elamutega, et häiringud (näiteks müra) oleks võimalikult minimaalsed.

Hoonestusalasse (lisaks hoonetele) on võimalik rajada mängu-, spordi jmt tegevust toetavaid rajatisi, väljakuid (ei arvestada ehitisealuse pinna sisse).

4.1 KRUNDIJAOTUS JA KRUNDI EHITUSÕIGUS

Rae valla üldplaneeringu järgselt on äri- ja tootmismaadele lubatud rajada kuni 3 16 meetri kõrgust hoonet krundile. Kuivõrd on Ringi kinnistu olemasolevad sihtotstarbed 80 % ühiskondlike ehitiste maa ja 20% ärimaa ning planeeringuga nähakse ette eeskätt avalikusele suunatud tegevusi, mis hõlmavad  vabaajategevusi puhke ja/või spordi eesmärgil siis taolisi piiranguid antud planeeringu puhul ei ole eesmärgipäraselt kohandada.

Planeeritavale krundile on seatud järgmine ehitusõigus:

Pos 1

Krundi kasutamise sihtotstarve			Ühiskondlike ehitiste maa (80%) ja ärimaa (20%)

Krundi planeeritud suurus			939 264 m2

Hoonete suurim lubatud arv krundil		20 *

Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala	50 000 m2 **

Hoonete suurim lubatud kõrgus			20 m **

Hoone suurim korruselisus			3/-1

*ehitisaluse pinna ning hoonete arvu hulka ei arvestata alla 20 ruutmeetriseid ehitisi.

**Vaatetorni vmt rajatiste (sh näiteks tegevust või turvalisust vms toetava rajatise puhul) puhul ei rakendata määratud hoonete kõrguse piirangut.

4.2 EHITISTE ARHITEKTUURINÕUDED

Ehitise välimus peab olema kaasaegne ning visuaalselt nauditav.

Detailplaneeringu järgne hoonestus on kujutatud põhimõttelisena. Täpne hoonete asukoht selgub projekteerimise käigus.

4.3 PIIRDED

Piirde rajamine ei ole kohustuslik. Piirde rajamisel projekteerida see visuaalses ansamblis hoonetega. Turvapiirete jms projekteerimisel lähtuda turvalisusest/seadusandlusest.

4.4 TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS

Detailplaneeringu ala sisene liiklus- ja parkimiskorraldus on planeeritud vastavalt Planeeritava ala sisene liiklus- ja parkimiskorraldus on planeeritud vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad“ järgi.

Parkla liigendada ning lisada haljastust. Suurürituste puhul, et välistada ala koormamist suurte parklatega, kasutada korraldatud transporti (tellitud buss, takso vms), tulla kohale jalgsi, jalgratta vms liikumisvahendiga.

Juurdepääs planeeritavale alale toimub avaliku kasutusega 100% transpordimaa sihtotstarbega Trefi tee (65301:001:3289) kinnistult.

Detailplaneeringu põhijoonisele on kantud Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 6,8-20,0 lõigu eskiisprojekt (Novarc OÜ töö nr 1557).

Põhijoonisel kajastatud eskiisprojektiga on kajastatud võimalik perspektiivne liikluslahendus ning lisaks autoliikluse juurdepääsuks on  ette nähtud ka jalgratta- ja jalgtee võimalik asukoht Ringi kinnistule juurdepääsuks.

4.5 HALJASTUS JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED

Võimalusel säilitada maksimaalselt olemasolevat väärtuslikku kõrghaljastust. Täiendavat kõrghaljastust planeerida suuremate gruppidena planeeritava hoonestuse ümber ning laiema haljaspuhvrina edela piirile.  Haljastuse planeerimisel arvestada tehnovõrkudega.

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Prügi kogumine toimub kinnistesse tühjendatavatesse prügikastidesse. Prügikastide asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil.

Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Jäätmete kogumist viia läbi sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist. Prügi äravedu peab toimuma vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt.

4.6 VERTIKAALPLANEERIMINE

Kinnistule rajatakse mäge millele nähakse ette täiendav nõlv lõunapoolsele küljele. Samuti nähakse planeeringus ette veekogu (tiik).

Sademevett ei tohi juhtida naaberkinnistutele.

4.7 TULEOHUTUSNÕUDED

Nõuded ja meetmed on määratud siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” alusel. Tulekustutusvee lahendus vastavalt EVS 812-6:2012 ”Ehitiste tuleohutus” osa 6-le ”Tuletõrjevee varustus” (EVS 812-6:2012/A1:2013).

Päästetööde tegemise tagamiseks peab päästemeeskonnal olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega (mitte vähem kui 3,5m).

Planeeritavate hoonete tulepüsivusklass määratakse hoone ehitusprojekti koostamise käigus. Joonisel AS-04 Põhijoonis on näidatud lubatud hoonestusala.

Planeeringuala tulekustutusvesi tagatakse projekteeritava tiigi ja veetrassi baasil, millega varustatakse tuletõrje hüdranti (varem planeeritud asukoht). Hüdrant survestatud päästeauto poolt (eraldi pumplat ei rajata).

Hoonete vaheline lubatud minimaalne 8 m tuleohutuskuja on planeeringuga tagatud.

4.8 SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE

Detailplaneeringus tehakse ettepanekud servituutide ja kasutusõiguse seadmiseks, tehnovõrkude servituudi vajadused täpsustatakse detailplaneeringu menetluse käigus.

Kasutusõiguse ja servituutide ulatus võib ehitusprojektis täpsustuda.

Peale detailplaneeringu kehtestamist tuleb võrkude valdaja ja maaomaniku vahel sõlmida notariaalne kasutusõiguse leping.

5. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS

Detailplaneeringu mahus on tehnovarustuse lahendus põhimõtteline. Lahendus täpsustatakse tööprojektiga.

5.1 VEEVARUSTUS

Veevarustuse lahendus täpsustatakse edasisel planeerimisel peale detailplaneeringu algatamist.

5.2 TULETÕRJEVARUSTUS

Planeeringuala tulekustutusvesi tagatakse projekteeritava tiigi ja veetrassi baasil, millega varustatakse tuletõrje hüdranti (vt Põhijoonis AS-04).

Tehnovarustuse lahendus on põhimõtteline ja täpsustatakse tööprojektiga.

5.3 REOVEEKANALISATSIOON

Reovee lahendus täpsustatakse edasisel planeerimisel peale detailplaneeringu algatamist.

5.4 SADEME- JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE

Kogu planeeritav ala on kaetud maaparandussüsteemi kuivendusvõrgu drenaažitorustikega, mis Põllumajandusameti andmetel ei kuulu enam maaparandussüsteemide registrisse. Olemasolev süsteem kuulub likvideerimisele.

Sademevesi immutatakse omal kinnistul.

Sademevee- ja pinnasevee ärajuhtimise lahendus täpsustatakse edasisel planeerimisel peale detailplaneeringu algatamist.

5.5 ELEKTRIVARUSTUS

Elektrivarustuse  lahendus täpsustatakse edasisel planeerimisel peale detailplaneeringu algatamist.

5.6 SOOJAVARUSTUS

Soojavarustuse lahendus täpsustatakse edasisel planeerimisel peale detailplaneeringu algatamist.

5.7 SIDEVARUSTUS

Sidevarustuse lahendus täpsustatakse edasisel planeerimisel peale detailplaneeringu algatamist.

6.KESKKONNATINGIMUSED

6.1 MÜRA

Lähtuvalt asjaolust, et planeeringu ala asub riigimaantee vahetus kauguses on piirkonna peamiseks mürataseme määrajaks liiklusmüra (ka vibratsioon ja õhusaaste).

Planeeringuala mürasituatsiooni hindamisel lähtutakse keskkonnaministri 16.02.2016 a. määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ nõetest. Tehnoseadmete müratasemed ei tohi planeeritaval alal ning lähedusse jäävatel elamualadel ületada nimetatud määruse IV kategooria alale kehtestatud tööstusmüra sihtväärtust.

Müra osas arvestada avalike ürituste puhul 12.05.2022 vastu õetus määrusega nr 23 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.

Tehnoseadmete müratasemed ei tohi planeeritaval alal ning lähedusse jäävatel elamualadel ületada keskkonnaministri 16.02.2016 a. määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 IV kategooria alale kehtestatud müra sihtväärtust. Hoonete projekteerimisel ning tehnoseadmete asukoha valikul arvestada, et paigaldatavate tehnoseadmete müratase ei ületaks SoM määruses nr 42 § 7 p 2 esitatud ekvivalentseid ja maksimaalseid helirõhutasemeid elamute välisterritooriumil. Normtasemete ületuse ennetamiseks tuleks tehnoseadmete asukoht valida elamutest võimalikult eemale ning vältida seadmete paigaldamist elamute poolsele küljele.

Kõik leevendusmeetmete kulud kannab arendaja.

## 6.2 KESKKONNAMÕJUD JA KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS

Keskkonnalubade taotlemise vajadus:

Kinnistul tekib peamiselt segaolme- ning pakendjäätmeid ning nende kogumine tulenevalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjast on hõlmatud korraldatud veo raames. Jäätmeloa taotlemine ei ole vajalik.

Tiigi täpne suurus selgub tööprojekti koostamise käigus. Vastavalt suurusele määratakse seadusest tulenevad kaitse- ja piiranguvööndid. Põhijoonisel tähistatud tiigi kuju ja veekaitsevöönd on indikatiivsed. Samuti täpsustakse projekteerimise käigus tiigile täiendava ülevoolu rajamise vajadus.

Veevarustuse ja reovee lahendus täpsustatakse edasisel planeerimisel peale detailplaneeringu algatamist.

Detailplaneeringu alal ühiskanalisatsioonitorustik puudu. Ala ei kuulu Rae valla ÜVK arengukava järgselt ÜVK piirkonda. Rae valla kehtiva üldplaneeringu järgselt käsitletakse olemasolevaid ja planeeritavaid äri – ja ühiskondlike ehitiste maid tiheasustusaladena, millel kehtib kohustus kanalisatsioonitrassiga liituda. Vastavalt Rae Vallavolikogu 19.04.2016 vastu võetud Rae valla reovee kohtkäitlemise ja äraveo eeskirja § 3  lõikele 3 on erand korras lubatud kasutada reovee kogumiseks reovee kogumismahutit ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni.  Kuni kanalisatsiooni välja arendamiseni piirkonnas lahendatakse kanalisatsioon lokaalselt ning reovee kogumise lahendus täpsustatakse hoonete projekteerimise käigus.

Soojavarustuse lahendus täpsustatakse edasisel planeerimisel peale detailplaneeringu algatamist.

Detailplaneeringu ellurakendamine olulisi ja vältimatuid negatiivseid keskkonnamõjusid kaasa ei too, kui edaspidi ehitus- ja kasutusstaadiumites tagatakse kõikidest kehtivatest keskkonnakaitselistest nõuetest, headest tavadest ja siintoodud keskkonnakaitselistest tingimustest kinnipidamine.

## 6.3 PÕHJAVESI

Detailplaneeringuga haarataval territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette nähtud.

Planeeritav ala jääb vastavalt maa-ameti geoloogilise baaskaardi andmetele nõrgalt kaitstud alale.

## 6.4 RADOON

Vastavalt Eesti pinnase radooniriski kaardile on planeeritaval alal kõrge radoonisisaldusega pinnas (50–150 kBq/m³).

Siseruumides tuleb tagada radooniohutu keskkond vastavalt EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ toodule.

## 6.5 I KAITSEKATEGOORIA LIIGI SUUR-KONNAKOTKA TOITUMISALA

Detailplaneeringule ulatub I kaitsekategooria liigi suur-konnakotka toitumisala. Looduskaitseseaduse § 53 lõike 1 kohaselt on keelatud avalikustada I ja II kaitsekategooria liigi täpset asukohta. Sellest tulenevalt ei ole lubatud eksperthinnangu aruannet lisana detailplaneeringu materjalide hulka.

Keskkonnaameti 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/252 kinnitati Suur-konnakotka (Clanga clanga) kaitse tegevuskava.

Tegevuskavas on välja toodud, et liigi eluala saab jaotada pesitsusalaks ja toitumisalaks. Pesitsusala on ala, kus on liigi pesa ja selle lähiümbruse metsaala. Selle ala kohta saadab Keskkonnaamet kaitsekohustusteatise ja moodustub püsielupaiga. See ala on kriitilise tähtsusega. Toitumisala, ja teisi liigile eluks olulisi aspekte, käsitletakse liigi tegevuskavas, kus on mh toodud kuidas negatiivseid mõjusid liigile vähendada saab. Tegevuskavas tuuakse välja, et vältida tuleb kuivenduskraavide, teede ja elamute rajamist lähemale kui 1 km pesast. Suur-konnakotkal on toitumisala 2 km pesapaigast. Siiani ei ole toitumisaladele kaitsealasid loodud, selleks ongi liigi tegevuskavas toodud juhised. Liigi säilimiseks on olulised mõlemad aspektid, nii pesitsusala kaitse ja see, et sobivaid toitumisalasid piirkonnas jätkuks.

Linnuekspert OÜ Aarne Tuule ja Triin Leetmaa poolt on koostatud aruanne „Eksperthinnang Põllukivi detailplaneeringu elluviimise mõjust I kaitsekategooria liigi suur-konnakotka toitumisalale“.

Aruande kohaselt:

Suur-konnakotkad kasutavad Põllukivi detailplaneeringu ala lääneosa istumiskohtadena (alal leiduvate saakobjektide varitsemiseks – levinud jahistrateegia). Asukohapunktide kogumid kattuvad Põllukivi maaüksusel asuvate kivivarede ja Väikepõllu maaüksuse põhjaservas kasvava metsribaga, eriti selle Põllukivi maaüksuse poolse nurgaga. Suur-konnakotka kaitse tegevuskavas (Väli 2020) on saagialade hävinemine ja kahjustamine hinnatud suure tähtsusega ohuteguriks ehk teguriks, mille jätkumisel võib 20 aasta jooksul Eesti asurkond kahaneda enam kui 20% ulatuses.

Eeldused Mõisaküla suur-konnakotkaste toitumisala kvaliteedi säilitamiseks on järgmised:

1. Säilitatakse Väikepõllu ja Suurepõllu maaüksuse põhjaservas kasvava metsariba kui konnakotkaste toitumisala oluline maastikuelement (saagivaritsuskoht). 15

2. Väikepõllu ja Suurepõllu maaüksuseid majandatakse püsirohumaana.

3. Väikepõllu ja Põllukivi maaüksuste piiril paikneva Kurna oja ümber luuakse veekogumi mõlemale kaldapealsele mitmerindeline, eelistatult vähe hooldust vajav ning võimalusel kohalikest liikidest koosnev taimestiku riba võimalikult laias ulatuses, tõstmaks konnakotkaste toitumisala kvaliteeti.

4. Mõisaküla konnakotkaste pesadest 2 km raadiuses ei võimaldata edaspidi ellu viia planeeringuid, mis toovad kaasa rohumaade pindala kahanemise, sh päikeseparkide rajamise näol.

5. Mõisaküla konnakotkaste pesadest 2 km raadiuses soodustatakse põllumaade majandamist püsirohumaadena.

7. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 “Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1 : Linnaplaneerimine.”

Vastavalt Planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 11 „Kuritegevuse riske vähendavad nõuded“, üheks detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine, kuritegevuse ennetamine ja kuriteohirmu vähendamine, mis peab toimuma koos politsei ja turvateenistusega ning läbi planeerimise ja arhitektuursete lahenduste. See tähendab, et planeeringu koostamisel tuleb planeerimisvõtete ja –lahenduste abil viia miinimumini ebaturvaliste paikade teke.

Kuritegevuse ennetamise ja kuriteoohu vähendamise eesmärgil tuleb tagada:

- tänavavalgustuse rajamine (valgustuse olemasolu vähendab elanike kuriteohirmu ning pidurdab kurjategijaid);

- planeerimis- ja kujunduslike võtetega ala võimalikult suure nähtavuse ja jälgitavuse tagamine,   pimedate halva nähtavusega kohtade minimaliseerimine;

- kasutatavad materjalid peavad olema maksimaalselt vandaalikindlad;

- võimalik turvakaamerate paigaldamine ja turvateenuse tellimine.

8. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA

- vajalike servituutide seadmine;

- tehnovõrkude, rajatiste tehniliste tingimuste väljastamine ja nende projekteerimise  alustamine koos vajalike kaasnevate lisauuringute teostamisega;

- krundile ehituslubade väljastamine hoonete, tehnovõrkude ja rajatiste ehitamiseks;

- krundile kasutuslubade väljastamine hoonete, tehnovõrkude ja rajatiste kasutamiseks;

Koostas: Kadri Randoja

https://keskkonnaamet.ee/sites/default/files/documents/2021-05/suur_konnakotka_ltk_29092020_1.pdf