|  |  | Planeeringu koostaja: |  | OÜ Ferrysan Muskaadi 14 Saue linn 76506 Saue vald, Harjumaa Reg.nr.11203491 MTR reg nr: EEP002230 Tel. +372 5221744 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Töö nr: | DP 29-25 |  |  |  |
| Detailplaneeringu koostamise korraldaja: | Rae Vallavalitsus |  | Huvitatud isik: | Eraisik |
|  | Aruküla tee 9 Jüri alevik 75301 Harju maakond e-mail: info@rae.ee tel. 605 6750 |  |  |  |
| HARJUMAA, RAE VALD, VAIDA ALEVIK VAIDA ALEVIK TUULIKU TEE 12 KINNISTU DETAILPLANEERING |  |  |  |  |
| Arhitekt: Janika Jürgenson Planeerija Anette Aun |  |  |  |  |
| RAE 2026 |  |  |  |  |

DETAILPLANEERINGU KOOSSEIS:

MENETLUSDOKUMENDID

SELETUSKIRI

1.	ÜLDOSA	3

2.	OLEMASOLEV OLUKORD	3

2.1.	Asukoht, planeeringuala suurus ja kontaktvöönd	3

2.2.	Hoonestus, haljastus, tehnovõrgud ja piirangud	4

3.	LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS	4

3.1.	Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud alusmaterjalid	4

3.2.	Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud	4

4.	PLANEERINGU LAHENDUS	5

4.1.	Alal kehtiva üldplaneeringu analüüs	5

4.1.1.	Planeeringulahenduse vastavus üldplaneeringuga	5

4.2.	Krundijaotus ja hoonestus	6

4.2.1.	Krundi ehitusõigus ja ehituslikud tingimused	6

4.2.2.	Arhitektuursed piirangud elamukruntidel	7

4.3.	Haljastus ja heakord	7

4.3.1.	Kuritgevusriskide vähendamine	7

4.4.	Liikluskorraldus	8

4.5.	Tehnovõrgud	8

4.5.1.	Vee- ja kanalisatsiooni lahendus	8

4.5.2.	Elektrivarustus	8

4.5.3.	Sidevarustus	8

4.5.4.	Soojavarustus	9

4.5.5.	Vertikaalplaneerimine ja sademevee lahendus	9

4.6.	Tuleohutuse tagamine	10

4.7.	Keskkonnatingimused	10

4.8.	Planeeringu elluviimisega kaasnevad asjakohased majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed ja looduskeskkonnale avalduvad mõjud	12

4.9.	Servituudid	12

5.	PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA	12

LISAD

JOONISED

Joonis 1: Situatsiooniskeem 		M 1:5000

Joonis 2: Kontaktala 			M 1:2000

Joonis 3: Tugijoonis 			M 1:500

Joonis 4: Põhijoonis 			M 1:500

Joonis 5: Tehnovõrgud		M 1:500

SELETUSKIRI

# ÜLDOSA

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tuuliku tee 12 kinnistu jagamine kaheks ning moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 „Rae valla üldplaneeringu kehtestamine“, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on perspektiivne elamumaa tiheasustuses. Detailplaneeringu lahenduses planeeritakse üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet (ehitisealuse pinnaga kuni 80 m²  /hoone).

# OLEMASOLEV OLUKORD

## Asukoht, planeeringuala suurus ja kontaktvöönd

Planeeritav ala asub Vaida alevikus Tuuliku tee ääres. Juurdepääs krundile on avaliku kasutusega Tuuliku teelt kus asub asfaltkattega sõidutee.

Skeem 1. Tuuliku tee 12 kinnistu asukoht (Maa- ja Ruumiamet 2025)

Planeeringuala moodustab:

- Tuuliku tee 12, (katastritunnus 65301:001:4415, registriosa nr 8779150, pindala 3218 m², sihtotstarve elamumaa 100%).

Lähialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Planeeringuala piirneb Tuuliku tee T2 (65303:003:0767, transpordimaa 100%), Tuuliku tee 10 (65303:003:0015, elamumaa 100%), Tuuliku (65301:001:4418, maatulundusmaa 100%) ja Tuuliku tee 14 (65301:001:4416, elamumaa 100%) kinnistutega. Kontaktalas asuvad elamu- ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud. Laiemalt kontaktvööndis on veel ka tootmis-, äri- ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistuid. Linnulennult 300 m kaugusel asub 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee. Tuuliku teel asuvad elamumaad on hoonestatud üksikelamutega ja ühe ridaelamuga. Lõuna pool, üle Piibelehe tänava, on mitmed korterelamud ning põhja pool, üle Vaida-Urge tee, on veel üksikelamuid ja tootmisalasid.

Infrastruktuur on kontaktvööndis hästi arenenud. Lähimad kaugused planeeritavast alast: bussipeatus ca 650 m; kauplus ca 750 m; lasteaed ca 1 km (Vaida Lasteaed Pillerpall); põhikool ca 1 km (Vaida kool) ja gümnaasium 10 km (Rae gümnaasium);.

Tuuliku tee 12 katastriüksusel ei ole kehtivat detailplaneeringut.

## Hoonestus, haljastus, tehnovõrgud ja piirangud

Ehitisregistri andmetel Tuuliku tee 12 kinnistul ehitisi ei paikne. Ala on haljastatud muruga. Kinnistu paikneb tsentraalsete tehnovõrkudega varustatud piirkonnas, kuid kinnistul puuduvad liitumispunktid.

Planeeritaval alal asuvad järgmised maakasutuspiirangud ja kitsendused:

- Harjumaa maavarade 	teemaplaneeringu uuringuruum

- Elektripaigaldiste kaitsevööndid

# LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS

## Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud alusmaterjalid

- Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneering;

- Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas“;

- Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded“;

- Rae Vallavolikogu 19.11.2024 määrus nr 51 „Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine“;

- Rae Vallavolikogu 20.05.2024 määrus nr 46 „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035“;

- Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“;

- Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23 „Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord“;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord“;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“;

- Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“;

- Keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded“;

- Kontaktvööndis kehtestatud detailplaneeringud;

- Lähteülesanne;

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadustik;

- Teised Eesti Vabariigi seadused ja määrused.

## Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud

- Tuuliku tee 12 Topo-geodeetiline uuring M 1:500 (Geoalus OÜ, 03.09.2025.a. Töö nr: 25-G367)

# PLANEERINGU LAHENDUS

Planeerimislahendusega jagatakse kinnistu kaheks üksikelamu maa sihtotstarbega krundiks ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused ühepereelamu ning abihoonete ehitamiseks. Leitakse ka põhimõtteline haljastuse, tehnovõrkude ning juurdepääsu lahendus.  Juurdepääs alale tagatakse Tuuliku teelt. Parkimine lahendatakse omal krundil.

## Alal kehtiva üldplaneeringu analüüs

Kehtiva Rae valla üldplaneeringu (Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462) kohaselt paikneb Tuuliku tee 12 katastriüksus planeeritaval elamumaal (Skeem 2 kollase triibutusega ala).

Skeem 2. Väljavõte Rae valla üldplaneeringu Maakasutusplaanist.

### Planeeringulahenduse vastavus üldplaneeringuga

|  | Rae valla üldplaneeringuga määratud hoonestustingimused Vaida alevikus | Tuuliku tee 12 kinnistu detailplaneeringuga määratavad tingimused |
| --- | --- | --- |
| Maa sihtotstarve | - planeeritav elamumaa | - 100% üksikelamu maa |
| Krundi täisehitus % | - 10-25%, olenevalt krundi suurusest | - 15% |
| Põhihoone kõrgus ja korruselisus | - Ühepereelamud 2-korrust 8m | - põhihoone korruselisus 2, kõrgus 8m - lubatud keldrikorrus |
| Haljastus | - Krundi iga 300m² kohta vähemalt 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on min 6m | - Krundi iga 300m² kohta vähemalt 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on min 6m |
| Abihooned; hoonete arv krundil | - kuni 2 abihoonet ehitusaluse pinnaga kuni 80m²/hoone, kõrgus 5m | - kuni 2 abihoonet ehitusaluse pinnaga kuni 80m²/hoone, kõrgus 5m |
| Katusekalle, räästa kõrgus | - Ühepereelamul 20-45°, väiksemad hooneosad võivad olla madalama kaldega | - Ühepereelamul 20-45°, väiksemad hooneosad võivad olla madalama kaldega |
| Piirded | - Puidust lattaed, kinnistute vahel võib olla võrkpiire - kuni 1,5m, lähtuda naaberkinnistute lahendusest | - Puidust latt- või lippaed, kinnistute vahel võib olla võrkpiire - kuni 1,5m, lähtuda naaberkinnistute lahendusest |
| Materjalikäsitlus | - Peamine viimistlusmaterjal puit - Puiduga võib kombineerida kivi, krohvi või tellist | - Peamine viimistlusmaterjal puit - Puiduga võib kombineerida kivi, krohvi või tellist |

Koostatav detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.

## Krundijaotus ja hoonestus

Tuuliku tee 12 katastriüksus jagatakse kaheks krundiks. Krundijaotus lähtub Tuuliku tee äärsest väljakujunenud krundistruktuurist, mida iseloomustavad ühtlase sügavusega ning ligikaudu 30–50 meetri laiused krundid. Kavandatav jaotus tagab olemasoleva ruumilise struktuuri loogilise jätkumise.

Kruntide hoonestusalad on määratud piirist 7 m kaugusele Tuuliku tee poolt ning 4 m kaugusele teistel külgedel.

Planeeritavad hoonestusalad ning soovituslik hoonete paiknemine on esitatud planeeringu joonisel 4 (põhijoonis).

### Krundi ehitusõigus ja ehituslikud tingimused

Pos 1

- krundi kasutamise sihtotstarve - 100% üksikelamu maa (EP);

- hoonete suurim lubatud arv krundil - 3 (1 põhihoone + 2 abihoonet);

- hoonete suurim lubatud ehitisealune pind – 243 m², iga abihoone suurim lubatud ehitisealune pind 80 m²;

- hoonete lubatud maksimaalne kõrgus (põhi- / abihoone) – 8 m / 5 m;

- hoonete suurim lubatud sügavus - 3m;

- krundi suurus - 1628 m²;

- hoonete lubatud maksimaalne korruselisus (maapealne/maa-alune) - põhihoone 2/-1, abihoone 1/-1;

- planeeritav maa sihtotstarve ja osakaalu % (katastriüksuse liikide kaupa) - 100 % elamumaa (E);

- hoone suurim lubatud max absoluutkõrgus – 53,96;

- krundi hoonestustihedus - kuni 0,3.

Pos 2

- krundi kasutamise sihtotstarve - 100% üksikelamu maa (EP);

- hoonete suurim lubatud arv - 3 (1 põhihoone + 2 abihoonet);

- hoonete suurim lubatud ehitisealune pind – 238 m², iga abihoone suurim lubatud ehitisealune pind 80 m²;

- hoonete lubatud maksimaalne kõrgus (põhi- / abihoone) – 8 m / 5 m;

- hoonete suurim lubatud sügavus - 3m;

- krundi suurus - 1590 m²;

- hoonete lubatud maksimaalne korruselisus (maapealne/maa-alune) - põhihoone 2/-1, abihoone 1/-1;

- planeeritav maa sihtotstarve ja osakaalu % (katastriüksuse liikide kaupa) - 100 % elamumaa (E);

- hoone suurim lubatud max absoluutkõrgus – 54,02;

- krundi hoonestustihedus - kuni 0,3.

### Arhitektuursed piirangud elamukruntidel

- Katusekalle – 20…45°, väiksemad katuse osad ja osa hoonest võib olla madala kaldega, samuti abihoone katus;

- Katusekatte materjal – kivi, valtsplekk (valtsprofiil või klassik) või rullmaterjal

- Peamise viimistlusmaterjalina kasutada puitu. Puiduga võib kombineerida kivi, krohvi või tellist. Kasutada ja omavahel kombineerida erinevaid materjale ja liigendada fassaadi. Vältida plekk- või plastvoodrit. Keelatud on välisvoodrita palkmajad.

- Täpsed välisviimistlusmaterjalid, katusekatte materjal ning toonid täpsustuvad hoone ehitusprojekti koostamise käigus. Vältida naturaalseid materjale imiteerivaid materjale (plastvoodrid, plastaknad jms).

- Ehitiste välimus peab olema visuaalselt nauditav ning kaasaegse arhitektuurse lahendusega.

- Avatäited lahendatakse ehitusprojektis.

- Räästajoone kõrguse määramisel arvestada kontaktvööndis valdavalt väljakujunenud arhitektuuristiiliga.

- Hoone eskiisprojekt tuleb kooskõlastada Rae valla arhitektiga.

- Kuni 20 m² ehitusloakohustuseta hooned arvestatakse ehitisealuse pinna sisse ning võivad lisanduda lubatud hoonete arvu hulka.

- Hoone ±0.00=0,2-0,7m olemasolevast maapinnast (täpsustatakse ehitusprojektis).

## Haljastus ja heakord

Elamukrundi iga 300 m² kohta nähakse ette vähemalt 1 puu (sh viljapuu), mille täiskasvamiskõrgus on min 6m ning istikute istutamise kõrgus minimaalselt 1,5 m. Krundi haljastuse planeerimisel on soovituslik koostada eraldi haljastusprojekt, millega lahendatakse haljastuse kontseptsioon ning sobivus ümbritsevasse keskkonda. Haljastuse planeerimisel lähtuda Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrusest nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas“.

Ehitusprojekti koostamisel määrata ühtne piirete lahendus lähtuvalt elamu arhitektuurist ning kontaktvööndi üldisest lähendusest. Krundipiirile on lubatud rajada kuni 1,5m kõrgused piirdeaiad.Tee poolne piire võib olla puidust latt- või lippaed või võrkpiire hekiga, kinnistute vahel võib olla võrkpiire. Väravad ei tohi avaneda tee poole.

Jäätmed tuleb tekkekohas sorteerida ja liigiti koguda selleks ettenähtud konteineritesse, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Korraldada jäätmete äravedu seadusega ettenähtud korras. Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes. Kui konteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus. Konteinerite täpne asukoht esitatakse ehitusprojektis.

### Kuritgevusriskide vähendamine

Kuritegevuse riske vähendavad:

- elav keskkond;

- selgelt eristatav juurdepääs, valdusel sissepääsude arvu piiramine;

- ööpäevaringse valve korraldamine ja valvetehnika paigaldamine nii hoones, kui ka õuealal;

- õueala valgustatus;

- lukustatud sisenemisruumid;

- tugevad ukse- ja aknaraamid, uksed, aknad, lukud, klaasid;

- süttimatust materjalist suletavate prügianumate kasutamine.

## Liikluskorraldus

Kruntidele tagatakse juurdepääs Tuuliku teelt. Mahasõidud peavad olema minimaalselt 3,5 m laiused.

Parkimiskohtade arvu aluseks on standard EVS 843:2016 Linnatänavad, tabel 9.2, kus väike-elamute alal paikneva planeeritava eramu parkimiskohtade nõutav arv on 3 kohta. Parkimine lahendatakse omal kinnistul.

## Tehnovõrgud

Tehnovõrkude liitumispunktide määramisel on aluseks võetud võrguvaldajate väljastatud tehnilised tingimused.

Detailplaneeringus esitatud tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ning täpsustatakse tehnovõrgu valdaja poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel ehitusprojekti koostamisel.

### Vee- ja kanalisatsiooni lahendus

Planeeringuala vee- ja kanalisatsiooni lahenduse koostamise aluseks on AS ELVESO 12.01.2026 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 4-11/50-1.

Krundi vee- ja kanalisatsiooni varustus lahendatakse Tuuliku teel asuvatest ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikest.

### Elektrivarustus

Elektrivarustuse lahenduse koostamise aluseks on Elektrilevi OÜ 17.12.2025 väljastatud tehnilised tingimused nr 508393.

Detailplaneeringu ala toide nähakse ette olemasoleva alajaama Tuuliku tee:(Rae) baasil, mis asub Tuuliku tee 14, Vaida alevik kinnistul (vt ptk 4.1 servituudid). Kruntidele nähakse ette võrguühendus eelnimetatust alajaamast 0,4 kV maakaabelliinidega. Tarbimiskohtade võrguühendustele nähakse ette kruntide piiridele liitumiskilbid (soovitatavalt mitmekohalistena) ning jaotuskilbid.

### Sidevarustus

Planeeringuala sidevarustuse lahendus on koostatud lähtuvalt Telia Eesti AS 13.01.2026 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 40069798.

Transpordimaal olevast vase pinnasekaablist ei ole võimalik liituda, tehnoloogia ei võimalda tänapäevaseid kiiruseid ja läheb tulevikus likvideerimisele. Sidekanalisatsiooni/multitorustiku põhitrassi ehitus on võimalik planeerida lähtuvana Telia sidekaevust VAI-010 Tuuliku tee 2/1 kinnistul. Planeeritavatele kruntidele nähakse ette individuaalsed sidekanalisatsiooni/mikrotorustiku sisendid planeeritavast põhitrassist. Vastavalt vajadusele kasutada KKS tüüpi sidekaevusid. Planeeritavad sidekaevud ei tohi jääda planeeritava sõidutee alale. Näha ette kõik meetmed ja tööd olemasolevate Telia Eesti sideehitiste kaitseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus. Tööprojekti koostamiseks taotleda täiendavad tehnilised tingimused.

Planeeringuala sidevarustuse võib lahendada ka mobiilside baasil.

### Soojavarustus

Krundile nähakse ette lokaalne küte, mille täpne liik selgub hoonete projekteerimise käigus. Variantideks on elektri- või maaküte. Alternatiivküttena võib kasutada õhk-vesi soojuspumpa ja päikesepaneele või kasutada neid kombineeritult.

Lokaalsete soojavarustuse lahenduste puhul on soovitav kasutada energiasäästlikke ning keskkonda minimaalselt saastavaid süsteeme (maasoojuspump, õhk-vesi soojuspump, päikesepaneelid, jms).

Maasoojussüsteemidest on lubatud rajada horisontaalset- vertikaalset ja kombineeritud varianti. Horisontaalse maasoojuskontuuriga alal peab olema välditud uute ehitiste rajamine ja ehitamisega kaasnevad kaevetööd. Haljastuses tuleb horisontaalse maasoojuskontuuriga alal piirduda madala juurestikuga taimedega, et need ei kahjustaks maasoojussüsteemi. Maasoojussüsteemi planeerimisel ja projekteerimisel tuleb tagada kõrghaljastusele piisav ala krundil vastavalt üldplaneeringus sätestatud haljastuse rajamise nõuetele. Vältida tuleb maasoojussüsteemide rajamisest üksteisele või seda mõjutavale objektile liiga lähedale, samuti kinnistu piirile, et ära hoida maasoojussüsteemide omavaheline koosmõju või mõju taimestikule (maasoojussüsteemi torustiku rajamine võib kahjustab puu juuri ning maasoojuse tootmine muudab maapinna soojusrežiimi jahedamaks ja lühendab kasvuperioodi).

Maasoojussüsteem peab: asuma vähemalt 2m kinnistu piirist; asuma puu vertikaalprojektsioonist 2m; asuma hoonest vähemalt 1m kaugusel; mitte asuma hoone all; kõvakattega alade all peab olema tagatud tehniline lahendus küttesüsteemi kaitseks. Projekteerimise etapis selgitada kas olemasolev pinnas võimaldab antud süsteemi rajada.

Tehnovõrkude joonisele on kantud ca 200m² elamu horisontaalselt rajatava maaküttekontuuri ruumivajadus. Projekteerimisel võib esitatud võimalikku maaküttekontuuri asukohta muuta.  Sama pinnaga elamu vajab ca nelja 50 m sügavust vertikaalset soojuspuurauku.

Soojuspuuraugu rajamine peab vastama Ehitusseadustikule ja Taristuministri 24.03.2026 määrusele nr 25 “ Puurkaevu ja -augu ning salvkaevu ehitamise nõuded ja kord“.

Kui soovitakse kasutada soojuspuurauke, tuleb kasutada kinnist süsteemi. Arvestada ka  olemasolevate puurkaevudega, hüdrogeoloogiliste tingimustega, põhjavee liikumise suunaga ning näha ette meetmed põhjavee reostumise vältimiseks.

Hoonete projekteerimisel lähtuda eelpool nimetatud maakütte rajamisega seotud tingimustest. Kui elamu ehitatakse suuremas mahus ja nõuetele vastavat horisontaalset maaküttesüsteemi ei saa rajada, tuleb kaaluda teisi kütteliike või kasutada kombineeritud kütteliike.

Õhksoojuspumpade kasutamisel järgida, et välisagregaate ei paigutataks hoone tee poolsele fassaadile ja selle äärde (või tuleb tagada selle varjestamine), eraomandis olevale kõrvalkinnistule lähemale kui 2 m, kõrval krundil olevatest terrassi- ja istumisaladest vähemalt 8 m kaugusele. Agregaadist leviv müra ei tohi ületada kinnistu piiril lubatud normatiivset mürataset elamualal.

Tehnoseadmete paigutamisel jälgida, et need oleksid suunatud müratundlike hoonetega aladest võimalikult kaugele. Tehnoseadmete müratasemed ei tohi müratundlike hoonetega aladel ületada KeM määruse nr 71 lisas 1 toodud tööstusmüra sihtväärtust.

Päikesepaneelide projekteerimisel arvestada asukoha ja kaldenurga valikul, et paneelidelt peegelduv valgus ei tekitaks naaberkinnistutele valgusreostust. Paneele ei ole lubatud paigaldada maapinnale.

Planeeringuga ei nähta ette tuuleenergial põhinevate süsteemide kasutamist.

### Vertikaalplaneerimine ja sademevee lahendus

Planeeringuala absoluutkõrgused on vahemikus +45.18...+45.79 m. Alal säilib olemasolev maapinna kõrgus (vajadusel täpsustatakse seda ehitusprojektis). Olemasolevat maapinda võib tõsta maksimaalselt 0,5 m hoonestusala piires. Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast. Vertikaalplaneerimisega tuleb tagada sademevee mitte kaldumine naaberkinnistutele ning transpordimaa kinnistutele.

Sademevesi immutada võimalikult suures mahus krundi piires. Planeeringuga nähakse ette ka võimalus liituda sademeveekanalisatsiooniga ehitades välja torustik alates tänaval olevast sademeveekaevust kuni liitumispunktini. Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava kohaselt peab sademeveesüsteemidega ärajuhitav sademevee vooluhulk (ka  tippvooluhulk) olema minimaalne. Kinnistult ärajuhitava sademevee vooluhulk piirata De110 isevoolse torustiku läbilaskevõimega (max 9 l/s).

Soovituslik on katustelt kokku kogutav sademevesi juhtida kogumismahutisse, eesmärgiga kasutada sademevett kastmiseks. Kogumismahuti ülevool immutada kas pinnasesse või juhtida piirkonna sademeveetorustikku.

## Tuleohutuse tagamine

Hoonete minimaalseks tulepüsivuse klassiks on lubatud TP-3. Hoonete tuleohutusklassid määratakse ehitusprojektis. Hooned tuleb ehitada järgides siseministri 30.03.2017. a määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ sätestatut. Täidetud peavad olema standardisarjas EVS 812 esitatud nõuded.

Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Ehitistevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele ehitistele. Uute hoonete rajamisel krundi piirile või naaberkinnistute hoonestusele lähemale kui 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Lahendus esitatakse ehitusprojektis.

Kui sõidukite parkimine kavandatakse välisseinale lähemal kui 4 meetrit, tuleb välisseinas kasutada materjale, mis iseseisvalt ei põle ning seina üldpinnast ei tohi avatäidete pindala olla üle 25 % ja seda 4 meetri ulatuses külgsuunas ja 5 meetri ulatuses vertikaalsuunas (EVS 812-7:2018 11.2.3.10).

Välise kustutusvee lahendus peab olema kooskõlas siseministri 18.02.2021 a. määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga. Lähimad hüdrandid:

- hüdrant nr 502, kaugus planeeringualast ca 10-20 m;

- hüdrant nr 501, kaugus planeeringualast ca 150 m.

## Keskkonnatingimused

Planeeringuga kavandatakse üksnes kahe lisanduva majapidamise ühendamist lähedal asuvate tehnovõrkudega, mistõttu on kazvandatava tegevuse mõju väga väike. Detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritav tegevus ei mõjuta looduskaitselisi objekte ega Natura 2000 alasid.

Eesti pinnase radooniriski kaardi järgi on kogu Rae vald kõrge radoonisisaldusega pinnasel (50 - 250 kBq/m³). Antud radooniriski levilate kaart on pigem suuremat piirkonda iseloomustav ning radooni sisaldus võib võrdlemisi väikeste vahemaade (sh detailplaneeringuga hõlmatava ala) ulatuses varieeruda üsna oluliselt. Hoonete projekteerimisel arvestada, et hoone ruumiõhu radooni tase peab vastama ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28.02.2019 määruses nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase“ toodud normidele ning tagada radooniohutu keskkond hoonete siseruumides, rakendades vastavaid kehtiva standardi EVS 840 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ meetmeid. Vajadusel teostada projekteerimise etapis radoonitasemete mõõtmised.

Ehitustegevusega kui ka edaspidise kasutamise kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei tohi ületada ümbruskonnas keskkonnaministri (edaspidi KeM) 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ja sotsiaalministri 01.10.2025 määrusega nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord“ kehtestatud norme.

Planeeritava ala välisõhus levivad liiklusmüra tasemed ei tohi ületada Keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 (edaspidi KeM määrus) lisas 1 toodud liiklusmüra normtasemeid.

Liiklusmüra maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel ei tohi ületada päeval 85 dB(A) ja öösel 75 dB(A) (KeM määrus nr 71 § 6 lg 3).

Siseruumide müratasemed ei tohi ületada Sotsiaalministri 12.11.2025 määruse nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid” lisas 1 kehtestatud normtasemeid. Vajadusel rakendada müravastaseid meetmeid lähtudes muuhulgas EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“

Tehnoseadmete paigutamisel jälgida, et need oleksid suunatud müratundlike hoonetega aladest võimalikult kaugele. Tehnoseadmete müratasemed ei tohi müratundlike hoonetega aladel ületada KeM määruse nr 71 lisas 1 toodud tööstusmüra sihtväärtust.

Vältida valgusreostust tekitavaid valgustuslahendusi, pöörates erilist tähelepanu valgusallikatele, mis avaldavad mõju elamualadele. Analüüsida detailplaneeringuala kasutusaegset valgustatust ning vajadusel näha ette leevendusmeetmed. Lähtuda standardist EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“.

Planeeringuala paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega alal (põhjavesi on looduslikult nõrgalt kaitstud maapinnalt lähtuva punkt- või hajureostuse suhtes). Vältida tuleb reostuse sattumist põhja- ja pinnavette ning pinnasesse. Veevarustus ja kanalisatsioon tuleb lahendada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu. Oluline mõju põhjaveele puudub, kui ehituse käigus kasutatakse töökorras ja nõuetekohaselt hooldatud ehitusmasinaid. Tööde teostaja peab olema valmis võimalike kütuse- ja õlilekete kiireks lokaliseerimiseks ja likvideerimiseks, et reostus ei satuks vette ja pinnasesse. Kui jäätmete käitlemisel järgitakse jäätmeseaduse, selle alamaktide ja Rae valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõudeid, siis olulist negatiivset keskkonnamõju ei teki. Seega eeldatavalt keskkonnale reovee tõttu ohtu ei teki.

Ehitusjäätmed tuleb kas suunata taaskasutamisesse, ette näha nende äravedu, kõrvaldamine spetsiaalses ladustuspaigas või anda üle töötlemiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ehitustöödel tekkivate jäätmete valdaja on kohustatud rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi jäätmete liikide kaupa kogumiseks. Samuti kuuluvad tema kohustuste hulka kõikide võimaluste rakendamine jäätmete taaskasutamiseks.

## Planeeringu elluviimisega kaasnevad asjakohased majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed ja looduskeskkonnale avalduvad mõjud

Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke majanduslikke, kultuurilisi ega sotsiaalseid mõjusid. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Täiendavate uuringute/hinnangute vajadust ei ole.

## Servituudid

Tabel. 1 Servituutide seadmise vajadused

| Teeniv kinnisasi/krunt | Valitsev krunt või asutus, mille kasuks on tehtud ettepanek seada servituut | Servituut | Servituudi sisu |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuuliku tee 14 65301:001:4416 | Elektrilevi | Isiklik kasutusõigus (planeeritav) | Isiklik kasutusõigus annab Elektrilevile õiguse hooldada ja kasutada kinnisasjal olevaid elektripaigaldisi. |
| Tuuliku tee T2 65303:003:0767 | AS ELVESO | Isiklik kasutusõigus (planeeritav) | Isiklik kasutusõigus annab AS-le ELVESO õiguse hooldada ja kasutada kinnisasjal olevaid elektripaigaldisi. |

# PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA

Detailplaneering on peale kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostatavatele

ehituslikele ja tehnilistele projektidele.

Tegevuskava:

- Kinnistu ümberkruntimine;

- Tehnovõrkude ning rajatiste tehniliste tingimuste väljastamine ja nende projekteerimise alustamine koos vajadusel kaasnevate lisauuringute teostamisega;

- Hoonete projekteerimine;

- Hoonete, tehnovõrkude ning rajatiste ehitamiseks ehituslubade väljastamine;

- Hoonete ehitus;

- Hoonetele kasutuslubade taotlemine.