Indreku tee 8 kinnistu ja selle lähiala

detailplaneering

Indreku tee 8, Rae küla, Rae vald, Harju maakond,

töö nr 305/2025

Huvitatud isik:			Indreku tee 8 kinnistu omanik

Planeerija:			OÜ RE Plan

Reg nr. 12269428

Pallasti tn 34c-72,

Tallinn, 11416

Tel.: 5199 5509

replan.info@gmail.com

Arhitekt:				Ilona Krivonogov

Vastutav spetsialist:		Irina Naimark

Volitatud arhitekt, tase 7

Kutsetunnistus 117210

TALLINN 11.11.2025

I MENETLUSDOKUMENDID

II SELETUSKIRI

1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, LÄHTEDOKUMENDID JA TEOSTATUD UURINGUD	3

1.1	Detailplaneeringu koostamise alused	3

1.2	Detailplaneeringu lähtedokumendid	3

1.3	Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud	3

2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK	3

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS	4

3.1	Planeeringuala olemasoleva olukorra kirjeldus	4

3.3	Alusplaan	4

3.4	Maaomand planeeritaval alal, tabel 2	4

3.5	Haljastus	4

4. PLANEERINGUGA KAVANDATAV	4

4.1	Maakasutus ja ehitusõigus	5

4.1.1 Vastavus planeeringule	5

4.1.2 Planeeritava maa-ala krundid	5

4.1.3 Arhitektuurinõuded ehitisele	5

4.1.4 Krundide ehitusõigus	5

4.1.5 Nõuded ehitusprojektide koostamiseks	6

4.2 Tänavavõrk ja liikluskorraldus	6

4.3	Tehnovõrgud	7

4.3.1 Soojavarustuse põhimõtted	7

4.3.2 Veevarustus, kanalisatsioon, sademeveed	7

4.3.3 Elektrilahendus	7

4.3.4 Nõuded tehnorajatiste ehitusprojektide koostamiseks tehnovõrkude osas	7

4.4 	Kitsendused	7

4.5  Haljastus, heakorrastus ja keskonnakaitse abinõud	7

4.5.1 Haljastuse põhimõtted	7

4.5.2 Heakorrastuse põhimõtted	8

4.5.3 Keskonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks	9

4.6 	Tuleohutusnõuded	10

4.7	Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	10

III  LISAD

- Geodeetilised mõõdistused, GeoEx OÜ, töö nr E23020, 01.03.2023.

IV JOONISED

- asukoha skeem				AS-1		-

- tugiplaan					AS-2		1:500

- põhijoonis	 TEHNOVÕRKUDEGA	AS-3		1:500

# 1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, LÄHTEDOKUMENDID JA TEOSTATUD UURINGUD

## 1.1	Detailplaneeringu koostamise alused

- Planeerimisseadus.

## 1.2	Detailplaneeringu lähtedokumendid

- Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneering;

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- Rae Vallavolikogu 15.11.2024 otsusega nr 134  kehtestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering;

- Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50);

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 20.09.2016 määrus nr 58);

- Rae valla jäätmehoolduseeskiri (Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73);

- „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas“ (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- “Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded” (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);

- Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13);

- Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14);

- Rae Vallavolikogu 20.05.2024 määrus nr 46 „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 kinnitamine“.

## 1.3	Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud

- Geodeetilised mõõdistused, GeoEx OÜ, töö nr E23020, 01.03.2023.

# 2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe üksikelamu ja selle teenindavate abihoonete rajamiseks.

Indreku tee 8 krunt on moodustatud Palli kinnistu detailplaneeringuga (kovID DP0331, kehtestatud 08.04.2008). Põhijoonisel on välja toodud abihoonete ehitusõigus vaid Indreku tee 10 krundil (lubatud 2 kõrvalhoonet). Teiste kruntide puhul on põhijoonisel kajastatud vaid ühepereelamu ehitusõigus ning kruntidele lubatud hoonete arv ehitusõiguse aknas on samuti 1 va Indreku tee 10 krundi puhul. Seletuskirjas on toodud, et igale elamukrundile on planeeritud ühe elamu ehitamist vastavalt põhijoonisele. Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on täpsustada ehitustingimused ja näha ette Indreku tee 8 kinnistule ka abihoonete rajamise võimalust.

# 3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

## 3.1	Planeeringuala olemasoleva olukorra kirjeldus

Planeeringuala hõlmab Indreku tee 8 (katastritunnus: 65301:002:1513; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 1398m2) maaüksuse. Alale juurdepääs on Indreku teelt. Maaüksus on hoonestatud, vaata tabeli allpool:

Indreku tee 8 olemasolev hoonestus, tabel 1

| Ehitisregistri kood | Ehitise nimetus | Ehitis | Ehitisealune pind m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 120584465 | Üksikelamu | Hoone | 185,0 |
|  | Kuur | Hoone | 8,4 (ei ole kantud EHRisse) |
|  | Kuur | Hoone | 4,8 (ei ole kantud EHRisse) |
|  |  | Kokku: | 198,2 |

Kinnistul on olemas üksikelamu (ehitisregistri kood 120584465), püstitatud vastavalt ehitusloa nr 
3782E, 08.08.2009 saanud ehitusprojektile. Üksikelamul on ka kasutusluba olemas, nr 
2252K, 15.06.2010. 2017 aastal on hoone laiendatud vastavalt ehitusteatise nr 1611201/13997, 19.12.2016 saanud ehitusprojektile.

Kinnistul asub kaks kuuri ehitisealuse pinnaga 8,4 m2 ja 4,8 m2. Need ehitised ei pea olema kantud ehitisregistrisse.

Planeeritaval alal asuvad järgmised kitsendused:

− Harjumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruum;

− Elektrimaakaabli kaitsevöönd 1m teljest;

− Vee- ja kanalisatsioonitorude kaitsevöönd 2m toru välisseinast.

## 3.3	Alusplaan

Detailplaneeringu koostamise aluseks on GeoEx OÜ poolt koostatud kinnistu geodeetiline maa-ala plaan tehnovõrkudega, töö nr E23020, 01.03.2023.

## 3.4	Maaomand planeeritaval alal, tabel 2

| Nr | Aadress | Pindala | Kinn. nr. | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indreku tee 8 | 1398 m2 | 12900802 | 65301:002:1513 | Elamumaa 100% |

## 3.5	Haljastus

Planeeritaval alal kasvavad enamasti viljapuud ja kinnistu põhja poolel mõned lehtpuud. Kinnistu piiridele on istutatud elupuud.

# 4. PLANEERINGUGA KAVANDATAV

- Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on abihoonetele ehitustingimuste määramine.

## 4.1	Maakasutus ja ehitusõigus

### 4.1.1 Vastavus planeeringule

Käesoleva detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on täpsustada ehitusõigust ning välja selgitada

võimalused abihoonete rajamiseks.

Detailplaneeringuga ei muudeta Indreku tee 8 maaüksuse olemasolevat sihtotstarvet, kinnistu

suurust (1398 m²) ega kinnistu piire.

Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringu kohane.

### 4.1.2 Planeeritava maa-ala krundid

Krundi pindala ja sihtotstarbe on toodud tabelis 2.

Maakasutuse koondtabel, tabel 3

| Planeeringu alguses |  |  | Planeeritud |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aadress | pindala (m2) | sihtotsarve | aadress | pindala (m2) | sihtotsarve |
| Indreku tee 8 | 1398 m2 | 100% E | Indreku tee 8 | 1398 m2 | 100% E |

### 4.1.3 Arhitektuurinõuded ehitisele

Arhitektuurinõuded ehitisele määratakse lähtuvalt olemasolevast hoonest.

1.	avatäited, muud hoone	Planeeritavad hooned, selle ehitamisel kasutatavad materjalid

osad ja detailid:	peavad sobima antud piirkonda

2.	lubatud korruselisus:	2 põhihoonel, 1 abihoonel;

3.	põhilised välisviimistluse	Välisviimistlusmaterjalid peavad olema piirkonda sobilikud,

materjalid:	võib kasutada puitlaudist, krohvi, tellist, klaasi, metalli ja neid kombineerida. Välisviimistlusmaterjalid täpsustatakse hoone projekteerimise käigus. Järgida kontaktvööndi üldist lahendust.

4.	lubatud katusekalded ja	20º-35º (olemasolev katuse kalle on 20º), harja suund on vaba;

harja suund:

5.	lubatud katusekattematerjalid:	plekk, katusekivi, rullmaterjalid, plaatmaterjalid; keelatud kasutada erksaid värvitoone (nt sinine, kollane jne, samuti värvitoonid “ultra-“ jne)

6.	hoone maksimaalne kõrgus:	9,0 m;

7.	hoone tulepüsivusaste:	TP-3;

8.	piired:	Piirkonnale iseloomulik haljas- ja puitpiirded. Tänavapoolne piirdelahendus peab sobituma ja arvestama lähinaabrite piirdelahendust. Läbipaistmatute plankaedade ja betoonmüüride rajamine ei ole lubatud. Elamukruntide vahelised piirded võivad olla võrkpiirded. Piirded võib rajada krundi piirile. Piirde lubatav kõrgus kuni 1.5 m.

### 4.1.4 Krundide ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega on määratud: krundi planeeritud kasutamise sihtotstarve; suurim lubatud hoonete arv krundil; suurim lubatud ehitisealune pind;  hoonete suurim lubatud katuseharja kõrgus.

Hoonestusala planeerimisel on arvestatud looduslike tingimuste ja vajalike kujadega (tuleohutus ja tee kaitsevöönd). Kohustuslikku ehitusjoont määratud ei ole. Hoonestusala on piirkond, kuhu võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Lisaks elamule ja abihoonetele on lubatud krundile rajada kaks kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga rajatis (nt varjualune või kuur), mis peab paiknema planeeritud hoonestusalas ja mille ehitisealune pind jääb detailplaneeringus lubatud ehitisealuse pinna arvestusse. Rajatise arv ei kajastu detailplaneeringu abihoonete arvus. Ehitisealuse pinnaga rajatiste ja abihoonete ehitisealune pind kuulub ehitusõigusega määratud ehitisealuse pinna koosseisu. Ehitisealuse pinnaga rajatisi ja hooneid on lubatud püstitada vaid hoonestusalasse.

Pos nr 1

Krundi kasutamise sihtotstarve: 		100% elamumaa

Hoonete arv krundil:  				1 põhihoone ja 3 abihoonet, kokku 4

Korruselisus:	2 põhihoone / 1 abihoone

Ehitisealune pind:				250 m2

Hoone kõrgus:					9,0 m põhihoone / 5,0m abihoone

Parkimiskohtade arv krundil:			3

### 4.1.5 Nõuded ehitusprojektide koostamiseks

Ehitusprojekti koosseisus peab arvestama alljärgnevaga:

- Arvestada, et ehitustegevusega kaasnev müratase ei tohi ümbruskonnas ületada keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 toodud tingimusi ja sotsiaalministri 04.03.2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” toodud tingimusi.

- Kasutusaegne müra võib tekkida seadmetest (ventilatsioon jms), seetõttu on oluline, et need oleks paigutatud selliselt, et need ei häiriks elamu- ja sotsiaalobjekte.

- Tagada ehitus- ja kasutusaegsed õhukvaliteedi tasemete väärtused, mis vastavad keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“.

- Hoonete projekteerimisel lähtuda standardist EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“.

- Planeeritavate hoonete tehnoseadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel tuleb arvestada naaberhoonete paiknemisega ning et tehnoseadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid. Soojuspumpade välisosad on lubatud paigaldada maapinnale, fassaadi lähedusse või katusele. Soojuspumba paigaldamisel maapinnale või fassaadi lähedusse peab soojuspumba välisosa olema varjestatud nii, et see ei ole visuaalselt domineeriv ning on kooskõlas hoone arhitektuuriga. Soojuspumpade välisosade värvitoon peab ühtima selle asukohast lähtuva varjestuse, fassaadi või katuse värvitooniga.

## 4.2 Tänavavõrk ja liikluskorraldus

Ligipääsuks kinnistule kasutatakse Indreku teed.

Krundi jaoks on tagatud miinimum 3,5m laiune sissesõidutee.

Parkimiskohtade arvutamisel lähtuda Eesti Standard EVS 843:2016 Linnatänavad tabelist 9.2. Detailplaneeringuga on ette nähtud 2 parkimiskohta.

## 4.3	Tehnovõrgud

### 4.3.1 Soojavarustuse põhimõtted

Antud krundile on ette nähtud lokaalne soojavarustus. Olemasoleva üksikelamu soojusallikaks on maasoojuspump, abihoonetele on võimalik planeerida erinevaid küttevõimalusi, näiteks õhksoojuspumba baasil, elektriküte, maaküte või pelletiküte.

### 4.3.2 Veevarustus, kanalisatsioon, sademeveed

Kinnistu juures on ühisveevärgi ja kanalisatsiooni trass, millega antud hoone on juba liitunud.

Käesoleva detailplaneeringuga antud lahendus ei muutu.

Sadeveed parklast ja katuselt juhitakse haljasaladele, kus see immutatakse pinnasesse. Naaberkinnistutele sademevee juhtimine ei ole lubatud.

### 4.3.3 Elektrilahendus

Kinnistul on välja ehitatud elektripaigaldis, mis on ühendatud elektrivõrguga.

Hoonel on sõlmitud elektri ettevõttega elektri ostu-müügileping. Käesoleva detailplaneeringuga antud lahendus ei muutu. Ehitamise või ümberehitamise jooksul on lubatud paigaldada päikesepaneelid. Päikesepaneelid tuleb paigaldada hoonete konstruktsioonile ning päikesepaneelide paigaldamine maapinnale, sh piirdeaiana ei ole lubatud.

### 4.3.4 Nõuded tehnorajatiste ehitusprojektide koostamiseks tehnovõrkude osas

Hoone tööprojekti koostamiseks tuleb tellida tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ning kooskõlastada projektid võrguhaldajatega.

## 4.4 	Kitsendused

Planeeritaval alal kehtivad kitsendused:

- Harjumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruum;

- Elektrimaakaabli kaitsevöönd 1m teljest;

- Vee- ja kanalisatsioonitorude kaitsevöönd 2m toru välisseinast.

## 4.5  Haljastus, heakorrastus ja keskonnakaitse abinõud

Planeeringuga kavandatav tegevus ei too kaasa olulisi keskonnamõjusid.

### 4.5.1 Haljastuse põhimõtted

Planeeritaval alal kasvavad enamasti viljapuud ja kinnistu põhja poolel mõned lehtpuud. Kinnistu piiridele on istutatud elupuud. Kaitsealuseid loodusobjekte planeeritud alal ei ole.

Olemasolev II väärtusklassi kõrghaljastus on ette nähtud säilitada, sellist kõrghaljastust maa-alal ei ole. Iga elamumaa krundile on ette planeeritud istutada iga 300 m² kohta vähemalt 1 puu, mille täiskasvamise kõrgus on min 6 m. Puude kaugus hoonetest võib olla minimaalselt 5 meetrit. Istutatavate puude liik, arv ja asukoht täpsustatakse ehitusprojekti käigus. Haljastuse täiendamisel soovitame kasutada kodumaiseid liike. Elamumaakrundid peavad olema haljastatud vähemalt 50% ulatuses. Külgmiste kruntide piiretena on soovitav kasutada võrkaia lahendusi koos hekkide mahuga. Heki kõrgus võib ületada 1,5 meetrit.

Iga likvideeritava II väärtusklassi puu kohta tuleb ette näha asendusistikud.

Hoonete, teede ja tehnovõrkude projekteerimisel ning uushaljastuse rajamisel ja hooldamisel tuleb puittaimedele tagada tingimused ka vastavalt Eesti standardite EVS 843:2016 „Linnatänavad”, EVS 939-2020 „Puittaimed haljastuses” osa 2 „Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded”, osa 3 „Ehitusaegne puude kaitse” ning osa 4 „Puuhooldustööd” nõuetele, juhistele ja soovitustele.

Istutustöid saab teostada vaid taimedele ette valmistatud aladele, mis on vajalikus sügavuses täidetud sobiliku mullaga ning puhastatud umbrohujuurtest, suurematest kividest ja muudest võimalikest kahjustajatest. Muruseemne võib külvata selleks ette nähtud alale, mis on ette valmistatud ning minimaalselt 100 mm kasvupinnasega. Muruseeme peab vastama antud ala valgus- ja kasutustingimustele.

Ehitusaegne haljastuse kaitse peab vastama Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrusele nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas“.

Haljastusnõuded ehitamisel vastavalt määrusele nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas“:

(3) Nõuded maapinnale ja niisutusele:
  5) enne kõrg– ja/või madalhaljastuse istutamist ning haljastuse rajamist peab olema tagatud ehitusala sademe- ja pinnasevee äravool;
  (4) Üldnõuded haljastuse taastamiseks:
  1) haljastuse taastamisel tuleb katta taastatav maa-ala vähemalt 10 cm paksuse sõelutud kasvumulla kihiga, mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, jäätmeid, taimedele kahjulikke aineid jms;
  2) rohu muldkeha alune pind tuleb tasandada. Rohi tuleb külvamise ajal agrotehniliselt õigete võtetega rullida;
  3) kaevetööde käigus planeeritust suurema ala kahjustamise korral tuleb haljastus kogu ulatuses nõuetekohaselt taastada.

(5) Nõuded teeäärse haljasala haljastuse taastamiseks:
  1) haljastuse taastamisel on keelatud kaevandi tagasitäitmisel ja tihendamisel maapinda tõsta teekatendist kõrgemale ning tagada tuleb kõvakattega pinnalt sademevee äravool haljasalale ja selle imbumine seal;
  2) haljastuse taastamisel tuleb nii tihe- kui hajaasustusalal asuv taastatav maa-ala katta vähemalt 15 cm paksuse sõelutud kasvumulla kihiga mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, jäätmeid, taimedele kahjulikke aineid jms ning mis peab olema tihendatud selliselt, et hiljem ei tekiks vajumisi ega veelohkusid;
  3) rohu muldkeha alune pind tuleb tasandada. Rohi tuleb külvamise ajal agrotehniliselt õigete võtetega rullida;
  4) taastamistöödel on keelatud külmunud pinnase kasutamine;
  5) olemasoleva ja taastatava haljastuse üleminek tuleb ühtlustada ja taastada niidukõlblikkus.

### 4.5.2 Heakorrastuse põhimõtted

- Kruntide omanikud on kohustatud kruntide heakorra tagamisel lähtuma Rae valla heakorraeeskirjast.

- Õuealad peavad olema regulaarselt niidetud ja heakorrastatud. Ehitise omanik on kohustatud tagama temale kuuluva ehitise ning selle juurde kuuluva krundi korrashoiu ja ohutuse ehitamise ajal, ehitise kasutamisel ja selle lammutamisel vastavalt Rae valla heakorraeeskirjale. Peale uute hoonete ehitamist tuleb heakorrastada õuealad. Uushaljastus, väikevormid ja nende asukohad ning planeeringuala üldine heakorrastus leitakse hoone projektiga.

- Kruntide jäätmete kogumise korraldab iga krundi valdaja eraldi. Kruntidel tekkivad jäätmed tuleb koguda liigiti, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses.

- Jäätmete äravedu võib teostada vastavat tegevuslitsentsi omav ettevõte. Kruntidele planeeritakse sorteerimisvõimalusega prügikonteineri paigaldus vastavalt Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrusele nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri”. Jäätmete äravedu teostab jäätmekäitlusettevõtja, kellega on sõlmitud sellekohane leping. Prügikonteineri paiknemine määratakse vastavalt ehitusprojektile iga elamu juures eraldi ning selle asukoht peab olema näidatud ehitusprojekti asendiplaanil. Prügikonteiner peab paiknema tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 4 m. Kui konteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus (vabas vormis kinnitus, et isik on teadlik jäätmemahutite asukohast, digitaalselt allkirjastada). Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.

### 4.5.3 Keskonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks

Planeeritaval alal ei ole keskkonnale ohtlikke objekte.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga. Alale ei kavandata tootmist, kaevandamist ega muud müra ja vibratsiooni tekitamise potentsiaaliga tegevust. Seega märkimisväärset häirivat vibratsiooni ei teki.

Alale ei kavandata tootmist, kaevandamist ega muud valguse, soojuse, kiirguse ega lõhna häiringute tekitamise potentsiaaliga tegevust. Seega märkimisväärset valguse, soojuse, kiirguse ega lõhna häiringut ei teki.

Radoon

Käesolev ala asub kõrge radooniohuga piirkonnas, seega ehitusprojektide koostamisel rakendada radoonitõkkemeetmeid või teostada radooni uuringu.

Kokkuvõte: Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

## 4.6 	Tuleohutusnõuded

- Tuleohutuse tagamise aluseks on Siseministri 23.02.2021 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ ja Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.

- Planeeritud vastavalt Palli kinnistu detailplaneeringule hüdrant on Indreku ja Raeküla tee ristmikul, arvestuslik vooluhulk tule kustutamiseks on 5 l/sek 3 tunni jooksul.

Tingimused ehitusprojekti koostamiseks:

- Päästemeeskonnale tagada päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega.

- Hoonele tuletõrjevahenditega juurdepääsuks peab olema vähemalt 3,5 laiune juurdesõidutee.

- Planeeritud hooned tuleb projekteerida minimaalselt TP-3 tulepüsivusklassile vastavana

## 4.7	Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused lahendatakse vastavalt Eesti standardile EVS 809–1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“.

Planeerimisel ja hilisemal rajamisel ning kasutamisel tuleb arvestada:

- Võõrastele piiratud juurdepääs eraalale; valdusele sissepääsu piiramine;

- vaadeldava ala korrashoid: teede plaanipärane ja õigeaegne rajamine, territooriumi korrashoid - soovitav kogu üksikelamugrupi elanike ühiselt planeeritud hooldus- ja korrastustööde korraldamisega, mis omakorda suurendab ka ühtekuuluvustunnet ja naabrivalve rakendumist;

- hoovivalgustuse rajamine ja korrashoid: valgustuse olemasolu vähendab elanike kuriteohirmu ning pidurdab kurjategijaid;

- planeerimise ja kujunduslike võtetega ala võimalikult suurema nähtavuse (jälgitavuse) tagamine, mis tõstaks ka naabrivalve efektiivsust: pimedate halva nähtavusega kohtade minimiseerimine, ala nähtavuse tagamine piirete konstruktsiooniga - kõrgetele läbipaistmatutele hekkidele ja plankaedadele eelistada läbipaistvaid võrk- või lippaedu jm.;

- varguste ja sissemurdmiste riski vähendamiseks soovitada hoone projekteerijatel kasutada turvalisemaid aknaid, uksi jm. võtteid.

Seletuskirja koostas Ilona Krivonogov 11.11.2025