Töö nr 617

Harjumaa, Rae vald, Järveküla

KANGRUPÕLLU KINNISTU

DETAILPLANEERINGU ESKIIS

PLANEERINGU KOOSTAMISE

KORRALDAJA:	Rae Vallavalitsus, registrikood 75026106

Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik

Harjumaa

HUVITATUD ISIK:	Uuesuitsu OÜ, registrikood 14313346

J. Kunderi tn 8a, 10128 Tallinn

Kristo Peerna, juhatuse liige

+372 5649 1445

kristo.peerna@pkh.ee

PLANEERIJA:	Optimal Projekt OÜ, registrikood 11213515

MTR reg.nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT:	Ive Punger

TEHNIK	Keia Kuus

keia@opt.ee

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

56 983 389

arno@opt.ee

KÖITE koosseis:

- Seletuskiri

1. PLANEERINGU KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID	4

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	4

2.1. Planeeringu eesmärk	4

2.2. Planeeritava maa-ala kontaktvööndi analüüs	4

2.3. Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused	5

3. VASTAVUS RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGULE	5

4. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	6

4.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus	6

4.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	6

4.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	7

4.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	7

4.5. Olemasolev tehnovarustus	7

4.6. Olemasolev haljastus ja keskkond	7

4.7. Kehtivad piirangud	7

5. PLANEERINGU ETTEPANEK	8

5.1. Krundijaotus ja hoonestusala	8

5.2. Krundi ehitusõigus	8

5.3. Ehitiste arhitektuurinõuded	9

5.4. Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded	9

5.5. Avalik ruum	10

5.6. Piirded	10

5.7. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	10

5.8. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	11

5.9. Tuleohutusnõuded	11

5.10. Jäätmete prognoos ja käitlemine	12

5.11. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks	12

5.12. Planeeringuala tehnilised näitajad	12

5.13. Tehnovõrkude lahendus	13

5.13.1. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine	13

6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE	13

6.1. Eessõna	13

6.2. Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus	14

6.3. Müra ja vibratsioon	14

6.4. Põhjavee kaitse	15

6.5. Radooniriski vähendamise võimalused	15

6.6. Võimaliku keskkonnamõju hindamine	15

6.7. Õhukvaliteet	15

6.8. Soojussaared	16

7. KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VÕIMALUS	16

8. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD	16

9. PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA	18

- Joonised

AS-01	Asukohaskeem	M 1:~

AS-02	Kontaktvööndi analüüs	M 1:~

AS-03	Tugiplaan	M 1:1000

AS-04	Põhijoonis	M 1:1000

- LISAD

Teostatud uuringud:

- topo-geodeetilise alusplaani koostas OÜ AderGeo 15.08.2025, töö nr M150825.

- KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

- MeNetLusDOKUMENDID

- seletuskiri

# PLANEERINGU KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID

- Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134 kehtestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering;

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadustik;

- Tee projekteerimise normid (majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrus nr 106);

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50);

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 61);

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035;

- Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13);

- Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14);

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 20.09.2016 määrus nr 58);

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;

- siseministri 30. märts 2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- siseministri 18. veebruari 2021. a määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;

- katastriüksuse plaan;

- muud kehtivad õigusaktid ja projekteerimisnormid.

# PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja ärihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud maaomanike soovidega, naaberaladel kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ning lähiümbruses paikneva ja planeeritud hoonestusega.

## Planeeritava maa-ala kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala (olemasolev Kangrupõllu kinnistu, katastritunnus 65301:001:4196, pindalaga ca 29 632 m²) asub Harjumaal Rae vallas Järvekülas, Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee (riigimaantee nr 2, Tartu maantee) ning Järveküla–Jüri tee (riigimaantee nr 11330, Vana-Tartu maantee) läheduses. Juurdepääs alale on kavandatud kohalikult Turu ja Koolipõllu teelt.

Planeeringuala vahetus läheduses paikneb mitmeid kehtestatud ja menetletavaid detailplaneeringuid, mis kujundavad kontaktvööndist kiiresti areneva elamu- ja teeninduspiirkonna. Planeeringualast edelas ja idas asuvatele maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutele koostatakse „Järveküla keskuse detailplaneering“ ning alast kirdes „Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu ja lähiala detailplaneering”. Mõlema planeeringuga jaotatakse kinnistud elamu-, äri-, transpordi- ja üldkasutatavaks maaks, võimaldades ehitada ärihooneid ning korter-, rida- ja üksikelamuid.

Rae vallas on viimastel aastakümnetel toimunud väga kiire ehitustegevus, mille tulemusel on Tallinna lähipiirkonnad muutunud tihedalt hoonestatud elamualadeks. Planeeringuala ümbrus on valdavalt elamumaa funktsioonis, kuid kontaktvööndis esineb ka maatulundus-, äri- ja ühiskondlike ehitiste maad. Mitmete detailplaneeringute elluviimisel on välja kujunenud sidus ja ühtne tänavatevõrk.

Piirkond on hoonestatud valdavalt kuni 2-korruseliste üksikelamutega ning kuni 3-korruseliste korterelamutega. Hoonestus on mitmekesine – esindatud on nii viil- kui ka lamekatusega hooned, fassaadilahendused varieeruvad kivist, krohvitud ja puitviimistlusega lahenduste vahel. Korterelamute krunte ümbritsevad valdavalt hekid, üksikelamute kruntide piireteks on peamiselt puitlippidest aiad. Kontaktvööndi korterelamukruntide pindalad jäävad vahemikku 1007 – 1912 m² ning üksikelamu- kruntide pindalad 1379 – 3418 m².

Lähimad avalikud puhke- ja rohealad asuvad Kindluse kooli ümbruses ning Hansa tee äärsete korterelamute vahel. Lisaks on menetletavates detailplaneeringutes ette nähtud uusi puhke- ja rohealasi. Turu tee ning Järveküla–Jüri tee ääres kulgeb jalgratta- ja jalgtee, mis on ühenduses Rae valla teiste asustusüksuste ja Tallinna linna kergliiklusteede võrgustikuga.

Planeeringuala vahetus läheduses paikneb 9-klassiline Kindluse Kool koos spordihoonega ning ca 1 km kaugusel Järveküla Kool spordihoone ja ujulaga. Lähim lasteaed on Järveküla Lasteaed, mis asub kavandatavast alast ca 170 m kaugusel.

Teenindus- ja kaubandusfunktsioonid on koondunud Tallinna–Tartu maantee äärde. Lähim toidupood paikneb Vana-Tartu maantee ääres ca 250 m kaugusel. Suuremad teenindusasutused (kauplus, postkontor, tankla, pank jmt) asuvad Peetri alevikus ning Tallinna linnas Ülemiste keskuses, mis jääb planeeringualast umbes 7 km kaugusele. Rae valla keskus, Jüri alevik, paikneb ca 5,5 km kaugusel.

Planeeringuala on hästi seotud ühistranspordivõrguga. Lähim bussipeatus asub planeeringuala kõrval, võimaldades ühendust Rae valla teiste asustusüksustega. Vana-Tartu maantee ääres paikneb bussipeatus „Hundisepa”, kust on võimalik liikuda nii Rae valla teistesse piirkondadesse kui Tallinna linna. Bussiliiklus toimub keskmiselt 1 – 2 korda tunnis.

Planeeringuala kontaktvööndis paiknevate hoonete asukohad ja kruntide sihtotstarbed on kajastatud joonisel AS-02 Kontaktvööndi analüüs.

## Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga, mille kohaselt jääb planeeringuala keskusemaa juhtotstarbega maa-ala piirkonda. Detailplaneering koostatakse kooskõlas üldplaneeringus sätestatud põhimõtete ja nõuetega.

Liikluskorralduse seisukohalt paikneb planeeringuala soodsas ja hästi ligipääsetavas asukohas, kuna kontaktvööndit teenindavad mitmed kohalikud teed ning läheduses asuvad põhi- ja tugimaanteed. Planeeringulahendusega luuakse sidus seos olemasolevate ja kavandatavate jalgratta- ja jalgteede võrgustikuga, tagades mugavad ja turvalised liikumisvõimalused nii jalakäijatele kui kergliiklejatele. Parkimine lahendatakse kruntide piires vastavalt kehtestatud normidele.

Kavandatud krundid on sihtotstarbelt kooskõlas üldplaneeringu suunistega ja sobituvad ümbritsevasse keskkonda. Elamumaa sihtotstarbega kruntide loomist toetavad Tallinna linna lähedus, Järveküla piirkonnas juba olemasolevad sotsiaal- ja ühiskondlikud objektid (sh koolid, lasteaiad, spordirajatised), väljaehitatud tehnovõrgud ning toimiv teedevõrk.

Ärimaa sihtotstarbega kruntide kavandamise eeldused tulenevad piirkonna kiirest kasvust ja elanike arvu suurenemisest, mis loob vajaduse täiendavate teenuste ja töökohtade järele. Äri- ja teenindusfunktsioonide paiknemine elamupiirkonna vahetus läheduses toetab lühikesi liikumiskoridore, vähendab autoliikluse vajadust ja soodustab igapäevase elukeskkonna mitmekesistumist.

# VASTAVUS RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGULE

Planeeringulahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134 kehtestatud Rae Valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on keskusemaa.

Keskuse maa-ala iseloomustab mitmekesisus, erinevate kasutamisvõimalustega avatud avaliku ruumi olemasolu. Keskuse maa-alal võivad kontsentreeritult asuda elamu, ameti- ja valitsushoonete, kaubandus- ja teenindushoonete, büroo, kultuuri- ja spordihoonete, ühtselt toimiva kaubandus-, teenindus- ja meelelahutuskeskuse, vaba aja veetmise ning muude keskusesse sobivate maakasutuse juhtotstarbega maa alad, sh haljasalad ja parkmetsad.

Foto 1. Väljavõte Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu maakasutuse kaardist.

Foto 2. Väljavõte P5 Assaku keskuse piirkonna ehitustingimuste tabelist (Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu seletuskiri).

Vastavalt Rae valla põhjapiirkoona üldplaneeringule tuleb alale ette näha haljasala või mänguväljaku ala. Planeeringuga on kavandatud 73 elamuühikut ning põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt peab sel juhul avalikult kasutatav haljasala moodustama 12% planeeringualast. Käesolevas detailplaneeringus on lahendatud nõue järgnevalt – planeeritud on üldkasutatava maa krunt suurusega 3555 m2, mis täidab sini-rohe koridori eesmärki. Sini-rohe koridori asukoht on määratud vastavalt üldplaneeringule.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

## Planeeringuala asukoht ja iseloomustus

Planeeritav ala asub Rae vallas, Järvekülas kõrvalmaantee 11330 Järveküla-Jüri tee vahetus läheduses. Detailplaneering on koostatud 5,65 hektari suurusele alale. Planeeritav ala asub Järveküla idaosas osaliselt väljakujunenud väikeelamute, korterelamute ja ärihoonete piirkonnas.

## Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Kangrupõllu – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 01.09.2025)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:4196;

- maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;

- katastriüksuse pindala: 29 632 m².

Planeeringuala on hoonestamata.

## Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

Tabel 1. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Künka | 10198 m² | 65301:001:0235 | Maatulundusmaa 100% |
| Turu tee 30a | 6726 m² | 65301:001:2554 | Tootmismaa 100% |
| Turu tee 30 | 3983 m² | 65301:001:2553 | Tootmismaa 70%, ärimaa 30% |
| Sõnajala | 3092 m² | 65301:001:3159 | Maatulundusmaa 100% |
| Kalevi | 15033 m² | 65301:001:0226 | Maatulundusmaa 100% |
| Turu tee L2 | 985 m² | 65301:001:3711 | Transpordimaa 100% |
| Turu tee 17a | 20 m² | 65301:001:1307 | Transpordimaa 100% |
| Turu tee L1 | 872 m² | 65301:001:1304 | Transpordimaa 100% |
| Aida | 5949 m² | 65301:001:4195 | Maatulundusmaa 100% |
| Turu | 32223 m² | 65301:001:5222 | Maatulundusmaa 100% |
| Koolipõllu tee L1 | 10091 m² | 65301:001:5179 | Transpordimaa 100% |

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Juurdepääs alale on Turu ja Koolipõllu teelt, kus on olemas asfaltkattega sõiduteed ning jalgratta- ja jalgteed. Jalgratta- ja jalgteede kaudu on võimalik liigelda Rae valla teistesse asustusüksustesse ja Tallinna linna. Bussipeatused asuvad planeeringuala kõrval ja kõrvalmaantee 11330 Järveküla-Jüri tee ääres.

## Olemasolev tehnovarustus

Planeeritav ala paikneb Järveküla tsentraalsete tehnovõrkudega varustatud piirkonnas.

Planeeringualal paiknevad tehnovõrgud:

- sidekaabel;

- veetorustik;

- reovee kanalisatsioonitorustik;

- sademevee kanalisatsioonitorustik;

- madalpinge maakaabel;

- keskpinge maakaabel;

- drenaažitorustik;

- gaasitorustik.

Olemasolev tehnovarustus on esitatud joonisel AS-03 Tugiplaan ja AS-04 Põhijoonis.

## Olemasolev haljastus ja keskkond

Planeeringuala on suures osas haritav maa. Kõrghaljastust planeeringualal ei kasva.

## Kehtivad piirangud

Planeeritaval alal kehtivad kitsendused:

- veetorustiku kaitsevöönd äärmise toru teljest 2 meetrit mõlemale poole toru;

- reovee kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd äärmise toru teljest 2 meetrit mõlemale poole toru;

- sademevee kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd äärmise toru teljest 2 meetrit mõlemale poole toru;

- sademevee kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd äärmise toru teljest 2 meetrit mõlemale poole toru;

- gaasitorustiku kaitsevöönd äärmise toru teljest 1 meetrit mõlemale poole toru;

- sidekaabli kaitsevöönd äärmise kaabli teljest 1 meeter mõlemale poole;

- maakaabli kaitsevöönd äärmise kaabli teljest 1 meeter mõlemale poole;

- geoloogiline uuringuala.

# PLANEERINGU ETTEPANEK

## Krundijaotus ja hoonestusala

Planeeringuga on kavandatud kolm elamumaa krunti, üks elamu- ja ärimaa krunt, üks ärimaa krunt, üks üldkasutatava maa krunt ning kaks transpordimaa krunti.

Kolmele elamumaa krundile määratakse ehitusõigus korterelamute rajamiseks. Kavandatud korterelamud on kuni 3-korruselised, võimaldades luua piirkonda mitmekesise korterivalikuga elukeskkonna.

Elamu- ja ärimaa krundile nähakse ette ehitusõigus hoonele, mille esimestel korrustel paiknevad äripinnad (kaubandus-, teenindus- või toitlustusettevõtted, kontori- ja büroohooned) ning ülemised korrused on kavandatud elamispindadeks.

Ärimaa krundile määratakse ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone rajamiseks. Hoone on ette nähtud kaubandus- ja teeninduspindade või väikeettevõtlust toetavate tegevuste tarbeks, pakkudes piirkonna elanikele igapäevaseid teenuseid ning töökohti.

Üldkasutatava maa krundile kavandatakse puhke- ja haljasala koos kergliiklusteede ühendustega. Transpordimaa krundid on ette nähtud olemasolevate teede kohale, arvestades planeeritavate jalgratta- ja jalgteedega.

Tabel 2. Krundijaotus.

| Pos nr | Suurus (m²) | Sihtotstarve (detailplaneeringu liikide kaupa) | Sihtotstarve (katastriüksuse liikide kaupa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4005 | korterelamu maa | elamumaa |
| 2 | 3002 | korterelamu maa | elamumaa |
| 3 | 5061 | korterelamu maa | elamumaa |
| 4 | 3122 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa | ärimaa |
| 5 | 5333 | korterelamu maa ; kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa | elamumaa 30% ; ärimaa 70% |
| 6 | 3555 | haljasala maa | üldkasutatav maa |
| 7 | 2346 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 8 | 3206 | tee ja tänava maa | transpordimaa |

Üldplaneeringu kohaselt on keskusemaal on ühe korteri koormusindeks 250 m2.

Vastavalt Rae valla põhjapiirkoona üldplaneeringule tuleb alale ette näha haljasala või mänguväljaku ala. Planeeringuga on kavandatud 73 elamuühikut ning põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt peab sel juhul avalikult kasutatav haljasala moodustama 12% planeeringualast. Käesolevas detailplaneeringus on lahendatud nõue järgnevalt – planeeritud on üldkasutatava maa krunt planeeritud korterelamute vahele suurusega 3555 m2, mis täidab sini-rohe koridori eesmärki. Sini-rohe koridori asukoht on määratud vastavalt üldplaneeringule.

Hoonestusalad on määratud kinnistu piiridest minimaalselt 4,0 m kaugusele. Hoonestusala piiritlemine ja selle sidumine krundi piiridega on näidatud põhijoonisel.

## Krundi ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega määratakse planeerimisseaduse § 126 lg 4 kohaselt:

- krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus;

- asjakohasel juhul hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus.

Hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurimat lubatud sügavust detailplaneeringuga ei määrata.

Planeeringuga määratud krundi ehitusõigused on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis kruntide ehitusõiguse ja kruntide ehitusõiguse akendes.

Tabel 3. Krundi ehitusõigus.

| Pos nr | Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed // katastriüksuse sihtotstarve | Ehitiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal (põhi- hoone / abihoone) | Ehitise- alune pind | Ehitiste lubatud max kõrgus. Põhihoone / abihoone | Põhihoone suurim korruselisus maapealne / maa-alune | Abihoone suurim korruselisus maapealne / maa-alune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EK 100% // E 100% | 4 (2 / 2) | 800 m² | 12 m / 5 m | 3 / -1 | 1 / - |
| 2 | EK 100% // E 100% | 2 (1 / 1) | 600 m² | 12 m / 5 m | 3 / -1 | 1 / - |
| 3 | EK 100% // E 100% | 4 (2 / 2) | 1000 m² | 12 m / 5 m | 3 / -1 | 1 / - |
| 4 | ÄB/ÄK 100% // Ä 100% | 4 (2 / 2) | 1560 m² | 12 m / 5 m | 3 / -1 | 1 / - |
| 5 | ÄB/ÄK 30%;EK 70% // Ä 30%; E 70% | 4 (2 / 2) | 2705 m² | 12 m / 5 m | 3 / -1 | 1 / - |
| 6 | HP 100% // Üm 100% | - | - | - | - | - |
| 7 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 8 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |

Lubatud suurim ehitisealune pind näitab kõikide ehitiste suurimat lubatud pinda, s.t selle alla lähevad kõik ehitusloakohustuslikud ja ehitusloakohustuseta ehitised.

## Ehitiste arhitektuurinõuded

Katusekalle:	0 – 30°

Välisviimistluse materjalid:	puit, kivi, betoon, krohv, tellis, ilmastikukindel ehitusplaat

Katusematerjal:	rullmaterjal, kivi või plekk

Hoone ±0.00 on planeeritavast maapinnast 0,2 – 0,5 m kõrgemal.

Viimistlusmaterjalide valikul tuleb lähtuda kontaktvööndi üldisest lahendusest. Projekteeritava hoone arhitektuurne lahendus peab arvestama piirkonna miljööd, naaberhoonestuse üldmahtusid ja proportsioone. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. Abihooned peavad arhitektuurselt haakuma põhihoonega. Katusekattematerjalid ja viimistlusmaterjalid peavad sobima hoone arhitektuurilahendusega ja välisilmega.

Hoone eskiisprojekt tuleb enne ehitusloa taotlust kooskõlastada Rae valla arhitektiga.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt tuleb parima arhitektuurse ja/või linnaehitusliku lahenduse leidmiseks ning hea nüüdisaegse arhitektuurse taseme tagamiseks korraldada keskusaladel arhitektuurivõistlusi. Arhitektuurivõistluse korraldamise nõude esitamise üle otsustab Rae Vallavalitsus. Arhitektuurivõistluse korraldamise vajadust kaalutakse kõigil juhtudel, mil kavandatakse linnaehituslikult keskses kohas asuva või olulist avalikku huvi pakkuva ehitise ning iga eriti mahuka või silmatorkava ehitise ning kesksema avaliku ruumi, väljaku, tänava või pargi projekteerimist või suuremate ja kesksemate hoonestusalade planeerimist. Arhitektuurivõistluse korraldamisel ja läbiviimisel juhindutakse Eesti arhitektuurivõistluste juhendist.

## Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded

Planeeritavate hoonete ehitusprojektide koostamisel tuleb arvestada, et kõik tehnilised seadmed (sh soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsiooniseadmed jm) peavad olema valitud ja paigutatud viisil, mis ei mõjuta negatiivselt hoonete arhitektuurset ilmet ega ümbruskonna visuaalset kvaliteeti.

Ärihoonetel tuleb ehitusprojektiga ette näha hooviala terviklik lahendamine, mille käigus kavandada sissepääsude hajumisalad, tagades hoonete sissepääsude juures inimvoogude sujuva liikumise ja kogunemisvõimaluse. Jalakäijate juurdepääsud hoonesse tuleb siduda olemasolevate ja perspektiivsete jalgratta- ja jalgteedega. Kaupade laadimisalad tuleb lahendada viisil, mis ei häiri jalakäijate liikumisteid, ning töötajate puhkealad kavandada liiklusest eraldatud ja kasutajatele mugavasse keskkonda. Lume lükkamise alad tuleb paigutada nii, et need ei takistaks juurdepääse ega ala funktsionaalset kasutust.

Hoonete projekteerimisel järgida ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” toodud nõudeid.

Tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

Hoonete planeerimisel lähtuda sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”.

Sotsiaalministri 04.03.2002. a määrus nr 42 alusel ei tohi ärihoonete tegevusest põhjustatud müratase ületada 65 dB päeval ja 55 dB öisel ajal.

## Avalik ruum

Planeeringuala haljastusnõuded on seatud vastavalt Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusele nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded”.

Planeeritud üldkasutatava maa krundile pos nr 6 rajada sini-rohe koridor.

Planeeringus määratud haljasalal on lubatud rajada haljasala ning tehniliste kommunikatsioonide või haljasalade sihipärase kasutamisega seonduvaid rajatisi. Krundile pos nr 6 rajada jalgsi liikumiseks sobiv tee (nt multši- või kruusakattega), puudeallee, kraav ning paigaldada, nt pargipingid, prügikastid, valgustid, viidad vms. Hoonete püstitamist üldkasutatavale alale ei planeerita.

Avalik ruum tuleb lahendada eraldi projektiga. Avaliku ruumi ehitamine on detailplaneeringust huvitatud isiku kohustus, kes ehitab selle välja Rae vallavalituse poolt heakskiidetu projekti alusel ning annab seejärel üldkasutatavad maad tasuta vallale üle.

## Piirded

Krunte ei ole lubatud piirata. Mõjuval põhjusel (nt väikelaste mängualad) võib see olla kuni 1,5 m kõrgune.

Täpne piirdeaedade lahendus anda hoone ehitusprojekti staadiumis.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Planeeritava ala sisene liiklus- ja parkimiskorraldus on kavandatud vastavalt standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad”. Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud nii olemasoleva kui ka perspektiivse teedevõrguga, tagamaks sujuva ja loogilise liiklusskeemi.

Kruntide positsioonidel nr 1 – 4 on juurdepääs ette nähtud olemasolevatelt Turu ja Koolipõllu teelt. Krundile pos nr 5 on kavandatud juurdepääs Turu teelt ning Turu kinnistule planeeritavalt sõiduteelt. Põhijoonisel on esitatud soovituslikud juurdepääsud kõigile planeeritud kruntidele.

Planeeringuga kavandatud jalgratta- ja jalgteed on ette nähtud liituma olemasoleva ja perspektiivse kergliiklusteede võrgustikuga, tagades elanikele mugavad ja turvalised liikumisvõimalused nii piirkonna siseselt kui ka ühendustes naaberaladega.

Parkimine on lahendatud krundi siseselt. Parkimine lahendatakse vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” normidele, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele. Suured avaparklad tuleb liigendada väiksemateks, kuni 30-kohalisteks üksusteks, kasutades haljasribasid, põõsasrinnet ning kõrghaljastust meeldiva miljöö ja varju andva keskkonna loomiseks.

Parkimislahendus kruntidel on esialgne ja täpne parkimiskohtade paiknemine ning kogus määratakse hoone ehitusprojekti staadiumis vastavalt projekti koostamise hetkel kehtivale standardile või Rae valla parkimise alusdokumendile, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele.

Tabel 4. Parkimiskohtade kontrollarvutus.

| Krundi pos nr | Ehitise liik | Normatiivne parkimiskohtade arvutus |  | Planeeritud parkimiskohtade arv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korterelamu (≥ 3-toalised korterid ja 1 – 2-toalised korterid) | 8 × 0,9 = 7,2 8 × 1,1 = 8,8 |  | 16 |  |
| 2 | Korterelamu (≥ 3-toalised korterid ja 1 – 2-toalised korterid) | 6 × 0,9 = 5,4 6 × 1,1 = 6,6 |  | 12 |  |
| 3 | Korterelamu (≥ 3-toalised korterid ja 1 – 2-toalised korterid) | 12 × 0,9 = 10,8 12 × 1,1 = 13,2 |  | 24 |  |
| 4 | Ärihoone | 4680 / 90 = 52 |  | 52 |  |
| 5 | Ärihoone Korterelamu (≥ 3-toalised korterid ja 1 – 2-toalised korterid) | 2400 / 90 = 26,6 11 × 0,9 = 9,9 10 × 1,1 = 11 |  | 48 |  |
| Planeeritaval maa-alal kokku |  |  | 152 |  | 152 |  |

Parkimiskohad korterelamu- ja keskusemaal vastavalt Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule

Hea linnalise või keskmise linnalise teenindustasemega piirkondades on võimalik parkimiskohtade arvu vähendada liikuvuseksperdi hinnangu alusel. Korterelamute juurde tuleb ette näha parkimiskohad elektriautode ja jalgrataste laadimiseks.

Jalgrataste parkimine

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lahendada jalgrataste parkimine. Jalgrataste parkla kavandamisel tuleb lähtuda ehitusprojekti koostamise ajal kehtivatest standarditest või toetudes selle olemasolul Rae vallas kehtivale parkimise alusdokumendile. Rattaparklad peavad olema rattakasutaja loomuliku liikumistee lähedal, nähtavad, hea juurdepääsuga ning nende kaugus lõppsihtkohast peab olema vastavuses parkimise eesmärgi ja kestusega. Rattaparkla peaks olema paigutatud võimalikult peasissepääsu lähedal. Parkla on võimalik lahendada kahel viisil: hoonesiseselt ja hooneväliselt. Jalgrattaparkla asukoht selgub ehitusprojekti koostamisel.

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Hoonestatava krundi haljastuse lahendus tuleb anda hooneprojekti asendiplaanil.

Haljastuse osakaal krundil on 15%. Krundile planeerida minimaalselt iga 300 m² kohta 1 puu täiskasvanukõrgusega min 6 m. Istikute kõrgus min 3,0 m.

Tabel 5. Planeeritud (minimaalne) puude arv krundil ja haljasala % krundil:

| Krundi pos nr | Minimaalne puude arv krundil | Minimaalne haljasala % krundil |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 15 |
| 2 | 10 | 15 |
| 3 | 17 | 15 |
| 4 | 11 | 15 |

Üldkasutatava maa krundile pos nr 5 tuleb rajada puudeallee. Puud istutada 10-meetriste vahedega, arvestades planeeritud tehnovõrke, parkimiskohti ja kruntide juurdepääse.

Uushaljastuses sobivad muuhulgas näiteks arukask, harilik mänd, harilik tamm, samuti erinevad pihlakaliigid, toomingad, viirpuid, lodjapuud, kuslapuud, sarapuud, magesõstar, pajud ja remmelgad.

Planeeritud kruntide haljastamisel istutades erinevaid põõsa ja puu liike (erineva õitsemisajaga ja erineva värvusega lehestikega). Erinevat laadi haljastuse sissetoomine loob rahuliku ja samas atraktiivse elukeskkonna.

Haljastuse rajamisel tuleb jälgida, et istikud oleksid liigiehtsad, istikute kõrgus, laius ja võrsekasv peavad olema liigitüüpilised. Istikutel ei tohi olla ohtlikke karantiinseid haigusi, kahjureid, kuivamistunnuseid, kuivanud oksi ja oksatüükaid, rebendeid, murdumisi ega muid vigastusi. Istikud peavad olema nii terved ja tugevad, et nende edasine normaalne kasvamine oleks tagatud. Samuti peavad nad olema liigiomaselt kujundatud.

Istutatav perspektiivne kõrghaljastus ei tohi varjata naaberkrunte päikesevalguse eest. Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standardi EVS 843:2016 nõuetele.

Haljastusprojekti koostamisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusest nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded”.

Hoonete ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrusega nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas”. Puude likvideerimisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määrusest nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”. Raietegevuse teostamisel tuleb arvestada pesitsusrahu perioodiga (15.04. – 30.06.).

## Tuleohutusnõuded

Planeeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 30. märtsi 2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Välise tuletõrjevesivarustuse projekteerimisel tuleb lähtuda siseministri 18. veebruari 2021. a määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest.

Tulekustutusvee lahendus vastavalt standardile EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”.

Hoonete täpne tuleohutusklass antakse ehitusprojekti staadiumis.

Lähimad olemasolevad tuletõrje hüdrandid puuduvad.

Päästemeeskonnale on tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega. Hoonete juurdepääsu teed on vähemalt 3,5 meetrit laiad. Planeeritavale alale on juurdepääs tagatud Turu ja Koolipõllu teelt.

## Jäätmete prognoos ja käitlemine

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Prügi kogumine toimub kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteineri täpne asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Jäätmete kogumist viia läbi sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist. Prügi äravedu peab toimuma vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt, kellega kinnistu omanik sõlmid vastava lepingu. Vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale on jäätmevaldaja jäätmetekitaja või muu isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed. Kokkuleppe alusel on võimalik kahel jäätmevaldajal kasutada ühel kinnistul ühist jäätmemahutit.

Kui konteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus. Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.

Ehitusprojektis tuleb välja tuua:

- jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmenimistule;

- pinnasetööde mahtude bilanss;

- selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;

- jäätmete käitlemistoimingud ja -kohad.

## Meetmed kuritegevuse ennetamiseks

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur” osa 1: Linnaplaneerimine. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- nähtavus,

- juurdepääsuvõimalus,

- territoriaalsus,

- vastupidavus,

- valgustatus.

Käesolev planeering soovitab:

- kinnistu valgustada ja heakorrastada,

- tagada hea nähtavus,

- kasutada vastupidavaid materjale.

Kindlasti soodustab turvalisuse tunde teket üldine heakorrastatus. Korrashoid, eriti kui elanikud ise on motiveeritud aitama kutselisi hooldus- ja koristusorganisatsioone avalikus kasutuses olevate kruntide korrashoiul, suurendab omanikutunnet ning vähendab kuriteohirmu. Ülejäänu oleneb juhtimisstrateegiate rakendamisest.

Ehitusprojekti staadiumis lahendatakse välise valgustuse ja piirdeaedade paiknemine.

## Planeeringuala tehnilised näitajad

Planeeringuala suurus	5,65 ha

Kavandatud kruntide arv	8

Krunditava ala maa bilanss:

elamumaa	12 068 m²	41%

transpordimaa	5 552 m²	18%

elamu- ja ärimaa	5 333 m²	18%

üldkasutatav maa	3 555 m²	12%

ärimaa	3 122 m2	11%

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkude lahendus koostatakse planeerimise järgmises etapis, arvestades olemasolevat olukorda, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate või vastavat teenust osutavate ettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimustega.

### Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine

Vertikaalplaneerimine lahendatakse hoone ehitusprojekti staadiumis ja lahendusega tuleb tagada, et sademevesi ei valguks kõrval maaüksustele.

Peale elamu ehitamist krundi maapind tasandatakse ja krundisisene vertikaalplaneerimine lahendada hoone ehitusprojekti koosseisus. Vertikaalplaneerimisega tuleb tagada sademevee mitte kaldumine naaberkinnistutele. Hoonete suhtelise kõrguse ±0.00 määramisel lähtuda juurdesõidutee projekteerimisel valitud kõrgusmärkidest.

Tee projekteerimisel arvestada maapinna looduslike kalletega. Teekatte pind rajada kõrgemale ümbritsevast maapinnast.

Sademevee minimeerimise aluseks tuleb võtta Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 peatükk 9.3 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid”. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”. Lähtuda EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk”.

Veeseaduse kohaselt tuleb sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks sademevee suublasse juhtimisel kasutada looduslähedasi lahendusi (nt rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave jm), mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist. Soovitatav on kasutada sademevee taaskasutamise meetmeid nt wc-poti loputusvesi.

Planeeringuala põhjavee kaitseks kasutada järgmisi meetmeid – mitte immutada reovett või juhtida saasteaineid haljasaladele.

Rae valla heakorraeeskirjas § 5 punkt 9 kohaselt on Rae valla territooriumil keelatud juhtida kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku mh naftasaadusi ja nende jäätmeid ning koostatava Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt tuleb suuremad kui 10 kohalised parklad varustatakse muda-õlipüüduritega.

# KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

## Eessõna

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemis seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus oma iseloomult (korterelamute planeerimine) eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

Lähtetingimused:

- planeeritavad katastriüksused on ehitisregistri andmetel hoonestamata;

- väärtuslik kõrghaljastus planeeritaval alal puudub;

- planeeringuala asub osaliselt Harju maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” järgi rohevõrgustiku piirkonnas. Planeeringuga ei ole rohevõrgustikku ehitustegevust ette nähtud. Seega rohevõrgustikule planeeritav tegevus negatiivset mõju ei avalda;

- teadaolevalt ei ole planeeringualal kaitsealuste taimede leiukohti;

- vastavalt Eesti looduse infosüsteemile ning Maa- ja Ruumiameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele (seisuga 01.09.2025) ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringu alal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustikualasid, seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti kultuurimälestiste kaardirakendusele (01.09.2025) ei asu planeeringualal ühtegi arheoloogiamälestist, seega mõju arheoloogiamälestistele puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti geoloogia kaardirakenduse andmetele (01.09.2025) on piirkond kaitsmata põhjaveega ala.

Arvestades eelnimetatud asjaolusid käsitletakse detailsemalt antud peatükis järgnevaid alateemasid, mis on vajalikud planeerimisele järgnevatele kavandatud tegevustele:

- kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus;

- müra ja vibratsioon;

- põhjavesi ja pinnavesi;

- radoon;

- võimaliku keskkonnamõju hindamine;

- õhukvaliteet.

## Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus

Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne ning võib avalduda hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vmt). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Mõju on kõige suurem ehitamise ajal, pärast ehitust ei ole täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette näha.

Avariiohtlike olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

## Müra ja vibratsioon

Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” toodud nõudeid ja rakendada sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” nõudeid.

Mürakaitse rakendamise meetmed:

- hoonete siseruumide kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Nimetatud standardi kohaselt tuleb eluhoonete välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välise müra tasemest) toodud piirväärtusest;

- ehitusaegselt tuleb tagada, et ehitustegevusega kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 ja sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid” kehtestatud ehitusmüra ja vibratsiooni piirväärtusi. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga;

- akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

## Põhjavee kaitse

Detailplaneeringu ala on kaitsmata põhjaveega ala. Kaitsmata põhjaveega alal esineb põhjavee reostumise oht, mille vältimise meetmetena on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas piiritletud reovee-kogumisalad ning ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine. Planeeringuala veevarustamine ja kanalisatsioon on lahendatud ÜVK põhiselt, vastavalt Aktsiaselts ELVESO tehnilistele tingimustele. Kuna uute püstitavate hoonete veevarustus ei ole lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud planeeringualal põhjavee kaitse. Põhjavee reostuse vältimise abinõuks on välja ehitatud tehnosüsteemide laitmatu funktsioneerimise tagamine. Ehitustööde käigus jälgida, et ehitusmasinatest ei toimuks lekkeid, mis võiks põhjustada reostust. Detailplaneeringuga haarataval territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette nähtud.

Soojuspuuraukude rajamisel tuleb ette näha meetmed põhjavee kaitseks. Kasutada tuleb kinnist soojuspuuraukude lahendust.

## Radooniriski vähendamise võimalused

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib raadiumi lagunemisel. Siseõhku tungib radoon hoone all olevast maapinnast, majapidamisveest ning ehitusmaterjalidest. Läbilaskev täitekruusa kiht soodustab radooni imbumist siseruumidesse.

Planeeringualal tuleb arvestada EVS 840 põhimõtteid.

Vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamendi liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radooni kogumissüsteem ehitise aluses pinnases).

Tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tihendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihendile ka mastiks, mis hermetiseeriks ka vundamendi ja betoonplaadi vahe.

## Võimaliku keskkonnamõju hindamine

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.

## Õhukvaliteet

Tagada tuleb kasutusaegsed õhukvaliteedi tasemete väärtused, mis vastavad keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid”. Atmosfääriõhu kaitse seadus (AÕKS) sätestab nõuded ja meetmed välisõhu kvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks.

Saasteainete välisõhku suunamist ja levikut ehitustööde ajal on võimalik hoida kontrolli all töökorralduslike ning tehniliste meetmetega. Näiteks tolmavate materjalide ja jäätmete käitlemisel nende niisutamine, seadmete või materjalide katmine (nt veokite katmine koormakattega), tuule suuna jälgimine tööd teostamise ajal, samuti ehitusplatsidel ja neile viivatel teedel tolmutõrje teostamine ning tööks kasutatavate veokite ja masinate tolmust puhastamine.

Kavandatav tegevus ning prognoositav liikluskoormus ei põhjusta õhukvaliteedi halvenemist piirkonnas.

## Soojussaared

Kuna planeeringuala kruntidel tekivad suured asfaltkattega ja katustega alad, siis on vajalik kasutusele võtta soojussaare efekti leevendavad meetmed.

Soojussaare efekti leevendavad meetmed:

- katusehaljastus, taimkate, rohealade säilitamine ja täiendavate alade loomine. Taimed ja puud on olulised eelkõige seetõttu, et need jahutavad õhku oma loomuliku niiskuse aurustamisega. Lisaks puudel on ka lisaväärtus, sest pakuvad varju otsese päikese eest;

- pindade värv, kasutades valgeid ja heledaid toone erinevate objektide puhul (katused, hoonete fassaad, kõnniteed jne);

- kasutada energiasäästlikke kliimaseadmeid ja muid kodumajapidamise ja tööstuse seadmeid, mis võivad oma töö energiaga lisasoojust eraldada õhku.

# KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VÕIMALUS

Keskkonnalubade täpne vajadus ei ole detailplaneeringu koostamise hetkel teada.

Keskkonnalubadeks on jäätmeluba, veeluba, õhusaasteluba ja keskkonnakompleksluba. Eeldatavalt ei ole keskkonnalubade taotlemine vajalik.

Jäätmeloa kohustust reguleerib Jäätmeseaduse § 73. Täpsustavad nõuded on esitatud keskkonna- ministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded”. Jäätmeluba ei ole käsitletavas planeeringus vajalik, sest planeeringualal käitleb füüsiline isik oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele.

Maapõueseadus § 97 sätestab ehitiste püstitamisel, maaparandusel või põllumajandustöödel ülejääva kaevise kasutamise. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolekut saab taotleda peale asjaomase tegevusloa saamist või asjaomase projektdokumentatsiooni olemasolul. Juhul, kui pinnast kavatsetakse tekkekohast ära vedada ning taaskasutada teisel kinnistul, tuleb lähtudes Jäätmeseaduse § 74 taotleda Keskkonnaametist registreerimistõendit.

Veeluba on vaja taotleda vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule. Käesoleva planeeringuga ei võeta pinnavett, põhjavett ega juhita suublasse saasteaineid ja jäätmekäitlusmaalt/tööstuse territooriumilt kogunenud sademevett vms. Seega vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule ei ole vaja taotleda veeluba.

Õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” lisas nimetatud künniskogust. Paikse heiteallika käitaja registreerimise osa on reguleeritud keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord”. Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 79 lg 6 määrab, et õhusaasteloa kohustusega paikse heiteallika käitaja peab enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba. Keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 § 11 l punkti 6 kohaselt ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine põletusseadmete puhul, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil. Sellest tulenevalt võib eeldada, et õhusaasteloa taotlemine ei ole vajalik.

# DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD

Mõju sotsiaalsele keskkonnale

Detailplaneeringuga kavandatud elamute rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju seisneb uute elanike lisandumises piirkonda, mis loob eeldused elava ja sidusa kogukonna kujunemiseks. Uute elamupiirkondadega kaasneb ka avaliku ruumi kujunemine kogukonna vajadusi arvestavalt. Planeeringualale on kavandatud üldkasutatava maa krunt, kuhu rajatakse jalgratta- ja jalgtee ning paigaldatakse inventar, mis toetab elanike igapäevaseid liikumis- ja puhkevajadusi.

Jalgratta- ja jalgteede (edaspidi JJT) rajamine planeeringualal ning nende ühendamine olemasoleva ja perspektiivse võrgustikuga tagab elanikele mugava ligipääsu olulistesse sihtkohtadesse – kooli, lasteaeda, spordirajatistesse jmt – ilma vajaduseta kasutada mootorsõidukit. Planeeringuala JJT on ühendatud Turu tee, 11330 Järveküla–Jüri tee ja perspektiivse kergliiklusteede võrgustikuga.

Lisaks on planeeringualale kavandatud ärifunktsiooniga krundid. Nendele rajatavad hooned pakuvad piirkonna elanikele igapäevaseks eluks vajalikke teenuseid (nt kaubandus, toitlustus, teenindusettevõtted) ning loovad ka täiendavaid töökohti. Selline lahendus toetab lühikesi liikumisteekondi, vähendab sõltuvust autoliiklusest ning tõstab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti. Ärihooned elamupiirkonna vahetus läheduses soodustavad kogukonnakeskse ja multifunktsionaalse linnaruumi kujunemist.

Uute elanike lisandumine piirkonda võib tõsta koormust sotsiaalsele infrastruktuurile. Siiski ei ole mõju hinnanguliselt oluline, kuna piirkonnas on olemas või arendamisel kogu vajalik taristu:

- piirkonnas on välja ehitatud tänavad ja kommunikatsioonid, hea transpordiühendus valla keskuse ja Tallinna linnaga ning puhkevõimalused, sh JJT võrgustik;

- ühistransport on korraldatud, lähimad bussipeatused paiknevad planeeringuala kõrval ning Järveküla–Jüri tee ääres;

- haridusasutused on olemas – planeeringualast vahetult kõrval asub Kindluse Kool koos spordikompleksiga ning ca 170 m kaugusel Järveküla Lasteaed;

- piirkonnas on välja ehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon, mis leevendab täiendava asustuse mõju tehnilisele infrastruktuurile.

Pikemas perspektiivis, arvestades piirkonna kiiret arengut ja eeldatavat stabiliseerumist, võib prognoosida, et koormus sotsiaalsele infrastruktuurile ei kasva ülemäära ning negatiivset pikaajalist mõju ei kaasne.

Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda peamiselt ehitusperioodil, kui suureneb müra- ja vibratsioonitase ning ajutiselt kasvab liikluskoormus. Need mõjud on ajutised ja taanduvad pärast ehitustööde lõppu.

Majanduslikud mõjud

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju eelkõige uute kogukonnaliikmete lisandumise kaudu, mis suurendab kohaliku omavalitsuse tulubaasi. Omavalitsuse kulude vähendamiseks sõlmitakse planeeringust huvitatud isiku(te) ja omavalitsuse vahel kokkulepped, millega nähakse ette rahaline panus Rae valla sotsiaaltaristu arendamisse.

Planeeringualale kavandatud elamud suurendavad kohalike teenuste ja toodete tarbijaskonda, mis omakorda toetab piirkonna ettevõtluskeskkonna arengut. Rajatavad hooned ja kavandatud üldkasutatav ala tõstavad piirkonna kinnisvara väärtust ning aitavad kaasa atraktiivse ja konkurentsivõimelise elukeskkonna kujunemisele.

Oluline majanduslik mõju tuleneb ka planeeringualale kavandatud ärihoonetest. Need loovad täiendavaid töökohti, toetavad kohalikku ettevõtlust ning pakuvad piirkonna elanikele igapäevaseid teenuseid vahetus läheduses. Selline segafunktsionaalne lahendus soodustab lühikesi liikumisteekondi, vähendab sõltuvust autotranspordist ning tugevdab piirkonna majanduslikku iseseisvust. Äripindade tekkimine aitab kaasa ka Rae valla maksutulude kasvule.

Planeeringualale asuvad kogukonna liikmed omavad oma osa tööhõives nii Rae valla territooriumil tegutsevates ettevõtetes kui ka Tallinna linnas. Piirkonna eeliseks on Tallinna lähedus, mis võimaldab lühikese ajaga jõuda töökohtadesse ning kasutada pealinnas pakutavaid teenuseid. Peamiseks liikumiskoridoriks Tallinna suunal on Vana-Tartu maantee. Lisaks on Tartu maantee äärde juba rajatud ning osaliselt kavandatud mitmed kaubanduskeskused ja ärihooned, mis toetavad piirkonna majandustegevust laiemalt.

Detailplaneeringu elluviimise käigus lahendatakse ka osa piirkonna taristu arendamise vajadustest – rajatakse juurdepääsuteid, jalgratta- ja jalgteid, tänavavalgustust ning tehnovõrke, samuti muid vajalikke rajatisi.

Kultuurilised mõjud

Planeeringualal puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et hoonete rajamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringuga on määratud antud piirkonda sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub.

Mõju looduskeskkonnale

Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringulahendus näeb alale ette korterelamute ja ärihoonete ehitamist. Samuti on ette nähtud ala hooldamiseks ettevaatusabinõud. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Detailplaneeringu elluviimise järgselt täiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole näha. Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis. Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Nii on võimalik vältida ka ohtu keskkonnale, mis võib tekkida, kui töötajad ei ole kompetentsed.

# PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal maakorralduslike toimingute tegemisel ja teostatavatele ehitus- ja rajatiste projektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele.

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal maakorralduslike toimingute tegemisel ja teostatavatele ehitus- ja rajatiste projektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele.

Vajalikud tegevused planeeringu elluviimiseks:

- planeeringujärgsete katastriüksuste ja kinnistute moodustamine koos vajalike servituutide seadmisega. Seada planeeringualast alast välja jäävatele VK torustikele isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO nimele;

- juurdepääsutee, tehnovõrkude ja tehniliste rajatiste projekteerimise tingimuste taotlemine, projekteerimine ning nendele ehituslubade taotlemine;

- hoonete tarbeks tehnovõrkude, -rajatiste ehitamine ning vastavate kasutuslubade väljastamine;

- planeeringujärgsete hoonete projekteerimine, ehituslubade taotlemine ning ehitamine.

Huvitatud isiku kohustused seoses planeeringu elluviimisega:

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid ega kahjustada ka avalikku huvi. Katastriüksuse igakordsel omanikul tuleb tagada, et kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi või kitsendaks naabermaaüksuste maa kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama kahju tekitanud krundi igakordne omanik.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne Rae vallale kohustust detailplaneeringukohaste tehnorajatiste väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks.

Planeeringuga seatud ehitusõigused peab realiseerima planeeritava krundi valdaja. Krundi omanik on kohustatud ehitised välja ehitama ehitusprojekti ja ehitusloa alusel. Planeeringu elluviimiseks peavad kõik planeeringualal koostatavad ehitusprojektid olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale.

Transpordiamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks.

Täiendav info: https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/pesitsusrahu.

Õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni).

Transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1.