Tallinna Lennujaama ida ala päikesepargi detailplaneering

Algatamise seletuskiri

Koostaja: Piia Kirsimäe

Planeeringute- ja geoinfo andmete spetsialist

AS Tallinna Lennujaam

Tallinn

September 2025

Sisukord

Detailplaneeringu koostamise eesmärk	3

Olemasoleva olukorra iseloomustus	3

Planeeritava maa-ala asukoha kirjeldus	3

Kitsendused	4

Kehtivad ja koostatavad planeeringud	4

Planeeringulahendus	5

Vastavus kehtivale Rae valla üldplaneeringule	5

Planeeringuala kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõigus	8

Juurdepääsud ja teed	9

Tehnovarustus	9

Ehitiste arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused	9

Haljastus ja heakord ning vertikaalplaneerimine	10

Joonised

- Situatsiooniskeem

- Kontaktvööndijoonis

- Põhijoonis

# Detailplaneeringu koostamise eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on seadustada Kasemetsa (65301:002:1435), Tallinna lennuväli (65301:002:0820) ja Lennuplatsi (65301:001:6180) katastriüksustele rajatud päikesepargid, määrata ehitusõigus päikeseparkide laiendamiseks ning luua võimalused äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Detailplaneeringuga määratakse päikeseparkide alusele maale tootmismaa sihtotstarve, hoonete alusele maale äri- ja/või tootmismaa sihtotstarve, pannakse paika üldised maakasutustingimused, heakorrastuse ja haljastuse tingimused. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Rae valla üldplaneeringu muutmiseks.

Tallinna Lennujaam on võtnud suunaks vähendada oma CO2 jalajälge ja muutuda süsinikuneutraalseks lennujaamaks aastaks 2025. Elektritarbimine moodustab suure enamuse lennujaama süsinikuheitest ja seetõttu tuleb leida üha enam võimalusi taastuvenergia tootmiseks ja kasutamiseks Tallinna lennujaamas. Suurema osa päikeseelektrijaamades toodetavast elektrienergiast kasutab Tallinna lennujaam oma vajaduste katmiseks, kuid ületootmise korral suunatakse roheenergia üldisesse elektrivõrku.

Päikeseelektrijaamade rajamise eesmärk on samuti efektiivsemalt kasutada lennujaama piiranguvööndisse jäävat maa-ala, kus hetkel kehtivatest kõrguspiirangutest, raadionavigatsiooni piiranguteks ja lennujaama toimimise loogikast tulenevalt ei ole võimalik ette näha suurt ehitustegevust. Seetõttu on Tallinna lennujaamal soov antud alad suunata roheenergia tootmisse.

# Olemasoleva olukorra iseloomustus

## Planeeritava maa-ala asukoha kirjeldus

Planeeringuala paiknemisest ja olemasolevast olukorrast annab ülevaate Situatsiooniskeem (joonis 1) ja Kontaktvööndi joonis (joonis 2). Käesolev planeering ei too kaasa naaberkruntide senise ehitusõiguse muutmist.

Planeeritav ala asub Soodevahe külas Tallinna linna ja Rae valla piiril. Planeeritav ala koosneb neljast katastriüksusest pindaladega 6,32 ha, 4,25 ha, 14,2 ha ja 2,02 ha (tabel 1). Kokku on planeeringuala pindala umbes 27 ha. Planeeringuala on hoonestamata.

Tabel 1. Maaomand planeeringualal.

| Nr | Aadress | Pindala ha | Registriosa nr | Katastritunnus | Sihtotstarve | Omanik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kasemetsa | 6,32 ha | 113402 | 65301:002:1435 | Maatulundusmaa 70% Transpordimaa 30% | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam |
|  | Tallinna lennuväli | 4,25 ha | 214202 | 65301:002:0820 | Transpordimaa 100% | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam |
|  | Lennuplatsi | 14,2 ha | 13342602 | 65301:001:6180 | Transpordimaa 100% | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam |
|  | Lennuradari tee L11 | 2,02 ha | 13342602 | 65301:001:6181 | Transpordimaa 100% | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam |

Planeeringuala piirneb läänest Tallinna Lennujaama lennurajaga ning idast ja lõunast Roosimäe teega. Planeeritav ala piirneb hoonestatud tootmis- ja ärimaadega ning hoonestamata maatulundus- ja transpordimaadega. Planeeritav maa-ala asub Tallinna Lennujaama julgestuspiirangu alal ning juurdepääs on tagatud ainult läbi lennujaama pääslate.

Planeeritavad katastriüksused on osaliselt piiratud Tallinna Lennujaama perimeetriaiaga.

Pinnamoelt on planeeringuala tasane, maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 39,5 m kuni 40,5 m mõõdetud EH2000 süsteemis. Ala on kogu ulatuses kaetud loodusliku murualaga. Kuna tegemist on lennujaama julgestuspiirangu alaga, mis on lisaks veel tõusu- ja lähenemissektoriks lennurajale siis ei ole antud alale kõrghaljastust.

## Kitsendused

Kasemetsa kinnistu (registriosa number 113402) kohta on kinnistusraamatusse kantud järgmised kitsendused:

- Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO (registrikood 10096975) kasuks. tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus sademevee äravoolu süsteemi rajamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja likvideerimiseks.

Lennuplatsi kinnistu (registriosa nr 13342602) kohta on kinnistusraamatusse kantud järgmised kitsendused:

- Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO (registrikood 10096975) kasuks. tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus sademevee äravoolu süsteemi rajamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja likvideerimiseks.

- Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS Gaasivõrgud (registrikood 12503841) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus gaasitorustiku kinnistule ehitamiseks ning kinnistul asumiseks, remontimiseks, rekonstrueerimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja arendamiseks ning gaasitorustiku kaudu maagaasi juhtimiseks.

Tallinna lennuvälja kinnistu (registriosa nr 214202) kohta on kinnistusraamatusse kantud järgmised kitsendused:

- Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO (registrikood 10096975) kasuks. tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus sademevee äravoolu süsteemi rajamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja likvideerimiseks.

Planeeritavale maa-alale laienevad järgmised kitsendused:

- Planeeritav maa-ala jääb Tallinna lennuvälja kaitse- ja kõrguspiirangute vöödisse;

- Planeeritavale alale jäävad olemasolevatest tehnovõrkudest tulenevad kaitsevööndid;

- Tallinna lennuvälja katastriüksusel paiknevad kaks muinsuskaitsealust kultuskivi (reg nr 2613 ja 2614);

- Lennuplatsi katastriüksusel paikneb muinsuskaitsealune asulakoht (reg nr 2610).

## Kehtivad ja koostatavad planeeringud

Planeeritaval alal puudub kehtiv detailplaneering.

Planeeritava ala lähialal on kehtestatud järgmised planeeringud:

- Soodevahe küla Laanemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering (planID 71812). Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega nr 1675. Detailplaneeringus on kavandatud äri- ja tootmismaad koos juurdepääsuteedega.

- Kasemetsa II kinnistu ja lähiala detailplaneering (planID 4163). Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.01.2015 korraldusega nr 29. Detailplaneeringus on kavandatud äri- ja tootmismaad koos juurdepääsuteedega.

- Rae küla Lennujaama lõunaala kinnistute ja lähiala detailplaneering. Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 04.10.2021 korraldusega nr 1439. Detailplaneeringus on kavandatud äri- ja tootmismaad koos juurdepääsuteedega.

Planeeritava ala lähialal on koostamisel järgmised planeeringud:

- Kuusiku kinnistu ja lähiala detailplaneering. Algatatud Rae Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega nr 286. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kuusiku kinnistu jagada äri- ja tootmismaa ning transpordimaa sihtotstarbega kruntideks.

- Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Algatatud Rae Vallavalitsuse 23.01.2023 korraldusega nr 173. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine äri- ja tootmismaa ning transpordimaa sihtotstarbega kruntideks.

# Planeeringulahendus

## Vastavus kehtivale Rae valla üldplaneeringule

Kehtivas Rae valla üldplaneeringus (kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462) on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa (skeem 1).

Üldplaneeringu kontekstis peetakse liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa all silmas maantee, puiestee, tänava või muu liikluseks kavandatud rajatise alust maad koos seda moodustavate sõidu- ja kõnniteedega, teepeenarde ja haljas- või muude eraldusribadega.

Skeem 1. Väljavõte üldplaneeringu maakasutusplaanist Rae valla geoportaali üldplaneeringu kaardirakenduses. Planeeritav katastriüksus on tähistatud punase piirjoonega.

Detailplaneeringuga kavandatakse päikeseparkide alale tootmismaa ja transpordimaa sihtotstarvet ning hoonestatud alale äri- ja tootmismaa sihtotstarvet, mistõttu on algatatav detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev- PlanS § 142 lõike 1 punkti 1 kohaselt on üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmise näol tegemist kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega.

Üldplaneeringus on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega maad lennuvälja ja lennujaama laiendamiseks antud piirkonnas. Tänaseks on lennurada pikendatud ning selge, et tulenevalt lennuvälja piirangutest, ei ole võimalik päikesepargi alasid transpordimaadena kasutusele võtta. Lennuraja pikendamine toob endaga kaasa palju erinevaid kitsendusi ja takistusi, mida ei ole antud asukohas võimalik tagada. Samas kuna tegemist on väga olulise lennuraja piirkonnaga (tõusu- ja lähenemissektor), ei ole sinna võimalik rajada ka transpordiga seotud hoonestust, kuna kehtivad väga ranged kõrguspiirangud.

Käesolev detailplaneering toetab oluliselt Eesti riiklikke energiapoliitika eesmärke ja energiajulgeoleku tugevdamist. Saadav päikeseenergia panus on oluline Eesti 2030. aasta eesmärkide saavutamiseks, mille kohaselt peab taastuvenergia osakaal elektritarbimises olema vähemalt 50%. Tallinna Lennujaam on väga suur energiatarbija ning energiajulgeoleku tagamiseks ning lennujaama töö jätkusuutlikkuse tagamiseks ka kriisiolukorras on oluline, et lennujaamal oleks enda energiatootmise võimekus. Planeering toetab otseselt Euroopa Liidu roheleppe eesmärke ja aitab kaasa Eesti kohustuse täitmisele saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050.

Praegune üldplaneering, kus ala on määratud transpordimaaks, ei vasta tegelikkusele. Lennuvälja piirangute tõttu ei saa antud ala transpordimaa funktsioonides kasutada, jäädes majanduslikult väärkasutatud maa-alaks. Äri- ja tootmismaa sihtotstarve vastab paremini nii piirkonna tegelikele arenguvõimalustele kui ka ümbritsevate alade kasutusviisile. Ala asub juba väljakujunenud äri- ja tootmisalade piirkonnas, kus läheduses on kehtestatud sarnase profiiliga detailplaneeringud. Uue arenguga luuakse sünergiaefekt olemasolevate ettevõtetega ning tugevdatakse kogu piirkonna atraktiivsust äriinvesteeringutele.

Hoonestatava ala soovib Tallinna Lennujaam kasutusele võtta lennuvälja töö toetamiseks. Tulevikus nähakse alal nii lennutranspordiga seotud angaare, töökodasid kui ka logistikaettevõtteid, kelle jaoks on head ühendused olulised ning seetõttu antud ala väga soodne äritegevuse arendamiseks. Samas ei välistata alal ka muud äri- või tootmistegevuse arendamist. Äri- ja tootmisalade arendamine toetab Põhja-Eesti piirkonna kui lennunduskeskuse konkurentsivõimet ja aitab kujundada lennujaama ümber innovatiivse majanduskoridori. Planeeritav areng kasutab optimaalselt ära olemasolevat infrastruktuuri – elektrivõrk, teed, kommunikatsioonid ja turvalisussüsteemid on juba olemas. See vähendab investeerimisvajadust uude infrastruktuuri ja tagab ressursside efektiivse kasutamise.

Kavandatud äri- ja tootmisalad saavad osaks kiiresti arenevast piirkonnast, mida iseloomustab väga hea ligipääsetavus. Hinnanguliselt võiks need alad käitamisperioodil luua püsivalt 15-20 uut töökohta, kuid sõltuvalt ettevõtte profiilist võib töökohtade arv olla suurem.

Üldplaneeringus on seatud piirkondlikud hoonestustingimused. Soodevahe külas on ettenähtud haljastada 10% krundi pindalast ning iga krundi 1 000 m2 kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m. Samuti tuleb läbivate teede äärde rajada alleed. Detailplaneeringu päikeseparkide ala asub lennuvälja kaitsevööndis ning lennuvälja julgestuspiirangu alal, kus kehtivad ranged reeglid puittaimestiku rajamisel ning takistuste kõrgusele. Eelnevast tulenevalt ei ole võimalik planeeringualale kõrghaljastuse rajamine ning PlanS § 142 lõike 1 punkti 3 kohaselt on tegemist üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega. Hoonestataval alal on võimalik järgida üldplaneeringus toodud nõudeid.

Lennundusseaduse §352 lõige 3 käsitleb lennuvälja kaitsevööndis keelatud tegevusi ning punktis 9 on toodud, et uute metsaistanduste rajamine, metsaraie või muud oluliselt looduskeskkonda muutvad tööd ilma Transpordiametiga kooskõlastamata. Lennuvälja opereerimisel on kõige olulisemal kohal lennuohutuse tagamine nii kaitsevööndis kui ka lennuvälja julgestuspiirangu alal. Julgestuspiirangu alal ei ole lubatud kõrghaljastuse rajamine, et tõhustada lindude ja loomade ohjet lennuväljal. Igasugune kõrghaljastuse rajamine meelitab ligi erinevaid loomi ja linde, mis aga on lennuohutuse seisukohast suureks riskiks.

Detailplaneeringu ala asub tõusu- ja lähenemissektoris siis rakendub antud alale lisaks lennundusseadusele ja lennuvälja takistuste piirangupindadele ka teised kõrguspiirangud. Ühe kõige karmima piirangu antud alale seab instrumentaallähenemise protseduurid. Tallinna lennujaam navigatsiooni kategooria tase on CATII ning tõusu- ja lähenemissektoris kehtivad Area 4 piirangud, mis tähendab, et antud ala peab olema takistuste vaba, võimaldamaks antud protseduuride tööd. CATII navigatsioonikategooria võimaldab ohutumat lennuliiklust ka kehvemate ilmastikutingimustega, vähendades seega õnnetuste riski.

## Planeeringuala kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõigus

Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse planeeringualale jäävatest maaüksustest kokku 8 krunti vastavalt Põhijoonisele (joonis 3).

Hoonestusala (krundi osa, kuhu võib rajada ehitusõigusega lubatud hoone, sh ka rajatised (päikesepaneelid, inverterid jm)) piiritlemisel on lähtutud maksimaalsest hoonestamise võimalustest arvestades olemasolevaid päikeseparke ja lennuvälja piiranguid (sh raadionavigatsiooni piiranguid). Hoonestusalade määramisel on arvesse võetud olemasolevaid sademeveekraave ning olemasolevaid tehnovõrke.

Päikesepark on oma olemuselt tootmisettevõte (elektrijaam), mis kujutab endast pinnasesse rammitud metallist tugivaiadele lõuna suunas paigaldatavaid päikesepaneele. Paneelid asuvad gruppides/moodulites, mis ühendatakse elektrikaablitega.

Planeeringualale rajatakse lisaks päikesepaneelidele ka päikseparki teenindavaid tehnoloogilisi hooneid. Lubatud on elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitiste (päikesepaneelid ja inverterid) püstitamine.

Krundi ehitusõigus on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Planeeringuala kruntide ehitusõigused.

| EHITUSÕIGUSE TABEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Positsioon | Krundi pindala | Katastriüksuse olemasolev sihtotstarve | Krundiplaneeritud sihtotstarve | Suurim lubatud päikesepaneelide rajamise ala | Hoonete suurim lubatud arv krundil | Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind |
| POS1 | 57 541 m2 | Maatulundusmaa 70% Transpordimaa 30% | Transpordimaa 60% Tootmismaa 40% | 20 000 m2 | 1* | 20 m2 |
| POS2 | 42 472 m2 | Transpordimaa 100% | Transpordimaa 60% Tootmismaa 40% | 16 000 m2 | 1* | 20 m2 |
| POS3 | 104 070 m2 | Transpordimaa 100% | Transpordimaa 40% Tootmismaa 60% | 58 000 m2 | 1* | 20 m2 |
| POS4 | 4 194 m2 | Maatulundusmaa 70% Transpordimaa 30% | Transpordimaa 100% | - | - | - |
| POS5 | 1 343 m2 | Maatulundusmaa 70% Transpordimaa 30% | Transpordimaa 100% | - | - | - |
| POS6 | 19 488 m2 | Transpordimaa 100% | Ärimaa 50-100% ja/või tootmismaa 50-100% | - | 4 | 11 500 m2 |
| POS7 | 20 382 m2 | Transpordimaa 100% | Ärimaa 50-100% ja/või tootmismaa 50-100% | - | 4 | 12 000 m2 |
| POS8 | 16 402 m2 | Transpordimaa 100% | Transpordimaa 100% | - | - | - |

## Juurdepääsud ja teed

Planeeritav maa-ala asub Roosimäe, Roosivälja ning Lennuradari tee ääres. Kuna tegemist on Tallinna Lennujaama julgestuspiirangu alaga siis ainuvõimalik juurdepääs päikeseparkidele on tagatud Tallinna Lennujaama perimeetri siseselt. Lisa juurdepääse või teid planeeringualale ei rajata.

Detailplaneeringuga eraldatakse Kasemetsa kinnistust Roosivälja tee krunt.

## Tehnovarustus

Planeeringualal seadustatavate päikeseparkidele on rajatud elektriühendused, mis on tagatud läbi olemasoleva elektri alajaama KAJ Päike 1. Päikesepaneelide moodulid ühendatakse elektrimaakaabelliinidega, mida mööda suunatakse toodetav elekter kokku päikeseelektrijaama alajaama. Seadmetest toodetud elektrienergia suunatakse Tallinna Lennujaama elektrivõrku.

Kavandatud päikesepargi raames on samuti vajalik ainult elektriühendused. Lubatud on rajada uusi alajaamasid kruntidele.

Planeeritavad äri- ja tootmismaa krundid saavad vee- ja kanalisatsiooniühenduse Lennuradari tee äärde rajatavast Aktsiaselts ELVESO vee- ja kanalisatsioonitrassist. Elektrivarustuse tagamiseks planeeritakse kaks alternatiivset lahendust, üks Elektrilevi OÜ võrgust ning teine AS Tallinna Lennujaama võrgust. Ühenduste täpsed tingimused selguvad tehnilistest tingimustest planeeringulahenduse koostamisel.

Planeeringuala läbivad mitmed naaberalade varustamiseks vajalikud tehnovõrgud.

## Ehitiste arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused

Päikesepaneelid tuleb paigaldada energiatõhususe tõstmiseks esiküljega lõuna suunas kaldenurgaga ca 40 kraadi. Paneelide grupid paigaldatakse tugivaiade/postide abil maapinna kohal . Metallist tugivaiad süvistatakse pinnasesse vajaliku sügavuseni. Ehitustegevus toimub pinnaselt.

Paneelide madalam osa tuleb jätta maapinnast kõrguseni, mis võimaldab paneelide all õhu liikumise ja hoolduse (niitmise, lume koristamise). Kõrgem osa võib ulatuda kuni 3 m kõrgusele.

Juhul, kui mõnele päikesepaneelile ühes reas tekib varjutus mistahes objekti tõttu, alaneb kogu päikesepaneelide jada tootlikkus, seetõttu tuleb päikesepaneelide grupid paigutada üksteisest sellisel kaugusel, et ka päikese madala asendi korral ei toimuks päikesepaneelide omavahelist olulist varjutamist. Kaugus tuleb määrata projekteerimisel sõltuvalt kaldenurgast ja paneelide kõrgusest.

Hoonete arhitektuur peab olema lihtne ja sobima lähipiirkonna üldise ilmega. Hoonete välimus peab olema kaasaaegse arhitektuurse lahendusega. Esinduslikum fassaad projekteerida tee poole.

- Hoone ±0.00: Määratakse vertikaalplaneeringu koostamisel. Arvestada tuleb kõrguspiiranguga, mis on ette nähtud lennuliikluse tagamiseks.

- Katusekalle: 0-200, parapett. Katuseharjajooned ja hoonete põhimahud täpsustada hoonete ehitusprojektiga.

- Kõrgused: Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast on kuni 16 m. Kui tegemist on lennukeid teenindavate hoonetega (lennukite remont ja hooldustööd) on lubatud rajada kuni 35 m kõrguseid hooneid.

- Välisviimistluse nõuded: Võib kasutada plekki, betooni, puitu, vineeri, krohvi, keraamilist plaati. Soovitatav on välisviimistluses kasutada kahe erineva viimistlusmaterjali kombinatsiooni, mis peavad olema liigendatult vormilt ja värvitoonidelt. Vältida naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale. Värvilahenduses eelistada tumedaid toone. Heledamaid toone võib kasutada aktsendi andmiseks vastavalt konkreetse ettevõtte korporatiivgraafika ja kontseptsiooni nõuetele.

Konkreetsed hoone välisviimistluse materjalid ja liigendatus ning värvilahendus määratakse eskiisprojektis koostöös Rae Vallavalitsuse arhitektiga.

- Piirded: Piirete kujunduslaad täpsustatakse ehitusprojekti koostamise staadiumis, arvestades hoonete arhitektuuriga ja naaberkinnistute aia lahendustega. Piirete maksimaalne kõrgus on lubatud kuni 2 meetrit. Lubatud on võrkpiirded või muu materjal, mis sobib hoone arhitektuuriga.

Lennuvälja julgestuspiiranguala piirdeaia kõrgus peab vastama Lennundusjulgestuse käsiraamatu p.10. Piirde kõrgus min 3 meetrit.

- Muud nõuded:

- Hoonete eskiisprojektid kooskõlastada Rae valla arhitektiga.

- Hoonete projekteerimisel arvestada Eesti standartidega EVS 938:2019 „Päevavalgus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev“ ja EVS-EN 17037:2019 „Päevavalgus hoonetes“ nõuetega.

- Hoonete projekteerimisel teostada hoone nurgapunktide ja kõrguste alustel aeronavigatsioolise takistuse ekspertiis.

## Haljastus ja heakord ning vertikaalplaneerimine

Planeeringuala on oma praegusel kujul maastikuliselt väheväärtuslik ala. Päikesepargi rajamine ei eelda maastikul muutuste tegemist (olemasolevalt on kogu ala muruala). Päikesepaneelid paigaldatakse olemasolevat reljeefi arvestavalt.

Lubatud on päikesepargi eraldi võrkaiaga piiramine kui see osutub vajalikuks (planeeringuala asub aiaga piiratud Tallinna lennujaama julgestuspiirangu alal).