Töö nr 644

Harjumaa, Rae vald, Järveküla

PAJUVÄRAVA KINNISTU JA LÄHIALA

DETAILPLANEERING

(kovID DP1365)

PLANEERINGU KOOSTAMISE

KORRALDAJA:	Rae Vallavalitsus, registrikood 75026106

Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik

Harjumaa

HUVITATUD ISIK:	SmartBroker OÜ, registrikood 14700439

Soola tn 3, 51004 Tartu

juhatuse liige Sander Rikken

sander@smartbroker.ee

PLANEERIJA:	Optimal Projekt OÜ, registrikood 11213515

MTR registri nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT:	Ive Punger

SELETUSKIRJA KOOSTAJA:	Keia Kuus

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

56 983 389

arno@opt.ee

KÖITE koosseis:

- seletuskiri

1. PLANEERINGU KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID	4

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	4

2.1. Planeeringu eesmärk	4

2.2. Planeeritava maa-ala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed	4

2.3. Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused	5

2.4. Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkide kirjeldus	5

2.5. Vastavus Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule	5

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	6

3.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus	6

3.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	6

3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	6

3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	6

3.5. Olemasolev tehnovarustus	7

3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond	7

3.7. Kehtivad piirangud	7

4. PLANEERINGU ETTEPANEK	7

4.1. Krundijaotus	7

4.2. Krundi ehitusõigus	7

4.3. Ehitiste arhitektuurinõuded	8

4.4. Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded	8

4.5. Piirded	8

4.6. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	8

4.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	8

4.7.1. Haljastuse hinnang	9

4.8. Jäätmete prognoos ja käitlemine	11

4.9. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks	11

4.10. Tuleohutusnõuded	11

4.11. Servituudi seadmise vajadus	11

4.12. Tehnovõrkude lahendus	12

4.12.1. Veevarustus ja kanalisatsioon	12

4.12.2. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine	12

4.12.3. Elektrivarustus	13

4.12.4. Sidevarustus	13

4.12.5. Soojavarustus	14

4.13. Planeeringuala tehnilised näitajad	14

5. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE	14

5.1. Eessõna	14

5.2. Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus	15

5.3. Müra ja vibratsioon	15

5.4. Põhjavesi ja pinnavesi	16

5.5. Radooniriski vähendamise võimalused	16

6. KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS	17

7. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD	17

8. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA	18

- JOONiSED

AS-01	Asukohaskeem	M 1:~

AS-02	Kontaktvööndi analüüs	M 1:~

AS-03	Tugiplaan	M 1:1000

AS-04	Põhijoonis	M 1:1000

AS-05	Tehnovõrkude koondplaan	M 1:1000

- LISAD

Tehnilised tingimused:

- Enefit AS tehnilised tingimused 22.01.2026 nr TT-E-20260122-151;

- Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni poolt 23.01.2026 väljastatud tehnilised tingimused nr 510082;

- Aktsiaselts ELVESO 18.02.2026 tehnilised tingimused nr VK-TT 023.

Teostatud uuringud:

- geodeetiline alusplaan on mõõdistatud Geoalus OÜ poolt 08.10.2025, töö nr 25-G447;

- Pajuvärava maaüksuse haljastuse hinnang, OÜ Visioon Haljastus, töö nr 686/2026, 29.01.2026.

- KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

- MENETLUSDOKUMENDID

- seletuskiri

# PLANEERINGU KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadustik;

- Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134 kehtestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering;

- Järveküla Pajuvärava kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (Rae Vallavalitsuse 13.01.2026 korraldus nr 44);

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 (Rae Vallavolikogu 20.05.2024 määrus nr 46);

- Rae valla jäätmehoolduseeskiri (Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73, muudetud 19.12.2023 määrusega nr 40 ja 16.09.2025 määrusega nr 68);

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend”;

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 19.11.2024 määrus nr 51);

- riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”;

- Tee projekteerimise normid (majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrus nr 106);

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;

- siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- naaberaladel kehtestatud ja koostamisel olevad detailplaneeringud;

- muud õigusaktid, standardid ja projekteerimisnormid.

# PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringualale elamumaa ja transpordimaa kruntide moodustamine ning moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine väikeelamute ning abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,80 ha.

## Planeeritava maa-ala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeritav ala paikneb Rae vallas Järvekülas ligikaudu 850 meetri kaugusel kõrvalmaanteest nr 11330 Järveküla-Jüri tee. Ala jääb mõne kilomeetri kaugusele nii Tartu maanteest kui ka Tallinna linna piirist. Riigi uus kavandatud maantee Tallinna väikese ringtee perspektiivne koridor jääb 550 meetri kaugusele, mille rajamisel paraneb juurdepääs planeeringualale Tartu maantee kaudu.

Praegu on juurdepääs planeeritavale alale tagatud Talutaguse ja Väljaotsa tee kaudu, mis ühenduvad kõrvalmaanteega nr 11330 Järveküla-Jüri tee. Väljaotsa ja Talutaguse teede ääres paiknevad olemasolevad jalg- ja jalgrattateed, mis on ühendatud sama kõrvalmaantee äärse kergliiklusteega. Seega on planeeringuala logistiliselt hästi paiknenud – tagatud on hea juurdepääs ning ühendus nii Rae valla teiste piirkondade kui ka Tallinna linnaga.

Järvekülas ning naaberasulas Peetris on viimastel aastatel toimunud aktiivne elamuehitus. Rajatud on väikeelamuid, kortermaju ja ridaelamuid. Piirkonda on ehitatud uus põhikool ning mitmeid lasteaedu. Elukeskkonnale annab lisaväärtust looduskaunis Ülemiste järve lähedus.

Kesklinna, töökohtade ja sotsiaalse taristu lähedus on muutnud piirkonna atraktiivseks elamualaks, mistõttu on enamik varasemaid põllumaid müüdud elamuarendajatele. Tulevase ringtee äärset ala nähakse kui linna lähedast külapiirkonda, kus hoonestustihedus on suurem kui tavapärasel väikeelamualal, kuid väiksem kui linnalähedastes tiheasustusaladel.

Planeeringuala jääb kavandatavate uuselamurajoonide keskmesse. Pärast kehtestatud detailplaneeringute elluviimist kujuneb kõrvalmaantee nr 11330 Järveküla-Jüri tee ja Tallinna väikese ringtee ristumiskoha ümbrusest atraktiivne ja terviklik elamupiirkond.

Planeeringualast kirde-, ida- ja kagusuunas iseloomustab piirkonda intensiivne elamuehitus ning välja kujunenud ühtne tänavavõrk. Elamukvartalite kinnistute suurused jäävad vahemikku 1500 – 11 928 m² ning neile on rajatud kuni kahekorruselised üksik-, kaksik- ja ridaelamud. Hoonestus on arhitektuurselt mitmekesine ega moodusta ühtset terviklikku ilmet – esineb nii viil-, kelp- kui ka lamekatustega hooneid, mille katusekalded jäävad vahemikku 0 – 45°.

Planeeringualast põhja-, ida- ja kagusuunas kehtestatud detailplaneeringud näevad ette kuni kahekorruseliste ja kuni 8 meetri kõrguste üksik-, kaksik- ja ridaelamute rajamise. Üksikelamute kruntide vähim pindala on 1500 m².

Planeeringuala piirneb lääne- ja lõunasuunas rohevõrgustiku alaga.

Planeeringualast ligikaudu 1,6 km kaugusel kirdes asub Peetri lasteaed-põhikool, kus tegutsevad ka huvialakool ja raamatukogu. Umbes 2,7 km kaugusel kagus paikneb 9-klassiline Kindluse Kool. Sõnajala lasteaed jääb umbes 550 meetri ning Leerimäe lasteaed ligikaudu 1,2 km kaugusele.

Lähim bussipeatus „Veski” asub umbes 850 meetri kaugusel Vana-Tartu maantee ääres. Väljaotsa ja Väljaotsa tee 15 kinnistu ning lähiala detailplaneeringuga on kavandatud uued bussipeatused Kanarbiku tee äärde, mis jäävad planeeringualast ligikaudu 510 meetri kaugusele. Seega on planeeringualal tagatud ühistranspordiühendus.

Lähimad äri-, teenindus- ja sotsiaalkeskused paiknevad Peetri alevikus ja Tallinna linnas.

Piirkond on sobilik elamuehituseks, kuna olemas on vajalik infrastruktuur (tehnovõrgud paiknevad kruntide vahetus läheduses), tagatud on ühendus valla keskuse ja sotsiaalobjektidega ning head puhke- ja liikumisvõimalused (kergliiklusteed, puhke- ja virgestusalad ning metsad).

Planeeringuala kontaktvööndis paiknevate hoonete asukohad ja kruntide sihtotstarbed on kajastatud joonisel AS-02 Kontaktvööndi analüüs.

## Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringut, mille kohaselt jääb planeeringuala elamumaa juhtotstarbega maa-alade piirkonda. Detailplaneeringu koostamisel järgitakse kehtivas üldplaneeringus sätestatud tingimusi ja nõudeid.

Liikluskorralduse seisukohalt paikneb planeeringuala hästi ligipääsetavas asukohas. Kontaktvööndisse jäävad kohalikud teed tagavad sujuva ühenduse nii Rae valla teiste asustusüksustega kui ka Tallinna linnaga. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, tagades piisava arvu parkimiskohti vastavalt kehtivatele normidele.

Hoonestus on kavandatud optimaalsel kaugusel teedest, arvestades olemasolevat ja väljakujunenud hoonestusstruktuuri. Planeeringuga kavandatud krunt sobitub oma sihtotstarbe ja mõõtmete poolest ümbritsevasse elukeskkonda ning loob loogilise jätku olemasolevale hoonestusele.

Elamumaa sihtotstarbega krundi kavandamise eelduseks on piirkonna soodne asukoht Tallinna linna vahetus läheduses ning Järveküla hästi arenenud sotsiaal- ja tehniline taristu, sealhulgas haridusasutused, kergliiklusteed, teedevõrk ja tehnovõrgud. Kavandatav lahendus toetab aleviku ühtlast arengut ning mitmekesise ja kvaliteetse elukeskkonna kujunemist.

## Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkide kirjeldus

Planeeritud ala arengu eesmärgid on järgmised:

- elanike vajadustele vastava kvaliteetse elukeskkonna loomine. Planeeringuala korrastamine ja planeeringuga planeeritud elamumaade ja transpordimaade kasutusse võtmine;

- keskkonnasõbraliku ruumi loomine, kus arvestatakse olemasoleva keskkonna esteetilist ja ökoloogilist väärtust.

## Vastavus Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule

Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134 kehtestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasutusalal ning planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamumaa (paikneb P3 alal). Üldplaneeringu järgselt on väikeelamumaa üksikelamu, kaksikelamu ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala, kuhu võib eelkõige ehitada üksikelamuid ja kaksikelamuid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga.

Foto 1. Väljavõte Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringust.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringus määratud ehitustingimused:

- üksikelamu krundi minimaalne suurus 1500 m2;

- krundi täisehituse on 10-25% krundi pinnast;

- elamu korruselisus on 2 ja kõrgus kuni 9 m, abihoonete kõrgus kuni 5 m;

- krundile planeerida min iga 300 m² kohta 1 puu (sh viljapuu) täiskasvanukõrgusega min 3 m, istikute istutamise kõrgus min 1,5 m;

- piirdeaia kõrgus maksimaalselt 1,5 m.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

## Planeeringuala asukoht ja iseloomustus

Planeeringuala asub Rae vallas Järvekülas üksikelamu kruntide ja rohevõrgustiku vahelisel alal.

Planeeringuala täpne asukoht on esitatud joonisel AS-01 Asukohaskeem.

## Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Pajuvärava – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 23.02.2026)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:7344;

- maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;

- katastriüksuse pindala: 7955 m2.

Planeeritav maa-ala on hoonestamata.

## Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

Tabel 1. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiiemäe | 9619 m² | 65301:001:5857 | Maatulundusmaa 100% |
| Toompihlaka tee 24 | 1694 m² | 65301:001:5845 | Elamumaa 100% |
| Toompihlaka tee 26 | 1509 m² | 65301:001:5846 | Elamumaa 100% |
| Toompihlaka tee 28 | 1501 m² | 65301:001:5847 | Elamumaa 100% |
| Toompihlaka tee 30 | 1519 m² | 65301:001:5848 | Elamumaa 100% |
| Toompihlaka tee 32 | 1614 m² | 65301:001:5849 | Elamumaa 100% |
| Hiiemäe tee L1 | 2694 m² | 65301:001:3434 | Transpordimaa 100% |
| Hiiemäe biotiigid | 4821 m² | 65301:001:3529 | Jäätmehoidla maa 100% |
| Väljaotsa | 32795 m² | 65301:001:7034 | Üldkasutatav maa 100% |
| Pajupihlaka | 24931 m² | 65301:001:7345 | Maatulundusmaa 100% |

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Juurdepääs planeeritavale alale on tagatud avalikult kasutatavalt ja asfaltkattega Hiiemäe ja Talutaguse teelt. Olemasolev jalgratta- ja jalgtee asub samuti Talutaguse teel, mille kaudu on võimalik liigelda Peetri alevikku, Tallinna linna ning ühistranspordipeatustesse. Lähim bussipeatus „Veski” asub 850 meetri kaugusel Vana-Tartu maantee ääres.

## Olemasolev tehnovarustus

Planeeringuala paikneb tsentraalsete tehnovõrkudega varustatud piirkonnas.

Talutaguse teel asuvad:

- veetorustik;

- isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik;

- sademevee kanalisatsioon;

- elektrikaablid;

- sidekaablid.

Olemasolev tehnovarustus on esitatud joonisel AS-03 Tugiplaan ja AS-04 Põhijoonis.

## Olemasolev haljastus ja keskkond

Planeeringuala põhjapiiril kulgeb kraav, mille ääres kasvavad erinevad põõsad. Puud ja põõsad kasvavad ka planeeringuala lõunapiiril.

## Kehtivad piirangud

Planeeringualal asub Harjumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruum.

# PLANEERINGU ETTEPANEK

## Krundijaotus

Planeeringuga kavandatakse neli elamumaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Moodustatud elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigused üksikelamu ehitamiseks.

Tabel 2. Krundijaotus.

| Pos nr | Suurus (m²) | Sihtotstarve (detailplaneeringu liikide kaupa) | Sihtotstarve (katastriüksuse liikide kaupa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1502 | üksikelamu maa | elamumaa |
| 2 | 1503 | üksikelamu maa | elamumaa |
| 3 | 1508 | üksikelamu maa | elamumaa |
| 4 | 1506 | üksikelamu maa | elamumaa |
| 5 | 1936 | tee ja tänava maa | transpordimaa |

Hoonestusalad on määratud vastavalt Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringus toodule. Põhihoonete hoonestusalad on määratud 4,0 – 10,0 meetri kaugusele kruntide piiridest. Hoonestusala piiritlemine ja selle sidumine krundi piiridega on näidatud joonisel AS-04 Põhijoonis.

## Krundi ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega määratakse planeerimisseaduse § 126 lg 4 kohaselt:

- krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal;

- hoonete suurim lubatud ehitisealune pind;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus.

Planeeringuga määratud krundi ehitusõigused on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis kruntide ehitusõiguse ja kruntide ehitusõiguse akendes.

Tabel 3. Krundi määratud ehitusõigus.

| Pos nr | Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed // katastriüksuse sihtotstarve | Ehitiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal (põhihoone / abihoone) | Ehitise- alune pind | Ehitiste lubatud max kõrgus. Põhihoone / abihoone | Põhihoone suurim korruselisus maapealne / maa-alune | Abihoone suurim korruselisus maapealne / maa-alune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EP 100% // E 100% | 3 (1 / 2) | 270 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 2 | EP 100% // E 100% | 3 (1 / 2) | 270 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 3 | EP 100% // E 100% | 3 (1 / 2) | 270 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 4 | EP 100% // E 100% | 3 (1 / 2) | 270 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 5 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |

Lubatud suurim ehitisealune pind näitab kõikide ehitiste suurimat lubatud pinda, s.t selle alla lähevad kõik ehitusloakohustuslikud ja ehitusloakohustuseta ehitised.

## Ehitiste arhitektuurinõuded

Katusekalle:	0 – 30°

Välisviimistlus:	puit, kivi, krohv, tellis, klaas, ilmastikukindel ehitusplaat

Katusematerjal:	rullmaterjal, kivi, plekk

Viimistlusmaterjalide valikul tuleb lähtuda kontaktvööndi üldisest lahendusest. Projekteeritava hoone arhitektuurne lahendus peab arvestama piirkonna miljööd, naaberhoonestuse üldmahtusid ja proportsioone. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. Detailplaneeringuga ei ole määratud arhitektuurilist kindlat stiili. Abihooned peavad arhitektuurselt haakuma elamuga. Katusekattematerjalid ja viimistlusmaterjalid peavad sobima hoone arhitektuurilahendusega ja välisilmega.

Hoone eskiisprojekt tuleb enne ehitusloa taotlust kooskõlastada Rae valla arhitektiga.

## Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded

Hoonete projekteerimisel järgida ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” toodud nõudeid.

Tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

Hoonete planeerimisel lähtuda sotsiaalministri 01.10.2025 määrus nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord”.

## Piirded

Piirete kõrgus võib olla kuni 1,5 m. Materjalikäsitluselt arvestada hoone ning naaberpiirete lahendusega. Piirde kujunduslaad ning värvivalik peavad visuaalselt sobima hoonete arhitektuuriga. Väravad ei tohi avaneda tänava poole ning torustike kaitsevööndisse piirdeaedade rajamine on keelatud.

Täpne piirdeaedade lahendus anda hoone ehitusprojekti staadiumis.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Planeeritava ala sisene liiklus- ja parkimiskorraldus on planeeritud vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” järgi.

Juurdepääs planeeringualale toimub asfaltkattega Hiiemäe ja Talutaguse teelt. Planeeringualale on kavandatud kruntide juurdepääsuks transpordimaa, kus sõidutee laiuseks on 5 meetrit. Transpordimaa lõppu on ette nähtud nõuetekohane ümberpööramise plats mõõtmetega 12,0 × 14,0 m.

Põhijoonisel on näidatud soovituslikud juurdepääsud kruntidele.

Parkimine on lahendatud krundi siseselt. Parkimine lahendatakse vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” normidele, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele.

Parkimiskohtade täpne asukoht lahendatakse planeeritava hoone ehitusprojekti käigus.

Tabel 4. Parkimiskohtade kontrollarvutus.

| Elamu liik | Normatiivne parkimiskohtade arv | Planeeritud parkimiskohtade arv |
| --- | --- | --- |
| Planeeritav üksikelamu | 4 × 3 = 12 | 12 |
| Planeeritaval maa-alal kokku | 12 | 12 |

Planeeringuala liiklus- ja parkimiskorraldus on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis.

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Planeeringuala haljastusnõuded on seatud vastavalt Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusele nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded”.

Hoonestatava krundi haljastuse lahendus tuleb anda hooneprojekti asendiplaanil. Elamumaa krundile planeerida min iga 300 m² kohta 1 puu (sh viljapuu) täiskasvanukõrgusega min 3 m, istikute istutamise kõrgus min 1,5 m.

Planeeritud (minimaalne) puude arv krundil:

pos 1, 2, 3, 4 – 6 puud.

Transpordimaal muru rajamiseks vajaliku haljasriba laius peab olema vähemalt 1,2 m. Kasutada tuleb konkreetsele asukohale sobivaid, soovitatavalt kodumaiseid muruseemne segusid.

Uushaljastuses sobivad muuhulgas näiteks arukask, harilik mänd, harilik tamm, samuti erinevad pihlakaliigid, toomingad, viirpuid, lodjapuud, kuslapuud, sarapuud, magesõstar, pajud ja remmelgad. Planeeritud kruntide haljastamisel istutades erinevaid põõsa ja puu liike (erineva õitsemisajaga ja erineva värvusega lehestikega). Erinevat laadi haljastuse sissetoomine loob rahuliku ja samas atraktiivse elukeskkonna.

Haljastuse rajamisel tuleb jälgida, et istikud oleksid liigiehtsad, istikute kõrgus, laius ja võrsekasv peavad olema liigitüüpilised. Istikutel ei tohi olla ohtlikke karantiinseid haigusi, kahjureid, kuivamistunnuseid, kuivanud oksi ja oksatüükaid, rebendeid, murdumisi ega muid vigastusi. Istikud peavad olema nii terved ja tugevad, et nende edasine normaalne kasvamine oleks tagatud. Samuti peavad nad olema liigiomaselt kujundatud.

Istutatav perspektiivne kõrghaljastus ei tohi varjata naaberkrunte päikesevalguse eest. Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standardi EVS 843:2016 nõuetele.

Hoonete ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrusega nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas”. Puude likvideerimisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määrusest nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”. Raietegevuse teostamisel tuleb arvestada pesitsusrahu perioodiga (15.04. – 15.07.).

### Haljastuse hinnang

Pajuvärava maaüksuse haljastuse hinnangu koostas OÜ Visioon Haljastus 29.01.2026, töö nr 686/2026.

Väljavõte ekspertarvamusest:

Kinnistul on kasvama hakanud peamiselt kiirekasvulised ja lühiealised puittaimed – enim on levinud raagremmelgad, pajud ja toomingad, hajusalt kasvab kaskesid, noore järelkasvuna ka näiteks haaba, leppa ja pihlakat. Suuremaid puid kasvab hajusalt, peamiselt erinevas vanuses remmelgad, kuid ka mõned kased. Liigniiskes pinnases kasvanud puude seisukord on valdavalt kehvapoolne, halvas seisukorras on keskmises eas raagremmelgad.

Pajuvärava kinnistul kasvab peamiselt IV väärtusklassi haljastus (haljastuslikult väheväärtuslik) – spontaanselt kasvama hakanud kiirekasvulised ja lühiealised liigid liigniisked pinnases, leidub ka halvas seisukorras V väärtusklassi haljastust – peamiselt keskmises eas raagremmelgad aga ka üks murdunud kask.

Haljastuslikus hinnangus kajastatud soovitused planeeringualale:

- Mõistlik on säilitada idapoolsetele naaberkinnistutele istutatud uushaljastus. Tegemist on üsna hiljutise istutusega ning eeldatavalt suuremale osale istikutest Pajuvärava kinnistul toimuva osas oluline mõju puudub. Arvestama peaks puudega nr 22 ja 23, mis kasvavad üsna Pajuvärava kinnistu lähedal. Juurestik puukestel üle kinnistu piiride veel ei ulatu, kuid arvestama peaks, et istikutele mistahes ehitustööde käigus kogemata viga ei tehtaks. Selle välistamiseks piisab ka tavapärasest ehitustsooni piiramisest nii, et puud jääksid piirete taha.

- Spontaanselt kasvama hakanud haljastusele on ilmselt mistahes ehitustegevuste tõttu mõju, mis tuleneb eelkõige sellest, et tõenäoliselt alal veerežiim muutub. Suur osa puid-põõsaid ja nende rühmasid kasvab kraavide lähistel, sh kraavide pervedel ja muudel vesisematel kohtadel. Keskkonnamuutustele on eeldatavalt kõige tundlikumad keskmises eas raagremmelgad, mis valdavalt on niigi juba kehvas seisukorras. Veerežiimi muutustel on kindlasti mõju ka nooremas keskeas kaskedele ning samuti ala keskosas kasvavale keskmises eas kasele.

- Noorematele puudele ja põõsastele on ilmselt mõju olemas, kuid see on pigem mõõdukas.

- Seega, kuna vaadeldaval kinnistul koosneb pea kogu haljastus väheväärtuslikest kiirekasvulistest ja lühiealistest puudest-põõsastest ja nende rühmadest ning arvestades et mistahes ehitustegevuse käigus tõenäoliselt muutuvad puittaimede kasvutingimused, võib olla mõistlik rajada alale suures osas uushaljastus. Olemasolevast haljastusest võiks võimalusel säilitada nooremad kased ja osa toomingapõõsaid. Ka nooremapoolsete kaskede säilitamist võiks kaaluda, kui neid on võimalik säilitada koos mõningase ümberkaudse haljastusega. Ala keskosas kasvava keskmises eas kask ei ole piisavalt heas seisukorras, et juhul kui keskkonnatingimused oluliselt muutuvad, oleks kase säilitamine mõistlik, sel juhul oleks mõistlikum puu likvideerida ning asendada uushaljastusega. Likvideerida tuleks vanemad raagremmelgad ning viltu kasvavad ja lamandunud põõsad. Soovitav oleks ka mõnevõrra haljastust harvendada ja heakorrastada, kuna võsastunud ala ei ole esteetiline.

- Kindlasti ei ole mõistlik säilitada neid puid, mille juurestiku alal tehakse kaevetöid ega ka neid puid mille juurestiku alalt pinnast oluliselt tõstetakse (üle 20 cm) või kooritakse, kuna kõikidel nimetatud juhtudel puu juurestik saab eeldatavalt kahjustusi ning puud võivad muutuda ohtlikuks ja hukkuda.

Tabel 5. Likvideeritav haljastus.

| Jrk nr | Haljastusliku objekti nimetus | Väärtus- klass | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| Krunt pos nr 1 |  |  |  |
| 9 | Raagremmelgas, harilik toomingas, kahevärviline paju, mustjas paju, tuhkurpaju, harilik pihlakas, hall lepp, aedõunapuu, sookask, arukask, harilik haab | IV | Puude ja põõsaste rühm. Peamiselt noorema- poolsed remmelgad ja noored toomingad ning pajuvõsa, hajusalt kasvab ka vanemaid remmelgaid, millel esineb tüves vigastusi ja mädanike. 1 remmelgas murdunud. Paar puu mõõtu noort kaske. Ülejäänud noored – võsastunud ala. Sisuliselt kraavi ääres kasvama hakanud võsa, mis on ajapikku suureks kasvanud ja kasvupinda laiendanud. Jääb planeeritud hoone võimaliku asukoha alla. Likvideeritakse osaliselt. |
| Krunt pos nr 2 |  |  |  |
| 10 | Harilik toomingas | IV | Põõsas. Jääb planeeritud hoone võimaliku asukoha alla. |
| 11 | Harilik toomingas | IV | Põõsaste rühm. Jääb planeeritud hoone võimaliku asukoha alla. |
| 12 | Sookask | V | Mõlemad ladvaharud murdunud ~4,5 ja 5,5 m kõrguselt. Jääb planeeritud hoone võimaliku asukoha alla. |
| Krunt pos nr 5 |  |  |  |
| 1 | Kuldkask, sookask, raagremmelgas, harilik toomingas, kahevärviline paju, tuhkurpaju, siberi kontpuu | IV | 1 suurem ja mõned noored kased toompihlaka 32 kinnistul ülejäänud võsastunud ala. Tee pool osa pajusid kasvab väga viltu, oht pikali vajuda, jämedamal remmelgad jämedad harud maha saetud. Likvideeritakse vajadusel planeeringualas. Kasvab korrastatava kraavi ääres ja rajatava tänava kohal. |
| 2 | Harilik toomingas, raagremmelgas, hall lepp, sookask, kahevärviline paju, tuhkurpaju | IV | Puude ja põõsaste rühm. Likvideeritakse vajadusel planeeringualas. Kasvab korrastatava kraavi ääres ja rajatava tänava kohal. |
| 4 | Harilik toomingas | IV | Kasvab rajatava tänava kohal. |
| 5 | Raagremmelgas, harilik toomingas, tuhkurpaju, sookask | IV | Puude ja põõsaste rühm. Likvideeritakse vajadusel planeeringualas. Kasvab korrastatava kraavi ääres ja rajatava tänava kohal. |
| 7 | Raagremmelgas | V | Puude rühm. Osad harud murdunud, ülejäänud murdumisohtlikud/oht laiali vajuda. Kasvab korrastatava kraavi ääres. |
| 9 | Raagremmelgas, harilik toomingas, kahevärviline paju, mustjas paju, tuhkurpaju, harilik pihlakas, hall lepp, aedõunapuu, sookask, arukask, harilik haab | IV | Puude ja põõsaste rühm. Peamiselt noorema- poolsed remmelgad ja noored toomingad ning pajuvõsa, hajusalt kasvab ka vanemaid remmelgaid, millel esineb tüves vigastusi ja mädanike. 1 remmelgas murdunud. Paar puu mõõtu noort kaske. Ülejäänud noored – võsastunud ala. Sisuliselt kraavi ääres kasvama hakanud võsa, mis on ajapikku suureks kasvanud ja kasvupinda laiendanud. Likvideeritakse vajadusel planeeringualas. Kasvab korrastatava kraavi ääres ja rajatava tänava kohal. |

Täpne likvideeritav haljastus selgub ehitusprojekti koostamisel. Haljastuslikus hinnangus määratletud III väärtusklassi puud säilitatakse. Nimetatud puud paiknevad planeeringuala naaberkinnistul Hiiemäe biotiigid kinnistul. Samuti säilitatakse muud IV klassi puud, põõsad, mis jäävad planeeringualast välja.

## Jäätmete prognoos ja käitlemine

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Prügi kogumine toimub kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteineri täpne asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Jäätmete kogumist viia läbi sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist. Prügi äravedu peab toimuma vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt, kellega kinnistu omanik sõlmid vastava lepingu. Vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale on jäätmevaldaja jäätmetekitaja või muu isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed. Iga jäätmevaldaja peab olema liidetud korraldatud jäätmeveoga. Kokkuleppe alusel on võimalik kahel jäätmevaldajal kasutada ühel kinnistul ühist jäätmemahutit.

Kui konteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus. Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.

## Meetmed kuritegevuse ennetamiseks

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- nähtavus,

- juurdepääsuvõimalus,

- territoriaalsus,

- vastupidavus,

- valgustatus.

Käesolev planeering soovitab:

- kinnistu valgustada ja heakorrastada,

- tagada hea nähtavus,

- kasutada vastupidavaid materjale.

Ehitusprojekti staadiumis lahendatakse välise valgustuse ja piirdeaedade paiknemine.

## Tuleohutusnõuded

Planeeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”.

Tulekustutusvee lahendus vastavalt standardile EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”.

Hoonete täpne tuleohutusklass antakse ehitusprojekti staadiumis.

Planeeringualale lähimad olemasolevad tuletõrje hüdrandid asuvad Toompihlaka ja Hiiemäe tee ristmikul ning Hiiemäe tee ja Hiiemäe põik ristmikul.

Tuletõrjevesi saadakse tee maa-alale ette nähtud hüdrandist (vt joonis AS-05 Tehnovõrkude koondplaan).

Päästemeeskonnale on tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega. Hoonete juurdepääsu teed on vähemalt 3,5 meetrit laiad. Planeeritavale alale on juurdepääs tagatud Hiiemäe ja Talutaguse teelt.

## Servituudi seadmise vajadus

Detailplaneeringus on tehtud ettepanekud servituutide ja kasutusõiguse seadmiseks. Kavandatud servituutide ja kasutusõiguse alad on tähistatud detailplaneeringu joonisel AS-04, AS-05 ja kirjeldatud joonise AS-04 tabelis kitsenduste/piirangute veerus. Kasutusõiguse ja servituutide ulatus võib ehitusprojektis täpsustuda.

Pos 1 – 4

- veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks.

Pos 5

- veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

- veetrassile ja reovee kanalisatsioonitrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

- elektrivõrgu maakaabli ja sidekaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

- sidekaabli liitumispunktile 1 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks.

Servituudi vajadus tehnovõrkudele väljaspool planeeringuala:

Katastriüksus Hiiemäe tee L1 (65301:001:3434):

- Veetrassile, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;

- elektrivõrgu maakaabli ja sidekaabli trassile, äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkude lahenduse koostamisel on arvestatud olemasolevat olukorda, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate või vastavat teenust osutavate ettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimustega.

Detailplaneeringuga on esitatud põhimõtteline lahendus.

Tehnovõrkude vahelised kaugused täpsustuvad eriosade projektide koostamise käigus.

Tehnovõrkude lahendus on esitatud joonistel AS-05 Tehnovõrkude koondplaan.

### Veevarustus ja kanalisatsioon

Vee- ja kanalisatsioonivarustus on lahendatud vastavalt Aktsiaselts ELVESO 18.02.2026 tehnilistele tingimustele nr VK-TT 023.

Ühisveevärgi ühinemispunkt asub Hiiemäe tee L1 kinnistul (katastritunnusega 65301:001:3434).

Aktsiaselts ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 48,0 m3/kuus (1,6 m3/d).

Aktsiaselts ELVESO on nõus reovett vastu võtma detailplaneeringu alalt vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 48,0 m3/kuus (1,6 m3/d).

Planeeringualalt suunatakse reoveed isevoolse kanalisatsioonitrassiga olemasolevasse kanalisatsioonitorustiku kaevu K-12039, mis asub Hiiemäe tee L1 kinnistul (katastritunnusega 65301:001:3434).

Ehitusprojektiga täpsustada Hiiemäe tee L1 kinnistul planeeritud vee- ja kanalisatsioonitrassi asukohad. Vajaduse korral muuta olemasoleva kraavi serva asukohta, tagades sademevee toimiva ärajuhtimise ning vältides negatiivset mõju naaberkinnistutele.

Moodustatava uue kinnistu piirist mitte kaugemale kui 1 m välja poole on planeeritud vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid.

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon projekteeritakse ja ehitatakse välja vastavalt ühisveevärgi ja     -kanalisatsiooni seadusele ning kehtivatele normidele RIL 77-2013.

Trasside juurdepääsuks ja hooldamiseks rajatakse trasside kaitsevööndi ulatuses servituudi ala. Vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevöönd ulatub torustiku teljest 2 m mõlemale poole, koridor laiusega 4 m.

Ehitusprojekti koostamisel vajadusel näha ette Hiiemäe tee L1 kinnistul olemasoleva kraavi õgvendamine VK torustiku paigaldamiseks.

Vee- ja kanalisatsiooni ühinemispunktid olemasolevate torustikega on esitatud joonisel     AS-05 Tehnovõrkude koondplaan.

### Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine

Sademevee minimeerimise aluseks tuleb võtta Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 peatükk 9.3 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid”. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”.

Veeseaduse kohaselt tuleb sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks sademevee suublasse juhtimisel kasutada looduslähedasi lahendusi (nt rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave jm), mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist.

Sademevee maksimaalne eeldatav vooluhulk on eramukruntidel 4 – 5 l/s arvestades rohealade suurt osakaalu krundi suuruses ning kõvakatendite hajusust planeeritaval alal. Planeeringualal on ette nähtud sademevee immutamine pinnasesse krundi piirides. Heaks eelduseks sademevee mittevalgumiseks naaberkinnistutele on olemasolevad kraavid.

Vertikaalplaneerimine lahendatakse hoone ehitusprojekti staadiumis ja lahendusega tuleb tagada, et sademevesi ei valguks kõrval maaüksustele. Hoonete suhtelise kõrguse ±0.00 määramisel lähtuda juurdesõidutee projekteerimisel valitud kõrgusmärkidest. Elamumaa kruntidel võib olemasolevat maapinda tõsta maksimaalselt 0,5 m hoonestusala piires. Sademevee voolu hulga minimeerimiseks, soovitatav krundi sisesed parkimisalad rajada vett läbilaskvatest materjalidest – nagu kruus, killustik, nn murukivi.

Tee projekteerimisel arvestada maapinna looduslike kalletega. Teekatte pind rajada kõrgemale ümbritsevast maapinnast.

Planeeringuga on ette nähtud olemasoleva kraavi korrastamine ja puhastamine, et tagada sademevee tõrgeteta ärajuhtimine planeeringualalt. Kraav tuleb puhastada kogu planeeringuala ulatuses ning jätkuvalt ka kuni naaberkinnistu Pajupihlaka (tunnus 65301:001:7345) loodenurgani. Kraavi puhastamisega tagatakse vee vaba äravool ning välditakse võimalikke üleujutusi ja liigniiskuse teket planeeringualal ning selle lähiümbruses.

Hiiemäe tee L1 kinnistul likvideeritakse olemasolev ligikaudu 60 m pikkune kraavilõik ning asendatakse sademevee kanalisatsioonitrassiga. Planeeritud sademevee kanalisatsioonitrass ühendatakse Hiiemäe tee L1 kinnistul olemasoleva sademevee kanalisatsioonitorustikuga, tagades sademevee ärajuhtimise olemasolevasse süsteemi.

### Elektrivarustus

Elektrivarustus lahendatakse vastavalt Elektrilevi OÜ Tallinna-Harju regiooni poolt 23.01.2026 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 510082.

Planeeringuala võrguühenduse maksimaalne läbilaskevõime amprites on 3×100 A.

Planeeringuala elektrienergiaga varustamine on olemasoleva alajaama AJ12310:(Rae) baasil, mis asub Hiiemäe põik 2 kinnistul.

Tarbijateni on planeeritud alajaamast kuni hoonestusalani 0,4 kV maakaabelliin. Liitumiskilpidest kuni elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastavad liinid.

Nii 0,4 kV maakaabelliinidele kui ka liitumiskilpidele on määratud servituudi seadmise vajadusega alad piki kvartalisiseseid teid, väljaspool sõiduteid. Kruntide liitumiskilpide kohale ja 1 m raadiuses ümber kilbi on määratud servituudi seadmise vajadusega ala kilbi teenindamiseks, kuhu peab olema vaba juurdepääs.

Planeeritavate teede äärde on ette nähud välisvalgustus – metallpostidel LED valgustid toitega maakaablilt.

Täiendavad tingimused:

- tööjoonised kooskõlastada täiendavalt;

- tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega.

Päikesepaneelide paigaldamine on lubatud ainult hoone katusele. Päikesepaneelide valikul tuleb kasutada paneele, millel peamine klaasikiht on peegeldust vähendava pinnatöötlusega.

Planeeringuala valgustatus

Vältida valgusreostust tekitavaid valgustuslahendusi, pöörates erilist tähelepanu valgusallikatele, mis avaldavad mõju elamualadele. Planeeringuala hoonestusala on plaaneritud nõuetekohaselt ning on arvestades ka hoonestuse kõrgust on ehitusprojektiga võimalik tagada kõikides hoonetes piisav päevalgustus. Ehitusprojekti koostamisel lähtuda standardist EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

### Sidevarustus

Sidevarustuse lahenduse koostamise aluseks on Enefit AS poolt 22.01.2026 koostatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr TT-E-20260122-151.

Planeeringuala sidevarustuse ühinemispunkt on sidevõrgu jaotuskapp C1793, mis asub Hiiemäe tee L1 kinnistul. Detailplaneeringuga moodustatavate kruntide piiridele on määratud liitumispunktid. Liitumispunktidest on kavandatud maakaabliga sisestus igale planeeritavale hoonele. Sidetrassid on planeeritud tänava maa-alale, sellega on tagatud neile ekspluateerimiseks vajalik juurdepääs.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult kaabli valdajaga.

Sidevõrgu ühinemispunkt on toodud joonisel AS-06 Sidevõrgu ühinemise skeem.

### Soojavarustus

Küttesüsteemi lahendus täpsustub ehitusprojekti koostamisel.

Küttesüsteem lahendatakse lokaalselt. Soovitav on kasutada energiasäästlikke ning keskkonda minimaalselt saastavaid süsteeme (maasoojuspump, õhk-vesi soojuspump jms). Keelatud on märkimisväärselt jääkaineid lendu paiskavad kütteliigid (nt raskeõlid ja kivisüsi).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta nõuab, et pärast 31.12.2020 peavad kõik uusehitised olema liginullenergiahooned. Eesti on kehtestanud liginullenergia standardi nõuded määrusega „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”. Sellest tulenevalt on projekteerimisel soovitav kavandada ka alternatiivsete energiaallikate lahendusi.

Horisontaalse maasoojuskontuuriga alal peab olema välditud uute ehitiste rajamine ja ehitamisega kaasnevad kaevetööd. Haljastuses tuleb horisontaalse maasoojuskontuuriga alal piirduda madala juurestikuga taimedega, et need ei kahjustaks maasoojussüsteemi. Maasoojussüsteemi planeerimisel ja projekteerimisel tuleb tagada kõrghaljastusele piisav ala krundil vastavalt käesolevas üldplaneeringus sätestatud haljastuse rajamise nõuetele. Vältida tuleb maasoojussüsteemide rajamisest üksteisele või seda mõjutavale objektile liiga lähedale, samuti kinnistu piirile, et ära hoida maasoojussüsteemide omavaheline koosmõju või mõju taimestikule (maasoojussüsteemi torustiku rajamine võib kahjustab puu juuri ning maasoojuse tootmine muudab maapinna soojusrežiimi jahedamaks ja lühendab kasvuperioodi). Maasoojussüsteem peab asuma vähemalt 2 meetri kaugusel kinnistu piirist ning puu vertikaalprojektsioonist 2 meetri kaugusel ning arvestada planeeritava ala geoloogilisi tingimusi.

Lubatud on rajada vertikaalset maasoojuskütet. Soojuspuurauke võib rajada parkimisplatside alla. Sel juhul peavad trassid olema isoleeritud ja vähemalt 1,2 meetri sügavusel maapinnast. Puuraukude omavaheline kaugus peab olema 10 meetrit. Puuraukude rajamisel tuleb ette näha meetmed põhjavee kaitseks. Kasutada tuleb kinnist soojuspuuraukude lahendust. Maasoojussüsteemi puuraukude rajamist hoonete alla tuleks võimaluse korral vältida. Soojuspuurauke kavandamine hoonete alla on võimalik ainult hoone projekteerija nõusolekul. Tagatud peab olema, et kinnise soojussüsteemiga puuraugu amortiseerumise või oma kasutusotstarbe kaotamise korral saaks soojuskandevedeliku soojuskontuurist eemaldada ja soojuskontuur täita vettpidava keskkonnale ohutu materjaliga.

Õhksoojuspumpade välisagregaate mitte paigutada hoone tee poolsele esifassaadile ja selle äärde (või tuleb tagada selle varjestamine), eraomandis olevale kõrvalkinnistule lähemale kui 2 m, kõrvalkrundil olevatest terrassi- ja istumisaladest vähemalt 8 m kaugusele.

Arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

## Planeeringuala tehnilised näitajad

Planeeringuala suurus	0,80 ha

Kavandatud kruntide arv	5

Krunditava ala maa bilanss:

elamumaa	6019 m²	76%

transpordimaa	1936 m²	24%

# KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

## Eessõna

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemis seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus on oma iseloomult (üksikelamute planeerimine) eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

Lähtetingimused:

- planeeritav katastriüksus on ehitisregistri andmetel hoonestamata;

- väärtuslik kõrghaljastus planeeritaval alal puudub;

- tagada ehitus- ja kasutusaegsed õhukvaliteedi tasemete väärtused, mis vastavad keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid”;

- planeeringuala ei kuulu Harju maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” järgi rohevõrgustiku ega ka üldplaneeringu järgse rohevõrgustiku alale. Rohevõrgustik asub planeeringuala kõrval. Planeeritav tegevus rohevõrgustikule negatiivset mõju ei avalda;

- teadaolevalt ei ole planeeringualal kaitsealuste taimede leiukohti;

- vastavalt Eesti looduse infosüsteemile ning Maa- ja Ruumiameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele (seisuga 20.10.2025) ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringualal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustikualasid, seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti kultuurimälestiste kaardirakendusele (20.10.2025) ei asu planeeringualal ühtegi arheoloogiamälestist, seega mõju arheoloogiamälestistele puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti geoloogia kaardirakenduse andmetele (20.10.2025) on piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega ala.

Arvestades eelnimetatud asjaolusid käsitletakse detailsemalt antud peatükis järgnevaid alateemasid, mis on vajalikud planeerimisele järgnevatele kavandatud tegevustele:

- kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus;

- müra ja vibratsioon;

- põhjavesi ja pinnavesi;

- radoon.

## Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus

Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne ning võib avalduda hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vmt). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Mõju on kõige suurem ehitamise ajal, pärast ehitust täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette ei ole näha.

Avariiohtlike olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

## Müra ja vibratsioon

Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooni-nõuded. Kaitse müra eest” toodud nõudeid ja rakendada sotsiaalministri 12.11.2025 määruse nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid” nõudeid.

Mürakaitse rakendamise meetmed:

- hoonete siseruumide kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Nimetatud standardi kohaselt tuleb eluhoonete välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välise müra tasemest) toodud piirväärtusest;

- ehitusaegselt tuleb tagada, et ehitustegevusega kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 ja sotsiaalministri 01.10.2025 määrusega nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord” kehtestatud ehitusmüra ja vibratsiooni piirväärtusi. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga;

- akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

Ehitusaegne vibratsioon

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud, sealhulgas ehitusaegne müra ja vibratsioon. Mõjud piirnevad peamiselt planeeringualaga.

Ehitusjärgne vibratsioon

Uue ning nõuetekohase tee rajamisel ei ole põhjust eeldada ülenormatiivse vibratsiooni esinemist lähimatel tundlikel aladel. Heas seisukorras teede korral ei ole põhjust eeldada liiklusest tingitud vibratsiooni tasemeid, mis küündiks eluhoonete piirväärtuste lähedale.

## Põhjavesi ja pinnavesi

Detailplaneeringu ala on nõrgalt kaitstud põhjaveega ala. Antud alal esineb põhjavee reostumise oht, mille vältimise meetmetena on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas piiritletud reovee-kogumisalad ning ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine. Planeeringuala veevarustamine ja kanalisatsioon on lahendatud ÜVK põhiselt, vastavalt Aktsiaselts ELVESO tehnilistele tingimustele. Kuna uute püstitavate hoonete veevarustus ei ole lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud planeeringualal põhjavee kaitse. Põhjavee reostuse vältimise abinõuks on välja ehitatud tehnosüsteemide laitmatu funktsioneerimise tagamine. Ehitustööde käigus jälgida, et ehitusmasinatest ei toimuks lekkeid, mis võiks põhjustada reostust. Detailplaneeringuga haarataval territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette nähtud.

## Radooniriski vähendamise võimalused

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib raadiumi lagunemisel. Siseõhku tungib radoon hoone all olevast maapinnast, majapidamisveest ning ehitusmaterjalidest. Läbilaskev täitekruusa kiht soodustab radooni imbumist siseruumidesse.

Planeeringualal tuleb arvestada EVS 840 põhimõtteid.

Vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamendi liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radooni kogumissüsteem ehitise aluses pinnases).

Tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tihendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihendile ka mastiks, mis hermetiseeriks ka vundamendi ja betoonplaadi vahe.

Radoonisisaldus pinnases ei ole ühtlaselt jaotunud ning normaalse radoonisisaldusega piirkonnas võib esineda kõrge radoonisisaldusega alasid. Määramaks asjakohaseid leevendavaid meetmeid, tuleb detailplaneeringu alal teostada radoonitasemete mõõtmised.

# KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS

Keskkonnalubade täpne vajadus ei ole detailplaneeringu koostamise hetkel teada.

Keskkonnalubadeks on jäätmeluba, veeluba, õhusaasteluba ja keskkonnakompleksluba. Eeldatavalt ei ole keskkonnalubade taotlemine vajalik, sest püstitatakse üksikelamud.

Jäätmeloa kohustust reguleerib Jäätmeseaduse § 73. Täpsustavad nõuded on esitatud keskkonnaministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded”. Jäätmeluba ei ole käsitletavas planeeringus vajalik, sest planeeringualal käitleb füüsiline isik oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele.

Maapõueseadus § 97 sätestab ehitiste püstitamisel, maaparandusel või põllumajandustöödel ülejääva kaevise kasutamise. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolekut saab taotleda peale asjaomase tegevusloa saamist või asjaomase projektdokumentatsiooni olemasolul.

Veeluba on vaja taotleda vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule. Käesoleva planeeringuga ei võeta pinnavett, põhjavett ega juhita suublasse saasteaineid ja jäätmekäitlusmaalt/tööstuse territooriumilt kogunenud sademevett vms. Seega vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule ei ole vaja taotleda veeluba.

Õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” lisas nimetatud künniskogust. Paikse heiteallika käitaja registreerimise osa on reguleeritud keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi andmekoosseis”. Keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 § 11 punkti 6 kohaselt ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine põletusseadmete puhul, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil. Sellest tulenevalt võib eeldada, et õhusaasteloa taotlemine ei ole vajalik.

# DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD

Mõju sotsiaalsele keskkonnale

Detailplaneeringuga planeeritud elamute rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol. Planeeringu realiseerimisel lisandub piirkonda 4 uut leibkonda ca 9 – 12 elanikuga, mis ei oma olulist mõju sotsiaalsele infrastruktuurile.

Planeeringualale istutatakse juurde uusi puid, mis senisele põllumaale lisab juurde rohelisust.

Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele, sest põhiliselt suurenenud müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale puudub.

Majanduslikud mõjud

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute kogukonnaliikmete lisandumises, mis suurendab kohaliku omavalitsuse tulubaasi. Omavalitsuse kulu vähendamiseks sõlmitakse planeeringust huvitatud isiku(te) ja omavalitsuse vahel kokkulepped, millega on ette nähtud rahaline panus Rae valla sotsiaaltaristusse.

Suureneb kohalikke teenuseid ja tooteid kasutavate isikute arv. Rajatavad hooned tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust.

Planeeringualale asuvad kogukonna liikmed omavad oma osa tööhõives. Selleks on võimalused Rae vallas rajatud paljude ettevõtete näol. Lisaks on Tartu mnt äärde planeeritud ning osaliselt ka valmis ehitatud kaubanduskeskused ja ärihooned. Põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt jääb Uus-Järveküla keskus ca 1,4 km kaugusel planeeringualast. Samuti on oluline osa Tallinna lähedus, mis võimaldab mõistliku ajaga jõuda töökohta ja koju ning kasutada Tallinnas pakutavaid teenuseid. Peamised liikumisvõimalused Tallinna suunas on Vana-Tartu maantee kaudu. Oluline mõju liikluskoormuse hajumiseks on Tallinn väike ringtee rajamisel.

Planeeritava tegevusega negatiivne mõju majanduslikule keskkonnale puudub.

Kultuurilised mõjud

Planeeringualal puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et hoonete rajamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringuga on määratud antud piirkonda sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub.

Mõju looduskeskkonnale

Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnast on juba kujunenud osaliselt hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringuala asub elamupiirkonnas, mis on osaliselt hoonestatud kaasaegsete ühe- või kahekorruseliste elamutega ning kehtivate või menetletavate planeeringutega on ette nähtud ka uue hoonestuse rajamine. Detailplaneeringu elluviimine on seega kooskõlas piirkonna arengusuundadega. Piirkond ei ole kasutuses aktiivses põllumajanduses.

Planeeringulahendus näeb alale ette üksikelamute ehitamist. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara.

Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Detailplaneeringu elluviimise järgselt täiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole näha. Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis. Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates õigusaktides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Nii on võimalik vältida ka ohtu keskkonnale, mis võib tekkida, kui töötajad ei ole kompetentsed.

# PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal maakorralduslike toimingute tegemisel ja teostatavatele ehitus- ja rajatiste projektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele.

Vajalikud tegevused planeeringu elluviimiseks:

- planeeringujärgsete katastriüksuste ja kinnistute moodustamine koos vajalike servituutide seadmisega;

- juurdepääsuteede, rajatiste ning hoonetele tehnovõrkude ja tehniliste rajatiste projekteerimise tingimuste taotlemine, projekteerimine ning nendele ehituslubade taotlemine;

- juurdepääsuteede, rajatiste ning hoonetele tehnovõrkude, -rajatiste ehitamine ning vastavate kasutuslubade väljastamine;

- planeeringujärgsete hoonete projekteerimine, ehituslubade taotlemine ning ehitamine,

- planeeringujärgsete hoonete kasutuslubade taotlemine.

Huvitatud isik on kohustatud pos nr 5 krundi Rae vallale tasuta üle anda 3 kuu jooksul peale detailplaneeringu kehtestamist.

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Tuleb tagada, et kavandatavehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi või kitsendaks naabermaaüksuste maakasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahjukolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama kahju tekitanud krundi igakordne omanik.

Kahjude all on mõeldud eeskätt ehitustegevusest tulenevaid kahjusid (rikutud teed, haljastus, tehnovõrgud vms samuti ebamõistlikult pikka aega teel või tänaval transpordi kinnihoidmine jms).

Täiendav info: https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/pesitsusrahu.

Õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni).

Transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1.