Detailplaneeringu koostamise korraldaja Rae vald Aadress: Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Tel: 605 6750 Kontakt: info@rae.ee Huvitatud isik: Märt Hanson Kalda tn 7 75303 Lagedi Rae vald, Harju maakond Hansonmart@gmail.com, tel 5273996 Koostaja: Sala Terrena OÜ Liiva tee 2, 75303 Lagedi Rae vald, Harju maakond info@salaterrena.ee, tel 5110394

Lagedi alevik Kalda TÄNAV 7 kinnistu JA LÄHIALA detailplaneering

| Koostamise kuupäev | 17.11.2025 |
| --- | --- |
| Vastuvõetud: |  |
| Kehtestatud: |  |

| KovID | DP |
| --- | --- |
| PlanID |  |

Sala Terrena OÜ Liiva tee 2, 75303 Lagedi Rae vald, Harjumaa T +372 5110394 ifo@salaterrena.ee www.salaterrena.ee

SISUKORD

1.	Planeeringu koostamise eesmärk ja alused	4

1.1.	Rae valla üldplaneering	5

1.2.	Planeeritava ala kontaktvöönd	6

1.3.	Olemasolev olukord	7

2.	Planeerimisettepanek	8

2.1.	Alale ehitiste rajamiseks esitatavad nõuded	8

2.2.	Teed ja liiklus	10

2.3.	Veevarustus ja kanalisatsioon	10

2.4.	Elektrivarustus	10

2.5.	Sidevarustus	10

2.6.	Soojavarustus	10

2.7.	Sademevesi	11

2.8.	Insolatsioon	11

2.9.	Müra ja vibratsioon	12

2.10.	Radooniohutus	12

2.11.	Valgustus	13

2.12.	Tuleohutus	13

2.13.	Vertikaalplaneerimine	14

2.14.	Servituudi vajadus	15

2.15.	Kuritegevuse ennetamine	15

2.16.	Haljastus ja heakord	15

2.17.	Põhjavee kaitstus	16

2.18.	Jäätmemajandus	16

2.19.	Mõju keskkonnale ja keskkonnatingimusi tagavad nõuded	16

3.	PLANEERINGU ELLUVIIMINE	17

3.1 Planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise kirjeldus	17

3.2 Avariiolukorrad ja nende vältimise meetmed või nende korral käitumise lahendused	17

3.3 Planeeringu elluviimise tegevuskava ja planeeringu ellu viimiseks vajalikud kokkulepped	18

JOONISED

- Situatsiooni skeem 	Skeem

- Kontaktvööndi skeem	Skeem

- Põhijoonis		M 1:500

LISAD

# Planeeringu koostamise eesmärk ja alused

Planeeringuala moodustab: Lagedi alevik Kalda tn 7 katastriüksus suurusega 4064 m2, katastritunnus 65301:013:0350, kinnistu  nr 1631602, sihtotstarve 100% elamumaa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kalda tn 7 kinnistu jagamine elamumaa sihtotstarbelisteks kruntideks. Näha ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Planeeringuala suurus on 4064 m2.

Arvestamisele kuuluvad planeeringud, projektid, dokumendid ja uuringud:

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadustik;

- Siseministri määrus nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- Siseministri määrus nr 10 “Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;

- Rae valla üldplaneering (Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsus nr 462);

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50);

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 20.09.2016 määrus nr 58);

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035;

- Rae valla jäätmehoolduseeskiri (Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73);

- Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);

- Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13);

- Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14);

- Kontaktvööndis kehtestatud detailplaneeringud;

- Muud asjakohased õigusaktid, standardid, normatiivid;

## Rae valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on täies ulatuses elamumaa.  Detailplaneeringu lahenduses planeeritakse kinnistu kolmeks elamumaa krundiks. Rae valla üldplaneeringu kohaselt on olemasoleval elamumaal,  olemasoleva kinnistu jagamisel, Lagedi alevikus lubatud miinimum krundi suurus 1200m2 ning paaris ning ridaelamu krundid on lubatud läbivate teede äärde ja ristmikele. Kinnistu jaotamisel kolmeks elamukrundiks on võimalik kavandata kolm üksikelamumaa krunti. Elamukruntidele seatakse ehitusõigus ühe põhihoone ja abihoonete ehitamiseks.  Vastavalt üldplaneeringule asub planeeritav ala tiheasustuses, mis on määratud detailplaneeringu kohustusega alaks ja on üldplaneeringu kohaselt olemasoleva elamumaa juhtotstarbega.

Detailplaneering vastab üldplaneeringu tingimustele ja ei muuda üldplaneeringut.

Skeem 1. Väljavõte Rae valla üldplaneeringu joonisest (allikas: h https://map.rae.ee/gis/apps/sites/#/data/apps/773961ffe8d9403eabb43c094e56cd40/explore)

## Planeeritava ala kontaktvöönd

Kalda tn 7 kinnistu asub Lagedi alevikus. Piirkond on kompaktse asustusega ala

Ümberkaudsetel aladel on valdavalt elamumaad. Umbes 300m kaugusel planeeringualast asuvad Lagedi kool (põhikool), lasteaed ja raamatukogu. Kool on ka kogukonna keskuseks. 600m kaugusel on ka pood toidu ja esmatarbekaupade ostmiseks. Lähim bussipeatus "Lagedi kool" asub planeeringualast 300m kaugusel ja rongipeatus 1000m kaugusel. Tagatud on ühendus Rae valla keskusega Jüris, kuhu saab mööda jalg- ja rattateed, samuti Rae valla bussiliinidega. Lisaks on ühendus Jüri ja Tallinnaga Harjumaa bussiliinidega mis on  kahjuks  hetkel üsna hõreda graafikuga. Planeeringualalt 4.3 km kaugusel asub Loo Alevik, kuhu on samuti tagatud ühendus jalg- ja jalgrattateega ja Harjumaa bussiliinidega.

Planeeritav ala asub Rae vallas, Lagedi alevikus 11302 Lagedi-Kostivere tee (Linnu tee) ja Jõe tn (tee nr 6530239) vahelisel alal. Juurdepääs krundile on Lagedi-Kostivere teelt nii Kalda kui Aasa tänavalt. Planeeringuala suurus on 4064 m2 ning see hõlmab: Lagedi alevik Kalda tn 7 katastriüksust,   katastritunnus 65301:013:0350, kinnistu  nr 1631602, sihtotstarve 100% elamumaa Lähialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks.

Kinnistu on eraomandis.

## Olemasolev olukord

Maa-ala üldiseloomustus

Kalda  tn 7 kinnistu asub Lagedi alevikus. Piirkond on kompaktse asustusega ala Ümberkaudsetel aladel on valdavalt elamumaad. Juurdepääs planeeritavale alale on Kalda ja Aasa tänavalt.

Maakasutuspiirangud ja kitsendused

Planeeritaval alal lasuvad järgmised maakasutuspiirangud ja kitsendused:

- Side valguskaabel ELA094 koos kaitsevööndiga  (1m teljest mõlemale poole);

- Elektrimaakaabel kaitsevööndiga (1 m teljest mõlemale poole);

- Maa-alune veetorustik alla 250mm kaitsevööndiga (2m teljest mõlemale poole);

- Survekanalisatsioonitoru kaitsevööndiga (2m teljest mõlemale poole);

- Nõrgalt kaitstud põhjaveega ala;

- Kõrge radooniriskiga ala 150-250 kBq/m3 (Eesti pinnase radooniriski kaart. Andmed 2020. aasta seisuga);

- Tallinna lennujaama piirangupinnavöönd (90m)

- Puurkaevu (PRK0017882) kaitsevöönd

Teed

Juurdepääs planeeritavale alale on Kalda ja Aasa tänavalt.

Planeeritava ala reljeef

Planeeritavate ala maapind on suhteliselt tasane.

Hooned ja rajatised

Kinnistu on osaliselt hoonestatud. Hooned on amortiseerunud.

Haljastus

Kinnistul on hajusalt suuremaid puid, ülejäänud ala on niidetud rohumaa.

# Planeerimisettepanek

Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse jagada 4064 m2 suurune kinnistu kolmeks väikeelamukrundiks.

Seatakse ehitusõigus igale krundile maksimaalselt ühe põhihoone ja kahe abihoone ehitamiseks.

Kuna kehtiv Rae valla üldplaneering ei luba Lagedi alevikus olemasoleva elamumaa kinnistu jagamisel  väiksemaid krunte kui 1200m2 on see võetud planeeritava ehitusõigust taotleva väikeelamumaa krundi minimaalse suuruse kavandamisel aluseks.

Ehitusjoon on kavandatud piirkonna elamute paigutust lähialal va pos 3 puhul, kuhu krundi kuju st tulevalt, on hoonete paigutatud väljakujunenud ehitusjoone suhtes tagasiastega.

## Alale ehitiste rajamiseks esitatavad nõuded

Alale ehitiste rajamiseks esitatavad nõuded:

- Koostada olemasoleva hoonestuse lammutusprojekt

- Hoone rajamiseks tuleb koostada nõuetekohane ehitusprojekt ja taotleda ehitusluba kohalikust omavalitsusest

- Maksimaalne krundi täisehitusprotsent 20%

- Lubatud ehitisealune pind väikeelamu kruntidel 180-249m2 vastavalt krundi suurusele(sisaldab nii ehitusloa kohustuslike, kui mitte ehitusloa kohustuslike, põhi- ja abihoonete pinda kokku)

- Hoonestusviis – lahtine

- Hoone ±0.00 =seatakse edasise planeerimise käigus vahemikuna

- Lubatud hoonete arv – üks põhihoone ja kuni kaks abihoonet

- Lubatud põhihoone korruselisus – kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus. Maa-alusel korrusel ei ole lubatud rajada eluruume

- Lubatud abihoone korruselisus –1 maapealne korrus

- Lubatud põhihoone maksimaalne kõrgus –kuni 8m

- Lubatud abihoone maksimaalne kõrgus –kuni 5m

- Katuseharja suund – soovitavalt teega paralleelselt või risti

- Lubatud katusekalle katuse kalle 15-40°, valida kontaktvööndis paiknevate elamute katuste valdavast põhikaldest lähtuv lahendus

- Hoone vormikeel ja viimistlus – arvestada kontaktvööndi arhitektuurse vormikeelega ning kasutada sellele sobivaid lahendusi. Võib kasutada ja omavahel kombineerida erinevaid materjale, järgida kontaktvööndi üldist lahendust. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale. Hoonete välisviimistluses kasutada looduslikke ja loomulikke värvitoone. Abihooned ja piirded peavad sobituma põhihoonega. Kavandatav hoonestus ei tohi erineda naaberkinnistutel paiknevast hoonestusest järsult.

- Lubatud väikseim tulepüsivusklass – TP 3, tulepüsivusklassi täpsustada hoonete projekteerimise käigus

- Parkimine lahendada omal krundil (min 2 parkimiskohta)

- Jäätmete kogumine näha ette krundi territooriumil

- Piirdeaiad –  Lubatud on võrkpiire hekiga (mis on piirdega sama kõrge), kinnistute vahel võib olla võrkpiire. Piirdeaia kõrgus on kuni 1,5 m, lähtuda naaberkinnistutega harmoneeruvatest lahendusest. Piireaed rajada kinnistu piirile, piirdeaia välimus ja asukoht kooskõlastada naaberkinnistu omanikuga. Väravad ei tohi avaneda tee poole.

- Hoonete projekteerimisel järgida energiatõhususe miinimumnõudeid (Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“) ning arvestada aastal 2020 kehtima hakanud liginullenergiahoone projekteerimisnormidega.

- Hooned projekteerida vastavalt standardile EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest ja vastavalt standardile EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“

- Hoone eskiisprojekt tuleb kooskõlastad Rae valla arhitektiga.

- Krundi hoonestuse, parkimise, jäätmete kogumise ja haljastuse asukoht on põhimõtteline ja lahendatakse edasisel projekteerimisel.

- Hoonete asukoht ja orientatsioon tuleb valida selliselt, et ka olemasolevas naaberhoones oleks tagatud piisav insolatsioon.

- Hoonete ehitusjoon on valitud naaberkruntide põhihoonete asukoha järgi va va pos 3 puhul, kuhu krundi kuju st tulevalt, on hoonete paigutatud väljakujunenud ehitusjoone suhtes tagasiastega

- Kõik arendusalaga  seotud  ehitusprojektid,  mille koosseisus  kavandatakse  tegevusi  riigitee  kaitsevööndis,  tuleb  esitada  Transpordiametile nõusoleku saamiseks.

## Teed ja liiklus

Moodustatavale väikeelamumaa kruntidele (pos 1 ja pos 3) rajada mahasõit Aasa tänavalt, krundile pos 3 kavandada  mahasõit Kalda tänavalt. Tagada nähtavus.

Parkimine lahendada omal krundil. Kavandatud on kokku min 2  parkimiskohta elamuühiku kohta.  Parkimiskohtade paiknemine ja arv täpsustada üle hoone projektiga.

## Veevarustus ja kanalisatsioon

Üldise vee ja kanalisatsiooniga liitumine toimub vastavalt AS ELVESO tehnilistele tingimustele edasise planeerimise käigus. Piirkonnas on olemas kohaliku vee ettevõtte AS ELVESO ÜVK trassid.

## Elektrivarustus

Elektrivarustus kavandatakse  hoonestatavale krundile vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele edasise planeerimise käigus. Olemasoleval ja planeeringu käigus likvideerimisele kavandatud hoonestusel on olemas elektriliitumine.

Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.

Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga on määratud ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad, mis tuleb täpsustada hiljem teostusjoonistel.

Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.

Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

## Sidevarustus

Sidevarustus lahendada vastavalt valitud teenusepakkuja tingimustele.

## Soojavarustus

Küte lahendada lokaalselt. Kasutada energiasäästlikke ning keskkonda minimaalselt saastavaid süsteeme (maasoojuspump, õhk-vesi soojuspump, hoonele kinnitatavad päikesepaneelid, jms). Keelatud on märkimisväärselt jääkaineid lendu paiskavad kütteliigid nagu näiteks raskeõlid ja kivisüsi.

Edasise projekteerimise käigus võib kaaluda vertikaalse maaküttesüsteemi rajamist, kuid see peab vastama järgmistele nõuetele:

1. Maasoojussüsteemi projekteerimisel tuleb tagada kõrghaljastusele piisav ala krundil vastavalt käesolevas detailplaneeringus sätestatud haljastuse rajamise nõuetele.

2.Vältida tuleb maasoojussüsteemide rajamisest üksteisele või seda mõjutavale objektile liiga lähedale, samuti kinnistu piirile, et ära hoida maasoojussüsteemide omavaheline koosmõju või mõju taimestikule (maasoojussüsteemi torustiku rajamine võib kahjustab puu juuri ning maasoojuse tootmine muudab maapinna soojusrežiimi jahedamaks ja lühendab kasvuperioodi).

3.Maasoojussüsteem peab asuma:

- vähemalt 2m kinnistu piirist;

- säilitatava või kavandatava puu, täiskasvanult saavutatava liigiomase võraulatuse vertikaalprojektsioonist 2m.

Õhksoojuspumpade kasutamisel mitte paigutada väli agregaate hoone tee poolsele esifassaadile ja selle äärde (või tuleb tagada selle varjestamine), eraomandis olevale kõrval kinnistule lähemale kui 2m, kõrval krundil olevatest terrassi- ja istumisaladest vähemalt 8m kaugusele.

## Sademevesi

Sademevesi immutada omal krundil. Tagada vee äravool hoonete ja rajatiste vundamentidelt vertikaalplaneerimisega. Vajadusel rajada sademeveedrenaaž ja vihmapeenrad. Drenaaž ja vihmapeenrad projekteerida hoone või haljastusprojekti koosseisus.

Vastavalt veeseaduse (VeeS) § 129 lg-tele 1 ja 3 tuleb sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist saasteainetega. Suublasse juhitav sademevesi peab vastama VeeS § 129 lg 5 alusel kehtestatud sademevee saasteaine sisalduse piirväärtustele.

Sademeveest vabanemiseks kasutatavaid looduslähedasi lahendusi, nagu rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave ja muid lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist saasteainetega, ei käsitata sademevee suublasse juhtimisena VeeS tähenduses.

- Optimeerida ärajuhitavat sademevee vooluhulka järgmiste võimalike meetmetega:

- sademevee kokkuvooluaja pikendamine sademevee juhtimisega üle murupindade,

- et vähendada vooluhulga tippe ja üleujutusohte;

- võimalusel juhtida katustelt ja teedelt voolav sademevesi immutusaladele;

- kasutada sademevett kastmisveeks;

sademevee maksimaalne ärakasutamine, pikemas perspektiivis osaliselt olmeveena (tualettide loputusvesi, pesupesemine jne, eelduseks majasiseselt kahe erineva torustiku olemasolu).

Planeeringu joonistel on toodud ka võimalikud lumeladustus ja sadevee immutusalad. Immutusalad on kitsad ja seetõttu on soovitav need täita materjaliga, mis akumuleerib vett pikendab aurumis- ja immutuseaega nt jäme killustik. Immutusalad peavad olema kõrval kinnistute maapinnast madalamad ja on soovitav pealt haljastada rohtsete taimedega.

Vältimaks tee muldkeha uhtumist ja üleniiskumist ei tohi sademevett juhtida riigitee alusele maaüksusele.

## Insolatsioon

Hooned projekteerida ja rajada nii, et eluruumides oleks tagatud katkematu insolatsioon vähemalt 2,5 tunni pikkuselt ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 894:2008+A2:2015. „Loomulik valgustus elu -ja bürooruumides“ või EVS 938:2019 „Päevavalgus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev“ ja EVS - EN 17037:2019 „Päevavalgus hoonetes“ nõuetega. Tagatud peavad olema ka naaberkinnistutel asuvate eluhoonete insolatsiooninõuded.

## Müra ja vibratsioon

Rae valla mürauuringu andmetel jääb planeeringualal päevane liiklusmüra tase 45 dB piiresse.

Väljavõte Rae valla mürauuringust Allikas: Rae-GIS mürauuringu kaart

Seega ületab päevane liiklusmüratase lubatud müra normtaset eluruumides, mis on 35 dB päeval. Hoonete projekteerimisel lähtuda standardist EVS 842 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“. Välispiirete materjalide ja konstruktsioonide lahenduste kasutamisel arvestada heliisolatsiooni indeksiks 35.

Tagada, et nii ehitustegevusega kui ka edaspidise kasutamise kaasnevad müra- ja  vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ja sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamute ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ ning sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud norme.

## Radooniohutus

Eesti pinnase radooniriski kaardi järgi on kogu Rae vald kõrge radoonisisaldusega pinnasel (50 - 250 kBq/m³). Hoone ruumiõhu radooni tase määruses nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase“ toodud normidele. Tagada radooniohutu keskkond hoonete siseruumides, rakendades vastavaid kehtiva standardi EVS 840: “Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ meetmeid.

## Valgustus

Sisevalgustus projekteerida vastavalt kehtivatele nõuetele hoone projektiga.

Välisvalgustuse kavandamisel vältida valgusreostust, kasutada liikumis-, või hämaraandureid, kasutada valgusteid valgusvärvusega vahemikus 2000-2500K, kuna see tagab väiksemad häiringud öise eluviisiga lindudele ja imetajatele (nt kakud, nahkhiired).

## Tuleohutus

Ehitiste kavandamisel lähtuda Siseministri määruses nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” toodust, eelkõige:

- Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel:
  1) säilib ehitise kandevõime ettenähtud aja jooksul;
  2) on tule ja suitsu teke ning levik ehitises piiratud;
  3) on tule levimine naaberehitistele piiratud;
  4) on tagatud ohutu evakuatsioon ning
  5) on arvestatud päästemeeskonna ohutuse ja tegutsemisvõimalustega.

- Olulised tuleohutusnõuded peavad olema täidetud kogu ehitise kasutusea vältel ning ehitises paiknevad ruumid peavad vastama ehitise kasutamisotstarbest tulenevatele nõuetele. Ehitisele, mille ruume kasutatakse ehitisele mitteettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud nõudeid vastavalt ehitise tegelikule kasutamisotstarbele. Kui ehitise ruum või osa ei ole ehitatud ehitusprojekti kohaselt, peab ehitise selle ruumi või osa viima vastavusse ehitamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetega, välja arvatud käesoleva määruse § 55 lõikes 2 loetletud tagasiulatuvate nõuete korral.

Tuletõrje veevõtukoht peab vastama Siseministri määrusele nr 10 “Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”.

Lähim tuletõrjevee hüdrant nr 611 asub Linnu tee ääres avalikult kasutataval teemaal. Planeeringuala jääb osaliselt hüdrandi tööraadiusesse.

Põlevmaterjali ei tohi hoida ehitises, selle all või vahetus läheduses selliselt, et seepõhjustaks tuleohu või raskendaks päästetööd.

Jäätmete hoiukoht peab paiknema põlevmaterjalist või süttiva pinnakihiga ehitisest või mis tahes tulepüsivusega ehitise välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast ohutus kauguses.

Põlevmaterjali peab piiratud või tähistatud kinnisasjal, ehitises või ruumis paigutama vastavalt ohtlike ainete hoidmise ühtesobivusele.

Põlevmaterjali ladustamine või mootorsõiduki või muude sõidukite parkimine ehitiste vahelise tuleohutuskuja alal ei tohi ehitistele tekitada täiendavat tuleohtu ega takistada päästetööd.

Elamu või korteri omanik peab elamu või korteri vähemalt ühe ruumi varustama autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga. Äripindadel lähtuda äripindadele ette nähtud tuletõkke vöönditest ja signalisatsiooni paigaldamise nõetest.

Hoonete vaheline tuleohutuskuja on lahendatud hoonestusala määramisega kinnistu piirist 4m kaugusele. Hoonete vaheline summeritud kuja räästast räästani peab olema vähemalt 8m. Kui hoonete vaheline kuja on vähem kui 8m, tuleb piirata tule levikut ehituslike abinõudega. Kuja nõuet rakendatakse ka rajatisele, kui rajatis võimaldab tulelevikut.

## Vertikaalplaneerimine

Sademevesi immutada omal krundil, tagada vee äravool hoonete ja rajatiste vundamentidelt vertikaalplaneerimisega. Vajadusel rajada sademeveedrenaaž ja vihmapeenrad (vt ptk Sademevesi).

Olemasolevat maapinda võib maksimaalselt  0,5 m,  selliselt, et see ei oleks naaberelamukinnistutest kõrgem. Sademevett  ei tohi sademevett juhtida naaberkinnistule.

## Servituudi vajadus

Servituudi vajadus täpsustatakse edasisel planeerimisel.

## Kuritegevuse ennetamine

Lähtuda EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1:Linnaplaneerimine ja CPTED käsiraamat politseinikele.

Kuritegevuse ennetamiseks rakendada järgmiseid meetmeid:

- tagada uste ja akende lukustamisvõimalus;

- hoida ala hooldatuna;

- paigaldada liikumisanduri ja turvaautomaatikaga välisvalgustus;

- õueala piirata piirdeaiaga;

- kujundada selge ja piiritletud juurdepääs hoonele.

## Haljastus ja heakord

Detailplaneeringu koostamise käigus lähtuda Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määruses nr 18 “Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded” .Väärtuslik kõrghaljastus säilitada. Olemasolevad, säilitatavad puud kaitsta ehitustööde ajaks, minimaalne kaitstava alasuurus on võra projektsioon maapinnal +1,5m (liidetuna projektsiooni raadiusele. Ehitustööde käigus rikutud pinnas ja muru taastada. Säilitatavad puud kaitsta ehituse ajaks piirdeaia või tüve kaitsvate laudadega, mis tuleb paigaldada nii, et kaitstud oleks ka puu juurekael. Tüve ja laudise vahele paigaldada hõõrdumist takistav pehme materjal. Puude võra projektsooni alal ja selle ümbruses+1.5m (juurekaitse alal) pinnast mitte tihendada, ega tõsta või langetada üle 20 cm. Mitte sõita juurekaitse alal rasketehnikaga ega ladustada puude alla materjale.  Kõikide erisuste kirjeldamiseks kaasata projekteerimisse maastikuarhitekt.

Uushaljastuse rajamisel lähtuda järgmistest nõuetest:

- valida Eesti kliimasse sobivad, ning piirkonna taimestikuga lähedased liigid ja sordid (va tarbeaed);

- taimeliikide ja sortide valimisel lähtuda nende täiskasvanud maksimaalsest

suurusest;

- taimede valimisel lähtuda kvaliteedinõuetest, taime juure ja maapealse osa suurus

peab olema omavahel proportsioonis, taim peab olema terve ja oma liigile ja sordile

omaste tunnustega;

- puittaimel ei tohi olla keerdjuurt ega tüvekahjustusi;

- tagada taimedele vajalik kasvupinnase maht;

- tagada taimedele vajalik kastmisvee hulk;

- tagada taime kasvuks vajalik ruumi ja valguse vajadus ning pinnase sobivus;

- istutuste rajamisel trasside või sillutatud pinnase lähedusse näidata projekti joonisel

istutusala läbilõige ja vajalikud meetmed;

- projektis kirjeldada taimede toestamise ja istutusjärgse hooldamise meetmed;

- soovitavalt projekteerida vähese hooldusvajadusega mitmerindelised istutusalad,

mille liikide valikul lähtuda loodusliku mitmekesisuse säilitamise põhimõtetest.

Ehitustööde käigus rikutud pinnas ja muru taastada.

Näha ette lume ladustamise alad nii, et puittaimeid ei kahjustata.

Sügava juurestikuga puittaimi ei tohi kavandada tehnovõrkude peale, ega nende kujadesse. Arvestada tuleb täiskasvanud puu juurestiku mõõtmeid, et vältida juurte võimalikku kasvamist torustikesse ja kaablitesse.

Põhijoonisel kujutatud planeeritud haljastus on näitlik ja tuleb täpsustada hoone projekteerimise koosseisus haljastusprojektiga.

Kõrghaljastuse nõue: Elamumaa krundi iga 300 m2 kohta ette näha 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on min 6 m,  on täidetud juba säilitatava kõrghaljastusega.

Säilitatavale kõrghaljastusele võib teha hoolduslõikust. Hoolduslõikust peab tegema juhul, kui ehituse käigus vigastatakse puu juuri, siis tuleb puu võra ja juurestik viia hoolduslõikusega omavahel tasakaalu ja vähendada purjepinda, et tagada puu seisukindlus. Hoolduslõikust peab tegema kutsetunnistust omav arborist.

Hoonestusalal olevad noored puud võib määrata raiele või istutada ümber. Raiet ei tohi teha lindude pesitsusperioodil mai algusest juuli keskpaigani, istutused on soovitav teha sügisel.

Hoonestusõiguseta krundil pos2 säilitada kõik olemasolevad puud, mille tüve läbimõõt on suurem kui 16cm. Vajadusel teha puhastusraiet, raie tingimuste osas lähtuda Rae vallavalitsuse määrusest 22.02.2011 nr 17 “Puu raieloa andmise kord Rae vallas”.

Raietest jäänud oksakuhilad koristada kohe või hoida kuni lindude ja loomade aktiivne pesitsusperiood on lõppenud, kuna paljud liigid pesitsevad ka oksakuhilates.

## Põhjavee kaitstus

Põhjavee kaitsmise eesmärgil ei rajata alale uusi puurkaeve ega lokaalset kanalisatsiooni, vee- ja kanalisatsiooni taristu rajatakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni baasil.

Kanalisatsiooni või suublasse (sh pinnasesse) juhitavad reoveed ei tohi ületada reovee näitajate piirväärtusi.  Sademevett, ei tohi juhtida kanalisatsiooni ega otse suublasse, suublasse juhtimise korral ei tohi sademevesi  ületada reovee näitajate piirväärtusi. Tegevuste kavandamisel tuleb jälgida, et ei mõjutataks negatiivselt põhjavee omadusi ja sellest tulenevalt elanikeni jõudva joogivee kvaliteeti.

## Jäätmemajandus

Olmeprügi kogumine näha ette omal krundil. Krundi värava lähedusse paigaldada sorteeritud jäätmete konteinerid, tugevdatud alusel. Jäätmekäitlus lahendada vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale. Plastkonteineri jaoks rajada piiretega harmoneeruv prügimaja.

Prügikonteinerite soovituslikud asukohas on kantud põhijoonisele, asukohad täpsustada hoone projektiga.

Ehitusperioodil tekkivad jäätmed koguda materjalide liikide kaupa: mitteohtlikud, ohtlikud ja taaskasutatavad. Jäätmekäitluse korraldab ja selle eest vastutab ehituse peatöövõtja. Ehitusjäätmed koguda sorteeritult ja vedada ära ehitusjäätmete kogumiskohtadesse.

## Mõju keskkonnale ja keskkonnatingimusi tagavad nõuded

Detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid

keskkonnamõjusid. Arvestades planeeritava tegevuse väikest mahtu ei ole vajalik

koostada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut ning

detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilise

hindamise menetlust.

# PLANEERINGU ELLUVIIMINE

## 3.1 Planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise kirjeldus

Antud detailplaneeringu näol ei ole tegemist keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike punktis 3 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendiga, kuna sellega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste nimistusse, mille korral on keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) läbiviimine kohustuslik.

Käesoleval juhul kuulub kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõike 2 punktis 10 nimetatud tegevuse alla, so tegemist on infrastruktuuri ehitamisega ja hilisema kasutamisega. Samas Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 loetellu planeeritav tegevus ei kuulu.

Antud detailplaneeringuga kavandatakse  ühte lisanduvat majapidamist ja 40% äri või teeninduspindu olemasolevasse tiheasustusse ja selle ühendamist lähedal asuvate tehnovõrkudega. Kavandatav ehitustegevus jääb väljapoole rohevõrgustiku ala, Ei rajata ligipääsuks uusi teid. Seetõttu on kavandatava tegevuse mõju keskkonnale väike, ning planeeringus on kirjeldatud meetmed nende vähendamiseks veelgi.

Detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist.

Positiivseks mõjuks on ühe püsielanikega leibkonna lisandumine Rae valda.

## 3.2 Avariiolukorrad ja nende vältimise meetmed või nende korral käitumise lahendused

- Põhjavee kaitse tagatakse õigusaktide ja hea tava kohaste vee ja kanalisatsioonilahenduste kasutamisega, Põhjavee kaitsmise tagamise meetmed on toodud peatükis „Põhjavee kaitstus“;

- Avariiolukordade vältimiseks ehitusperioodil peab töövõtja järgima ohutuseeskirju, et vältida võimalikke avariiolukordi. Töövõtja vastutab keskkonnakaitseliste nõuete tagamise eest ehitusobjektil ja seda ümbritseval alal;

- Ehitamise perioodil tuleb tagada liikluse ohutus, vajadusel paigaldada ajutised liikluskorraldusvahendid;

- Tehnovõrkude avarii korral võtta ühendust tehnovõrgu valdajaga;

- Tulekahjuennetamiseks peavad ehitised olema varustatud tuleohutuspaigaldisega. Tuleohu vältimise meetmed on toodud peatükis „Tuleohutus“;

- Tagada jäätmekäitluse nõuded, mis on toodud peatükis „Jäätmemajandus“;

- Detailplaneeringuga planeeritavatest tegevustest lähtudes ei ole ette näha keskkonnalubade ega välisõhu saasteloa taotlemise vajadust;

- Kuritegevuse ennetamiseks vajalikud meetmed on kirjeldatud peatükis „Kuritegevuse ennetamine“

- Ehituse aegne tööde teostamiseks kasutatav tehnika peab vastama kehtivatele tehnilistele eeskirjadele sh ka tööohutuse nõuetele, vältimaks avariiolukordi ja õnnetusi.

## 3.3 Planeeringu elluviimise tegevuskava ja planeeringu ellu viimiseks vajalikud kokkulepped

Planeeringu ellu viimiseks on vajalik:

- moodustada kinnistud;

- Koostada olemasoleva hoonestuse lammutusprojekt;

- seada vajalikud servituudid;

- koostada taristu (elekter, mahasõit, vee- ja kanalisatsiooni trassid jne) rajamiseks vajalikud projektid;

- kooskõlastatud tehnovõrkude projektide alusel taotleda ehitusload vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

- Arendusega seotud teed tuleb rajada ning  nähtavust piiravad  takistused  (istandik,  puu,  põõsas  või  liiklusele  ohtlik  rajatis) kõrvaldada (alus EhS § 72 lg 2) enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist;

- ehitada välja taristu;

- taotleda valminud objektidele kasutusload,

- Projekteerida ja ehitada  hooned, parkimisalad ja haljastus;

- taotleda valminud hoonetele kasutusload vastavalt kehtivale õigusaktidele.