	Karla küla ja Lagedi alevik

Rae vald Harjumaa
	 Kasemetsa ja Jüri tee 6 maaüksuste ning lähiala 
detailplaneering


ESKIIS

1. DETAIILPLANEERINGU ESKIISI KOOSTAMISE ALUSED:
Käesoleva detailplaneeringu eskiisi koostamisel on arvestatud järgmiste seaduste ja õigusaktidega:

·  Planeerimisseadus 
·  Ehitusseadustik

·  Maakatastriseadus

·  Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

·  Atmosfääriõhu kaitse seadus

·  Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus

·  Asjaõigusseadus

·  Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 51 „Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu“

·  Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 84 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise alused“

·  Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile"

·  Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ 

·  Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“

·  Majandus ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“

·  Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad“

·  Eesti standard EVS_EN 17037:2019/ A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“

·  Eesti standard EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“

·  Eesti standard EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“

·  Eesti standardisari EVS 812 (või uuem), sh

Eesti standard EVS 812-7:2018 ”Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava tuleohutusnõuded”
Eesti standard EVS 812-6:2012+A1+A2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”

·  Eesti standard EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine“

·  Harju Rahandusministri 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78 kehtestatud „Harju maakonnaplaneering 2030+“

·  Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneering
·  Rae Vallavolikogu 20.06.2017 otsus nr 203 „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017-2028“ (muudetud Rae Vallavolikogu 21.01.2019 otsusega nr 108)
· 
 Rae Vallavolikogu 21.09.2021 määruse nr  78  
„Rae valla jäätmekava aastateks 2021-202“, 

·  Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 60 „Rae valla heakorraeeskiri“

·  Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded“
·  Rae Vallavolikogu 8.10.2022 määrus nr 11 Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas 

·  Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“

·  muud õigusaktid ja nendele tuginevad eritingimused

Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud:
Karla küla Tallinna ringtee ja Kalmari tee vahelise ala maa-ala plaan tehnovõrkudega (EXACT Geomark AS töö nr 9374, 31.10.2019)
2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK.
Kasemetsa katastriüksus (65301:003:0153) paikneb Harjumaal Rae vallas Karla külas, 11 Tallinna Ringtee ja 11112 Lagedi - Jüri maantee vahelisel alal. 
Kasemetsa katastriüksusest loode- ja põhjasuunas paikneb äri- ning tootmishoonestus, idasuunas looduslik rohumaa ja sellest idas 11112 Jüri - Lagedi tee ääres üksikelamud abihoonetega, lõunasuunas looduslik rohumaa ja läänesuunas rohumaa ning sellest läänes 11 Tallinna Ringtee.

Lähimad bussipeatused „Lagedi haigla“ ja „Lagedi kauplus“ paikevad 11112 Lagedi - Jüri teel, planeeringualast vastavalt ca 500m kaugusel idasuunas ja 650m kaugusel kirdesuunas. Rongipeatus paikneb 720m kirdesuunas.

Lähimad esmatõmbekeskused on Lagedi alevik ja Jüri alevik, kus paiknevad koolid, lasteaiad jms teenuseid osutavad ettevõtted.

Juurdepääs Kasemetsa katastriüksusele on põhjasuunas paiknevalt 11112 Lagedi - Jüri teelt maha pööravalt 
6530343 Kalmari teelt. Juurdepääs Jüri tee 6 katastriüksusele on 11112 Lagedi - Jüri teelt maha pöörava Maikellukese tänava kaudu läbi Jüri tee 4 eraomandis oleva kinnistu.
Tehnovõrkudega varustatus on detailplaneeringuala lähipiirkonnas olemas. 

Haljastust, s.h. kõrghaljastust on piirkonnas vähe, domineerib looduslik rohumaa.

2. Karla küla Kõpsu-Hansu kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1311), taotlus esitatud 
12.09.2024 (reg nr 6-1/6279); detailplaneeringu eesmärk on kavandada Kõpsu-Hansu maaüksuse jagamine äri- ja tootmismaa kruntideks.

3. Nurga 1 ja Nurga kinnistu osa (Nurga 4 kinnistu) detailplaneering (DP0166), kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.05.2005 otsusega nr 419; detailplaneeringus on kavandatud ala jagamine äri- ja tootmismaa kruntideks ning neile ehitusõiguse määramine.

     4. Karla küla Kalmari tee 6a ja 8 kinnistute detailplaneering (DP1008), kehtestatud Rae Vallavalitsuse 15.12.2020 korraldusega nr 1673; detailplaneeringus kavandati Rae Vallavalitsuse 10.06.2014 korraldusega  nr  815  kehtestatud  Lagedi  aleviku  Tehase  tee  1/AS  Via Pont  tootmisbaasi  kinnistu  ja  Karla  küla/Kalmaripõllu  kinnistu  ning  lähiala detailplaneeringu muutmine kruntide pos 11 ja 16 osas; planeeritud on Kalmari tee 6a ja 8 kinnistute liitmine ning    Kalmari  tee 8 kinnistu hoonestusala ning ehitusõiguse suurendamine; määrati hoonestustingimused, lahendati juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

5. Karla küla Kalmari tee 6 ja Kalmari tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1314), taotlus esitatud 03.10.2024 (reg nr 6-1/6795); detailplaneeringu eesmärgiks on kavandada Kalmari tee 6 katastriüksuse ja Kalmari tee 8 katastriüksuse liitmine üheks krundiks. Detailplaneeringus määratakse uuele krundile hoonete ehitusõiguse ulatus ning hoonestustingimused äri- ja/või tootmishoonete püstitamiseks.

6. Lagedi alevik Tehase tee 1 / AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja Karla küla / Kalmaripõllu kinnistu ning lähiala   detailplaneering (DP0503), kehtestatud Rae Vallavalitsuse 10.06.2014 korraldusega nr 815; detailplaneeringus kavandati kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistute jagamine äri- ja tootmismaa kruntideks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine, kruntide varustamine  tehnovõrkudega ning juurdepääsuteedega.

7. Lagedi alevik Uuekärsa kinnistu detailplaneering (DP0141), kehtestatud Rae Vallavolikogu 14.09.2004 otsusega nr 288; detailplaneeringus kavandati ala jagamine äri- ja tootmismaa kruntideks ning neile ehitusõiguse määramine.

8.  Lagedi alevik Tehase tee 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1181), algatatud Rae Vallavalitsuse 19.06.2013 korraldusega nr 1315; detailplaneeringu  koostamise eesmärgiks  on määrata  olemasolevale toomismaa sihtotstarbelisele kinnistule tootmis- ja ärimaa sihtotstarve ning ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

9.  Lagedi alevik Tehase tee 2a kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1039), kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.12.2021 korraldusega nr 1842; detailplaneeringus kavandati olemasolev elamumaa kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks ja üheks transpordimaasihtotstarbega kinnistuks jagamine, määrati elamumaa kinnistutele ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendati juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha. 

10.  Karla küla Kalmari kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1265), algatatud Rae Vallavalitsuse 14.05. 2024 korraldusega nr 799. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada ala jagamine ärimaa, tootmis- ja ärimaa ning transpordimaa sihtotstarbega kruntideks.

11.  Lagedi alevik Jüri tee 4a kinnistu detailplaneering (DP0550), kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.08.2016 korraldusega nr 1257; detailplaneeringus kavandati jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu väiksemateks elamumaa sihtotstarbega kruntideks, määrati ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendati juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

12.  Lagedi alevik Jüri tee 4b kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1158); kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.08.2023 korraldusega nr 1670; detailplaneeringus kavandati olemasoleva maatulundusmaa  sihtotstarbega kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks jagamine ning määrati ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeringuala suurus on 0,7 ha.

13. Karla küla Jaanisauna kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP0961), kehtestatud Rae Vallavalitsuse 11.04.2022 korraldusega nr 569; detailplaneeringus kavandati olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, määrati ehitusõiguse ja hoonestustingimused, lahendati juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus vastavalt Rae valla üldplaneeringule.

14.  Lagedi alevik Jüri tee 18e kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1329), algatamise taotlus esitatud 04.02.2025 (reg nr 
6-1/620); detailplaneeringu eesmärk on kavandada Jüri tee 18e katastriüksuse jagamine elamumaa ning teemaa kruntideks, elamukruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks; antakse põhimõtteline juurdepääsuteede, tehnovõrkude ja haljastuse lahendus.

15.  Lagedi alevik Jüri tee 18d kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP1344), algatamise taotlus esitatud 17.04.2025 (reg nr 6-1/2631); detailplaneeringu eesmärk on seada kinnistule ehitusõigus vastavalt Rae valla üldplaneeringule.

16.  Lagedi alevik Jüri tee 20 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (DP0399), kehtestatud Rae Vallavalitsuse 28. november 2018 korraldusega nr 1587; detailplaneeringus kavandati maatulundusmaa sihtotstarbega Jüri tee 20 maaüksus jagada elamumaa sihtotstarbega kruntideks ja maatulundusmaa ning transpordimaa maaüksusteks, määrati ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendati juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Käsitletava detailplaneeringuala lähipiirkonda võib lugeda polüfunktsionaalseks alaks, kus vastavalt Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringule on Kalmari teest läänes tootmis- ja äriala (TTp), idas (EVp) elamuala.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk.
Karla küla Kasemetsa kinnistu ja Lagedi aleviku Jüri tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu elluviimine ja detailplaneeringu alale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus.
Kasemetsa kinnistu ja Lagedi alevik Jüri tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi koostamise eesmärk on välja selgitada võimalused alale äri- ja tootmishoonete (kokku 4 krunti) ja elamute grupi (kokku 19 krunti) rajamiseks, sh kruntide moodustamiseks ja maakasutuse sihtotstarbe ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramiseks, juurdepääsude ja piirkonna liikluskorralduse ning tehnovõrkude varustamisega lahendamiseks, keskkonnatingimuste seadmiseks. Planeeritava suurus on ca 9,5 ha.
Käesolev detailplaneeringu eskiis ei sisalda Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
3. LÄHTEOLUKORD
3.1.  Planeeringuala asukoht ja iseloomustus.

Karla küla Kasemetsa kinnistu ja Lagedi alevik Jüri tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuala paikneb Harjumaal Rae vallas Karla külas, 11 Tallinna ringtee ja 11112 Lagedi-Jüri tee vahelise ala läänepoolsel alal. Kasemetsa katastriüksusest loode/põhjasuunas paiknevad olemasolevad äri/tootmishooned, idasuunas on looduslik rohumaa ja 11112 Lagedi - Jüri ääres paiknevad väikeelamud, lõuna- ja läänsuunas looduslik rohumaa ja 11 Tallinna ringtee.
3.2.Planeeringuala maakasutus ja hoonestus:
	lähiaadress
	kü nr
	sihtotstarve
	pindala

	Kasemetsa
	65301:003:0153
	100% maatulundusmaa
	
66063m²

	Jüri tee 6
	65301:003:0289
	100% elamumaa
	19733m²

	Jüri tee 4
	65301:003:0055
	100% maatulundusmaa
	
14541m²

	Võssu
	65301:003:0182
	100% maatulundusmaa
	16060m²


Käesolevas detailplaneeringu eskiisis käsitletavate katastriüksuste pindala kokku on 116397 m2, millest planeeringualas on 94740 m2.
Jüri tee 4 ja Võssu katastriüksused on kaasatud osaliselt käesoleva detailplaneeringu eskiislahendusse lähipiirkonna liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise lahendamise eesmärgil.
Kasemetsa ja Võssu katastriüksustel hoonestus puudub. Jüri tee 4 ja Jüri tee 6 katastriüksused on hoonestatud eluhoonetega.
3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

Karla küla Kasemetsa ja Lagedi aleviku Jüri tee 6 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuala piirneb idasuunast põhiliselt hoonestatud elamu- või maatulundusmaa katastriüksustega, põhja-, lääne- ja lõunakaares on hoonestamata rohumaad, loodesse jääb äri/tootmishoonete ala.
3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud.

Kasemetsa kinnistu ja Lagedi alevik Jüri tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringualal paiknevale Kasemetsa katastriüksusele on juurdepääs 11112 Lagedi - Jüri teelt maha pööravalt 
6530343 Kalmari teelt, mille pikendus põllutee näol läbib Kasemetsa katastriüksust paralleelselt olemasoleva Kirikuaru kraaviga.
Jüri tee 4 katastriüksusele on juurdepääs 11112 Lagedi - Jüri teelt. Juurdepääs Jüri tee 6 katastriüksusele on 11112 Lagedi - Jüri teelt läbi eraomandis oleva Jüri tee 4 katastriüksuse.
Võssu katastriüksusele juurdepääs on võimalik 6530343 Kalmari tee pikenduseks oleva põllutee tee kaudu läbi eraomandis oleva Kasemetsa katastriüksuse.
3.5. Olemasolev tehnovarustus.

Käesoleval ajal Kasemetsa kinnistul ja Võssu kinnistul liitumised tehnovõrkudega puuduvad.

Kuna Jüri tee 6 ja Jüri tee 4 katastriüksused on hoonestatud, siis seetõttu on nendel eeldatavalt liitumine elektrivarustusega. Teiste tehnovõrkude  osas info puudub.
Ala liig- ja sademevesi imbub pinnasesse ja on suunatud olemasoleva drenaažisüsteemiga 6530343 Kalmari tee ääres paiknevasse Kirikuaru kraavi.
3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond.

Kasemetsa katastriüksus on kõrghaljastuseta, peamiselt looduslik rohumaa mõne põõsagrupiga ja üksikute puudega, suhteliselt tasase reljeefiga kõrgustega vahemikus abs 35.21...37.98. 
Maa-ameti kaardiderveri maainfo rakenduse kohaselt seisuga 01.11.2025 on Kasemetsa katastriüksusest haritavat maad 57797m2, looduslikku rohumaad 520m2 ja muud maad 7746m2.

Jüri tee 6 katastriüksuse maapind on tasase reljeefiga, kõrguste vahemik abs 38.10 … 38.58.

Maa-ameti kaardiderveri maainfo rakenduse kohaselt seisuga 01.11.2025 on Jüri tee 6 katastriüksusest haritavat maad 16116m2, õuemaad 3348m2 ja muud maad 269m2. Hoonegrupi ümber ja katastriüksuse põhjapiiril on kuusehekid.
Maa-ameti kaardiderveri maainfo rakenduse kohaselt seisuga 01.11.2025 on Jüri tee 4 katastriüksusest haritavat maad 10924m2, õuemaad 1794m2, loduslikku rohumaad 1009m2 ja muud maad 814m2 ning Võssu  katastriüksusel haritavat maad 15730.0 m² ja muud maad 
330.0 m²
Detailplaneeringu eskisis käsitletav ala paikneb endisel maaparandussüsteemi alal, maa-ala läbib Kirikuaru kraav.
Vastavalt Eesti Geoloogiakeskus Eesti pinnase radooniriski kaardi 2023 aasta info kohaselt on Lagedi alevikus kõrge või väga kõrge radoonisisaldusega pinnas (>50 kBq/m³). Jüri tee 6 katastriüksuse naabruses, Jüri tee 4b katastriüksusel (65301:003:0090) on 2022.aastal viidud läbi radoon aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisetega tuvastati maapinnast kõrge radoonisisalduse tase. 

Jüri tee 6 katastriüksus, Jüri tee 4 katastriüksuse edelakaare ala ja Kasemetsa katastriüksuse idakaare ala paiknevad alal, kus põhjavesi on looduslikult keskmiselt kaitstud maapinnalt lähtuva punkt- või hajureostuse suhtes. 

Ülejäänud planeeringualal on põhjavesi looduslikult nõrgalt kaitstud maapinnalt lähtuva punkt- või hajureostuse suhtes.
3.7. Kehtivad kitsendused.

Käesolevas detailplaneeringu eskiisis käsitletavatel katastriüksustel on järgmised tehnovõrkudest tulenevad maakasutuse kitsendused:

   Kasemetsa katastriüksusel:

·  Kalmari tee 10 katastriüksusel (65301:003:0642) paikneva puurkaevu nr 
PRK0022241 50m-se sanitaarkaitseala ulatus 
·  elektriõhuliini kaitsevöönd 10+10 m 

·  elektrimaakaabli kaitsevöönd 1+1 m
·  maaparandussüsteem (kraavid, drenaaž)
Jüri tee 6 katastriüksusel:
-
 elektriõhuliini kaitsevöönd 10+10 m 

-
 elektrimaakaabli kaitsevöönd 1+1 m

-
 maaparandussüsteem (kraavid, drenaaž)
Jüri tee 4 katastriüksusel:
-
 elektriõhuliini kaitsevöönd 10+10 m 

-
 elektrimaakaabli kaitsevöönd 1+1 m

-
 maaparandussüsteem (kraavid, drenaaž)
Võssu katastriüksusel:
-
 11 Tallinna ringtee 50m-se teekaitsevööndi ulatus 

-
 maaparandussüsteem (kraavid, drenaaž)

4. PLANEERINGUETTEPANEK.

4.1. Rae valla üldplaneeringust tulenevad tingimused.
Kasemetsa ja Jüri tee 6 ning lähiala detailplaneeringuala paikneb Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu maakasutuskaardi kohaselt detailplaneeringu kohustusega tiheasustusalal. Maakasutuse juhtfunktsiooniks Tallinna Ringtee ja Kalmari tee vahelisel alal on tootmis- ja ärimaa ning Kalmari teest ida poole jääval alal elamumaa. Tootmis- ja ärimaad on üldplaneeringu maakasutuskaardil tähistatud roosa täisvärvi (olemasolevad tootmis- ja ärimaad, tähis TT) ning roosa viirutusega (kavandatavad tootmis- ja ärimaad, tähis TTp), elamumaa on üldplaneeringu maakasutuskaardil tähistatud kollase täisvärviga (olemasolev elamumaa, tähis EV) ning kollase viirutusega (perspektiivne elamumaa, tähis EVp).
Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p-i 4.7. „Tootmis- ja ärimaa“ (lk 33) kohaselt mõeldakse tootmismaade all tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maad; samuti ladude ja transpordiettevõtete maad. Kuna tänapäeval on tootmis- ja äritegevus tihedalt seotud, siis on tootmismaale lisatud ka ärimaa liitfunktsioon.

Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p-i 4.6. „Ärimaa“ (lk 31) kohaselt mõistetakse ärimaa all kaubandus-, teenindus-, toitlustus ja majutushoonete maad, samuti büroo- ja kontorihoonete maad. Alale võivad jääda nimetatud hooneid teenindavad ehitised (sh teed ja tehnorajatised).

Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p-i 4.2. „Elamumaa“ (lk 20) kohaselt mõeldakse elamumaa all väikeelamute, ridaelamute ja korterelamute alust maad tiheasustusalal ning hajaasustuses paiknevate elamute õuemaad. Alale võib kavandada elamuid teenindavaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbelist maad ning rajatisi.
Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu seletuskirja Lisa nr 3 (lk nr 112) „Piirkondlikud hoonestustingimused“ kohaselt on Karla külas elamute kontaktvööndis lubatud vaid ärimaa sihtotstarbelised krundid.
Rae valla üldplaneeringu seletuskirja Lisas nr 3 (lk nr 112) on esitatud „Piirkondlikud hoonestustingimused“, kus Karla küla elamu ning äri-tootmismaa kruntidele on seatud järgmised tingimused:
	
	Elamumaa ÜP tingimus
	Äri- tootmismaa ÜP tingimus

	Krundi suurus
	-uus elamumaa krunt min 1500m²  
	- min 0,5ha

- elamute kontaktvööndis max 0,7ha

	Krundi sihtotstarve %

(EE, EEr, EEk, Ä, T, Üh)
	-ühepereelamud

-paaris- ja kahepereelamud läbivate teede ääres ja ristmikel

-korter- ja ridaelamuid planeerida ei tohi
	-elamute kontaktvööndis vaid ärimaa sihtotstarbelised krundid

	Krundi täisehitus %; 

koormusindeks
	-ühepere- , kahepere- ja paariselamutel 
10-15%, olenevalt krundi suurusest
	max 50%

	Kõrgus ja korruselisus
	-ühepereelamud: 2 korrust, 8m

-paaris- ja kahepereelamud: 2 korrust, 8m


	-Tallinna Ringtee ääres äri- ja tootmishoonete kõrgus kuni 16m

-kõrgus peab proportsionaalselt  langema kuni 9m elamute kontaktvööndis

	Haljastus


	-krundi iga 300m² kohta vähemalt 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on min 6m

-läbivate teede äärde puudeallee
	-20% krundi pinnast haljasala
-maantee kaitsevöönd on kohustuslik haljasala

-krundi iga 600m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10m

-elamualade kontaktvööndis min 40% haljasalast peab olema kaetud kõrghaljastusega

-läbivate teede ääres puudeallee 

	Abihooned; 

hoonete arv krundil
	-kuni 2 abihoonet ehitusaluse pinnaga kuni 60m²/hoone, kõrgus kuni 5m
	-kuni 3 hoonet krundil

	Ehitusjoon
	-läbiv tee: 20m kaugusel sõiduteest

-piirkonna sisetee: 10m sõiduteest 
	-siseteel min 20m kaugusel sõiduteest

-maantee ääres  teekaitsevööndi piiril

	Katusekalle,

räästa kõrgus
	-ühepereelamul 15° - 40°, 
väiksemad hooneosad võivad olla madalama kaldega
	0-15°, parapetiga

	Piirded
	-puidust lattaed, kinnistute vahel võib olla võrkpiire,
-võrkpiire hekiga

-kuni 1,5m, lähtuda naaberkinnistute lahendusest
	-ei ole kohustuslik

-piirde rajamisel võrkaed kõrgusega kuni 2m



	Materjalikäsitlus
	-peamine viimistlusmaterjal puit

-puiduga võib kombineerida kivi, krohvi või tellist
	-eelistatud materjalid on betoon, puit, klaas

-ärihoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks

-tootmishoonetel elamute kontaktvööndis tohib plekki kasutada kuni 60% ulatuses

-maantee pool esinduslik fassaad


Rae valla üldplaneeringu seletuskirja Lisas nr 3 (lk nr 112) on esitatud „Piirkondlikud hoonestustingimused“, kus Lagedi aleviku elamu maa kruntidele on seatud järgmised tingimused:
	
	Elamumaa ÜP tingimus

	Krundi suurus
	-uus elamumaa krunt min 1500m²  

	Krundi sihtotstarve %

(EE, EEr, EEk, Ä, T, Üh)
	-ühepereelamud

-Rida-, paaris- ja kahepereelamud läbivate teede ääres ja ristmikel
-Korterelamud küla või aleviku keskuses, kuhu on kavandatud sotsiaal- ja teenindusasutused

	Krundi täisehitus %; koormusindeks
	-ühepere- , kahepere- ja paariselamutel 10-15%, olenevalt krundi suurusest

	Kõrgus ja korruselisus
	-ühepereelamud: 2 korrust, 8m

-paaris- ja kahepereelamud: 2 korrust, 8m

	Haljastus


	-krundi iga 300m² kohta vähemalt 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on min 6m

-läbivate teede äärde puudeallee

	Abihooned; 

hoonete arv krundil
	-kuni 2 abihoonet ehitusaluse pinnaga kuni 80m²/hoone, kõrgus kuni 5m

	Ehitusjoon
	-läbiv tee: 20m kaugusel sõiduteest

-piirkonna sisetee: 10m sõiduteest 

	Katusekalle,

räästa kõrgus
	-ühepereelamul 15° - 40°, 

väiksemad hooneosad võivad olla madalama kaldega

	Piirded
	-puidust lattaed, kinnistute vahel võib olla võrkpiire,

-võrkpiire hekiga

-kuni 1,5m, lähtuda naaberkinnistute lahendusest

	Materjalikäsitlus
	Järgida kontaktvööndi üldist lahendust


4.2. Planeeringuala ideelahendus.
Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringust tulenevalt on Kasemetsa ja Jüri tee 6 ning lähiala detailplaneeringuala eskiisis käsitletav maa-ala kavandatud kaheks erineva funktsiooniga alaks: lääneala äri-tootmishoonete alaks ja idaosa elamualaks. 
Olemasoleva 6530343 Kalmari tee jätkamine lõuasuunas on käesolevas detailplaneeringu eskiisis kavandatud Kirikuaru kraavi 11 Tallinna ringtee poolsele alale. Olemasoleva põllutee asukohta on käesolevas detailplaneeringu eskiisis ette nähtud kergliiklustee, mida jääb sõiduteest eraldama suhteliselt lai kraav. 

Elamualale kavandatav teede lahendus võimaldab juurdepääsu võimalikele uutele elamuarendustele lõuna- ja põhjakaare suunas. Lisaks on ette nähtud teeühendus Kalmari tee ja Lagedi tee vahel.

Kavandatavate ärihoonete ala ja elamuala vahele on ette nähtud rajada kõrghaljastusega puhverala. 
6530343 Kalmari teest idasuunda jäävast 68229m2 suurusest alast on käesolevas detailplaneeringu eskiisis kavandatud ärimaa osa ca 32% (21636m2) ja elamuala 68% (ca 46584m2) (koos perspektiivse elamute alaga ja neid teenindavate pindadega).
4.3. Krundijaotuskava. 
Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on kavandatud 37 krunti järgmiselt:
-
  1 äri/tootmismaa krunt

-
  3 ärimaa krunti

-
  1 tootmismaa krunt

-
  19 elamumaa krunti

-
  4 üldkasutatava maa krunt

-
  7 transpordimaa krunti
-  2 maatulundusmaa krunti

Planeeritavad krundid katastriüksuste kaupa:

Kasemetsa katastriüksusest 18 krunti 

·   1 äri/tootmismaa krunt

·   3 ärimaa krunti
·   1 tootmismaa krunt

·   9 elamumaa krunti

·   1 üldkasutatava maa krunt
·   3 transpordimaa krunti
Jüri tee 6 katastriüksusest 13 krunti:

-
  10 elamumaa krunti

-
  2 üldkasutatava maa krunti
-  1 transpordimaa krunt
Jüri tee 4 katastriüksusest 3 krunti:

-
  1 transpordimaa krunt
-  1 üldkasutatava maa krunt
-
  1 maatulundusmaa krunti (nn jääk-krunt)
Võssu katastriüksusest 3 krunti:

-
  2 transpordimaa krunti,

-
  1 maatulundusmaa krunt (nn jääk-krunt)

Planeeringuala bilanss detailplaneeringu eskiisis käsitletavate katastriüksuse kogupindala baasil:

	DP algatamiseelne maakasutuse sihtotstarve
	pindala 

m2
	%
	Planeeritud 

maa sihtotstarve
	pindala

m²
	%

(ca)

	maatulundusmaa
elamumaa
	96664

19733
	83

17
	ärimaa 
	17599
	15

	
	
	
	äri/tootmismaa
	20331
	17

	
	
	
	tootmismaa
	412
	

	
	
	
	elamumaa
	28892
	25

	
	
	
	transpordimaa
	20217
	17

	
	
	
	üldkasutatav maa
	7281
	7

	
	
	
	maatulundusmaa
	21657
	18

	KOKKU
	116397
	100
	
	116397
	100


Planeeringuala bilanss detailplaneeringu alale jäävate maatükkide baasil (ilma nn jääkkruntideta):
	DP algatamiseelne maakasutuse sihtotstarve
	pindala 

m2
	%
	Planeeritud 

maa sihtotstarve
	pindala

m²
	%

(ca)

	maatulundusmaa
elamumaa
	75007
19733
	83

17
	ärimaa 
	17599
	18

	
	
	
	äri/tootmismaa
	20331
	21

	
	
	
	tootmismaa
	412
	

	
	
	
	elamumaa
	28892
	30

	
	
	
	transpordimaa
	20217
	21

	
	
	
	üldkasutatav maa
	7281
	8

	KOKKU
	94740
	100
	
	94740
	100


Käesolevas detailplaneeringu eskiisis kavandatud kruntide sihtotstarbed vastavalt Maakatastriseaduse § 181. Katastriüksuse sihtotstarbed on:
- 
ärimaa (detailplaneeringus täistatud ka lühendiga Ä) - ärilisel eesmärgil kasutatav maa. Ärimaa on äri-, büroo- või teenindusotstarbeliste ehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa, sealhulgas hulgikaubandusehitiste maa, toitlustusehitiste maa, teenindusehitiste, büroo- või administratiivehitiste maa, muu äriotstarbel kasutatav maa.

-
tootmismaa (detailplaneeringus tähistatud ka lühendiga T) - tootmiseesmärgil kasutatav maa. Tootmismaa on tootmis- ja tööstusehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa, sealhulgas tehnorajatiste maa, mis moodustab iseseisva katastriüksuse, sealhulgas kütte-, vee-, gaasi- ja elektrivarustusega seotud ehitiste maa; jäätmekäitlusehitiste alune maa, välja arvatud jäätmehoidla maa;
- elamumaa (detailplaneeringus täistatud ka lühendiga E) – alaliseks või perioodiliseks elamiseks ettenähtud ehitiste maa ja garaažide maa. Elamumaa on elamualune, sealhulgas korterelamu-, suvila- ja aiamajaalune, ning selle juurde kuuluv majapidamis- ja abiehitise alune ja ehitist teenindav maa;

- transpordimaa (detailplaneeringus täistatud ka lühendiga L) – liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga, sealhulgas teemaa.

-
 üldkasutatav maa (detailplaneeringus täistatud ka lühendiga Üm) - avalikult kasutatav, üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned, sealhulgas haljasala ja pargi maa, supelranna maa, rahvapeo- ja kokkutulekuväljaku maa, lautri maa, laste mängu-väljaku maa, spordiplatsi ja terviseraja maa ning kalmistu maa;
- maatulundusmaa (detailplaneeringus täistatud ka lühendiga M) - põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa ja maa, millel on põllu- või metsamajanduslik potentsiaal.
Krundi kasutamise otstarvete tähistuste seletused vastavalt Siseministeeriumi poolt 2013 välja antud soovituslikule  ruumilise planeerimise leppemärkidele: 

EP – üksikelamu maa ühele leibkonnale (perele) kavandatud elamu maa;

ÄB – kontori- ja büroohoone maa (büroo-, pangahoone ja postiteenust osutava hoone maa),

ÄK – kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa: jaekaubandus- ja toitlustusasutuse, autoteeninduse diskoteegi, kasiino ning muu teenindushoone ning neid teenindavate ja samal krundil asuvate parklate ja/või parkimismajade, juurdepääsuteede, kõnniteede ja haljastatud alade maa. Kaubandus-, teenindus- ja toitlustusasutusi saab liigitada rohke ja vähese külastajate arvuga asutusteks.

ÄV - väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoonete maa (maa-ala, millel asuvad väiksema külastajate arvuga teenindus- ja tootmisettevõtted, nt kohalikud kauplused ja teenindusettevõtted milles võib toimuda väiketootmine ka kohapeal);

TL – laohoone maa: hoidla ja laohoone ning ilma külastajatele kavandatud ruumiprogrammita hulgikaubandushoonemaa, laoplatsi maa.

TH – hulgikaubanduse maa: külastajatele kavandatud ruumiprogrammiga hulgikaubandusettevõtte maa.
TK – logistikakeskuse maa: ühtselt väljakujundataval territooriumil asuv, suure kaupade käitlemise ja liikluskoormusega seotud ettevõtte maa. Logistika- ja jaotuskeskuse eesmärk ei ole kaupade pikaajaline ladustamine.
HM - parkmetsa maa: loodusliku metsa- ja/või rohumaa baasil inimese poolt kujundatud üldkasutatav roheala, kuhu on lubatud ehitada väiksemaid, juhtivat kasutusotstarvet teenindavaid hooneid ja rajatisi

HP – haljasala maa (sihipäraselt kavandatud reljeefi, veestiku ja taimestikuga avalik välisruum [üldkasutatav ala] linnalises asulas. Haljasalade liigid on park, aed, haljak e. skväär, bulvar, puiestee);

HL - peamiselt puhkamisele ja virgestusele suunatud looduslik või poolloodusliku ilme ja kooslusega säilitatava metsa- ja rohumaa või ka taimestikuta maa, mida ei kavandata muuta ning ei majandata tulu saamise eesmärgil;

LT – tee ja tänava maa: tee ja koos tee koosseisu kuuluva parkla, puhkekoha, ühissõiduki peatumiseks ette nähtud ala ja tee ohutus- signalisatsiooni, turva, side ja valgustus või energiarajatiste maad; tänava, tänava kinnistu koosseisu kuuluva parkla ja bensiinijaama, ohutussignalisatsiooni, turva, side, valgustus või energiarajatiste maad ja trammitee maa.

ML - muu looduslik maa (põllumajanduslikust kasutusest väljas olev muu looduslik maa)
MP - põllumajandusmaa (põllumajandussaaduste tootmiseks ja/või loomade karjatamiseks või heina kasvatamiseks  kasutatav või vastava potentsiaali olemasolu tõttu selleks kavandatav maa).
4.4. Hoonestatavate kruntide ehitusõigus.
Käesoelavas detailplaneeringu eskiisis kavandatud ELAMUKRUNTIDE ehitusõiguse ulatus vastab Rae valla üldplaneeringule.

ÄRI- JA TOOTMISMAA kruntide puhul on määratud hoonestusalused pinnad 40% – 50% planeeritava krundi pinnast. Ehitusõiguse ulatus täpsustub edasise planeerimise käigus.
4.5. Hoonete olulisemad arhitektuurinõuded.

Ärihoonete ja tootmishoonete arhitektuur peab olema komponeeritud kaasaegse arhitektuurikeelega. Kavandatavate hoonete arhitektuur eeldab antud piirkonnas asjalikkust ja soliidsust. 
Lubatud on katusekalle vahemikus 0 - 15°, katuseharja või hoone põhimahu suund peab olema risti või paralleelne Kalmari teega. 
Hoonete välisviimistluses kasutada äri- ja tootmishoonele sobivaid fassaadikattematerjale (nt betoon, puit, klaas). Ärihoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks. Tootmishoonetel elamute kontaktvööndis tohib plekki kasutada kuni 60% ulatuses fassaadi pindalast. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale.

Värvilahendustes eelistada pastelseid värvitoone, vältida intensiivsete värvitoonidega kirevaid fassaadikujundusi. 

Elamukruntidel on hoonete lubatud katusekalle vahemikus 15o - 40o. Väiksemate hooneosade ja abihoonete katusekalded võivad olla madalama kaldega. Ühe krundi kohta kasutada mitte rohkem kui kolme erinevat katuse kallet. 
Hoonete katuseharja suund peab olema risti või paralleelne teega või kohustusliku ehitusjoonega.
Eluhoonete viimistlusmaterjaliks on lubatud puit, betoon, krohvipind, tellis jms eluhoonetele sobivad materjalid.
Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale.

Välisviimistluses eelistada pastelseid ja soojasid toone.
Hoone(te) eskiislahendus(ed) tuleb eelnevalt kooskõlastada Rae vallaarhitektiga.
Ehitiste arhitektuurinõuded täpsustatakse edasisel detailplaneeringu koostamisel.

4.6. Piirete asukoht ja arhitektuurinõuded.

Äri- ja tootmismaa runtide ümber võib rajada kuni 2m kõrgusi metall-võrkpiirdeid. Piirded võib rajada kruntide piirile. 

Elamuala kruntide piirded on lubatud kõrgusega kuni 1,5 m vertikaalsetest puitlippidest. Kruntide omavahelistel piiridel võib kasutada 1,5m kõrgust võrkpiiret, mis soovituslikult peita krundi piirile istutavasse dekoratiivhekki.
Piirete täpsed lahendused esitada hoonete ehitusprojektides.

4.7. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.
Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on ette nähtud transpordimaa krundid nii sõidu- kui ka kergliiklusteede rajamiseks ühendamaks lääne-idasuunaliselt 11112 Lagedi - Jüri teed 6530343 Kalmari teega. Lisaks on ette nähtud planeeritavat elamuala põhja-lõunasuunaliselt läbiv tee, mis võimaldab tulevikus edasi arendada elamute ala koos tänavate struktuuriga.
Rae valla üldplaneeringus on 6530343 Kalmari tee ette nähtud kohaliku avalikult kasutatava teena. Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on ette nähtud Kalmari tee pikendamine ja selleks transpordimaa sihtotstarbega krundi pos nr 26 moodustamine, teemaa krundi laius on kavandatud 31m. 6530343 Kalmari tee sõidutee laiusega 7 m on ette nähtud planeeringuala läbivast Kirikuaru kraavist lääne poole. Sõidutee on ette nähtud asfaltkattega, Kalmari tee pikenduse lõppu on ette nähtud ümberpööramisplats  Paralleelselt sõiduteega on ette nähtud rajada elamuala poolsele alale, piki Kirikuaru kraavi kulgeva olemasoleva pinnastee asukohale, kergliiklustee laiustega 3 m. 
Käesolevas detailplaneeringus kavandatud elamuala sisetee teemaa laiuseks on ette nähtud 12 m, kuhu on ette nähtud 4,5 m laiune asfalteeritud sõidutee ja 2 m laiune jalgtee. Elamuala tee on kavandatud nii, et perspektiivis on võimalik teed ühendada ida- ja lõunapoolsete perspektiivsete elamualade arendustega.
Tee ehitusprojekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik.
Transpordimaa kruntidele on planeeritud piirkonda teenindavate tehnovõrkude paigaldamine. 
Teede äärde on ette nähtud tänavavalgustuse rajamine.

6530343 Kalmari tee pikendus ja elamuala sisetee on käesolevas detailplaneeringu eskiis kavandatud avalikult kasutatavate teedena, st et transpordimaa sihtotstarbega krundid on peale teede ja tehnovõrkude ehitamist ette nähtud üle anda munitsipaalomandisse.
Parkimine.
Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p 5.6.5 kohaselt on parkimine elamualadel ette nähtud oma kruntide piires. Iga eluaseme kohta tuleb kavandada minimaalselt 2 parkimiskohta, kokku 38 kohta.
Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p 5.6.5 kohaselt tuleb uute tootmis- ja äripindade planeerimisel parklakohtade arvu osas arvestada kehtivate normatiividega (üldplaneering on kehtestatud Eesti standard EVS 843:2003 „Linnatänavad“ kehtimise ajal).

Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p 4.6. „Ärimaa“ ka p 4.7 „Tootmis- ja ärimaa“ kohaselt lahendatakse parkimine vastavalt arendatava ala täpsemale kasutusele ning kehtivatele parkimisnormidele. 
Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on parkimiskohtade arvutamiseks kasutatud Eesti standardis EVS 843:2016 „Linnatänavad“ toodud tabeli 9.1 Eesti linnade ehitiste parkimisnormatiivid näitajaid.
	Äri- ja tootmismaa krundid
	
	

	Krundi pos nr
	Planeeritud krundi hoonestuse suurim brutopind m2
	EVS normatiiv: tööstusettevõte ja ladu 1/250m2
	EVS normatiiv:

asutus 1/90
	Planeeritud

	1
	15247
	61
	
	

	2
	3750
	
	41
	

	3
	4665
	
	51
	

	4
	4500
	
	58
	


 Kokku on äri- ja tootmisalale kavandatud 211 parkimiskohta.
Äri-tootmismaa krundisisesed teed ja platsid rajada tolmuvaba kattega (nt asfaltkate, tänavakivi jms), elamumaa kruntidel tänavakivi, graniitkillustik jms aedlinnale sobiv katend. Täpne lahendus esitada krundi hoonestuse ehitusprojektis. 
4.8. Haljastuse ja heakorra põhimõtted.
Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu seletuskirja Lisas nr 3 (lk nr 112) on esitatud „Piirkondlikud hoonestustingimused“ kus on märgitud haljastuse rajamise kohustus äri- ja tootmismaa krundile 20% ulatuses planeeritud krundi pindalast ning krundi iga 600 m2 kohta istutada 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10m. 
Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on kavandatud tootmismaaa ja/või ärimaa kruntide haljaspinna suurus ja igale krundile kohustusliku istutatavate puude arv järgmiselt:
	 Äri- ja tootmismaa

	Krunt

pos nr
	Krundi pindala
	Haljaspinna minimaalne

pindala (20%)
	Kohustuslik puude arv

(600m2/1 puu)

	1
	20331 m2
	4066 m2
	34

	2
	4373 m2
	875 m2
	7

	3
	6226 m2
	1245 m2
	11

	4
	7000 m2
	1400 m2
	12

	KOKKU
	37930 m2
	7586 m2
	64


Rae valla üldplaneeringus on ette nähtud planeeritud elamumaa krundile haljastuse rajamise kohustus krundi iga 300 m2 kohta istutada 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 6m, st iga elamukrundi kohta 5 - 6 puud, kokku ca 96 puud.

Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on kavandatud kõrghaljastusega ala laiusega ca 22 m … 38,5 m ärimaa kruntide ja elamumaade vahele, millele lisalaiuse annab ärimaakruntide idaserva ette nähtud kõrghaljastusega alad.

Ärt-tootmismaa krundi pos nr 1 kõrghaljastusega ala laiusega 25 m 6530343 Kalmari tee poolsele alale.
Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu seletuskirja p 4.2. Elamumaa kohaselt tuleb detailplaneeringualal, millega nähakse ette rohkem kui 5 elamumaa krunti, minimaalset 15% detailplaneeringu alast jätta üldkasutatavaks haljasala ja parkmetsa maaks, kuhu saab rajada laste mänguväljakuid, palliplatse vms. 
Käesolevas detailplaneeringu eskiisis on kavandatud elamuala suurus 43145 m2, millest 15% on 6472 m2. Käesolevas  eskiislahenduses on planeeritud haljasala ja parkmetsa rajamiseks üldkasutatava maa krundid pos nr 12, pos nr 13, pos nr 14 ja pos nr 35 pindalaga kokku 7281 m2 (ca 17% elamute alast).
Haljastuse rajamisel arvestada pinnase iseärasustega ja kasutada seal looduslikult sobivaid liike, millised ümbruskonnas juba kasvavad. Haljastus peab olema mitmerindeline ja eriliigiline rohelise puhverala paremaks toimimiseks võimalike kahjulike keskkonnamõjude leevendamisel. 
Heakord.

Detailplaneeringu ala arendamisel ja ekspluateerimisel lähtuda Rae Vallavolikogu 21.09.2021 määruse nr  78  
„Rae valla jäätmekava aastateks 2021-202“,  Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrusest nr 60 „Rae valla heakorraeeskiri“, Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määruse nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded“ ja teistest asjakohastest nõuetest.

Jäätmete käitlemisel lähtuda Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrusest nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“.
4.9. Vertikaalplaneerimine.

Olemasolevat maapinda on lubatud tõsta vajadusel ca 0,5m, kuid mitte kõrgemale kui hoonestatud naaberkatastriüksuse pind. Kinnistu vertikaalplaneerimisega tuleb vältida sademevee juhtimist naaberkinnistutele. Iga krundi vertikaalplaneerimise lahendus esitada ehitusprojektis.
4.10. Tuleohutusabinõud.

Käesoleva detailplaneeringu eskiisi koostamisel on arvestatud siseministri 30.03.2017 määrusega nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“, siseministri 18.082.2021 määrusega nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ Eesti standarditega EVS 812-6:2012+A2:2017 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ ja EVS 812-7:2008/AC:2016 ”Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”.

Hoonestuse projekteerimisel lähtuda kehtivatest asjakohastest tuleohutusnormatiividest. Planeeringuala iga konkreetse hoone tuleohuklass TP3, TP2 või TP1 määrata selle ehitusprojektis vastavalt hoone suurusele, kasutusotstarbele, tehnoloogiale, kehtivale seadusandlusele, normdokumentidele jms.

Hooned on lubatud püstitada vaid detailplaneeringu põhijoonisel märgitud hoonestusala piiresse. 

Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Selle täitmiseks peab hoonete vaheline kuja takistama tule levikut teistele hoonetele. Juhul kui hoonete vahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega – lahendada hoone(te) ehitusprojekti(de)s. 

Hoonete sisesed tuletõrjeveevarustuse lahendused ja kustutusvee hulga arvutused esitada ehitusprojekti mahus. 

Tulekustutusvesi saadakse Kalmari tee maa-alale rajatava ühisveevarustuse tuletõrjehüdrantide baasil ning vajadusel täiendavalt omale krundile rajatava lisakustutusvee mahuti vms baasil.
Hoonete projekteerimisel arvestada ehitistele piisava juurdepääsu tagamisega päästemeeskonnale ja –tehnikale. Päästetehnikaga juurdepääsu võimalusi, päästetehnika üldised andmed on kajastatud standardis EVS 812-7:2008/AC:2016  „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus. 

Päästetehnika juurdepääs hoonetele peab olema tagatud vähemalt kolmest küljest.

Hoonete ehitusprojektid tuleb täiendavalt kooskõlastada Päästeametiga.

4.11. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks. 

Ehitusprojekt koostamisel arvestada asjakohaste järgmiste seadusete ja normdokumentidega, muu hulgas:
· Ehitusseadustik 
· Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile“

· Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.07.2015 määrus nr 51 „Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu“,

· Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrus nr 57 “Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused”

· Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“

· majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrus nr 85 “Eluruumile esitatavad nõuded”
· Majandus ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord  ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“
· Ehitusprojektide koostamiseks teostada ehitusgeoloogilised uurimised.
· Eesti standard EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“

· Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad“

· Eesti standard EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoone-tes“.

· Eesti standard EVS_EN 17037:2019/ A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“
· Ehitusprojekt koostada Ehitusseadustiku mõistes pädeva isiku poolt.

· Hoone ehitusprojektis anda täpsed fassaadide lahendused. 

· Hoone ehitusprojektis esitada krundipiirete täpne lahendus.

· Hoonete eskiislahendused koos asendiplaani ja haljastuskavaga kooskõlastada Rae Vallavalitsuse arhitektiga.
· Hoone(te) soojavarustuse lahendus esitada hoonete ehitusprojektides. Hoonete konstruktiivsete ja tehniliste lahenduste kavandamisel tuleb lähtuda energiasäästlike hoonete kontseptsioonist.
· Eesti standarditega EVS 812-6:2012+A2:2017 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ 

· EVS 812-7:2008/AC:2016 ”Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”

· Hoone(te) ehitusprojekti(de)s täpsustada tulekustutusevee mahuti asukoht, vajalik veemahutavaus ja mahuteid varustavate veetorude täpne asukoht.

· Hoone sisemise tulekustutusvee vooluhulk arvutada eelprojektis (vajadusel). 

· Hoone(te) ehitusprojekt(id) kooskõlastada Päästeameti Põhja Päästekeskusega.
· Ehitusprojekti koostamiseks taotleda võrguvaldajatelt ja/või ressursivaldajatelt täpsustavad tehnilised tingimused.

· Tehnovõrkude ehitusprojektid kooskõlastada võrgu valdajatega ja/või ressursivaldajatega.

· Hoonestuse projektis kavandada jalgtrataste parkla või hoiuruum.

· Hoone ehitusprojektis esitada vastav projektlahendus planeeritud hoonestatavale krundile juurdepääsude rajamiseks Kalmari teelt.
· Ehitusprojektis tuleb vertikaalplaneerimine lahendada viisil, mis võimaldab sademevee kogumist ja esmast puhastamist krundi piires seadusest tulenevate nõuete kohaselt. Immutada on lubatud vaid katustelt ärajuhitavat sademevett. Reostusohtlik sademevesi tuleb enne looduskeskkonda juhtimist puhastada lokaalsetes õli- ja liivapüüdurites. Täpne lahendus anda ehitusprojektis.

· Krundi haljastusprojekt, millega lahendada ka võimalikud väikevormid ja haljastuse liigiline koosseis, koostada ja esitada hoone(te) ehitusprojekti(de) mahus.
Ehitusprojekti koostamiseks taotleda võrguvaldajatelt ja/või ressursivaldajatelt täpsustavad tehnilised tingimused.

· Tehnovõrkude ehitusprojektid kooskõlastada võrgu valdajatega ja/või ressursivaldajatega.
· Haljastusprojekt, millega lahendada ka võimalikud väikevormid ja haljastuse liigiline koosseis, koostada ja esitada hoone(te) ehitusprojekti(de) mahus. 
5. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS.
Tehnovõrkude osa lahendatakse detailplaneeringu edasisel koostamisel.

6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIK KESKKONNAMÕJU HINDAMINE.
Vastavalt EELIS andmebaasile ja Maa-ameti kaardiserverile ei paikne Kasemetsa katastriüksuse lähialas Natura 2000 alasid ja looduskaitsealuseid objekte.
Käesolevas detailplaneeringu eskiisis kavandatud tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus kiirgus ja lõhn.
Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Kuna kavandatud tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastusvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub.
Kui planeeringualal kavandatakse „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 6 lg 2 nimetatud tegevust, siis tuleb omavalitsusele esitada põhjendused eeldatava keskkonnamõju olulisuse kohta, mille alusel saab omavalitsus analüüsida keskkonnamõjude ulatuse üle ning otsustada keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle.

Sademevesi.

Planeeringuala paikneb endisel põllumajandusliku drenaažisüsteemiga rohumaal. 

Planeeringualalt formeeruvad sademete- ja drenaaživeed on ette nähtud suunata paigaldatavate torudega ja/või rajatavate kraavidega Kalmari tee ääres olevasse Kirikuaru kraavi, mis on planeeringuala sademevee eesvooluks. Kraav tuleb rekonstrueerida. Kalmari teeäärne kogujakraav suubub Rae-Lagedi peakraavi, mis omakorda juba Pirita jõkke. 
Igale ehituskrundile peab eraldi välja ehitama drenaaž- ja sademevee kokkukogumiseks vastava süsteemi. Asfaltkattega pindadelt tulevad võimalikud õlised sadeveed tuleb puhastada enne kanaliseerimist või kraavi juhtimist lokaalsetes I klassi õli- ja bensiinipüüdurites. 

Liiklusmüra. Hoonete ehitusprojektide koostamisel tuleb kinni pidada Atmosfääriõhu kaitse seadusest ja Keskkonnaministri 16.12.2016 määrusest nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“.

Vastavalt nimetatud seadusele kuulub elamu- ja puhkeala II ning töötusala IV kategooriasse. Liiklusmüra ekvivalentsed LpA,eq,T taotlustaseme arvsuurused uutel planeeritavatel elamualadel võivad olla päeval kuni 55dB ja öösel kuni 45dB ning äri- ja tootmisalal päeval kuni 65dB ja öösel kuni 55dB.
Vastavalt Maa-ameti kaardiserveri mürakaardi rakenduse 2022.aasta strateegilise mürakaardi andmetele on Kalamri teest Tallinna ringtee poole jääval ärialal ööpäevane maanteeliikluse müra 55 - 65 dB ja Kalmari teest ida poole jääval alal 50 - 54db. 
Radoon.
Eesti Geoloogiakeskuse radoonisisalduse kaardi info kohaselt on Rae valla põhjaosa kõrge radoonisisaldusega pinnasega ala. Uute elamute ja soovitavalt ka ärioonete rajamisel radooniohtlikesse piirkondadesse tuleb ehituslike vahenditega tagada radooniohutus ruumide siseõhus.
7. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED.

Kuritegevuse riske vähendavad abinõud on määratud vastavalt Eesti standardis EVS 809-1:2002 ”Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine” esitatud nõuetest.

Detailplaneeringus on ette nähtud meetmed kuritegevuse vähendamiseks on muuhulgas

· eravalduse selge eristamine ja piiritlemine, 
· juurdepääsude ja liikumisteede konkreetne määratlemine,
· tagada tuleb uushoonestuse vaheline hea nähtavus ning jälgitavus, rakendada videovalvet,

· omanikutunde suurendamiseks ja kuriteohirmu vähendamiseks on vajalik ala korrashoid,

· peremehetunde süvendamiseks ja korrashoiu parandamiseks on vajalik kindlate reeglite sätestamine hoone omaniku poolt,
· hoonete ja rajatiste materjalid peavad olema kvaliteetsed ja vastupidavad,

· varguste riski vähendamiseks peavad sisenemisruumid ja hoiuruumid olema lukustatud ning jälgitavad,

· tähelepanu pöörata hoonete uste, akende ja lukkude elementide kvaliteedile ning turvalisusele,

· omaniku- ja kontrollitunde  tõstmiseks ja autodega seotud kuritegude riskivähendamiseks on autode parkimine ette nähtud omal krundil, soovituslikult videovalvega parklas,

· süütamiste riski vähendamiseks mitte kasutada kergestisüttivate materjalide,

· süütamisohu vähendamiseks soovituslikult hoida prügikonteinerid hoones jms.
8. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA.

Detailplaneerinu kehtestamisele järgnevate toimingute ja tegevuse järjekord:

1) katastriüksustee moodustamine ja sihtotstarvete määramine vastavalt käesolevas detailplaneeringus kehtestatud maakasutuse otstarbele;

2) detailplaneeringus määratud servituudilepingute sõlmimine;

3) detailplaneeringus kavandatud tehnilise infrastruktuuri väljaehitamine detailplaneeringu realiseerimisest huvitatud isiku finantseerimisel. Tehnovõrgud ja –rajatised ehitatakse olemasolevatest liitumispunktidest kuni eraomandisse jääva krundi liitumispunktideni. 

Planeeritud transpordimaa sihtotstarbega ja üldkasutatava maa sihtotsatarbega krundid on ette nähtud üle anda munit-sipaalomandisse.

Alles pärast eelpool kirjeldatud tegevuste teostamist, mis on planeeringuga kavandatud krundi ehitusõiguse realiseerimiseks vajalik, teostatakse planeeringuga kavandatud hoonete ehitusõiguse realiseerimist sellel maaüksusel.

Juhul, kui planeeritud tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama kahju tekitanud kinnistu igakordne omanik. Kahjude all on mõeldud eeskätt ehitustegevusest tulenevaid kahjusid (rikutud teed, haljastus, tehnovõrgud vms.
24

