Töö nr 448

Harjumaa, Rae vald, Peetri alevik

Allika, Suur-Allika ja Väike-Allika kinnistute ning lähiala detailplaneerinGU ESKIIS

(kovID DP1374)

PLANEERINGU KOOSTAMISE

KORRALDAJA:	Rae Vallavalitsus, registrikood 75026106

Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik

Harjumaa

HUVITATUD ISIKUD:	Raul Tähnas

Raimo Saaremets

PLANEERIJA:	Optimal Projekt OÜ, registrikood 11213515

MTR reg. nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT JA	Ive Punger

ARHITEKT-TEHNIK	Keia Kuus

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

+372 56 983 389

arno@opt.ee

KÖITE koosseis:

- seletuskiri

1. PLANEERINGU KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID	4

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	4

2.1. Planeeringu eesmärk	4

2.2. Planeeritava maa-ala kontaktvööndi analüüs	4

2.3. Planeeringuala kaalutlused ja põhjendused	5

3. VASTAVUS RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGULE	5

4. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	7

4.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus	7

4.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	7

4.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	7

4.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	8

4.5. Olemasolev tehnovarustus	8

4.6. Olemasolev haljastus ja keskkond	8

4.7. Kehtivad piirangud	8

5. PLANEERINGU ETTEPANEK	8

5.1. Krundijaotus ja hoonestusala	8

5.2. Krundi ehitusõigus	9

5.3. Ehitiste arhitektuurinõuded	10

5.4. Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded	11

5.5. Avalik ruum	11

5.6. Piirded	11

5.7. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	11

5.7.1. Tallinna väike ringtee	14

5.8. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	15

5.9. Tuleohutusnõuded	16

5.10. Tehnovõrkude lahendus	16

5.10.1. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine	16

5.11. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks	17

5.12. Jäätmete prognoos ja käitlemine	18

6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE	18

6.1. Eessõna	18

6.2. Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus	19

6.3. Müra ja vibratsioon	19

6.4. Põhjavee kaitse	19

6.5. Radoonriski vähendamise võimalused	20

6.6. Võimaliku keskkonnamõju hindamine	20

6.7. Õhukvaliteet	20

6.8. Soojussaared	20

7. PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD	20

8. KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS	21

9. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD	21

10. PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA	23

- JOONiSED

AS-01	Asukohaskeem	M 1:~

AS-02	Kontaktvööndi analüüs	M 1:~

AS-03	Tugiplaan	M 1:1000

AS-04	Põhijoonis	M 1:1000

AS-05	Teede skeem	M 1:4000

AS-06	Etappide joonis	M 1:2000

- LISAD

Teostatud uuringud:

- geodeetiline alusplaan M=1:500 on mõõdistatud OÜ AderGeo 15.12.2025, töö nr M070721/1.

- KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

- MENETLUSDOKUMENDID

- seletuskiri

# PLANEERINGU KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID

- Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneering;

- Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134 kehtestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering;

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadustik;

- Tee projekteerimise normid (majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrus nr 106);

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50);

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 (Rae Vallavolikogu 20.05.2024 määrus nr 46);

- Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13);

- Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14);

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 19.11.2024 määrus nr 51);

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;

- siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;

- katastriüksuse plaan;

- Männiku II kinnistu detailplaneering (kehtestatud 02.09.2008, korraldus nr 1091);

- muud kehtivad õigusaktid ja projekteerimisnormid.

# PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärgiks on Peetri alevikku ühe keskuse (edaspidi keskus) rajamine. Rajatakse polüfunktsionaalse kasutusega keskus, s.o äri- ja elukeskkond koos rekreatsiooni aladega (väljakud, rohealad, vms), kus asuvad kortermajad, ridaelamud, piirkonda teenindavad hooned ja transpordikeskus.

Planeeringuala läbib projekteeritud Tallinna Väikese ringtee koridor ning projekteeritav autonoomse transpordi koridor trammitee.

Käesoleva detailplaneeringu lahendus hõlmab Rae vallas Peetri alevikus asuvaid Allika, Väike-Allika ja Suur-Allika katastriüksuseid. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 25,53 ha.

Planeeringu lahenduse koostamisel on arvestatud maaomanike soovidega, naaberaladel kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ning lähiümbruses paikneva ja planeeritud hoonestusega.

## Planeeritava maa-ala kontaktvööndi analüüs

Planeeritav maa-ala paikneb Rae vallas Peetri alevikus, jäädes Tartu maantee äärde ning Tallinna linnast 1 km kaugusele.

Planeeringualast kagusuunas elamu- ja maatulundusmaa sihtotstarbelistele Vana-Tartu mnt 61, 61a ja 61b kinnistutele koostatakse detailplaneeringut, mis jagab kinnistud elamumaaks, ärimaaks, äri-elamumaaks ning üldkasutatavaks maaks.

Lähiala olemasolev hoonestus on hetkel üksik-, rida- ja korterelamud. Planeeringualast lääne- ja edelasuunas on välja kujunenud kehtestatud planeeringutega elamumaad. Rajatud on üksik-, kaksik-, rida- ja korterelamuid. Lõunasuunas asuv Nurga maatulundusmaale on Rae valla üldplaneeringuga ette nähtud keskusemaa, mida läbib ka perspektiivne maantee. Kagusuunal Loopealse-Suurekivi maatulundusmaal 16.01.2025 seisuga detailplaneeringut algatatud ei ole.

2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee äärsel alal asuvad ärihooned. Olemasolev ja planeeritud hoonestus käsitletavas piirkonnas on ühe- kuni kolmekorruseline ulatudes kõrgustelt kuni 16 meetrini. Piirkonnas moodustatud äri- ja tootmismaa kruntide täisehitusprotsent jääb enamasti 40 – 50% juurde ning eluhoonetel kuni 20%. Ehitusõiguste määramisel on lubatud maapealne hoonestusala valitud nii, et oleks võimalik maksimaalselt krundile antud ehitusõigust kasutada ning jäetud vabadus hoone paiknemise planeerimisel.

Piirkonnas valdavalt esindatud mitmest erineva kõrgusega mahust koosnevad ärihooned, kus bürooplokk moodustab hoone kõrgeima kuni 4 maapealse korrusega osa. Üksik-, rida- ja korterelamud on ühe- või kahekorruselised. Katusetüübina on piirkonnas esindatud enamasti madalama kaldega ning osaliselt parapetiga piiratud katused. Katusekalded on piirkonnas planeeritud 0 kuni 30 kraadi. Välisviimistluses on levinud pleki, betooni, puidu, klaasi ja kivi kasutamine. Piirdeaedadena on kasutatud metallpostidel võrkpiiret.

Piirkonnas paiknevate korterhoonete elamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 2898 –9257 m².

Erinevate detailplaneeringute tulemusena on piirkonnas kujundatud ühtne tänavate võrk, mis on enamjaolt ka välja ehitatud.

Kuna tegu on endiste põllumaadega ning lähiümbrusesse on kujundatud äri- ja tootmishoonete piirkond, ning uued üksikelamupiirkonnad, siis kõrghaljastuse osakaal on alal väga väike.

Planeeritavale alale lähimad teenindusasutused (kauplus, postkontor, tankla, pank jne) asuvad Peetri alevikus ja Tallinna linnas Ülemiste keskuses, mis jääb planeeritavast alast ~4 km kaugusele. Rae valla keskus, Jüri alevik, jääb planeeritavast alast ~6 km kaugusele.

Planeeringualast ca 600 meetri kaugusele põhja jääb Peetri lasteaed-põhikool. Lisaks asub põhikoolis huvialakool ja raamatukogu. Kavandatavast alast lõunas 300 meetri kaugusel asub 9-klassiline Järveküla kool. Järveküla lasteaed ja Järveküla kool asub kavandatavast alast ca 1 km kaugusel ning Leerimäe lasteaed 650 meetri kaugusel loodes.

Planeeringualal on ühendus olemas ka ühistranspordiga. Peatused asuvad kõrvalmaantee 11330 Järveküla-Jüri tee ääres 225 meetri kaugusel. Lisaks on Tallinna väikese ringtee äärde on projekteeritud bussipeatused ning planeeringuala läbib autonoomse ühistranspordi koridor, mis parandab planeeringualale ligipääsetavust ühistranspordiga.

## Planeeringuala kaalutlused ja põhjendused

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga, mille kohaselt jääb planeeringuala ridaelamumaa, korterelamumaa, keskusemaa, kõrge rekreatiivse väärtusega haljasala maa, ühiskondliku hoone maa, ärimaa ja teenindusettevõtete maa juhtotstarbega maa-alade piirkonda. Detailplaneeringu koostamisel jälgitakse kehtivas üldplaneeringus välja toodud nõudeid. Liikluskorralduse seisukohalt asub planeeringuala hästi ligipääsetavas kohas, kuna kontaktvööndisse jäävad kohalikud teed ning planeeringuala läbib projekteeritud Tallinn väike ringtee. Planeeringulahendus seob omavahel olemasolevad ja planeeritud sõiduteed, jälgratta- ja jalgteed. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Hoonestus on planeeritud optimaalse kaugusega teest. Planeeringuga kavandatud krundid sobituvad oma sihtotstarbelt planeeritud asukohta. Planeeringulahenduse loomise eelduseks on Tallinna linna lähedus ja Peetri aleviku sotsiaalobjektide, tehno- ja teedevõrgustiku olemasolu ning kasvav Järveküla ja Peetri aleviku elanike arv.

# VASTAVUS RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGULE

Peetri aleviku Allika, Suur-Allika ja Väike-Allika kinnistute ning lähiala detailplaneering on kooskõlas Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134 kehtestatud Rae Valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga, kus planeeringuala on keskusemaa, ridaelamumaa, korterelamumaa, ühiskondliku hoone maa, ärimaa, teenindusettevõtete maa, kõrge rekreatiivse väärtusega haljasala maa.

Keskusemaa on segakasutusega ala, kuhu võib kavandada elamuid, kaubandus-, teenindus-, vaba-aja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ja asutusi, ühiskondlikke hooneid, parklaid, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid.

Ridaelamumaa on kolme- ja enama korteriga ning eraldi põhisissepääsudega ridaelamu ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Korterelamumaa on kolme- ja enama korteriga ning ühis(t)e sissepääsu(de)ga ja trepikojaga/trepikodadega korterelamu arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Kõrge rekreatiivse väärtusega alad on elamupiirkonda teenindavad suuremad pargialad või kõrghaljastusega kaetud alad äri- ja elamualade eraldajatena.

Planeeringualale on põhjapiirkonna üldplaneeringuga ette nähtus sini-rohekoridor või matkarada. Need on lineaarsed koridorid, mis toimivad eelvooluna ning puhveraladena aegadel, kui sademete hulk on suurem. Lisaks loovad meeldivaid ühendusteid jalgsi liikumiseks.

Joonis 1. Väljavõte Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kaardist.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringus määratud ehitustingimused P4 Järveküla keskuse piirkonnas:

- korter- ja ridaelamu krundi minimaalne suurus 2000 m2;

- ärimaa maksimaalne suurus on 1,5 ha;

- korterelamute krundi koormusindeks 300, keskusemaal 200 ja ridaelamute krundi koormusindeks 500;

- krundi täisehituse on elamumaal 25% krundi pinnast, ärimaal 40% ning keskusemaal 60%;

- ridaelamu korruselisus on 2 ja kõrgus kuni 9 m;

- korterelamu korruselisus on 3 ja kõrgus kuni 12 m;

- keskusemaal on korruselisus 4 ja kõrgus 16 m, kus kõrgus langeb proportsionaalselt väike- või ridaelamutega piirneval alal kuni 9 meetrit;

- ärimaal on korruselisus 2 ja kõrgus 16 m, kus kõrgus langeb proportsionaalselt väike- või ridaelamutega piirneval alal kuni 9 meetrit;

- abihoonete kõrgus kuni 5;

- elamumaal peab olema krundi pinnast 20% haljastatud, keskusemaal ja ärimaal 15%;

- krundile planeerida min iga 300 m² kohta 1 puu (sh viljapuu) täiskasvanukõrgusega min 6 m, istikute istutamise kõrgus min 2 m;

- korterelamute krunte ei ole lubatud piirata. Ridaelamute piirdeaia kõrgus maksimaalselt 1,5 m. Ridaelamu bokside vahel lubatud hekk või kuni 1,0 m kõrgused piirded.

Planeeringuala põhjaosast väike ala jääb Peetri keskuse piirkonda, kus on teenindusettevõtete maa.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringus määratud ehitustingimused P2 Peetri keskuse piirkonnas teenindusettevõtete maal:

- teenindusettevõtete maa maksimaalne suurus on 3,0 ha;

- krundi täisehituse on 40% krundi pinnast;

- korruselisus on 2 – 3 ja kõrgus kuni 12 m. 3. korrus kuni 50% ulatuses;

- abihoonete kõrgus kuni 5 ja arv 1;

- haljastus krundi pinnast vähemalt 15%.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

## Planeeringuala asukoht ja iseloomustus

Planeeritav ala asub Peetri alevikus, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja kõrvalmaantee 11300 Järveküla-Jüri tee vahelisel alal. Juurdepääs alale on kõrvalmaanteelt 11300 Järveküla-Jüri tee, Lepiku, Vahtra ja Allika teelt. Detailplaneering on koostatud 25,53 hektari suurusele alale. Planeeritav ala asub Peetri aleviku lõunaosas. Kavandataval alal ei asu olemasolevaid hooneid ega kõrghaljastust. Käsitletava ala absoluutkõrgusmärgid jäävad 38,17 – 44,64 m vahele.

## Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Allika – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 14.01.2026)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:0301;

- maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;

- katastriüksuse pindala: 179 967 m2.

Suur-Allika – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 14.01.2026)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:0560;

- maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;

- katastriüksuse pindala: 72 630 m2.

Väike-Allika – (Maa- ja Ruumiameti andmetel 14.01.2026)

- katastriüksuse tunnus: 65301:001:1401;

- maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;

- katastriüksuse pindala: 2732 m2.

Planeeringuala on hoonestamata.

## Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

Planeeringuala piirneb transpordi-, maatulundus-, elamumaa ning äri- ja tootmismaa sihtotstarbeliste katastriüksustega.

Tabel 1. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Vana-Tartu mnt 57a | 175 m² | 65301:001:0588 | Tootmismaa 100% |
| Vana-Tartu mnt 57 | 1725 m² | 65301:001:0587 | Elamumaa 100% |
| Vana-Tartu mnt 55 | 1671 m² | 65301:001:0586 | Elamumaa 100% |
| Allikaveski tn 4 | 3295 m² | 65301:001:1399 | Elamumaa 100% |
| Allikaveski tn 3 | 2250 m² | 65301:001:1398 | Elamumaa 100% |
| Allikaveski tn 1 | 1784 m² | 65301:001:1397 | Elamumaa 100% |
| Vahtra tee 4 | 2971 m² | 65301:001:1634 | Elamumaa 100% |
| Vahtra tee 6 | 3211 m² | 65301:001:1636 | Elamumaa 100% |
| Vahtra tee | 4328 m² | 65301:001:1628 | Transpordimaa 100% |
| Vahtra tee 7 | 3284 m² | 65301:001:1637 | Elamumaa 100% |
| Vägeva tee 17 | 9256 m² | 65301:001:1147 | Elamumaa 100% |
| Vägeva tee 15 | 3732 m² | 65301:001:1145 | Elamumaa 100% |
| Vägeva tee 13 | 3497 m² | 65301:001:1143 | Elamumaa 100% |
| Vägeva tee 11 | 3424 m² | 65301:001:1141 | Elamumaa 100% |
| Lepiku tee T2 | 1311 m² | 65301:001:1126 | Transpordimaa 100% |
| Vägeva tee 9 | 1719 m² | 65301:001:1138 | Ärimaa 100% |
| Vägeva tee 7 | 2350 m² | 65301:001:1135 | Ärimaa 100% |
| Vägeva tee T5 | 697 m² | 65301:001:4142 | Transpordimaa 100% |
| Vägeva tee 3a | 6419 m² | 65301:001:4141 | Ärimaa 50%, tootmismaa 50% |
| Vägeva tee 1 | 10964 m² | 65301:001:1131 | Ärimaa 100% |
| 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee T1 | 212349 m² | 65301:001:5782 | Transpordimaa 100% |
| Allika tee 14 | 7522 m² | 65301:001:3242 | Ärimaa 100% |
| Allika tee 16 | 3268 m² | 65301:001:3238 | Ärimaa 100% |
| Allika tee | 8162 m² | 65301:001:3255 | Transpordimaa 100% |
| Allika tee 7 | 4653 m² | 65301:001:3234 | Ärimaa 100% |
| Pihlaka tee | 5300 m² | 65301:001:3254 | Transpordimaa 100% |
| Pihlaka tee 13 | 3159 m² | 65301:001:3246 | Elamumaa 100% |
| Vana-Tartu mnt 61b | 96375 m² | 65301:001:0104 | Maatulundusmaa 100% |
| 11330 Järveküla-Jüri tee | 56618 m² | 65301:001:0594 | Transpordimaa 100% |

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Juurdepääs alale on kõrvalmaanteelt 11300 Järveküla-Jüri tee, Lepiku ja Allika teelt.

## Olemasolev tehnovarustus

Planeeringualal asuvad järgmised tehnovõrgud:

- elektrimaakaabelliin;

- tänavavalgustuse maakaabel;

- kõrgepinge õhuliin;

- kanalisatsioonitorustik;

- kanalisatsiooni survetorustik;

- veetorustik;

- gaasitorustik;

- sidetrass;

- drenaažitorustikud.

## Olemasolev haljastus ja keskkond

Planeeritav ala on suures osas haritav maa. Kõrghaljastust planeeringualal ei kasva.

## Kehtivad piirangud

Kinnistutel asuvad järgmised piirangud:

- veetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja kanalisatsiooni survetorustiku kaitsevöönd 4 meetrit;

- elektrimaakaabelliini kaitsevöönd 2 meetrit;

- elektriõhuliini kaitsevöönd 20 meetrit;

- gaasitorustiku kaitsevöönd 4 meetrit;

- tee kaitsevöönd äärmise sõiduraja servast 30 meetrit (11330 Järveküla-Jüri tee);

- tee kaitsevöönd äärmise sõiduraja servast 50 meetrit (2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee T1).

# PLANEERINGU ETTEPANEK

Planeeringu realiseerimine annab piirkonnale lisaväärtust ühtlase krundistruktuuri ja hoonestuse rajamise näol. Detailplaneeringu eesmärgiks on alal paikneva kinnistute jagamine elamumaa, ärimaa, üldkasutatava maa, ühiskondlike ehitiste maa ning transpordimaa kruntideks.

Keskuse ala kruntide piirid, hoonestusalad, hoonete arv ja paiknemine, juurdepääs ning parkimislahendus määratakse pärast arhitektuurikonkurssi. Keskuseala suurus on 67 587 m2.

Ridaelamumaa kruntidele ehitatakse 2-korruselised ridaelamud, korterelamumaa kruntidele ehitatakse 3-korruselised korterelamud ja ärimaa kruntidele enamjaolt kuni 2-korruselised hooned. Ühiskondlike hoonete maa krundile on ette nähtud 2-korruseline lasteaed.

## Krundijaotus ja hoonestusala

Tabel 2. Krundijaotus.

| Pos nr | Suurus (m²) | Sihtotstarve (detailplaneeringu liikide kaupa) | Sihtotstarve (katastriüksuse liikide kaupa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3002 | ridaelamu maa | elamumaa |
| 2 | 3004 | ridaelamu maa | elamumaa |
| 3 | 3002 | ridaelamu maa | elamumaa |
| 4 | 3005 | ridaelamu maa | elamumaa |
| 5 | 3006 | ridaelamu maa | elamumaa |
| 6 | 3003 | ridaelamu maa | elamumaa |
| 7 | 24 923 | korterelamu maa | elamumaa |
| 8 | 14 917 | haridus- ja lasteasutuse maa | ühiskondlike ehitiste maa |
| 9 | 3634 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa | ärimaa |
| 10 | 6699 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa / väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa | ärimaa |
| 11 | 5804 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa / väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa | ärimaa |
| 12 | 5987 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa / väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa | ärimaa |
| 13 | 11 918 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa / väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa | ärimaa |
| 14 | 8542 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa / väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa | ärimaa |
| 15 | 8252 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa / väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa | ärimaa |
| 16 | 3435 | haljasala maa | üldkasutatav maa |
| 17 | 7316 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 18 | 7547 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 19 | 459 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 20 | 3790 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 21 | 2907 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 22 | 6198 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 23 | 2857 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 24 | 3716 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 25 | 33 946 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 26 | 2289 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 27 | 1524 | tee ja tänava maa | transpordimaa |
| 28 | 3008 | tee ja tänava maa | transpordimaa |

Üldplaneeringu kohaselt on ridaelamumaa koormusindeks 500 m2 ühe boksi kohta ja korterelamumaa koormusindeks on 300 m2 ühe korteri kohta. Keskusemaal on ühe korteri koormusindeks 200 m2.

Planeeringulahenduses on üldplaneeringu nõuetest lähtutud.

Vastavalt üldplaneeringule tuleb alale ette näha kõrge rekreatiivse väärtusega haljasala maa ja sini-rohe koridor. Antud planeeringus on nõue lahendatud järgmiselt: planeeritud on üks üldkasutatava maa krunti planeeringuala asukohad täpsustamisel.

Hoonestusalad on määratud kinnistu piiridest minimaalselt 4,0 meetri kaugusele, v.a keskusemaa kruntidel, kus hoonestusala on määratud kahel krundil minimaalselt 2,0 meetri kaugusele.

Planeeritud kruntidele pos nr 13 – 15 on kavandatud hoonestusalad krundi piirideni, et anda võimalus mitme krundi kasutusele võtmine ühtse tervikalana. Planeeritud kruntide hoonestusalad võimaldavad kavandada hoonete ehitamist eraldiseisvatena või ehitatuna piirile kokku tuleohutusnõudeid järgides.

Hoonestusala piiritlemine ja selle sidumine krundi piiridega on näidatud põhijoonisel.

## Krundi ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega määratakse planeerimisseaduse § 126 lg 4 kohaselt:

- krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus;

- asjakohasel juhul hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus.

Hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurimat lubatud sügavust detailplaneeringuga ei määrata.

Planeeringuga määratud krundi ehitusõigused on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis kruntide ehitusõiguse ja kruntide ehitusõiguse akendes.

Tabel 3. Krundi ehitusõigus.

| Pos nr | Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed // katastriüksuse sihtotstarve | Ehitiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal (põhi- hoone / abihoone) | Ehitise- alune pind | Ehitiste lubatud max kõrgus. Põhihoone / abihoone | Põhihoone suurim korruselisus maapealne / maa-alune | Abihoone suurim korruselisus maapealne / maa-alune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ER 100% // E 100% | 4 (1 / 3) | 750 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 2 | ER 100% // E 100% | 4 (1 / 3) | 750 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 3 | ER 100% // E 100% | 4 (1 / 3) | 750 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 4 | ER 100% // E 100% | 4 (1 / 3) | 750 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 5 | ER 100% // E 100% | 4 (1 / 3) | 750 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 6 | ER 100% // E 100% | 4 (1 / 3) | 750 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 7 | EK 100% // E 100% | 8 (6 / 2) | 6245 m² | 12 m / 5 m | 3 / -1 | 1 / - |
| 8 | ÜL 100% // Üh 100% | 6 (1 / 5) | 7000 m² | 9 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 9 | ÄB/ÄK 100% // Ä 100% | 4 (3 / 1) | 800 m² | 12 m / 5 m | 3*** / -1 | 1 / - |
| 10 | ÄB/ÄV/ÄK 100% // Ä 100% | 4 (3 / 1) | 2675 m² | 16** m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 11 | ÄB/ÄV/ÄK 100% // Ä 100% | 4 (3 / 1) | 2320 m² | 16 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 12 | ÄB/ÄV/ÄK 100% // Ä 100% | 4 (3 / 1) | 2395 m² | 16** m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 13 | ÄB/ÄV/ÄK 100% // Ä 100% | 4 (3 / 1) | 4765 m² | 16 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 14 | ÄB/ÄV/ÄK 100% // Ä 100% | 4 (3 / 1) | 3415 m² | 16 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 15 | ÄB/ÄV/ÄK 100% // Ä 100% | 4 (3 / 1) | 3300 m² | 16 m / 5 m | 2 / -1 | 1 / - |
| 16 | HP 100% // Üm 100% | - | - | - | - | - |
| 17 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 18 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 19 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 20 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 21 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 22 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 23 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 24 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 25 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 26 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 27 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |
| 28 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |

** langeb proportsionaalselt väike- või ridaelamutega piirneval alal kuni 9 meetrit.

*** 3. korrus kuni 50% ulatuses.

Lubatud suurim ehitisealune pind näitab kõikide ehitiste suurimat lubatud pinda, s.t selle alla lähevad kõik ehitusloakohustuslikud ja ehitusloakohustuseta ehitised.

Keskuse alal on lubatud rajada kuni 4-korruselisi ja kuni 16 meetri kõrguseid hooneid.

## Ehitiste arhitektuurinõuded

Katusekalle:	0 – 30°

Välisviimistluse materjalid:	puit, kivi, betoon, krohv, tellis, ilmastikukindel ehitusplaat

Katusematerjal:	rullmaterjal, kivi või plekk

Keskusemaa ja ühiskondlike ehitiste maa kruntidel tuleb vastavalt koostatava Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt parima arhitektuurse ja/või linnaehitusliku lahenduse leidmiseks ning hea nüüdisaegse arhitektuurse taseme tagamiseks korraldada keskusaladel arhitektuurivõistlusi. Arhitektuurivõistluse korraldamise nõude esitamise üle otsustab Rae Vallavalitsus. Arhitektuurivõistluse korraldamise vajadust kaalutakse kõigil juhtudel, mil kavandatakse linnaehituslikult keskses kohas asuva või olulist avalikku huvi pakkuva ehitise ning iga eriti mahuka või silmatorkava ehitise ning kesksema avaliku ruumi, väljaku, tänava või pargi projekteerimist või suuremate ja kesksemate hoonestusalade planeerimist. Arhitektuurivõistluse korraldamisel ja läbiviimisel juhindutakse Eesti arhitektuurivõistluste juhendist.

Viimistlusmaterjalide valikul tuleb lähtuda kontaktvööndi üldisest lahendusest. Projekteeritava hoone arhitektuurne lahendus peab arvestama piirkonna miljööd, naaberhoonestuse üldmahtusid ja proportsioone. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. Detailplaneeringuga ei ole määratud arhitektuurilist kindlat stiili. Abihooned peavad arhitektuurselt haakuma põhihoonega. Katusekattematerjalid ja viimistlusmaterjalid peavad sobima hoone arhitektuurilahendusega ja välisilmega.

Hoone eskiisprojekt tuleb enne ehitusloa taotlust kooskõlastada Rae valla arhitektiga.

## Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded

Hoonete projekteerimisel järgida ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” toodud nõudeid.

Tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

Hoonete planeerimisel lähtuda sotsiaalministri 01.10.2025 määrusest nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord”.

Puuetega inimeste erivajadustega tulenevate nõuete tagamine

Nõuded on määratud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”.

Lähtudes kehtivast seadusandlusest tuleb tagada hoonete, teede ja platside vastavus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välja töötatud määrusele „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”. Tagada erivajadusega inimetele ligipääsetavus: hoonesse, parkimisvõimalused, juurdepääsetavad teed ja ühistranspordivõimalused, seega liikumistee ühissõidukite peatumiskohtadeni peab olema ehituslike takistusteta.

Sissepääs hoonesse peab olema sissepääsutasandini astmeteta tõus panduse või muu samaväärse lahenduse abil ning sisenemisala peab olema hästi valgustatud. Hoonesisene avalikult kasutatav ruum peab olema takistuseta ligipääsetav liikumistee kaudu.

## Avalik ruum

Keskuse ala avalike haljasalade paiknemine täpsustatakse detailplaneeringu järgmises etapid.

Rajada üldkasutatava maa kruntidele atraktsioone erinevatele vanusegruppidele:

- väikelastele 0 – 7 a sobilikud atraktsioonid (nt mängumaja, erinevad kiigud, batuut, mängusein, labürint, muusikavahendid vms);

- koolilastele 7 – 14 a sobilikud atraktsioonid (nt turnimiseks mõeldud atraktsioonid, takistus-rada, tasakaaluvahend, rattapark, elusuuruses trips-traps-trull, keksumäng, mängulaud vms),

- teismelistele 14+ a ja täiskasvanutele sobilikud atraktsioonid (nt väline lauatennise laud, elusuuruses malemäng, korvpallilaud vms).

Mänguväljaku katend tuleb lahendada vastavalt ohutusnõuetele ning ette näha sobiv turvakatend vastavalt atraktsioonide valikule ning kukkumiskõrgustele (nt valatav EPDM kummikatend).

Planeeringus määratud haljasaladel on lubatud rajada haljasala, jalgrattahoidja ning tehniliste kommunikatsioonide või haljasalade sihipärase kasutamisega seonduvaid rajatisi. Paigaldada haljastu inventari (nt viidad, pingid, mänguväljaku inventar jne) ning rajada jalgratta- ja jalgteid üldkasutatava maa kruntidele. Heakorra tagamiseks on vajalikud prügikastid. Kavandada valgustus.

Piirata mänguväljak tee poolt madala hekiga või piirdeaiaga turvalisuse tagamiseks. Mänguväljakud projekteerida vastavalt EVS-EN 1176 järgi.

## Piirded

Korterelamute krunte ei ole lubatud piirata. Keskusemaale piirdeaeda pigem mitte rajada. Mõjuval põhjusel (nt väikelaste mängualad) võib see olla kuni 1,5 m kõrgune. Ridaelamute piirdeaia kõrgus maksimaalselt 1,5 m kõrge. Ridaelamu bokside vahel lubatud hekk või kuni 1,0 m kõrgused piirded. Ühiskondlike ehitiste maa krundile võib rajada piirdeaia kõrgusega kuni 1,5 m. Ärimaa kruntidel võib piirdeaia suurim kõrgus olla 2 m.

Väravad ei tohi avaneda tänava poole. Ehitusprojektis anda ühtne piirete lahendus lähtuvalt hoonestustüübist ja naaberkruntide lahendusest.

Torustike kaitsevööndisse on piirdeaedade rajamine keelatud.

Piirete vajadus selgub ehitusprojekti koostamise staadiumis.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on tagatud olemasolevast asfaltkattega kõrvalmaanteelt 11330 Järveküla-Jüri tee, Allika, Vahtra ja Lepiku teelt. Detailplaneerinuga on kavandatud transpordimaa, mis ühendab omavahel kõrvalmaantee 11330 Järveküla-Jüri tee ja Vahtra tee.

Planeeringualal on arvestatud projekteeritut Tallinna väikese ringtee ja autonoomse ühistranspordi koridoridega.

Planeeritav ala paikneb osaliselt riigi põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ning perspektiivse Tallinna väikese ringtee kaitsevööndis. Arvestada tee kaitsevööndis kehtestatud piirangutega. Tegevusteks teel ja tee kaitsevööndis tuleb taotleda teeomaniku nõusolek.

Liikluskorraldus enne Tallinn väikese ringtee valmimist

Koostatud on kaks liikuvuse ja liikluskorralduse lahendust (joonis AS-05) tulenevalt asjaolust, et planeeringu koostamisel ei ole selgunud Tallinn väike ringtee rajamise tähtaeg. Peamine eesmärk on tagada hea liikuvus (inimesed, kergliikurid vms) piirkonna erinevate elamuasumite vahel ning mitte koormata täiendavalt autoliiklusega olemasolevaid elamuasumeid planeeringualalt kaasneva liikluskoormusega.

Enne Tallinna väikese ringtee rajamist toimub planeeringuala liikluskorraldus olemasoleva tänavavõrgu baasil. Planeeringuala peamised liiklusühendused on suunatud kõrvalmaanteele 11330 Järveküla-Jüri tee, mis tagab toimiva ühenduse Tallinna ja lähi valdade suunal.

Planeeringualale juurdepääs on kavandatud kohalike teede kaudu. Lepiku tee on planeeringualal ette nähtud jätkuma ning ühenduma Allika teega, moodustades sisemise põhisuunalise ühenduse. Samuti on kavandatud Vahtra tee pikendamine planeeringualale ja selle ühendamine Lepiku teega. Täiendavad juurdepääsud on kavandatud kõrvalmaanteelt 11330 Järveküla-Jüri tee, kus liiklus on seotud Vahtra teega, tagades mitmekesised ja funktsionaalsed ligipääsuvõimalused.

Jalakäijate ja jalgratturite liikumine on enne Tallinna väikese ringtee valmimist lahendatud olemasolevate ja planeeritavate jalg- ja jalgrattateede kaudu, mis kulgevad valdavalt paralleelselt sõiduteedega ning liituvad ümbritseva kergliiklusvõrguga. Olulisemates liikumissõlmedes on ette nähtud ohutud ja selgelt määratletud teeületuslahendused.

Ühistranspordi toimimine põhineb olemasolevatel bussiliinidel ja peatustel kõrvalmaantee 11330 Järveküla-Jüri tee ääres. Peatuste paiknemine tagab planeeringuala hea ühenduse Tallinna linna ning teiste piirkondadega.

Liikluskorraldus peale Tallinn väikese ringtee valmimist

Pärast Tallinna väikese ringtee valmimist muutub piirkonna liikluskorraldus oluliselt. Ringtee võtab üle valdava osa läbivast ja piirkondlikust transiitliiklusest, mille tulemusel väheneb liikluskoormus kõrvalmaanteel 11330 Järveküla-Jüri tee ning paraneb liiklusohutus ja elukeskkonna kvaliteet planeeringuala vahetus ümbruses. Planeeringualalt tekib otsene ühendus põhimaanteega Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee, kuna Tallinna väikese ringtee ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ristmik lahendatakse ringliiklusena. See tagab sujuva ja hea läbilaskevõimega ühenduse Tallinna linna ning teiste peamiste magistraalide suunal.

Ringtee valmimise järgselt väheneb koormus kohalikel tänavatel, mis võimaldab tänavaruumi efektiivsemat kasutamist ning parandab tingimusi kergliiklusele ja liiklusohutusele. Planeeringuga kavandatud teedevõrk jääb üldjoontes samaks, kuid liikluskorralduses tehakse mitmeid funktsionaalseid muudatusi. Transpordimaa krundil pos nr 18 paiknev sõidutee muudetakse tupikteeks, säilitades samas kergliiklejatele vajaliku läbitavuse. Samuti muudetakse Allika tee lahendust, mille tulemusel kaob Allika tee ja Vägeva tee vaheline otsene sõidukite ühendus. Naaberalal paiknev Pihlaka tee muudetakse sõidukitele tupikteeks ning läbipääs jääb tagatuks üksnes jalakäijatele ja jalgratturitele.

Jalakäijate ja jalgratturite liikumine on pärast Tallinna väikese ringtee valmimist lahendatud järjepideva ja eraldatud kergliiklusvõrguna. Ringtee rajamisega kavandatakse uued jalgratta- ja jalgteed ning täiendatakse olemasolevaid ühendusi. Lisaks on ette nähtud võimalus rajada kahetasandiline kergliiklejate ületus ringtee ületamiseks, tagades ohutu ja katkematu liikumise ka suure liikluskoormusega teede läheduses.

Ühistranspordi korraldus paraneb Tallinna väikese ringtee valmimise järgselt, kuna kavandatakse uued ühistranspordipeatused ning planeeringualale jääb üldplaneeringu kohane autonoomse ühistranspordi maa koridor, mis loob eeldused kaasaegse ja paindliku ühistranspordisüsteemi arenguks.

Kõik arendusalaga seotud tehnilised projektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigimaantee kaitsevööndis ning Tallinna väikese ringtee liiklussõlmes tuleb kooskõlastada Transpordiametiga. Teeprojekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik.

Planeeritud transpordimaa kruntide pos nr 17 – 22, 27 laiuseks on kavandatud 15 – 22,5 meetrit. Sõidutee laiuseks on planeeritud 5,0 - 6,0 meetrit ning jalgratta- ja jalgtee laiuseks 2,5 meetrit.

Üldkasutatava maa kruntide jalgteed on planeeritud valgustatud teedena. Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt ühendab rohealasid jalakäijate kahetasandiline riste üle Tallinn väike ringtee. Teede täpsed asukohad ja laiused määratakse pargialade haljastusprojektide käigus.

Kavandatava ala parkimine toimub kruntide siseselt.

Näha ette liikluse rahustamise meetmed eesmärgiga luua ohutu ja atraktiivne elukeskkond, kus tänavakeskkond peab toetama madalamat sõidukiirust. Arvestada tänava projekteerimisel vajadusega kasutada liikluse rahustamiseks meetmeid, nt erinevaid teekatteid, teekitsendusi, tee kuju muutmist, šikaane, tõstetud ristmikku jne. Vältida olemasolevate teede kiireks ja odavamaks lahenduseks mõeldud kiiruspiirajaid. Tänavale (sõidurajale) võib kavandada avaliku kasutusega parkimiskohti. Jalakäijate ja jalgratturite ülepääsud peavad olema kergtee tasapinnas, näiteks tõstetud. Rakendatavad meetmed peavad võimaldama hooldus-, operatiiv- ja teenindavate sõidukite liikumist.

Parkimislahendus kruntidel on põhimõtteline ja täpne parkimiskohtade paiknemine ning kogus määratakse hoone ehitusprojekti staadiumis vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” normidele, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele. Kruntide pos nr 9 – 11 parkimiskohtade arv selgub ehitusprojekti koostamisel.

Tabel 4. Parkimiskohtade kontrollarvutus.

| Krundi pos nr | Ehitise liik | Normatiivne parkimiskohtade arv | Planeeritud parkimiskohtade arv |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ridaelamu: 2 parkimiskohta elamuühiku kohta | 2 × 6 = 12 | 12 |
| 2 | Ridaelamu: 2 parkimiskohta elamuühiku kohta | 2 × 6 = 12 | 12 |
| 3 | Ridaelamu: 2 parkimiskohta elamuühiku kohta | 2 × 6 = 12 | 12 |
| 4 | Ridaelamu: 2 parkimiskohta elamuühiku kohta | 2 × 6 = 12 | 12 |
| 5 | Ridaelamu: 2 parkimiskohta elamuühiku kohta | 2 × 6 = 12 | 12 |
| 6 | Ridaelamu: 2 parkimiskohta elamuühiku kohta | 2 × 6 = 12 | 12 |
| 7 | Korterelamu: ≥ 3-toalised korterid | 2 × 84 = 168 | 168 |
| 8 | Pos 7 Ühiskondlike ehitiste maa | 14 000 / 200 = 70 | 70 |
| 9 | Ärihoone | 2 000 / 60 = 33 | 33 |
| 10 | Ärihoone | 2675 / 60 = 45 2675 / 150 = 18 | 63 |
| 11 | Ärihoone | 2320 / 60 = 39 2320 / 150 = 16 | 55 |
| 12 | Ärihoone | 2395 / 60 = 40 2395 / 150 = 16 | 56 |
| 13 | Ärihoone | 4765 / 60 = 80 4765 / 150 = 32 | 112 |
| 14 | Ärihoone | 3415 / 60 = 57 3415 / 150 = 23 | 80 |
| 15 | Ärihoone | 3300 / 60 = 55 3300 / 150 = 22 | 57 |
| Planeeritaval maa-alal kokku (keskusemaa kruntide parkimiskohtade arv selgub ehitusprojekti koostamisel) |  | 764 | 764 |

Parkimiskohad korterelamu- ja keskusemaal vastavalt Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule

Hea linnalise või keskmise linnalise teenindustasemega piirkondades on võimalik parkimiskohtade arvu vähendada liikuvuseksperdi hinnangu alusel. Korterelamute juurde tuleb ette näha parkimiskohad elektriautode ja jalgrataste laadimiseks.

Puuetega inimeste erivajadustega tulenevate nõuete tagamine

Jalg- ja kõnniteed peavad olema tasase pinnaga ja kõva kareda kattega, mis märgudes ei muutu libedaks. Autoparklates on ette nähtud vähemalt üks koht invaautodele hoone peasissepääsule võimalikult lähedal.

Vastavalt määrusele liikumis- või nägemispuudega inimest teenindava sõiduki ning liikumispuudega juhi sõiduki parkimiseks peab parkimiseks ettenähtud alal olema vähemalt üks protsent kõigist parkimiskohtadest, kuid mitte vähem kui kaks kohta. Kui parkimiskoht asub kõnniteega paralleelselt, võib parkimiskoha laius olla 2,5 m juhul, kui auto servas on vähemalt 1,0 m vaba ruumi. Kavandatud parkimiskoha ja kõnnitee vahelise äärekivi kõrgus ei tohi olla üle 30 mm.

Jalgrataste parkimine

Jalgrataste parkla kavandamisel tuleb lähtuda Eesti standard EVS 843:2016 normatiividest. Soovitavalt rakendada standardi nõudest oluliselt rohkem jalgrataste parkimiskohti. Näiteks ühele korterile näha ette vähemalt üks jalgratta parkimiskoht.

Projektis näha ette jalgrattaparklad korterelamute tarbeks. Jalgrataste parkimine tuleb tagada elanikele ja külastajatele. Rattaparkla peaks olema paigutatud võimalikult peasissepääsu lähedal. Parkla on võimalik lahendada kahel viisil: hoonesiseselt ja hooneväliselt. Korterelamus saab parkimisvõimaluse luua näiteks 1. korrusel panipaikadena, autoparkla laiendusena või spetsiaalse rataste hoiuruumina.

Tee kaitsevöönd

Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:

- ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib hooneid ehitada tee kaitsevööndisse juhul, kui see on lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus;

- ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;

- takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;

- paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;

- korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;

- kaevandada maavara ja maa-ainest;

- teha metsa uuendamiseks lageraiet;

- teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist tööd.

Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

### Tallinna väike ringtee

Detailplaneeringu ala läbib Tallinna väikese ringtee koridor, mis hõlmab enda alla Allika katastriüksusest keskosa ning Suur-Allika katastriüksuse kirdeosa. Tänavavõrgu planeerimisel on lähtutud planeeritavast Tallinna väikesest ringtee liikluslahendusest. Käesoleva detailplaneeringuga on ette nähtud Tallinna väikese ringtee tarbeks üks transpordimaa sihtotstarbega krunt (pos nr 25) ning seitse transpordimaa sihtotstarbega krunti (pos nr 19 – 20, 22 – 26, 28) sellelt maha-/ pealesõitude ja kergliiklusteede tarbeks.

Detailplaneeringuga planeeritud tehnovõrgud ulatuvad Tallinna väikese ringtee koridori. Olemasolevad vee-, reovee kanalisatsiooni- ja gaasitorustikud ning kanalisatsiooni survetorustik on detailplaneeringuga ette nähtud likvideeritavatena ning uued trassid paigutatakse planeeritud transpordimaadele. Trassid paralleelselt sõidutee / kergliiklusteega on paigutatud haljasaladele. Risti üle Tallinna väikese ringtee koridori põhitrassi on käesoleva detailplaneeringuga ette nähtud ainult sidekaabel. Lisaks on risti üle projekteeritud sõidutee, mis jätkab Lepiku teed, käesoleva detailplaneeringuga kavandatud gaasitrass, reovee kanalisatsioonitrass, veetrass, sidekaabel ja madalpinge maakaabel.

Kruntide vertikaalplaneerimisel arvestada Tallinna väikese ringtee projektiga projekteeritud vertikaallahendusest, sh välistada sademevee valgumine ringtee maa-alale.

Arvestada tuleb Tallinna väikese ringteest tulenevate piirangutega. Tee kaitsevöönd on äärmise sõidurea välimisest servast 10 meetrit (Ehitusseadustik § 71). Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

Kõik arendusalaga seotud tehnilised projektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi Tallinna väikese ringtee liiklussõlmes tuleb kooskõlastada Transpordiametiga. Teeprojekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik. Projekteerimise tehnilised nõuded väljastab Transpordiamet vastava taotluse alusel.

Planeeringus määratud transpordimaade omandamise osas sõlmitakse notariaalsed kokkulepped.

Eeldavalt transpordimaade omandamise osas on kavandatud järgmist:

- pos 19 – 20, 22 – 26, 28 omandab Rae vald avalikuks kasutamiseks;

- pos 25 (Tallinna väikese ringtee sõidutee lõik) omandab Eesti Vabariik üldriiklikuks kasutamiseks.

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Planeeringuala haljastusnõuded on seatud vastavalt Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusele nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded”.

Transpordimaa kruntidel pos nr 17 ja 18 lõunaosale tuleb rajada puudeallee. Puud istutada 10 meetriste vahedega, arvestades planeeritud tehnovõrke, parkimiskohti ja kruntide juurdepääse. Transpordimaal muru rajamiseks vajaliku haljasriba laius peab olema vähemalt 1,2 m. Kasutada tuleb konkreetsele asukohale sobivaid, soovitatavalt kodumaiseid muruseemne segusid.

Kuni Tallinn väike ringtee valmimiseni istutada transpordimaa kruntidel pos nr 23 – 26, 28 vabale alale madalhaljastust.

Krundid pos nr 1 – 7 haljastus, rida- ja korterelamumaa krundid

Haljastuse osakaal krundil on 20%. Rida- ja korterelamumaa krundile planeerida min iga 300 m² kohta 1 puu täiskasvanukõrgusega min 6 m, istikute istutamise kõrgus min 2 m.

Krunt pos nr 8, ühiskondlike ehitiste maa

Peateede (jaotusmagistraal ja jaotustänav) ääres kohustuslik puude allee teemaa koosseisus. Krundile planeerida minimaalselt iga 300 m² kohta 1 puu täiskasvanukõrgusega min 6 m. Istikute kõrgus min 3,0 m.

Krundid pos nr 9 – 15, ärimaa

Haljastuse osakaal krundil on 15%. Peateede (jaotusmagistraal ja jaotustänav) ääres kohustuslik puude rivi teemaa koosseisus. Krundile planeerida minimaalselt iga 300 m² kohta 1 puu täiskasvanukõrgusega min 6 m. Istikute kõrgus min. 3,0 m

Keskuse maa

Haljastuse osakaal krundil on 15%. Peateede (jaotusmagistraal ja jaotustänav) ääres kohustuslik puude allee teemaa koosseisus. Krundile planeerida minimaalselt iga 300 m² kohta 1 puu täiskasvanukõrgusega min 6 m. Istikute kõrgus min 3,0 m.

Tabel 5. Planeeritud (minimaalne) puude arv krundil.

| Krundi pos nr | Minimaalne puude arv krundil | Minimaalne haljastuse osakaal |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 20% |
| 2 | 10 | 20% |
| 3 | 10 | 20% |
| 4 | 10 | 20% |
| 5 | 10 | 20% |
| 6 | 10 | 20% |
| 7 | 85 | 20% |
| 8 | 50 | - |
| 9 | 12 | 15% |
| 10 | 22 | 15% |
| 11 | 19 | 15% |
| 12 | 20 | 15% |
| 13 | 40 | 15% |
| 14 | 28 | 15% |
| 15 | 28 | 15% |

Põhijoonisel on näidatud planeeritava haljastuse ligikaudne asukoht. Täpne uue haljastuse asukoht lahendatakse ehitusprojekti staadiumis.

Uushaljastuses sobivad muuhulgas näiteks arukask, harilik mänd, harilik tamm, samuti erinevad pihlakaliigid, toomingad, viirpuid, lodjapuud, kuslapuud, sarapuud, magesõstar, pajud ja remmelgad.

Planeeritud kruntide haljastamisel istutades erinevaid põõsa ja puu liike (erineva õitsemisajaga ja erineva värvusega lehestikega). Erinevat laadi haljastuse sissetoomine loob rahuliku ja samas atraktiivse elukeskkonna.

Haljastuse rajamisel tuleb jälgida, et istikud oleksid liigiehtsad, istikute kõrgus, laius ja võrsekasv peavad olema liigitüüpilised. Istikutel ei tohi olla ohtlikke karantiinseid haigusi, kahjureid, kuivamistunnuseid, kuivanud oksi ja oksatüükaid, rebendeid, murdumisi ega muid vigastusi. Istikud peavad olema nii terved ja tugevad, et nende edasine normaalne kasvamine oleks tagatud. Samuti peavad nad olema liigiomaselt kujundatud.

Istutatav perspektiivne kõrghaljastus ei tohi varjata naaberkrunte päikesevalguse eest. Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standardi EVS 843:2016 nõuetele.

Üldkasutatava maa kruntidele tuleb haljastuse rajamiseks koostada haljastusprojekt. Haljastusprojekti koostamisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusest nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded”.

Hoonete ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrusega nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas”. Puude likvideerimisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määrusest nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”. Raietegevuse teostamisel tuleb arvestada pesitsusrahu perioodiga (15.04. – 30.06.).

## Tuleohutusnõuded

Planeeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Välise tuletõrjevesivarustuse projekteerimisel tuleb lähtuda siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest.

Tuleohutusest tulenevalt on hoonete vaheline minimaalne vahekagus ette nähtud 8 m. Planeeritud kruntide pos nr 13 – 15 hoonestusalad võimaldavad kavandada hoonete ehitamist eraldiseisvatena või ehitatuna piirile kokku tuleohutusnõudeid järgides.

Põhijoonisel on näidatud lubatud hoonestusala. Planeeritavate hoonete tulepüsivusklass määratakse hoone ehitusprojekti koostamise käigus. Päästemeeskonnale peab olema tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega.

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkude lahendus koostatakse detailplaneeringu järgmises etapis.

### Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine

Planeeritava ala maapinna reljeef on vähesel määral tõusev edelasuunas. Maapinna absoluutkõrgused vahemikus u 38,17 – 44,64 m.

Maksimaalselt võib maapinda tõsta kuni 1 m olemasolevate maapinna kõrgusmärkide suhtes. Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast. Vertikaalplaneerimisega tuleb tagada sademete vee mitte kaldumine naaberkinnistutele.

Detailplaneeringu ala sademevee ärajuhtimise on planeeritud vastavalt kehtivale Rae valla ÜVK arengukavale alates Soodevahe peakraavist.

Lahenduse koostamisel on arvestatud maapinna langevat reljeefi kirdesuunas ja planeeringuala pinnase geoloogiat. OÜ Reaalprojekt poolt 2017. aastal koostatud geotehnilise pinnaseuuringu tulemuste põhjal on põhjavee tase peamiselt 0,8 – 2,1 meetri ja lubjakivi kiht peamiselt 1,0 – 2,6 meetri sügavusel, sh kohati 0,4 – 1,0 meetri sügavusel.

Kruntide vertikaalplaneerimisel arvestada Tallinna väikese ringtee projektiga projekteeritud vertikaallahendusest, sh välistada sademevee valgumine ringtee maa-alale.

Sademevee ärajuhtimise lahenduse koostamisel on võetud arvesse OÜ Reaalprojekt poolt 2018. aastal koostatud töö nr P17056 sademevee kanalisatsiooni lahenduse põhimõtteid.

Detailplaneeringu koostamisel on sademevee ärajuhtimiseks valitud lahendus, mille kohaselt juhitakse planeeringualalt kogutavad sademeveed kohapealsetesse rajatavatesse tiikidesse, tagades sademevee ajutise puhastumise ja vooluhulkade tasandamise enne edasist ärajuhtimist. Sademevee üldine liikumissuund planeeringualal on edelast kirdesuunas ning see toimub tiikide ja kraavide süsteemi kaudu.

Planeeringuala edelaossa, üldkasutatava maa krundile, on kavandatud tiik, mis on funktsionaalselt seotud sini- rohelise koridoriga. Sellest tiigist juhitakse sademeveed kraavide kaudu krundile pos nr 20 kavandatud tiiki. Planeeringuala kirdeossa on ette nähtud kaks tiiki, millest üks paikneb Tallinna väikese ringtee koridori mõlemal küljel, tagades sademevee juhtimise ja hajutamise ka tulevase ringtee mõjualas.

Enne Tallinna väikese ringtee valmimist juhitakse kruntidele pos nr 13 – 15 kavandatud tiigist sademeveed olemasolevasse kraavi. Edasiselt suunatakse planeeringuala sademeveed olemasolevate kraavisüsteemide kaudu üle Tartu maantee Soodevahe peakraavi.

Pärast Tallinna väikese ringtee valmimist likvideeritakse olemasolev kraav Tartu mnt ääres, mille kaudu juhiti sademeveed kruntidel pos nr 13 – 15 paiknevast tiigist. Planeeringuga tehakse ettepanek suunata sademeveed nimetatud tiigist Tallinna väikese ringtee projektiga kavandatud sademevee kanalisatsiooni. Selle kaudu juhitakse sademeveed kagusuunalisse kraavi ning sealt edasi üle Tartu maantee Radari tee piirkonnas paiknevate olemasolevate kraavisüsteemide kaudu Soodevahe peakraavi.

Planeeringuala kruntidelt kogutakse sademevee- ja pinnavesi kokku restkaevude ja sademevee kanalisatsioonitorustike abil. Äri- ja tootmismaa kruntide kõvakattega platsidelt juhtida sademevesi olenevalt krundist teemaale planeeritud sademevee kanalisatsioonitorustikku või tiiki läbi muda-õlipüüdurite. Planeeringuala eesvooluks on planeeritud sademevee keskendustiigid maa-ala loode serval ja maantee poolsel küljel. Sademevee keskendustiigid rajada olemasolevate kraavide asukohas ning maantee äärsel alal olemasoleva kraavi kõrvale. Detailplaneeringu maa-alalt pinnavete kogumisel on arvestatud tiikide lahendusega, vältimaks maantee truupide suunas liigsete vete juhtimist.

Tiikide keskendusvõime pinna ja mahu kalkuleerimisel on arvestatud kogu piirkonna sademevee keskendamise võimalusega vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035. Kogu detailplaneeringu ala sademevee ärajuhtimine on võimalik peale ÜVK arengukava järgsete investeeringute tegemist.

Niidu teel olemasolev sademevee kanalisatsioonitorustik on planeeritud ühendada käesoleva detailplaneeringuga planeeritud sademevee kanalisatsioonitorustikuga.

Olemasolev Ø 400 maaparanduskollektor planeerida minimaalselt Ø 600, detailplaneeringu ala sademevee ärajuhtimist maaparanduskollektorisse mitte planeerida. Sademevee kanalisatsiooni liitumispunktid on planeeritud teemaale kuni 1,0 m kaugusele krundi piirist.

Sademevee hinnanguline max sademevee vooluhulk kõvakatendite aladelt on 1100 l/s ja kogus ca 3300 m3. Sademevee arvutuslike vooluhulkade ja koguste arvutamisel on arvestatud, et haljasaladelt juhitakse sademevett torustikku minimaalselt.

Kinnistutelt ärajuhitavad sademeveekogused piirata De110 toru läbimõõduga.

Planeeringuala on vastavalt kinnistute ja tänavate jaotusele, maapinna reljeefile ning planeeritud sademevee alad jagatud valgaladeks. Valgalad on määratud arvestades kõige optimaalsemat ja ökonoomsemat sademevee lahendust.

Planeeritud sademevee keskendustiikide vajalikud mahud (kokku u 10230 m3) on hinnangulised, arvestades planeeringuala ning ÜVK arengukava kohaselt sademevee vooluhulkasid. Igal järgneval tiigil on arvestatud ka eelnevast tiigist tuleva transiitvooluhulgaga. Sademevee keskendustiikides voolab vesi kaskaadina ülemistest tiikidest läbi alumiste tiikide. Tiikide osas on antud planeeritavad maapinna kõrgused ning nende mahud ja parameetrid (pindalad, sügavused) määrata ehitusprojekti koostamisel.

Nõuded ehitusprojektile vertikaalprojekteerimise ja sademevee lahenduse osas:

- arvestades planeeringuala pinnase geoloogilisi tingimusi, sellest lähtudes tuleb tiigid rajada võimalikult madalad;

- vajalik on ette näha meetmed tiigi põhja veepidavaks muutmiseks;

- olemasolevad kraavid korrastada ja paigaldada vajalikus läbimõõdus truubid;

- vertikaalplaneerimisel arvestada, et keskendustiikidele piirnevatelt haljasaladelt võimaldada sademevee äravool ja samas vältida parklate aladele langeva sademevee otsevalgumist tiikidesse.

## Meetmed kuritegevuse ennetamiseks

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- nähtavus,

- juurdepääsuvõimalus,

- territoriaalsus,

- atraktiivsus,

- vastupidavus,

- valgustatus.

Käesolev planeering soovitab:

- kinnistu valgustada ja heakorrastada,

- tagada hea nähtavus,

- parkida sõidukid oma krundile,

- kasutada vastupidavaid materjale,

- paigaldada selged viidad,

- selgelt eristatavad juurdepääsud.

## Jäätmete prognoos ja käitlemine

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Prügi kogumine toimub kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteineri täpne asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Jäätmete kogumist viia läbi sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist. Prügi äravedu peab toimuma vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt, kellega kinnistu omanik sõlmid vastava lepingu. Vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale on jäätmevaldaja jäätmetekitaja või muu isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed. Kokkuleppe alusel on võimalik kahel jäätmevaldajal kasutada ühel kinnistul ühist jäätmemahutit.

Kui konteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus. Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.

Ehitusprojektis tuleb välja tuua:

- jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmenimistule;

- pinnasetööde mahtude bilanss;

- selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;

- jäätmete käitlemistoimingud ja -kohad.

# KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

## Eessõna

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemis seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus on oma iseloomult eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

Lähtetingimused:

- planeeringuala on ehitisregistri andmetel hoonestamata;

- väärtuslik kõrghaljastus planeeritaval alal puudub;

- teadaolevalt ei ole planeeringualal kaitsealuste taimede leiukohti;

- vastavalt Eesti looduse infosüsteemile ning Maa- ja Ruumiameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele (seisuga 14.01.2026) ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringualal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustikualasid, seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti kultuurimälestiste kaardirakendusele (14.01.2026) ei asu planeeringualal ühtegi arheoloogiamälestist, seega mõju arheoloogiamälestistele puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti geoloogia kaardirakenduse andmetele (14.01.2026) on planeeringuala peamiselt nõrgalt kaitstud ja põhjapoolne ala osaliselt kaitsmata põhjaveega ala.

Arvestades eelnimetatud asjaolusid käsitletakse detailsemalt antud peatükis järgnevaid alateemasid, mis on vajalikud planeerimisele järgnevatele kavandatud tegevustele:

- kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus;

- müra ja vibratsioon;

- põhjavesi ja pinnavesi;

- radoon;

- võimaliku keskkonnamõju hindamine;

- õhukvaliteet.

## Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus

Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne ning võib avalduda hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vmt). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Mõju on kõige suurem ehitamise ajal, pärast ehitust täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette ei ole näha.

Avariiohtlike olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

## Müra ja vibratsioon

Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooni-nõuded. Kaitse müra eest” toodud nõudeid ja rakendada sotsiaalministri 12.11.2025 määruse nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid” nõudeid.

Mürakaitse rakendamise meetmed:

- hoonete siseruumide kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Nimetatud standardi kohaselt tuleb eluhoonete välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välise müra tasemest) toodud piirväärtusest;

- ehitusaegselt tuleb tagada, et ehitustegevusega kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 ja sotsiaalministri 01.10.2025 määrusega nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord" kehtestatud ehitusmüra ja vibratsiooni piirväärtusi. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga;

- akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

## Põhjavee kaitse

Detailplaneeringu ala on kaitsmata põhjaveega ala. kaitsmata põhjaveega alal esineb põhjavee reostumise oht, mille vältimise meetmetena on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas piiritletud reovee-kogumisalad ning ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine. Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse ÜVK põhiselt, vastavalt Aktsiaselts ELVESO poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele. Kuna uute püstitavate hoonete veevarustus ei ole lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud planeeringualal põhjavee kaitse. Põhjavee reostuse vältimise abinõuks on välja ehitatud tehnosüsteemide laitmatu funktsioneerimise tagamine. Ehitustööde käigus jälgida, et ehitusmasinatest ei toimuks lekkeid, mis võiks põhjustada reostust. Detailplaneeringuga haarataval territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette nähtud.

Soojuspuuraukude rajamisel tuleb ette näha meetmed põhjavee kaitseks. Kasutada tuleb kinnist soojuspuuraukude lahendust.

## Radoonriski vähendamise võimalused

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib raadiumi lagunemisel. Siseõhku tungib radoon hoone all olevast maapinnast, majapidamisveest ning ehitusmaterjalidest. Läbilaskev täitekruusa kiht soodustab radooni imbumist siseruumidesse.

Planeeringualal tuleb arvestada EVS 840 põhimõtteid.

Vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamendi liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radooni kogumissüsteem ehitise aluses pinnases).

Tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tihendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihendile ka mastiks, mis hermetiseeriks ka vundamendi ja betoonplaadi vahe.

## Võimaliku keskkonnamõju hindamine

Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei ole alust eeldada detailplaneeringu elluviimisel keskkonnaseisundi olulist kahjustamist (sh pinnase ja õhu saastumist, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist). Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Kavandatav tegevus ei sea eeldatavalt ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole teadaoleva info põhjal ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub, mistõttu puudub vajadus keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse algatamiseks Peetri aleviku Allika, Suur-Allika ja Väike-Allika kinnistute ning lähiala detailplaneeringu osas.

## Õhukvaliteet

Tagada tuleb kasutusaegsed õhukvaliteedi tasemete väärtused, mis vastavad keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid”. atmosfääriõhu kaitse seadus sätestab nõuded ja meetmed välisõhu kvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks.

Saasteainete välisõhku suunamist ja levikut ehitustööde ajal on võimalik hoida kontrolli all töökorralduslike ning tehniliste meetmetega. Näiteks tolmavate materjalide ja jäätmete käitlemisel nende niisutamine, seadmete või materjalide katmine (nt veokite katmine koormakattega), tuule suuna jälgimine tööd teostamise ajal, samuti ehitusplatsidel ja neile viivatel teedel tolmutõrje teostamine ning tööks kasutatavate veokite ja masinate tolmust puhastamine.

Kavandatav tegevus ning prognoositav liikluskoormus ei põhjusta õhukvaliteedi halvenemist piirkonnas.

## Soojussaared

Kuna planeeringuala kruntidel tekivad suured asfaltkattega ja katustega alad, siis on vajalik kasutusele võtta soojussaare efekti leevendavad meetmed.

Soojussaare efekti leevendavad meetmed:

- katusehaljastus, taimkate, rohealade säilitamine ja täiendavate alade loomine. Taimed ja puud on olulised eelkõige seetõttu, et need jahutavad õhku oma loomuliku niiskuse aurustamisega. Lisaks puudel on ka lisaväärtus, sest pakuvad varju otsese päikese eest;

- pindade värv, kasutades valgeid ja heledaid toone erinevate objektide puhul (katused, hoonete fassaad, kõnniteed jne);

- kasutada energiasäästlikke kliimaseadmeid ja muid kodumajapidamise ja tööstuse seadmeid, mis võivad oma töö energiaga lisasoojust eraldada õhku.

# PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD

Planeeringuala suurus	25,53 ha

Kavandatud kruntide arv	28

Krunditava ala maa bilanss:

transpordimaa	75 557 m²	30%

keskuse ala	67 587 m²	26%

ärimaa	50 836 m²	20%

elamumaa	42 945 m²	17%

ühiskondlike ehitiste maa	14 917 m²	 6%

üldkasutatav maa	3435 m²	 1%

# KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS

Keskkonnalubade täpne vajadus ei ole detailplaneeringu koostamise hetkel teada.

Keskkonnalubadeks on jäätmeluba, veeluba, õhusaasteluba ja keskkonnakompleksluba. Eeldatavalt ei ole keskkonnalubade taotlemine vajalik.

Jäätmeloa kohustust reguleerib Jäätmeseaduse § 73. Täpsustavad nõuded on esitatud keskkonnaministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded”. Jäätmeluba ei ole käsitletavas planeeringus vajalik, sest planeeringualal käitleb füüsiline isik oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele.

Maapõueseadus § 97 sätestab ehitiste püstitamisel, maaparandusel või põllumajandustöödel ülejääva kaevise kasutamise. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolekut saab taotleda peale asjaomase tegevusloa saamist või asjaomase projektdokumentatsiooni olemasolul. Juhul, kui pinnast kavatsetakse tekkekohast ära vedada ning taaskasutada teisel kinnistul, tuleb lähtudes Jäätmeseaduse § 98 (9. jagu) taotleda Keskkonnaametist registreerimistõendit.

Veeluba on vaja taotleda vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule. Käesoleva planeeringuga ei võeta pinnavett, põhjavett ega juhita suublasse saasteaineid ja jäätmekäitlusmaalt/ tööstuse territooriumilt kogunenud sademevett vms. Seega vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule ei ole vaja taotleda veeluba.

Õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” lisas nimetatud künniskogust. Paikse heiteallika käitaja registreerimise osa on reguleeritud keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi andmekoosseis”. Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 79 lg 6 määrab, et õhusaasteloa kohustusega paikse heiteallika käitaja peab enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba. Keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 § 11 punkti 6 kohaselt ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine põletusseadmete puhul, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil. Sellest tulenevalt võib eeldada, et õhusaasteloa taotlemine ei ole vajalik.

# DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD

Mõju sotsiaalsele keskkonnale

Detailplaneeringuga planeeritud elamute rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju, mis väljendub uute kogukonnaelanike näol ja sellega kaasneva avaliku ruumi loomises kogukonna elanikele. Planeeringualale on kavandatud uus keskuseala ja erinevad haljasalad, kuhu rajatakse lasteaed, hooned erinevatele äridele, mängualad, jalgratta- ja jalgteed ning paigutatakse inventari.

Jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT) võrgustiku rajamisega planeeringualal ja selle olemasolu piirkonnas võimaldab tagada inimeste liikuvuse olulistesse sihtkohtadesse, nt kool, lasteaed vms. mootorsõidukit kasutamata. Planeeringuala JJT võrgustik on ühendatud 11330 Järveküla-Jüri tee ja Tallinna väikese ringteega.

Uute elanike lisandumine piirkonda võib tõsta koormust sotsiaalsele infrastruktuurile. Siiski ei tohiks mõju sotsiaalsele infrastruktuurile olla oluline, kuna piirkonnas on olemas või arendamisel kogu vajalik taristu.

- Piirkonnas on olemas hea infrastruktuur (kruntide vahetus läheduses on olemas kõik vajalikud kommunikatsioonid, välja ehitatud on asfaltteed), hea transpordiühendus nii valla keskuse kui ka sotsiaalobjektidega ning ka puhkamisvõimaluste olemasolu (puhke-virgestusala, metsad). Olemas on JJT võrgustik.

- Ühistransport piirkonnas on omavalitsuse poolt korraldatud ja lähimad bussipeatused asuvad kõrvalmaantee 11330 Järveküla-Jüri tee ääres. Planeeringualale lisanduvad uued bussipeatused ning rajatakse autonoomse ühistranspordi koridor.

- Planeeringualast ca 600 meetri kaugusele põhja jääb Peetri lasteaed-põhikool. Lisaks asub põhikoolis huvialakool ja raamatukogu. Kavandatavast alast lõunas 300 meetri kaugusel asub  9-klassiline Järveküla kool. Järveküla lasteaed ja Järveküla kool asub kavandatavast alast ca 1 km kaugusel ning Leerimäe lasteaed 650 meetri kaugusel loodes. Lisaks rajatakse planeeringualale lasteaed.

- Planeeringu elluviimise mõju infrastruktuurile leevendab seegi, et tänaseks välja ehitatud ühisveevärk ja kanalisatsioon.

Pikemas ajajoones vaadatuna arvestades, et piirkond areneb dünaamiliselt ning teatud aja möödudes see peatub, võib nentida, et koormus sotsiaalsele infrastruktuurile ei kasva ning stabiliseerub ja pikaajalist negatiivset mõju ei saa eeldada.

Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele, sest põhiliselt suureneb müra- ja vibratsioonitase ning liiklussagedus.

Vastavalt eeltoodule pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale pigem puudub.

Majanduslikud mõjud

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute kogukonnaliikmete lisandumises, mis suurendab kohaliku omavalitsuse tulubaasi. Omavalitsuse kulu vähendamiseks sõlmitakse planeeringust huvitatud isiku(te) ja omavalitsuse vahel kokkulepped, millega on ette nähtud rahaline panus Rae valla sotsiaaltaristusse.

Suureneb kohalikke teenuseid ja tooteid kasutavate isikute arv. Planeeringualale rajatavad hooned ja haljasalad tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust.

Planeeringualale asuvad kogukonna liikmed omavad oma osa tööhõives. Selleks on võimalused Rae vallas rajatud paljude ettevõtete näol. Lisaks on Tartu mnt äärde planeeritud ning osaliselt ka valmis ehitatud kaubanduskeskused ja ärihooned. Põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt jääb Uus-Järveküla keskus ca 1 km kaugusel planeeringualast. Samuti on oluline osa Tallinna lähedus, mis võimaldab mõistliku ajaga jõuda töökohta ja koju ning kasutada Tallinnas pakutavaid teenuseid. Peamised liikumisvõimalused Tallinna suunas on Järveküla-Jüri riigimaantee. Oluline mõju liikluskoormuse hajumiseks on Tallinn väike ringtee rajamisel.

Planeeringu elluviimisel lahendatakse lisaks planeeringualale osa piirkonna taristu rajamisega seotud vajadusest, s.o rajatakse sõiduteid, jalgratta- ja jalgteid, tänavalgustust ja tehnovõrke ning muid vajalikke rajatisi. Seega on detailplaneeringu majanduslik mõju piirkonna arengu vaates positiivne.

Kultuurilised mõjud

Planeeringualal puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et hoonete rajamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringuga on määratud antud piirkonda sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub.

Mõju looduskeskkonnale

Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringulahendus näeb alale ette rida- ja korterelamute ehitamist. Samuti on ette nähtud ala hooldamiseks ettevaatusabinõud. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Detailplaneeringu elluviimise järgselt täiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole näha. Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis. Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Nii on võimalik vältida ka ohtu keskkonnale, mis võib tekkida, kui töötajad ei ole kompetentsed.

# PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal maakorralduslike toimingute tegemisel ja teostatavatele ehitus- ja rajatiste projektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele.

Vajalikud tegevused planeeringu elluviimiseks:

- planeeringujärgsete katastriüksuste ja kinnistute moodustamine koos vajalike servituutide seadmisega. Seada planeeringualast alast välja jäävatele VK torustikele isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO nimele;

- juurdepääsutee, tehnovõrkude ja tehniliste rajatiste projekteerimise tingimuste taotlemine, projekteerimine ning nendele ehituslubade taotlemine;

- hoonete tarbeks tehnovõrkude, -rajatiste ehitamine ning vastavate kasutuslubade väljastamine;

- planeeringujärgsete hoonete projekteerimine, ehituslubade taotlemine ning ehitamine.

Detailplaneering viiakse ellu etapiviisiliselt. Elluviimise kava on jagatud kolmeks etapiks, mille alad on määratletud joonisel AS-06 Etappide joonis.

Planeeringuala etapiviisiline elluviimise tingimused sätestatakse valla ja huvitatud isiku poolt sõlmitavas lepingus. Planeeringu etapiviisiline elluviimine ei välista võimalust seda teostada üheaegselt kogu planeeringuala ulatuses.

Detailplaneeringu koostamiseks ja realiseerimiseks vajalikke tegevuste osas sõlmitakse Rae Vallavalitsuse ja huvitatud isiku vahel vastavad lepingud.

Õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni).

Transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1.