Töö nr 649

Harjumaa, Rae vald, Peetri alevik

VAINO, SAUKIPÕLLU, TULEVIKU TEE 2B, Mõigu tee 4 ja 4a KINNISTUTE JA LÄHIALA detailplaneerinGU ESKIIS

PLANEERINGU KOOSTAMISE

KORRALDAJA:	Rae Vallavalitsus, registrikood 75026106

Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik

Harjumaa

HUVITATUD ISIK:	Peetri City OÜ, registrikood 17303905

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jõe tn 4a, 10151

info@reterra.ee

juhatuse liige Reigo Randmets

kontaktisik: Irene Mustkivi

irene@reterra.ee

PLANEERIJA:	Optimal Projekt OÜ, registrikood 11213515

MTR reg-nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT JA	Ive Punger

ARHITEKT-TEHNIK	Keia Kuus

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

+372 56 983 389

arno@opt.ee

KÖITE koosseis:

- seletuskiri

1. PLANEERINGU KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID	4

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	4

2.1. Planeeringu eesmärk	4

2.2. Planeeritava maa-ala kontaktvööndi analüüs	4

2.3. Planeeringuala kaalutlused ja põhjendused	5

3. VASTAVUS RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGULE	5

4. SAMALE MAA-ALALE VAREM KEHTESTATUD DETAILPLANEERING	6

5. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	7

5.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus	7

5.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	7

5.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	7

5.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	8

5.5. Olemasolev tehnovarustus	8

5.6. Olemasolev haljastus ja keskkond	8

5.7. Kehtivad piirangud	8

6. PLANEERINGU ETTEPANEK	8

6.1. Krundijaotus ja hoonestusala	8

6.2. Krundi ehitusõigus	9

6.3. Ehitiste arhitektuurinõuded	9

6.4. Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded	10

6.5. Piirded	10

6.6. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	10

6.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	11

6.8. Tuleohutusnõuded	12

6.9. Tehnovõrkude lahendus	12

6.9.1. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine	12

6.10. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks	12

6.11. Jäätmete prognoos ja käitlemine	13

7. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE	13

7.1. Eessõna	13

7.2. Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus	13

7.3. Müra ja vibratsioon	14

7.4. Põhjavee kaitse	14

7.5. Radoonriski vähendamise võimalused	15

7.6. Võimaliku keskkonnamõju hindamine	15

7.7. Õhukvaliteet	15

7.8. Soojussaared	15

8. PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD	15

9. KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS	16

10. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD	16

11. PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA	17

- JOONiSED

AS-01	Asukohaskeem	M 1:~

AS-02	Kontaktvööndi analüüs	M 1:~

AS-03	Tugiplaan	M 1:1000

AS-04	Põhijoonis	M 1:1000

- LISAD

Teostatud uuringud:

- topo-geodeetilise alusplaani koostas Geoalus OÜ 06.01.2025, töö nr 25-G596.

- KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

- MENETLUSDOKUMENDID

- seletuskiri

# PLANEERINGU KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID

- Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134 kehtestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering;

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadustik;

- Tee projekteerimise normid (majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrus nr 106);

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50);

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 (Rae Vallavolikogu 20.05.2024 määrus nr 46);

- Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13);

- Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14);

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 19.11.2024 määrus nr 51);

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;

- siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;

- katastriüksuse plaan;

- muud kehtivad õigusaktid ja projekteerimisnormid.

# PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärgiks on Peetri alevikku ühe keskuse (edaspidi keskus) rajamine. Rajatakse polüfunktsionaalse kasutusega keskus, s.o äri- ja elukeskkond koos rekreatsiooni aladega, kus asuvad kortermajad ja piirkonda teenindavad hooned.

Planeeringuala läbivad Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga kavandatud autonoomse ühistranspordi koridor ning sini-rohekoridor.

Käesoleva detailplaneeringu lahendus hõlmab Rae vallas Peetri alevikus asuvaid Vaino, Saukipõllu, Tuleviku tee 2b, Mõigu tee 4 ja 4a ning Mõigu tee T1 ja T2 katastriüksuseid. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 5,15 ha.

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud maaomanike soovidega, naaberaladel kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ning lähiümbruses paikneva ja planeeritud hoonestusega.

## Planeeritava maa-ala kontaktvööndi analüüs

Planeeritav maa-ala paikneb Rae vallas Peetri alevikus, jäädes Tartu maantee äärde ning Tallinna linna piirist 500 m kaugusele. Ala asub väljakujunenud tiheasustusalas, kus on kombineeritud elamu-, äri- ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistud.

Kontaktvööndis on valdavalt esindatud elamumaa sihtotstarbega krundid, kuhu on rajatud ühe- ja kahekorruselised üksikelamud. Lisaks esineb piirkonnas kuni kolmekorruselisi korterelamuid, eeskätt Peetri tee ja Aruheina tee läheduses. Elamupiirkond on ruumiliselt terviklik ja välja kujunenud, tuginedes varasematele detailplaneeringutele.

Kontaktvööndis esineb lisaks elamumaadele ka ärimaa ja äri-tootmismaa krunte 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ääres, kus paiknevad kuni kolme- kuni neljakorruselised äri- ja tootmishooned. Samuti leidub piirkonnas ühiskondlike ehitiste maad, sealhulgas kooli ja lasteaia maa-alasid, ning nii olemasolevaid kui planeeritud üldkasutatava maa alasid.

Olemasolev ja planeeritud hoonestus kontaktvööndis on valdavalt 1–3-korruseline, üksikutes kohtades kuni 4-korruseline ärihoonestus. Hoonestus on mahuliselt mitmekesine, kuid üldilmes madal ja inimmõõtmeline, sobitudes elukeskkonna iseloomuga. Katusetüübina on piirkonnas esindatud enamasti madalama kaldega ning osaliselt parapetiga piiratud katused. Katusekalded on piirkonnas planeeritud 0 kuni 30 kraadi. Välisviimistluses on levinud pleki, betooni, puidu, klaasi ja kivi kasutamine.

Erinevate detailplaneeringute tulemusena on piirkonnas kujundatud ühtne tänavate võrk. Riigi põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee jääb 470 m kaugusele.

Kontaktvööndis on välja arendatud jalgratta- ja jalgteede võrk. Planeeringuala läbivad Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga kavandatud autonoomse ühistranspordi koridor ning sini-rohekoridor. Olemasolevad ja projekteeritud ühistranspordi peatused paiknevad planeeringuala vahetus läheduses, tagades hea ligipääsetavuse ühistranspordiga. Lähim ühistranspordi peatus asub Küti tee ääres ca 145 meetri kaugusel planeeringualast. Peatusest on võimalik sõita Tallinna ja Järveküla suunal. 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ääres asuvast bussipeatusest on võimalik liigelda nii Tallinna linna, Jüri alevikku, Kose alevikku, Vaida alevikku, Kiili alevikku jne ning väljumised toimuvad tiheda graafiku alusel.

Kuna tegu on endiste põllumaadega ning lähiümbrusesse on kujundatud äri- ja tootmishoonete piirkond, ning uued elamupiirkonnad, siis kõrghaljastuse osakaal on alal väga väike.

Planeeritavale alale lähimad teenindusasutused (kauplus, postkontor, tankla, pank jne) asuvad Peetri alevikus ja Tallinna linnas Ülemiste keskuses, mis jääb planeeritavast alast ~2,8 km kaugusele. Rae valla keskus, Jüri alevik, jääb planeeritavast alast ~7 km kaugusele.

Planeeringuala kõrval asub Peetri lasteaed-põhikool. Lisaks asub põhikoolis huvialakool ja raamatukogu. Aruheina lasteaed asub kavandatavast alast ca 530 m kaugusel loodes.

Planeeringuala paikneb mitmekesise, kuid valdavalt elamufunktsiooniga kontaktvööndis, kus on olemas väljakujunenud tänavavõrk, tehniline ja sotsiaalne taristu ning erinevad sihtotstarbed. Piirkond on intensiivselt planeeritud ja arendatud ning moodustab tervikliku ja funktsionaalselt tasakaalustatud linnalise keskkonna. Planeeritava maa-ala arendamine on kooskõlas kontaktvööndi väljakujunenud maakasutus- ja hoonestusstruktuuriga.

## Planeeringuala kaalutlused ja põhjendused

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga, mille kohaselt jääb keskuse maa-ala, kõrge rekreatiivse väärtusega haljasala maa, ühiskondliku hoone maa, büroohoonete maa juhtotstarbega maa-alade piirkonda. Detailplaneeringu koostamisel jälgitakse kehtivas üldplaneeringus välja toodud nõudeid. Liikluskorralduse seisukohalt asub planeeringuala hästi ligipääsetavas kohas, kuna kontaktvööndisse jäävad kohalikud teed. Planeeringulahendus seob omavahel olemasolevad ja planeeritud sõiduteed, jälgratta- ja jalgteed. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Hoonestus on planeeritud optimaalse kaugusega teest. Planeeringuga kavandatud krundid sobituvad oma sihtotstarbelt planeeritud asukohta. Planeeringulahenduse elluviimise eelduseks on Tallinna linna vahetu lähedus ning Peetri alevikus ja selle ümbruses väljakujunenud sotsiaalne taristu, sealhulgas haridusasutused, teenindusettevõtted ja tehnovõrgud. Samuti toetab kavandatavat arendust Peetri ja Järveküla piirkonna jätkuv elanike arvu kasv, mis suurendab nõudlust kvaliteetse ja hästi ligipääsetava elukeskkonna ning teenuste järele.

# VASTAVUS RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGULE

Vaino, Saukipõllu, Tuleviku tee 2b, Mõigu tee 4 ja 4a kinnistute ja lähiala detailplaneering on kooskõlas Rae Vallavolikogu 15.10.2024 otsusega nr 134 kehtestatud Rae Valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga, kus planeeringuala on keskusemaa, ühiskondliku hoone maa, büroohoonete maa, kõrge rekreatiivse väärtusega haljasala maa.

Keskusemaa on segakasutusega ala, kuhu võib kavandada elamuid, kaubandus-, teenindus-, vaba-aja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ja asutusi, ühiskondlikke hooneid, parklaid, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid.

Büroohoonete maa-ala on kontori- ja büroohoonete ning neid teenindavate rajatiste maa-ala.

Ühiskondliku hoone maa on valitsus-, haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande-, kultuuri- ja spordiasutushoonete ning neid teenindavate rajatiste maa-ala.

Kõrge rekreatiivse väärtusega alad on aktiivse kasutusega haljasala maa. Alale võib kavandada spordi- ja mänguväljakuid, parke, haljasalasid, matka- ja spordiradasid.

Planeeringualale on põhjapiirkonna üldplaneeringuga ette nähtus sini-rohekoridor või matkarada. Need on lineaarsed koridorid, mis toimivad eelvooluna ning puhveraladena aegadel, kui sademete hulk on suurem. Lisaks loovad meeldivaid ühendusteid jalgsi liikumiseks.

Joonis 1. Väljavõte Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kaardist.

Joonis 2. Väljavõte Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu P2 Peetri keskuse piirkonna

ehitustingimustest.

# SAMALE MAA-ALALE VAREM KEHTESTATUD DETAILPLANEERING

Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Detailplaneeringu ala paikneb osaliselt Rae Vallavalitsus 31.10.2006 korraldusega nr 1641 kehtestatud Tuleviku tee ja Tuleviku tee I kinnistute detailplaneeringu alal ning 24.01.2006 korraldusega nr 115 kehtestatud Kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneeringu alal.

Käesolev detailplaneering hõlmab varasemalt kehtestatud Tuleviku tee ja Tuleviku tee I kinnistute detailplaneeringu alalt Tuleviku tee 2b ja Vainu tee L1 kinnistuid. Samuti hõlmab planeering Kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneeringu alalt Mõigu tee T2 ja Mõigu tee T1 kinnistuid.

Tuleviku tee 2b kinnistu kaasatakse planeeringualasse eesmärgiga täpsustada kinnistu ehitusõigust ja ehitustingimusi ning viia need vastavusse käesoleva detailplaneeringu ruumiliste lahendustega.

Mõigu tee T2 ja Mõigu tee T1 kinnistud kaasatakse planeeringualasse seoses vajadusega rajada juurdeehitus Peetri lasteaed-põhikooli hoonele. Kavandatav juurdeehitus eeldab ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbe ja ehitusõiguse täpsustamist ning ühiskondlike ehitiste maa osakaalu suurendamist, et tagada haridusasutuse funktsionaalne laienemine ja nõuetekohane teenindamine.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

## Planeeringuala asukoht ja iseloomustus

Planeeritav ala asub Rae vallas Peetri alevikus, jäädes riigimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee lähedusse. Planeeritav ala asub Peetri aleviku keskosas ning jääb Tallinna linna piirist 500 meetri kaugusele.

## Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Tabel 1. Planeeringuala maakasutus.

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuleviku tee 2b | 3741 m² | 65301:001:2548 | ärimaa 90%, tootmismaa 10% |
| Vaino | 23579 m² | 65301:001:0380 | maatulundusmaa 100% |
| Saukipõllu | 17127 m² | 65301:001:5873 | maatulundusmaa 100% |
| Vainu tee L1 | 368 m² | 65301:001:2551 | transpordimaa 100% |
| Mõigu tee T2 | 2793 m² | 65301:001:3215 | transpordimaa 100% |
| Mõigu tee T1 | 4415 m² | 65301:001:2365 | transpordimaa 100% |
| Mõigu tee 4 | 1860 m² | 65301:001:5874 | maatulundusmaa 100% |
| Mõigu tee 4a | 2529 m² | 65301:001:5875 | maatulundusmaa 100% |

Planeeringuala on hoonestamata.

## Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

Planeeringuala piirneb erineva sihtotstarbega kinnistutega, sealhulgas transpordi-, elamu-, äri-, tootmis- ja maatulundusmaadega.

Planeeringuala ümbritsevat ala iseloomustab mitmekesine maakasutus, kus erinevad funktsioonid on omavahel tasakaalustatud ning moodustavad tervikliku ja väljakujunenud ruumilise keskkonna.

Planeeringualaga külgnevad maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksused on hoonestamata ning valdavalt kõrghaljastusega kaetud.

Planeeringuala läheduses paiknevad elamumaa sihtotstarbega kinnistud on hoonestatud üksikelamutega ning moodustavad piirkonnale iseloomuliku väljakujunenud elamukeskkonna.

Piirkonnas asuvad ka äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistud, kus paiknevad ettevõtlus- ja teenindusfunktsiooniga hooned ning rajatised. Nende olemasolu toetab piirkonna mitmekesist maakasutust.

Tabel 2. Planeeringualaga külgnevad kinnistud

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Kivi tänav | 1145 m² | 65301:001:0675 | transpordimaa 100% |
| Mõigu tee | 3042 m² | 65301:001:0542 | transpordimaa 100% |
| Mõigu tee 10 | 34284 m² | 65301:001:2230 | maatulundusmaa 100% |
| Sauki | 16053 m² | 65301:001:0411 | maatulundusmaa 100% |
| Vainu tee 1 | 1265 m² | 65301:001:0461 | maatulundusmaa 85%, transpordimaa 15% |
| Vainu tee 3 | 2074 m² | 65301:001:0143 | elamumaa 100% |
| Tuleviku tee 2a | 11110 m² | 65301:001:2547 | ärimaa 90%, tootmismaa 10% |
| Tuleviku tee L3 | 1211 m² | 65301:001:2544 | transpordimaa 100% |
| Tuleviku tee 4a | 3959 m² | 65301:001:2549 | ärimaa 90%, tootmismaa 10% |
| Peetri tee 29 | 9206 m² | 65301:001:0464 | elamumaa 100% |
| Peetri tee 27b | 2676 m² | 65301:001:1354 | elamumaa 100% |
| Peetri tee 21c | 1133 m² | 65301:001:5103 | elamumaa 100% |
| Peetri tee 21a | 1694 m² | 65301:001:5102 | elamumaa 100% |
| Peetri tee 21 | 6368 m² | 65301:001:3702 | elamumaa 100% |
| Mõigu tee T6 | 554 m² | 65301:001:3704 | transpordimaa 100% |
| Mõigu tee T1 | 4415 m² | 65301:001:2365 | transpordimaa 100% |
| Mõigu tee T2 | 2793 m² | 65301:001:3215 | transpordimaa 100% |

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Juurdepääs alale on Mõigu teelt, Küti teelt ja Tuleviku teelt.

## Olemasolev tehnovarustus

Küti, Mõigu ja Tuleviku teel asuvad järgmised tehnovõrgud:

- elektrimaakaabelliin;

- tänavavalgustuse maakaabel;

- kanalisatsioonitorustik;

- kanalisatsiooni survetorustik;

- veetorustik;

- gaasitorustik;

- sidetrass;

- sademevee kanalisatsioonitorustik.

## Olemasolev haljastus ja keskkond

Planeeritav ala on suures osas haritav maa. Planeeringualal kasvab kõrghaljastust, maa- ja ruumiameti andmetel on metsamaa 1258 m2.

## Kehtivad piirangud

Kinnistutel asuvad järgmised piirangud:

- veetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja kanalisatsiooni survetorustiku kaitsevöönd 4 meetrit;

- elektrimaakaabelliini kaitsevöönd 2 meetrit;

- gaasitorustiku kaitsevöönd 2 meetrit;

- sidekaabli kaitsevöönd 2 meetrit;

- veehaarde sanitaarkaitseala r=50 m.

# PLANEERINGU ETTEPANEK

Planeeringu elluviimine võimaldab kujundada Peetri keskuse piirkonda üldplaneeringule vastava tervikliku elamu-, äri- ja avaliku ruumi keskkonna. Detailplaneeringu eesmärgiks on Peetri alevikku ühe keskuse (edaspidi keskus) rajamine. Rajatakse polüfunktsionaalse kasutusega keskus, s.o äri- ja elukeskkond koos rekreatsiooni aladega, kus asuvad kortermajad ja piirkonda teenindavad hooned.

Planeeringuala jagatakse elamumaa, ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa ning transpordimaa kruntideks.

Keskuse ala kruntide piirid, hoonestusalad, hoonete arv ja paiknemine, juurdepääs ning parkimislahendus määratakse pärast arhitektuurikonkurssi.

## Krundijaotus ja hoonestusala

Tabel 3. Krundijaotus.

| Pos nr | Suurus (m²) | Sihtotstarve (detail- planeeringu liikide kaupa) | Sihtotstarve (katastri- üksuse liikide kaupa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 626 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; korterelamumaa | ärimaa; elamumaa |
| 2 | 6117 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; korterelamumaa | ärimaa; elamumaa |
| 3 | 5000 | haridus- ja lasteasutuse maa | ühiskondlike ehitiste maa |
| 4 | 3741 | kontori- ja büroohoone maa / kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa | ärimaa |
| 5 | 8056 | tee ja tänava maa | transpordimaa |

Üldplaneeringu kohaselt on keskusemaal ühe korteri koormusindeks 200 m2.

Planeeringulahenduses on üldplaneeringu nõuetest lähtutud.

Vastavalt kehtivale üldplaneeringule tuleb planeeringualale ette näha kõrge rekreatiivse väärtusega haljasala maa, sini-rohekoridor ning autonoomse ühistranspordi koridor.

Käesolevas detailplaneeringus on nimetatud üldplaneeringu nõuded lahendatud alljärgnevalt.

Kõrge rekreatiivse väärtusega haljasala maa on kavandatud elamu- ja ärimaa osana, tagades avaliku kasutuse ning puhke- ja virgestusvõimalused. Haljasala kujundamisel arvestatakse jalakäijate ja kergliiklejate liikumisvõimaluste ning maastikuruumilise sidususega.

Sini-rohekoridor ja autonoomse ühistranspordi koridor on kavandatud planeeringuala keskossa ühtse koridorina transpordimaa koosseisus, integreerituna tänavaruumi lahendusega. Koridoris nähakse ette haljastus, sademevee looduslähedased lahendused ning jalgratta- ja jalgtee, mis tagavad nii ökoloogilise sidususe kui ka turvalised liikumisvõimalused, samuti reserveeritakse maa tulevikus autonoomse ühistranspordilahenduse rajamiseks, kusjuures koridori asukoht ja ulatus võimaldavad selle sidumist ümbritseva tänavavõrgu ja avaliku ruumiga ning tagavad perspektiivse ühistransporditeenuse arendamise võimaluse.

## Krundi ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega määratakse planeerimisseaduse § 126 lg 4 kohaselt:

- krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus;

- asjakohasel juhul hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus.

Hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurimat lubatud sügavust detailplaneeringuga ei määrata.

Planeeringuga määratud krundi ehitusõigused on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis kruntide ehitusõiguse ja kruntide ehitusõiguse akendes.

Tabel 4. Krundi ehitusõigus.

| Pos nr | Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed // katastriüksuse sihtotstarve | Ehitiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal (põhi- hoone / abihoone) | Ehitise- alune pind | Ehitiste lubatud max kõrgus. Põhihoone / abihoone | Põhihoone suurim korruselisus maapealne / maa-alune | Abihoone suurim korruselisus maapealne / maa-alune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EK 50%; ÄB/ÄK 50% // E 50%; Ä 50% | ** | 17175 m² | 16 m */ 5 m | 4 / -1 | 1 / - |
| 2 | EK 50%; ÄB/ÄK 50% // E 50%; Ä 50% | ** | 3670 m² | 16 m */ 5 m | 4 / -1 | 1 / - |
| 3 | ÜL 100% // Üh 100% | ** | 3000 m² | 16 m * / 5 m | 4 / -1 | 1 / - |
| 4 | ÄB/ÄK 100% // Ä 100% | 4 (2 / 2) | 1495 m² | 12 m * / 5 m | 3 *** / -1 | 1 / - |
| 5 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - | - |

* langeb proportsionaalselt väike- või ridaelamutega piirneval alal kuni 9 meetrit.

** määratakse pärast arhitektuurikonkurssi;

*** 3.korrus kuni 50% ulatuses.

Hoonestuse brutopinnad määratakse pärast arhitektuurikonkurssi planeeringu koostamisel.

Lubatud suurim ehitisealune pind näitab kõikide ehitiste suurimat lubatud pinda, s.t selle alla lähevad kõik ehitusloakohustuslikud ja ehitusloakohustuseta ehitised.

## Ehitiste arhitektuurinõuded

Planeeringualale tuleb vastavalt koostatava Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt parima arhitektuurse ja/või linnaehitusliku lahenduse leidmiseks ning hea nüüdisaegse arhitektuurse taseme tagamiseks korraldada keskusaladel arhitektuurivõistlusi. Arhitektuurivõistluse korraldamise nõude esitamise üle otsustab Rae Vallavalitsus. Arhitektuurivõistluse korraldamise vajadust kaalutakse kõigil juhtudel, mil kavandatakse linnaehituslikult keskses kohas asuva või olulist avalikku huvi pakkuva ehitise ning iga eriti mahuka või silmatorkava ehitise ning kesksema avaliku ruumi, väljaku, tänava või pargi projekteerimist või suuremate ja kesksemate hoonestusalade planeerimist. Arhitektuurivõistluse korraldamisel ja läbiviimisel juhindutakse Eesti arhitektuurivõistluste juhendist.

Viimistlusmaterjalide valikul tuleb lähtuda kontaktvööndi üldisest lahendusest. Projekteeritava hoone arhitektuurne lahendus peab arvestama piirkonna miljööd, naaberhoonestuse üldmahtusid ja proportsioone. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. Detailplaneeringuga ei ole määratud arhitektuurilist kindlat stiili. Abihooned peavad arhitektuurselt haakuma põhihoonega. Katusekattematerjalid ja viimistlusmaterjalid peavad sobima hoone arhitektuurilahendusega ja välisilmega.

Hoone eskiisprojekt tuleb enne ehitusloa taotlust kooskõlastada Rae valla arhitektiga.

## Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded

Hoonete projekteerimisel järgida ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” toodud nõudeid.

Tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

Hoonete planeerimisel lähtuda sotsiaalministri 01.10.2025 määrusest nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord”.

Puuetega inimeste erivajadustega tulenevate nõuete tagamine

Nõuded on määratud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”.

Lähtudes kehtivast seadusandlusest tuleb tagada hoonete, teede ja platside vastavus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välja töötatud määrusele „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”. Tagada erivajadusega inimetele ligipääsetavus: hoonesse, parkimisvõimalused, juurdepääsetavad teed ja ühistranspordivõimalused, seega liikumistee ühissõidukite peatumiskohtadeni peab olema ehituslike takistusteta.

Sissepääs hoonesse peab olema sissepääsutasandini astmeteta tõus panduse või muu samaväärse lahenduse abil ning sisenemisala peab olema hästi valgustatud. Hoonesisene avalikult kasutatav ruum peab olema takistuseta ligipääsetav liikumistee kaudu.

## Piirded

Keskusemaale piirdeaeda pigem mitte rajada. Mõjuval põhjusel (nt väikelaste mängualad) võib see olla kuni 1,5 m kõrgune. Ühiskondlike ehitiste maa krundile võib rajada piirdeaia kõrgusega kuni 1,5 m. Ärimaa kruntidel võib piirdeaia suurim kõrgus olla 2 m.

Väravad ei tohi avaneda tänava poole. Ehitusprojektis anda ühtne piirete lahendus lähtuvalt hoonestustüübist ja naaberkruntide lahendusest.

Torustike kaitsevööndisse on piirdeaedade rajamine keelatud.

Piirete vajadus selgub ehitusprojekti koostamise staadiumis.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on tagatud olemasolevatelt asfaltkattega Mõigu teelt, Küti teelt ja Tuleviku teelt, mis seovad ala vahetult Peetri aleviku väljakujunenud teedevõrguga. Olemasolevad ühendused võimaldavad tagada nii kohaliku kui ka piirkondliku ligipääsu ning toetavad planeeringuala funktsionaalset sidusust ümbritseva linnaruumiga.

Planeeringulahendusega korrigeeritakse olemasoleva Mõigu tee kulgemist planeeringualal, viies selle vastavusse kavandatava ruumilise lahenduse ja liiklusskeemiga. Senine teelõik muudetakse tupikteeks, mis on ette nähtud eelkõige olemasolevate kinnistute teenindamiseks ning kohaliku juurdepääsu tagamiseks. Planeeringuala sisene teedevõrk kujundatakse täpsemalt pärast arhitektuurikonkursi läbiviimist, arvestades nii ruumilist terviklahendust, liikluskorralduse põhimõtteid kui ka erinevate liikumisviiside sidusust.

Planeeringualal on arvestatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga kavandatud autonoomse ühistranspordi koridoriga.

Autonoomse ühistranspordi ja sini-rohekoridori ühise koridori laiuseks on kavandatud 26,5 meetrit, mis loob piisava ruumilise reservi erinevate funktsioonide sidusaks integreerimiseks. Lahendus võimaldab vajadusel rajada eraldiseisva liikumisala autonoomsele ühistranspordile ning kavandada selle kõrvale haljastuse, sademevee looduslähedased lahendused ning jalgratta- ja jalgteed, tagades nii keskkonnasäästliku ruumikasutuse kui ka ohutud ja mitmekesised liikumisvõimalused.

Kogu kavandatava ala parkimine lahendatakse kruntide siseselt. Selline põhimõte vähendab survet avalikule tänavaruumile ning võimaldab kujundada tänavakeskkonda eeskätt liikumis- ja haljastusruumina.

Näha ette liikluse rahustamise meetmed eesmärgiga luua ohutu ja atraktiivne elukeskkond, kus tänavakeskkond peab toetama madalamat sõidukiirust. Arvestada tänava projekteerimisel vajadusega kasutada liikluse rahustamiseks meetmeid, nt erinevaid teekatteid, teekitsendusi, tee kuju muutmist, šikaane, tõstetud ristmikku jne. Vältida olemasolevate teede kiireks ja odavamaks lahenduseks mõeldud kiiruspiirajaid. Tänavale (sõidurajale) võib kavandada avaliku kasutusega parkimiskohti. Jalakäijate ja jalgratturite ülepääsud peavad olema kergtee tasapinnas, näiteks tõstetud. Rakendatavad meetmed peavad võimaldama hooldus-, operatiiv- ja teenindavate sõidukite liikumist.

Parkimislahendus kruntidel on põhimõtteline ja täpne parkimiskohtade paiknemine ning kogus määratakse hoone ehitusprojekti staadiumis vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” normidele, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele.

Parkimiskohad keskusemaal vastavalt Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule:

Hea linnalise või keskmise linnalise teenindustasemega piirkondades on võimalik parkimiskohtade arvu vähendada liikuvuseksperdi hinnangu alusel.

Jalgrataste parkimine

Jalgrataste parkla kavandamisel tuleb lähtuda Eesti standard EVS 843:2016 normatiividest. Soovitavalt rakendada standardi nõudest oluliselt rohkem jalgrataste parkimiskohti. Näiteks ühele korterile näha ette vähemalt üks jalgratta parkimiskoht.

Projektis näha ette jalgrattaparklad korterelamute tarbeks. Jalgrataste parkimine tuleb tagada elanikele ja külastajatele. Rattaparkla peaks olema paigutatud võimalikult peasissepääsu lähedal. Parkla on võimalik lahendada kahel viisil: hoonesiseselt ja hooneväliselt.

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Krundid pos nr 1 – 2, keskuse maa

Haljastuse osakaal krundil on 15%. Peateede (jaotusmagistraal ja jaotustänav) ääres kohustuslik puude allee teemaa koosseisus. Krundile planeerida minimaalselt iga 300 m² kohta 1 puu täiskasvanukõrgusega min 6 m. Istikute kõrgus min 3,0 m.

Krunt pos nr 3, ühiskondlike ehitiste maa

Peateede (jaotusmagistraal ja jaotustänav) ääres kohustuslik puude allee teemaa koosseisus. Krundile planeerida minimaalselt iga 300 m² kohta 1 puu täiskasvanukõrgusega min 6 m. Istikute kõrgus min 3,0 m.

Krunt pos nr 4, ärimaa

Haljastuse osakaal krundil on 15%. Peateede (jaotusmagistraal ja jaotustänav) ääres kohustuslik puude rivi teemaa koosseisus. Krundile planeerida minimaalselt iga 300 m² kohta 1 puu täiskasvanukõrgusega min 6 m. Istikute kõrgus min. 3,0 m.

Uushaljastuses sobivad muuhulgas näiteks arukask, harilik mänd, harilik tamm, samuti erinevad pihlakaliigid, toomingad, viirpuid, lodjapuud, kuslapuud, sarapuud, magesõstar, pajud ja remmelgad.

Planeeritud kruntide haljastamisel istutades erinevaid põõsa ja puu liike (erineva õitsemisajaga ja erineva värvusega lehestikega). Erinevat laadi haljastuse sissetoomine loob rahuliku ja samas atraktiivse elukeskkonna.

Haljastuse rajamisel tuleb jälgida, et istikud oleksid liigiehtsad, istikute kõrgus, laius ja võrsekasv peavad olema liigitüüpilised. Istikutel ei tohi olla ohtlikke karantiinseid haigusi, kahjureid, kuivamistunnuseid, kuivanud oksi ja oksatüükaid, rebendeid, murdumisi ega muid vigastusi. Istikud peavad olema nii terved ja tugevad, et nende edasine normaalne kasvamine oleks tagatud. Samuti peavad nad olema liigiomaselt kujundatud.

Istutatav perspektiivne kõrghaljastus ei tohi varjata naaberkrunte päikesevalguse eest. Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standardi EVS 843:2016 nõuetele.

Üldkasutatava maa kruntidele tuleb haljastuse rajamiseks koostada haljastusprojekt. Haljastusprojekti koostamisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusest nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded”.

Hoonete ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrusega nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas”. Puude likvideerimisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määrusest nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”. Raietegevuse teostamisel tuleb arvestada pesitsusrahu perioodiga (15.04. – 15.07.).

## Tuleohutusnõuded

Planeeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Välise tuletõrjevesivarustuse projekteerimisel tuleb lähtuda siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest.

Tuleohutusest tulenevalt on hoonete vaheline minimaalne vahekagus ette nähtud 8 m.

Planeeritavate hoonete tulepüsivusklass määratakse hoone ehitusprojekti koostamise käigus. Päästemeeskonnale peab olema tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega.

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkude lahendus koostatakse detailplaneeringu järgmises etapis.

### Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine

Planeeritava ala maapinna reljeef on vähesel määral tõusev idasuunas. Maapinna absoluutkõrgused vahemikus u 38,55 – 41,49 m.

Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast. Vertikaalplaneerimisega tuleb tagada sademete vee mitte kaldumine naaberkinnistutele.

Tee projekteerimisel arvestada maapinna looduslike kalletega. Teekatte pind rajada kõrgemale ümbritsevast maapinnast.

Sademevee minimeerimise aluseks tuleb võtta Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 peatükk 9.3 „Sademevee käitluse põhiprintsiibid”. Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”. Lähtuda EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk”.

Veeseaduse kohaselt tuleb sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks sademevee suublasse juhtimisel kasutada looduslähedasi lahendusi (nt rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave jm), mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist. Soovitatav on kasutada sademevee taaskasutamise meetmeid nt wc-poti loputusvesi.

Planeeringuala põhjavee kaitseks kasutada järgmisi meetmeid – mitte immutada reovett või juhtida saasteaineid haljasaladele.

Rae valla heakorraeeskirjas § 5 punkt 9 kohaselt on Rae valla territooriumil keelatud juhtida kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku mh naftasaadusi ja nende jäätmeid ning koostatava Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kohaselt tuleb suuremad kui 10 kohalised parklad varustatakse muda-õlipüüduritega.

## Meetmed kuritegevuse ennetamiseks

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- nähtavus,

- juurdepääsuvõimalus,

- territoriaalsus,

- atraktiivsus,

- vastupidavus,

- valgustatus.

Käesolev planeering soovitab:

- kinnistu valgustada ja heakorrastada,

- tagada hea nähtavus,

- parkida sõidukid oma krundile,

- kasutada vastupidavaid materjale,

- paigaldada selged viidad,

- selgelt eristatavad juurdepääsud.

## Jäätmete prognoos ja käitlemine

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Prügi kogumine toimub kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteineri täpne asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Jäätmete kogumist viia läbi sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist. Prügi äravedu peab toimuma vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt, kellega kinnistu omanik sõlmid vastava lepingu. Vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale on jäätmevaldaja jäätmetekitaja või muu isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed. Kokkuleppe alusel on võimalik kahel jäätmevaldajal kasutada ühel kinnistul ühist jäätmemahutit.

Kui konteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus. Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.

Ehitusprojektis tuleb välja tuua:

- jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmenimistule;

- pinnasetööde mahtude bilanss;

- selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;

- jäätmete käitlemistoimingud ja -kohad.

# KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

## Eessõna

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemis seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus on oma iseloomult eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

Lähtetingimused:

- planeeringuala on ehitisregistri andmetel hoonestamata;

- teadaolevalt ei ole planeeringualal kaitsealuste taimede leiukohti;

- vastavalt Eesti looduse infosüsteemile ning Maa- ja Ruumiameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele (seisuga 02.03.2026) ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringualal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustikualasid, seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti kultuurimälestiste kaardirakendusele (02.03.2026) ei asu planeeringualal ühtegi arheoloogiamälestist, seega mõju arheoloogiamälestistele puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti geoloogia kaardirakenduse andmetele (02.03.2026) on planeeringuala peamiselt kaitsmata põhjaveega ala.

Arvestades eelnimetatud asjaolusid käsitletakse detailsemalt antud peatükis järgnevaid alateemasid, mis on vajalikud planeerimisele järgnevatele kavandatud tegevustele:

- kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus;

- müra ja vibratsioon;

- põhjavesi ja pinnavesi;

- radoon;

- võimaliku keskkonnamõju hindamine;

- õhukvaliteet;

- soojussaared.

## Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus

Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne ning võib avalduda hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vmt). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Mõju on kõige suurem ehitamise ajal, pärast ehitust täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette ei ole näha.

Avariiohtlike olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

## Müra ja vibratsioon

Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooni-nõuded. Kaitse müra eest” toodud nõudeid ja rakendada sotsiaalministri 12.11.2025 määruse nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid” nõudeid.

Mürakaitse rakendamise meetmed:

- hoonete siseruumide kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Hoonete planeerimisel ning rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Nimetatud standardi kohaselt tuleb eluhoonete välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välise müra tasemest) toodud piirväärtusest;

- ehitusaegselt tuleb tagada, et ehitustegevusega kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 ja sotsiaalministri 01.10.2025 määrusega nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord" kehtestatud ehitusmüra ja vibratsiooni piirväärtusi. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga;

- akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- arvestada planeeritavate hoonete tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel naaberhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

## Põhjavee kaitse

Detailplaneeringu ala on kaitsmata põhjaveega ala. Kaitsmata põhjaveega alal esineb põhjavee reostumise oht, mille vältimise meetmetena on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas piiritletud reovee-kogumisalad ning ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine. Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse ÜVK põhiselt, vastavalt Aktsiaselts ELVESO poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele. Kuna uute püstitavate hoonete veevarustus ei ole lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud planeeringualal põhjavee kaitse. Põhjavee reostuse vältimise abinõuks on välja ehitatud tehnosüsteemide laitmatu funktsioneerimise tagamine. Ehitustööde käigus jälgida, et ehitusmasinatest ei toimuks lekkeid, mis võiks põhjustada reostust. Detailplaneeringuga haarataval territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette nähtud.

Soojuspuuraukude rajamisel tuleb ette näha meetmed põhjavee kaitseks. Kasutada tuleb kinnist soojuspuuraukude lahendust.

## Radoonriski vähendamise võimalused

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib raadiumi lagunemisel. Siseõhku tungib radoon hoone all olevast maapinnast, majapidamisveest ning ehitusmaterjalidest. Läbilaskev täitekruusa kiht soodustab radooni imbumist siseruumidesse.

Planeeringualal tuleb arvestada EVS 840 põhimõtteid.

Vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamendi liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radooni kogumissüsteem ehitise aluses pinnases).

Tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tihendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihendile ka mastiks, mis hermetiseeriks ka vundamendi ja betoonplaadi vahe.

## Võimaliku keskkonnamõju hindamine

Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei ole alust eeldada detailplaneeringu elluviimisel keskkonnaseisundi olulist kahjustamist (sh pinnase ja õhu saastumist, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist). Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Kavandatav tegevus ei sea eeldatavalt ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole teadaoleva info põhjal ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub.

## Õhukvaliteet

Tagada tuleb kasutusaegsed õhukvaliteedi tasemete väärtused, mis vastavad keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid”. atmosfääriõhu kaitse seadus sätestab nõuded ja meetmed välisõhu kvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks.

Saasteainete välisõhku suunamist ja levikut ehitustööde ajal on võimalik hoida kontrolli all töökorralduslike ning tehniliste meetmetega. Näiteks tolmavate materjalide ja jäätmete käitlemisel nende niisutamine, seadmete või materjalide katmine (nt veokite katmine koormakattega), tuule suuna jälgimine tööd teostamise ajal, samuti ehitusplatsidel ja neile viivatel teedel tolmutõrje teostamine ning tööks kasutatavate veokite ja masinate tolmust puhastamine.

Kavandatav tegevus ning prognoositav liikluskoormus ei põhjusta õhukvaliteedi halvenemist piirkonnas.

## Soojussaared

Kuna planeeringuala kruntidel tekivad suured asfaltkattega ja katustega alad, siis on vajalik kasutusele võtta soojussaare efekti leevendavad meetmed.

Soojussaare efekti leevendavad meetmed:

- katusehaljastus, taimkate, rohealade säilitamine ja täiendavate alade loomine. Taimed ja puud on olulised eelkõige seetõttu, et need jahutavad õhku oma loomuliku niiskuse aurustamisega. Lisaks puudel on ka lisaväärtus, sest pakuvad varju otsese päikese eest;

- pindade värv, kasutades valgeid ja heledaid toone erinevate objektide puhul (katused, hoonete fassaad, kõnniteed jne);

- kasutada energiasäästlikke kliimaseadmeid ja muid kodumajapidamise ja tööstuse seadmeid, mis võivad oma töö energiaga lisasoojust eraldada õhku.

# PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD

Planeeringuala suurus	5,15 ha

Kavandatud kruntide arv	5

Krunditava ala maa bilanss:

elamu- ja ärimaa	34 743 m²	67%

transpordimaa	 8 056 m²	16%

ühiskondlike ehitiste maa	 5 000 m²	10%

ärimaa	 3 741 m2	 7%

# KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS

Keskkonnalubade täpne vajadus ei ole detailplaneeringu koostamise hetkel teada.

Keskkonnalubadeks on jäätmeluba, veeluba, õhusaasteluba ja keskkonnakompleksluba. Eeldatavalt ei ole keskkonnalubade taotlemine vajalik.

Jäätmeloa kohustust reguleerib Jäätmeseaduse § 73. Täpsustavad nõuded on esitatud keskkonnaministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded”. Jäätmeluba ei ole käsitletavas planeeringus vajalik, sest planeeringualal käitleb füüsiline isik oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele.

Maapõueseadus § 97 sätestab ehitiste püstitamisel, maaparandusel või põllumajandustöödel ülejääva kaevise kasutamise. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolekut saab taotleda peale asjaomase tegevusloa saamist või asjaomase projektdokumentatsiooni olemasolul. Juhul, kui pinnast kavatsetakse tekkekohast ära vedada ning taaskasutada teisel kinnistul, tuleb lähtudes Jäätmeseaduse § 98 (9. jagu) taotleda Keskkonnaametist registreerimistõendit.

Veeluba on vaja taotleda vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule. Käesoleva planeeringuga ei võeta pinnavett, põhjavett ega juhita suublasse saasteaineid ja jäätmekäitlusmaalt/ tööstuse territooriumilt kogunenud sademevett vms. Seega vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule ei ole vaja taotleda veeluba.

Õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” lisas nimetatud künniskogust. Paikse heiteallika käitaja registreerimise osa on reguleeritud keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi andmekoosseis”. Keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 § 11 punkti 6 kohaselt ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine põletusseadmete puhul, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil. Sellest tulenevalt võib eeldada, et õhusaasteloa taotlemine ei ole vajalik.

# DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD

Mõju sotsiaalsele keskkonnale

Keskuseala rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju, mis väljendub uute kogukonnaelanike näol ja sellega kaasneva avaliku ruumi loomises kogukonna elanikele. Planeeringualale on kavandatud uus keskuseala ja erinevad haljasalad, kuhu rajatakse ühiskondlikud ehitised, hooned erinevatele äridele, mängualad, jalgratta- ja jalgteed ning paigutatakse inventari.

Jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT) võrgustiku rajamisega planeeringualal ja selle olemasolu piirkonnas võimaldab tagada inimeste liikuvuse olulistesse sihtkohtadesse, nt kool, lasteaed vms. mootorsõidukit kasutamata.

Uute elanike lisandumine piirkonda võib tõsta koormust sotsiaalsele infrastruktuurile. Siiski ei tohiks mõju sotsiaalsele infrastruktuurile olla oluline, kuna piirkonnas on olemas või arendamisel kogu vajalik taristu.

- Piirkonnas on olemas hea infrastruktuur (kruntide vahetus läheduses on olemas kõik vajalikud kommunikatsioonid, välja ehitatud on asfaltteed), hea transpordiühendus nii valla keskuse kui ka sotsiaalobjektidega ning ka puhkamisvõimaluste olemasolu (puhke-virgestusala, metsad). Olemas on JJT võrgustik.

- Ühistransport piirkonnas on omavalitsuse poolt korraldatud ja lähimad bussipeatused asuvad Küti tee ääres. Planeeringualale rajatakse autonoomse ühistranspordi koridor.

- Planeeringualast kõrvale jääb Peetri lasteaed-põhikool. Lisaks asub põhikoolis huvialakool ja raamatukogu. Kavandatavast alast lõunas 300 meetri kaugusel asub 9-klassiline Järveküla kool. Aruheina lasteaed asub kavandatavast alast ca 530 m kaugusel loodes.

- Planeeringu elluviimise mõju infrastruktuurile leevendab seegi, et tänaseks välja ehitatud ühisveevärk ja kanalisatsioon.

Pikemas ajajoones vaadatuna arvestades, et piirkond areneb dünaamiliselt ning teatud aja möödudes see peatub, võib nentida, et koormus sotsiaalsele infrastruktuurile ei kasva ning stabiliseerub ja pikaajalist negatiivset mõju ei saa eeldada.

Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele, sest põhiliselt suureneb müra- ja vibratsioonitase ning liiklussagedus.

Vastavalt eeltoodule pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale pigem puudub.

Majanduslikud mõjud

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute kogukonnaliikmete lisandumises, mis suurendab kohaliku omavalitsuse tulubaasi. Omavalitsuse kulu vähendamiseks sõlmitakse planeeringust huvitatud isiku(te) ja omavalitsuse vahel kokkulepped, millega on ette nähtud rahaline panus Rae valla sotsiaaltaristusse.

Suureneb kohalikke teenuseid ja tooteid kasutavate isikute arv. Planeeringualale rajatavad hooned ja haljasalad tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust.

Planeeringualale asuvad kogukonna liikmed omavad oma osa tööhõives. Selleks on võimalused Rae vallas rajatud paljude ettevõtete näol. Lisaks on Tartu mnt äärde planeeritud ning osaliselt ka valmis ehitatud kaubanduskeskused ja ärihooned. Samuti on oluline osa Tallinna lähedus, mis võimaldab mõistliku ajaga jõuda töökohta ja koju ning kasutada Tallinnas pakutavaid teenuseid. Peamised liikumisvõimalused Tallinna suunas on Mõigu tee.

Planeeringu elluviimisel lahendatakse lisaks planeeringualale osa piirkonna taristu rajamisega seotud vajadusest, s.o rajatakse sõiduteid, jalgratta- ja jalgteid, tänavalgustust ja tehnovõrke ning muid vajalikke rajatisi. Seega on detailplaneeringu majanduslik mõju piirkonna arengu vaates positiivne.

Kultuurilised mõjud

Planeeringualal puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et hoonete rajamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringuga on määratud antud piirkonda sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub.

Mõju looduskeskkonnale

Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringulahendus näeb alale ette rida- ja korterelamute ehitamist. Samuti on ette nähtud ala hooldamiseks ettevaatusabinõud. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Detailplaneeringu elluviimise järgselt täiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole näha. Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis. Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Nii on võimalik vältida ka ohtu keskkonnale, mis võib tekkida, kui töötajad ei ole kompetentsed.

# PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal maakorralduslike toimingute tegemisel ja teostatavatele ehitus- ja rajatiste projektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele.

Vajalikud tegevused planeeringu elluviimiseks:

- planeeringujärgsete katastriüksuste ja kinnistute moodustamine koos vajalike servituutide seadmisega. Seada planeeringualast alast välja jäävatele VK torustikele isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO nimele;

- juurdepääsutee, tehnovõrkude ja tehniliste rajatiste projekteerimise tingimuste taotlemine, projekteerimine ning nendele ehituslubade taotlemine;

- hoonete tarbeks tehnovõrkude, -rajatiste ehitamine ning vastavate kasutuslubade väljastamine;

- planeeringujärgsete hoonete projekteerimine, ehituslubade taotlemine ning ehitamine.

Detailplaneeringu koostamiseks ja realiseerimiseks vajalikke tegevuste osas sõlmitakse Rae Vallavalitsuse ja huvitatud isiku vahel vastavad lepingud.

Täiendav info: https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/pesitsusrahu.

Õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni).

Transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1.