Tellija: Eve-Mall Liias Põllu tn 23, 75303 Lagedi alevik Rae vald, Harju maakond e-mail: janek@jpk.ee Koostaja: Sala Terrena OÜ Liiva tee 2, 75303 Lagedi Rae vald, Harju maakond info@salaterrena.ee, tel 5110394 Juuli 2026

Lagedi aleviku põllu tn 23a ja Põllu põik tn 1c kinnistu ja lähiala detailplaneering Töö nr DP 10/26 ESKIIS

| Koostamise kuupäev | 2026/07/30 |
| --- | --- |
| Vastuvõetud: |  |
| Kehtestatud: |  |

| Töö nr | DP 18/26 |
| --- | --- |

Sala Terrena OÜ Liiva tee 2, 75303 Lagedi Rae vald, Harjumaa T +372 5110394 ifo@salaterrena.ee www.salaterrena.ee

SISUKORD

Planeeringu koostamise eesmärk ja alused	4

Planeeringu koostamise eesmärk	4

Rae valla üldplaneering	4

Planeeritava ala kontaktvöönd	5

Planeeritav ala	7

Planeerimisettepanek	8

JOONISED

- Situatsiooni skeem

- Kontaktvööndi skeem

- Tugiplaan 				M 1:1000

- Põhijoonis				M 1:1000

# Planeeringu koostamise eesmärk ja alused

Põllu tn 23a (tunnus: 65301:003:0240 ja Põllu põik 1c 23a kinnistud (tunnus: 		) asuvad Harju maakonnas, Rae vallas, Lagedi alevikus. Mõlema kinnistu sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

## Planeeringu koostamise eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevad maatulundusmaa kinnistud kaheteistkümneks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, kaheks elamumaa ja kaitsehaljastuse maa sihtotstarbega kinnistuks ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata elamumaa kinnistutele ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 27,640m2.

Arvestamisele kuuluvad planeeringud, projektid, dokumendid ja uuringud:

- Rae valla üldplaneering (21.05.2013);

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2013-2024;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord“;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“;

- Kopli tee 8 kinnistu detailplaneering, algatatud Rae vallavalitsuse korraldusega nr 489, avalikustamisel.

- Põllu tn 23 ja Põllu põik 1c topo-geodeetiline alusplaan

## Rae valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa ja perspektiivne kaitsehaljastuse maa. Planeeritavad kinnistud asuvad olemasoleval kompaktse asustusega alal.

Planeeringuga muudetakse kinnistu praegust sihtotstarvet (maatulundusmaa100%).

Skeem 1. Väljavõte Rae valla üldplaneeringu joonisest (allikas: https://map.rae.ee/gis)

OLEMASOLEV OLUKORD

## Planeeritava ala kontaktvöönd

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, riigimaanteede 11112 Lagedi-Jüri tee ja Põllu tänava (kohalik tee) vahelisel alal. Poole kilomeetri kaugusel asub Lagedi raudteejaam, Põllu tn alguse ja Jüri teelt kavandatava sissesõidu tee vahelisel alal asub bussipeatus, kust lähevad koolibussid nii Lagedi, kui Jüri kooli ning kaks korda päevas liinibuss nr 125, mis sõidab läbi Jüri Tallinnasse. Kohalik kool, lasteaed, keskusehoone (kus asub perearstipunkt ja raamatukogu) ja pood asuvad 1,5 kilomeetri kaugusel. Kooli, lasteaeda, keskusehoonesse ja poodi viib olemasolev kergliiklustee, mis kulgeb raudtee alt läbi tunneli ja üle jõe rippsilda mööda.

Ümberkaudsetel aladel on nii elamu, kui äri- ja tootmismaad.

Juurdepääs enamustele planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Lagedi-Jüri teelt, kahele krundile Põllu tänavalt.

Skeem 2. Kontaktvööndi skeem (detailplaneeringute info ja alusplaan: Rae valla GIS portaali detailplaneeringute rakendus)

Tegemist on järjest tiheneva asustusega elamupiirkonnaga.

## Planeeritav ala

Detailplaneeringuga planeeritav ala koosneb järgmistest maatulundusmaa kinnistutest: Põllu tn 23a (tunnus: 65301:003:0240 ja Põllu põik 1c  kinnistud (tunnus: 65301:001:5939)

Maaomand planeeritaval alal

Elamumaaks planeeritavate kinnistute omanik on Eve-Mall Liias.

Maa-ala üldiseloomustus

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus riigimaanteede 11112 Lagedi-Jüri tee ja Põllu tänava vahelisel alal. Läheduses asub Lagedi raudteejaam. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Lagedi-Jüri teelt ja Põllu tänavalt.

Planeeritava ala moodustavad:

100% maatulundusmaa kinnistud:

Lähialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks:

Onni (tunnus: 65301:001:5464), 100% sihtotstarbeta maa

Vana-Põllu (tunnus: 65301:001:5460), 100% sihtotstarbeta maa

Uue-Põllu (tunnus: 65301:001:5618), 100% sihtotstarbeta maa

Põllu (tunnus: (tunnus: 65301:001:5618), 100% maatulundusmaa

Lagedi aleviku Põllu tn 23a ja Põllu põik1c kinnistul hooneid ei paikne. Maa-ala on hooldatud. Põllutn 23a kinnistul  asub pinnavee kraav.

Tehnovõrgud ja kitsendused

Planeeritaval alal lasuvad järgmised maakasutuspiirangud ja kitsendused:

- Raudteekaitsevöönd 30m

- Pirita jõe piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd 100m

- Põllumajandusdrenaaži võrk (osaliselt likvideeritud, ilmselt ei toimi, või toimib osaliselt)

- Tallinna Lennuvälja piirangupinna vöönd (kooniline pind)

Teed

Juurdepääs planeeritavale alale on Lagedi-Jüri teelt (tee nr 11112) läbi Kopli tee 8 detailplaneeringuga planeeritud tee ja läbi Põllu tänava.

Hooned

Planeeritaval alal hoonestus puudub.

Haljastus

Ala on valdavalt looduslik rohumaa üksikute puudega mida omanik niidab kord aastas.

# Planeerimisettepanek

Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse jagada kaks olemasolevat maatulundusmaa kinnistut kuueks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, üheks kaitsehaljastuse maa sihtotstarbega kinnistuks, kaheks üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks ja kaheks muu haljasmaa sihtotstarbega kinnistuks. Määrata elamumaa kinnistutele ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Alale ehitiste rajamiseks esitatavad nõuded:

- Hoone rajamiseks tuleb koostada nõuetekohane ehitusprojekt ja taotleda ehitusluba kohalikust omavalitsusest.

Hoonetele esitatavad nõuded:

- Maksimaalne krundi täisehitusprotsent 15%

- Maksimaalne põhihoone ehitusalune pind 200–m²

- Hoonestusviis – lahtine

- Lubatud hoonete arv –üks põhi ja 2 abihoonet (1+2)

- Lubatud põhihoone korruselisus – kuni 2 korrust

- Lubatud põhihoone maksimaalne kõrgus –kuni 8m

- Lubatud abihoone korruselisus – 1 korrus

- Lubatud abihoone maksimaalne kõrgus –kuni 5m

- Lubatud abihoone maksimaalne ehitusalune pind 40 m2

- Katuseharja suund – soovitavalt teega paralleelselt või risti

- Lubatud katusekalded 15-45°. Kõrvuti püstitatavate majade puhul on keelatud kasutada suuri katusekalde erinevusi. Väikese katusepinnaga abihoonetel võib katusekalle olla 0-45.

- Planeeritavate hoonete sokliosa maapinnast min 40cm.

- Välisviimistlusmaterjalid – arvestada olemasoleva, piirkonda sobiva hoonestusega, mitte kasutada plekist ja plastikust fassaadikatet, eelistada looduslikke materjale. Hoonete värv valida piirkonna olemasoleva hoonestusega harmoneeruv.

- Lubatud väikseim tulepüsivusklass – TP 3, tulepüsivusklassi täpsustada hoonete projekteerimise käigus.

- Parkimine lahendada omal krundil (min 2 parkimiskohta elamu kohta).

- Jäätmete kogumine näha ette krundi territooriumil.

- Piirdeaiad –  Lubatud on puidust lattaed või võrkpiire hekiga, kinnistute vahel võib olla võrkpiire. Piirdeaia kõrgus on kuni 1,5 m, lähtuda naaberkinnistutega harmoneeruvatest lahendusest.

- Aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud piirdeaedu võib ehitada mööda krundi või katastriüksuse piire.

Teed ja parkimine

Moodustatavale elamumaa kruntidele  rajada ligipääs Lagedi-Jüri teelt (tee nr 11112), läbi Kopli tee 8 detailplaneeringuga kavandatud tee. Ligipääsuteed ehitada välja moodustatavatele liiklusmaa kruntidele, kuhu planeerida ka haljastus  tehnovarustus ning tänavavalgustus.

Parkimine lahendada omal krundil. Tugevdatud alusel parkimiskohad täpsustada hoone ja/või haljastuse projektiga.

Kavandatud liiklusmaa kinnistud anda üle Rae vallale.

Vesi ja kanalisatsioon

Liituda ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga vastavalt AS ELVESO tehnilistele tingimustele.

Elekter

Elektriga liitumine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimuste.

Telekommunikatsioon

Sidelahendused projekteerida lokaalselt vastavalt valitud teenusepakkuja nõuetele. Vajadusel koostada vajalik projekt ja hankida nõuete kohased kooskõlastused.

Küte

Küte lahendada lokaalselt. Eelistada keskkonnasõbralikku küttesüsteemi, näiteks maakütet.

Sademevesi

Sademevesi immutada omal krundil. Tagada vee äravool hoonete ja rajatiste vundamentidelt vertikaalplaneerimisega. Vajadusel rajada sademeveedrenaaž ja vihmapeenrad. Drenaaž ja vihmapeenrad projekteerida hoone või haljastusprojekti koosseisus.

Lisaks on elamumaa kruntide serva kavandatud pinnasevee kraavid laiusega 2m.

Insolatsioon

Hooned projekteerida ja rajada nii, et eluruumides oleks tagatud katkematu insolatsioon vähemalt 2,5 tunni pikkuselt ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 894:2008+A2:2015.

Tuleohutus

Tuleohutus nõuete seadmisel on lähtutud 05.05.2010 vastu võetud Tuleohutuse seadusest.

Ahju, kamina või pliidi kütmise nõuded

Tuleohu vältimiseks tuleb tagada kogu kütmise aja jooksul ning vahetult pärast kütmise lõpetamist selle kontroll. Keelatud on ahju, kamina või pliidi koldes süüdata tuld põlevvedeliku abil. Kütus või põlevmaterjal tuleb ahju, kamina või pliidi kasutamisel paigutada neist ohutusse kaugusesse.

Põlevmaterjali ladustamise nõuded

Põlevmaterjali ei tohi hoida ehitises, selle all või vahetus läheduses selliselt, et see põhjustaks tuleohu või raskendaks päästetööd.

Jäätmete hoiukoht peab paiknema põlevmaterjalist või süttiva pinnakihiga ehitisest või mis tahes tulepüsivusega ehitise välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast ohutus kauguses.

Põlevmaterjali peab piiratud või tähistatud kinnisasjal, ehitises või ruumis paigutama vastavalt ohtlike ainete hoidmise ühtesobivusele.

Põlevmaterjali ladustamine või mootorsõiduki või muude sõidukite parkimine ehitiste vahelise tuleohutuskuja alal ei tohi ehitistele tekitada täiendavat tuleohtu ega takistada päästetööd.

Küttekoldevälise tule tegemise nõuded

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise koha ümbrus peab olema puhastatud selliselt, et oleks takistatud tule levik.

Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel tuleb arvestada ümbruse ja ilmastikutingimuste mõju tuletegemise ohutusele.

Küttekoldevälise tule tegemise juures peab olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid, arvestades ohustatud ehitisi või looduskeskkonda.

Lõkke tegemisel ja grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev järelevalve. Pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Tuleohutuspaigaldis

Elamu või korteri omanik peab elamu või korteri vähemalt ühe ruumi varustama autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga.

Põhjavee kaitstus

Meetmed põhjavee kaitsmiseks:

- põhjavee kaitsmise eesmärgil ei rajata alale uusi puurkaeve ega lokaalset kanalisatsiooni. Mõlemad eelnimetatud taristud rajatakse ühisveevärgi ja    kanalisatsiooni baasil;

- kanalisatsiooni juhitavad reoveed ei tohi ületada reovee näitajate piirväärtusi.

Vertikaalplaneerimine

Sademevesi immutada omal krundil, Tagada vee äravool hoonete ja rajatiste vundamentidelt vertikaalplaneerimisega. Vajadusel rajada sademeveedrenaaž ja vihmapeenrad. Sademevee juhtimise soovituslikud suunad on kantud joonisele: Tehnovõrgud ja liiklus. Täpsemad vertikaalplaneerimise lahendused koostada hoone ja haljastusprojekti koosseisus.

Sademevett ei tohi juhtida riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. Olemasolevat maapinda võib tõsta maksimaalselt 0,5 m hoonestusala piires. Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast. Vertikaalplaneerimisega tagada sademevee mitte valgumine naaberkinnistutele. Sademevee juhtimine naaberkinnistutele on keelatud va kooskõlastatult naaberkinnistu omanikuga.

Servituudi vajadus

- planeeringu ala naaberkinnistule kü nr: tunnus: 65301:003:0163 planeeritava seada planeeritava tee maa-ala osas servituut planeeritava tee valdaja kasuks.

Kuritegevuse ennetamine

EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine ja CPTED käsiraamat politseinikele.

Kuritegevuse ennetamiseks rakendada järgmiseid meetmeid:

- tagada uste ja akende lukustamisvõimalus;

- hoida ala hooldatuna;

- paigaldada liikumisanduri ja turvaautomaatikaga välisvalgustus;

- elamukrundid piirata piirdeaedadega;

- kõrghaljastus on soovitav kujundada nii, et lehtpuude võra algaks 2,5 m kõrgusel maapinnast;

- põõsad on soovitav kujundada kuni 2,5 m kõrguseks;

- kujundada selge ja piiritletud juurdepääs hoonele;

- võimalusel kasutada hoone lähedastel aladel (akende all) dekoratiivkruusast pinnakatet.

Haljastus ja heakord

Väärtuslik kõrghaljastus säilitada.

Krundi iga 300 m2 kohta on ette nähtud üks puu, mille täiskasvanud kõrgus on minimaalselt 6 m.

Jäätmemajandus

Olmeprügi kogumine näha ette omal krundil. Kinnistute väravate lähedusse paigaldada sorteeritud jäätmete konteinerid, tugevdatud alusel. Jäätmekäitlus lahendada vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale.